Приложение №1

к Договору №___/2021

Техническое задание

на разработку проектной документации на демонтаж (снос) зданий и сооружений, принадлежащих ООО «БНГРЭ», ликвидацию паровых котлов являющихся составной частью опасного производственного объекта, вывоз и утилизацию продуктов демонтажа (сноса) и рекультивацию площадки участка организации «Славянка».

| Подрядчик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Ганиев Н.Ф. мп |
| --- | --- |

г. КРАСНОЯРСК

2021 г.

Общие положения

В настоящем техническом задании (далее ТЗ) описаны требования, которыми обязан руководствоваться Подрядчик при выполнении работ по разработке проектной документации на демонтаж паровых котлов являющихся составной частью опасного производственного объекта, вывоз и утилизацию продуктов демонтажа (сноса) и рекультивацию площадки участка организации «Славянка».

Демонтаж зданий и сооружений предусматривает разборку, сортировку и укладку материалов, полученных при демонтаже, на пригодные для вывоза и дальнейшего использования, а так же на непригодные, подлежащие утилизации.

Снос зданий и сооружений предусматривает их разрушение, вывоз и утилизацию строительного мусора.

Ликвидация опасного производственного объекта  (далее – ОПО)-  процесс демонтажа зданий, сооружений и иных инженерных коммуникаций.

Место проведения работ: территория БПО «Славянка», расположенная на левом берегу реки Подкаменная Тунгуска в Эвенкийском  муниципальном районе Красноярского края.

- Виды работ

1. Разработка проектной документации на демонтаж (снос) зданий и сооружений, принадлежащих ООО «БНГРЭ», ликвидацию паровых котлов являющихся составной частью опасного производственного объекта, вывоз и утилизацию продуктов демонтажа (сноса) и рекультивацию площадки участка организации «Славянка»;

Проектная документация должна содержать пояснительную записку (ПЗ), проект организации демонтажа (ПОД), сметы и другие разделы проектной документации предусмотренные законодательством.

2. Экспертиза промышленной безопасности по ликвидации ОПО уполномоченной экспертной организацией;

3. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности проекта ликвидации опасного объекта в территориальном органе Ростехнадзора.

- Объекты подлежащие демонтажу (сносу), ликвидации ОПО и утилизации

  - На стадии проектирования специалистами Подрядчика, необходимо провести техническое обследование зданий, сооружений и конструкций, с целью комиссионной оценки перечня зданий и сооружений подлежащих демонтажу.

  - В проектной документации должно быть предусмотрено демонтаж (снос) зданий и сооружений ООО «БНГРЭ» на территории БПО «Славянка» следующих объектов:

- Ликвидация ОПО – четырех паровых котлов Е-1,0-0,9М в здании котельной;

- Снос и утилизация - Здание  общежития сборно-разборное;

- Демонтаж и складирование материалов - Каркасно-мембранное укрытие 48*18*8 м. (Ангар);

- Снос и утилизация - Подтоварник открытый 32 м* 6м.;

- Снос и утилизация – Подтоварник открытый 6 м *25 м.;

- Снос и утилизация - Подтоварник открытый 6,1 м *74 м с навесом 60 м.;

- Снос и утилизация – Сарай (АТЦ);

- Снос и утилизация – Сарай (ДЭС);

- Демонтаж и складирование материалов – паровой и водогрейный котлы подлежат демонтажу, при этом котельная установка принадлежащая ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» не подлежит ни сносу ни демонтажу;

- Снос и утилизация оснований временных сооружений – Вагон слесарка ПВС – 2ед.;

- Снос и утилизация – Навес под складирование энергетического оборудования, находящегося за котельной установкой перед складом ГСМ;

- Демонтаж и складирование материалов – Здание гостиница;

- Демонтаж и складирование материалов – Здание баня малая;

- Демонтаж и складирование материалов – Здание кузница;

- Снос и утилизация – Склад ПВО (закрытый не отапливаемый);

- Снос и утилизация – Сарай (РММ);

- Снос и утилизация – Пристройка к зданию РММ;

- Демонтаж и складирование материалов – Подтоварник крытый (возле склада цементного №539 обозначенного на схеме в приложении №1);

- Разрушение, ликвидация и утилизация фундаментов из под зданий стоящих на фундаментах;

- Демонтаж рельс.

- Общие требования

  - Проектная документация должна содержать требования и меры по обеспечению безопасности работающих, и окружающей среды, устанавливает методы демонтажа (сноса), общую последовательность и порядок работ, с посуточным графиком выполнения работ и указанием необходимых ресурсов для проведение работ по демонтажу в оптимально сжатые сроки, без привязки к конкретным срокам.

  - Проектная документация разрабатывается на основании схем и описания зданий и сооружений предоставленными Заказчиком, а также на основании результатов инженерно-геодезических изысканий, проводимых проектным институтом. Схемы зданий и сооружений с фотоматериалом находятся в приложениях к настоящему техническому заданию.

  - Проектная документация определяет сметную стоимость работ и  разрабатывается с учетом:

- соблюдения требований безопасности труда и охраны природы;

- применения прогрессивных методов организации работ с целью обеспечения наименьшего срока работ;

- применения технологических процессов, обеспечивающих современный уровень выполнения работ;

- использования современных технических средств диспетчерской связи;

- максимального использования фронта работ, совмещения рабочих процессов с обеспечением их непрерывности и поточности;

-  механизации работ при максимальном использовании машин в две-три смены;

- максимальной утилизации отходов демонтажа объекта, не подлежащих дальнейшему использованию.

3.4. ПОД  должен состоять из графической части и текстовой части (пояснительной записки).

3.4.1.	Графическая часть выполнена в виде схемы организации зоны работ по демонтажу (сносу); содержит план зоны работ, с указанием очередности этапов демонтажа, сети инженерно-технического обеспечения, зону развала и опасную зону в период демонтажа (сноса). На схеме указаны площадки для подготовительных работ, для стоянки строительных машин, для складирования отходов сноса (демонтажа).

3.4.2.  Текстовая часть (пояснительная записка) содержит необходимые сведения о ликвидируемом объекте, описания, пояснения и обоснования принятых решений.

3.4.3.	Для подготовки материалов по разработке ПОД, Подрядчик за свой счет направляет своего представителя (представителей) для обследования, натурных размеров зданий (сооружений) и определения объема работ по демонтажу(сносу) объектов ООО «БНГРЭ». Заезд специалистов Подрядчик осуществляет с соблюдением требований Роспотребнадзора по не распространению короновирусной инфекции.

3.5. В состав проектной документации на ликвидацию опасного объекта входят следующие разделы:

- основание для ликвидации производственного объекта;

- характеристики опасных объектов, подлежащих ликвидации;

- перечень мероприятий по ликвидации опасных объектов;

- перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых объектов от проникновения людей и животных, а также защите окружающей среды;

- описание и обоснование принятого метода ликвидации опасного объекта;

- расчеты обоснование размеров опасных зон в зависимости от принятых методов ликвидации;

- оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры при ликвидации опасного объекта;

- описание и обоснование методов защиты инженерно-технических сетей;

- обоснование и описание выбора безопасных методов ведения работ по ликвидации опасного объекта;

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения;

- описание решений по вывозу и утилизации отходов;

- перечень мероприятий по обеспечению рекультивации и благоустройству земельного участка;

- сведения о наличии согласования с соответствующими органами государственного надзора технических решений ликвидации опасных объектов;

- Технико-экономические показатели.

4. Пояснительная записка

4.1.	Описание зданий (сооружений), подлежащих демонтажу (сносу). В разделе 4.1 указывают:

-  заказчика и документы, во исполнение которых производится разработка ПОД (техническое задание, постановление на демонтаж (снос) и т.п.);

-  цели демонтажа (сноса) объекта (для возврата площадки Арендодателю, использования площадки в иных целях);

- при описании объекта приводят перечень зданий, сооружений, строений, входящих в состав объекта, а также сведения, которые влияют на выбор метода демонтажа (сноса): габаритные размеры, объем, основные строительные конструкции и материалы и т.п.;

- месторасположение объекта и условия работ (стесненность, на действующем предприятии и т.п.).

4.2.	Мероприятия по выведению здания (сооружения) из эксплуатации:

- обследование общего технического состояния зданий (сооружений) с целью получения исходных данных для разработки ПОР;

- отключение и вырезку наземных и подземных вводов (выпусков) сетей электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций;

- обследование несущих металлических, и деревянных конструкций;

- изучение актов, заключений (отчетов) предшествующих обследований, имеющихся графических и фотоматериалов;

- уточнение объемно-планировочных параметров и размеров объекта;

- разработка схем страхующих опираний несущих конструкций;

- выявление аварийных участков.

- определение материала из чего возведено здание или сооружение и оценки возможности вторичного его использование при перемонтаже на другом объекте 4.3.	По результатам обследований делаются выводы о состоянии и несущей способности конструкций, о возможности и применении тех или иных методов организации и безопасного выполнения работ, указывают порядок подготовки к демонтажу и способы демонтажа промышленного и бытового оборудования объекта, трубопроводов, систем отопления, канализации и т.п. При этом учитывают, что часть оборудования может быть отправлена на диагностику с целью установления возможности его дальнейшего использования. Для этого производится очистка от загрязнений, осмотр и выбраковка негодного оборудования, которое отправляется на утилизацию. Годное оборудование подлежит консервации и реализации.

4.4. Выведение здания из эксплуатации осуществляется в следующей последовательности. Производится отключение линий электроснабжения и отключение, вырезка сначала внутренних, затем внешних наземных коммуникаций. Подземные вводы (выпуски) сетей электроснабжения, водопровода и канализации демонтируют одновременно с разрушением и удалением фундамента.

4.5.	Выбор и обоснование метода демонтажа (сноса) зависят от того, что указано в задании Заказчика: если ликвидация объекта задана способом "демонтаж", то - разборка объекта, если "снос", то - разрушение объекта.

4.6.	При демонтаже (разборке) объекта конструктивные элементы должны сортироваться на пригодные для дальнейшего использования как строительные материалы и не пригодные, подлежащие утилизации.

4.7.	При сносе объекта должен быть выбран механический  метод и определено место утилизации близлежащее к КЛУ.. При сносе отходы не перерабатывают, а вывозят в отвал (на полигоны, свалки)  для утилизации. 4.8.	Механический метод сноса должен предусматривать использование специального оборудования и инструмента. При демонтаже объекта разборочные работы выполняются с применением ручных сверлильных машин с твердосплавными сверлами, станков с алмазным режущим инструментом (кругами, кольцевыми сверлами), оборудованием для газовой и электродуговой резки и т.п.

4.9.	При выборе метода учитывают особенности ликвидируемого объекта (размеры, конструкцию, материалы и т.п.), его месторасположение, производственные условия и меры безопасности производства работ, обеспеченность технологическим оборудованием (машинами, станками, инструментом) и квалифицированными кадрами.

4.10. Ликвидация объектов производится путем демонтажа-разборки зданий и сооружений с применением техники, определенной проектом. Демонтажные работы должны выполняться в четкой последовательности выполнения работ, обратной последовательности монтажных работ. Опасную зону необходимо обозначить знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. Проход посторонних в эту зону недопустим и должен быть исключен.

4.11.  Произвести оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры. Для оценки вероятности повреждения инфраструктуры составляется и используется план размещения на площадке объектов инфраструктуры, в том числе действующих сетей инженерно-технического обеспечения. Приводятся описание сетей, их технические характеристики, глубина заложения. При механических методах демонтажа (сноса) с применением автокрана оценивается также вероятность повреждения от удара рабочим органом или стрелой машины.

4.12. Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу (сносу) В ПОР приводят общие решения по безопасным методам работ. Частные, более детальные решения (требования и мероприятия) по ведению отдельных видов работ предусматривают в проектах производства работ (технологических картах). Указывают способы, порядок сигнализации и предупредительные меры: звуковые и световые сигналы, громкое оповещение, временные ограждения и знаки опасности, заградительные посты и т.п. Перед началом особо опасных работ по сносу рабочим должен быть выдан допуск, определяющий безопасные условия работ, с указанием опасных зон и мер по технике безопасности. К особо опасным работам относят, например, работы строительных машин в стесненных условиях, при сносе объектов в аварийном состоянии, вблизи действующих производств или жилых домов, с загрязненными и закрытыми помещениями, с взрывоопасными и пожароопасными емкостями, требующими приточно-вытяжной вентиляции и дополнительного освещения, при сносе объектов ниже уровня земли и т.д.

- Организационные решения

5.1. В составе организационных решений должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- производится обустройство площадки демонтажных работ согласно разработанному плану. В общем случае площадка обустраивается так же, как и при монтажно-строительных работах;

- площадка должна иметь временное  ограждение с въездными воротами и знаками, ограничивающими скорость автотранспорта и указывающими направление движения;

-  у въезда на площадку должен быть  размещен стенд с транспортной схемой движения и КПП на въезде.

- на площадке работ должны быть предусмотрены первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь;

-  на плане должны быть определены  места: установки контейнеров с продуктами демонтажа и бункеров для сбора мелких отходов, осветительных прожекторов; предусмотрены места для подготовительных работ (для подготовки средств механизации и оборудования), для контейнеров хранения инструмента, демонтажного оборудования; могут быть предусмотрены прорабская, помещения для отдыха работающих и другие помещения, если они не размещены в других местах;

-  площадка работ обеспечивается временным электроснабжением, источником сжатого воздуха для работы ручных машин, средствами пылеподавления. Площадка работ должна быть освобождена от посторонних конструкций, материалов и мусора.

5.2. Технологические решения:

- демонтажные работы следует выполнять с учетом оценки технического состояния несущих конструкций, содержащейся в акте технического обследования объекта;

- демонтаж объекта выполнять в последовательности, обратной его возведению, то есть, сверху вниз;

- демонтаж инженерных коммуникаций выполнить до демонтажа ограждающих и несущих конструкций;

- в следующей последовательности выполнить: - демонтаж внутренних инженерных сетей (тепло-, водо, электроснабжение, канализация);

- снятие оконных рам и дверей с коробками, перегородок, встроенных шкафов и других пластиковых или деревянных элементов;

- снятие покрытия полов (досок, линолеума, плитки и т.д.);

-  до демонтажа крыши и стен здания выполнить следующие работы: - временное закрепление разбираемых элементов объекта с помощью специальной технологической оснастки;

- резка закладных деталей - газовая или отрезными кругами;

- демонтаж крыши состоит из разборки кровельного покрытия, обрешетки, стропил, конька фризовых панелей и перекрытия;

- кровельное покрытие (мягкое рулонное, металлические листы) следует разрезать на полосы 1000х500, удобные для переноски и складирования;

- после демонтажа крыши произвести демонтаж и складирование наружной обшивки из металлосайдинга;

- разборка стен из бруса или бревен должна производиться по венцам сверху вниз;

- ликвидация фундамента должна производиться после очистки от строительного мусора с использованием специальной техники.

6. Решения по вывозу и утилизации отходов

6.1. При сносе объекта указывают:

- описания отходов (крупногабаритные, негабаритные - высотой более 4 м и шириной более 2,25 м, мелко-блочные, пылевидные, строительный мусор и т.п.);

- направления (маршрутов) на полигоны захоронения отходов и способы их перевозки (вид транспорта, в открытом виде или в контейнерах и т.п.).

6.2. При демонтаже объекта принимают решения по номенклатуре и способах переработки демонтируемых строительных конструкций:

- об утилизации или повторном использовании материалов разборки (дерево, металл, фаянс, стекло, оконные и дверные блоки и т.д.);

- металлические конструкции и детали перерабатывают (режут, прессуют и т.п.) для сдачи в металлолом на переплавку;

- отходы, не подлежащие утилизации, предусматривается вывозить согласно договору с местным органом охраны окружающей среды и природопользования на полигон для захоронения.

7. Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка.

В раздел мероприятий по рекультивации земельного участка включают перечень строительных работ и операций, негативно воздействующих на земельный участок (плодородный слой почвы, деревья и кустарники, воду) и описание мер по рекультивации участка. В составе этих мер предусматривают: - предотвращение загрязнения почвенного слоя маслами и горючим при эксплуатации строительных машин; - определение согласно действующим нормам толщины и объема срезаемого плодородного слоя почвы, способы и места его временного хранения (вне или на площадке работ) с целью дальнейшего использования при рекультивации земельного участка; - способы защиты деревьев и кустарников, не подлежащих вырубке или пересадке, от повреждения при работе строительных машин. После окончания работ по демонтажу или сносу зданий и сооружений должны быть выполнены необходимые работы по технической рекультивации  земельного участка.

8. Сведения о коммуникациях, конструкциях и сооружениях, остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах, разрешение на их сохранение.

8.1	Раздел должен содержать перечень коммуникаций, конструкций и сооружений, остающихся в земле после сноса (демонтажа), схему (план) и данные о глубине расположения этих объектов, описание и основные характеристики объектов. В разделе приводят мотивацию (обоснование) решений о сохранении этих объектов, указывают, на какие объекты из этого перечня требуется, согласно законодательству Российской Федерации, разрешение органов государственного надзора на сохранение в земле, приводят сведения о наличии таких разрешений. Копии разрешений помещают в приложении к ПОР.

8.2	После сноса (демонтажа) зданий и сооружений принадлежащих ООО «БНГРЭ» на территории  п/б «Славянка» остаются следующие здания, сооружения и коммуникации, принадлежащие ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (приложение № 10):

- Водогрейная котельная (при этом должны быть демонтированы паровые котлы, принадлежащие ООО «БНГРЭ); и коммуникации отопления от котельной до здания РММ и от котельной до жилого поселка;

- Отапливаемое здание РММ;

- Столовая;

- Общежитие № 1;

- Общежитие № 2;

- Баня-прачечная;

- Коммуникации отопления и канализации;

- Очистные сооружения;

- Склад продуктовый;

- Резервуарный парк (нижний);

- Подтоварник крытый;

- Склад цементный (с навесом);

- Склад неотапливаемый;

- Склад ГСМ (верхний);

- Территория и имущество «Эвенкиянефтепродукт»;

- Полигон захоронения ТБО;

- Вертодром с ЦЗС;

- Напорный трубопровод с берега до п/б «Славянка»;

- Грунтовая дорога через п/б «Славянка»;

- Внутренние проезды и площадки.

9. Сведения о согласовании технических решений по утилизации строительного мусора, древесных отходов после демонтажа (сноса) зданий и сооружений путем сжигания.

В разделе должно быть приведено описание потенциально опасного метода (сжигания или иного) в части, касающейся согласования с соответствующими органами, в том числе, с органами государственного надзора. В разделе приводят сведения о наличии согласования этого метода с соответствующими органами. Копии согласительных писем помещают в приложении к ПОР. В разделе приводят перечень дополнительных, специфических для данного метода утилизации мер безопасности. В перечне при утилизации сжиганием приводят дополнительные противопожарные средства, способы управления пламенем, термостойкие экраны и т.п.

Итоговая документация

Проектная документация на демонтаж (снос) зданий и сооружений, принадлежащих ООО «БНГРЭ», ликвидацию паровых котлов являющихся составной частью опасного производственного объекта, вывоз и утилизацию продуктов демонтажа (сноса) и рекультивацию площадки участка организации «Славянка» в печатном виде 2 экз. и на электронном носителе (форматы  Microsoft Office (*.doc, *.xls, *pdf).).- 1 экз.

Проектная документация, в части вывоза и утилизации отходов,  должна предусматривать выполнение работ в период действия зимних дорог. Включать в себя: перечень необходимой техники и персонала, расчет сметной стоимости работ по демонтажу (сносу) зданий и сооружений. Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на электронном носителе (форматы  Microsoft Office (*.doc, *.xls, *pdf).) - 1 экз.; на бумажном носителе - 2экз.

Уведомление территориального управления Ростехнадзора о внесении сведений в реестр экспертизы промышленной безопасности заключения ЭПБ проекта (оригинал) на бумажном носителе – 1 экз.

Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 к ТЗ - «Схема расположения объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и ООО «БНГРЭ на территории п/б «Славянка по состоянию на 20.01.2021 г.»;

Приложение №2 к ТЗ - «Фотоматериал и схемы Гостиницы и Бани малой»;

Приложение №3 к ТЗ - «Фотоматериал и схемы Каркасно-мембранного укрытия (Ангара); Приложение №4 к ТЗ - «Фотоматериал и схема Общежитие № 3 ООО «БНГРЭ;

Приложение №5 к ТЗ - «Фотоматериал и схема Кузница и угольный сарай»;

Приложение №6 к ТЗ - «Фотоматериал и схема Овощехранилище»;

Приложение №7 к ТЗ – «Фотоматериал и схема Подтоварник крытый»;

Приложение №8 к ТЗ – «Фотоматериал и схема Холодный склад РММ»;

Приложение №9 к ТЗ – «Фотоматериал и схема Пристройка (тамбур) к зданию РММ»;

Приложение №10 к ТЗ –«Схема расположения объектов имущества ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на территории п/б «Славянка после ликвидации объектов имущества ООО «БНГРЭ».

| Подрядчик: |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХ» |  | Генеральный Директор ООО «БНГРЭ» |  |
| ________________ Х.Х. ХХХХХХ |  | ______________ Н.Ф. Ганиев |  |

Приложение № 1 к ТЗ

Фотоматериал и схемы Гостиницы и Бани малой                              Приложение № 2 к ТЗ

Приложение № 3 к ТЗ

Каркасно-мембранное укрытие (Ангар) 18000х48000х8000

Каркасно-мембранное укрытие 48х18х8м (в дальнейшем — КМУ) представляет собой арочное сооружение, состоящее из стального сборно-разборного каркаса и покрытия из специальной мембранной ткани. КМУ предназначен для временного укрытия  от непогодных условий. КМУ предназначен для использования в любое время года.

Технические характеристики КМУ:

- Максимальная высота арки		             ~ 8 м;

- на виде в плане – прямоугольник                     ~ 48 х 18 м

- полезная площадь			             ~ 864 кв.м.;

- масса стального каркаса            	                         ~ 17000 кг;

- масса мембранного покрытия		             ~ 1500 кг.

Приложение № 4 к ТЗ

Общежитие № 3 ООО «БНГРЭ»

Здание общежития № 3 модульного типа, размерами: длина – 30 м, ширина – 10 м, высота от конька до земли – 5 м. Снаружи обшито оцинкованным профлистом. Крыша двухскатная покрыта оцинкованным профлистом. Окна снаружи оборудованы металлическими ставнями.  Высота потолков – 2,5 м. Пол деревянный, покрыт линолеумом, стены оклеены обоями. Отопление центральное. Коммуникации водоснабжения и канализации не рабочие, разморожены. Электропроводка в кабель-каналах. Схема расположения помещений ниже.

Приложение № 5 к ТЗ

Кузница и угольный сарай.

Здание кузницы из бруса на бетонном фундаменте размерами 10000х6000х5000. Стены снаружи обшиты асбоцементной плитой. Крыша двухскатная, разно-размерная, покрыта листовым шифером. Фронтоны зашиты доской. Вход  в здание обустроен деревянным тамбуром. В кузницу заведено трехфазное напряжение 380/220 В. Электропроводка наружная в кабель-каналах. Отопление центральное, подведено от системы отопления РММ. В настоящее время отопление отключено. Кузница выведена из эксплуатации в 2015 г.

Оборудование установленное в кузнице:

- Горн угольный с принудительным дутьем от электровентилятора.

- Вентилятор воздушный  нагнетательный, установлен на улице, (марка требует уточнения).

- Молот электропневматический, (марка требует уточнения). Молот установлен на бетонный фундамент с анкерным креплением.

- Наковальня для ручной ковки.

- Инструмент кузнечный (молоты, молотки, зубила, клещи и т.д.

Схема кузницы

Сарай для хранения запаса угля.

Сарай для хранения запаса угля к кузнечному горну, размером 5000х5000х3000. Каркас сарая из бруса, обшит доской. Крыша съемная двухскатная, покрыта листовым шифером. Внутри сарая установлен кузов от самосвала КРАЗ.

Приложение № 6 к ТЗ

Овощехранилище

Здание овощехранилища построено из круглого леса. Кровля двухскатная, укрыта шифером. Здание не отапливаемое. Электропроводка в кабель-каналах не рабочая.. Высота от уровня земли до конька – 3м. Здание заглублено в грунт. Бревна стен и верхнего наката поражены гнилью и плесенью. Внутреннее помещение разделено на 8 отсеков для хранения овощей, разделенных деревянными перегородками.

Приложение № 7 к ТЗ

Подтоварник крытый

Подтоварник состоит из открытой части (30 м.) и крытого подтоварника (80 м.) разделенного на 8 отсеков. Основание подтоварника выполнено из круглого леса. Полы и стены из досок. Кровля  односкатная из досок была покрыта рубероидом. В настоящее время большая часть рубероида отсутствует. Сооружение подлежит сносу.

Схема подтоварника

Приложение № 8 к ТЗ

Холодный склад РММ

Здание холодного склада РММ размерами: 8000х8000х4000, каркасного типа обшито досками. Крыша двухскатная покрыта  листовым шифером. Внутренние помещения обустроены деревянными стеллажами.  Здание временное, подлежит сносу.

Приложение № 9 к ТЗ

Пристройка (тамбур) к зданию РММ

Пристройка (тамбур) к зданию РММ был построен для перехода из РММ в кабинет мастера РММ, оборудованный в приставном вагон-доме. В настоящее время вагон-дом вывезен от здания РММ, пристройка (тамбур) подлежит сносу.