УТВЕРЖДЕН

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «19» июля 2019 г. № 368

Введен в действие «19» июля 2019 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «29» июля 2019 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от «29» июля 2019 г. № 1015

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

использование ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «Удаленный мониторинг бурения»

№ П3-04 ТР-0001

ВЕРСИЯ 3.00

МОСКВА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

4.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	11

5.	ФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ДАННЫХ	13

6.	РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ	14

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ	17

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
«УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ»	18

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ И КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ (MWD/LWD) В ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ «УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ»	20

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ	22

11.	ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ СВЯЗИ	24

12.	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА	27

13.	ССЫЛКИ	29

14.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	31

ПРИЛОЖЕНИЯ	32

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Технологический регламент устанавливает единые требования к мероприятиям по установке, использованию и сопровождению лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» корпоративной информационной системы «Контроль и управление строительством скважин» в процессе строительства, исследования и реконструкции скважин, а также определяет ответственность работников структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы, а также сервисных организаций при использовании лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения».

Основными задачами Технологического регламента являются:

- определение перечня работ, выполняемых при использовании лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» на разных уровнях управления;

- установление ответственных за проведение мероприятий по подготовке к использованию, использованию и сопровождению лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения»;

- определение перечня требований к предоставлению данных в лицензионное программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения»;

- определение перечня требований к системным программно-техническим средствам, средствам связи, средствам защиты информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Технологический регламент обязателен для исполнения работниками:

- Департамента строительства скважин ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента бурения и технологий на шельфе ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть»;

- Подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных в Российской Федерации (за исключением обществ, по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), использующих лицензионное программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения» в процессе строительства, исследования и реконструкции скважин на месторождениях Компании, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом.

Настоящий Технологический регламент носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся Подконтрольными ПАО «НК «Роснефть» Обществами Группы.

Требования настоящего Технологического регламента становятся обязательными для исполнения в Подконтрольном ПАО «НК «Роснефть» Обществе Группы, а также ином Обществе Группы после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги в области строительства, исследования и восстановления скважин, а также в области технического сопровождения лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения», обязаны включить в условия договора пункт о неукоснительном выполнении указанными подрядными (сервисными) организациями требований, установленных настоящим Технологическим регламентом.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Технологическому регламенту.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Технологический регламент является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Технологический регламент утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Технологический регламент являются: Департамент развития систем автоматизации и метрологии ПАО «НК «Роснефть», а так же иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом развития систем автоматизации и метрологии ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Технологический регламент вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области строительства и реконструкции скважин, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БАЗА ДАННЫХ (БД) – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ВНУТРЕННИЙ ИТ-ИНТЕГРАТОР (СЕРВИСНАЯ ИТ ОРГАНИЗАЦИЯ) – Общество Группы, ответственное за организацию реализации ИТ-проектов и непрерывного оказания 
ИТ-сервисов.

СУПЕРВАЙЗЕР – специалист, являющийся полномочным представителем заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ.

Примечание: для целей настоящего Технологического регламента под супервайзером понимается представитель заказчика, осуществляющий организацию и контроль работ по строительству и реконструкции скважин.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЩЕГО ДОКУМЕНТА

ПАКЕТНЫЕ ДАННЫЕ – технологические данные о процессах бурения (геолого-технологических исследований, телеметрии и каротажа MWD/LWD, суточные рапорта/сводки), получаемые с буровой площадки с определенным временным интервалом.

РЕАЛЬНО ВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ – технологические данные о процессах бурения (геолого-технологических исследований, телеметрии и каротажа MWD/LWD), получаемые с буровой площадки в реальном масштабе времени.

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по строительству, исследованиям и реконструкции скважин и другим сервисным работам, связанным со строительством скважины.

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (СО ГТИ) – сервисная организация, оказывающая услуги по геолого-технологическим исследованиям скважин.

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМУ БУРЕНИЮ (СО ННБ) – сервисная организация, оказывающая услуги по наклонно-направленному бурению скважин.

СЕРВИСНАЯ ИТ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА (СО КЦ) – сервисная ИТ организация, осуществляющая сопровождение системных программно-технических средств и средств связи в Корпоративном центре.

СЕРВИСНАЯ ИТ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ (СО ЛПО УМБ) – сервисная ИТ организация, осуществляющая вендорское сопровождение лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» в ПАО «НК «Роснефть».

СЕРВИСНАЯ ИТ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СО ОГ) – сервисная ИТ организация, осуществляющая сопровождение системных программно-технических средств и средств связи регионального уровня управления.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН – структурное подразделение Общества Группы, осуществляющее организацию работ по строительству и реконструкции скважин, либо должностное лицо Общества Группы, на которое возложены функции по управлению и контролю работ в области строительства и восстановления скважин.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ – структурированные данные, находящиеся в справочном разделе базы данных и используемые при формировании и обработке суточной отчетности.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ БАЗЫ ДАННЫХ – систематизированный перечень объектов, их типов и свойств, каждому элементу которого присвоен определенный код.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АЗИМУТАЛЬНЫЙ КАРОТАЖ – комплекс исследований ствола скважины с использованием приборов каротажа, производящих замеры вокруг ствола скважины.

АПК – аппаратно-программный комплекс.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

БЛВС – беспроводная локальная вычислительная сеть.

ГСБС – геологическое сопровождение бурения скважин.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ДСС – Департамент строительства скважин ПАО «НК «Роснефть».

ДБиТШ – Департамент бурения и технологий на шельфе ПАО «НК «Роснефть».

ДРМ – Департамент разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть».

ЗАКАЗЧИК – Общество Группы по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ЗССС – земная станция спутниковой связи.

ИС – информационная система.

ИС КИУСС – информационная система «Контроль и управление строительством скважин» (108.301.000.000).

ИТ – информационные технологии.

ИМИДЖ – изображение азимутального каротажа записанного вокруг ствола скважины 
(с градиентной цветовой заливкой) и развернутое на 2D-плоскость.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть», использующие лицензионное программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения».

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ЛПО УМБ – Лицензионное программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения» (108.301.000.008).

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ННБ – наклонно-направленное бурение.

ОС – операционная система.

ПО – программное обеспечение.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ – Общество Группы, использующее лицензионное программное обеспечение «Удаленный мониторинг бурения».

РОН – регламент обеспечения непрерывности.

СПО – спуко-подъемные операции.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (СП) – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных Положением о структурном подразделении.

СУБД – система управления базой данных.

ТОЧКА Т1 – точка пересечения ствола скважины с кровлей целевого пласта (интервала).

ЦСГ – центральная серверная группировка.

УГСБС – Управление геологического сопровождения бурения скважин Департамента разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть».

УМБ – удаленный мониторинг бурения.

MWD (MEASUREMENTS WHILE DRILLING) – измерения во время бурения.

LWD (LOGGING WHILE DRILLING) – каротаж во время бурения.

SSO (SINGLE SING ON) – технология единого входа.

WITS (WELL INFORMATION TRANSFER SYSTEM) – протокол передачи данных со скважины.

WITSML (WELLSITE INFORMATION TRANSFER STANDARD MARKUP LANGUAGE) – протокол передачи данных со скважины.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В корпоративном центре и на региональном уровне управления в сервисной ИТ организации назначается координатор, контролирующий исполнение всех требований настоящего Технологического регламента в части подготовки, использования и сопровождения ЛПО УМБ (координатор назначается на основании соглашения об уровне предоставления услуг по сервису ИС КИУСС/ЛПО УМБ).

В процессе подготовки к использованию и использовании ЛПО УМБ должны проводиться следующие работы:

- подготовительные работы на ЦСГ ИС КИУСС;

- подготовительные работы к использованию ЛПО УМБ;

- подготовительные работы к использованию АПК УМБ;

- формирование, передача и обработка данных в ЛПО УМБ;

- работы по сопровождению ЛПО УМБ;

- работы по сопровождению АПК УМБ.

3.1. Подготовительные работы на ЦСГ ИС КИУСС включают:

- создание скважины в БД ИС КИУСС;

- настройку синхронизации БД ЦСГ с БД АПК УМБ.

3.2. Подготовительные работы к использованию АПК УМБ включают:

- подготовку аппаратных средств АПК УМБ;

- настройку сервера АПК УМБ;

- настройку оборудования сетевой защиты буровой площадки;

- настройку каналообразующего оборудования;

- оповещение работников сервисной ИТ организации о готовности АПК к установке ЛПО УМБ.

3.3. Подготовительные работы к использованию ЛПО УМБ включают:

- подготовку системных и программных средств;

- установку и настройку ЛПО УМБ;

- проверку готовности БД АПК УМБ;

- интеграцию ЛПО УМБ с ПО станций ГТИ и ННБ;

- проверку корректности потока данных от станций ГТИ и ННБ в БД АПК УМБ;

- оповещение пользователей ИС КИУСС о начале мониторинга объекта бурения.

3.4. Формирование, передача и обработка данных в ЛПО УМБ включают:

- подготовку и формирование реально временных и пакетных данных о процессах строительства скважины на буровой площадке;

- передачу реально временных и пакетных данных о процессах строительства скважины на региональный уровень управления и в корпоративный центр;

- обработку данных на региональном уровне управления и в корпоративном центре.

3.5. Работы по сопровождению ЛПО УМБ включают:

- обеспечение работоспособности системных программно-технических средств и средств связи;

- обеспечение функционирования ЛПО УМБ;

- обеспечение функционирования ЛПО УМБ в части интеграции с ПО станций ГТИ, ННБ;

- смена объекта мониторинга (скважины) ЛПО УМБ;

- методическая и информационная поддержка пользователей ЛПО УМБ.

3.6. Работы по сопровождению АПК УМБ включают:

- обеспечение работоспособности технических средств и средств связи;

- обеспечение работоспособности каналообразующего оборудования;

- обеспечение функционирования АПК УМБ;

- обеспечение функционирования АПК УМБ в части интеграции с ЛВС/БЛВС буровой площадки;

- перемещение оборудования АПК УМБ при смене объекта мониторинга (скважины).

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 1

Распределение обязанностей при проведении подготовительных работ

| № | СОСТАВ РАБОТ | МОдуль ЛПО УМБ | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Подготовительные работы на ЦСГ ИС КИУСС | - | СО КЦ, СО ОГ. |
| 4.1.1. | Создание скважины в БД ИС КИУСС: - Создание скважины в БД КИУСС по заявке от пользователя. - Репликация скважины в БД АПК УМБ объекта. |  |  |
| 4.1.2. | Настройка синхронизации БД ЦСГ с БД АПК УМБ: - Настройка расписания синхронизации. - Настройка объектов данных синхронизации. |  |  |
| 4.2. | Подготовительные работы к использованию АПК УМБ |  |  |
| 4.2.1. | Подготовка аппаратных средств АПК УМБ: - Сборка и включение аппаратных средств. - Сборка и включение устройств ЛВС/БЛВС. |  |  |
| 4.2.2. | Настройка сервера АПК УМБ: - Установка и настройка ОС, СУБД и средств антивирусной защиты. - Установка и настройка дополнительного ПО. |  |  |
| 4.2.3. | Настройка оборудования сетевой защиты буровой площадки: - Предварительная настрйока шлюза безопасности Сheckpoint. - Настройка VPN-туннеля и политик безопасности. |  |  |
| 4.2.4. | Настройка каналообразующего оборудования: - Монтаж, включение и настройка каналообразующего оборудования. - Маршрутизация сети передачи данных. |  |  |
| 4.2.5. | Оповещение работников сервисной ИТ организации о готовности АПК к установке ЛПО УМБ: - Передача номера АПК УМБ, названия объекта мониторинга сотрудникам СО ОГ. |  |  |
| 4.3. | Подготовительные работы к использованию ЛПО УМБ |  |  |
| 4.3.1. | Подготовка системных и программных средств: - Настройка СУБД для ЛПО УМБ. - Установка ОС для ЛПО УМБ. |  |  |
| 4.3.2. | Установка и настройка ЛПО УМБ: - Установка лицензии ЛПО УМБ (электронного ключа). - Установка и настройка модуля «Формирование и обработка данных», модуля «Автоматическая передача данных». | п.12.1, п.12.2 |  |
| 4.3.3. | Проверка готовности БД АПК УМБ: - Запуск служб ЛПО УМБ. - Подключение служб объекта к ЦСГ. | п.12.2 |  |
| 4.3.4. | Интеграция ЛПО УМБ с ПО станций ГТИ, ННБ: - Проведение работ по настройке конверторов данных совместимых с ПО станций ГТИ, ННБ; - Уточнение функции настройки модулей станции ГТИ, ННБ для предоставления данных в ЛПО УМБ (при необходимости). | п.12.2 |  |
| 4.3.5. | Проверка корректности потока данных от станций ГТИ и ННБ в БД АПК УМБ: - Проверка состояния и индикации конвертора потока данных ГТИ. - Проверка состояния и индикации конвертора потока данных ННБ. | п.12.1, п.12.2 |  |
| 4.3.6. | Оповещение пользователей ИС КИУСС о начале мониторинга объекта бурения: - Оповещение пользователей ИС КИУСС на региональном уровне управления о начале мониторинга объекта бурения осуществляется по средствам электронной почты. - Оповещение пользователей ИС КИУСС в корпоративном центре о начале мониторинга объекта бурения осуществляется по средствам электронной почты. | - |  |

Работы, указанные в пп. 4.1.1. - 4.1.2., пп. 4.2.1. - 4.2.5., пп. 4.3.1. - 4.3.2., 4.3.6. Таблицы 1 выполняются в корпоративном центре и в региональном уровне управления.

Работы, указанные в пп. 4.3.4. - 4.3.5. Таблицы 1 выполняются на буровой площадке.

- ФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Таблица 2

Распределение обязанностей при формировании, передаче и обработке данных

| № | СОСТАВ РАБОТ | МОдуль ЛПО УМБ | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Формирование, передача и обработка данных |  |  |
| 5.1.1. | Подготовка и формирование реально временных и пакетных данных о процессах строительства скважины на буровой площадке: - Пусконаладочные работы, проведение коммуникаций с СО ГТИ, СО ННБ. - Настройка реально временных и пакетных данных ГТИ, ННБ. - Настройка формирования пакетных данных производственной отчетности. | п.12.1, п.12.2 | СО ОГ, СО ГТИ, СО ННБ. |
|  | - Формирование пакетных данных производственной отчетности. | п.12.1.2 | Супервайзер (утверждение информации) |
|  | - Проведение пуско-наладочных работ при интеграции со станциями ГТИ и ННБ. |  | СО КЦ, СО ОГ, СО ГТИ, СО ННБ. СО ЛПО УМБ (при необходимости) |
| 5.1.2. | Передача реально временных и пакетных данных о процессах строительства скважины на региональный уровень управления и в корпоративный центр - Доставка реально временных и пакетных данных на ЦСГ ИС КИУСС. | п.12.2 | СО ОГ. |
| 5.1.3. | Обработка данных на региональном уровне управления и в корпоративном центре - Использование реально временных и пакетных данных на ЦСГ ИС КИУСС. |  | Служба заказчика по строительству скважин, ДСС, ДРМ, ДБиТШ. |

Работы, указанные в пп. 5.1.3. Таблицы 2 выполняются в корпоративном центре и в региональном уровне управления.

Работы, указанные в пп. 5.1.1. – 5.1.2. Таблицы 2 выполняются на буровой площадке.

- РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

Таблица 3

Распределение обязанностей при проведении работ по сопровождению

| № | СОСТАВ РАБОТ | МОдуль ЛПО УМБ | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. | Работы по сопровождению ЛПО УМБ |  |  |
| 6.1.1. | Обеспечение работоспособности системных программно-технических средств и средств связи - контроль функционирования системных программно-технических средств и средств связи, контроль обновления антивирусных баз и системного ПО, на серверном оборудовании с установленным ЛПО УМБ (применимо к серверам уровня буровой площадки), с периодичностью, рекомендуемой РОН по ИС КИУСС. Примечание: Не допускается установка ПО, не имеющего отношения к функционированию ЛПО УМБ и не входящего в список разрешенного ПО. |  |  |
|  | Корпоративный центр | - | СО КЦ |
|  | Буровая площадка | - | СО ОГ |
| 6.1.2. | Обеспечение функционирования ЛПО УМБ - ежедневный контроль функционирования программных средств ЛПО УМБ; - контроль автоматической отправки дополнений справочного раздела БД из корпоративного центра; - обновление версий ЛПО УМБ. |  |  |
|  | Корпоративный центр | п.12.1 п.12.2 | СО КЦ |
|  | Буровая площадка | п.12.1 п.12.2 | СО ОГ |
| 6.1.3. | Обеспечение функционирования ЛПО УМБ в части интеграции с ПО станций ГТИ, ННБ - контроль функционирования ЛПО УМБ в части получения данных от станций ГТИ, ННБ. Примечание: Действия по обновлению версий ПО станций ГТИ, ННБ, настройке/перенастройке передачи данных в ЛПО УМБ должны согласовываться с СО ОГ при пуско-наладочных работах и каждый раз по факту проведения работ. Ответственными за проведение обновления ПО станций ГТИ, ННБ являются представители СО ГТИ,СО ННБ соответственно. |  |  |
|  | Буровая площадка | п.12.2 | СО ГТИ, СО ННБ, СО ОГ |
| 6.1.4. | Смена объекта мониторинга (скважины) ЛПО УМБ |  |  |
|  | Корпоративный центр: - принятие решения о смене объекта мониторинга; | - | ДСС, ДРМ, ДБиТШ. |
|  | - перенастройка ЛПО УМБ. | п.12.2 | СО КЦ |
|  | Региональный уровень управления: - принятие решения о смене объекта мониторинга; | - | Служба заказчика по строительству скважин |
|  | - оповещение координатора СО ОГ о смене объекта мониторинга; | - | Служба заказчика по строительству скважин Супервайзер |
|  | - перенастройка ЛПО УМБ. | п.12.2 | СО ОГ |
|  | Буровая площадка: - подготовка системных программно-технических средств и средств связи; - перенастройка ЛПО УМБ. | п.12.2 | СО ОГ |
| 6.1.5. | Методическая и информационная поддержка пользователей ЛПО УМБ |  |  |
|  | Корпоративный центр: - консультационно-методическую поддержку пользователей по работе с ЛПО УМБ; - оповещение пользователей ЛПО УМБ о смене объекта мониторинга. | - | СО КЦ |
|  | Региональный уровень управления: - консультационно-методическую поддержку пользователей по работе с ЛПО УМБ; - оповещение пользователей ЛПО УМБ о смене объекта мониторинга. | - | СО ОГ |
|  | Буровая площадка: - консультационно-методическую поддержку пользователей по работе с ЛПО УМБ. | - | СО ОГ |
| 6.2. | Работы по сопровождению АПК УМБ |  |  |
| 6.2.1. | Обеспечение работоспособности технических средств и средств связи |  |  |
|  | Буровая площадка: - монтаж/демонтаж технических средств и средств связи; - мониторинг работоспособности технических средств и средств связи; - решение инцидентов связанных с техническими средствами и средствами связи. |  | СО ОГ |
| 6.2.2. | Обеспечение работоспособности каналообразующего оборудования |  |  |
|  | Буровая площадка: - монтаж/демонтаж спутникового оборудования; - мониторинг работоспособности спутникового оборудования; - корректировка настройки спутникового оборудования; - решение инцидентов связанных со спутниковым оборудованием. |  | СО ОГ |
| 6.2.3. | Обеспечение функционирования АПК УМБ |  |  |
|  | Буровая площадка: - настройка/перенастройка АПК УМБ; - мониторинг работоспособности АПК УМБ; - решение инцидентов связанных с АПК УМБ. - решение инцидентов связанных со спутниковым оборудованием. |  | СО ОГ |
| 6.2.4. | Обеспечение функционирования АПК УМБ в части интеграции с ЛВС/БЛВС буровой площадки |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж ЛВС/БЛВС буровой площадки; - мониторинг работоспособности ЛВС/БЛВС буровой площадки; - решение инцидентов связанных с ЛВС/БЛВС буровой площадки. |  | СО ОГ |
| 6.2.5. | Перемещение оборудования АПК УМБ при смене объекта мониторинга (скважины) |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж оборудования АПК УМБ; - транспортировка оборудования АПК УМБ; - хранение на складе оборудования АПК УМБ. |  | СО ОГ |

Работы, указанные в пп. 6.1.4. – 6.1.5. Таблицы 3 выполняются в корпоративном центре и в региональном уровне управления.

Работы, указанные в пп. 6.2.1. – 6.2.5. Таблицы 3 выполняются на буровой площадке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

ИС КИУСС/ЛПО УМБ, АПК УМБ в составе ИС КИУСС должны соответствовать:

- Стандарту Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 С-0054;

- Положению Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123;

- Методическим указаниям Компании «Об организации криптографической защиты информации в Компании» № П3-11.01 М-0020.

Мероприятия по защите информации от несанкционированного доступа, а также настройки средств защиты представлены в эксплуатационной документации на ИС КИУСС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ»

8.1. СО ГТИ обязана обеспечить интеграцию ПО станции ГТИ с ЛПО УМБ Заказчика, используемым для получения реально временных и пакетных данных о процессе строительства скважины.

Для этого СО ГТИ обязана:

    - Обеспечить инфраструктуру ЛВС на буровой площадке от АПК ГТИ до офиса супервайзера и СО ННБ.

    - На уровне буровой площадки обеспечить возможность подключения в офисе супервайзера АПК УМБ к ЛВС и АПК ГТИ.

    - Обеспечить передачу данных ГТИ в реальном времени в соответствии с утвержденным набором параметров (Приложение 1) от АПК ГТИ в АПК УМБ, обеспечить актуальность, непрерывность и достоверность передаваемых данных.

    - Передача данных должна осуществляться по протоколу TCP/IP, либо с использованием шлюза-преобразователя интерфейсов RS232/TCP/IP. Процесс подключения должен соответствовать инструкции по пуско-наладочным работам при подключении станции ГТИ и ННБ.

Примечание: Подключение должно осуществляться по витой паре с разъемом 8P8C (RJ45). Формат передачи данных должен соответствовать международному формату WITS 0 или формату WITSML. АПК ГТИ должен позволять обеспечивать повторную отправку ретроспективных данных ГТИ (в случае перебоев в работе ЛВС, при наличии пропущенных интервалов данных ГТИ). В случае отсутствия возможности работы в форматах WITS 0 или WITSML СО ГТИ должна обеспечить интеграцию с ПО АПК УМБ.

    - Обеспечить бесперебойное, корректное функционирование ЛВС и АПК ГТИ.

    - Обеспечить содействие СО ОГ в организации передачи данных в АПК УМБ.

    - Обеспечить своевременное, не менее, чем за 1 календарный день до начала проведения работ, оповещение СО ОГ о начале передачи данных, настройке/ перенастройке АПК ГТИ.

    - Уведомить СО ОГ о выполнении регламентных работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС или АПК ГТИ, не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения работ.

Примечание: Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК УМБ к ЛВС и АПК ГТИ.

    - Уведомить СО ОГ о выполнении внеплановых работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС, АПК ГТИ, в момент возникновения необходимости выполнения внеплановых работ.

Примечание: Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК УМБ к ЛВС АПК ГТИ.

    - Обеспечить наличие резервного оборудования на буровой площадке для минимизации времени сбоев в функционировании ЛВС и АПК ГТИ.

    - Уведомлять СО ОГ о неработоспособности или некорректной работе ЛВС и АПК ГТИ с указанием сроков устранения неисправности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ И КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ (MWD/LWD) В ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ»

  - СО ННБ обязана обеспечить интеграцию ПО станции ННБ с ЛПО УМБ Заказчика, используемым для получения реально временных и пакетных данных о процессе строительства скважины.

Для этого СО ННБ обязана:

    - На уровне буровой площадки обеспечить возможность подключения в офисе супервайзера АПК УМБ к ЛВС и АПК ННБ.

    - Обеспечить передачу данных телеметрии и каротажа (MWD/LWD) в реальном времени в соответствии с утвержденным набором параметров (Приложение 2) от АПК ННБ в АПК УМБ, обеспечить актуальность, непрерывность и достоверность передаваемых данных.

    - Передача данных должна осуществляться по протоколу TCP/IP, либо с использованием шлюза-преобразователя интерфейсов RS232/TCP/IP. Процесс подключения должен соответствовать инструкции по пуско-наладочным работам (Приложение 3).

Примечание: Подключение должно осуществляться по витой паре с разъемом 8P8C (RJ45). Формат передачи данных должен соответствовать международному формату WITS 0 (Приложение 4) или формату WITSML. АПК ННБ должен позволять обеспечивать повторную отправку ретроспективных данных ННБ (в случае перебоев в работе ЛВС, при наличии пропущенных интервалов данных ННБ). В случае отсутствия возможности работы в форматах WITS 0 или WITSML СО ННБ должна обеспечить интеграцию с ПО АПК УМБ.

    - Обеспечить передачу данных азимутального каротажа в виде 2D развертки ствола скважины (имиджа) согласно набору требований.

    - Обеспечить бесперебойное, корректное функционирование ЛВС и АПК ННБ.

    - Обеспечить содействие СО ОГ в организации передачи данных в АПК УМБ.

    - Обеспечить своевременное, не менее, чем за 1 календарный день до начала проведения работ, оповещение СО ОГ о начале передачи данных, настройке/перенастройке АПК ННБ.

    - Уведомить СО ОГ о выполнении регламентных работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС или АПК ННБ, не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения работ..

Примечание: Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК УМБ к ЛВС и АПК ННБ.

    - Уведомить СО ОГ о выполнении внеплановых работ, связанных с передачей данных в реальном времени или изменения характеристик ЛВС, АПК ННБ, в момент возникновения необходимости возникновения выполнения внеплановых работ.

Примечание: Уведомление должно включать период выполнения работ с указанием даты и времени, описание производимых изменений и, при необходимости, новые параметры подключения АПК УМБ к ЛВС АПК ННБ.

    - Обеспечить наличие резервного оборудования на буровой площадке для минимизации времени сбоев в функционировании ЛВС и АПК ННБ.

    - Уведомлять СО ОГ о неработоспособности или некорректной работе ЛВС и АПК ННБ с указанием сроков устранения неисправности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

  - Минимальные системные требования к техническому обеспечению АРМ супервайзера на буровой площадке.

    - АРМ супервайзера, на который устанавливается ПО «Журнал супервайзера. 
Web-версия», входящее в состав ЛПО УМБ, должен иметь характеристики не ниже следующих:

- центральный процессор c тактовой частотой 2.4 ГГц;

- оперативная память 4 Гб;

- видеоадаптер с объемом видеопамяти 128 Мбайт;

- накопитель на жестком диске емкостью 250 Гбайт;

- привод CD-ROM;

- стандартная клавиатура;

- манипулятор «мышь»;

- один параллельный порт для подключения принтера;

- сетевой интерфейс;

- 1 USB порт.

    - Требования к системному ПО:

- операционная система не ниже Microsoft Windows 7;

- пакет MS Office версии не ниже 2010;

- корпоративное антивирусное ПО.

  - Минимальные системные требования к техническому обеспечению сервера ЛПО УМБ на буровой площадке.

    - Сервер буровой площадке, на который устанавливается ЛПО УМБ должен соответствовать требованиям не ниже следующих:

- центральный процессор c тактовой частотой 3 ГГц;

- оперативная память 8 Гбайт;

- накопитель на жестком диске емкостью 500 Гбайт;

- привод CD-ROM;

- стандартная клавиатура;

- манипулятор «мышь»;

- один параллельный порт для подключения принтера;

- 2 сетевых интерфейса;

- 2 USB порта.

    - Требования к системному ПО:

- операционная система не ниже Microsoft Windows 2012 Server 64 bit;

- СУБД не ниже Microsoft SQL Server 2012 Express 64 bit;

- Microsoft Internet Information Services 8.0;

- пакет Microsoft Office не ниже 2010;

- корпоративное антивирусное ПО.

    - Требования к периметральной защите:

- межсетевой экран Check Point не ниже серии 1400.

  - Минимальные системные требования к техническому обеспечению рабочего места пользователя на буровой площадке, на региональном уровне управления и в корпоративном центре.

    - АРМ специалиста, который использует ИС КИУСС должен иметь характеристики не ниже следующих:

- центральный процессор c тактовой частотой 2.4 ГГц;

- оперативная память 4 Гб;

- видеоадаптер с объемом видеопамяти 128 Мбайт;

- накопитель на жестком диске емкостью 250 Гбайт;

- привод CD-ROM;

- стандартная клавиатура;

- манипулятор «мышь»;

- сетевой интерфейс;

- 1 USB порт.

    - Требования к системному ПО:

- операционная система не ниже Microsoft Windows 7;

- пакет MS Office не ниже 2010;

- корпоративное антивирусное ПО.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ СВЯЗИ

Средства связи должны соответстветствовать п. 11.1 настоящего Технологического регламента и обеспечивать доставку с уровня буровых площадок на уровень корпоративного центра следующей информации:

Реально временные данные:

- реально временные данные о процессе строительства скважины от станций ГТИ;

- реально временные данные телеметрии и каротажа (MWD/LWD).

Пакетные данные:

- пакетные данные суточной отчетности;

- пакетные данные файлов приложений к суточной отчетности;

- пакетные данные от станций ГТИ, ННБ (глубинные данные);

- пакетные данные файлов операционной системы.

11.1.	Требования к каналам связи передачи данных от АПК УМБ в корпоративный центр.

АПК УМБ должен быть подключен к устройству периметральной защиты сети (п. 10.2.3) в комплексе с каналообразующим оборудованием типа:

- спутниковый терминал VSAT c пропускной способностью не ниже 512 Кбит/c в прямом и обратном канале и типом подключения точка-точка;

- спутниковый терминал VSAT c пропускной способностью не ниже 512 Кбит/c прямом и обратном канале и типом подключения точка-интернет с возможностью выделения публичного («белого») IP-адреса;

- терминал сотовой связи с протоколом не ниже 3G. Типом подключения точка-интернет с возможностью выделения публичного («белого») IP адреса c пропускной способностью не ниже 512 Кбит/c в прямом и обратном канале;

- терминал радио связи или связи по протоколу WIMAX с возможностью организации подключения по типу точка-точка и точка-интернет с выделения публичного («белого») IP-адреса c пропускной способностью не ниже 512 Кбит/c в прямом и обратном канале;

- терминал сотовой связи по кабельным сетям, как проводным так и оптоволоконным с возможностью организации подключения по типу точка-точка и точка-интернет с выделения публичного («белого») IP-адреса c пропускной способностью не ниже 512 Кбит/c в прямом и обратном канале.

Примечание: Пропускная способность спутникового канала связи указана из расчета стандартного набора сервисов (передача суточной сводки, данных ГТИ, данных ННБ, администрирование АПК УМБ) по передаче информации с буровой площадки на региональный уровень управления и корпоративный центр.

11.2.	Требования к месту установки и подготовке спутникового оборудования VSAT.

11.2.1.	Требования к месту установки антены VSAT.

При выборе места установки антенны необходимо выдержать следующие требования:

- В юго-западном/юго-восточном направлении от места установки антенны не должно быть зданий, сооружений, деревьев или других препятствий, которые закрывали бы «видимость» на спутник;

- Для установки антенны на земле или крыше здания, сооружения необходима горизонтальная площадка соответствующего размера:

Таблица 4

| Размер антенны | Размер площадки | Общая нагрузка на площадку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1,8 м | 4 х 4 м | 1500 кг |
| 1,2 м | 2 х 2 м | 800 кг |

- При установке антенны на земле необходимо учитывать тип грунта (земля, камень, бетон и т. п.);

- При установке антенны на здании, сооружении необходимо учитывать прочность конструкции с учетом нагрузки на площадку.

- Площадка должна располагаться на расстоянии не более 20 м. от помещения, где предполагается установка внутреннего блока станции и оборудования передачи данных. Максимально допустимая длина высокочастотного кабеля – 35 м.

- Не допускается установка антенны на мобильные вагоны, платформы, и прочие транспортные средства передвижения.

- При любом варианте установки необходимо обеспечить санитарные нормы на установку спутниковой станции (ограждение места установки, обеспечение минимальной высоты подвеса 2 м. и т. д.) согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

- Временные допустимые уровни воздействия на человека электромагнитное поле, создаваемых абонентскими терминалы спутниковой связи непосредственно у головы пользователя. Временные допустимые уровни электромагнитных полей не должны превышать следующих значений (согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190):

  - в диапазоне частот 300 МГц <= f <= 2400 МГц - 100,0 мкВт/см2.

11.2.2.	Подготовка антенной площадки.

Для установки антенны и размещения оконечного оборудования ЗССС необходимо обеспечить выполнение следующих требований к стандартной антенной площадке:

- Установка антенны осуществляется на плоской горизонтальной площадке (с углом наклона не более 5°).

- Жесткость конструкции антенной площадки должна обеспечивать отклонение оси диаграммы направленности не более 3 угловых минут при скорости ветра до 50 км/час.

- Конструкция антенной площадки должна выдерживать без остаточных деформаций максимальную скорость ветра до 60 км/час.

- Размеры площадки должны соответствовать размерам, установленным в Таблице 4.

- Антенная площадка должна обеспечивать возможность обслуживания внешнего радиочастотного оборудования и подстройки антенны.

- Антенная площадка должна быть оборудована молниезащитой для подключения антенны согласно ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.006.

- Антенна площадка должны быть подсоединены к контуру заземления для подключения оборудования ЗССС согласно ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.006.

- Антенная площадка должна быть оборудована ограждением для ограничения доступа посторонних лиц.

- Опора должна быть подключена к контурам молниезащиты и заземления согласно проекта. При установке антенны на опору необходимо соблюдать соответствие размеров внешнего диаметра стойки 76 мм и диаметра антенны 1,2 м.

- ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

ЛПО УМБ включает следующие специализированные модули:

12.1	Модуль «Формирование и обработка данных». Модуль включает следующее ПО:

12.1.1.	«Оперативный контроль процесса бурения. Web-версия». Обеспечивает отображение геолого-технологической информации о процессах бурения скважины в режиме реального времени. Средствами ПО «Оперативный контроль процесса бурения. Web-версия» данные отображаются в виде графиков, алфавитно-символьных полей, индикаторов.

12.1.2.	«Журнал супервайзера. Web-версия». Предназначено для занесения информации о работах, проводимых на буровой площадке (пооперационное описание). Информация вносится с использованием справочных данных в режиме ручного ввода данных или автоматизированной загрузки первичной геолого-технологической и производственной информации, получаемой при строительстве скважины, в базу данных, с последующей обработкой данных путем формирования отчетных форм в соответствии с разработанными шаблонами.

12.2.	Модуль «Автоматическая передача данных». Модуль включает следующее ПО:

- «Консоль администрирования системы приема-передачи данных RDTS». Предназначено для реализации доставки данных мониторинга строительства скважин между уровнями размещения программного обеспечения ЛПО УМБ в режиме реального времени. ПО обеспечивает пользователям в корпоративном центре и региональном уровне управления удаленный доступ к экземплярам служб системы уровня управления и/или буровых площадок с целью контроля функционирования и настройки.

  - Служба «Сервис приема и ретрансляции данных» – состоит из 2-х связанных служб, использующих общую область данных для выполнения своих функций – «Сервера приёма данных» и «Сервиса ретрансляции данных». Службы предназначены для приема и ретрансляции реально временных данных.

  - Служба «Сервис ведения фрагмента данных БД». Служба предназначена для ведения реально временного сегмента БД.

  - Служба «Конвертеры данных». Служба территориально устанавливается на площадке сбора данных (буровой площадке). «Конвертеры данных» являются поставщиками данных, принятых и обработанных от источников данных. Их основная задача – приведение исходных данных к внутрисистемному формату, а времени записи данных к системному (по Гринвичу).

- «Администрирование репликаций БД». Предназначено для реализации доставки данных мониторинга строительства скважин между уровнями размещения программного обеспечения ЛПО УМБ в режиме пакетной передачи. ПО обеспечивает пользователям в корпоративном центре и региональном уровне управления удаленный доступ к экземплярам служб системы уровня управления и/или буровых площадок с целью контроля функционирования и настройки.

- «Редактор справочных данных». Инсталлируется автоматически совместно с вышеназванными программами. ПО предназначено для формирования и обслуживания справочного раздела БД ИС КИУСС. Данный раздел предназначен для хранения в электронном виде справочной информации по строительству скважин.

- «Навигатор БД». ПО предназначено для формирования базы данных первичной информации на буровой площадке.

- «EndPointMonitor». ПО предназначено для мониторинга сети буровой блощадки и автоматической проверки работоспособности служб передачи данных ЛПО УМБ.

Использование вышеназванного ПО проводится в соответствии с эксплуатационной документацией.

- ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

- Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», утвержденный решением Гостехкомиссии России 30.03.1992.

- Руководящий документ «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», утвержденный решеним Гостехкомиссии России 25.07.1997.

- Руководящий документ «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», утвержденный решеним Гостехкомиссии России 30.03.1992.

- Стандарт Компании «Политики информационной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П3-11.01 С-0054 версия 1.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 10.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № Пр-ИС-03п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.03.2017 № 161.

- Положение Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2016 № 804.

- Методические указания Компании «Об организации криптографической защиты информации в Компании» № П3-11.01 М-0020 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 14.11.2016 № 649.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 5

Перечень изменений Технологического регламента Компании

| Версия | наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Технологический регламент Компании «Использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» | № П3-04 СЦ-043 ТР-001 | 20.05.2008 | 20.05.2008 | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 20.05.2008 № 52 |
| 2.00 | Технологический регламент Компании «Использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» | № П3-04 ТР-0001 | 11.04.2014 | 11.04.2014 | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 11.04.2014 № 186 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6

Перечень Приложений к Технологическому регламенту Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к предоставлению и передаче данных станции геолого-технологических исследований в ЛПО УМБ. | Включено в настоящий файл |
| 2 | Требования к предоставлению и передаче данных станции телеметрии и каротажа (MWD/LWD) в ЛПО УМБ. | Включено в настоящий файл |
| 3 | Инструкция по пуско-наладочным работам при подключении станций ГТИ и ННБ. | Включено в настоящий файл |
| 4 | Шаблоны передачи данных ГТИ, данных ННБ (MWD/LWD) по протоколу WITS 0. | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ СТАНЦИИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛПО УМБ

СО ГТИ, осуществляющая сервис на объекте бурения, должна обеспечить передачу в ЛПО УМБ параметров, установленных в Таблице 8 с привязкой по времени и глубине.

Таблица 7

Перечень параметров ГТИ с привязкой по времени и глубине

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вес на крюке | тс |
| 2 | Нагрузка на долото | тс |
| 3 | Положение крюка/талевого блока относительно стола ротора | м |
| 4 | Скорость движения инструмента при СПО | м/с |
| 5 | Величина посадок инструмента | тс |
| 6 | Величина затяжек инструмента | тс |
| 7 | Глубина забоя | м |
| 8 | Глубина долота | м |
| 9 | Глубина забоя вертикальная | м |
| 10 | Глубина долота вертикальная | м |
| 11 | Обороты ротора (силового привода) | об/мин |
| 12 | Обороты верхнего привода | об/мин |
| 13 | Обороты долота | об/мин |
| 14 | Крутящий момент на роторе (силовом приводе) | кH*м |
| 15 | Крутящий момент на верхнем приводе | кH*м |
| 16 | Крутящий момент трубного ключа | кH*м |
| 17 | Крутящий момент машинного ключа | кH*м |
| 18 | Количество свечей в скважине | шт |
| 19 | Количество свечей на поверхности при СПО | шт |
| 20 | Наработка талевого каната | т*км |
| 21 | Индикация состояния клиньев | - |
| 22 | Частота ходов поршня бурового насоса (для каждого насоса) | ход/мин |
| 23 | Суммарная частота ходов поршня бурового насоса (для каждого насоса) | ход/мин |
| 24 | Расход бурового раствора на входе | л/c |
| 25 | Расход бурового раствора на выходе | л/c |
| 26 | Давление на стояке | атм |
| 27 | Давление в линии глушения | атм |
| 28 | Давление в линии дросселирования | атм |
| 29 | Давление в затрубье | атм |
| 30 | Температура бурового раствора на входе | град.С |
| 31 | Температура бурового раствора на выходе | град.С |
| 32 | Механическая скорость бурения (мгновенная) | м/ч |
| 33 | Механическая скорость бурения (средняя) | м/ч |
| 34 | Скорость проработки скважины | м/ч |
| 35 | Объем бурового раствора в емкостях (по количеству исп. емкостей) | куб.м |
| 36 | Объем бурового раствора в доливочной емкости | куб.м |
| 37 | Объем бурового раствора притока | куб.м |
| 38 | Объем бурового раствора поглощений | куб.м |
| 39 | Суммарный объем раствора в емкостях | куб.м |
| 40 | Объем металла в скважине | куб.м |
| 50 | Разница между объёмом вытесненного бурового раствора и объёмом спущенного инструмента в скважину | куб.м |
| 51 | Разница между объёмом долитого бурового раствора и объемом извлеченного инструмента из скважины | куб.м |
| 52 | Дифференциальный объем все емкостей | куб.м |
| 53 | Плотность бурового раствора на входе | г/куб.см |
| 54 | Плотность бурового раствора на выходе | г/куб.см |
| 55 | Суммарные газопоказания бурового раствора на выходе (с отставанием) | % |
| 56 | Компонентный состав углеводородного газа из бурового раствора на выходе (метан, этан, пропан, бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан) (с отставанием) | % |
| 57 | Код технологического этапа | - |
| 58 | Удельное электрическое сопротивление на входе | Ом*м |
| 59 | Удельное электрическое сопротивление на выходе | Ом*м |
| 60 | Код нештатной ситуации | - |
| 61 | Объём скважины | куб.м |
| 62 | Объём бурового раствора в скважине | куб.м |
| 63 | Объём бурового раствора в бурильном инструменте | куб.м |
| 64 | Объём бурового раствора в кольцевом пространстве | куб.м |
| 65 | Общий объём бурового раствора в циркуляции | куб.м |
| 66 | Объём проциркулированного в указанный промежуток времени бурового раствора | куб.м |
| 67 | Время прокачки объёма трубного пространства | мин |
| 68 | Время прокачки объёма затрубного пространства | мин |
| 69 | Время прокачки объёма раствора в скважине | мин |
| 70 | Число ходов насоса прокачки объёма трубного пространства | ход |
| 71 | Число ходов насоса прокачки объёма затрубного пространства | ход |
| 72 | Число ходов насоса на прокачку объема раствора в скважине | ход |
| 73 | Время выхода шлама (Забой - Устье) | мин |
| 74 | Увеличение объёма скважины во время бурения | л/м |
| 75 | Максимальная скорость потока раствора в затрубном пространстве | м/мин |
| 76 | Минимальная скорость потока раствора в затрубном пространстве | м/мин |
| 77 | Средняя скорость потока раствора в затрубном пространстве | м/мин |
| 78 | Скорость оседания шлама | м/мин |
| 79 | Образование шлама при бурении | м3/час |
| 80 | Процентное содержание шлама в растворе | % |
| 81 | Скорость истечения раствора из насадок долота | м/сек |
| 82 | Потери давления при циркуляции по Бенгаму | атм |
| 83 | Потери давления при циркуляции по Степенному закону | атм |
| 84 | Эквивалентная циркуляционная плотность | г/куб.см |
| 85 | Эффект свабирования и поршневания | атм |
| 86 | Динамическое ΔP в точке | атм |
| 87 | Статическое ΔP в точке | атм |

Представленный перечень параметров является стандартным для всех ОГ, любые изменения содержания параметров ГТИ должны учитываться и согласовываться СО ГТИ с Заказчиком (Служба Заказчика по строительству скважин, ДСС, ДБиТШ).

В случае, если СО ГТИ при проведении работ использует для передачи данных формат WITS 0, то для предоставления данных в ЛПО УМБ при формировании пакетов работники СО ГТИ должны руководствоваться шаблонами записей 1-6, 9, 10-25, установленными в Приложении 4 настоящего Технологического регламента.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ СТАНЦИИ ТЕЛЕМЕТРИИ И КАРОТАЖА (MWD/LWD) 
В ЛПО УМБ

Требования к предоставлению и передаче данных телеметрии и каротажа (MWD/LWD) в ЛПО УМБ.

Таблица 8

Минимальный набор параметров MWD/LWD с привязкой по глубине в Транспортном стволе

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПЛОТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гамма каротаж / Gamma ray | Api | 5т/1м MD |
| 2 | Вертикальная Глубина / TVD | метр | 5т/1м MD |
| 3 | Зенитный угол / Inclination | град. / degree | каждый замер |
| 4 | Азимутальный угол (магнитный) / Azimuthal angle (magnetic) | град. / degree | каждый замер |

В таблице 9 указан минимально необходимый набор передаваемых параметров на транспортной секции. В зависимости от ОГ требования могут меняться.

Передачу данных на транспортном стволе скважины необходимо вести за 300 м до точки Т1. Если иное не указано в Геологическом проекте на бурение.

Таблица 9

Требования к точности измерений датчиков MWD/LWD.

Параметры MWD/LWD с привязкой по глубине на Горизонтальной секции скважины

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПЛОТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гамма каротаж / Gamma ray | Api | 5т/1м MD |
| 2 | Над долотный гамма каротаж / Gamma ray near bit | Api | 5т/1м MD |
| 3 | Селективный гамма-каротаж / Gamma ray selective | % | 5т/1м MD |
| 4 | Гамма-гамма каротаж / Gamma-gamma ray | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 5 | Верхний датчик гамма-гамма каротажа / Upper sensor gamma-gamma ray | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 6 | Нижний датчик гамма-гамма каротажа / Bottom sensor gamma-gamma ray | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 7 | Каротаж сопротивлений / Resistivity logging | Омм / Omm | 5т/1м MD |
| 8 | Каротаж сопротивлений на долоте / Resistivity near bit | Омм / Omm | 5т/1м MD |
| 9 | Коррекция плотности / Density correction | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 10 | Нейтронный каротаж / Neutron porosity | имп/мин, / ppm | 5т/1м MD |
| 11 | Азимутальный гамма каротаж / Azimuthal gamma ray | Api | 5т/1м MD |
| 12 | Азимутальный гамма-гамма каротаж / Azimuthal gamma-gamma ray | г/см3 | 5т/1м MD |
| 13 | Зенитный угол / Inclination | град. / degree | каждый замер |
| 14 | Азимутальный угол / Azimuthal angle | град. / degree | каждый замер |
| 15 | Каверномер / Сaliper | мм / mm | 5т/1м MD |
| 16 | Акустический каверномер / Acoustic caliper | мм / mm | 5т/1м MD |
| 17 | Фотоэлектрический эффект / Photoelectric effect | эВ / ev | 5т/1м MD |
| 18 | Фотоэлектрический эффект имидж / Photoelectric effect аzimuthal | эВ / ev | 5т/1м MD |
| 19 | Скорость проходки / Rate or penetration | м/ч / m/h | 5т/1м MD |
| 20 | Сигма (насыщение) / Sigma (saturation) | м/сек / m/sec | 5т/1м MD |
| 21 | Эквивалентная циркуляционная плотность / Equivalent circulating density | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 22 | Эквивалентная статическая плотность / Equivalent static density | г/см3 / g/cm3 | 5т/1м MD |
| 23 | Плотность данных (тики) | eд. / unit | 5т/1м MD |
| 24 | Непрерывный замер зенитного угла / Continuous inclination | град. / degree | ≤ 3т/1м MD |
| 25 | Непрерывный замер азимутального угла / Continuous azimuthal angle | град. / degree | ≤ 3т/1м MD |

СО ННБ, осуществляющая сервис на объекте бурения, использующая передачу данных по формату WITS 0 в ЛПО УМБ должна руководствоваться шаблонами записей 2, 7, 8, установленными в Приложении 4 настоящего Технологического регламента.

Представленный перечень записей и параметров (формата WITS 0) является стандартным для всех ОГ. Любые изменения формата/содержания записей (под конкретно используемую приборную базу) должны учитываться и согласовываться СО ННБ с Заказчиком (Служба Заказчика по строительству скважин, УГСБС).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СТАНЦИЙ ГТИ И ННБ

СО ГТИ и СО ННБ, осуществляющая сервис ГТИ и ННБ на объекте бурения, должны проводить пуско-наладочные работы перед началом передачи данных геолого-технологических исследований (станция ГТИ) и данных телеметрии и каротажа в процессе бурения MWD/LWD (станция ННБ), руководствуюсь рекомендациями настоящей инструкции. Пуско-наладочные работы проводятся при участии СО ОГ, осуществляющей сопровождение и техническую поддержку ИС КИУСС/ЛПО УМБ в регионе деятельности ПАО «НК «Роснефть».

Инструкция по настройке передачи данных ГТИ и данных телеметрии и каротажа (MWD/LWD) в ЛПО УМБ.

Комплект оборудования для интеграции со станциями ГТИ и ННБ предоставляет СО ОГ. Передача осуществляется непосредственно в момент монтажа оборудования АПК УМБ, либо передается через супервайзера, если на момент монтажа АПК УМБ станции ННБ не было на объекте проведения работ (буровой площадке).

В комплект входит:

- Конвертор интерфейсов МОХА NPort (COM-TCP/IP);

- Блок питания конвертора интерфейсов МОХА NPort;

- Кабель (СОМ), кабель (TCP/IP) для передачи данных;

- Точка доступа и антенна D-Link (опционально, в случаях значительной удаленности от сети передачи данных буровой площадки от станции ННБ).

Подключение посредством кабеля (TCP/IP).

Данное подключение можно использовать при небольшой удаленности станции ННБ от станции ГТИ (до 80 метров). Для этого необходимо:

- Кабель передачи (TCP/IP) одним концом подключить в разъем конвертора МОХА NPort, второй конец подключить в локальную сеть станции ГТИ (при этом на конверторе должен включится индикатор Link – сеть передачи данных).

- Подключить кабель передачи (COM) от блока МОХА NPort к системе сбора данных (MWD/LWD) станции ННБ.

- Настроить и включить передачу WITS-данных согласно Приложению 4 настоящего Технологического регламента.

- Настроить МОХА NPort для передачи WITS-данных согласно Дополнения 1 настоящей инструкции.

- Связаться с круглосуточной службой поддержки ИС КИУСС по тел: 8(3463)332-777 или по эл. почте kiuss_support@sibintek.ru, сообщить о начале передачи данных, проверить количество и качество предаваемой информации.

- По завершению регистрации данных, комплект оборудования для интеграции со станциями ГТИ и ННБ необходимо передать супервайзеру, проинформировав об этом специалистов круглосуточной службы поддержки ИС КИУСС (п. 5 настоящей инструкции).

Подключение через точку доступа D-Link.

Точка доступа D-Link используется в тех случаях, когда удаленность объектов составляет более 80 метров. Все оборудование изначально настроено СО ОГ, осуществляющей сопровождение и техническую поддержку ИС КИУСС/ЛПО УМБ.

Для подключения необходимо:

- Закрепить внешнюю антенну Wi-Fi на вагоне станции ННБ.

- Подключить кабель антенны в D-Link (вход ближе к питанию).

- Подключить между собой конвертор МОХА NPort и точку доступа D-Link кабелем (TCP/IP).

- Подключить кабель передачи (COM) от блока МОХА NPort к системе сбора данных телеметрии и каротажа в процессе бурения MWD/LWD.

- Настроить и включить передачу данных Wits согласно Приложению 4 настоящего Технологического регламента.

- Связаться с круглосуточной службой поддержки ИС КИУСС по тел: 8(3463)332-777 или по эл. почте kiuss_support@ sibintek.ru, сообщить о начале передачи данных.

- По завершению регистрации данных, комплект оборудования для интеграции со станциями ГТИ и ННБ необходимо передать супервайзеру, проинформировав об этом специалистов круглосуточной службы поддержки ИС КИУСС (п. 6 настоящей инструкции).

ДОПОЛНЕНИЕ №1

Настройка интерфейсов конвертора МОХА NPort для передачи данных в ЛПО УМБ.

- Сбросить МОХА NPort на заводские настройки, подключиться через сетевой провод LAN.

- Для подключения через браузер к интерфейсу настроек конвертора МОХА NPort установить на своём компьютере IP адрес 192.168.127.250 (255.255.255.0).

- Открыть интернет-браузер и в адресной строке указывать IP-адрес подключения – http://192.168.127.254.

- Изменить сетевые настройки (Network) согласно рисунку 1 (IP adress, Netmask, GateWay). Применить настройки нажатием на кнопку Submit.

- После перезагрузки доступ на МОХА NPort будет доступен через адрес указанный в строчке IP adress (в примере 192.10.9.19). Далее необходимо произвести настройки в разделах Serial Settings (рисунок 2) и Operating Settings (рисунок 3). Применить настройки нажатием на кнопку Submit.

Рис. 1 Интерфейс настройки ковертора МОХА NPort (IP adress, Netmask, GateWay)

Рис. 2 Интерфейс настройки ковертора МОХА NPort (Serial Settings)

Рис. 3 Интерфейс настройки ковертора МОХА NPort (Operating Settings)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ГТИ, ДАННЫХ ННБ (MWD/LWD) ПО ПРОТОКОЛУ WITS 0

ОПИСАНИЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

Запись 1. Общее: Запись данных по времени.

Используется как исходная запись, состоящая из данных о состояниях на буровой площадке вне зависимости от технологических работ на ней. Будучи таковой, она является наиболее усредненной записью относительно содержания данных, представляющими собой большей частью показания измерительных приборов, чем расчетные данные. Частота поступления данных может исчисляться от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от степени детальности, необходимой оператору.

Запись 2. Бурение: Запись данных по глубине.

Запись на основе данных об изменении глубины забоя скважины. Частота записей  данных, как правило, имеет отношение, – одна запись на каждый пробуренный фут (метр) ствола новой скважины.

Запись 3. Бурение: Запись данных о наращивании бурового инструмента.

Используется для записи данных, относимых к наращиванию бурового инструмента в процессе бурения, т.е. присоединение бурильных труб или свечей к бурильной колонне. Содержание данных включает в себя максимальный вес на крюке, среднюю и максимальную скорость спуска и подъема, а также продолжительность наращивания. Частота записей: одна запись на каждое соединение.

Запись 4. Запись гидравлических данных.

Запись содержит преимущественно расчетные гидравлические данные, включая скорости течения бурового раствора, потери давления в кольцевом пространстве и т.д. Частота записей: через регулярные интервалы времени при циркуляции бурового раствора.

Запись 5. СПО: Запись временных данных СПО/Спуск обсадной колонны.

Содержит данные, относящиеся к СПО бурового инструмента или спуску обсадных труб/колонны. Сюда относятся скорости спуска/подъема, положение талевого блока, вес на крюке и т.д. Эта запись является более детальной записью СПО по сравнению с записью, по данным наращивания бурового инструмента при СПО. Частота записей зависит от требуемой подробности данных, но обычно исчисляется от нескольких секунд до одной минуты.

Запись 6. СПО: Запись по данным о наращивании бурового инструмента при СПО/ спуске обсадной колонны.

Содержит итоговую информацию, относящуюся к каждому наращиванию при СПО или спуске обсадной колонны. Сюда относятся запись максимальных скоростей спуска и подъема, максимальный вес на крюке, время подъема и отсоединения свечи и т.д. Частота записей: одна запись на каждое соединение.

Запись 7. Запись данных инклинометрии.

Содержит итоговую информацию инклинометрии. Эти данные получают одним из определенных способов, включая одноразовые и многоразовые замеры, а также измерения в процессе бурения. Частота записей: одна запись на один замер.

Запись 8. Запись данных оценки параметров продуктивного пласта по измерениям в процессе бурения.

Содержит данные показаний и параметров, полученных в процессе бурения, включая данные измерений гамма излучения, проницаемости и пористости пласта. Частота записей: через регулярные интервалы времени (например, одна запись в минуту) или по глубине (например, одна запись на один фут/метр).

Запись 9. Запись данных параметров данных скорости проходки по измерениям в  процессе бурения.

Содержит параметры данных проходки, полученных измерительными приборами в процессе бурения, включая нагрузку на долото и обороты долота в забое. Частота записей: через регулярные интервалы времени (например, одна запись в минуту) или по глубине (например, одна запись на один фут/метр).

Запись 10. Запись данных контроля давления.

Содержит преимущественно введенные вручную или расчетные данные, относящиеся к параметрам пластового давления, измеряемым непосредственно на буровой площадке. Сюда относится пористое давление, давление гидроразрыва пласта, предельно-допустимое давление выброса газов и пластовое давление. Частота записей: на основе бурового журнала по мере поступления данных, предназначаемых для передачи.

Запись 11. Запись данных объема активных емкостей.

Данная запись позволяет осуществлять детальный мониторинг и записывание параметров данных емкостей кольцевого пространства. Частота записей: через регулярные интервалы времени в зависимости от детальности запрашиваемой информации.

Запись 12. Хроматограф: Запись данных измерительного цикла хроматографа.

Содержит результирующие параметры хроматографического анализа сепарации газов из вышедшего на устье скважины раствора. Частота записей: одна запись на один измерительный цикл хроматографа.

Запись 13. Хроматограф: Запись данных измерительного цикла хроматографа по глубине.

Используется  в качестве результирующей сводки сепарации газов привязанных по глубине, воспроизводящих средние и максимальные показания о газовых составляющих на данном конкретном отрезке глубине. Частота записей: через регулярные интервалы – например, одна запись на каждые 10 футов (3 метра) глубины взятых проб хроматографа.

Запись 14. Запись параметров непрерывного контроля отставания бурового раствора.

Содержит запись значений показаний датчиков циркуляции бурового раствора, включающие параметры веса, температуры, электрической проводимости и газонасыщенности бурового раствора. Для сравнительного анализа данных разницы давлений на входе и выходе бурового раствора в запись также вносятся значения отставания бурового раствора на выходе совместно с соответствующими значениями отставания. Запись производится автоматически по мере возрастания значений  исходной глубины бурового раствора, выходящего на устье скважины. После полного анализа всех проб бурового раствора, полученных на устье скважины (после последней глубины пробы выхода бурового раствора на устье скважины), запись производится строго в соответствии со временем произведенных замеров.

Запись 15. Запись данных выхода шлама/литологический состав.

Содержит подробную информацию, полученную на основе исследований вышедшего из скважины шлама под микроскопом. Содержание записи включает в себя литологические характеристики и описание типа шлама, а также данные результатов геологического анализа шлама, включая его объемную плотность и кальциметрические  данные. Запись производится отдельно для каждой исследованной пробы в соответствии с предъявляемыми тестовыми требованиями к данной скважине.

Запись 16. Запись данных проявления углеводородов.

Используется как «дополнения» к записи выхода шлама/литологических характеристик. Записывание производится на основании полученных карбометрических данных. Запись содержит такие данные как флуорисцентность, содержание пластовой жидкости, нефтесодержание и т.д. Записывание производится вручную после ввода необходимых данных.

Запись 17. Запись данных процесса цементирования скважины.

Содержит данные, относящиеся к технологической операции цементирования скважины. Сюда включаются параметры давлений, прокачанные объемы бурового раствора и т.д. Запись производится через  интервалы времени, устанавливаемые в зависимости от необходимой подробности данных.

Запись 18. Запись данных исследования скважины испытателем пласта.

Содержит данные, относящиеся к тестированию бурильной колонны. Запись производится по времени в зависимости от необходимой подробности данных.

Запись 19. Запись данных строительства скважины.

Содержит данные о компоновке бурового инструмента и скважины, характеристик насосов, изготовителя оборудования и т.д. Эта запись производится с целью обеспечения общей геологической информации об условиях сбора данных. Новая запись производится в процессе корректировки в предыдущей записи одного или нескольких данных.

Запись 20. Запись отчета по буровому раствору.

Содержит замеряемые и фиксируемые в принятом порядке данные на буровой площадке, предназначаемые для ведения журнала отчета по буровому раствору. Запись производится при заполнении нового отчета.

Запись 21. Запись отчета по долоту.

Содержит данные по долоту, включая тип долота, название изготовителя, размер, насадки и т.д. Частота записей: одна запись на один спуск или один подъем долота, т.е. две записи для одного долота. Запись производится при заполнении нового отчета.

Запись 22. Запись «Примечания»

Содержит информацию описательного характера, запись которой может составляться в любое время, Она может включать в себя примечания, касающиеся событий на буровой площадке.

Запись 23. Запись данных паспорта скважины.

Содержит информацию, включающую имя оператора, название скважины и ее характеристики и т.д. Кроме этого в «характеристиках месторождения Заказчика» указываются оговоренные особые или дополнительные предопределенные записи данных, произведенные Заказчиком. Запись обычно составляется с начала передачи данных и производится заново только после внесения изменений в паспорт одной и более скважин.

Запись 24. Запись данных маневрах бурового судна/состояния ошвартования.

Используется для буровых платформ и содержит запись данных, частота произведения которой определяется преобладающими метеорологическими условиями и необходимой для оператора подробности информации.

Запись 25. Запись метеорологических данных.

Содержит необходимую для оператора запись данных о метеорологических условиях. Частота записей производится через интервалы времени в зависимости от преобладающих погодных условий и необходимой для оператора подробности информации.

.

ЗАПИСЬ № 1: ОБЩЕЕ: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПО ВРЕМЕНИ

| ЗАПИСЬ WITS ID 1 | Логический Тип Записи 151 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленный интервал времени. Передача данных произведена. Установка [сброс] расчетов в исходное состояние осуществляется через определенный интервал времени. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина забоя, измер. | DEPTBITM | DBTM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина забоя, верт. | DEPTBITV | DBTV | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 12 | Положение талевого блока | BLKPOS | BPOS | F | 4 | M | F |
| 13 | Скорость проходки, сред. | ROPA | ROPA | F | 4 | M/HR | F/HR |
| 14 | Вес на крюке, сред. | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
| 15 | Вес на крюке, макс. | HKLX | HKLX | F | 4 | KDN | KLB |
| 16 | Нагрузка на долото, сред. | WOBA | WOBA | F | 4 | KDN | KLB |
| 17 | Нагрузка на долото, макс. | WOBX | WOBX | F | 4 | KDN | KLB |
| 18 | Момент на роторе, сред. | TORQA | TQA | F | 4 | KNM | KFLB |
| 19 | Момент на роторе, макс. | TORQX | TQX | F | 4 | KNM | KFLB |
| 20 | Обороты долота, средние | RPMA | RPMA | S | 2 | RPM | RPM |
| 21 | Давление на входе | SPPA | SPPA | F | 4 | KPA | PSI |
| 22 | Давление на выходе | CHKP | CHKP | F | 4 | KPA | PSI |
| 23 | Ходы насоса 1 | SPM1 | SPM1 | S | 2 | SPM | SPM |
| 24 | Ходы насоса 2 | SPM2 | SPM2 | S | 2 | SPM | SPM |
| 25 | Ходы насоса 3 | SPM3 | SPM3 | S | 2 | SPM | SPM |
| 26 | Объем активных емкостей | TVOLACT | TVA | F | 4 | M3 | BBL |
| 27 | Изменение объема активных емкостей, сред. | TVOLCACT | TVCA | F | 4 | M3 | BBL |
| 28 | Расход бурового раствора на выходе, сред., в процентах | MFOP | MFOP | S | 2 | % | % |
| 29 | Расход бурового раствора на выходе, сред. | MFOA | MFOA | F | 4 | L/M | GPM |
| 30 | Расход бурового раствора на входе, сред. | MFIA | MFIA | F | 4 | L/M | GPM |
| 31 | Вес бурового раствора на выходе, сред. | MDOA | MDOA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 32 | Вес бурового раствора на входе, сред. | MDIA | MDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 33 | Темп. бурового раствора на выходе, сред. | MTOA | MTOA | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 34 | Темп. бурового раствора на входе, сред. | MTIA | MTIA | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 35 | Проводимость бурового раствора на выходе, сред. | MCOA | MCOA | F | 4 | MMHO | MMHO |
| 36 | Проводимость бурового раствора на входе, сред. | MCIA | MCIA | F | 4 | MMHO | MMHO |
| 37 | Суммарные ходы всех насосов | STKC | STKC | L | 4 | ---- | ---- |
| 38 | Отставание выхода газов в ходах насосов | LAGSTKS | LSTK | S | 2 | ---- | ---- |
| 39 | Глубина отставания | DEPTRETM | DRTM | F | 4 | M | F |
| 40 | Суммарное содержание газов в буровом растворе | GASA | GASA | F | 4 | % | % |
| 41 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 42 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 43 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 44 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 45 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 2: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПО ГЛУБИНЕ

| ЗАПИСЬ WITS ID 2 | Логический Тип Записи 152 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ГЛУБИНА] – передача через установленный интервал глубины (футы или метры) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме при бурении НОВОГО отрезка скважины и обработанные через установленный интервал глубины. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина забоя, общая | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина забоя, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 10 | Скорость проходки, сред. | ROPA | ROPA | F | 4 | M/HR | F/HR |
| 11 | Нагрузка на долото, сред. | WOBA | WOBA | F | 4 | KDN | KLB |
| 12 | Вес на крюке, сред. | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
| 13 | Давление на входе | SPPA | SPPA | F | 4 | KPA | PSI |
| 14 | Момент на роторе на поверхности, сред. | TORQA | TQA | F | 4 | KNM | KFLB |
| 15 | Обороты долота, средние на поверхности | RPMA | RPMA | S | 2 | RPM | RPM |
| 16 | Суммарное число оборотов долота | BTREVC | BRVC | L | 4 | ---- | ---- |
| 17 | Вес бурового раствора на входе, сред. | MDIA | MDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 18 | Эквивалентная плотность бурового раствора на глубине, сред. | ECDTD | ECDT | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 19 | Расход бурового раствора на входе, сред. | MFIA | MFIA | F | 4 | L/M | GPM |
| 20 | Расход бурового раствора на выходе, сред. | MFOA | MFOA | F | 4 | L/M | GPM |
| 21 | Расход бурового раствора на выходе, сред., в процентах | MFOP | MFOP | S | 2 | % | % |
| 22 | Объем активных емкостей | TVOLACT | TVA | F | 4 | M3 | BBL |
| 23 | Стоимость/глубина ствола, на данный момент | CPDI | CPDI | F |  | $/M | $/F |
| 24 | Стоимость/глубина ствола, суммарная | CPDC | CPDC | F | 4 | $/M | $/F |
| 25 | Общее время бурения текущего долота | BTDTIME | BDTI | F | 4 | HR | HR |
| 26 | Общее глубина бурения текущего долота | BTDDIST | BDDI | F | 4 | M | F |
| 27 | Экспонента бурения | DXC | DXC | F | 4 | ---- | ---- |
| 28 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 29 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 30 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 31 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 32 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | ---- | ---- |
| 33 | <Дополнительная запись 6> | SPARE6 | SPR6 | F | 4 | ---- | ---- |
| 34 | <Дополнительная запись 7> | SPARE7 | SPR7 | F | 4 | ---- | ---- |
| 35 | <Дополнительная запись 8> | SPARE8 | SPR8 | F | 4 | ---- | ---- |
| 36 | <Дополнительная запись 9> | SPARE9 | SPR9 | F | 4 | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 3: ЗАПИСЬ ДАННЫХ О НАРАЩИВАНИИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

| ЗАПИСЬ WITS ID 3 | Логический Тип Записи 153 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача сразу после спуска на забой бурильной колонны после очередного наращивания |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные после возврата инструмента на забой из положения над забоем. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина наращивания, измер. | DEPTCONM | DCNM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина наращивания, верт. | DEPTCONV | DCNV | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 12 | Время с начала подъема инструмента до установки его на клинья | ETIMEBTS | ETBS | S | 2 | SEC | SEC |
| 13 | Время с начала установки инструмента на клинья до снятия его с клиньев | ETIMESLP | ETSL | S | 2 | SEC | SEC |
| 14 | Время с начала снятия инструмента с клиньев и спуска его на забой | ETIMESTB | ETSB | S | 2 | SEC | SEC |
| 15 | Время от выключения насосов до их включения после наращивания | ETIMEPOF | ETPO | S | 2 | SEC | SEC |
| 16 | Скорость подъема инструмента, макс. | RSUX | RSUX | F | 4 | M/S | FPM |
| 17 | Скорость спуска инструмента, макс. | RSDX | RSDX | F | 4 | M/S | FPM |
| 18 | Вес на крюке, макс. | HKLX | HKLX | F | 4 | KDN | KLB |
| 19 | Вес бурильной колонны при вращении, сред. | STRGWT | STWT | F | 4 | KDN | KLB |
| 20 | Момент на роторе при навинчивании, макс. | TORQMUX | TQMX | F | 4 | KNM | KFLB |
| 21 | Момент на роторе при развинчивании, макс. | TORQBOX | TQBX | F | 4 | KNM | KFLB |
| 22 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 23 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 24 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 25 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 26 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 4: ЗАПИСЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДАННЫХ

| ЗАПИСЬ WITS ID 4 | Логический Тип Записи 154 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме при циркуляции бурового раствора. Запись не передается при отсутствии циркуляции. Максимальные и минимальные параметры обновляются после передачи. В других параметрах на входе и выходе используются данные самых последних гидравлических расчетов, произведенных до передачи. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина забоя, измер. | DEPTBITM | DBTM | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина забоя, верт. | DEPTBITV | DBTV | F | 4 | M | F |
| 12 | Вес бурового раствора на входе, сред. | MDIA | MDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 13 | Расход бурового раствора на входе, сред. | MFIA | MFIA | F | 4 | L/M | GPM |
| 14 | Давление на входе | SPPA | SPPA | F | 4 | KPA | PSI |
| 15 | Динамическая вязкость бурового раствора | PV | PV | F | 4 | CP | CP |
| 16 | Напряжение сдвига бурового раствора | YP | YP | F | 4 | PA | PHSF |
| 17 | Потеря давления на долоте | PLB | PLB | F | 4 | KPA | PSI |
| 18 | Потеря давления внутри долота | PLDS | PLDS | F | 4 | KPA | PSI |
| 19 | Потеря давления в кольцевом пространстве | PLA | PLA | F | 4 | KPA | PSI |
| 20 | Потеря давления в наземном оборудовании | PLSU | PLSU | F | 4 | KPA | PSI |
| 21 | Потеря давления в бурильной турбине | PLMM | PLMM | F | 4 | KPA | PSI |
| 22 | Потеря давления в измерительном инструменте | PLMWD | PLMW | F | 4 | KPA | PSI |
| 23 | Потеря давления на долоте в процентном отношении | PLPB | PLPB | F | 4 | % | % |
| 24 | Гидравлическая мощность долота | BHP | BHP | F | 4 | KW | HP |
| 25 | Гидравлическая мощность долота/площадь насадок | BHPA | BHPA | F | 4 | KWM2 | HSI |
| 26 | Сила воздействия турбобура | JIF | JIF | F | 4 | KDN | LB |
| 27 | Скорость раствора в насадках турбобура | JV | JV | F | 4 | M/S | FPS |
| 28 | Скорость течения бурового раствора, мин. | AVELN | AVN | F | 4 | M/S | FPM |
| 29 | Скорость течения бурового раствора, макс. | AVELX | AVX | F | 4 | M/S | FPM |
| 30 | Эквивалентная плотность бурового раствора на глубине | ECDTD | ECDT | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 31 | Эквивалентная плотность бурового раствора на долоте | ECDBIT | ECDB | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 32 | Эквивалентная плотность бурового раствора на глубине на башмаке обсадной колонны | ECDCSG | ECDC | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 33 | Гидравлическая мощность насоса | PHP | PHP | F | 4 | KW | HP |
| 34 | Процентное соотношение общих расчетных потерь давления к фактическим | PLCO | PLCO | F | 4 | % | % |
| 35 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 36 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 37 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 38 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 39 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 5: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПО ВРЕМЕНИ СПО/СПУСКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

| ЗАПИСЬ WITS ID 5 | Логический Тип Записи 155 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленные интервалы времени. Передача производится только при СПО. Средние, минимальные и максимальные значения переустанавливаются после того, как данная запись ИЛИ Запись №6 (Запись по данным наращивания бурового инструмента при СПО/спуске обсадной колонны) переданы |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина забоя, измер. | DEPTBITM | DBTM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина забоя, верт. | DEPTBITV | DBTV | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 12 | Номер рейса | TRIPNUM | TNUM | S | 2 | ---- | ---- |
| 13 | Состояние на клиньях | STATUSIS | STIS | A | 2 | ---- | ---- |
| 14 | Вес на крюке, сред. | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
| 15 | Положение талевого блока | BLKPOS | BPOS | F | 4 | M | F |
| 16 | Скорость подъема инструмента, макс. | RSUX | RSUX | F | 4 | M/S | FPM |
| 17 | Скорость спуска инструмента, макс. | RSDX | RSDX | F | 4 | M/S | FPM |
| 18 | Фактический объем притока/потери бурового раствора при СПО, сумм. | FVOLOC | FVOC | F | 4 | M3 | BBL |
| 19 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 20 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 21 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 22 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 23 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 6: ЗАПИСЬ ПО ДАННЫМ НАРАЩИВАНИЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ СПО/СПУСКЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

| ЗАПИСЬ WITS ID 6 | Логический Тип Записи 156 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача сразу после наращивания и последующего расклинивания колонны |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные с момента первого до следующего за ним снятия колонны с клиньев. Передача производится только при СПО. Средние, минимальные и максимальные значения переустанавливаются после того, как данная запись переданы |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина забоя, измер. | DEPTBITM | DBTM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина забоя, верт. | DEPTBITV | DBTV | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 12 | Номер рейса | TRIPNUM | TNUM | S | 2 | ---- | ---- |
| 13 | Произведенные наращивания | CONNDONE | CDON | S | 2 | ---- | ---- |
| 14 | Остающееся число наращиваний | CONNREM | CREM | S | 2 | ---- | ---- |
| 15 | Время с начала установки инструмента на клинья до снятия его с клиньев | ETIMESLP | ETSL | S | 2 | SEC | SEC |
| 16 | Время снятия инструмента с клиньев | ETIMEOS | ETOS | S | 2 | SEC | SEC |
| 17 | Скорость подъема инструмента, макс. | RSUX | RSUX | F | 4 | M/S | FPM |
| 18 | Скорость подъема инструмента, сред. | RSUA | RSUA | F | 4 | M/S | FPM |
| 19 | Скорость спуска инструмента, макс. | RSDX | RSDX | F | 4 | M/S | FPM |
| 20 | Скорость спуска инструмента, сред. | RSDA | RSDA | F | 4 | M/S | FPM |
| 21 | Вес на крюке, макс. | HKLX | HKLX | F | 4 | KDN | KLB |
| 22 | Вес на крюке, мин. | HKLN | HKLN | F | 4 | KDN | KLB |
| 23 | Вес на крюке, сред. | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
| 24 | Момент на роторе при навинчивании, макс. | TORQMUX | TQMX | F | 4 | KNM | KFLB |
| 25 | Момент на роторе при развинчивании, макс. | TORQBOX | TQBX | F | 4 | KNM | KFLB |
| 26 | Фактический объем притока/потери бурового раствора при СПО одной свечи | FVOLO | FVO | F | 4 | M3 | BBL |
| 27 | Расчетный объем притока/потери бурового раствора при СПО, сумм. | FVOLE | FVE | F | 4 | M3 | BBL |
| 28 | Фактический объем притока/потери бурового раствора при СПО, сумм. | FVOLOC | FVOC | F | 4 | M3 | BBL |
| 29 | Расчетный объем притока/потери бурового раствора при СПО, сумм. | FVOLEC | FVEC | F | 4 | M3 | BBL |
| 30 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 31 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 32 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 33 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 34 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 7: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ИНКЛИНОМЕТРИИ

| ЗАПИСЬ WITS ID 7 | Логический Тип Записи 157 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ (ПРИ БУРЕНИИ)/РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача после получения и обработки в процессе бурения новых данных, которые в ручном режиме отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме в процессе бурения с помощью приборов или данные других источников, введенные вручную |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 |  | Глубина по показанию датчика, измер. |  | DEPTSVYM |  | DSVM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 9 |  | Глубина по показанию датчика, верт. |  | DEPTSVYV |  | DSVV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 |  | Номер замеряемого интервала скважины |  | PASSNUM |  | PASS |  | S |  | 2 |  | ---- | ---- |
| 11 |  | Глубина скважины, измер. |  | DEPTMEAS |  | DMEA |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 12 |  | Способ инклинометрического анализа |  | SVYTYPE |  | STYP |  | A |  | 8 |  | ---- | ---- |
| 13 |  | Вертикальное отклонение ствола |  | SVYINC |  | SINC |  | F |  | 4 |  | DEG | DEG |
| 14 |  | Горизонтальное смещение ствола по азимуту, некорректированное |  | SVYAZU |  | SAZU |  | F |  | 4 |  | DEG | DEG |
| 15 |  | Горизонтальное смещение ствола по азимуту, корректированное |  | SVYAZC |  | SAZC |  | F |  | 4 |  | DEG | DEG |
| 16 |  | Данные магнитных измерений |  | SVYMTF |  | SMTF |  | F |  | 4 |  | DEG | DEG |
| 17 |  | Данные гравитационных измерений |  | SVYGTF |  | SGTF |  | F |  | 4 |  | DEG | DEG |
| 18 |  | Положение по оси Север-Юг |  | SVYNS |  | SNS |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 19 |  | Положение по оси Восток-Запад |  | SVYEW |  | SEW |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 20 |  | Угол кривизны ствола скважины |  | SVYDLS |  | SDLS |  | F |  | 4 |  | DGHM | DGHF |
| 21 |  | Тенденция смещения бурового инструмента |  | SVYWALK |  | SWLK |  | F |  | 4 |  | DGHM | DGHF |
| 22 |  | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 23 |  | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 24 |  | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 25 |  | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 26 |  | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 8 ЗАПИСЬ ДАННЫХ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ

| ЗАПИСЬ WITS ID 8 | Логический Тип Записи 158 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ], [ГЛУБИНА] или [ВРЕМЯ/ГЛУБИНА] – передача производится через установленный интервал времени (сек.) или интервал глубины (футы или метры), устанавливаемые в зависимости от глубины скважины при бурении новой скважины или повторном ее прохождении, или при комбинации обеих операций |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленный интервал. Новая запись передается и расчеты производятся снова после отправления предыдущей записи. Если запись производится по глубине, то в расчеты включаются только данные, полученные из забоя. При измерении в процессе бурения передается и записывается только последнее значение глубины, полученное по показаниям датчиков. Запись не передается при отсутствующей циркуляции раствора или неработающем буровом инструменте |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 |  | Глубина скважины, измер. |  | DEPTMEAS |  | DMEA |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 9 |  | Глубина скважины, верт. |  | DEPTVERT |  | DVER |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 |  | Глубина долота , измер. |  | DEPTBITM |  | DBTM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 11 |  | Глубина долота, верт. |  | DEPTBITV |  | DBTV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 12 |  | Номер измеряемого интервала скважины |  | PASSNUM |  | PASS |  | S |  | 2 |  | ---- | ---- |
| 13 |  | Глубина датчика проницаемости пласта 1, измер. |  | DEPTRS1M |  | DR1M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 14 |  | Глубина датчика проницаемости пласта 1, верт. |  | DEPTRS1V |  | DR1V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 15 |  | Показания датчика проницаемости пласта 1 |  | MR1 |  | MR1 |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 16 |  | Показания датчика проницаемости пласта 1, корректированное |  | MR1C |  | MR1C |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 17 |  | Глубина датчика проницаемости пласта 2, измер. |  | DEPTRS2M |  | DR2M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 18 |  | Глубина датчика проницаемости пласта 2, верт. |  | DEPTRS2V |  | DR2V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 19 |  | Показания датчика проницаемости пласта 2 |  | MR2 |  | MR2 |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 20 |  | Показания датчика проницаемости пласта 2, корректированное |  | MR2C |  | MR2C |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 21 |  | Глубина датчика гамма-излучения 1, измер. |  | DEPTGR1M |  | DG1M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 22 |  | Глубина датчика гамма-излучения 1, верт. |  | DEPTGR1V |  | DG1V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 23 |  | Показание датчика гамма-излучения 1 |  | MG1 |  | MG1 |  | F |  | 4 |  | API | API |
| 24 |  | Показание датчика гамма-излучения 1, корректированное |  | MG1C |  | MG1C |  | F |  | 4 |  | API | API |
| 25 |  | Глубина датчика гамма-излучения 2, измер. |  | DEPTGR2M |  | DG2M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 26 |  | Глубина датчика гамма-излучения 2, верт. |  | DEPTGR2V |  | DG2V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 27 |  | Показание датчика гамма-излучения 2 |  | MG2 |  | MG2 |  | F |  | 4 |  | API | API |
| 28 |  | Показание датчика гамма-излучения 2, корректированное |  | MG2C |  | MG2C |  | F |  | 4 |  | API | API |
| 29 |  | Глубина датчика пористости пласта 1, измер. |  | DEPTP1M |  | DP1M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 30 |  | Глубина датчика пористости пласта 1, верт. |  | DEPTP1V |  | DP1V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 31 |  | Показания датчика пористости пласта 1 |  | MPO1 |  | MPO1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 32 |  | Глубина датчика пористости пласта 2, измер. |  | DEPTP2M |  | DP2M |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 33 |  | Глубина датчика пористости пласта 2, верт. |  | DEPTP2V |  | DP2V |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 34 |  | Показания датчика пористости пласта 2 |  | MPO2 |  | MPO2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 35 |  | Темп. бурового раствора в забое (кольцевое пространство) |  | MFTANN |  | MFTA |  | F |  | 4 |  | DEGC | DEGF |
| 36 |  | Темп. бурового раствора в забое (внутри инструмента) |  | MFTPIPE |  | MFTP |  | F |  | 4 |  | DEGC | DEGF |
| 37 |  | Проницаемость бурового раствора в забое (кольцевое пространство) |  | MFRANN |  | MFRA |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 38 |  | Проницаемость бурового раствора в забое (внутри инструмента) |  | MFRPIPE |  | MFRP |  | F |  | 4 |  | OHMM | OHMM |
| 39 |  | Глубина датчика прочности пласта, измер. |  | DEPTFDM |  | DFDM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 40 |  | Глубина датчика прочности пласта, верт. |  | DEPTFDV |  | DFDV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 41 |  | Плотность пласта |  | MFD |  | MFD |  | F |  | 4 |  | G/CC | G/CC |
| 42 |  | Глубина кавернометра, измер. |  | DEPTCALM |  | DCLM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 43 |  | Глубина кавернометра, верт. |  | DEPTCALV |  | DCLV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 44 |  | Кавернометр |  | MCLP |  | MCLP |  | F |  | 4 |  | MM | IN |
| 45 |  | Градиент порового давления при измерении в процессе бурения |  | MFPP |  | MFPP |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 46 |  | Градиент давления гидроразрыва пласта при измерении в процессе бурения |  | MFFP |  | MFFP |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 47 |  | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 48 |  | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 49 |  | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 50 |  | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 51 |  | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |
| 52 |  | <Дополнительная запись 6> |  | SPARE6 |  | SPR6 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 53 |  | <Дополнительная запись 7> |  | SPARE7 |  | SPR7 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 54 |  | <Дополнительная запись 8> |  | SPARE8 |  | SPR8 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 55 |  | <Дополнительная запись 9> |  | SPARE9 |  | SPR9 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 9 ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДАННЫХ СКОРОСТИ ПРОХОДКИ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ В  ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ

| ЗАПИСЬ WITS ID 9 | Логический Тип Записи 159 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ], [ГЛУБИНА] или [ВРЕМЯ/ГЛУБИНА] – передача производится через установленный интервал времени (сек.) или интервал глубины (футы или метры), устанавливаемые в зависимости от глубины скважины при бурении новой скважины или повторном ее прохождении, или при комбинации обоих операций |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленный интервал. Передаваемая записи и расчеты переустанавливаются после отправления предыдущей записи. Если запись производится по глубине, то в расчеты включаются только данные, полученные из забоя. При измерении в процессе бурения передается и записывается только последнее значение глубины, полученное по показаниям датчиков. Запись не передается при отсутствующей циркуляции раствора или неработающем буровом инструменте |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 | Глубина скважины, измер. |  | DEPTMEAS |  | DMEA |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 9 | Глубина скважины, верт. |  | DEPTVERT |  | DVER |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 | Глубина забоя, измер. |  | DEPTBITM |  | DBTM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 11 | Глубина забоя, верт. |  | DEPTBITV |  | DBTV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 12 | Номер проходимого отрезка скважины |  | PASSNUM |  | PASS |  | S |  | 2 |  | ---- | ---- |
| 13 | Давление раствора в кольцевом пространстве в забое |  | MBHPANN |  | MBPA |  | F |  | 4 |  | KPA | PSI |
| 14 | Давление раствора внутри инструмента в забое |  | MBHPINT |  | MBPI |  | F |  | 4 |  | KPA | PSI |
| 15 | Нагрузка на долото в забое, сред. |  | MWOBA |  | MWBA |  | F |  | 4 |  | KDN | KLB |
| 16 | Нагрузка на долото в забое, макс. |  | MWOBX |  | MWBX |  | F |  | 4 |  | KDN | KLB |
| 17 | Момент на роторе в забое, сред. |  | MTORQA |  | MTQA |  | F |  | 4 |  | KNM | KFLB |
| 18 | Момент на роторе в забое, макс. |  | MTORQX |  | MTQX |  | F |  | 4 |  | KNM | KFLB |
| 19 | Обороты долота в забое |  | MMMRPM |  | MMRP |  | S |  | 2 |  | RPM | RPM |
| 20 | Напряжение переключателя датчиков при измерении в процессе бурения |  | MALTVOLT |  | MALT |  | S |  | 2 |  | V | V |
| 21 | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 22 | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 23 | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 24 | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 25 | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |
| 26 | <Дополнительная запись 6> |  | SPARE6 |  | SPR6 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 27 | <Дополнительная запись 7> |  | SPARE7 |  | SPR7 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 28 | <Дополнительная запись 8> |  | SPARE8 |  | SPR8 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 29 | <Дополнительная запись 9> |  | SPARE9 |  | SPR9 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 10: ЗАПИСЬ ДАННЫХ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ

| ЗАПИСЬ WITS ID 10 | Логический Тип Записи 160 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ/РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится при наличии новых значений данных контроля давления |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленный интервал времени. Запись и расчеты обновляются после передачи предыдущей записи |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 |  | Глубина скважины, измер. |  | DEPTMEAS |  | DMEA |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 9 |  | Глубина скважины, верт. |  | DEPTVERT |  | DVER |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 |  | Глубина отставания выхода шлама, измер. |  | DEPTSAMM |  | DSAM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 11 |  | Глубина отставания выхода шлама, верт. |  | DEPTSAMV |  | DSAV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 12 |  | Оценочный градиент порового давления пласта |  | FPOREPG |  | FPPG |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 13 |  | Оценочный градиент гидроразрыва пласта |  | FFRACPG |  | FFPG |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 14 |  | Оценочный градиент давления горного пласта |  | FOBPG |  | FOPG |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 15 |  | Оценочный макс. допуск выброса газов |  | KTOL |  | KTOL |  | F |  | 4 |  | KGM3 | PPG |
| 16 |  | Максимально допустимое давление на превенторах при закрытой скважине |  | PSIPX |  | PSIP |  | F |  | 4 |  | KPA | PSI |
| 17 |  | Выход газа при наращивании, сред. |  | CONNGASA |  | CGSA |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 18 |  | Выход газа при наращивании, макс. |  | CONNGASX |  | CGSX |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 19 |  | Выход газа при наращивании, последнее значение |  | CONNGASL |  | CGSL |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 20 |  | Выход газа при последнем рейсе |  | TRIPGAS |  | TGAS |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 21 |  | Плотность сланцевых глин |  | SHALEDEN |  | SDEN |  | F |  | 4 |  | G/CC | G/CC |
| 22 |  | Емкость катионного обмена шлама |  | CEC |  | CEC |  | F |  | 4 |  | MEHG | MEHG |
| 23 |  | Кавернообразование, в процентах |  | CAVINGS |  | CAV |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 24 |  | Коэффициент эффективности бурения, корректированный |  | DXC |  | DXC |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 25 |  | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 26 |  | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 27 |  | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 28 |  | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 29 |  | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |
| 30 |  | <Дополнительная запись 6> |  | SPARE6 |  | SPR6 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 31 |  | <Дополнительная запись 7> |  | SPARE7 |  | SPR7 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 32 |  | <Дополнительная запись 8> |  | SPARE8 |  | SPR8 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 33 |  | <Дополнительная запись 9> |  | SPARE9 |  | SPR9 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ № 11: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПО ОБЪЕМУ БУРОВОГО РАСТВОРА В ЕМКОСТЯХ

| ЗАПИСЬ WITS ID 11 | Логический Тип Записи 161 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме и обработанные через установленный интервал времени. Передача данных произведена. Запись и расчеты обновляются после передачи предыдущей записи |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 10 | Полный объем танка, сред. | TVOLTOT | TVT | F | 4 | M3 | BBL |
| 11 | Полный объем танка, актив | TVOLACT | TVA | F | 4 | M3 | BBL |
| 12 | Изменение объема емкостей, общий | TVOLCTOT | TVCT | F | 4 | M3 | BBL |
| 13 | Изменение объема емкостей, активных | TVOLCACT | TVCA | F | 4 | M3 | BBL |
| 14 | Последнее обнуление времени изменения объемов емкостей | TVRESET | TVRT | L | 4 | ---- | ---- |
| 15 | Изменение объема танка 1 | TVOL01 | TV01 | F | 4 | M3 | BBL |
| 16 | Изменение объема танка 2 | TVOL02 | TV02 | F | 4 | M3 | BBL |
| 17 | Изменение объема танка 3 | TVOL03 | TV03 | F | 4 | M3 | BBL |
| 18 | Изменение объема танка 4 | TVOL04 | TV04 | F | 4 | M3 | BBL |
| 19 | Изменение объема танка 5 | TVOL05 | TV05 | F | 4 | M3 | BBL |
| 20 | Изменение объема танка 6 | TVOL06 | TV06 | F | 4 | M3 | BBL |
| 21 | Изменение объема танка 7 | TVOL07 | TV07 | F | 4 | M3 | BBL |
| 22 | Изменение объема танка 8 | TVOL08 | TV08 | F | 4 | M3 | BBL |
| 23 | Изменение объема танка 9 | TVOL09 | TV09 | F | 4 | M3 | BBL |
| 24 | Изменение объема танка 10 | TVOL10 | TV10 | F | 4 | M3 | BBL |
| 25 | Изменение объема танка 11 | TVOL11 | TV11 | F | 4 | M3 | BBL |
| 26 | Изменение объема танка 12 | TVOL12 | TV12 | F | 4 | M3 | BBL |
| 27 | Изменение объема танка 13 | TVOL13 | TV13 | F | 4 | M3 | BBL |
| 28 | Изменение объема танка 14 | TVOL14 | TV14 | F | 4 | M3 | BBL |
| 29 | Объем доливочного танка 1 | TTVOL1 | TTV1 | F | 4 | M3 | BBL |
| 30 | Объем доливочного танка 2 | TTVOL2 | TTV2 | F | 4 | M3 | BBL |
| 31 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 32 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 33 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 34 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 35 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 12: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ХРОМАТОГРАФА

| ЗАПИСЬ WITS ID 12 | Логический Тип Записи 162 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: передача данных после завершения измерительного цикла хроматографа при циркуляции бурового раствора |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме после каждого измерительного цикла хроматографа. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина взятой пробы хроматографа, измер. | DEPTCHRM | DCHM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина взятой пробы хроматографа, верт. | DEPTCHRV | DCHV | F | 4 | M | F |
| 10 | Дата взятой пробы хроматографа | DATECHR | DCHR | L | 4 | ---- | ---- |
| 11 | Время взятой пробы хроматографа | TIMECHR | TCHR | L | 4 | ---- | ---- |
| 12 | Метан (С1) | METHANE | METH | L | 4 | PPM | PPM |
| 13 | Этан (С2) | ETHANE | ETH | L | 4 | PPM | PPM |
| 14 | Пропан (С3) | PROPANE | PRP | L | 4 | PPM | PPM |
| 15 | Изобутан (IC4) | IBUTANE | IBUT | L | 4 | PPM | PPM |
| 16 | Нормальный бутан (NC4) | NBUTANE | NBUT | L | 4 | PPM | PPM |
| 17 | Изопентан (IС5) | IPENTANE | IPEN | L | 4 | PPM | PPM |
| 18 | Нормальный пентан (NС5) | NPENTANE | NPEN | L | 4 | PPM | PPM |
| 19 | Нео-пентан (EС5) | EPENTANE | EPEN | L | 4 | PPM | PPM |
| 20 | Изогексан (IС6) | IHEXANE | IHEX | L | 4 | PPM | PPM |
| 21 | Нормальный гексан (NС6) | NHEXANE | NHEX | L | 4 | PPM | PPM |
| 22 | Углекислого газ | CO2 | CO2 | L | 4 | PPM | PPM |
| 23 | Ацетилен | ACET | ACET | L | 4 | PPM | PPM |
| 24 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 25 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 26 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 27 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 28 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 13: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ХРОМАТОГРАФА ПО ГЛУБИНЕ

| ЗАПИСЬ WITS ID 13 | Логический Тип Записи 163 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: передача данных через определенные интервалы глубины (футы или метры) по отметкам глубин выхода шлама |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме после каждого измерительного цикла хроматографа. Запись и расчеты обновляются при начале каждого нового интервала. Передача не производится, если отсутствует циркуляция или при достижении донных осадков, когда глубина выхода шлама не увеличивается |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина выхода шлама, измер. | DEPTRETM | DRTM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина выхода шлама, верт. | DEPTRETV | DRTV | F | 4 | M | F |
| 10 | Метан (С1),сред. | METHA | MTHA | L | 4 | PPM | PPM |
| 11 | Метан (С1), мин. | METHN | MTHN | L | 4 | PPM | PPM |
| 12 | Метан (С1), макс. | METHX | MTHX | L | 4 | PPM | PPM |
| 13 | Этан (С2), сред. | ETHA | ETHA | L | 4 | PPM | PPM |
| 14 | Этан (С2), мин. | ETHN | ETHN | L | 4 | PPM | PPM |
| 15 | Этан (С2), макс. | ETHX | ETHX | L | 4 | PPM | PPM |
| 16 | Пропан (С3),сред. | PROPA | PRPA | L | 4 | PPM | PPM |
| 17 | Пропан (С3),мин. | PROPN | PRPN | L | 4 | PPM | PPM |
| 18 | Пропан (С3), макс. | PROPX | PRPX | L | 4 | PPM | PPM |
| 19 | Изобутан (IB4), сред. | IBUTA | IBTA | L | 4 | PPM | PPM |
| 20 | Изобутан (IB4), мин. | IBUTN | IBTN | L | 4 | PPM | PPM |
| 21 | Изобутан (IB4), макс. | IBUTX | IBTX | L | 4 | PPM | PPM |
| 22 | Нормальный бутан (NB5), сред. | NBUTA | NBTA | L | 4 | PPM | PPM |
| 23 | Нормальный бутан (NB5), мин. | NBUTN | NBTN | L | 4 | PPM | PPM |
| 24 | Нормальный бутан (NB5), макс. | NBUTX | NBTX | L | 4 | PPM | PPM |
| 25 | Изопентан (IС5), сред. | IPENTA | IPNA | L | 4 | PPM | PPM |
| 26 | Изопентан (IС5), мин. | IPENTN | IPNN | L | 4 | PPM | PPM |
| 27 | Изопентан (IС5), макс. | IPENTX | IPNX | L | 4 | PPM | PPM |
| 28 | Нормального пентан (NС5), сред. | NPENTA | NPNA | L | 4 | PPM | PPM |
| 29 | Нормальный пентан (NС5), мин. | NPENTN | NPNN | L | 4 | PPM | PPM |
| 30 | Нормальный пентан (NС5), макс. | NPENTX | NPNX | L | 4 | PPM | PPM |
| 31 | Нео-пентан (EС5), сред. | EPENTA | EPNA | L | 4 | PPM | PPM |
| 32 | Нео-пентан (EС5), мин. | EPENTN | EPNN | L | 4 | PPM | PPM |
| 33 | Нео-пентан (EС5), макс. | EPENTX | EPNX | L | 4 | PPM | PPM |
| 34 | Изогексан (IС6), сред. | IHEXA | IHXA | L | 4 | PPM | PPM |
| 35 | Изогексан (IС6),мин. | IHEXN | IHXN | L | 4 | PPM | PPM |
| 36 | Изогексан (IС6), макс. | IHEXX | IHXX | L | 4 | PPM | PPM |
| 37 | Нормальный гексан (NС6), сред. | NHEXA | NHXA | L | 4 | PPM | PPM |
| 38 | Нормальный гексан (NС6), мин. | NHEXN | NHXN | L | 4 | PPM | PPM |
| 39 | Нормальный гексан (NС6), макс. | NHEXX | NHXX | L | 4 | PPM | PPM |
| 40 | Углекислый газ, сред. | CO2A | CO2A | L | 4 | PPM | PPM |
| 41 | Углекислый газ, мин. | CO2N | CO2N | L | 4 | PPM | PPM |
| 42 | Углекислый газ, макс. | CO2X | CO2X | L | 4 | PPM | PPM |
| 43 | Ацетилен | ACET | ACET | L | 4 | PPM | PPM |
| 44 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 45 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 46 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 47 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 48 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 14: ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ОТСТАВАНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА

| ЗАПИСЬ WITS ID 14 | Логический Тип Записи 164 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ], [ГЛУБИНА] или [ВРЕМЯ/ГЛУБИНА] – передача производится через установленный интервал времени (сек.) или интервал глубины (футы или метры), устанавливаемые в зависимости от глубины скважины при бурении новой скважины или повторном ее прохождении, или при комбинации обеих операций |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме через определенный интервал. Запись и расчеты обновляются при начале каждого нового интервала. Если определяется интервал глубины, он действует до начала донных осадков. Интервал времени, если он определен, обновляется после каждой передачи по триггеру глубины или времени. Передача не производится при отсутствии циркуляции |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина выхода шлама, измер. | DEPTRETM | DRTM | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина выхода шлама, верт. | DEPTRETV | DRTV | F | 4 | M | F |
| 10 | Вес раствора на входе, отставание | MDIL | MDIL | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 11 | Вес раствора на выходе, сред. | MDOA | MDOA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 12 | Темп. раствора на входе, отставание | MTIL | MTIL | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 13 | Темп. раствора на выходе, сред. | MTOA | MTOA | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 14 | Проводимость раствора на входе, отставание | MCIL | MCIL | F | 4 | MMHO | MMHO |
| 15 | Проводимость раствора на выходе, сред. | MCOA | MCOA | F | 4 | MMHO | MMHO |
| 16 | Возможность опасной концентрации сероводорода, сред. | HSHPA | HHPA | F | 4 | PPM | PPM |
| 17 | Сероводород pH, сред. | HSPHA | HPHA | F | 4 | ---- | ---- |
| 18 | Cероводород pHS, сред. | HSPHSA | HPSA | F | 4 | % | % |
| 19 | Газ на выходе, отставание | GASIL | GSIL | F | 4 | % | % |
| 20 | Газ на входе, сред. | GASA | GASA | F | 4 | % | % |
| 21 | Газ на выходе, макс. | GASX | GASX | F | 4 | % | % |
| 22 | Углекислый газ, сред. | CO2A | CO2A | L | 4 | PPM | PPM |
| 23 | Сероводород, сред. | HSA | HSA | L | 4 | PPM | PPM |
| 24 | Сероводород, макс. | HSX | HSX | L | 4 | PPM | PPM |
| 25 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 26 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 27 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 28 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 29 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 15: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ВЫХОДА ШЛАМА/ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| ЗАПИСЬ WITS ID 15 | Логический Тип Записи 165 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную на основе анализа полученных проб. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 | Глубина взятой пробы, измер. |  | DEPTSAMM |  | DSAM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 9 | Глубина взятой пробы, верт. |  | DEPTSAMV |  | DSAV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 | Тип описания |  | DESCTYPE |  | DESC |  | A |  | 8 |  | ---- | ---- |
| 11 | Литология 1 |  | L1TYPE |  | L1TY |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 12 | Литология 1,% |  | L1PERC |  | L1PC |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 13 | Литология 1, классификация |  | L1CLASS |  | L1CL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 14 | Литология 1, цвет |  | L1COLOR |  | L1CO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 15 | Литология 1,структура |  | L1TEXT |  | L1TX |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 16 | Литология 1,твердость |  | L1HARD |  | L1HD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 17 | Литология 1,величина частиц |  | L1SIZE |  | L1SZ |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 18 | Литология 1, форма |  | L1ROUND |  | L1RD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 19 | Литология 1,сортировка |  | L1SORT |  | L1SO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 20 | Литология 1,материнская порода; цементирующая среда |  | L1MATCEM |  | L1MC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 21 | Литология 1,сопутствующие породы |  | L1ACC |  | L1AC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 22 | Литология 1,пористость |  | L1POR |  | L1PO |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 23 | Литология 1,проходимость |  | L1PERM |  | L1PE |  | F |  | 4 |  | MD | MD |
| 24 | Литология 2 |  | L2TYPE |  | L2TY |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 25 | Литология 2,% |  | L2PERC |  | L2PC |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 26 | Литология 2, классификация |  | L2CLASS |  | L2CL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 27 | Литология 2, цвет |  | L2COLOR |  | L2CO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 28 | Литология 2,структура |  | L2TEXT |  | L2TX |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 29 | Литология 2,твердость |  | L2HARD |  | L2HD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 30 | Литология 2,величина частиц |  | L2SIZE |  | L2SZ |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 31 | Литология 2,форма |  | L2ROUND |  | L2RD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 32 | Литология 2,сортировка |  | L2SORT |  | L2SO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 33 | Литология 2,материнская порода; цементирующая среда |  | L2MATCEM |  | L2MC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 34 | Литология 1,сопутствующие породы |  | L2ACC |  | L2AC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 35 | Литология 2,пористость |  | L2POR |  | L2PO |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 36 | Литология 2,проходимость |  | L2PERM |  | L2PE |  | F |  | 4 |  | MD | MD |
| 37 | Литология 3 |  | L3TYPE |  | L3TY |  | A |  | 16 |  | ---- - | --- |
| 38 | Литология 3, % |  | L3PERC |  | L3PC |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 39 | Литология 3, классификация |  | L3CLASS |  | L3CL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 40 | Литология 4 |  | L4TYPE |  | L4TY |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 41 | Литология 4, % |  | L4PERC |  | L4PC |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 42 | Литология 4, классификация |  | L4CLASS |  | L4CL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 43 | Литология 5 |  | L5TYPE |  | L5TY |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 44 | Литология 5, % |  | L5PERC |  | L5PC |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 45 | Литология 5, классификация |  | L5CLASS |  | L5CL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 46 | Окаменелости |  | FOSS |  | FOSS |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 47 | Углеводородный состав |  | COMPSHOW |  | SHOW |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 48 | Объемная плотность |  | BULKDEN |  | BDEN |  | F |  | 4 |  | G/CC | G/CC |
| 49 | Содержание газа в шламе |  | GASCUTT |  | GCUT |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 50 | Кальциметрия, % кальцит |  | CCAL |  | CCAL |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 51 | Кальциметрия, % доломит |  | CDOL |  | CDOL |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 52 | Емкость катионного обмена шлама |  | CEC |  | CEC |  | F |  | 4 |  | MEHG | MEHG |
| 53 | Кавернообразование, % |  | CAVINGS |  | CAV |  | S |  | 2 |  | % | % |
| 54 | Глинистость шлама |  | SHALEDEN |  | SDEN |  | F |  | 4 |  | G/CC | G/CC |
| 55 | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 56 | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 57 | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 58 | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 59 | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 16: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

| ЗАПИСЬ WITS ID 16 | Логический Тип Записи 166 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную на основе анализа полученных проб. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 |  | Номер проявления |  | SHOWNUM |  | SWNO |  | S |  | 2 |  | ---- | ---- |
| 9 |  | Интервал проявления – глубина кровли, измер. |  | DEPTSITM |  | DSTM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 10 |  | Интервал проявления – глубина кровли, верт. |  | DEPTSITV |  | DSTV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 11 |  | Интервал проявления – глубина подошвы, измер. |  | DEPTSIBM |  | DSBM |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 12 |  | Интервал появления – глубина подошвы, верт. |  | DEPTSIBV |  | DSBV |  | F |  | 4 |  | M | F |
| 13 |  | Литологический тип проявления |  | SHLTYPE |  | WLTY |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 14 |  | Литология проявления, классификация |  | SHLCLASS |  | WLCL |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 15 |  | Литология проявления, цвет |  | SHLCOLOR |  | WLCO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 16 |  | Литология проявления, структура |  | SHLTEXT |  | WLTX |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 17 |  | Литология проявления, твердость |  | SHLHARD |  | WLHD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 18 |  | Литология проявления, величина частиц |  | SHLSIZE |  | WLSZ |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 19 |  | Литология проявления, форма |  | SHLROUND |  | WLRD |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 20 |  | Литология проявления, сортировка |  | SHLSORT |  | WLSO |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 21 |  | Литология проявления, материнская порода; цементирующая среда |  | SHLMC |  | WLMC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 22 |  | Литология проявления, сопутствующие породы |  | SHLACC |  | WLAC |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 23 |  | Литология проявления, пористость - видимая |  | SHLPORV |  | WLPV |  | A |  | 16 |  | ---- | ---- |
| 24 |  | Литология проявления, пористость - измер. |  | SHLPORM |  | WLPM |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 25 |  | Литология проявления, проницаемость |  | SHLPERM |  | WLPE |  | F |  | 4 |  | MD | MD |
| 26 |  | Литология проявления, описание нефтяного пятна |  | SHLSTAIN |  | WLST |  | A |  | 64 |  | ---- | ---- |
| 27 |  | Литология проявления, описание флуоресценции |  | SHLFLUOR |  | WLFL |  | A |  | 64 |  | ---- | ---- |
| 28 |  | Литология проявления, описание среза |  | SHLCUT |  | WLCT |  | A |  | 64 |  | ---- | ---- |
| 29 |  | Литология проявления, газ в шламе |  | SHLGCUT |  | WLGC |  | F |  | 4 |  | % | % |
| 30 |  | Титрованная соленость проявления |  | SHSAL |  | WSAL |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 31 |  | Проявление в пробе раствора, метан |  | METHMUD |  | MTHM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 32 |  | Проявление в пробе раствора, этан |  | ETHMUD |  | ETHM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 33 |  | Проявление в пробе раствора, пропан |  | PROPMUD |  | PRPM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 34 |  | Проявление в пробе раствора, изобутан |  | IBUTMUD |  | IBTM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 35 |  | Проявление в пробе раствора, нормальный изобутан |  | NBUTMUD |  | NBTM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 36 |  | Проявление в пробе раствора, изопентана |  | IPENMUD |  | IPNM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 37 |  | Проявление в пробе раствора, нормальный изопентан |  | NPENMUD |  | NPNM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 38 |  | Проявление в пробе раствора, нео-пентана |  | EPENMUD |  | EPNM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 39 |  | Проявление в пробе раствора, изогексана |  | IHEXMUD |  | IHXM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 40 |  | Проявление в пробе раствора, нормальный гексан |  | NHEXMUD |  | NHXM |  | L |  | 4 |  | PPM | PPM |
| 41 |  | Комментарий к проявлению |  | SHOWCOMM |  | WCOM |  | A |  | 128 |  | ---- | ---- |
| 42 |  | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  | SPR1 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 43 |  | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  | SPR2 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 44 |  | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  | SPR3 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 45 |  | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  | SPR4 |  | F |  | 4 |  | ---- | ---- |
| 46 |  | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  | SPR5 |  | F |  | 4 |  | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 17: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПРОЦЕССА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

| ЗАПИСЬ WITS ID 17 | Логический Тип Записи 167 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме (возможна передача в формате WITS Level 0). Средние значения обрабатываются через интервал триггера и устанавливаются в исходное состояние после передачи записи. Запись передается только в процессе цементирования |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 9 | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 10 | Глубина башмака обсадной колонны, измер. | DEPTCSGM | DCGM | F | 4 | M | F |
| 11 | Глубина башмака обсадной колонны, верт. | DEPTCSGV | DCGV | F | 4 | M | F |
| 12 | Давление цементирующего насоса, сред. | CEMPPA | CPPA | F | 4 | KPA | PSI |
| 13 | Вес на крюке, сред. | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
| 14 | Положение талевого блока | BLKPOS | BPOS | F | 4 | M | F |
| 15 | Скорость течения раствора на входе, расчет. | CEMFIC | CFIC | F | 4 | M3/M | BPM |
| 16 | Скорость течения раствора на входе, сред. | CEMFIA | CFIA | F | 4 | M3/M | BPM |
| 17 | Скорость течения раствора на выходе, сред. | CEMFOA | CFOA | F | 4 | M3/M | BPM |
| 18 | Расход раствора на выходе, % | CEMFOP | CFOP | S | 2 | % | % |
| 19 | Вес цементирующего раствора на входе, сред. | CEMDIA | CDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 20 | Вес цементирующего раствора на выходе, сред. | CEMDOA | CDOA | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 21 | Эквивалентная плотность циркуляции на глубине башмака обсадной колонны | ECDCSG | ECDC | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 22 | Темп. цементирующего раствора на входе, сред. | CEMTIA | CTIA | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 23 | Темп. цементирующего раствора на выходе, сред. | CEMTOA | CTOA | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 24 | Номер стадии цементирования | CEMSTAGE | CSTG | S | 2 | ---- | ---- |
| 25 | Глубина дифференциального клапана | DEPTDVT | DDVT | F | 4 | M | F |
| 26 | Тип/партия цементирующего раствора | CEMFTYPE | CTYP | A | 16 | ---- | ---- |
| 27 | Суммарный объем циркулирующего раствора | CEMCUMRT | CCRT | F | 4 | M3 | BBL |
| 28 | Объем прокаченного раствора, по типу/партии отдельно | CEMIVOL | CIVL | F | 4 | M3 | BBL |
| 29 | Объем прокаченного раствора | CEMCVOL | CCVL | F | 4 | M3 | BBL |
| 30 | Общий объем прокаченного раствора | CEMTVOL | CTVL | F | 4 | M3 | BBL |
| 31 | Расчетный объем раствора до заглушки скважины | CEMBPVOL | CBVL | F | 4 | M3 | BBL |
| 32 | Номер раствора/положение пробки | CEMPLUGS | CPLG | A | 8 | ---- | ---- |
| 33 | Тип операции цементирования | CEMJTYP | CJTY | A | 16 | ---- | ---- |
| 34 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 35 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 36 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 37 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 38 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 18: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ ИСПЫТАТЕЛЕМ ПЛАСТА

| ЗАПИСЬ WITS ID 18 | Логический Тип Записи 168 | Авто/Ручное АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме (возможна передача в формате WITS Level 0). Запись передается только в процессе тестирования бурильной колонны |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Идентификация ИСИП | DSTID | DSID | A | 8 | ---- | ---- |
| 9 | Интервал ИСИП на глубине кровли, измер. | DEPTDITM | DDTM | F | 4 | M | F |
| 10 | Интервал ИСИП на глубине кровли, верт. | DEPTDITV | DDTV | F | 4 | M | F |
| 11 | Интервал ИСИП на глубине подошвы, измер. | DEPTDIBM | DDBM | F | 4 | M | F |
| 12 | Интервал ИСИП на глубине подошвы, верт. | DEPTDIBV | DDBV | F | 4 | M | F |
| 13 | Время спуска инструмента ИСИП | DSTTTIME | DTTI | L | 4 | HR | HR |
| 14 | Состояние скважины при ИСИП | DSTSTATE | DSTA | S | 2 | ---- | ---- |
| 15 | Давление на поверхности при ИСИП, НКТ | DSTSPTUB | DSPT | F | 4 | KPA | PSI |
| 16 | Давление на поверхности при ИСИП, обсадная колонна | DSTSPCAS | DSPC | F | 4 | KPA | PSI |
| 17 | Темп. на поверхности при ИСИП, НКТ | DSTSTTUB | DSTT | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 18 | Давление в забое при ИСИП | DSTBHP | DBHP | F | 4 | KPA | PSI |
| 19 | Температура в забое при ИСИП | DSTBHT | DBHT | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 20 | Скорость течения флюида при ИСИП | DSTLIQFR | DLFR | F | 4 | M3/D | BPD |
| 21 | Скорость выхода газов при ИСИП | DSTGASFR | DGFR | F | 4 | MCMD | MCFD |
| 22 | Суммарная скорость течения при ИСИП | DSTTOTFR | DTFR | F | 4 | M3/D | BPD |
| 23 | Суммарный выход флюида при ИСИП | DSTCLP | DCLP | F | 4 | M3 | BBL |
| 24 | Суммарный выход газов при ИСИП | DSTCGP | DCGP | F | 4 | MCM | MCF |
| 25 | Суммарный выход продуктов при ИСИП | DSTCTP | DCTP | F | 4 | M3 | BBL |
| 26 | Сероводород, сред. | HSA | HSA | L | 4 | PPM | PPM |
| 27 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 28 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 29 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 30 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 31 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 19: ЗАПИСЬ ДАННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ

| ЗАПИСЬ WITS ID 19 | Логический Тип Записи 169 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время |  | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 |  | Глубина скважины, измер. | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 9 |  | Глубина скважины, верт. | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
| 10 |  | Номера секций бурильной колонны | DSNUM | DSNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 11 |  | Секция 1, внешний диаметр | DS1OD | D1OD | F | 4 | MM | IN |
| 12 |  | Секция 1, внутренний диаметр | DS1ID | D1ID | F | 4 | MM | IN |
| 13 |  | Секция 1: бурильный замок, внутренний диаметр | DS1JID | D1JI | F | 4 | MM | IN |
| 14 |  | Секция 1: бурильный замок, внешний диаметр | DS1JOD | D1JO | F | 4 | MM | IN |
| 15 |  | Секция 1, масса/длина трубы | DS1MASS | D1MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 16 |  | Секция 2, длина | DS1LEN | D1LE | F | 4 | M | F |
| 17 |  | Секция 2, внешний диаметр | DS2OD | D2OD | F | 4 | MM | IN |
| 18 |  | Секция 2, внутренний диаметр | DS2ID | D2ID | F | 4 | MM | IN |
| 19 |  | Секция 2: бурильный замок, внутренний диаметр | DS2JID | D2JI | F | 4 | MM | IN |
| 20 |  | Секция 2: бурильный замок, внешний диаметр | DS2JOD | D2JO | F | 4 | MM | IN |
| 21 |  | Секция 2, масса/длина трубы | DS2MASS | D2MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 22 |  | Секция 2, длина | DS2LEN | D2LE | F | 4 | M | F |
| 23 |  | Секция 3, внешний диаметр | DS3OD | D3OD | F | 4 | MM | IN |
| 24 |  | Секция 3, внутренний диаметр | DS3ID | D3ID | F | 4 | MM | IN |
| 25 |  | Секция 3: бурильный замок, внутренний диаметр | DS3JID | D3JI | F | 4 | MM | IN |
| 26 |  | Секция 3: бурильный замок, внешний диаметр | DS3JOD | D3JO | F | 4 | MM | IN |
| 27 |  | Секция 3, масса/длина трубы | DS3MASS | D3MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 28 |  | Секция 3, длина | DS3LEN | D3LE | F | 4 | M | F |
| 29 |  | Секция 4, внешний диаметр | DS4OD | D4OD | F | 4 | MM | IN |
| 30 |  | Секция 4, внутренний диаметр | DS4ID | D4ID | F | 4 | MM | IN |
| 31 |  | Секция 4: бурильный замок, внутренний диаметр | DS4JID | D4JI | F | 4 | MM | IN |
| 32 |  | Секция 4: бурильный замок, внешний диаметр | DS4JOD | D4JO | F | 4 | MM | IN |
| 33 |  | Секция 4, масса/длина трубы | DS4MASS | D4MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 34 |  | Секция 4, длина | DS4LEN | D4LE | F | 4 | M | F |
| 35 |  | Секция 5, внешний диаметр | DS5OD | D5OD | F | 4 | MM | IN |
| 36 |  | Секция 5, внутренний диаметр | DS5ID | D5ID | F | 4 | MM | IN |
| 37 |  | Секция 5: бурильный замок, внутренний диаметр | DS5JID | D5JI | F | 4 | MM | IN |
| 38 |  | Секция 5: бурильный замок, внешний диаметр | DS5JOD | D5JO | F | 4 | MM | IN |
| 39 |  | Секция 5, масса/длина трубы | DS5MASS | D5MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 40 |  | Секция 5, длина | DS5LEN | D5LE | F | 4 | M | F |
| 41 |  | Секция 6, внешний диаметр | DS6OD | D6OD | F | 4 | MM | IN |
| 42 |  | Секция 6, внутренний диаметр | DS6ID | D6ID | F | 4 | MM | IN |
| 43 |  | Секция 6: бурильный замок, внутренний диаметр | DS6JID | D6JI | F | 4 | MM | IN |
| 44 |  | Секция 6: бурильный замок, внешний диаметр | DS6JOD | D6JO | F | 4 | MM | IN |
| 45 |  | Секция 6, масса/длина трубы | DS6MASS | D6MA | F | 4 | KG/M | LB/F |
| 46 |  | Квадратная штанга, внутренний диаметр | KELLYID | KID | F | 4 | MM | IN |
| 47 |  | Квадратная штанга, длина | KELLYLEN | KLEN | F | 4 | M | F |
| 48 |  | Длина свечи бурового инструмента | DPSTDLEN | SLEN | F | 4 | M | F |
| 49 |  | Количество бурильных замков в свече | DPSTDJNT | SJNT | S | 2 | ---- | ---- |
| 50 |  | Количество секций скважины | HOLENUM | HLNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 51 |  | Секция скважины 1, диаметр | HL1DIAM | H1DI | F | 4 | MM | IN |
| 52 |  | Секция скважины 1, длина | HL1LEN | H1LE | F | 4 | M | F |
| 53 |  | Секция скважины 2, диаметр | HL2DIAM | H2DI | F | 4 | MM | IN |
| 54 |  | Секция скважины 2, длина | HL2LEN | H2LE | F | 4 | M | F |
| 55 |  | Секция скважины 3, диаметр | HL3DIAM | H3DI | F | 4 | MM | IN |
| 56 |  | Секция скважины 3, длина | HL3LEN | H3LE | F | 4 | M | F |
| 57 |  | Секция скважины 4, диаметр | HL4DIAM | H4DI | F | 4 | MM | IN |
| 58 |  | Секция скважины 4, длина | HL4LEN | H4LE | F | 4 | M | F |
| 59 |  | Секция скважины 5, диаметр | HL5DIAM | H5DI | F | 4 | MM | IN |
| 60 |  | Насос 1, мощность | PUMP1CAP | P1CA | F | 4 | M3ST | B/ST |
| 61 |  | Насос 1, производительность | PUMP1EFF | P1EF | S | 2 | % | % |
| 62 |  | Насос 2, мощность | PUMP2CAP | P2CA | F | 4 | M3ST | B/ST |
| 63 |  | Насос 2, производительность | PUMP2EFF | P2EF | S | 2 | % | % |
| 64 |  | Насос 3, мощность | PUMP3CAP | P3CA | F | 4 | M3ST | B/ST |
| 65 |  | Насос 3, производительность | PUMP3EFF | P3EF | S | 2 | % | % |
| 66 |  | Стоимость буровых работ в час | RIGCOST | RIGC | S | 2 | ---- | $ |
| 67 |  | Скорость СПО (расстояние/время) | TRIPRATE | TRRT | F | 4 | KPH | KF/H |
| 68 |  | Линия глушения скважины, внутренний диаметр | KILLID | KLID | F | 4 | MM | IN |
| 69 |  | Линия глушения, внутренний диаметр | KILLJID | KLJD | F | 4 | MM | IN |
| 70 |  | Количество замков линии глушения | KILLJF | KLJF | S | 2 | % | % |
| 71 |  | Линия глушения, длина | KILLLEN | KLLE | F | 4 | M | F |
| 72 |  | Штуцерная линия, внутренний диаметр | CHKID | CHID | F | 4 | MM | IN |
| 73 |  | Замок штуцерной линии, внутренний диаметр | CHKJID | CHJD | F | 4 | MM | IN |
| 74 |  | Количество замков штуцерной линии | CHKJF | CHJF | S | 2 | % | % |
| 75 |  | Штуцерная линия, длина | CHKLEN | CHLE | F | 4 | M | F |
| 76 |  | Глубина башмака обсадной колонны, измер. | DEPTCSGM | DCGM | F | 4 | M | F |
| 77 |  | Глубина башмака обсадной колонны, верт. | DEPTCSGV | DCGV | F | 4 | M | F |
| 78 |  | Глубина испытания пласта давлением, измер. | DEPTPITM | DPTM | F | 4 | M | F |
| 79 |  | Глубина испытания пласта давлением, верт. | DEPTPITV | DPTV | F | 4 | M | F |
| 80 |  | Градиент давления гидроразрыва при испытании пласта давлением | FPGPIT | FPIT | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 81 |  | Подрядчик буровых работ | DRLGCONT | CONT | A | 16 | ---- | ---- |
| 82 |  | Название буровой установки | RIGNAME | RIG | A | 16 | ---- | ---- |
| 83 |  | Тип буровой установки | RIGTYPE | RTYP | A | 16 | ---- | ---- |
| 84 |  | Сервисная компания 1 | VENDOR1 | VEN1 | A | 32 | ---- | ---- |
| 85 |  | Сервисная компания 2 | VENDOR2 | VEN2 | A | 32 | ---- | ---- |
| 86 |  | Сервисная компания 3 | VENDOR3 | VEN3 | A | 32 | ---- | ---- |
| 87 |  | Сервисная компания 4 | VENDOR4 | VEN4 | A | 32 | ---- | ---- |
| 88 |  | Сервисная компания 5 | VENDOR5 | VEN5 | A | 32 | ---- | ---- |
| 89 |  | Сервисная компания 6 | VENDOR6 | VEN6 | A | 32 | ---- | ---- |
| 90 |  | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 91 |  | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 92 |  | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 93 |  | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 94 |  | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 20: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ОТЧЕТА ПО БУРОВОМУ РАСТВОРУ

| ЗАПИСЬ WITS ID 20 | Логический Тип Записи 170 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение |  | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID |  | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM |  | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID |  | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID |  | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE |  | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME |  | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD |  | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Отчет по буровому раствору: глубина, измер. | MREPDM | MRDM |  | F | 4 | M | F |
| 9 | Отчет по буровому раствору: глубина, верт. | MREPDV | MRDV |  | F | 4 | M | F |
| 10 | Отчет по буровому раствору: номер | MREPNUM | MNUM |  | S | 2 | ---- | ---- |
| 11 | Отчет по буровому раствору: тип | MRMTYPE | MTYP |  | A | 16 | ---- | ---- |
| 12 | Отчет по буровому раствору: местоположение | MRSLOC | MLOC |  | A | 8 | ---- | ---- |
| 13 | Отчет по буровому раствору: дата | MRSDATE | MDAT |  | L | 4 | ---- | ---- |
| 14 | Отчет по буровому раствору: время | MRSTIME | MTIM |  | L | 4 | ---- | ---- |
| 15 | Отчет по буровому раствору: плотность | MRDENS | MDEN |  | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 16 | Отчет по буровому раствору: условная вязкость | MRFVIS | MFV |  | S | 2 | S/L | S/QT |
| 17 | Отчет по буровому раствору: температура | MRFVIST | MFVT |  | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 18 | Отчет по буровому раствору: пластическая вязкость | MRPV | MPV |  | F | 4 | CP | CP |
| 19 | Отчет по буровому раствору: напряжение сдвига | MRYP | MYP |  | F | 4 | PA | PHSF |
| 20 | Отчет по буровому раствору: прочность геля - 10 сек. | MRGEL10S | MGL1 |  | F | 4 | PA | PHSF |
| 21 | Отчет по буровому раствору: прочность геля - 10 мин. | MRGEL10M | MGL2 |  | F | 4 | PA | PHSF |
| 22 | Отчет по буровому раствору: прочность геля - 30 мин. | MRGEL30M | MGL3 |  | F | 4 | PA | PHSF |
| 23 | Отчет по буровому раствору: фильтрат | MRFILT | MFIL |  | F | 4 | C/30 | C/30 |
| 24 | Отчет по буровому раствору: фильтрационная корка | MRCAKE | MCAK |  | S | 2 | MM | I/32 |
| 25 | Отчет по буровому раствору: тест в условиях высоких температур и давления, темп. | MRHT | MHT |  | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 26 | Отчет по буровому раствору: тест в условиях высоких температур и давления, давление | MRHP | MHP |  | F | 4 | KPA | PSI |
| 27 | Отчет по буровому раствору: тест в условиях высоких температур и давления, фильтрат | MRHFILT | MHFI |  | F | 4 | C/30 | C/30 |
| 28 | Отчет по буровому раствору: тест в условиях высоких температур и давления , фильтрационная корка | MRHCAKE | MHCK |  | S | 2 | MM | I/32 |
| 29 | Отчет по буровому раствору: буровой шлам, % – по реторте | MRSOLRET | MSOL |  | F | 4 | % | % |
| 30 | Отчет по буровому раствору: вода, % – по реторте | MRWATRET | MWAT |  | F | 4 | % | % |
| 31 | Отчет по буровому раствору: нефть, % – по реторте | MROILRET | MOIL |  | F | 4 | % | % |
| 32 | Отчет по буровому раствору: песок, % | MRSAND | MSAN |  | F | 4 | % | % |
| 33 | Отчет по буровому раствору: легкий шлам, % | MRLGSOL | MLGS |  | F | 4 | % | % |
| 34 | Отчет по буровому раствору: твердые фазы,%, расчетное | MRSOLCAL | MSCA |  | F | 4 | % | % |
| 35 | Отчет по буровому раствору: барит | MRBARITE | MBRT |  | F | 4 | % | % |
| 36 | Отчет по буровому раствору: экранирующий наполнитель | MRLCM | MLCM |  | F | 4 | KGM3 | PPB |
| 37 | Отчет по буровому раствору: емкость катионного обмена | MRMBT | MMBT |  | F | 4 | KGM3 | PPB |
| 38 | Отчет по буровому раствору: pH | MRPH | MPH |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 39 | Отчет по буровому раствору: темп. пробы на pH | MRPHT | MPHT |  | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 40 | Отчет по буровому раствору: Pm | MRPM | MPM |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 41 | Отчет по буровому раствору: Pf | MRPF | MPF |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 42 | Отчет по буровому раствору: Мf | MRMF | MMF |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 43 | Отчет по буровому раствору: P1 | MRP1 | MRP1 |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 44 | Отчет по буровому раствору: P2 | MRP2 | MRP2 |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 45 | Отчет по буровому раствору: содержание хлоридов | MRCHLOR | MCHL |  | F | 4 | MG/L | MG/L |
| 46 | Отчет по буровому раствору: содержание кальция | MRCALC | MCAL |  | F | 4 | MG/L | MG/L |
| 47 | Отчет по буровому раствору: содержание магния | MRMAG | MMAG |  | F | 4 | MG/L | MG/L |
| 48 | Отчет по буровому раствору: содержание калия | MRPOT | MPOT |  | F | 4 | MG/L | MG/L |
| 49 | Отчет по буровому раствору: темп. при измерении реометром | MRRHETEM | MRHT |  | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 50 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 3 RPM | MRVIS3 | M3 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 51 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 6 RPM | MRVIS6 | M6 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 52 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 100 RPM | MRVIS100 | M100 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 53 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 200 RPM | MRVIS200 | M200 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 54 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 300 RPM | MRVIS300 | M300 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 55 | Отчет по буровому раствору: вискозиметр, 600 RPM | MRVIS600 | M600 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 56 | Отчет по буровому раствору: соляной раствор, % | MRBRINE | MBRI |  | F | 4 | % | % |
| 57 | Отчет по буровому раствору: щелочность | MRALK | MALK |  | F | 4 | MLML | MLML |
| 58 | Отчет по буровому раствору: содержание извести | MRLIME | MLIM |  | F | 4 | KGM3 | PPB |
| 59 | Отчет по буровому раствору: электрическая стабильность | MRELECST | MELS |  | F | 4 | V | V |
| 60 | Отчет по буровому раствору: CaCl - вода, % | MRCACL | MCCL |  | F | 4 | % | % |
| 61 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 62 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 63 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 64 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 65 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 |  | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 21: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ОТЧЕТА ПО ДОЛОТУ

| ЗАПИСЬ WITS ID 21 | Логический Тип Записи 171 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № |  | Наименование |  | Полное сокращение | Краткое сокращение |  |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Идентификатор скважины |  | WELLID | WID |  |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |
| 2 |  | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM | SKNO |  |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 3 |  | Идентификатор записи |  | RECID | RID |  |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 4 |  | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID | SQID |  |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 5 |  | Дата |  | DATE | DATE |  |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 6 |  | Время |  | TIME | TIME |  |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |
| 7 |  | Код проводимой работы |  | ACTCOD | ACTC |  |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |
| 8 | Номер долота |  | BTNUM |  |  | BNUM | A |  | 8 |  | ---- |  | ---- |  |
| 9 | Диаметр долота |  | BTDIAM |  |  | BDIA | F |  | 4 |  | MM |  | IN |  |
| 10 | Предприятие-изготовитель долота |  | BTMANUF |  |  | BMAN | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 11 | Марка долота |  | BTNAME |  |  | BNAM | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 12 | Код долота согласно IADC |  | BTCODE |  |  | BCOD | A |  | 8 |  | ---- |  | ---- |  |
| 13 | Серийный номер долота |  | BTSERNUM |  |  | BSER | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 14 | Стоимость долота |  | BTCOST |  |  | BCST | F |  | 4 |  | $ |  | $ |  |
| 15 | Насадка долота 1, диаметр |  | BTJET1 |  |  | BJT1 | F |  | 4 |  | MM |  | I/32 |  |
| 16 | Насадка долота 2, диаметр |  | BTJET2 |  |  | BJT2 | F |  | 4 |  | MM |  | I/32 |  |
| 17 | Насадка долота 3, диаметр |  | BTJET3 |  |  | BJT3 | F |  | 4 |  | MM |  | I/32 |  |
| 18 | Насадка долота 4, диаметр |  | BTJET4 |  |  | BJT4 | F |  | 4 |  | MM |  | I/32 |  |
| 19 | Центральная насадка долота, диаметр |  | BTJETCEN |  |  | BJTC | F |  | 4 |  | MM |  | I/32 |  |
| 20 | Общая пропускная способность долота |  | BTTFA |  |  | BTFA | F |  | 4 |  | MM2 |  | SQIN |  |
| 21 | Исходная глубина рейса долота |  | BTDEPIN |  |  | BDPI | F |  | 4 |  | M |  | F |  |
| 22 | Конечная глубина рейса долота |  | BTDEPOUT |  |  | BDPO | F |  | 4 |  | M |  | F |  |
| 23 | Пробуренная глубина за рейс |  | BTDDIST |  |  | BDDI | F |  | 4 |  | M |  | F |  |
| 24 | Время работы долота за рейс |  | BTDTIME |  |  | BDTI | F |  | 4 |  | HR |  | HR |  |
| 25 | Время разбуривания скважины за рейс |  | BTRTIME |  |  | BRTI | F |  | 4 |  | HR |  | HR |  |
| 26 | Скорость проходки за рейс, сред. |  | BTROPA |  |  | BRPA | F |  | 4 |  | M/HR |  | F/HR |  |
| 27 | Нагрузка на долото во время рейса, сред. |  | BTWOBA |  |  | BWBA | F |  | 4 |  | KDN |  | KLB |  |
| 28 | Нагрузка на долото во время рейса, макс. |  | BTWOBX |  |  | BWBX | F |  | 4 |  | KDN |  | KLB |  |
| 29 | Обороты долота время рейса, сред. |  | BTRPMA |  |  | BRMA | S |  | 2 |  | RPM |  | RPM |  |
| 30 | Обороты долота во время рейса, макс. |  | BTRPMX |  |  | BRMX | S |  | 2 |  | RPM |  | RPM |  |
| 31 | Скорость течения раствора во время рейса, сред. |  | BTMFA |  |  | BMFA | F |  | 4 |  | L/M |  | GPM |  |
| 32 | Плотность раствора во время рейса, сред. |  | BTMDA |  |  | BMDA | F |  | 4 |  | KGM3 |  | PPG |  |
| 33 | Давление на входе во время рейса, сред. |  | BTSPPA |  |  | BSPA | F |  | 4 |  | KPA |  | PSI |  |
| 34 | Необходимая причина спуска долота |  | BTRUN |  |  | BRUN | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 35 | Необходимая причина подъема долота |  | BTPULL |  |  | BPUL | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 36 | Состояние долота перед спуском |  | BTGRDIN |  |  | BGI | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 37 | Состояние долота после подъема |  | BTGRDOUT |  |  | BGO | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 38 | Использование переводника? |  | BTSHKSUB |  |  | BSHK | A |  | 1 |  | ---- |  | ---- |  |
| 39 | Использование турбобура? |  | BTMUDMOT |  |  | BMM | A |  | 1 |  | ---- |  | ---- |  |
| 40 | Примечания по долоту |  | BTCOMM |  |  | BCOM | A |  | 128 |  | ---- |  | ---- |  |
| 41 | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 |  |  | SPR1 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 42 | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 |  |  | SPR2 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 43 | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 |  |  | SPR3 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 44 | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 |  |  | SPR4 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 45 | <Дополнительная запись 5> |  | SPARE5 |  |  | SPR5 | F |  | 4 |  | --- |  | ---- |  |
| 46 | <Дополнительная запись 6> |  | SPARE6 |  |  | SPR6 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 47 | <Дополнительная запись 7> |  | SPARE7 |  |  | SPR7 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 48 | <Дополнительная запись 8> |  | SPARE8 |  |  | SPR8 | F |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 49 | <Дополнительная запись 9> |  | SPARE9 |  |  | SPR9 | F |  | 4 |  | --- |  | ---- |  |

ЗАПИСЬ № 22: ЗАПИСЬ «ПРИМЕЧАНИЯ»

| ЗАПИСЬ WITS ID 22 | Логический Тип Записи 172 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную |  |  |

| № |  | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение |  | Тип |  | Длина |  | Метрические единицы |  | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID |  | A |  | 16 |  | ---- |  | ---- |  |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |  |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |  |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME |  | L |  | 4 |  | ---- |  | ---- |  |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC |  | S |  | 2 |  | ---- |  | ---- |  |
| 8 | Глубина скважины, измер. |  | DEPTMEAS |  | DMEA |  | F |  | 4 |  | M |  | F |  |
| 9 | Глубина скважины, верт. |  | DEPTVERT |  | DVER |  | F |  | 4 |  | M |  | F |  |
| 10 | Примечания |  | COMM |  | COMM |  | A |  | 256 |  | ---- |  | ---- |  |

ЗАПИСЬ №23: ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПАСПОРТА СКВАЖИНЫ

| ЗАПИСЬ WITS ID 23 | Логический Тип Записи 173 | Авто/Ручное РУЧНОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [СОБЫТИЕ] – передача производится в ручном режиме, и отправляются оператором |  |  |
| Исходные данные. Данные, вводимые вручную. Передача производится после получения новых данных. |  |  |

| № | Наименование |  | Полное сокращение |  | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины |  | WELLID |  | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины |  | STKNUM |  | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи |  | RECID |  | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей |  | SEQID |  | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата |  | DATE |  | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время |  | TIME |  | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы |  | ACTCOD |  | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 |  | Название скважины |  | WELLNAME | WELL | A | 32 | ---- | ---- |
| 9 |  | Идентификационный № скважины |  | WELLNUM | WNUM | A | 16 | ---- | ---- |
| 10 |  | Оператор |  | OPERATOR | OPER | A | 32 | ---- | ---- |
| 11 |  | Классификация скважины (по Лахи) |  | WELLCLAS | WCLS | A | 16 | ---- | ---- |
| 12 |  | Местонахождение скважины |  | LOCATION | WLOC | A | 32 | ---- | ---- |
| 13 |  | Скважина на Картографической проекции Меркатора |  | WELLUTM | WUTM | A | 16 | ---- | ---- |
| 14 |  | Географическая широта скважины |  | WELLLAT | WLAT | A | 16 | ---- | ---- |
| 15 |  | Географическая долгота скважины |  | WELLLON | WLON | A | 16 | ---- | ---- |
| 16 |  | Название месторождения |  | FIELD | FLD | A | 32 | ---- | ---- |
| 17 |  | Высота: скважины над уровнем моря – MSL |  | ELEVDP | ELDP | F | 4 | M | F |
| 18 |  | Высота: зажимов квадратной штанги над уровнем моря – MSL |  | ELEVKB | ELKB | F | 4 | M | F |
| 19 |  | Высота: суши над уровнем моря – MSL |  | ELEVGL | ELGL | F | 4 | M | F |
| 20 |  | Глубина моря |  | WATDEPT | WDPM | F | 4 | M | F |
| 21 |  | Дата забуривания скважины |  | SPUDDATE | SPDT | L | 4 | ---- | ---- |
| 22 |  | Идентификатор месторождения владельца 1 |  | CUS1 | CUS1 | A | 32 | ---- | ---- |
| 23 |  | Идентификатор месторождения владельца 2 |  | CUS2 | CUS2 | A | 32 | ---- | ---- |
| 24 |  | Идентификатор месторождения владельца 3 |  | CUS3 | CUS3 | A | 32 | ---- | ---- |
| 25 |  | Идентификатор месторождения владельца 4 |  | CUS4 | CUS4 | A | 32 | ---- | ---- |
| 26 |  | Идентификатор месторождения владельца 5 |  | CUS5 | CUS5 | A | 32 | ---- | ---- |
| 27 |  | Идентификатор месторождения владельца 6 |  | CUS6 | CUS6 | A | 32 | ---- | ---- |
| 28 |  | Идентификатор месторождения владельца 7 |  | CUS7 | CUS7 | A | 32 | ---- | ---- |
| 29 |  | Идентификатор месторождения владельца 8 |  | CUS8 | CUS8 | A | 32 | ---- | ---- |
| 30 |  | Идентификатор месторождения владельца 9 |  | CUS9 | CUS9 | A | 32 | ---- | ---- |
| 31 |  | Идентификатор месторождения владельца 10 |  | CUS0 | CUS0 | A | 32 | ---- | ---- |
| 32 |  | Единицы измерения |  | UNIT | UNIT | A | 8 | ---- | ---- |
| 33 |  | Разница между часовыми поясами |  | TOFFSET | TOFF | L | 4 | ---- | ---- |
| 34 |  | <Дополнительная запись 1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 35 |  | <Дополнительная запись 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 36 |  | <Дополнительная запись 3> |  | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 37 |  | <Дополнительная запись 4> |  | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |

ЗАПИСЬ №24: ЗАПИСЬ ДАННЫХ О МАНЕВРАХ БУРОВОГО СУДНА/СОСТОЯНИИ ОШВАРТОВАНИЯ

| ЗАПИСЬ WITS ID 24 | Логический Тип Записи 174 | Авто/Ручное РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные по показаниям датчиков (возможна передача в формате WITS Level 0) или введенные вручную. После передачи записи все автоматические расчеты обновляются в конце интервала триггера. |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина воды, сред. | WATDEPT | WDPM | F | 4 | M | F |
| 9 | Приливы | TIDE | TIDE | F | 4 | M | F |
| 10 | Курс судна | VESSHEAD | VHED | F | 4 | DEG | DEG |
| 11 | Остойчивость буровой установки | RIGVCG | RVCG | F | 4 | M | F |
| 12 | Напряжение водоотталкивающей колонны | RISTENS | RTEN | F | 4 | KDN | KLB |
| 13 | Дрейф буровой установки, сред. | OFFSETA | OFSA | F | 4 | M | F |
| 14 | Дрейф буровой установки, макс. | OFFSETX | OFSX | F | 4 | M | F |
| 15 | Направление дрейфа буровой установки | OFFSETD | OFSD | F | 4 | DEG | DEG |
| 16 | Угол LMRP, сред. | LMRPANA | LANA | F | 4 | DEG | DEG |
| 17 | Угол LMRP, макс. | LMRPANX | LANX | F | 4 | DEG | DEG |
| 18 | Угол LMRP, направление | LMRPAND | LAND | F | 4 | DEG | DEG |
| 19 | Плотность флюида в стояке | MDRISER | MDRI | F | 4 | KGM3 | PPG |
| 20 | Натяжение швартова 1, сред. | MLTA01 | TA01 | F | 4 | KDN | KLB |
| 21 | Натяжение швартова 1, макс. | MLTX01 | TX01 | F | 4 | KDN | KLB |
| 22 | Натяжение швартова 2, сред. | MLTA02 | TA02 | F | 4 | KDN | KLB |
| 23 | Натяжение швартова 2, макс. | MLTX02 | TX02 | F | 4 | KDN | KLB |
| 24 | Натяжение швартова 3, сред. | MLTA03 | TA03 | F | 4 | KDN | KLB |
| 25 | Натяжение швартова 3, макс. | MLTX03 | TX03 | F | 4 | KDN | KLB |
| 26 | Натяжение швартова 4, сред. | MLTA04 | TA04 | F | 4 | KDN | KLB |
| 27 | Натяжение швартова 4, макс. | MLTX04 | TX04 | F | 4 | KDN | KLB |
| 28 | Натяжение швартова 5, сред. | MLTA05 | TA05 | F | 4 | KDN | KLB |
| 29 | Натяжение швартова 5, макс. | MLTX05 | TX05 | F | 4 | KDN | KLB |
| 30 | Натяжение швартова 6, сред. | MLTA06 | TA06 | F | 4 | KDN | KLB |
| 31 | Натяжение швартова 6, макс. | MLTX06 | TX06 | F | 4 | KDN | KLB |
| 32 | Натяжение швартова 7, сред. | MLTA07 | TA07 | F | 4 | KDN | KLB |
| 33 | Натяжение швартова 7, макс. | MLTX07 | TX07 | F | 4 | KDN | KLB |
| 34 | Натяжение швартова 8, сред. | MLTA08 | TA08 | F | 4 | KDN | KLB |
| 35 | Натяжение швартова 8, макс. | MLTX08 | TX08 | F | 4 | KDN | KLB |
| 36 | Натяжение швартова 9, сред. | MLTA09 | TA09 | F | 4 | KDN | KLB |
| 37 | Натяжение швартова 9, макс. | MLTX09 | TX09 | F | 4 | KDN | KLB |
| 38 | Натяжение швартова 10, сред. | MLTA10 | TA10 | F | 4 | KDN | KLB |
| 39 | Натяжение швартова 10, макс. | MLTX10 | TX10 | F | 4 | KDN | KLB |
| 40 | Натяжение швартова 11, сред. | MLTA11 | TA11 | F | 4 | KDN | KLB |
| 41 | Натяжение швартова 11, макс. | MLTX11 | TX11 | F | 4 | KDN | KLB |
| 42 | Натяжение швартова 12, сред. | MLTA12 | TA12 | F | 4 | KDN | KLB |
| 43 | Натяжение швартова 12, макс. | MLTX12 | TX12 | F | 4 | KDN | KLB |
| 44 | Мощность двигателя 1 | THRF01 | TF01 | F | 4 | KDN | KLB |
| 45 | Направление работы двигателя1 | THRD01 | TD01 | F | 4 | DEG | DEG |
| 46 | Мощность двигателя 2 | THRF02 | TF02 | F | 4 | KDN | KLB |
| 47 | Направление работы двигателя 2 | THRD02 | TD02 | F | 4 | DEG | DEG |
| 48 | Мощность двигателя 3 | THRF03 | TF03 | F | 4 | KDN | KLB |
| 49 | Направление работы двигателя 3 | THRD03 | TD03 | F | 4 | DEG | DEG |
| 50 | Мощность двигателя 4 | THRF04 | TF04 | F | 4 | KDN | KLB |
| 51 | Направление работы двигателя 4 | THRD04 | TD04 | F | 4 | DEG | DEG |
| 52 | Мощность двигателя 5 | THRF05 | TF05 | F | 4 | KDN | KLB |
| 53 | Направление работы двигателя 5 | THRD05 | TD05 | F | 4 | DEG | DEG |
| 54 | Мощность двигателя 6 | THRF06 | TF06 | F | 4 | KDN | KLB |
| 55 | Направление работы двигателя 6 | THRF06 | TD06 | F | 4 | DEG | DEG |
| 56 | Мощность двигателя 7 | THRF07 | TF07 | F | 4 | KDN | KLB |
| 57 | Направление работы двигателя 7 | THRD07 | TD07 | F | 4 | DEG | DEG |
| 58 | Мощность двигателя 8 | THRF08 | TF08 | F | 4 | KDN | KLB |
| 59 | Направление работы двигателя 8 | THRD08 | TD08 | F | 4 | DEG | DEG |
| 60 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 61 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 62 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 63 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 64 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

ЗАПИСЬ № 25: ЗАПИСЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

| ЗАПИСЬ WITS ID 25 | Логический Тип Записи 175 | Авто/Ручное РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- | --- |
| ТРИГГЕР: [ВРЕМЯ] – передача через установленный интервал времени (сек.) |  |  |
| Исходные данные. Данные, полученные в реально-временном режиме (возможна передача в формате WITS Level 0). Средние значения обрабатываются через интервал триггера и устанавливаются в исходное состояние после передачи записи |  |  |

| № | Наименование | Полное сокращение | Краткое сокращение | Тип | Длина | Метрические единицы | Единицы ФФС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор скважины | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
| 2 | Боковой ствол/ № интервала скважины | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
| 3 | Идентификатор записи | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
| 4 | Идентификатор последовательности записей | SEQID | SQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 5 | Дата | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
| 6 | Время | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
| 7 | Код проводимой работы | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
| 8 | Глубина воды, сред. | WATDEPT | WDPM | F | 4 | M | F |
| 9 | Температура воздуха | AIRTEMP | AIRT | F | 4 | DEGC | DEGF |
| 10 | Атмосферное давление | BARPRES | BARP | F | 4 | KPA | IHG |
| 11 | Волнение – значительное | WVSHGHT | WVSH | F | 4 | M | F |
| 12 | Волнение – максимальное | WVMHGHT | WVMH | F | 4 | M | F |
| 13 | Волнение – сред. периодичность | WVMPER | WVMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 14 | Волнение – направление | WVDIR | WVDI | F | 4 | DEG | DEG |
| 15 | Подъем уровня воды – значительный | SWSHGHT | SWSH | F | 4 | M | F |
| 16 | Подъем уровня воды – максимальный | SWMHGHT | SWMH | F | 4 | M | F |
| 17 | Подъем уровня воды – сред. периодичность | SWMPER | SWMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 18 | Подъем уровня воды – направление | SWDIR | SWDI | F | 4 | DEG | DEG |
| 19 | Скорость ветра – в мин. | WINDSPD | WSPD | F | 4 | KPH | MPH |
| 20 | Порывы ветра – за 5 сек | WINDGUST | WGST | F | 4 | KPH | MPH |
| 21 | Направление ветра | WINDDIR | WDIR | F | 4 | DEG | DEG |
| 22 | Высота анемометра | ANEMHGHT | ANEM | F | 4 | M | F |
| 23 | Скорость глубинного течения | CURRSPD | CSPD | S | 2 | KPH | MPH |
| 24 | Направление глубинного течения | CURRDIR | CDIR | F | 4 | DEG | DEG |
| 25 | Глубинное течение, глубина, измеренная | DEPTCURR | DCUR | F | 4 | M | F |
| 26 | Судно – средний дрейф | VESMDRFT | VMD | F | 4 | M | F |
| 27 | Подъем на волне – пиковые значения, значительный | HEAVSIG | HVSG | F | 4 | M | F |
| 28 | Подъем на волне – пиковые значения, макс. | HEAVMAX | HVMX | F | 4 | M | F |
| 29 | Подъем на волне – сред. периодичность | HEAVMPER | HVMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 30 | Качка бортовая – пиковые значения, значительная | ROLLSIG | RLSG | F | 4 | DEG | DEG |
| 31 | Качка бортовая – пиковые значения, макс. | ROLLMAX | RLMX | F | 4 | DEG | DEG |
| 32 | Качка бортовая, периодичность | ROLLMPER | RLMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 33 | Качка килевая, пиковые значения, сред. | PTCHSIG | PTSG | F | 4 | DEG | DEG |
| 34 | Качка килевая, пиковые значения, макс. | PTCHMAX | PTMX | F | 4 | DEG | DEG |
| 35 | Качка килевая – сред. периодичность | PTCHMPER | PTMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 36 | Отклонение от курса, значительное | YAWSIG | YWSG | F | 4 | DEG | DEG |
| 37 | Отклонение от курса, макс. | YAWMAX | YWMX | F | 4 | DEG | DEG |
| 38 | Отклонение от курса – сред. периодичность | YAWMPER | YWMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 39 | Большая волна – пиковые значения, значительная | SURGSIG | SUSG | F | 4 | M | F |
| 40 | Большая волна – пиковые значчения, макс. | SURGMAX | SUMX | F | 4 | M | F |
| 41 | Большая волна – сред. периодичность | SURGMPER | SUMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 42 | Боковой снос – пиковые значения, значительный | SWAYSIG | SYSG | F | 4 | M | F |
| 43 | Боковой снос – пиковые значения. макс. | SWAYMAX | SYMX | F | 4 | M | F |
| 44 | Боковой снос – сред. периодичность | SWAYMPER | SYMP | S | 2 | SEC | SEC |
| 45 | Дифферент | TRIM | TRIM | F | 4 | DEG | DEG |
| 46 | Крен | HEEL | HEEL | F | 4 | DEG | DEG |
| 47 | Примечания к погоде/состоянию моря | WSSCOMM | WSCM | A | 128 | ---- | ---- |
| 48 | <Дополнительная запись 1> | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 49 | <Дополнительная запись 2> | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 50 | <Дополнительная запись 3> | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 51 | <Дополнительная запись 4> | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 52 | <Дополнительная запись 5> | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | --- | ---- |

WITS коды проводимых работ

| КОД | РАБОТА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Неопределенный статус работы | Проводимые работы, не определенные кодами. |
| 1 | Монтаж и демонтаж буровой установки | Работы по монтажу и демонтажу буровой установки. Начало и окончание работ фиксируется оператором. |
| 2 | Бурение | Процесс бурения новой скважины. |
| 3 | Наращивание (в процессе бурения) | Навинчивание труб и свечей к бурильной колонне. |
| 4 | Калибровка ствола скважины | Расширение скважины до глубины забоя с включенными насосами. Присутствует вращение ротора и/или нагрузка на долото. |
| 5 | Разбуривание скважины | Разбуривание разведочной скважины до полного диаметра ствола. |
| 6 | Забор керна | Работы по забору стандартного керна. |
| 7 | Кондиционирование и/или циркулирование бурового раствора | Медленное вращение и/или небольшое расхаживание бурильной колонны при включенных насосах с нагрузкой/или без нагрузки на долото с увеличением и/или без увеличения глубины скважины. |
| 8 | Спуск колонны | Спуск бурильной колонны в скважину. |
| 9 | Подъем колонны | Подъем бурильной колонны из скважины. |
| 10 | Техническое обслуживание буровой установки | Периодическое технико-профилактическое обслуживание буровой установки с приостановкой текущих буровых работ. |
| 11 | Ремонтные работы | Непредусмотренная остановка текущих буровых работ вследствие поломки оборудования, например: взрыв предохранительного клапана, пробит сальник вертлюга, обрыв талевого блока и т.д.. |
| 12 | Отрезка/стравливание талевого каната | Работы по отрезке/стравливанию талевого каната. |
| 13 | Определение кривизны скважины | Работы, связанные с определением искривления скважины. |
| 14 | Геофизичекие ислледования скважины | Время, затраченное на монтаж, спуск и демонтаж каротажного оборудования. |
| 15 | Спуск обсадной колонны | Время с начала наращивания обсадной колонны до спуска ее на определенную глубину. |
| 16 | Цементирование | Время, затраченное на цементирование скважины. |
| 17 | Тампонирование | Время, затраченное на установление цементной пробки. Время СПО здесь не учитывается. |
| 18 | Цементирование под давлением | Время, затраченное на процесс цементирования под давлением. Время СПО здесь не учитывается. |
| 19 | Ожидание затвердевания цемента | Время, необходимое для затвердевания цемента до степени, достаточной для разбуривания пробки или нормативное время для The time required for the cement to gain sufficient strength to drillout, or the time required by a regulatory agency after the cement plug is bumped. This time will be supplied by the operator. |
| 20 | Разбуривание цементной пробки и/или работа оборудования с обратным клапаном | Разбуривание цемента, установка обратных клапанов и/или башмака обсадной колонны после цементирования, тампонажа, бурения боковых стволов и т.д. |
| 21 | Подсоединение/отсоединение блока противовыбросовых превенторов | Установка или демонтаж блока противовыбросовых превенторов. Это время фиксируется только в случае превышения времени ОЗЦ. |
| 22 | Проверка блока противовыбросовых превенторов | Регулярное периодическое тестирование блока противовыбросовых превенторов после спуска обсадной колонны и т.д. |
| 23 | Опробывание испытателем пласта | Время опробывания испытателем пласта без учета СПО испытательного инструмента. |
| 24 | Ловильные работы в скважине | Время вылавливания оборудования из скважины. Время СПО не учитывается. |
| 25 | Работы в наклонно-направленной скважине | Время, затраченное на работы в наклонно-направленной скважине (не только измерение кривизны скважины). Время СПО при этом не учитывается. |
| 26 | Контроль за скважиной | Глушение скважины и связанные с ним операции, например: контроль давления, плотности раствора, циркуляция в межтрубном пространстве. Well kill and associated operations, e.g. observe pressures, weight up mud, circulate on choke, etc. |
| 27 | Прихваченная бурильная труба | Операции по освождению трубы, которая не может быть поднята обычными способами. |
| 28 | Ожидание благоприятной погоды | Приостановка работ, вызванная неблагоприятными погодными условиями. |
| 29 | Подводные работы | Спуск/Подъем водоотделяющей колонны, блока превенторов, защитной втулки и т.д. |
| 30 | Контроль расхода бурового раствора | Контроль расхода раствора в скважине при выключенных насосах. |
| 31 | Контроль потери давления | Исследование обсадной колонны на герметичность или тест поглощения открытого стволаPressure test on the casing or a "leak-off" test on exposed formation. |
| 32 | Потеря циркуляции | Время, затраченное на устранение поглощения бурового раствора. |
| 33 | Спуск бурового инструмента после отрыва от забоя | Спуск бурильной колонны на забой после отрыва от забоя. |
| 34 | Отрыв от забоя | Отрыв бурильной колонны от забоя |

Реально временные данные с привязкой по времени (параметры передаются в реальном масштабе времени – 1 раз в 1 сек.).

Данные с привязкой по глубине (параметры передаются в пакетном режиме по мере углубления скважины).

Пакетные данные, данные передаются по мере углубления ствола скважины.

Пакетные данные, данные передаются по мере углубления ствола скважины.

Допустимая абсолютная погрешность приборов по таблице 8-9 не должна превышать заявленные в техническом паспорте прибора на момент заключения договора.