# 9 Краткая характеристика технологического оборудования,

# регулирующих и предохранительных клапанов.

# 9.1 Ёмкостное и колонное оборудование.

Ёмкостное и колонное оборудование

Таблица № 17

| № п/п | Наименование оборудования | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во шт. | Материал | Методы защиты оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V, м³ |  | Расчетные параметры |  | Тип и количество тарелок в ректификационных колоннах |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р расч., кгс/см² | t расч., °С |  |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Колонна вакуумной разгонки | # К-701 | 1 | Ст3 | нет | 55,5 |  | 1,0 (наружное) | 380 | Тарелки (19шт) клапанные |
| Продолжение таблицы № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Барометрическая ёмкость | # Е-701 | 1 | Ст3 | нет |  | 2,5 | гидростат. | 100 |  |
| 33 | Ёмкость для депарафинированного масла | # Е-702 | 1 | Ст3 | нет |  | 50,0 | 1,0 наруж. | 220 |  |

9.2 Теплообменное оборудование.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование оборудования |  | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во шт. | Материал |  | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность теплообмена, м2 | Р расч., тр/мтр кгс/см² |  | t расч., тр/мтр °С |  |
| 1 | 2 |  | # 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 20 | Теплообменник для нагрева сырья вакуумной колонны | Т-701 |  | 1 | 09Г2С, 16ГС | нет |  | 291,0 |  | 25,0/ 25,0 |  | 100/100 |

#### 9.3 Аппараты воздушного охлаждения.

Аппараты воздушного охлаждения

Таблица № 19

| № п/п | Наименование оборудования | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во секций, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность теплообмена наружная по оребрению, м² | Р расч., кгс/см² | t расч., °С |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Воздушный конденсатор-холодильник - охлаждение паров после первой ступени ЭЖ-701 (1, 2 секции) -охлаждение масляной фр. 330-380° (3, 4 секции) - охлаждение паров после второй ступени ЭЖ-701 (5 секция) -охлаждение паров после третьей ступени ЭЖ-701 (6 секция) | ХВ-701 | 6 | Крышки: Сталь 20Л Трубы: ЛОМШ-77 Крышки: Сталь 20Л Трубы: Х8 Крышки: Сталь 20Л Трубы: ЛОМШ-77 Крышки: Сталь 20ЮЧЛ Трубы: ЛАМШ | нет | 4600 | 4,5 | 250 |

9.5 Печное оборудование.

Печное оборудование

Таблица № 21

| № п/п | Наименование оборудования | # Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность печи, Гкал/ч | Расчетное давление, рад. часть/конв. часть, кгс/см² | Расчетная температура, рад. часть/конв. часть, °С |
| 6 | Печь для нагрева масла фр. 330-420оС | П-701 | 1 | Камера конвекции: трубы Ø 152, 36 шт., 15Х5М: Радиантная камера: трубы Ø 152, 30 шт., 15Х5М. | Футерована жаропрочным бетоном | 1,6 | 1,6/1,6 | 450/450 |

9.6 Насосное оборудование.

Насосное оборудование

Таблица № 22

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Насос для подачи масла в колонну К-701 НК-65/35-125 | Н-701 | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |
| 30 | Насос для подачи масла в колонну К-701 НК-65/35-125 | Н-701р | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |
| 31 | Насос для откачки масла фр. 380-420°С из колонны К-701 НК-65/35-240 | Н-702 | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |
| 32 | Насос для откачки масла фр. 380-420°С из колонны К-701 НК-65/35-240 | ### Н-702р | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |
| 33 | Насос для подачи масла на орошение в колонну К-701 НК-65/35-125 | Н-703 | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |
| 34 | Насос для подачи масла на орошение в колонну К-701 НК-65/35-125 | Н-703р | 1 | Сталь углеродистая | нет | Исполнение взрывозащиты: ВЗГ |