# 1. Общая характеристика производственного объекта.

Установка вакуумной разгонки мазута, входящая в состав комбинированного комплекса по производству масел и парафинов КМ-2, введена в эксплуатацию в 1983 году. Сырьем установки является мазут – остаток атмосферной перегонки нефти, поступающий с установок АВТ-3, 4 ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 в резервуар №559 резервуарного парка тит. № 80.

Назначением установки вакуумной разгонки мазута является получение узких фракций:

- фракции НК-330°С – используется в качестве компонента жидкого топлива в заводском топливном кольце и как компонент товарного мазута цеха №13;

- двух дистиллятных масляных фракций: с температурой кипения 330-420°С и 420-490°С - используются в качестве сырья для установки селективной очистки       N – метилпирролидоном (С-300);

- гудрона - используется в качестве сырья для установки деасфальтизации, битумной установки, установки «Битурокс», компонента топочного мазута в цехе №13;

- металлизированной фракции - используется в качестве сырья установки секции С-200, битумной установки, установки «Битурокс», компонента топочного мазута в цехе №13.

Установка вакуумной разгонки мазута состоит из следующих блоков:

- вакуумной колонны К-101;

- блока печей П-101/1, 2;

- насосной постамента № 6 (отм. 0,00 м);

- блока теплообменников на постаменте №6 (отм. 7,2 м);

- блока аппаратов вакуумсоздающей системы на постаменте №6 (отм. 13,2 м);

- блока аппаратов воздушного охлаждения (отм. 0,00 м).

Установка вакуумной разгонки мазута состоит из одного технологического потока. Мазут подогревается в теплообменниках, за счет тепла отходящих продуктов установки, печах П-101/1,2 и поступает в колонну К-101. Колонна К-101 оборудована двумя слоями насадки «Mellapak» фирмы «Sulzer», тремя слоями насадки «Flexipac» фирмы «Koch-Glitsch» и глухими тарелками.

Расчетная производительность установки вакуумной разгонки мазута по сырью составляет 100-170 т/час.

Технологический процесс разработан институтом ГРОЗНИИ. Проект выполнен институтом Грозгипронефтехим. Дооборудование установки выполнено институтом ВНИПИНефть.

# 3. Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта.

Мазут (сырье установки) с температурой не более 90°С поступает из резервуара №559 резервуарного парка тит. 80 на прием сырьевых насосов Н-101, Н-101р. Температура мазута на входе на установку замеряется термопарой поз. ТR 1-25-4 перед теплообменником Т-109. Расход мазута, подаваемого на установку, замеряется расходомером поз. FQR 1-576 и FQR 1-576-2.

Насосами Н-101,Н-101р мазут прокачивается через блок рекуперативных теплообменников, где последовательно нагревается за счет тепла продуктов, отходящих из вакуумной колонны:

– в трубном пространстве Т-109 – фракцией 330-420°С;

– в межтрубном пространстве Т-110 – гудроном;

– в трубном пространстве Т-101 – фракцией 330-420°С;

– в межтрубном пространстве Т-102 – гудроном;

– в трубном пространстве Т-103 – фракцией 330-420°С;

– в межтрубном пространстве Т-106 – гудроном;

– в трубном пространстве Т-107 – фракцией 420-490°С;

– в межтрубном пространстве Т-804А – гудроном;

– в межтрубном пространстве Т-104 – гудроном.

Температура мазута на выходе из Т-104 замеряется термопарой поз. TR 1-510. Мазут, нагретый до температуры 240-270°С, поступает в вертикальные двухпоточные трубчатые печи П-101/1 и П-101/2.

Равномерная загрузка продуктовых змеевиков печи П-101/1,2 обеспечивается регуляторами постоянного расхода поз. FRCA 1-80, FRCA 1-81 (П-101/1) и поз. FRCA 1-82, FRCA 1-83 (П-101/2)с сигнализацией по минимальному значению, клапаны поз. FV 1-80, FV 1-81 и поз. FV 1-82, FV 1-83, которые установлены на входе мазута в змеевики печей П-101/1 и П-101/2. Расхода мазута в змеевики контролируется приборами поз. FRSA 1-80-1, FRSA 1-80-2, FRSA 1-81-1, FRSA 1-81-2            (П-101/1) и поз. FRSA 1-82-1, FRSA 1-82-2, FRSA 1-83-1, FRSA 1-83-2 (П-101/2) с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению.

Давление мазута на входе в змеевики контролируется приборами поз. PRA       1-2120 (I поток), PRA1-2122 (II поток) (П-101/1) и поз. PRA1-2148 (III поток), PRA1-2150 (IV поток) (П-101/2) с сигнализацией по минимальному значению и приборами поз. PRA1-2121-1/2 (I поток), PRA1-2123-1/2 (II поток) (П-101/1) и поз. PRA1-2149-1/2 (III поток), PRA1-2151-1/2 (IV поток) с блокировкой по минимальному значению. При разности показаний между приборами поз. PRA 1-2121-1, PRA1-2121-2    (I поток) и поз. PRA1-2123-1, PRA1-2123-2 (II поток) П-101/1, поз. PRA1-2149-1 и PRA1-2149-2 (III поток), PRA1-2151-1 и PRA1-2151-2 (IV поток) П-101/2 более 10% срабатывает сигнализация поз.PDA1-2121 и PDA1-2123 (П-101/1) и поз.PDA1-2149 и PDA1-2151 (П-101/2).

Температура мазута на выходе из потоков П-101/1 и П-101/2 замеряется термопарами поз. TRА 1-504(I поток), TRА 1-505(II поток) и поз. TRА 1-506(III поток), TRА 1-507(IV поток) с сигнализацией по максимальному значению. Температура мазута поз. TRCA 1-508 (общая) на выходе из печи П-101/1 и поз. TRCA 1-509 (общая) на выходе из печи П-101/2 стабилизируется каскадным регулятором, с сигнализацией по максимальному значению и коррекцией на регуляторы давления топливного газа перед форсунками поз. PRCA1-2124 (П-101/1) и  поз. PRCA1-2152    (П-101/2) с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. Клапана поз. PVI 1-2124 и PVI 1-2152, которые установлены на линиях подачи основного топливного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2. Для надежности контроля температуры на выходе из печей установлены приборы поз. TRSA 1-1116-1, TRSA       1-1116-2 (П-101/1) и поз. TRSA 1-1120-1, TRSA 1-1120-2 (П-101/2)с блокировкой по максимальному значению. При разнице показаний между приборами поз. TRSA      1-1116-1, TRSA 1-1116-2  и поз. TRSA 1-1120-1, TRSA 1-1120-2 более 10% срабатывает сигнализация поз. TDA 1-1116 и TDA 1-1120.

Температура перевалов в печах П-101/1 и П-101/2 контролируется термопарами поз.TRА1-30-1 (I поток), TRА1-30-2 (II поток) и поз. TRА1-30-3 (III поток), TRА     1-30-4 (IV поток). Для надежности контроля температуры перевалов в печах установлены приборы поз. TRSA 1-1117-1(I поток), TRSA 1-1117-2 (II поток) П-101/1 и  поз. TRSA 1-1121-1(III поток), TRSA 1-1121-2 (IV поток) П-101/2 с блокировкой по максимальному значению. При разнице показаний между приборами поз. TRSA      1-1117-1 и TRSA 1-1117-2 (П-101/1), поз. TRSA 1-1121-1 и TRSA 1-1121-2 (П-101/2)  более 10% срабатывает сигнализация поз. TDA 1-1117 и TDA 1-1121.

Температура дымовых газов на выходе из печи П-101/1 и П-101/2 контролируется приборами поз. ТR1-17-1 и ТR1-17-2.

Разрежение в печи П-101/1 и П-101/2 контролируется приборами поз. PRA       1-2116-1 (I поток), PRA1-2116-1(II поток) и поз. PRA 1-2144-1 (III поток) и PRA1-2144-2 (IV поток) с сигнализацией по минимальному значению. Для надежности контроля  разряжения в печах установлены приборы поз. PRSA1-2117-1(I поток), PRSA1-2117-2(II поток) и поз. PRSA1-2145-1(III поток), PRSA1-2145-2(IV поток) с блокировкой по минимальному значению. При разности показаний между приборами поз. PRSA1-2117-1(I поток) и PRSA1-2117-2(II поток),  поз. PRSA1-2145-1(III поток) и PRSA1-2145-2(IV поток) более 10% срабатывает сигнализация поз.PDA1-2117 и PDA1-2145. Разряжение в печах П-101/1 и П-101/2 регулируется дистанционно и по месту управляемыми шиберами поз.HV 1-7117 и HV 1-7118. Так же контроль разряжения осуществляется по местным приборам поз. PI 1-72-1 и PI 1-72-2.

Контроль за содержанием кислорода (О2) в дымовых газах печей П-101/1 и     П-101/2 осуществляется приборами поз. QRSA 1-5101 и QRSA 1-5103 с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению.

Контроль за содержанием оксида углерода (СО) в дымовых газах печей П-101/1 и П-101/2 осуществляется приборами поз. QRA 1-5102 и QRA 1-5104 с сигнализацией по максимальному значению.

Давление основного топливного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 поддерживается приборами поз. PRCА1-2124 и PRCА1-2152, клапана поз. PV 1-2124  и PV 1-2152, которые установлены на линиях основного топливного газа на форсунки печей с коррекцией по температурам мазута на выходе из печей П-101/1 и          П-101/2 поз. TRC 1-508 и TRC 1-509 с сигнализацией по минимальному и максимальному значениям. Контроль давления основного топливного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 осуществляется приборами поз. PRSA1-2125-1, PRSA        1-2125-2 и поз. PRSA1-2157-1, PRSA1-2157-2 с блокировками по минимальному и максимальному значениям. При разности показаний между приборами поз. PRSA1-2125-1 и PRSA1-2125-2 (П/101/1), поз. PRSA1-2157-1 и PRSA1-2157-2 (П-101/2) более 10% срабатывает сигнализация поз. PDA1-2125 и PDA1-2157. Расход основного топливного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 контролируется  приборами  поз. FR 9-125 и FR 9-126, температура  контролируется  приборами  поз.  TR1-1118 и TR1-1122.

Для пуска печей П-101/1 и П-101/2 на линиях основного топливного газа к форсункам установлены клапана прямого действия поз. PC 1-2126 и PC1-2154, давление настройки клапанов поз. PC 1-2126 и PC 1-2154 контролируется по местным манометрами поз. PI 1-2127-1 и PI 1-2155-1 до клапанов, PI 1-2127-2 и PI 1-2155-2 после клапанов.

Давление пилотного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 поддерживается приборами поз. PRCА1-2128 и PRCА1-2156, клапана поз. PV 1-2128 и PV 1-2156,  которые установлены на линиях пилотного газа на форсунки печей с сигнализацией по минимальному и максимальному значениям. Контроль давления пилотного газа к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 осуществляется приборами поз. PRSA1-2129-1, PRSA1-2129-2 и PRSA1-2157-1 и PRSA1-2157-2 с блокировками по минимальному и максимальному значениям. При разности показаний между приборами поз. PRSA1-2129-1 и PRSA1-2129-2 (П-101/1), поз. PRSA1-2157-1 и PRSA1-2157-2 (П-101/2) более 10% срабатывает сигнализация поз. PDA1-2129 и PDA1-2157. Расход пилотного газа к форсункам печей контролируется  приборами  поз. FR 1-3105 и FR 1-3110, температура  контролируется  приборами  поз.  TR1-1119 и TR1-1123.

Давление прямого жидкого топлива к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 поддерживается приборами поз. PRSА1-2131 и PRSА1-2159, клапана поз. PV 1-2131  и PV 1-2159, которые установлены на линиях прямого жидкого топлива к форсункам печей с сигнализацией по минимальному и максимальному значениям. Контроль давления  прямого жидкого топлива к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 осуществляется приборами поз. PRSA1-2132-1, PRSA1-2132-2 и поз. PRSA1-2160-1 и PRSA1-2160-2 с блокировками по минимальному и максимальному значениям. При разности показаний между приборами поз. PRSA1-2132-1 и PRSA1-2132-2      (П-101/1),  поз. PRSA1-2160-1 и PRSA1-2160-2 (П-101/2) более 10% срабатывает сигнализация поз. PDA1-2132 и PDA1-2160. Расход прямого жидкого топлива к форсункам печей П-101/1 и П-101/2  контролируется  приборами  поз. FR 1-3102 и FR 1-3107, температура  контролируется  приборами  поз.  TR1-1124 и TR1-1125.

Давление обратного жидкого топлива от форсунок печей П-101/1 и П-101/2  поддерживается приборами поз. PRСА1-2137 и PRСА1-2165, клапана которые поз. PV 1-2137  и PV 1-2165 установлены на линиях обратного жидкого топлива от печей. Расход обратного жидкого топлива от форсунок печей контролируется  приборами  поз. FR 1-3104 и FR 1-3104.

Количество сжигаемого жидкого топлива определяется как разность показаний между приборами поз. FR 1-3102 и FR 1-3104 (П-101/1), поз. FR 1-3107 и FR 1-3109 (П-101/2).

Для пуска печей П-101/1 и П-101/2 на линиях прямого жидкого топлива к форсункам, установлены клапана ручного регулирования давления, с дистанционным управлением поз. НC 1-2133 и НC 1-2161, давление до клапанов  контролируется по местным манометрами поз. PI 1-2134-1 и PI 1-2162-1, после клапанов поз. PI1-2134-2 и PI 1-2162-2.

Контроль давления водяного пара на распыление  жидкого топлива к форсункам печей П-101/1 и П-101/2  осуществляется приборами поз. PRA 1-2135 и PRA      1-2163 с сигнализацией по минимальному значению и приборами поз. PRSA1-2136-1 и PRSA1-2136-2  (П-101/1), PRSA1-2164-1 и PRSA1-2164-2  (П-101/2) с блокировкой по минимальному значениям. При разности показаний между приборами поз. PRSA1-2136-1 и PRSA1-2136-2(П-101/1), PRSA1-2164-1 и PRSA1-2164-2  (П-101/2)  более 10% срабатывает сигнализация поз. PDA1-2136 и PDA1-2164. Расход водяного пара к форсункам печей П-101/1 и П-101/2 контролируется  приборами  поз. FRС 1-3103 и FRС 1-3108, клапана поз. FV 1-3103 и FV 1-3108, которых установлены на линиях водяного пара к форсункам печей.

Для нормального горения жидкостных форсунок предусмотрено поддержание заданных соотношений подачи жидкого топлива и водяного пара на форсунки печей П-101/1 и П-101/2 регуляторами поз. FRС 1-3103 и FRС 1-3108.

Контроль за горением пилотных горелок печи П-101/1 осуществляют датчики погасания пламени поз. BSA 1-6100-1,1-6101-1,1-6102-1,1-6103-1,1-6104-1,1-6105-1 с сигнализацией и блокировкой при погасании двух основных горелок.

Контроль за горением основных горелок печи П-101/1 осуществляют датчики погасания пламени поз. BSA 1-6100-2,1-6101-2,1-6102-2,1-6103-2,1-6104-2,1-6105-2 с сигнализацией и блокировкой при погасании двух основных горелок.

Контроль за горением пилотных горелок печи П-101/2 осуществляют датчики погасания пламени поз. BSA 1-6106-1,1-6107-1,1-6108-1,1-6109-1,1-6110-1,1-6111-1 с сигнализацией и блокировкой при погасании двух любых основных горелок.

Контроль за горением основных горелок печи П-101/2 осуществляют датчики погасания пламени поз. BSA 1-6106-2,1-6107-2,1-6108-2,1-6109-2,1-6110-2,1-6111-2 с сигнализацией и блокировкой при погасании двух основных горелок.

На линиях подачи топлива к форсункам П-101/1 и П-101/2 установлены клапана-отсекатели: поз. 1-1-3, 1-7101 и поз. 1-2-3, 1-7101 - на линиях топливного газа; поз. 1-7103 и поз. 1-7111 на линиях пилотного газа; поз. 1-1-4 и поз. 1-2-4 - на линиях прямого жидкого топлива; поз. 1-7108 и 1-7116 – на линиях обратного жидкого топлива. На линиях подачи мазута в печи П-101/1 и П-101/2 установлены клапана-отсекатели поз. 1-7102 и 1-7110; на линиях газов разложения поз. 1-7104 и 1-7112.  Все клапана являются исполнительными механизмами систем автоматической блокировки и противоаварийной защиты печей.

Для защиты технологического оборудования от коррозии существует возможность защелачивания мазута 1,0 – 2,0% раствором щелочи, подаваемым из емкости Е-111К в линию выкида сырьевых насосов Н-101, (Н-101р). Уровень в емкости контролируется уровнемером поз. LRSA 1-4001 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. Из емкости раствор щелочи дозировочным насосом       Н-108 подается на смешение с мазутом. Количество 1,0-2,0% раствора щелочи, подаваемого в мазут, регулируется изменением хода поршня насоса Н-108. При уровне жидкости в ёмкости Е-111К менее 10% срабатывает блокировка по запрету пуска и останова насоса Н-108.

Мазут, нагретый в печах П-101/1,2  через трансферную линию вводится в эвапарационное пространство вакуумной колонны K-101. Температура в зоне эвапарации К-101 замеряется термопарой поз. TR1-530, вакуум контролируется датчиком абсолютного давления поз. PR 1-561. В эвапарационном пространстве К-101 мазут разделяется на паровую и жидкую фазы. Паровая фаза поднимается в укрепляющую часть колонны, где происходит ее разделение на фракции, а жидкая фаза (гудрон) стекает в кубовую часть колонны.

Колонна К-101 оборудована пятью слоями регулярной насадки и глухими тарелками: 1-й и 5-й слои насадки оборудованы насадкой «Mellapak» фирмы «Sulzer», 2-й, 3-й и 4-й слои - насадкой «Flexipac» фирмы «Koch-Glitsch». Нумерация тарелок и слоев насадки производится сверху вниз.

На поверхности насадки в пленочном режиме осуществляется контакт между парами, поднимающимися вверх по колонне, и жидкостью (флегмой), стекающей вниз по слоям насадки.

Первый и третий слои насадки являются конденсационными и предназначены для конденсации паров потоком циркуляционного орошения и создания внутренних жидкостных потоков по колонне.

Второй, четвертый и пятый слои насадки являются ректификационными. На этих слоях за счет контакта паровой и жидкой фаз происходит ректификационное разделение исходного мазута на узкие фракции нефтепродуктов.

Равномерное распределение жидкости по диаметру колонны обеспечивается распределительными устройствами, установленными над каждым слоем насадки.

Для вывода фр. НК-330°С и целевых фракций глухие тарелки имеют карманы.

С первой глухой тарелки колонны К-101 насосами Н-102, Н-102р откачивается фр. НК-330°С. Температура паров под первой глухой тарелкой и температура жидкой фазы на приеме насосов замеряется термопарами поз. TR 1-527 и TR 1-522, соответственно. Уровень на тарелке контролируется уровнемером поз. LRSA 1-586 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При уровне жидкости на тарелке менее 10% срабатывает блокировка по запрету пуска насосов Н-102,      Н-102р. Для повышения надежности контроля уровня на первой тарелке имеется дублирующий уровнемер поз. LRA1-587 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При разнице показаний между основным уровнемером поз. LRSA 1-586 и дублирующим  поз. LRA1-587 более 10% срабатывает сигнализация поз. LDA 1-586а.

Фракция НК-330°С прокачивается через межтрубное пространство подогревателя газообразного топлива Т-105, межтрубное пространство подогревателя жидкого топлива Т-112 и доохлаждается в аппаратах воздушного охлаждения ХВ-102,  ХВ-101. Затем часть этой фракции проходит через сетчатый фильтр ФС-101/1    (ФС-101/2) и подается на 1 слой насадки в качестве верхнего циркуляционного орошения. Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FRCA 1-575 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-575 расположен на линии верхнего циркуляционного орошения после ХВ-101, с коррекцией по температуре верха колонны поз. TRCA 1-525 с сигнализацией по  максимальному значению.  Температура  после  ХВ-102  замеряется  термопарой поз. TR1-12-1. Имеется возможность доохлаждения фракции НК-330°С после ХВ-101 в водяном холодильнике Х –110.

Балансовое количество фракции НК- 330°С после ХВ-101 выводится с установки в линию жидкого топлива или в линию  некондиции с установки и далее в линию №626 - на приготовление товарного мазута в цех №13, или в линию №530 (на установки гидроочистки завода), линию №559,  линию вывода металлизированной фракции на битумную установку. Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FQRC 1-577, клапан которого поз. 1-577 расположен на линии вывода фракции НК-330°С после ХВ-101. Имеется возможность вывода балансового количества фракции НК-330°С с установки через ХВ-109/1,2. Температура вывода фр.           НК-330°С с установки замеряется термопарой поз.TR1-515.

С третьей глухой тарелки колонны К-101 насосами Н-105, Н-105р откачивается фракция 330-420°С. Температура паров под третьей глухой тарелкой и жидкой фазы на приеме насосов замеряется термопарами поз. TR 1-528, TR 1-523, соответственно. Уровень на тарелке контролируется уровнемером поз. LRSA 1-584 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При уровне жидкости на тарелке менее 10% срабатывает блокировка по запрету пуска насосов Н-105, Н-105р. Для повышения надежности контроля уровня на тарелке имеется дублирующий уровнемер поз. LRA1-585 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При разнице показаний между основным уровнемером поз. LRSA 1-584 и дублирующим  поз. LRA 1-585 более 10% срабатывает сигнализация поз.LDA 1-584а.

Фракция 330-420°С прокачивается через межтрубное пространство теплообменников Т-103, Т-101 и Т-109, предназначенных для нагрева мазута, через аппарат воздушного охлаждения ХВ-110, сетчатые фильтры ФС-101/3, ФС-101/4 и подается в качестве среднего циркуляционного орошения на третий слой насадки колонны  К-101.

Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FRCA 1-571 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-571 расположен на линии среднего циркуляционного орошения перед ХВ-110. Температура после ХВ-110 замеряется термопарой поз. TR 1-511. Балансовое количество фр. 330-420°С после доохлаждения в аппаратах воздушного охлаждения ХВ-103/1, ХВ-103/2 (4 секции), водяном холодильнике Х-110, выводится в резервуарный парк (резервуары №483, 484), или в линию некондиции с установки. Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FQRC 1-572, клапан которого поз. 1-572  расположен на линии вывода фр. 330-420°С после Х-110.

Температура фр. 330-420°С на входе в ХВ-103/1, на выходе из ХВ-103/1,        ХВ-103/2 и Х-110 замеряется термопарами поз. TR 1-13-1, TR 1-516, TR 1-517,      TR 1-518, соответственно. Вязкость фракции 330-420°С, выводимой с установки, замеряется вискозиметром поз. QR 1-130.

Часть балансового количества фр. 330-420°С после Т-109 в виде «горячей струи» направляется на установку С-300 для поддержания температуры в абсорбере А-301. Расход фр. 330-420°С, выводимой на С-300, замеряется расходомером поз. FQR 1-106.

С четвертой глухой тарелки колонны К-101 насосами Н-103, Н-103р откачивается фракция 420-490°С. Температура паров под четвертой глухой тарелкой и жидкой фазы на приеме насосов замеряется термопарами поз. TR 1-529 и TR 1-524, соответственно. Уровень на тарелке контролируется уровнемером поз. LRСA 1-582 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. Для повышения надежности контроля уровня на тарелке имеется дублирующий уровнемер поз. LRSA 1-583 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При уровне жидкости на тарелке менее 10% срабатывает блокировка по запрету пуска насосов Н-103, Н-103р. При разнице показаний между основным уровнемером поз. LRСA

1-582 и дублирующим  поз. LRSA 1-583 более 10% срабатывает сигнализация поз. LDA 1-582а.

Часть фр. 420-490°С через сетчатый фильтр ФС-101/5 (ФС-101/6) направляется в качестве нижнего циркуляционного орошения на промывку 5-го слоя насадки. Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FRCA 1-570 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-570 расположен на линии подачи фр. 420-490°С на промывку 5-го слоя насадки перед колонной К-101. Балансовое количество фр.420-490°С откачивается через межтрубное пространство теплообменника Т-107, в котором охлаждается мазутом, межтрубное пространство теплообменника Т-803, в котором охлаждается теплофикационной водой,  аппараты воздушного охлаждения ХВ-106, ХВ-103/2 (4 секции), водяной холодильник Х-111 в резервуарный парк (резервуары №555, 556), или в линию  некондиции с установки. Имеется возможность доохлаждения фракции 420-490°С после теплообменника     Т-803 в теплообменнике Т-108 жидким топливом поступающим на печи комплекса. Расход фр.420-490°С с установки замеряется расходомером поз. FQR 1-573. Уровень на четвертой глухой тарелке поддерживается регулятором поз. LRCA 1-582, клапан которого поз. 1-582 расположен на линии вывода фр. 420-490°С с установки перед ХВ-106.

Температура фр. 420-490°С после ХВ-106, ХВ-103/2 и Х-111 замеряется термопарами поз. TR 1-519, TR 1-520, TR 1-521 соответственно. В случае производственной необходимости, часть фр.420-490°С после Т-107 может подаваться на С-300 для поддержания температуры в абсорбере А-301.

С пятой глухой тарелки колонны К-101 насосами Н-106, Н-106р откачивается металлизированная фракция. Температура жидкой фазы на выкиде насосов замеряется термопарой поз. TR 1-547. Уровень на тарелке контролируется уровнемером поз. LRSA 1-588 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При уровне жидкости на тарелке менее 10% срабатывает блокировка по запрету пуска насосов Н-106, Н-106р. Для повышения надежности контроля уровня на тарелке имеется дублирующий уровнемер поз. LRA 1-589 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. При разнице показаний между основным уровнемером поз. LRSA 1-588 и дублирующим  поз. LRA 1-589 более 10% срабатывает сигнализация поз. LDA 1-588а.

Металлизированная фракция откачивается через межтрубное пространство теплообменника Т-108, где подогревает жидкое топливо, поступающее на печи комплекса КМ-2, доохлаждается в четырех секциях ХВ-111 и выводится с установки  на битумную установку, или в линию некондиции с установки. Расход этого потока поддерживается регулятором поз. FQRС 1-578, клапан которого поз. 1-578 расположен на линии вывода металлизированной фракции с установки перед Т-108. Температура металлизированной фракции перед ХВ-111 и после ХВ-111 замеряется термопарами поз. TR 1-549, TR 1-548 соответственно. Предусмотрена возможность вывода части металлизированной фракции после ХВ-111 в качестве компонента сырья для установки деасфальтизации. При выводе металлизированной фракции теплообменник Т-108 байпасируется по фракции 420-490°С.

Температура низа колонны К-101 замеряется термопарой поз. TR 1-526. Уровень куба колонны К-101 стабилизируется регулятором уровня поз. LRCA 1-580 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению, клапан которого поз. 1-580 установлен на линии откачки гудрона с установки, после теплообменника Т-804Б. Для повышения надежности контроля уровня куба колонны  К-101 имеется дублирующий уровнемер поз. LRA 1-581 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению.

Гудрон забирается из куба колонны насосами Н-104, Н-104р, Н-104/1, последовательно прокачивается через трубное пространство теплообменников Т-104, Т-804А, T-106, T-102, Т-110, предназначенных для нагрева мазута, и межтрубное пространство теплообменника Т-804Б, предназначенного для нагрева воды циркуляционного контура. Расход гудрона с установки замеряется расходомером поз. FQR 1-574. Охлаждение гудрона на выходе с установки осуществляется в воздушных холодильниках ХВ-109/1, ХВ-109/2. Температура гудрона на входе в ХВ-109/1, выходе из ХВ-109/1 и ХВ-109/2 замеряется термопарами поз. TR 1-20-12, TR 1-512, TR 1-513, соответственно.

Гудрон в качестве сырья подается на установку С-200 или откачивается в линию некондиции с установки. Температура в линии некондиции с установки замеряется термопарой поз. TR 1-20-20.

Схемой предусмотрено возможность вывода избытка гудрона в линию некондиции через воздушный холодильник ХВ-109. В этом случае давление гудрона на приеме сырьевых насосов С-200 поддерживается регулятором давления поз. PRCA 1-52 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению, клапан которого поз. 1-52 установлен на линии сброса избытка гудрона в линию некондиции через воздушный холодильник ХВ-109.

Температура гудрона на выходе из воздушного холодильника ХВ-109 контролируется термопарой поз. TR 1-514.

Для создания вакуума в колонне К-101 применяется трехступенчатая эжекционная система ЭЖ-102. Каждая ступень эжекционной системы состоит из трех параллельно работающих эжекторов. Количество эжекторов, включенных в работу на каждой ступени, определяется текущими условиями эксплуатации (загрузка по сырью, состав сырья, погодные условия). Вакуум в верху колонны К-101 контролируется датчиком абсолютного давления поз. PRA 1-560 с сигнализацией по максимальному значению. Содержание кислорода в парогазовой фазе отходящей из колонны К-101 контролируется кислородомером поз. QR 1-5001. На эжекционную систему ЭЖ-102 подается водяной пар давлением 10 кгс/см2, которое поддерживается регулятором поз. PRCA 1-59 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-59 расположен на линии пара перед ЭЖ-102/1. Расход пара замеряется расходомером поз. FR 1-99.

Пары нефтепродукта, газы разложения с верху вакуумной колонны К-101 поступают в конденсатор-холодильник воздушного охлаждения ХВ-104/4, а затем в вакуум-приемник Е-102. Температура потока на выходе из ХВ-104/4 контролируется термопарами поз. TR 1-20-8, ТR 1-20-1.

Газы и несконденсировавшиеся пары с верха вакуум-приемника Е-102 отсасываются эжекторами первой ступени ЭЖ-102/1. Смесь водяного пара и газов разложения охлаждается и конденсируется в промежуточном воздушном конденсаторе-холодильнике ХВ-105/1,2 и поступает в отделитель жидкости 1-й ступени. Температура потока на выходе из ХВ-105/1,2 контролируется термопарой поз. TR 1-20-7.

Газы и несконденсировавшиеся пары с верха отделителя жидкости 1-й ступени отсасываются эжекторами 2-й ступени ЭЖ-102/2. Смесь водяного пара и газов разложения охлаждается и конденсируется в промежуточном воздушном конденсаторе-холодильнике ХВ-105/3 (4 секции) и поступает в отделитель жидкости 2-й ступени. Температура потока на выходе из ХВ-105/3 контролируется термопарой поз.           TR 1-20-6.

Газы и несконденсировавшиеся пары с верха отделителя жидкости 2-й ступени отсасываются эжекторами 3-й ступени ЭЖ-102/3. Смесь водяного пара и газов разложения охлаждается и конденсируется в промежуточном воздушном конденсаторе-холодильнике ХВ-105/3 (2 секции) и поступает в отделитель жидкости 3-й ступени Р-1. Температура потока на выходе из ХВ-105/3 контролируется термопарой поз.   TR 1-20-5.

Газы и несконденсировавшиеся пары из отделителя жидкости 3-й ступени подаются на сжигание в печи П-101/1,2.

Продукты конденсации из вакуум-приемника Е-102 и отделителя жидкости 2-й ступени эжекции колонны К-101 самотеком поступают в отстойник Е-104/2. Жидкая фаза из отделителя жидкости 3-й ступени охлаждается в водяном холодильнике     Х-1к и самотеком поступает в отстойник Е-104/1. В него же сбрасываются и продукты конденсации из отделителя жидкости 1-й ступени эжекции колонны К-101.

Имеется возможность в случае накопления газов в емкостях Е-104/1,2 направить их на дожиг в печи П-101/1,2.

Емкости Е-104/1,2 разделены на две секции. В гидрозатворных частях емкостей происходит расслоение сконденсировавшихся паров нефтепродуктов и воды. Избыточный уровень воды через гидрозатвор сбрасывается в канализацию. Нефтепродукт перетекает через перегородку в секцию накопления, откуда забирается насосоми      Н-109, Н-109р и откачивается  в линию некондиции с установки,  в линию 530 (на установки гидроочистки завода), линию 559,  линию обратного жидкого топлива. Расход нефтепродукта контролируется расходомером поз. FQR 1-105. Насосы Н-109, Н-109р оснащены датчиками «запрет сухого хода» поз. LSA 1-4102 и              LSA 1-4103.

Уровень в накопительной секции Е-104/2 поддерживается с помощью регулятора уровня поз. LRCA 1-112 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению, клапан которого поз. 1-112 установлен на линии выкида насосов Н-109, Н-109р. Уровень в накопительной секции Е-104/1 контролируется уровнемером поз. LRA 1-120 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению.

Жидкое топливо для трубчатых печей комплекса поступает из общезаводской линии в трубное пространство Т-112, где нагревается фр. НК - 330°С, далее в трубное пространство Т-108, где нагревается металлизированной фракцией или             фр. 420-490°С, и с температурой 80-140°C через сетчатый фильтр ФС-1 (ФС-1р) подается к форсункам печей. Температура жидкого топлива на выходе из Т-108 поддерживается с помощью регулятора поз. TRC 1-546, клапан которого поз. 1-546 установлен на линии байпаса Т-108 по металлизированной фракции. Избыток жидкого топлива возвращается в топливную сеть завода.

Давление в топливном кольце поддерживается с помощью регулятора поз. PRCA 1-65 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-65 установлен на линии возврата избытка жидкого топлива в топливную сеть завода. Дополнительно давление в топливном кольце контролируется прибором поз. PRA 1-568 с сигнализацией по минимальному значению, прибор установлен на коллекторе жидкого топлива перед П-101/1. Расход жидкого топлива на комплекс и с комплекса замеряется расходомерами поз. FQR 1-103, FQR 1-104, соответственно.

Газообразное топливо поступает через сепаратор Е-107 (аппарат установки     С-500) в трубное пространство теплообменника Т-105, где нагревается до температуры 80-120°С потоком фр. НК- 330°С К-101 и поступает к форсункам трубчатых печей комплекса. Температура газообразного топлива после Т-105 поддерживается с помощью регулятора поз.TRC1-545, клапан которого поз. 1-545 установлен на линии байпаса межтрубного пространства Т-105 по фр. НК- 330°С.

Давление водяного пара, подаваемого на форсунки печей, поддерживается с помощью регулятора поз. PRCA 1-68 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого поз. 1-68 установлен на линии подачи пара к форсункам печей комплекса. Расход пара замеряется расходомером поз. FR 8-59.

Для предотвращения самовоспламенения горячего нефтепродукта центробежные насосы Н-101, Н-101р, Н-102, Н-102р, Н-105, Н-105р, Н107, Н-107р, Н-109, Н-109р оснащены системой автономной циркуляции затворной жидкости и  торцевыми уплотнениями типа «тандем» с выносными маслобаками СБТУ-2. Работа насосов с ТУ «тандем» осуществляется без давления в маслобаке.

Давление в маслобаках насосов Н-101, Н-101р, Н-102, Н-102р, Н-105, Н-105р, Н107, Н-107р, Н-109, Н-109р контролируется проборами поз. PRA 1-2104, PRA 1-2105, PRA 1-2106, PRA 1-2107, PRA 1-2112, PRA 1-2113, PRA 1-2100, PRA 1-2101, PRA 1-2102, PRA 1-2103 соответственно, с сигнализацией по максимальному значению. Повышение давления в маслобаках свидетельствует о пропуске внутренней пары торца, необходим переход на резервный насос.

Температура затворной жидкости в маслобаках контролируется приборами поз. TRA 1-1104, TRA 1-1105, TRA 1-1106, TRA 1-1107, TRA 1-1112, TRA 1-1113, TRA 1-1100, TRA 1-1101, TRA 1-1102, TRA 1-1103 соответственно, с сигнализацией по максимальному значению.

Уровень затворной жидкости в маслобаках контролируется приборами поз. LSA 1-4108, LSA 1-4109, LSA 1-4110, LSA 1-41111, LSA 1-4116, LSA 1-4117, LSA 1-4104, LSA 1-4105, LSA 1-4106, LSA 1-4107 соответственно, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению. Снижение уровня в маслобаках свидетельствует о пропуске наружней пары торца, необходим переход на резервный насос в течении 5мин или останов насоса по блокировке.

Центробежный насос Н-103 оснащен моноблоком (подшипниковый блок со встроенным двойным ТУ) и системой автономной циркуляции затворной жидкости с выносным маслобаком СБТУ-5. Работа насоса осуществляется с избыточным давлением в маслобаке, превышающим давление в предторцовой камере насоса на        2-3 кг/см2.

Давление в маслобаке насоса Н-103 контролируется приборами поз. PR 1-2004.

Перепад давления между предторцовыми камерами насоса и маслобаком контролируется приборами поз. PDRSA 1-2005, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению. Понижение перепада давления свидетельствует о пропуске ТУ, необходим переход на резервный насос.

Температура затворной жидкости в маслобаке насоса Н-103 контролируется приборами поз. TRA 1-1001, TRA 1-1002, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению.

Уровень затворной жидкости в маслобаке насоса Н-103 контролируется приборами поз. LRSA 1-4005, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению. Снижение уровня в маслобаке свидетельствует о пропуске ТУ, необходим переход на резервный насос.

Центробежные насосы Н-103р, Н-104, Н-104р, Н-104/1, Н-106, Н-106р оснащены системой автономной циркуляции затворной жидкости и  двойными торцевыми уплотнениями с выносными маслобаками СБТУ-2. Работа насосов с двойными ТУ осуществляется с избыточным давлением в маслобаке, превышающим давление в предторцовой камере насоса на 2-3 кг/см2.

Давление в маслобаках насосов Н-103р, Н-104, Н-104р, Н-104/1, Н-106, Н-106р контролируется приборами поз. PR 1-2108, PR  1-2109, PR 1-2111, PR 1-2110, PR 1-2114, PR 1-2115 соответственно.

Перепад давления между предторцовыми камерами насосов и маслобаками контролируется приборами поз. PDRSA 1-2172, PDRSA 1-2173, PDRSA 1-2175, PDRSA 1-2174, PDRSA 1-2176, PDRSA 1-2177 с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению. Понижение перепада давления свидетельствует о пропуске ТУ, необходим переход на резервный насос.

Температура затворной жидкости в маслобаках насосов Н-103р, Н-104, Н-104р, Н-104/1, Н-106, Н-106р контролируется приборами поз. TRA 1-1108, TRA 1-1109, TRA 1-1111, TRA  1-1110, TRA  1-1114, TRA  1-1115 соответственно, с сигнализацией по максимальному значению.

Уровень затворной жидкости в маслобаках насосов Н-103р, Н-104, Н-104р, Н-104/1, Н-106, Н-106р контролируется приборами поз. LSA 1-4112, LSA 1-4113, LSA 1-4115, LSA 1-4114, LSA 1-4118, LSA 1-4119 соответственно, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению. Снижение уровня в маслобаках свидетельствует о пропуске ТУ, необходим переход на резервный насос в течении 5мин или останов насоса по блокировке.

Затворная жидкость для насосов из емкости Е-105 поступает на прием насосов Н-104/1-1 (Н-104/1-2) и прокачивается по кольцу для закачки жидкости в маслобаки насосов. Давление в линии закачки затворной жидкости поддерживается регулятором давления поз. PRCA 1-67 с сигнализацией по минимальному значению, клапан которого  поз. 1-67 установлен на линии возврата  от Н-104/1-1 (Н-104/1-2) в Е-105. Уровень в емкости Е-105 контролируется прибором поз. LR 1-119.

Для охлаждения и обеспечения нормальной работы узлов горячих насосов установки предусмотрена автономная система циркуляции антифриза. В качестве антифриза используется дизельное топливо (зимнее) с установок АВТ-3,4. Закачка антифриза в Е-110 осуществляется по линии 559 из заводской сети. Антифриз из емкости E-110 насосом Н-107 (Н-107р) подается в четыре секции аппарата воздушного охлаждения ХВ-111, и далее, на охлаждение узлов насосов и АПГ, а затем возвращается в емкость Е-110. Уровень в Е-110 контролируется уровнемером поз.         LRA 1-123 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению. На выкиде насосов Н-107 (Н-107р) установлен датчик давления антифриза поз. PRA 1-64 с сигнализацией по минимальному значению. Насосы Н-107, Н-107р оснащены датчиками «запрет сухого хода» поз. LSA 1-4100 и LSA 1-4101.

Насосная постамента №6 оборудована датчиками довзрывной концентрации поз. QRA 100-1, QRA 100-2, QRA 100-3, QRA 100-4, QRA 100-5.

Освобождение оборудования и аппаратов установки от нефтепродукта при его подготовке к ремонту производится в дренажную емкость Е-106 по линии 118/1. Отработанное индустриальное масло с картеров насосов сливается в дренажную емкость Е-106. Уровень в дренажной емкости Е-106 контролируется с помощью уровнемера поз. LRA 1-118 с сигнализацией по максимальному значению. Нефтепродукт из емкости Е-106 насосом Н-112 откачивается в линию  некондиции с установки, а вода со следами нефтепродукта сбрасывается в промливневую канализацию.

Промывка аппаратов, трубопроводов и насосов от вязких и высокозастывающих продуктов осуществляется дизельным топливом по линии 117/2 насосом Н-110 (Н-110р, Н-110/1), со сбросом промывочной жидкости по линии 118/1 в дренажную емкость Е-106.

Расход нефтепродуктов и некондиционной продукции, выводимых с установки в линию 626, контролируется расходомером поз. FQR 1-3001.

Расход воды 1 системы, поступающей на комплекс КМ-2, контролируется прибором поз. FQR8-13, давление прибором поз. PRA 8-5 с сигнализацией по минимальному значению, температура прибором поз. TR 8-1-1.

Давление водяного пара, поступающего на комплекс из общезаводской сети, поддерживается прибором поз. PRС 8-48,  клапан которого поз. 8-48 расположен на линии пара, поступающего на комплекс. Расход контролируется расходомером поз. FQR 8-56, температура замеряется термопарой поз. TR 8-40-1.

Давление и расход водяного пара, поступающего на комплекс из общезаводской сети со стороны центральной операторной, контролируется приборами поз.            PR 8-2001 и поз. FQR 8-56-2.

Температура подшипников электродвигателей насосов Н-101, Н-101р, Н-104 контролируется приборами поз. TRA Э-101п, TRA Э-101з, TRA Э-101рп, TRA         Э-101рз, TRA Э-104п, TRA Э-104з, соответственно с сигнализацией по максимальному значению.

| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос для подачи сырья на установку | Н-101 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-200/120-210Г-1бСДТ-У2 P=21 кгс/см 2 Q=200м3/ч Электродвигатель ВАО-2-450М2У2 В3Т4 N=250кВт n=2950об/мин |
| 2 | Насос для подачи сырья на установку | Н-101р | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-200/120-210Г-1бСДТ-У2 P=21кгс/см 2 Q=200м3/ч Электродвигатель ВАО-2-450S-2 В3Т4 N=200кВт n=2950об/мин |
| 3 | Насос для подачи верхнего циркуляционного орошения К-101 и откачки фр.НК-330°С | Н-102 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-125Г-1аСДТ-У2 P=12,5 кгс/см 2 Q=65м3/ч Электродвигатель ВАО-82-2У2 В3Г N=55кВт n=2950об/мин |
| 4 | Насос для подачи верхнего циркуляционного орошения К-101 и откачки фр.НК-330°С | Н-102р | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-210/80-Г-1а-СДТ-У2 P=7,9 кгс/см 2 Q=200м3/ч Электродвигатель ВАО-82-2У2 В3Г N=55кВт n=2950об/мин |
| 5 | Насосы для подачи нижнего циркуляционного орошения К-101 и откачки фр.420-490°С | Н-103 Н-103р | 2 | Углеродистая сталь |  | НК-200/120-70В-1б-СДТ-У2 P=7,3 кгс/см 2 Q=120м3/ч Электродвигатель ВАО-81-2 У2 В3Г N=40кВт n=2950об/мин |
| 6 | Насос для откачки гудрона из К-101 | Н-104 | 1 | Хромникелевая сталь |  | НК-200/120-210В-2а-ХДТ P=21 кгс/см 2 Q=120м3/ч Электродвигатель ВАО2-450S-2У2 IЕХDIIВТ4 N=200кВт n=2950об/мин |
| 7 | Насос для откачки гудрона из К-101 | Н-104р | 1 | Хромникелевая сталь |  | НК-200/120-210В-2а-ХДТ У3 P=21 кгс/см 2 Q=120м3/ч Электродвигатель ВАО 2-280 S2 У2-5 В3Т4 N=132кВт n=2961об/мин |
| 8 | Насос для откачки гудрона из К-101 | Н-104/1 | 1 | Хромникелевая сталь |  | НК-210/200-2а-ХДНТ P=20 кгс/см 2 Q=120м3/ч Электродвигатель ВАО2-280S2У2-5 В3Т4 N=132кВт n=2961об/мин |
| 9 | Насос для подачи среднего циркуляционного орошения К-101 и откачки фр.330-420°С | Н-105 | 1 | Углеродистая сталь |  | НКВ-360/125-Г-ВСДНТ-У3 P=8,5 кгс/см 2 Q=316м3/ч Электродвигатель ВАО-3-280S-2У2,5 В3Т4 N=132кВт n=2964об/мин |
| 10 | Насос для подачи среднего циркуляционного орошения К-101 и откачки фр.330-420°С | Н-105р | 1 | Углеродистая сталь |  | НКВ-360/125-Г-ВСДНТ-У3 P=8,5 кгс/см 2 Q=316м3/ч Электродвигатель ВАО-2-280S-2 У2,5 В3Т4 N=132кВт n=2961об/мин |
| 11 | Насос для откачки нефтепродукта из отстойников Е-104/1,2 | Н-109 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-70В-2г-ОНТ P=4,8 кгс/см 2 Q=35м3/ч Электродвигатель ВАО-62-2У2 В3Г N=17кВт n=2940об/мин |
| 12 | Насос для откачки нефтепродукта из отстойников Е-104/1,2 | Н-109р | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-70В-1а-ОНТ P=7кгс/см 2 Q=65м3/ч Электродвигатель ВАО-71-2У2 В3Г N=22кВт n=2940об/мин |
| 13 | Насос для закачки промывочной жидкости | Н-110р | 1 | Углеродистая сталь |  | АГР ПТ-1-6,3-63 P=14 кгс/см 2 Q=6,3м3/ч Электродвигатель ВАО-82-8 У2 В3Г N=30кВт n=735об/мин |
| 14 | Насос для закачки промывочной жидкости | Н-110 | 1 | 12Х18Н9Т |  | ### НД 2,5-250/100К14В Р=14 кгс/см2 Q=0,25м3/ч Электродвигатель АИМЛ 100 S4У2,5 Eхd II ВТ4 N=3кВт n=1410об/мин |
| 15 | Дренажный насос емкости Е-106 | Н-112 | 1 | Углеродистая сталь |  | АХП 45/31 А-1/Л P=4,6 кгс/см 2 Q=30м3/ч ### Электродвигатель ВАО-61-4У2 В3Г N=13кВт n=1460об/мин |
| 16 | Насосы для подачи импульса на маслостанции | Н-120 ### Н-120р | 2 | Углеродистая сталь, чугун |  | Ш-5-25-3,6/4-1 P=25 кгс/см 2 Q=3,6м3/ч Электродвигатель 2В-90 L4 У-2,5 В3Т4 N=2,2кВт n=1400об/мин |
| 17 | Насосы для подачи импульса на АПГ насосов Н-104,104р, Н-104/1 | Н-104/1-1 | 1 | Углеродистая сталь, чугун |  | НМШ-8-25-6,3/2,5Б P=25 кгс/см 2 Q=6,3,м3/ч Электродвигатель 2В-100-S4 У2,5 В3Т4 N=3кВт n=1430об/мин |
| 18 | Насосы для подачи импульса на АПГ насосов Н-104,104р, Н-104/1 | Н-104/1-2 | 1 | Углеродистая сталь, чугун |  | НМШ-5-25-4,0/25-5 P=25 кгс/см 2 Q=4 м3/ч Электродвигатель 2В-100-S4 У2,5 В3Т4 N=3кВт n=1430об/мин |
| 19 | Станция маслозаправочная для подачи масла на уплотнения насосов | СМ-1,2 | 2 | Углеродистая сталь, чугун |  | НШ-10Г-3Л Электродвигатель 2В100L 6У 2,5 N=2,2кВт n=950об/мин |
| 20 | Насос для циркуляции антифриза | Н-107 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-125 Г2в ОНТ P=9,3 кгс/см 2 Q=30м3/ч Электродвигатель ВАО-71-2 У2 В3Г N=22кВт n=2940об/мин |
| 21 | Насос для циркуляции антифриза | Н-107р | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-70 Г2в ОНТ P=6,1 кгс/см 2 Q=30м3/ч ### Электродвигатель ВАО-71-2 У2 В3Г N=22кВт n=2940об/мин |
| 22 | Насос для закачки промывочной жидкости | Н-110/1 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-200/120-70В-1а-СОТ P=7 кгс/см 2 Q=200м3/ч #### Электродвигатель ВАО-82-2 У2 В3Г N=55кВт n=2950об/мин |
| 23 | Насос для откачки металлизированной фракции | Н-106 | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-70-1а-СДНТ P=7 кгс/см 2 Q=65м3/ч Электродвигатель В 180 S2 У2,5 В3Г N=22кВт n=2930об/мин |
| 24 | Насос для откачки металлизированной фракции | Н-106р | 1 | Углеродистая сталь |  | НК-65/35-70-1а-СДНТ P=7 кгс/см 2 Q=65м3/ч Электродвигатель ВАО-71-2 У2 В3Г N=22кВт n=2940об/мин |
| 25 | Насос для подачи раствора реагента | Н-108 | 1 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | НД 2,5-250/40 К 24В Р=24,5 кгс/см 2 Q=0,25м3/ч Электродвигатель 4ВР90L4У3 2ЕхdеIIВТ4 N=2,2кВт n=1420об/мин |