3.2.5  Вакуумная разгонка масел (Секция 700)

Для получения заданных узких масляных фракций на установке предусмотрена секция вакуумной разгонки масел. Сырьём для этой секции являются депарафинированная или гидроочищенная масляная фракция 330-420°С. Так же есть возможность использовать в качестве сырья депарафинированные или гидроочищенные масляные фракции 420-490°С, >490°С.

Депарафинированные масла закачиваются в ёмкость Е-702 с установки С-400. Температура в ёмкости Е-702 замеряется термопарой поз. TR 7-9-1. При существующей схеме каскадного регулирования уровень стабилизируется уровнемером поз. LRC 7-52, а также контролируется дублирующим уровнемером поз. LR 7-52-2. Пары воды и растворителя удаляются из ёмкости Е-702 трёхступенчатым эжектором ЭЖ-701, который создаёт в ёмкости вакуум.

Депарафинированные масла фракции 330-420°С (420-490°С; >490°С) из ёмкости Е-702 или гидроочищенное масло из колонны 1К-501 (2К-501; 3К-501; 1К-601) насосом Н-701 (Н-701р) прокачиваются через межтрубное пространство теплообменника Т-701, где нагреваются маслом, выходящим с куба колонны К-701, и поступают в печь П-701, где нагреваются и поступают на 5-ую тарелку вакуумной колонны К-701. Часть депарафинированного масла из теплообменника Т-701 возвращается на рециркуляцию в колонну 1К-401 для стабилизации технологического режима. Количество масла подаваемого на рециркуляцию стабилизируется регулятором расхода FRC 4-690 (С-400), клапан которого установлен на линии рециркуляции депарафинированного масла в 1К-401 (С-400).

Вакуум в колонне К-701 создаётся эжектором ЭЖ-701 и углубляется вручную, увеличением частоты вращения лопастей воздушного холодильника ХВ-701 с помощью частотного преобразователя электродвигателя, выше указанного воздушного холодильника. Расход масла в печь П-701 стабилизируется регулятором расхода поз. FRCA 7-40-2 клапан которого установлен на линии подачи масла в печь, с коррекцией по уровню в ёмкости Е-702 поз. LRC 7-52.

Для создания благоприятных условий работы печи и постоянства потока предусмотрена циркуляция некоторой части масла с низа колонны К-701, насосом Н-702 (Н-702р) или с 16-ой тарелки К-701- насосом Н-703 (Н-703р) в печь П-701, а так же его использование в качестве теплоносителя в теплообменнике 3Т-414 установки С-400. Расход циркулирующего масла контролируется расходомером поз. FR 7-45. Температура сырья, поступающего в печь П-701, замеряется термопарой поз. TR 7-7-1. Температура масла на выходе из печи стабилизируется регулятором температуры поз. TRC 7-1, клапан которого установлен на линии подачи топливного газа в печь, а также вручную, путём подачи жидкого топлива.  Температура перевалов П-701 замеряется термопарами поз. TR 7-5-1 (2,3,4,5,6), температура дымовых газов в дымоходе замеряется термопарой поз. TR 7-8-1, разряжение в печи контролируется местным тягомером поз. PI 7-22. Также предусмотрена возможность подачи водяного пара вместо циркулирующего масла. Эта схема позволяет обеспечить необходимую турбулентность потока масла и исключить дополнительный перегрев циркулирующего масла, что в свою очередь обеспечивает производство необходимое количество базового масла без потери его качества.  Расход подаваемого пара стабилизируется регулятором расхода поз. FRC 7-46, клапан которого установлен на линии подачи пара в змеевик печи.

Вакуум в колонне К-701 создается трёхступенчатым эжектором ЭЖ-701. Конденсация паров между ступенями эжектора осуществляется в аппарате воздушного охлаждения ХВ-701 (четыре секции). Сконденсированная жидкость стекает в барометрическую ёмкость Е-701, откуда нефтепродукт дренируется в дренажную емкость Е-505, а вода уходит через гидрозатвор в канализацию. Несконденсированные газы после 3-ей ступени эжекции поступают в линию газов разложения, а из неё отсасываются эжектором ЭЖ-702 в печь П-701 на дожиг. Давление пара на каждую ступень эжектора контролируется местными манометрами поз. PI 7-19. После каждой ступени разряжение контролируются местными  вакуумметрами поз. PI 7-18 (7-18-1, 7-18-2).

Масло фракции 330-380°С с 16-ой тарелки колонны К-701 поступает на приём насосов Н-703 (Н-703р), Н-702р. Часть масла с выкида насоса Н-703 (Н-703р), Н-702р подаётся на 15-ую тарелку как горячее орошение колонны К-701, другая часть масла подается в 3Т-416 (С-400), где отдает тепло раствору церезина и далее охлаждается в воздушном холодильнике ХВ-701 (две секции). Температура масла на выходе из ХВ-701 измеряется термопарой поз. TR 7-7-4. После которого одна часть масла подаётся на 19-ую тарелку колонны К-701, как верхнее циркуляционное орошение (холодное), а другая часть выводится с установки и измеряется прибором поз. FQR 7-48.

Уровень на 16-ой тарелке стабилизируется регулятором уровня поз. LRCA 7-50, клапан которого установлен на линии откачки масла фракции 330-380°С с установки. Уровень в кубе колонны К-701 стабилизируется регулятором уровня поз. LRCA 7-51, клапан которого установлен на выкиде насоса Н-702 (Н-702р), откачивающего масло из куба колонны. Температурный режим колонны К-701 контролируется термопарами поз. TR 7-3-1 (7-3-2, 7-3-3). Вакуум в колонне контролируется вакуумметром поз. PR 7-18 с дистанционной передачей показаний в операторную.

Расход холодного орошения стабилизируется регулятором расхода поз. FRC 7-43, клапан которого установлен на линии подачи холодного орошения на 19-ую тарелку колонны, с коррекцией по температуре верха (каскадный регулятор) колонны К-701 поз. ТRC 7-3-4. Расход циркуляционного орошения (горячие) стабилизируется регулятором расхода поз. FRC 7-42, клапан которого установлен на линии подачи горячего орошения на 15-ую тарелку. Расход перегретого водяного пара в колонну К-701 стабилизируется регулятором расхода поз. FRC 7-41, клапан которого установлен на линии подачи перегретого пара в куб колонны.

Масло фракции 380-420°С (420-490°С; >490°С при работе на депарафинированных маслах данных фракций) с куба колонны К-701 насосом Н-702 (Н-702р) прокачивается через трубное пространство теплообменника Т-701 (температура масла замеряется термопарой поз. TR 7-7-2) и откачивается по следующим схемам:

1. Через аппараты установки С-400: Т-411к, 3Т-402, Т-402, ХВ-408 (две секции) в товарное хозяйство (в случае работы БВР с установкой С-400 (I-й поток) через Е-702 по жёсткой схеме).

2. В колонну вакуумной сушки 1К-502 (2К-502; 3К-502; 1К-602) при работе БВР с I-ым (II-ым; III-им; IV-ым) потоком гидроочистки. Вязкость масла откачиваемого с куба колонны К-701 контролируется по вискозиметру поз. QR 9-66.

3. Через аппараты установки С-400: Т-417, Т-431, ХВ-408 (две секции) в товарное хозяйство (в случае работы БВР с установкой С-400 на деп.масле фр. > 490оC через Е-702 ).

4. Через аппараты установки С-400: Т-417, Т-431, ХВ-408 (две секции) в сырьевые резервуары IV потока (Р-179, 180).

Температура масла фракции 330-380°С, откачиваемого с установки в товарное хозяйство, контролируется термопарой поз. TR 7-7-3. Расход масла  фракции 380-420С откачиваемого в товарное хозяйство контролируется расходомером поз. FQR 7-49 установленным на линии откачки в товарное хозяйство. Вязкость масла фракции 380-420°С, откачиваемого с установки в товарное хозяйство, контролируется вязкозиметром поз. QR 9-66.

При выводе блока вакуумной разгонки на циркуляцию предусмотрена схема подачи масла из межтрубного пространства теплообменника Т-701 в трубное пространство Т-701, во избежание его деформирования.