Приложение № 11.2

к договору № ______

от «__» _______ 202_ г.

### Техническое задание

## Аренда системы верхнего привода (СВП)

## грузоподъемностью не менее 320т.

| Арендодатель |  | Арендатор |
| --- | --- | --- |
| _____________________ ФИО |  | Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________ Н.Ф. Ганиев |

г. Красноярск 2024г.

- Цель технического задания: получение, на условиях аренды комплекта системы верхнего привода (далее по тексту – СВП) с комплектом ЗИП и расходных материалов, а также с оказанием услуг по его техническому сопровождению и обслуживанию силами Арендодателя.

| № | Описание предоставляемого в аренду оборудования | Тип БУ, зав, № | Место эксплуатации СВП | Дата завоза и предоставления СВП к монтажу на вышку БУ | Ориентировочный срок аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВП (с электрическим приводом) грузоподъёмностью не менее 320 метрических тонн в комплекте с трансформатором 0,4/0,6 кВ | ЛОТ №2 БУ 3Д-76 №002 | Территория Таймырского (Долгано – Ненецкого) района, Красноярского края (Западно – Сузунское месторождение). | ориентировочно с программой эксплуатационного бурения 2025г. ЛОТ №2 с 20.02.2025г. | ЛОТ №2 – 284 суток; |

Аренда СВП (с электрическим приводом) грузоподъёмностью не менее 320 метрических тонн в комплекте с трансформатором 0,4/0,6 кВ с питающим кабелем 240 метров, с оказанием услуг по техническому сопровождению и обслуживанию оборудования силами Арендодателя. Дата предоставления СВП ориентировочно в соответствии с программой эксплуатационного бурения 2025г.

Проект привязки СВП к БУ должен соответствовать:

БУ 3Д-76-1 № 002 – Вышка ВБ 53/320 (производства УСПК).

2. Ориентировочный срок:

Начало периода оказания услуг считать ввод оборудования СВП в эксплуатацию на буровой установке Арендатора (с оформлением двухстороннего акта), датой окончания услуг считать вывод оборудования из эксплуатации с буровой установки Арендатора, демонтаж и вывоз оборудования с месторождения (с оформлением двухстороннего акта).

3. Общие требования к Арендодателю:

- Наличие в месте аренды восполняемого комплекта ЗИП необходимого для безаварийной работы оборудования, в том числе, но не ограничиваясь:

- электродвигатель системы охлаждения;

- радиатор системы охлаждения;

- гидравлический насос;

- гидравлические шланги;

- платы управления ПЧ;

- быстродействующие предохранители инверторов ПЧ;

- масла, фильтра, сальники, манжеты, запасные опрессованные шаровые краны с гидравлическим управлением (КШС), рабочие переводники для обеспечения замены по мере износа резьбовых соединений либо наработке установленного ресурса и проведения ТО;

- высоковольтные муфты не менее 2 концевых и одной соединительной муфты для питающего кабеля силовой трансформатор СВП;

(полный перечень ЗИП согласовывается с Арендатором дополнительно).

- Наличие на территории РФ склада, с восполняемым запасом запасных частей оборудования СВП.

- Обеспечение поставки до места эксплуатации любых комплектующих из состава, предоставляемого в аренду СВП в течение 5 суток (в случае аварии/выхода оборудования из строя и невозможности использования по назначению).

- Первоначально Арендодатель осуществляет доставку системы верхнего привода с монтажным комплектом (с комплектом ЗИП и иного оборудования из состава СВП) до места эксплуатации за свой счет и своими силами.

- Арендодатель согласовывает комплектовочную ведомость оборудования и расходных материалов, с указанием перечня, типа упаковки, габаритных размеров и весов до выполнения завоза.

- Арендодатель осуществляет шефмонтаж, наладку и запуск в работу системы верхнего привода (первичный и каждый раз после переезда БУ на новую площадку), обучение/инструктаж буровой бригады методом практических семинаров правилам эксплуатации и работе с СВП, в соответствии с программой Завода-изготовителя, с составлением Акта.

- Арендодатель осуществляет доставку расходных материалов, ГСМ на весь период аренды до места эксплуатации за свой счет.

- Наличие у Арендодателя сервисных инженеров по обслуживанию системы верхнего привода в количестве не менее 4-х человек с опытом работы в данной должности (профессии), не менее 2-х лет, на каждый комплект СВП.

- Предоставляемый СВП в аренду должен быть предназначен для работы в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Разрешенный температурный диапазон эксплуатации от - 450С до + 450С. Условие эксплуатации объединение умеренного и холодного макроклиматических районов. Эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных фактов (для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом УХЛ-1 (NF) по ГОСТ 15150-69).

- Арендодатель осуществляет квалифицированное обслуживание и текущие ремонты СВП   с применением своих расходных материалов на протяжении всего срока действия обязательств собственным персоналом в режиме 24/7 – то есть 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

- Персонал, сопровождающий аренду СВП, должен иметь профессиональную подготовку, обучен в соответствии с требованиями законодательства РФ, предъявляемыми к соответствующим профессиям, должностям, должен пройти проверку знаний, аттестацию и допущен к производству работ в установленном порядке.

- Арендодатель обеспечивает наличие на месте оказания услуг слесарного и измерительного инструмента, средств и приборов диагностики оборудования (вибрации, проверки осевого биения, определения температуры (внесенное в государственный реестр средств измерений РФ)), средств измерения температуры окружающего воздуха с диапазоном от -500С до +500С с действующей поверкой.  Своевременную периодическую поверку измерительного оборудования Арендодатель выполняет своими силами и за свой счёт для качественного предоставления сервисных услуг. Перечень слесарного, измерительного инструмента, средств и приборов диагностики оборудования, прибор определения температуры предоставляется Заказчику с технической документацией, сертификатом для подтверждения работоспособности до момента ввода СВП в эксплуатацию.

- Арендодатель несет ответственность за стабильную и бесперебойную работу СВП. В случае непредусмотренных простоев по причине выхода из строя СВП (что привело к остановке в работе БУ), Арендодатель готов оплатить штрафные санкции, согласно заключенному договору.

- Арендодатель предоставляет информацию о составе СВП, полную техническую документацию, руководства по эксплуатации и т.д. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

- Арендодатель предоставляет комплект документов (схему и способы монтажа на мачте, монтажные схемы кабельной продукции), технологическую карту производства работ по монтажу СВП с применением спецтехники.

- Арендодатель предоставляет комплект крепежных элементов подвески СВП в соответствии проектом привязки СВП к указанной Заказчиком буровой установке (зарегистрированный в Ростехнадзоре). Обеспечивает доставку до места эксплуатации за свой счет и своими силами, а также в процессе эксплуатации содержит в технически исправном состоянии.

- Арендодатель предоставляет производственный объект для инспекции производственных мощностей (на наличие, готовность основного оборудования, ЗИП, персонала) до заключения и после заключения договора.

- Арендодатель гидроиспытания элементов системы верхнего привода СВП в необходимом объеме, в соответствии с НТД с предоставлением копий результатов Арендатору.

- Арендодатель предоставляет все разрешительные документы, согласованные с органами Ростехнадзора, а также предоставить проект привязки СВП к указанной буровой установке (зарегистрированный в Ростехнадзоре). В случае отсутствия проекта привязки СВП к БУ Арендатора, Арендодатель должен предоставить подтверждающий документ (письмо) о том, что им будет произведена привязка предложенного СВП на буровую установку, а также предоставление ЭПБ привязки СВП к БУ за 5 дней до начала монтажа СВП на мачту буровой установки.

- Арендодатель обеспечивает доступ представителей Арендатора к Оборудованию и предоставлять всю необходимую документацию для осуществления контроля Арендатором соблюдения Арендодателем требований правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки эксплуатационного обслуживания в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью персонала обеих Сторон.

- Арендодатель (представитель Арендодателя) осуществляет участие во всех случаях, связанных с расследованиями отказами оборудования СВП или иного оборудования связанного с СВП и/или процессом бурения с СВП.

- Арендодатель предоставляет пояснения/разъяснения по вопросам связанными с объектом Аренды.

- Арендодатель предоставляет Арендатору полный перечень оборудования из состава комплекса СВП, относящийся к средствам измерения и подлежащий периодической поверке, с указанием даты последней поверки и межповерочного интервала после ввода СВП в эксплуатацию.

- Арендодатель предоставляет размеры БРС, гайки для соединения бурового рукава, гусака и ниппеля СВП для соединения с манифольдом БУ.

- Арендодатель разрабатывает и направляет на согласование Арендатору регламент взаимодействия при обслуживании СВП (выделение времени на ТО в процессе строительства скважин, применение сниженной ставки использования СВП и т.д.) в срок не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Арендодатель (представитель Арендодателя) обязуется в процессе эксплуатации СВП следить за правильностью использования Буровой бригадой СВП и выдавать рекомендации Арендатору.

- Арендодатель  в период сложной эпидемиологической обстановки в РФ, связанной с пандемией и/или распространением новой коронавирусной инфекции, в период реализации органами власти, Генеральным Заказчиком ограничительных и иных мероприятий, предпримет все меры для исполнения таких мероприятий, в том числе рекомендованных к исполнению Арендатором/Генеральным Заказчиком. Расходы по исполнению таких мер Арендодатель принимает на себя.

- Арендодатель обязуется своими силами и за свой счет обеспечить питанием своих работников в местах оказания услуг, для чего своевременно заключает соответствующий договор с организацией, предоставляющей Арендатору данные услуги (оператор питания).

Арендодатель обязуется заключить договор с Арендатором на организацию предоставления социально-бытовых услуг в местах оказания услуг. Пользование социально-бытовыми услугами на объекте производится в соответствии с установленным расписанием на каждом производственном объекте Арендатора.

4. Ответственность Арендатора:

- Арендатор до начала монтажа/демонтажа СВП составляет и подписывает Акт осмотра и передачи СВП в монтаж/демонтаж совместно с представителями Арендодателя и организации оказывающий услуги по монтажу/демонтажу СВП на БУ

- Арендатор под руководством уполномоченного представителя Арендодателя производит монтаж системы верхнего привода.

- Арендатор осуществляет доставку персонала Арендодателя из пункта сбора города Красноярска до места эксплуатации арендованного оборудования и обратно за счет Арендодателя на основании отдельно заключенного агентского договора.

- Арендатор обеспечивает персонал Арендодателя спальным местом на объекте эксплуатации объекта Аренды на основании отдельно заключенного договора аренды вагон-дома.

- Арендатор предоставляет пакет документов по БУ для разработки проекта привязки СВП и регистрации его в органах Ростехнадзора.

- Арендатор обеспечивает организацию мест питания для персонала Арендодателя.

5.  Соответствие оборудования для эксплуатации в РФ:

В соответствии с действующим законодательством в РФ.

6. Требования к оборудованию:

6.1. Конструкция каждого СВП должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Вращение бурильной колонны с бесступенчатым регулированием частоты при бурении, проработке и расширке ствола скважины, при подъеме (спуске) бурильной колонны.

- Торможение бурильной колонны с плавным снятием реактивного момента и ее удержание в заданном положении.

- Проведение спускоподъемных операций: наращивание (либо разборки) бурильной колонны свечами и одиночными трубами; свинчивание-развинчивание бурильных труб, докрепление-раскрепление резьбовых соединений переводников и шаровых кранов; подача бурильных труб к стволу (удаление от ствола) вертлюга;

- Проведение операций по спуску обсадных колонн в скважину;

- Обеспечение возможности вращения штропного адаптера на 360 градусов под нагрузкой независимо от главного вала.

- Промывка скважины и одновременное проворачивание бурильной колонны при проведении СПО;

- Проворачивание бурильной колонны при бурении забойным двигателями, вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола скважины;

- Расхаживание бурильных колонн с одновременной промывкой скважины при ликвидации аварий и осложнений, в т.ч. с использованием бурильных труб с левой резьбой;

- Задание и обеспечение величин крутящего момента и частоты вращения, их измерение и отображение;

- Дистанционное управление приводами;

- Возможность подвеса на элеваторных штропах гидравлических забойных двигателей и обсадных труб;

- Наличие элеваторных штропов с действующим актом инспекции и своевременно проводимого неразрушающего контроля Q = 320 тонн СИ 2 3/4" х 150" – 1 комплект, подтверждающие документы передаются Арендатору;

- Наличие элеваторных штропов с действующей действующим актом инспекции и своевременно проводимого неразрушающего контроля Q = 320 тонн СИ 2 3/4" х 180" – 1 комплект, подтверждающие документы передаются Арендатору;

- Герметизацию внутритрубного пространства шаровыми кранами с ручным и гидравлическим управлением.

- Конструктивное исполнение жесткого присоединения трубного захвата (ТЗ) к корпусу СВП, исключив вращение трубного захвата совместно со штропным адаптером.

- Наличие в СВП системы блокировки спускоподъемных операций (запрет подъема и опускания СВП) при отклоненных сверх нормы штропах. Система блокировки спускоподъемных операций должна срабатывать при подъеме СВП выше 10м над уровнем стола ротора, иметь кнопку деблокировки и индикацию работы в опасной зоне (выше 10м). Схему интеграции данной блокировки на буровой установке необходимо согласовать с Отделом главного энергетика, отделом главного механика.

- Обеспечение свинчивания бурильных труб с твердосплавными наплавками (хардбендинг)

6.2.  В системе каждого предоставляемого в аренду комплекта СВП предусмотрено:

- наличие встроенной гидравлической системы.

- наличие механизма наклона штроп.

- встроенный (интегрированный) буровой вертлюг.

- возможность перекрытия скважины с любого положения на мачте буровой установки при СПО.

- наличие блокировки пуска электродвигателей и вращения ствола СВП, при закрытой грязевой задвижке.

- наличие световой и звуковой сигнализации при отклонении штроп.

- наличие чехла или дополнительной защиты для силовых кабелей.

- наличие сменных направляющих колец под разные типоразмеры бурильных труб в процессе строительства скважины.

- наличие запасного программируемого логического контроллера (PLC/ПЛК) в резерве.

- дублирование визуализации основных показателей (обороты, момент) стрелочных индикаторов цифровыми индикаторами.

6.3. Каждый предоставляемый в аренду комплект СВП должен соответствовать следующим основным техническим характеристикам:

Номинальные характеристики:

- Грузоподъемность - не менее 320 метрических тонн.

- Высота СВП - не более 5,5 м.

- Рабочие давление равное - 35МПа.

- Промывочный клапан - 35МПа

- Рабочая температура окружающей среды - в пределах от 45°С до +45°С

- Рабочая влажность окружающей среды - от 30 % до 95 %

- Переменный ток - 600В, 50 Гц

- Мощность - не менее 440кВт или 600л.с.

- Рабочий крутящий момент (непрерывный) - не менее 38кН*м

- Диапазон частоты вращения - от 0 до 180 об/мин.

Трубный манипулятор:

- Верхний противовыбросовый клапан (дистанционный) - 6 5/8".

- Нижний противовыбросовый клапан (ручной) - 6 5/8".

- Номинальное давление встроенного противовыбросового клапана - 70МПа

- Вес транспортного контейнера с комплектом СВП должен быть - не более 20 тонн.

- Год выпуска - не старше 10 лет.

6.3.1	 Поставка рабочих переводников

Рабочие переводники должны быть изготовлены в соответствии с техническими условиями по ГОСТ 7360-2015 или API Spec 7-1 и API Spec 7-2.  Жизненный цикл рабочего переводника должен составлять не менее 350 циклов свинчивания и развинчивания. Персонал Арендодателя обязан ежедневно передавать информацию о работе переводников персоналу Арендатору.

Прочностные характеристики рабочего переводника З-108 должны обеспечивать крутящий момент не менее 34 кН*м (при коэффициенте запаса n=1,5).

Рабочий переводник для СБТ-127:

| Внутренний диаметр, мм | 70-76 |
| --- | --- |
| Предельная растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН | 4350 |
| Предельный момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН*м | 75 |
| Наибольшая допустимая растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН | 2900 |
| Наибольший допустимый момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН*м | 50 |
| Рекомендуемые моменты свинчивания, кН*м (мин…макс): – резьба З-133 | 38-46 |

Рабочий переводник для СБТ-102

| Внутренний диаметр, мм | 50-54 |
| --- | --- |
| Предельная растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН | 3750 |
| Предельный момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН*м | 51 |
| Наибольшая допустимая растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН | 2500 |
| Наибольший допустимый момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН*м | 34 |
| Рекомендуемые моменты свинчивания, кН*м (мин…макс): – резьба З-108 | 28-34 |

Поставляемые переводники должны быть упакованы в ящики, а резьбы переводников должны быть защищены протекторами (колпаками).

Каждая партия переводников должна иметь сопроводительный документ, паспорт (Приложение №1) и паспорт (сертификат) завода изготовителя. Паспорт завода изготовителя должен включать информацию о допустимой растягивающей нагрузке, моменту кручения, рекомендуемые моменты свинчивания, а также диаграмму комбинированных нагрузок совместного действия растяжения и кручения. В сопроводительном документе должно быть указано:

-наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;

-обозначение типоразмера переводников по стандарту;

-результат приемо-сдаточных испытаний;

-дата выпуска.

Поставка в комплекте СВП рабочих переводников для проведения аварийных работ с использованием бурильных труб с левой резьбой. Прочностные характеристики рабочего переводника З-133Л должны обеспечивать проведение аварийных работ с крутящим моментом не менее 50 кН*м (при коэффициенте запаса n=1,5).

| Внутренний диаметр, мм | 70-76 |
| --- | --- |
| Предельная растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН | 4350 |
| Предельный момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1, не менее, кН*м | 75 |
| Наибольшая допустимая растягивающая нагрузка при крутящем моменте 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН | 2900 |
| Наибольший допустимый момент кручения при нагрузке 0 и коэффициенте запаса прочности n=1,5, не менее, кН*м | 50 |
| Рекомендуемые моменты свинчивания, кН*м (мин…макс): – резьба З-133Л | 38-46 |

В комплект верхнего силового привода должно входить:

- Бесшовные штропа 2 комплекта согласно п.6.1.

- Комплект переводников (с чертежами и паспортами) З-133, З-108 на весь период работы (параметры согласуется Арендодателем с Арендатором дополнительно). Арендодатель обеспечивает наличие в месте аренды не менее 2 шт. работоспособных рабочих переводников под бурильный инструмент Арендатора.

- Комплект переводников (с чертежами и паспортами) для аварийных работ З-133Л на весь период работы (параметры согласуется Арендодателем с Арендатором дополнительно). Арендодатель обеспечивает наличие в месте аренды не менее 3 шт. работоспособных рабочих переводников

- Повышающий трансформатор 0,4/0,69 (степень защиты IP-54) с питающим кабелем 0,4 кВ – 240 метров (длинна кабеля согласуется с Арендодателем дополнительно на основании паспорта буровой установки) и муфт не менее 2 концевых и одной соединительной муфты для питающего кабеля.

- Резервные противовыбросовые клапана (верхний, нижний);

- Комплект основного оборудования верхнего привода;

- Комплект адаптера для трубного манипулятора;

- Переходник для работы с каротажным оборудованием;

- Комплект распорной балки;

- Верхний подвесной кронштейн для направляющей балки;

- Балка для А образных матч;

- Комплект для оборудования для холодного климата;

- Металлоконструкции для крепления комплекта заделки вышки;

- Паспорта на штропа, предохранительные клапана, переводники;

- Станция управления СВП (контейнерного исполнения с системой кондиционирования);

- Панель    управления    бурильщика    во    взрывозащитном    исполнении, должна    отвечать    системе    СИ (РУСИФИЦИРОВАННАЯ);

- Комплект соединительных кабелей, обеспечивающих работу верхнего привода;

- Люлька для обслуживания СВП (паспортизированная) испытанная в комплекте с инерционной катушкой соответствующей грузоподъемности. Инерционная катушка адаптируется на этапе подготовки до подъема вышки БУ силами ООО «БНГРЭ»;

- БРС Tr160х12.7 под буровой рукав - 1 шт.

7. Перечень необходимой документации на каждый комплект СВП.

| № п/п | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорта и руководства по эксплуатации (русифицированные) завода изготовителя на оборудование: оригиналы заверенные копии (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 2. | Проект привязки к БУ (русифицированные): оригинал заверенная копия (ответственность Арендодателя) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 3. | ЭПБ Системы верхнего привода с заключением РТН (зарегистрированного в органах Ростехнадзора): оригинал заверенная копия. (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 4. | Сертификат соответствия ТР ТС (русифицированные): оригинал заверенная копия. (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 5. | Инструкция/руководство по эксплуатации (русифицированные) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 6. | Инструкция по монтажу и наладке с применением люльки (русифицированные) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). Проект производства работ на высоте по обслуживанию СВП с применением люльки для обслуживания. |  |  |
| 7. | Инструкция по техническому обслуживанию (русифицированные) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 8. | Графики регламентных работ (ежедневное, еженедельное, ежемесячное и т.д.), карты смазки и т.д. (русифицированные) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| 9. | Программа обучения персонала Арендатора по работе с СВП (русифицированные) (на бумажном носителе и в электронном формате (Word и PDF). |  |  |
| Разделительная ведомость |  | Арендатор | Арендодатель |
| Первичная мобилизация оборудования, МТР, техники до места аренды на месторождении |  |  | х |
| Мобилизация/демобилизация персонала Арендодателя из г. Красноярск до производственного объекта и обратно |  |  | х |
| Мобилизация оборудования, МТР, техники, на производственный объект |  |  | х |
| Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Арендодателя с буровой площадки |  |  | х |
| Защитные средства и специальная одежда для персонала Арендодателя |  |  | х |
| Демобилизация (по окончанию договора) оборудования, МТР, техники с месторождения |  |  | х |
| Обеспечение услугами: |  |  |  |
| Телефонная связь, электронная почта |  | х |  |
| Место проживания персонала |  |  | х |
| Питание |  |  | х |