Приложение №2

Техническое задание к Форме 2 «Требования к предмету оферты»

### Техническое задание

на поставку, винтового насоса с регулируемой подачей

г. Красноярск 2022 г.

- Общие указания

Поставка, Винтового насоса с регулируемой подачей.

Конструкция винтового насоса  должна обеспечивать безопасное выполнение работ по перекачиванию бурового раствора разной вязкости.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Наименование и назначение

Винтовой насос предназначен для перекачивания жидкости разной вязкости, в том числе бурового раствора с содержанием нефти до 90%.

- Характеристики:

Поставляемый винтовой насос должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ориентировочные габариты (ДхШхВ), мм | ⁓2231х505х742 |
| 2 | Вес, кг | 400-500 |
| 3 | Производительность, м³/ч | 35-40 |
| 4 | Давление на выходе, не менее МПа | 0,3 |
| 5 | Ориентировочная максимальная частота вращения, об/мин | 252 |
| 6 | Диаметр входа | 4″ |
| 7 | Диаметр выхода | 4″ |
| 8 | Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| 9 | Маркировка взрывозащиты | Ех ׀׀Gb с ׀׀B T4 |
| 10 | Температура окружающей среды при эксплуатации | -20°С….+50°С |
| 11 | Регулировка подачи | Есть |

# Комплектность

1. Винтовой насос.

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4. Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

7. Ответные фланцы для соединения с трубопроводами – 2 шт.

# Особенности поставки:

Насос должен иметь возможность регулировки скорости подачи жидкости.

Электродвигатель должен быть взрывозащищенного исполнения по стандарту Ех ׀׀Gb   ׀׀B T4

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.