Приложение №1

Техническое задание к Форме 2 «Требования к предмету оферты»

### Техническое задание

на поставку, горизонтального шламового насоса 8x6x13

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка, Горизонтального шламового насоса 8x6x13 необходима для перекачивания бурового раствора, технологических жидкостей на разведочных скважинах, создания оборотного фонда при проведении капитального ремонта.

Конструкция горизонтального шламового насоса  должна обеспечивать безопасное выполнение работ по перекачиванию технологических жидкостей.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Наименование и назначение

Горизонтальный шламовый насос  8x6x13 предназначен для перекачивания технологических жидкостей, бурового раствора с содержанием нефти до 90%.

- Характеристики:

Поставляемый горизонтальный шламовый насос должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ориентировочные габариты (ДхШхВ), мм | ⁓2400х730х1420 |
| 2 | Ориентировочная масса, кг | 1100 |
| 3 | Производительность при диаметре рабочего колеса 13″, не менее м³/ч | не менее 270 |
| 4 | Напор при номинальной подаче, не менее м | 34 |
| 5 | Электродвигатель | 55 кВт, 380В, 50Гц, 3 фазы |
| 6 | Скорость вращения электродвигателя, об/мин | 1430-1500 |
| 7 | Наружный диаметр рабочего колеса | 13″ |
| 8 | Маркировка взрывозащиты | Ех ⅠⅠGb с ⅠⅠB T4 |
| 9 | Температура окружающей среды при эксплуатации | -20°С….+40°С |

# Комплектность

1. Горизонтальный шламовый насос.

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4.Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

7. Ответные фланцы для соединения с трубопроводами – 2 шт.

8. Торцевое уплотнение вала – 2 шт.

# Особенности поставки:

Электродвигатель должен быть взрывозащищенного исполнения по стандарту Ех ⅠⅠGb ⅠⅠB T4

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.