СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Бондарь И.И.

«___» _____________2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный технолог

ООО «БНГРЭ»

___________ Вербицкий Д.Д.

«___» _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку насоса ВШН-150/30 (L=950) с электродвигателем взрывозащищенного исполнения

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка насоса ВШН-150/30 с электродвигателем взрывозащищенного исполнения.

- Наименование и назначение

Насос ВШН-150/30 с электродвигателем взрывозащищенного исполнения предназначен для перекачивания различных абразивных гидросмесей (глинистых, песчаных, гравийных) плотностью от 1000 кг/м3 до 1250 кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 25% объема, при максимальной их величине до 20 мм.

Необходимые характеристики:

Поставляемый вертикальный шламовый насос должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип насоса | Вертикальный шламовый |
| 2 | Подача номинальная, не менее м³/час | 150 |
| 3 | Напор номинальный, не менее м | 30 |
| 4 | Двигатель | Асинхронный взрывозащищенный |
| 5 | Частота вращения, об/мин | 1500 |
| 6 | Мощность двигателя, кВт | 30 |
| 7 | Степень защиты | IP 54 |
| 8 | Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 125 |
| 9 | Диаметр всасывающего патрубка, мм | 125 |
| 10 | Глубина погружения, мм | 950 |
| 13 | Маркировка взрывозащиты электродвигателя | IExdIIBT4X |

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 8 лет.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должен входить:

Насос ВШН-150/30 с электродвигателем взрывозащищенного

исполнения                                                                                                                            1 к-т;

Техническая документация                                                                                                  1 к-т;

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций насоса ВШН-150/30 на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Насос ВШН-150/30 должен иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, заводской номер и дата выпуска, табличка должна быть установлена на видном месте.

Требования к документации в поставке:

- Паспорт на насос ВШН-150/30;

- Руководство по монтажу и эксплуатации насоса ВШН-150/30;

- Паспорт на электродвигатель;

- Упаковочная ведомость;

- Каталог деталей и сборочных единиц насоса ВШН-150/30;

- Вся документация должна предоставляться на бумажном и электронном носителях.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Дополнительные условия

Поставщик насоса ВШН-150/30 обязан осуществить поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке до передачи оборудования Заказчику.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности в части перекачки ЛВЖ.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ							В.Ю. Ганичев