СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Главный технолог

ООО «БНГРЭ»

___________ Вербицкий Д.Д.

«___» _____________2022 г.

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Бондарь И.И.

«___»  _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку, горизонтального шламового насоса

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка горизонтального шламового насоса.

- Наименование и назначение

Горизонтальный шламовый насос предназначен для перекачивания технологических жидкостей, бурового раствора с содержанием нефти до 90%.

Необходим для создания оборотного фонда при проведении капитального ремонта.

Конструкция горизонтального шламового насоса должна обеспечивать безопасное выполнение работ по перекачиванию технологических жидкостей.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Характеристики:

Поставляемый горизонтальный шламовый насос должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ориентировочные габариты (ДхШхВ), мм | ⁓2400х730х1420 |
| 2 | Ориентировочная масса, кг | 1100 |
| 3 | Производительность при диаметре рабочего колеса 13″, не менее м³/ч | не менее 250 |
| 4 | Напор при номинальной подаче, не менее м | 30 |
| 5 | Электродвигатель | 55 кВт, 380В, 50Гц, 3 фазы |
| 6 | Скорость вращения электродвигателя, об/мин | ⁓1430-1500 |
| 7 | Наружный диаметр рабочего колеса | не менее 13″ |
| 8 | Диаметр входного фланца | 8″ |
| 9 | Диаметр выходного фланца | 6″ |
| 10 | Маркировка взрывозащиты | Ех ⅠⅠGb с ⅠⅠB T4 |
| 11 | Температура окружающей среды при эксплуатации | -20°С….+40°С |

# Комплектность

1. Горизонтальный шламовый насос.

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4.Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

7. Ответные фланцы для соединения с трубопроводами – 2 шт.

8. Торцевое уплотнение вала – 2 шт.

# Особенности поставки:

Электродвигатель должен быть взрывозащищенного исполнения по стандарту Ех ⅠⅠGb ⅠⅠB T4

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности в части перекачки ЛВЖ.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ					  		           В.Ю. Ганичев