СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Главный технолог

ООО «БНГРЭ»

___________ Вербицкий Д.Д.

«___» _____________2022 г.

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Бондарь И.И.

«___»  _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку, механической части горизонтального шламового насоса

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка механической части горизонтального шламового насоса.

- Наименование и назначение

Механическая часть предназначена для перекачивания бурового раствора, технологических жидкостей, создания оборотного фонда при проведении капитального ремонта. Механическая часть насоса должна быть предназначена для перекачивания технологических жидкостей, бурового раствора с содержанием нефти до 90%.

Конструкция механической части шламового насоса должна обеспечивать безопасное выполнение работ по перекачиванию технологических жидкостей.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Характеристики:

Поставляемая механическая часть насоса должна обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ориентировочные габариты (ДхШхВ), мм | ⁓1900х730х1420 |
| 2 | Ориентировочная масса, кг | 900 |
| 3 | Производительность при диаметре рабочего колеса 13″, не менее м³/ч | не менее 250 |
| 4 | Напор при номинальной подаче, не менее м | 30 |
| 5 | Наружный диаметр рабочего колеса | не менее 13″ |
| 6 | Диаметр входного фланца мм/дюйм | 200/8 |
| 7 | Диаметр выходного фланца мм/дюйм | 150/6 |
| 8 | Температура окружающей среды при эксплуатации | -20°С….+40°С |
| 9 | Уплотнение вала | Двойное торцевое |

# Комплектность:

1. Механическая часть.

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4.Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

7. Муфта соединения  с электродвигателем, установленная на механической части с ответной частью под электродвигатель.

8. ЗИП: муфта соединения с электродвигателем  – 1 к-т. (посадочный диаметр муфты электродвигателя 10мм. под расточку, соединение муфт  втулочно-пальцевая), торцевое уплотнение вала – 2 шт.

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности в части перекачки ЛВЖ.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ					  		           В.Ю. Ганичев