УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «07» декабря 2023 г. № 1470

Введен в действие с «07» декабря 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ

№ П1-01.05 РГБП-0001 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2.	Глоссарий	5

2.1. Термины корпоративного Глоссария	5

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.4. СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

5.	УЧЕТ НКТ, ПЕРЕВОДНИКОВ И ПАТРУБКОВ	10

5.1. ПРИЕМКА, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ НОВЫХ НКТ	10

5.2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НКТ Подрядной ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТКРС И БУРЕНИЮ СКВАЖИН	11

5.3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НКТ	11

5.4. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НОВЫХ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ	12

5.5. СПИСАНИЕ НКТ	14

5.6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ФОНДОВЫМИ НКТ, ПАТРУБКАМИ, ПЕРЕВОДНИКАМИ	16

5.6.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ	16

5.6.2. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ НКТ	18

5.6.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВЕСНЫМ ПАТРУБКАМ И ПЕРЕВОДНИКАМ	18

5.7. ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ	22

5.7.1.ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В БУРЕНИИ	22

5.7.2. ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В РЕМОНТЕ	23

5.7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТУ ПРИ ЗАВОЗЕ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ	27

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПРИ ЗАВОЗЕ – ВЫВОЗЕ, ОТБРАКОВКЕ, РАССЛЕДОВАНИЮ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ	29

6.1. ФУНКЦИИ ЦДНГ ПРИ ЗАВОЗЕ - ВЫВОЗЕ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ	29

6.2. ПОРЯДОК ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ПОДВЕСКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НКТ НА НОВУЮ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ	30

6.3. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ, НЕ ОТРАБОТАВШИХ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	31

6.4. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ	34

6.5. СПУСКО - ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ	34

6.6. ОТБРАКОВКА НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНЕ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛАДКИХ И РЕЗЬБОВЫХ КАЛИБРОВ	36

6.6.1. ОСОБЕННОСТИ ОТБРАКОВКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ НА СКВАЖИНЕ	36

6.6.2. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	36

6.6.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПО	37

6.7. ХРАНЕНИЕ НКТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	41

6.8. МАРКИРОВКА	42

7.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НКТ	43

8.	ССЫЛКИ	57

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ	59

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает требования к единому порядку приобретения, подготовке к эксплуатации, учету движения, отбраковки, переводу в материалы и металлолом фондовых насосно-компрессорных труб, патрубков и переводников, предназначенных для использования в эксплуатационных скважинах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», а также устанавливает порядок взаимоотношений между структурными подразделениями и Подрядными организациями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при бурении и проведении текущего и капитального ремонта скважин в части учета движения, порядка применения и эксплуатации насосно-компрессорных труб, патрубков и переводников.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб».

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан применительно к сортаменту насосно-компрессорных труб, выпускаемых по ГОСТ 31446-2017, API 5CT, резьба в соответствии с ГОСТ 633-80, API 5CT.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- управления логистикой и складским комплексом;

- управления по снабжению материально-техническими ресурсами;

- управления добычи нефти и газа;

- укрупнённого нефтепромысла;

- управления по организации буровых работ.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями по бурению, испытанию и освоению скважин, а также по текущему и капитальному ремонту скважин, участвующих в движении фондовых насосно-компрессорных труб, патрубков и переводников, принадлежащих ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», с подрядными организациями, оказывающими услуги бухгалтерского и налогового учета, обязаны включать в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения подрядной организацией требований настоящего Регламента бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

Глоссарий

2.1. Термины корпоративного Глоссария

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: Информационная система, Материально-ответственное лицо, Материально-технические ресурсы (МТР), Нормативный документ, Структурное подразделение.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик), Поставщик.

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АСФАЛЬТО-СМОЛОПАРАФИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ | — | тяжелые компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования и затрудняющие её добычу. |
| --- | --- | --- |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | — | организация, отвечающая за производство труб нефтяного сортамента, соответствующих установленным требованиям, и несущая ответственность за соответствие им изделия. |
| ПАТРУБОК | — | патрубок, приобретенный по договору поставки или изготовления, идентичный по своим характеристикам насосно-компрессорным трубам. |
| ПЕРЕВОДНИК | — | переводник для насосно-компрессорной трубы, предназначенный для соединения между собой насосно-компрессорных труб разных диаметров, а также подземного оборудования, имеющего присоединительные концы с резьбой насосно-компрессорных труб. |
| ПОДВЕСКА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ | — | спущенные в скважину насосно-компрессорные трубы, переводники, патрубки, определенной компоновки, длины, размера обеспечивающие работу скважины в заданном технологическом режиме. |
| ФОНДОВАЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА | — | насосно-компрессорная труба, предназначенная для использования в эксплуатационных скважинах и не предназначенная для проведения технологических операций при ремонте скважин и/или использования в иных целях. |

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

| АСПО | — | асфальто-смолопарафиновые отложения. |
| --- | --- | --- |
| БКП | — | база конечного поступления. |
| Б/У | — | бывшие в употреблении. |
| ЕТТ | — | Единые технические требования Компании № П1-01.05 М-0005 «Технические требования к УЭЦН, ШСНУ, НКТ и другому оборудованию для добычи нефти». |
| ИС «ПОДВЕСКА НКТ 3.0» | — | информационная система «Подвеска НКТ 3.0» (регистрационный номер 018). |
| КОМПАНИЯ | — | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| КСИ | — | коррозионностойкое исполнение. |
| ЛИ | — | лабораторные испытания. |
| МАСТЕР ПРР | — | мастер погрузочно-разгрузочных работ. |
| МОЛ | — | материально-ответственное лицо. |
| МТР | — | материально-технические ресурсы. |
| НКБ | — | безмуфтовая насосно-компрессорная труба. |
| НКТ | — | насосно-компрессорные трубы. |
| НКТН | — | гладкая насосно-компрессорная труба. |
| НКТП | — | насосно-компрессорная труба с различным типом покрытия. |
| ОБЩЕСТВО | — | общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОЛ | — | ответственное лицо. |
| ОС – 15 | — | акт о приемке-передачи оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15, установленная Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции). |
| ОС | — | основные средства. |
| ПДК | — | постоянно действующая комиссия по расследованию причин аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта. |
| ПДС | — | производственно-диспетчерская служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ПТОДНГ | — | производственно-технический отдел добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| СПО | — | спуско-подъемные операции. |
| СУПЕРВАЙЗЕР | — | один или несколько представителей структурного подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», отвечающие за контроль проведения технологических процессов, связанных с ремонтом и эксплуатацией нефтегазовых скважин и оборудования. |
| ОТКРС | — | отдел текущего и капитального ремонта скважин. |
| ТКРС | — | текущий и капитальный ремонт скважин. |
| ТМЦ | — | товарно-материальные ценности. |
| ТТН | — | товарно-транспортная накладная. |
| УДНГ | — | управление добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УЛИСК | — | управление логистикой и складским комплексом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УНП | — | укрупненный нефтепромысел ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УОТП | — | участок обеспечения трубной продукцией цеха добычи нефти и газа укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УСМТР | — | управление по снабжению материально-техническими ресурсами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УЭЦН | — | установка электроцентробежного насоса, включающая в себя секции электроцентробежного насоса, погружного электродвигателя, гидрозащиту, газосепаратор, прочие узлы установки электроцентробежного насоса, протекторы кабеля, кабельную линию, наземное электрооборудование. |
| ЦДНГ | — | цех добычи нефти и газа укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЭП | — | эксплуатационная подвеска. |
| ЭТК | — | элементы трубных колонн (переводники, патрубки технологические, подвесные и подгоночные). |

УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- УДНГ;

- УОТП;

- Подрядная организация по ТКРС;

- Подрядная организация по бурению скважин;

- Отдел по работе с механизированным фондом;

- Технологическая служба УНП;

- ОТКРС;

- ЦДНГ;

- УЛиСК;

- УСМТР.

- 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основанием для приобретения новых НКТ является расчетная потребность. СП Общества, ответственным за расчет и оформление заявок на закупку новых НКТ, является ПТОДНГ.

Количественный учет НКТ МОЛ УОТП осуществляется подвесками с указанием типоразмера трубы.

  - Оперативный учет новых НКТ в УДНГ до спуска в скважину ведется в трех единицах измерения: штуках, метрах и тоннах с указанием типоразмера НКТ. После спуска в скважину все НКТ учитываются в тоннах. Показатели «штуки» и «тонны» могут быть введены в качестве дополнительных измерителей, в бухгалтерском учете НКТ отражается в составе подвесок.

  - Все данные оперативного учета, связанные с перемещением НКТ и насосных штанг, отражаются (заносятся) МОЛ УОТП в электронную таблицу (Excel) свободной формы.

  - Условия приемки, поставки, хранения и эксплуатации НКТ должны соответствовать требованиям РД 39-136-95 и настоящего Регламента бизнес-процесса.

  - УДНГ, ответственное за эксплуатацию и движение НКТ в Обществе, контролирует:

- ресурс эксплуатации НКТ по коррозии;

- ресурс по индивидуальным особенностям скважин;

- срок дальнейшей службы НКТ в скважине.

  - ПТОДНГ совместно с УОТП осуществляет разработку технических требований, внедрение новых технологий и организацию работ, обеспечивающих достижение максимальной эффективности и безаварийной эксплуатации НКТ.

УЧЕТ НКТ, ПЕРЕВОДНИКОВ И ПАТРУБКОВ

5.1. ПРИЕМКА, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ НОВЫХ НКТ

    - Новые НКТ, патрубки поступают на собственные склады БКП УЛиСК, где кладовщиком производится приемка поступивших на склад МТР по количеству и качеству. Приемка осуществляется в учетных единицах измерения, указанных в требовании-накладной М-11 (форма установлена Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции). В случае выявления недостач и/или дефектов по поступившим МТР и оборудованию кладовщик УЛиСК оформляет Акт общей формы (Приложение 1), кладовщик УОТП при выявлении недостач и/или дефектов по поступившим МТР оформляет Акт приёмки насосно-компрессорных труб по качеству (Приложение 2). Дальнейшее отражение поступления на склады БКП УЛиСК выполняется в соответствии с требованиями Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов».

    - Приобретенные новые НКТ, предназначенные для добычи нефти и газа или подлежащие передаче для установки в строящихся скважинах, хранящиеся на складах, учитываются на счете 08.04 «Оборудование, не требующее монтажа» до момента их признания в качестве объектов основных средств.

    - Все приобретенные Обществом НКТ, патрубки, переводники поступают на склады БКП УЛиСК. В дальнейшем передаются и перемещаются на площадку УОТП в порядке, предусмотренном Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов». Передача насосно-компрессорных труб, патрубков, переводников на площадку УОТП дополнительно оформляется Актом приёмки насосно-компрессорных труб по качеству.

    - НКТ рекомендуется хранить в складских помещениях, при их отсутствии допускается хранение на специально подготовленных открытых стеллажных площадках. Трубы укладываются на стеллажи. На каждом стеллаже укладываются пачки НКТ одного собственника и имеющие одинаковые технических характеристики: тип, условный диаметр, толщину стенки, группу прочности. На каждую пачку вешается бирка с обязательным указанием даты поступления, марки, номеров сертификатов.

    - Поступающая на площадку УОТП новая НКТ перед вводом в эксплуатацию проходит обязательный, выборочный инструментальный контроль с целью проверки на соответствие сертификату качества и доведения её до готовности к эксплуатации.

    - После прохождения входного контроля партии НКТ ОЛ УОТП вносит данные по каждому пакету с указанием номеров НКТ, прошедших входной контроль, в ИС «Подвеска НКТ 3.0».

    - Патрубки и переводники учитываются в составе материалов, приобретенных по расширенному плану закупок.

    - Основанием для ввода НКТ в эксплуатацию в составе основных средств (без дальнейшей консервации), является форма № ОС-1 (установленная Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции), и окончание операций, связанных с проведением входного контроля партии НКТ, подтвержденное актом приёмки насосно-компрессорных труб по качеству, подписанным со стороны МОЛ УОТП.

    - Акт о приеме - передаче объектов ОС (форма № ОС-1) и акт о приёме-передаче групп объектов ОС (форма №ОС-1б) (установленная Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции), оформляется МОЛ УОТП.

    - Плановую потребность НКТ, патрубков в объемах и номенклатуре оборудования для обеспечения работ определяет ПТОДНГ.

    - Партия НКТ, требующая консервации на срок более 3-х месяцев после принятия к учету, относится к степени использования ОС как «на консервации более 3-х месяцев».

    - Партия НКТ, готовая к эксплуатации после принятия к учету, относится к степени использования ОС как «введено в эксплуатацию».

    - Контроль за использованием основных средств осуществляет МОЛ УОТП на основании данных бухгалтерского и оперативного учета, а также технической документации.

    - Ответственный за ведение оперативного учета – кладовщик УОТП.

    - Поставляемые НКТ, муфты должны соответствовать по точности и качеству ГОСТ 31446, API 5CT, параметры и размеры резьбовых соединений форма и размеры профиля резьбы в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 633-80, API 5CT и ЕТТ. Погрешность измерений длин труб должна составлять 0,03м. Основные технические характеристики и сортамент НКТ приведен в Типовых требованиях Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб». Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение НКТ, муфт должны соответствовать ГОСТ 10692-2015. Подробно маркировка труб, муфт описана в ЕТТ.

5.2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НКТ Подрядной ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТКРС И БУРЕНИЮ СКВАЖИН

5.2.1. Передача НКТ, патрубков и переводников в Подрядную организацию по бурению скважин и ТКРС для исполнения ими своих договорных обязательств, осуществляется МОЛ УОТП на основании своевременной поданной заявки на завоз-вывоз НКТ, патрубков и переводников (Приложение 3).

5.2.2. Передача оборудования Подрядной организации по бурению скважины и ТКРС от УОТП осуществляется по акту формы № ОС – 15.

5.2.3. Ответственность, за своевременное и качественное оформление документов по учету, движению оборудования, переданного для оказания услуг по бурению и ремонту скважин, несут ОЛ Подрядных организаций по бурению скважин и ТКРС в соответствии с заключенными договорами.

5.2.4. Ответственность за организацию работы по учету и соблюдению настоящего Регламента бизнес-процесса возлагается на работников ПТОДНГ, назначенных в качестве лиц, ответственных за учет движения НКТ, патрубков и переводников.

5.3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НКТ

5.3.1. Инвентаризация НКТ должна проводиться в соответствии с:

  - приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;

  - Положением «ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции.

  - Методическими указаниями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-07 М-0070 ЮЛ-428 «Инвентаризация активов и обязательств»

5.3.2. В случае расхождения фактических данных при подъеме/спуске НКТ со скважины по длине более чем на 0,1% или в штуках с актом замера при спуске/подъеме НКТ предыдущего ремонта, в течение 24-х часов, комиссией в составе: ОЛ УОТП, мастера Подрядной организации по ТКРС, представителя супервайзинга, должно быть проведено служебное расследование с составлением Акта расследования расхождения количества НКТ (Приложение 4).

5.3.3. В случае расхождения фактических данных при подъеме/спуске НКТ со скважины по длине менее чем на 0,1%, а в штуках без изменений с актом замера при спуске/подъеме НКТ предыдущего ремонта, в электронной таблице (Excel) остаются данные предыдущего ремонта.

5.4. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НОВЫХ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ

5.4.1. Входной контроль партии НКТ, патрубков и переводников проводится с целью проверки на соответствие сертификату качества.

5.4.2. Выборочный входной контроль вновь поступивших НКТ, патрубков и переводников осуществляется на трубной площадке, специалистами УОТП, с применением калибров для резьбовых элементов НКТ. Проверяется маркировка, количество, вес, резьбовые элементы. Контроль основных параметров резьбовых соединений, выполняется по ГОСТ 31446-2017.

5.4.3. Трубы стандартного исполнения, а также НКТП и НКТ в коррозионностойком исполнении предъявляются для входного контроля партиями не менее 1% от объема поставки из партии и каждой плавки.

5.4.4. Партия должна состоять из НКТ одного условного диаметра, одной толщины стенки и группы прочности, указанных в Типовых требованиях Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб», одного типа покрытия при поставке НКТ с покрытием, одного типа резьбовых соединений для НКТ различных исполнений и сопровождаться единым документом (сертификатом качества) по установленным требованиям, содержащим следующую информацию:

- наименование фирмы – изготовителя НКТ;

- номер заказа;

- информацию о грузоотправителе и грузополучателе;

- обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условный диаметр НКТ и толщину стенки в миллиметрах, длину НКТ в метрах, мм;

- группу прочности;

- тип резьбового соединения;

- номера плавок, номера партий;

- тип покрытия (внутреннего, наружного), при наличии;

- номера пакетов НКТ (индивидуальный для каждого пакета) и диапазон номеров НКТ в каждом пакете (от и до для каждой плавки);

- механические свойства и вид термообработки;

- марку стали, и химический состав стали (массовую долю серы и фосфора для всех входящих в партию плавок);

- тип муфты (фосфатированная, оцинкованная, с содержанием хрома);

- тип и марку резьбоуплотнительной смазки на резьбовых частях НКТ;

- общее количество НКТ и информацию по количеству НКТ в каждом пакете;

- общий метраж НКТ и информацию по общему метражу каждого пакета НКТ, м;

- группу длин (для НКТ исполнения Б), массу НКТ в килограммах;

- вид исполнения (для НКТ исполнения А);

- общий вес и вес каждого пакета НКТ, кг;

- дата изготовления, результаты контроля качества, запись о соответствии поставляемой продукции, требованиям ЕТТ;

- диапазон номеров НКТ (от – до для каждой плавки);

- результаты испытаний;

- гарантийный срок эксплуатации;

- обозначение НД по, которому произведена продукция.

5.4.5. Для НКТ с различным типом покрытия дополнительно:

- наименование фирмы – по нанесению покрытия;

- тип покрытия НКТ;

- наличие покрытия на торцах, внешней фаски и первых трех витках ниппеля НКТ, а также в межниппельном пространстве муфт;

- результаты ЛИ покрытий на соответствие заявленным характеристикам.

5.4.6. Для НКТ со специальными свойствами (КСИ), с содержанием хрома в стали 9-13% дополнительно:

- содержание легирующих элементов (хрома (Cr));

- наименование типа резьбового соединения;

- геометрические параметры резьбы;

- предельно-допустимые допуски по натягам резьб при проверке мерительными инструментами.

5.4.7. Качество поверхностей НКТ и муфт должно соответствовать Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб».

5.4.8. Резьбовые соединения труб, муфт, ЭТК должны быть защищены от повреждений предохранительными деталями. Конструкция предохранительных деталей должна исключать их самопроизвольное отвинчивание и загрязнение внутренней поверхности и резьбовой части НКТ при транспортировании любым видом транспорта. Все предохранительные детали должны выступать за края торцов труб и муфт не менее чем на 10 мм. При навинчивании предохранительных деталей, резьбовые части, упорные торцы и уступы, уплотнительные конические поверхности должны быть покрыты сертифицированной резьбоуплотнительной смазкой.

Все вышеперечисленные требования обязательны для контроля при эксплуатации НКТ с различными осложняющими факторами, а также для улучшения качества учета НКТ в ИС «Подвески НКТ 3.0».

5.5. СПИСАНИЕ НКТ

5.5.1. Списание НКТ с баланса производится в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции.

5.5.2. УОТП составляет Реестр отбракованных НКТ (Приложение 5) с указанием дефектов и фактического количества отбракованных НКТ, с рекомендациями перевода в материалы, металлолом. МОЛ УОТП в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет их на рассмотрение Комиссии по приемке-списанию основных средств Общества, созданной на основании Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции. Состав Комиссии по приемке-списанию основных средств Общества утверждается распорядительным документом по Обществу.

5.5.3. Для расчета веса технологических обрезков НКТ применяется Методика расчета удельного веса технологических обрезков труб НКТ (Приложение 6).

5.5.4. Реестр отбракованных НКТ подписываются Комиссией по отбраковке НКТ, патрубков и переводников, утвержденной приказом по Обществу. Председателем Комиссии по отбраковке НКТ, патрубков и переводников является начальник УДНГ. В состав Комиссии по отбраковке НКТ, патрубков и переводников входят начальник ПТОДНГ и начальник ЦДНГ.

5.5.5. Списание пришедших в негодность НКТ производится в результате их физического износа и оформляется документами согласно акту о списании объектов основных средств формы № ОС-4 или № ОС-4б с приложением акта технического обследования формы № ОА-2, приходного ордера формы М-4 (данные формы утверждены Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции). Акт о списании объектов основных средств, а также акт технического обследования подписываются Комиссией по отбраковке НКТ, патрубков и переводников утвержденной приказом по Обществу.

5.5.6. При замене элементов подвески НКТ МОЛ УОТП оформляет Акт о разделении объектов ОС (форма утверждена Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции) с внесением соответствующих изменений в форму ОС-1.

5.5.7. Акты технического обследования (форма № ОА-2) подписываются Комиссией ЦДНГ по обследованию ОС для списания, назначенной приказом Общества. В состав Комиссии ЦДНГ по обследованию ОС входят: начальник/заместитель начальника ЦДНГ, начальник/заместитель начальника УОТП, механик ЦДНГ, кладовщик УОТП. Комиссия ЦДНГ по обследованию ОС для списания определяет, на основании произведенного осмотра ОС (НКТ забитая АСПО и другими отложениями), фактическое количество приходуемых материалов (тонн), с отражением данной информации в Акте о списании объекта ОС (форма № ОС-4) и Акте о списании групп ОС (форма № ОС-4б).

5.5.8. Оприходование НКТ от списания основного средства, очищенных от АСПО и других отложений в виде НКТ (б/у) и лома черных металлов, производится в тоннах по фактическому весу отбракованных НКТ и муфт согласно дефектной ведомости. В Акте технического обследования формы № ОА-2 проставляются данные по оприходованию НКТ б/у согласно дефектной ведомости.

5.5.9. На основании дефектных ведомостей и актов формируется акт технического заключения о непригодности (Приложение 9) НКТ к дальнейшей эксплуатации, проводится контрольное взвешивание для определения фактического веса и подписывается членами Комиссии ЦДНГ по обследованию ОС для списания, назначенными приказом по Обществу. В ИС «Подвески НКТ 3.0» отбракованные НКТ относятся к категории (лом, отходы стальные 5А).

5.5.10. На основании Акта технического заключения о непригодности НКТ, МОЛ оформляют документы на списание НКТ согласно Регламенту бизнес-процесса Компании № П2-02 Р-0375 «Управление запасами материально-технических ресурсов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы», а также Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции. Далее пакет документов предоставляется на рассмотрение и утверждение постоянно действующей Комиссии по приемке-списанию основных средств.

5.5.11. Списание НКТ забитых АСПО и другими отложениями производится партиями. Партией НКТ забитой АСПО и другими отложениями считается пакет НКТ. Оприходование НКТ забитых АСПО и другими отложениями в виде НКТ (б/у) и лома черных металлов, производится в тоннах расчетным способом по фактической длине и толщине стенки НКТ, которая определяется прибором типа толщиномер, в соответствии с утвержденными расчетами массы при списании НКТ б/у с АСПО и другими отложениями (Приложение 7).

5.5.12. Комиссия по приемке-списанию основных средств, совместно с ответственным лицом УОТП ЦДНГ, при осмотре НКТ забитой АСПО и другими отложениями определяет среднюю толщину стенки каждого пакета НКТ с помощью толщиномера. Для определения средней толщины стенки из пакета произвольно выбираются три трубы, на которых производится замер толщины стенки. Замер производится в шести точках (три со стороны муфты и три со стороны ниппельной части). Каждая НКТ, прошедшая измерение, отмечается краской на муфте, а также в месте проведения замера. По результатам шести измерений, средняя величина заносится в сводный реестр отбракованных труб, который прикладывается к Акту технического обследования основных средств (форма № ОА-2).

5.5.13. После проведения измерений и занесения результатов в сводный реестр отбракованных труб, МОЛ готовит бирки на каждый пакет и закрепляет их со стороны муфтовой части. На бирке указывается следующая информация:

- дата измерения;

- типоразмер НКТ;

- номер пакета;

- количество штук в пакете;

- количество метров в пакете;

- количество тонн без учета АСПО и других отложений в пакете.

5.5.14. Ответственность за своевременное, качественное оформление и составление документов по учету НКТ, достоверность данных, содержащихся в документах, внесение данных в ИС «Подвески НКТ 3.0» и своевременную передачу документов для отражения в бухгалтерском учете и статистической отчетности несут МОЛ УОТП.

5.6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ФОНДОВЫМИ НКТ, ПАТРУБКАМИ, ПЕРЕВОДНИКАМИ

При освоении, капитальном, текущем ремонте скважин запрещается производство технологических операций на фондовой НКТ, а также использование НКТ, патрубков и переводников не по назначению и не в соответствии с настоящим Регламентом бизнес-процесса без согласования начальника УДНГ либо его заместителя, либо назначенного распорядительными документами ответственного за использование фондовых НКТ по УДНГ.

НКТ, муфты, патрубки и переводники, предназначенные для эксплуатации в скважинах Общества, должны соответствовать Типовым требованиям Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно-компрессорных труб» и настоящему Регламенту бизнес-процесса.

Предельные отклонения по размерам, химическим составам, покрытиям на НКТ и муфтах, патрубках и переводниках должны соответствовать требованиям ГОСТ 31446-2017, при этом допустимые отклонения могут дополнительно согласовываться между Поставщиками НКТ и Обществом, при подписании обеими сторонами дополнений к Техническому соглашению на поставку НКТ, патрубков и переводников, и муфт к ним.

5.6.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ

5.6.1.1. Формирование подвески НКТ, патрубков и переводников производит УОТП в соответствии с заявками на завоз и вывоз НКТ, поступившими от Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС. Допускаются к формированию следующие комплектации подвесок:

- полная замена эксплуатационной компоновки НКТ, патрубков и переводников: кладовщик УОТП на сформированную подвеску выписывает паспорт комплектации подвески НКТ (Приложение 8), сформированный в ИС «Подвески НКТ 3.0»;

- частичная замена компоновки: производится бригадой Подрядной организации по ТКРС при визуальной отбраковке части подвески НКТ в количестве, не превышающем 20% общей меры НКТ, спущенных в скважину. В случае отбраковки более 20% труб от общей длины спущенной подвески НКТ мастер или старший оператор Подрядной организации бригады по ТКРС подает заявку на полную замену подвески НКТ, патрубка, переводника. На отбракованную подвеску, патрубок, переводник составляется Акт ревизии поднятых труб (Приложение 9), по результатам отбраковки данные вносятся в ИС «Подвески НКТ 3.0»;

- увеличение/уменьшение подвески НКТ с целью оптимизации режима работы скважины проводятся в ИС «Подвески НКТ 3.0», при помощи операций «заглубление/приподъем»;

- смешивание НКТ с разными сроками эксплуатации в результате производственной необходимости. В данном случае для всей подвески НКТ устанавливается срок эксплуатации, соответствующей НКТ с максимальным сроком эксплуатации.

5.6.1.2. Для повышения эффективности использования НКТ на фондах скважин, сокращения аварийности, налаживания учета срока их службы, прослеживания движения подвесок, проводится паспортизация подвесок с использованием ИС «Подвеска НКТ 3.0» и заполнение Информационной карточки скважины в электронном варианте (Приложение 10) при формировании новой, а также в случае изменения компоновки подвески НКТ.

5.6.1.3. Кладовщик УОТП, ответственный за ведение Информационной карточки скважины и Паспорта комплектации подвески НКТ, на основании Акта приема-передачи скважины в ремонт по форме, установленной Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-05.01 РГБП-0010 ЮЛ-428 «Производство текущего, капитального ремонта скважин», и Акта на передачу скважин из бурения в эксплуатацию, установленного Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-10 И-000003 ЮЛ-428 «Прием-передача кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин в процессе строительства скважин», заносит в карточку данные об изменении подвески НКТ или произведенных спускоподъемных операциях, а также вносит информацию в ИС «Подвески НКТ 3.0».На основании наряда-заказа от технологической службы УНП, кладовщик УОТП организует работу на трубной площадке по формированию подвески НКТ.

5.6.1.4. Основанием для изменения номера подвески (при замене подвески) в Информационной карточке или занесения в карточку данных о произведенных спускоподъемных операциях являются наряд-заказ на ремонт скважины, Акт о сдаче скважины из ремонта и Акт на передачу скважины из бурения.

5.6.1.5. В исключительных случаях для сокращения транспортных расходов, в соответствии с Планом-заказом на ремонт скважины, для изменения длины подвески допускается применение НКТ из другой партии с соответствующими записями в Паспорте комплектации подвески НКТ и Информационной карточке скважины. Решение о дополнении подвески НКТ из другой партии принимается технологом УНП или УДНГ (ПТОДНГ и отделом по работе с механизированным фондом).

5.6.1.6. Решение о вывозе полного комплекта ЭП на ТИП для проведения оценки технического состояния проводится на основании следующих критериев:

- достижение регламентного срока ресурса НКТ;

- достижение регламентного количества СПО;

- при несоответствии поднятой подвески НКТ данным указанным в паспорте и мере спущенных НКТ (отклонение более 3% от общей длины ЭП). Данные НКТ вывозятся для проведения внутреннего расследования по причине несоответствия длины спущенных НКТ по данным ИС «Подвески НКТ 3.0». В ИС «Подвески НКТ 3.0» проводится операция с указанием причины «вывоз на расследование» с размещением НКТ на отдельный стеллаж исключающий перемешивание с другими НКТ. Расследование проводится в соответствии с нормативной документацией Общества с установлением причин и виновных служб;

- при выводе скважины из бездействия.

5.6.1.7. Для обеспечения своевременности и полноты внесения информации в ИС «Подвеска НКТ 3.0», а также контроля над качеством и своевременностью внесения информации назначаются ОЛ распорядительным документом по Обществу.

Паспортизация подвесок производится на ТИП на основании данных полученных с ИС «Подвески НКТ 3.0» в следующей последовательности:

- НКТ поступают на трубные площадки, где на основании заявок ТКРС формируются подвески и оформляются эксплуатационные паспорта. Формирование паспорта ЭП проводится в ИС «Подвески НКТ 3.0», на основании сертификатов качества как для новой, так и для ремонтной НКТ. ПО ТКРС формируют заявки на основе плана ремонта скважины и фактического состояния поднятой из скважины НКТ;

- расчет ЭП для спуска и последующей эксплуатации на фонде скважин от условий эксплуатации, проводит технологическая служба, на основании данных ИС «Подвески НКТ 3.0» и направляет заявку на формирование подвески на ТИП по форме, установленной в обществе;

- формирование подвески из новых или отремонтированных НКТ производит ТИП согласно стеллажного учета на основании данных ИС «Подвески НКТ 3.0» по заявкам ПТО, согласно формы, установленной в Обществе.

5.6.1.8. Оригинал Паспорта комплектации подвески НКТ, после приема скважины из ремонта передается в технологическую службу УНП для приложения к Делу скважины, копия Паспорта комплектации подвески хранится на УОТП.

5.6.2. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ НКТ

5.6.2.1. Максимальный срок службы для НКТ, выполненных в обычном исполнении (не коррозионностойкого исполнения), в соответствии с ЕТТ Компании составляет 84 месяца (2555 суток). При достижении наработки подвески НКТ на скважине 84 месяца (2555 суток), независимо от количества СПО, технолог УНП в наряде-заказе делает указание о необходимости проведения ревизии подвески НКТ, подвеска НКТ извлекается из скважины вывозится на трубную площадку для проведения визуального контроля тела трубы и инструментального контроля резьбовых элементов.

5.6.2.2. Гарантийный срок эксплуатации НКТ:

- для новой НКТ: по количеству СПО с фосфатированной муфтой на 6 СПО, с оцинкованной муфтой на 10 СПО, с высаженными наружу концами на 20 СПО; по сроку эксплуатации 18 месяцев наработки с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента поставки, в зависимости какое из условий наступит ранее, при соблюдении требований РД 39-136-95;

- отремонтированная НКТ (гарантия ремонтного предприятия) - с начала эксплуатации не менее:

- труба I класса – 365 суток или 6 СПО;

- труба II класса – 365 суток или 6 СПО;

- труба III класса – 365 суток или 6 СПО.

5.6.2.3. Бригады ТКРС должны иметь в наличии оборотный фонд предохранительных деталей. Допускается повторное применение предохранительных деталей для проведения транспортировочных работ. Ответственность за сохранность и использование предохранительных деталей на кустовой площадке несет бригада ТКРС.

### 5.6.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВЕСНЫМ ПАТРУБКАМ И ПЕРЕВОДНИКАМ

5.6.3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.6.3.1.1. При освоении скважин или проведении ТКРС, а также в случае смены подвесного патрубка или переводника Подрядная организация по бурению скважин или ТКРС обязаны соблюдать требования настоящего Регламента бизнес-процесса, к патрубкам и переводникам.

5.6.3.1.2. В Приложениях 11, 12, 13 и 14 приводятся примеры в виде рисунков чертежей на изготовление подвесных патрубков.

5.6.3.1.3. Кладовщик УОТП приступает к выполнению задания, а именно погрузке и доставке всего оборудования с приложенными сопроводительными документами до места, указанного в заявке на завоз и вывоз НКТ от бригады Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС.

5.6.3.1.4. При получении патрубков и переводников мастер бригады Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС, производит осмотр завезённого оборудования, делает сверку соответствия с сопроводительными документами, паспортами, сертификатами.

5.6.3.1.5. Подрядная организация по бурению скважин или ТКРС несет ответственность за сохранность завезенного оборудования на скважину в период проведения буровых или ремонтных работ, за качественный спуск и подъём оборудования на скважине, а также занесение информации в информационную карточку на патрубки и переводники (Приложение 15).

5.6.3.1.6. После поднятия патрубка и переводника из скважины и в процессе спускоподъемных операций персонал бригады Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС обязан провести калибровку резьбы патрубка и переводников в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и настоящего Регламента бизнес-процесса. Отбракованные патрубки и переводники складируются отдельно от годных и подготавливаются для вывоза и передачи кладовщику УОТП сразу после окончания бурения или ремонта скважины.

5.6.3.1.7. При отбраковке не отработавшего свой ресурс патрубка или переводника, мастер Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС, обязан подготовить Акт ревизии поднятых труб, довести данную информацию до кладовщика УОТП. После чего кладовщик УОТП обязан уведомить о данном случае руководство УОТП и организовать замену патрубка или переводника на новые.

5.6.3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВЕСНЫМ ПАТРУБКАМ

5.6.3.2.1. Подвесные патрубки, применяемые в подвеске НКТ всех типов, должны соответствовать группе прочности не ниже «N-80», либо группе прочности подвески НКТ, пройти контроль опрессовкой, в соответствии с требованиями ГОСТ 31446-2017.

5.6.3.2.2. Каждый патрубок всех видов исполнений и типов должен сопровождаться документом - паспортом, удостоверяющим соответствие их требованиям нормативной документации. Отсутствие паспорта не допускается.

5.6.3.2.3. Длина подвесного патрубка должна составлять 300-500мм, а для эксцентричных планшайб необходимо применять подвесные патрубки длиной не менее 800мм. Длина подгоночных патрубков по требованию Общества устанавливается индивидуально для каждой скважины.

5.6.3.2.4. Толщина стенки подвесного патрубка (НКТ с покрытием и из хромсодержащих сталей), для скважин, оборудованных УЭЦН, должна быть не менее 5,5мм.

5.6.3.2.5. Толщина стенки подвесного патрубка в обычном исполнении (не коррозионностойком) толщина стенки должна быть не менее 7,0мм

5.6.3.2.6. Подвесные патрубки в коррозионностойком исполнении изготавливаются из заготовок группы прочности не ниже «N-80». В форме паспорта на патрубок подвесной (переводник) (пример оформления в Приложении 16) обязательно указывается тип покрытия, если патрубок из хромсодержащих сталей обязательно указывается марка стали и процент содержания хрома.

5.6.3.2.7. Допустимое количество свинчивания для всех типов подвесных патрубков – не более 5 СПО. Ограничение по сроку эксплуатации – не более 1830 суток. Контроль СПО и наработки (дата спуска) у подвесных патрубков ведётся в информационной карточке на патрубок и переводник.

5.6.3.2.8 При обвязке фонтанной арматуры с резьбой на планшайбе НКТ 73 использовать в качестве эксплуатационных подвесок НКТ 89, НКТ 89 «В» – запрещено.

5.6.3.2.9. При транспортировке и хранении резьба подвесного патрубка должна быть покрыта резьбоуплотнительной смазкой, и защищена от повреждений предохранительными деталями.

5.6.3.2.10. Патрубок подвесной служит для соединения колонны НКТ с фланцем арматуры.

5.6.3.2.11. Патрубки для соединения могут быть: гладкие и с высаженными концами, по типу резьбы: треугольного и трапецеидального профиля.

5.6.3.2.12. Патрубки для подвесок НКТ должны изготавливаться из марок сталей, обеспечивающих механические свойства в соответствии с группами прочности материала труб по ГОСТ 31446-2017, API 5CT.

5.6.3.3. Требования к переводникам

Применяемые в подвеске НКТ переводники должны соответствовать группе прочности не ниже «N-80».

Для НКТ (с внутреннем покрытием или из хром содержащих сталей) группа прочности и марки стали должны соответствовать применяемым в данной скважине подвеске НКТ.

Толщина переводника должна быть не менее 5,5мм. В случае использования в качестве подвески НКТ с большей толщиной стенки (например, НКТ 73х7,0; НКТ 89х6,5; НКТ 89х7,34 и т.д.), то толщина стенки переводника должна соответствовать НКТ в данной подвеске.

Переводники, в обычном не коррозионностойком исполнении, применяемые в подвеске НКТ в качестве подвесного патрубка, должны иметь толщину стенки не менее 7,0мм.

Переводники типа муфта-ниппель поставляются в собранном виде с муфтой и должны быть опрессованы. В паспорте должна быть отметка о проведённых гидроиспытаниях.

Допустимое количество свинчивания – не более 5 СПО.

Ограничение по сроку эксплуатации – не более 1830 суток.

При транспортировке и хранении резьба переводника должна быть покрыта резьбоуплотнительной смазкой, и защищена от повреждений предохранительными деталями.

Переводники для перехода с одного типоразмера на другой с НКТ соединяются через дополнительную муфту, информация по которой должна быть обязательно занесена в паспорт на переводник.

При проведении ТКРС, а также в случае смены подвески НКТ мастер Подрядной организации по ТКРС обязан проверить соблюдения выше перечисленных требований и при необходимости провести замену переводника.

Переводники всех видов исполнений и типов, предназначены для соединения между собой НКТ разных диаметров, а также подземного оборудования, имеющего присоединительные элементы с параметрами и размерами резьбовых соединений формой и размерами профиля резьбы в соответствии с ГОСТ 633-80, API 5CT, используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Переводники изготавливаются различных типов соединений и исполнений:

- переводники стандартного исполнения по ГОСТ 23979-2018, ГОСТ 633-80, API 5CT;

- переводники в КСИ;

- переводники с внутренним защитным покрытием;

- П - переводники с резьбой треугольного профиля для соединения гладких НКТ и НКТ с высаженными наружу концами;

- ПГ - переводники с трапецеидальной резьбой для соединения гладких высокогерметичных НКТ;

- ПБ - переводники для соединения безмуфтовых НКТ с высаженными наружу концами.

Примечание:

Размеры резьбы НКТ и переводников выбираются по ГОСТ 633-80 для НКТ - по условному диаметру и типу, для переводников - по его условному обозначению.

Каждый переводник всех видов исполнений и типов должен сопровождаться документом - паспортом, удостоверяющим соответствие требованиям нормативной документации.

В документе должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;

- наименование и назначение переводника;

- обозначение типоразмера переводника;

- группа прочности;

- марка стали;

- процентное содержание хрома;

- указание о наличии наружного покрытия (фосфатирование, оцинкование, отсутствие покрытия и т.д.);

- указание о наличии внутреннего защитного покрытия;

- дата выпуска;

- количество переводников в партии;

- расшифровка маркировки на переводнике;

- наименование нормативной документации по изготовлению переводника;

- наличие результатов испытаний контрольного образца партии прикладываются отдельным документом;

- в паспорте должны быть результаты проверок и испытаний (указанные документы являются приложением к каждой отдельной поставленной партии переводников, прикладываются документы):

- сертификат качества на заготовку для изготовления переводника;

- сертификат соответствия переводника;

- сертификат качества на внутреннее защитное покрытие;

- протокол испытания образца заготовки.

- протокол (заключение) ЛИ на внутреннее защитное покрытие;

- гарантийные обязательства и срок эксплуатации;

- результаты проведения гидравлического испытания переводника давлением согласно ГОСТ 633-80 по наименьшему сечению диаметра тела и резьбовым частям переводника;

- отметка ОТК предприятия изготовителя;

- таблица для внесения информации об эксплуатации переводника;

- общий чертеж переводника с указанием общих размеров и мест маркировки.

5.7. ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ

5.7.1.	ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В БУРЕНИИ

5.7.1.1. За 24 часа до завоза оборудования представитель Подрядной организации по бурению скважин на основании плана работ, подает заявку на завоз подвески НКТ, патрубков, переводников и пусковых муфт диспетчеру ПДС, копию в УОТП, с указанием размеров, времени и места завоза оборудования.

5.7.1.2. Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ кладовщику УОТП необходимо подготовить или проверить сопроводительные документы:

- ТТН (форма № 1-Т (К) (установленную Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции) в 2-х экземплярах;

- Акт приема – передачи имущества по форме № ОС-15;

- Накладную на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) (установленную Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции);

- Сертификат качества на НКТ;

- Паспорт комплектации подвески НКТ.

- Паспорт на подвесной патрубок, переводник.

5.7.1.3. Погрузочно-разгрузочные работы, осмотр НКТ, патрубков и переводников, их хранение необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего Регламента бизнес-процесса и действующих нормативных документов.

5.7.1.4. По окончании погрузочно-разгрузочных работ необходимо передать пакет сопроводительных документов должностному лицу, осуществляющему прием или экспедирование НКТ, патрубков и переводников.

5.7.1.5. Передача НКТ, патрубков и переводников с площадки УОТП на скважину, находящуюся в бурении, осуществляется по накладной, форма ОС – 15 на основании заявок на завоз и вывоз НКТ от Подрядной организации по бурению скважин.

5.7.1.6. Мастер бригады Подрядной организации по бурению скважин несет ответственность за сохранность НКТ, патрубков и переводников с момента подписания товарно-транспортной накладной, Акта приема-передачи оборудования и накладной по форме М – 15, с этого же момента НКТ переходит на ответственное хранение в Подрядную организацию по бурению скважин.

5.7.1.7. При получении НКТ, патрубков, переводников и пусковых муфт, мастер бригады Подрядной организации по бурению скважин производит осмотр, обеспечивает пересчет количества и замер длины завезенных НКТ, а также сверку их соответствия сопроводительным документам, контролирует разгрузку НКТ в соответствии с требованиями проведения погрузочно-разгрузочных работ указанных в пункте 6.4 настоящего Регламента бизнес-процесса.

5.7.1.8. Мастер бригады Подрядной организации по бурению скважин обеспечивает складирование подвесок НКТ на скважине, проведение спускоподъемных операций в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и настоящего Регламента бизнес-процесса.

5.7.1.9. По окончанию работ, связанных с освоением скважины после бурения, все имеющиеся на скважине НКТ, патрубки, переводники, муфты, защитные колпачки (предохранительные детали резьбовых элементов) от завезенных НКТ, в полном объеме должны быть переданы на УОТП. Заявка на вывоз остатков оборудования должна быть подана на трубную площадку УОТП в течении 3-х календарных дней после окончания работ по освоению скважины. Оборудование и материалы должны быть переданы МОЛ УОТП по Акту приема-передачи формы № ОС – 15 с оформлением ТТН.

5.7.1.10. К акту формы ОС - 15 прилагается паспорт комплектации подвески с отметкой количества СПО. На основании акта приема-передачи ТМЦ по форме №ОС - 15 и паспорта комплектации подвески МОЛ УОТП проверяет все движения НКТ, патрубков, переводников и пусковых муфт по данной скважине и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ на передачу скважины из бурения в эксплуатацию. Без подписи МОЛ УОТП в Акте сдачи-приемки выполненных работ скважина в ЦДНГ не принимается.

5.7.2.	ЗАВОЗ-ВЫВОЗ ФОНДОВЫХ НКТ, ПАТРУБКОВ И ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В РЕМОНТЕ

#### 5.7.2.1. ЗАВОЗ НКТ

5.7.2.1.1. Ежедневно за 24 часа до завоза оборудования представитель Подрядной организации по ТКРС, на основании плана работ по ТКРС подает заявку на завоз и вывоз НКТ диспетчеру ПДС, копию в УОТП, с указанием размеров необходимых патрубков и переводников, количества НКТ, времени и места завоза оборудования.

5.7.2.1.2. В случае оперативных изменений ведущий технолог УНП корректирует заявку, подает в УОТП и делает запись в плане работ бригады Подрядной организации по ТКРС.

5.7.2.1.3. Кладовщик УОТП / мастер ПРР по заявке формируют подвеску НКТ, комплектуют её необходимыми патрубками и переводниками. Мастер ПРР УОТП организует завоз на скважину. Кладовщик УОТП заносит данные о перемещении в ИС «Подвеска НКТ 3.0».

5.7.2.1.4. Подтверждение или корректировка заявок принимаются не позднее чем за 12 часов до начала выполнения заявки. Корректировка заявок менее чем за 12 часов допускается в случае изменения плана работ менее чем за 12 часов до времени завоза оборудования.

5.7.2.1.5. В случае совпадения по времени заявок на завоз оборудования и при заявках, превышающих техническую возможность закреплённой спецтехники, или недостаточного количества НКТ, патрубков и переводников на площадке УОТП и складах УЛиСК для выполнения всех заявок, приоритет выполнения заявок определяет ведущий технолог УНП.

Незаверенные исправления в сопроводительных документах (ТТН, Паспорте, формах ОС) не допускаются.

5.7.2.1.6. Завоз трубы НКТ на скважину производится с приложением следующих документов:

  - Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15);

  - Товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т;

  - Паспорта комплектации подвески НКТ;

  - Сертификатов качества НКТ, переводников и патрубков.

5.7.2.1.6. В комплект подвески НКТ входит:

  - НКТ (с сертификатом);

  - Подгоночные, подвесные патрубки (с сертификатом-паспортом);

  - Переводники (с сертификатом-паспортом).

5.7.2.1.7. Передача подвески НКТ бригаде Подрядной организации по ТКРС осуществляется на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15).

5.7.2.1.8. В случае если при разгрузке НКТ, патрубков, переводников на приемные мостки (стеллажи), либо в процессе спуска в скважину новой или использованной, но пригодной для дальнейшей эксплуатации подвески НКТ завезённой УОТП выявляются какие-либо дефекты, то мастер Подрядной организации по ТКРС совместно с представителем УОТП и Супервайзером составляют Акт приемки НКТ по качеству.

5.7.2.1.9. При сдаче скважины из ремонта в эксплуатацию количество спущенных в скважину НКТ подтверждается мерой на спуск, оформленной мастером Подрядной организации по ТКРС.

5.7.2.1.10. Остаток неиспользованной трубы НКТ, патрубков, переводников, не спущенных по каким-либо причинам в скважину, поднятых из скважины пусковых муфт с подвески НКТ после фонтанного способа эксплуатации, мастер Подрядной организации по ТКРС по окончании ремонта скважины, подает заявку на площадку УОТП для вывоза оборудования, с оформлением документов на передачу:

  - Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № ОС – 15);

  - Товарно-транспортная накладная форма №1-Т.

#### 5.7.2.2. ВЫВОЗ НКТ

5.7.2.2.1. Ежедневно за 24 часа до вывоза оборудования от Подрядной организации, по ТКРС, УОТП принимает заявку на завоз и вывоз НКТ (копия направляется диспетчеру ПДС с указанием времени, места вывоза оборудования.

5.7.2.2.2. На подвеску НКТ, поднятую из скважины и не планируемую по каким-либо причинам к спуску в данную скважину, подается заявка на вывоз подвески от мастера Подрядной организации по ТКРС и передается УОТП, при этом оформляются следующие документы:

  - Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15);

  - Товарно-транспортная накладная форма № 1-Т;

  - Паспорт комплектации подвески НКТ;

  - Акт о замере НКТ, поднятых из скважины (Приложение 17);

  - Акт ревизии поднятых НКТ.

5.7.2.2.3. Складирование подвески НКТ, поднятой из скважины (по причине изменения способа эксплуатации, изменения типоразмера УЭЦН и т.д.), но не отбракованной и не превысившей нормативы, производится отдельно с пометкой б/у, указанием скважины, куста, даты подъема. Данная НКТ может использоваться по назначению с отражением в Акте ревизии поднятых НКТ, и внесением изменений в паспорте комплектации подвески НКТ количества СПО на данной подвеске.

#### 5.7.2.3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПодрядНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ТКРС ПРИ СПО НКТ

5.7.2.3.1. До начала ремонтных работ на скважине мастер бригады Подрядной организации по ТКРС обязан иметь следующие оформленные документы:

  - Паспорт комплектации подвески НКТ, находящейся в скважине.

  - Паспорта на патрубки, переводники и другое оборудование, указанное в заявке.

5.7.2.3.2. Мастер бригады Подрядной организации по ТКРС несет ответственность за сохранность завезенной НКТ, патрубков и переводников с момента подписания Акта формы № ОС – 15 и товарно-транспортной накладной формы № 1-Т. С этого момента НКТ, патрубки, переводники находятся на ответственном хранении в Подрядной организации ТКРС.

5.7.2.3.3. При получении НКТ, патрубков, переводников, завезенных на скважину мастер Подрядной организации по ТКРС производит осмотр, пересчет количества и замер длины завезенных НКТ, проверяет документы на патрубки, переводники, а также сверку их соответствия сопроводительным документам, контролирует разгрузку НКТ в соответствии с требованиями проведения погрузочно-разгрузочных работ.

5.7.2.3.4. Мастер Подрядной организации по ТКРС заполняет Паспорт комплектации подвески НКТ, информационную карточку на патрубок и переводник в части фактически спущенных в скважину НКТ, патрубков и переводников, складирование и отбраковку НКТ, патрубков, переводников на скважине в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и настоящего Регламента бизнес-процесса.

5.7.2.3.5. Подъем НКТ из скважины необходимо производить с замером НКТ, с составлением акта о замере НКТ поднятых из скважины по форме установленной Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-05.01 РГБП-0010 ЮЛ-428 «Производство текущего, капитального ремонта скважин».

5.7.2.3.6. При разнице в данных Паспорта комплектации подвески НКТ, находящихся в скважине, с Актом о замере НКТ поднятых из скважины, силами бригады Подрядной организации по ТКРС, производится контрольный замер НКТ, находящихся на устье скважины, с участием Супервайзера и представителя Подрядной организации по ТКРС, о чем составляется двухсторонний Акт контрольного замера.

5.7.2.3.7. При несоответствии данных Паспорта комплектации подвески НКТ и суммы данных Акта о замере НКТ поднятых из скважины, МОЛ УОТП подготавливают документы и направляют в ОТКРС УДНГ для проведения расследования, принятия решения и подготовки претензии к Подрядной организации по ТКРС или бурению скважин (осуществлявшую последний спуск подвески НКТ в скважину). На основании Акта о замере НКТ поднятых из скважины, при необходимости в Паспорт комплектации подвески НКТ МОЛ УОТП заносит дополнения (изменения).

5.7.2.3.8. После поднятия НКТ из скважины и в процессе спускоподъемных операций персонал бригады Подрядной организации по ТКРС обязан провести калибровку НКТ, патрубков, переводников в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и настоящего Регламента бизнес-процесса, отбракованные НКТ, патрубки, переводники складируются отдельно от годных и подготавливаются для предъявления МОЛ УОТП.

5.7.2.3.9. При отбраковке фондовых НКТ в объеме более 20% от подвески, мастер Подрядной организации по ТКРС обязан довести данную информацию до ОЛ УОТП и технолога УНП. После чего ОЛ УОТП принимает решение о замене всей подвески НКТ независимо от количества СПО и количества суток наработки по данной подвеске НКТ.

5.7.2.3.10. НКТ, патрубки, переводники отправляют со скважины на трубный участок в случае, если они:

  - имеют повреждения резьбовой части или тела, которые выявлены в результате проведения визуального или инструментального контроля на скважине;

  - прошли допустимое количество спускоподъемных операций или отработали допустимое количество суток;

  - извлечены из скважины в процессе проведения аварийных работ.

5.7.2.3.11. До вывоза НКТ со скважины мастер бригады Подрядной организации по ТКРС дает указание бригаде о выравнивании НКТ по муфтовым концам и готовит следующий комплект сопроводительных документов для вывоза:

  - Товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т (К)), в 2-х экземплярах;

  - Акт о замере НКТ поднятых из скважины;

  - Акт ревизии поднятых НКТ.

5.7.2.3.12. По окончании работ, связанных с ремонтом скважины, все имеющиеся НКТ, патрубки и переводники, пусковые муфты, и другое оборудование, извлеченное из скважины, предохранительные колпачки от завезенных НКТ, до переезда бригады должны быть переданы на трубный участок МОЛ УОТП.

5.7.2.3.13. Пригодные для дальнейшей эксплуатации НКТ, патрубки, переводники должны вывозиться на трубный участок только с предохранительными колпачками резьбовых элементов.

5.7.2.3.14. При выдаче наряд - задания на ремонт скважины, по форме ЦДНГ обязан предоставить Подрядной организации ТКРС паспорт ЭП (в т.ч. протокол расчета страгивающей нагрузки подвески НКТ) и меру НКТ предыдущего ремонта.

5.7.2.3.15. Все НКТ, выходящие с ТИП, должны быть оборудованы защитными колпачками на ниппеле и муфте. НКТ, вывозимые со скважин на ТИП, также должны быть оборудованы защитными колпачками с обоих концов, ответственность за оснащение несет бригада ТКРС.

5.7.2.3.16. После окончания ремонта скважины, вместе с наряд – заданием, ТС УНП принимает у Подрядчика по ТКРС паспорт ЭП, меру спущенных НКТ, диаграммы момента свинчивания и веса нагрузки на крюке. Паспорт на подвеску и мера спущенных НКТ хранятся в «Деле скважины». Данные по спущенным НКТ согласно отчетной документации не позднее 72-х часов после окончания ремонта вносятся в ИС «Подвески НКТ 3.0» специалистом, ответственным за ведение учета и движение НКТ, участвующем в учете и движении НКТ. Допускается устанавливать в Обществе срок менее 72-х часов предоставления документации после окончания ремонта скважины, при условии, что данное условие выполнимо и включено в договорные отношения с Подрядными организациями.

Без предохранительных деталей НКТ на трубную площадку не принимаются.

5.7.2.3.17. Возврат подвески НКТ на трубный участок, от Подрядной организации по ТКРС производится при сдаче скважины из ремонта с оформлением следующих документов:

  - Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15);

  - Меры на спуск НКТ в скважину;

  - Паспорта комплектации подвески НКТ с отметкой о количестве СПО;

  - Паспорта на патрубок-переводник с отметкой о спуске.

5.7.2.3.18. Копия Паспорта комплектации подвески НКТ, паспорта на патрубок, переводник, копия сертификата качества на НКТ передается мастером бригады ТКРС в ЦДНГ.

5.7.2.3.19. На основании вышеуказанных документов МОЛ УОТП подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ» на передачу скважины из ремонта.

Без подписи МОЛ УОТП в акте сдачи-приемки выполненных работ, скважина в ЦДНГ не принимается.

5.7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТУ ПРИ ЗАВОЗЕ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ

5.7.3.1. Транспорт должен быть исправным, заправленным горюче-смазочными материалами, с обученным и проинструктированным персоналом.

5.7.3.2. Завоз, вывоз и погрузочно-разгрузочные работы на кустовых площадках производится транспортом и персоналом УОТП.

5.7.3.3. Путевые листы спецтехнике подписывают уполномоченные лица подрядчиков, ЦДНГ.

5.7.3.4. Для предупреждения повреждений НКТ при перевозке грузовые площадки транспортных средств должны оборудоваться опорами (деревянными, обрезиненными и т.п.).

5.7.3.5. В аварийных ситуациях, при непрерывных технологических процессах, в случаях невозможности замены техники, должна производиться смена водителей на рабочих местах, не допуская времени нахождения в наряде более 11 часов.

5.7.3.6. Ответственность за сохранность всех перевозимых по настоящему Регламенту бизнес-процесса грузов должна возлагаться на транспортное предприятие, оказывающее услуги по договору, в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов».

5.7.3.7. Ответственность транспортной организации при перевозке НКТ, патрубков, переводников, определяется договором и возлагается на нее с момента оформления и подписания товарно-транспортной накладной водителем в месте загрузки до момента оформления и подписания ее о принятии НКТ, патрубков, переводников ответственным лицом Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС в месте разгрузки.

5.7.3.8. На каждой единице автокрановой техники для выполнения погрузочно-разгрузочных работ должен находиться комплект грузозахватных приспособлений.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПРИ ЗАВОЗЕ – ВЫВОЗЕ, ОТБРАКОВКЕ, РАССЛЕДОВАНИЮ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ

По прибытию подвески НКТ, патрубков, переводников на скважину должны выполняться следующие требования:

  - пересчет, осмотр, перемещение, складирование НКТ, патрубков, переводников должен производиться в соответствии с требованиями настоящего Регламента бизнес-процесса;

  - сопроводительные документы на полученную подвеску НКТ должны быть заполнены и оформлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента бизнес-процесса;

  - вывоз НКТ, патрубков, переводников со скважины, должен осуществляться только с предохранительными деталями резьбы НКТ, патрубка, переводника. Контролирует – УОТП;

  - фактическая длина подвески НКТ, завезенной на скважину, должна соответствовать заказанной длине подвески НКТ. Ответственность за нехватку НКТ, патрубков, переводников возлагается на ОЛ УОТП.

Контроль состояния резьбы НКТ, патрубков. переводников осуществляется при проведении СПО, внешним осмотром. НКТ, патрубки, переводники с поврежденной резьбой откладываются, увязываются, помечаются и сдаются отдельно. Ниппельный конец пригодных к дальнейшей эксплуатации НКТ необходимо предохранить кольцом.

После производства ремонтных работ на скважине, отбракованные НКТ, патрубки, переводники передаются МОЛ УОТП от мастера Подрядной организации по бурению скважин или ТКРС с оформлением следующих документов:

  - Акта формы № ОС – 15;

  - Товарно-транспортной накладной формы № 1-Т;

  - Акта расследования причин отбраковки НКТ, патрубков, переводников не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине (Приложение 18).

Отбракованные НКТ укладываются на стеллажи площадки УОТП отдельно с указанием на бирке скважины, даты и причины отбраковки.

6.1. ФУНКЦИИ ЦДНГ ПРИ ЗАВОЗЕ - ВЫВОЗЕ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНУ

6.1.1. ОЛ ЦДНГ обеспечивают подготовку подъездных путей к указанным в заявке местам погрузки – разгрузки оборудования. В случае отсутствия проезда, ОЛ УОТП совместно с ОЛ ЦДНГ составляет акт с обязательным присутствием представителей организации, несущей ответственность за состояние данного участка дороги.

6.1.2. ОЛ ЦДНГ обеспечивают обустройство площадки под расстановку оборудования на кустовых площадках для бригад Подрядных организаций, согласно утвержденным схемам.

6.1.3. При получении предварительной заявки на завоз и вывоз НКТ, патрубков, переводников, подаваемой за 24 часа до ее выполнения, от Подрядной организации по ТКРС, диспетчер ПДС проверяет, согласовывает заявку с ведущим технологом УНП и в случае необходимости, корректирует и передает на УОТП.

6.1.4. Расчет подвесок НКТ для спуска в скважину производит технологическая служба УНП в соответствии с условиями настоящего Регламента бизнес-процесса. Ответственность за несвоевременную и преждевременную смену подвески НКТ несет ведущий технолог ЦДНГ.

6.1.5. По окончании работ на скважине, работник УОТП получает от мастера бригады по ТКРС:

  - Акт сдачи скважины из ремонта;

  - Паспорт комплектации подвески НКТ;

  - Меру на спущенные НКТ.

  - Акт формы № ОС – 15;

  - Товарно-транспортную накладную формы №1-Т.

6.1.6. Полный контроль за ведением ИС «Подвеска НКТ 3.0» по всем спущенным подвескам НКТ с указанием количества, типоразмера, группы прочности, даты СПО, количества СПО, ведет ведущий технолог УНП.

6.2. ПОРЯДОК ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ПОДВЕСКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НКТ НА НОВУЮ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ

6.2.1. Своевременность и обоснованность замены подвесок НКТ определяется ведущим технологом УНП. При этом анализируются следующие данные:

  - дата спуска НКТ;

  - количество СПО;

  - какие НКТ были спущены в скважину (новые, использованные);

  - ожидаемая добыча (закачка) (Q жидкости, V нефти).

6.2.2. Полная замена подвески рекомендуется в случаях:

  - НКТ на работающей скважине эксплуатируется:

          - на добыче нефти:

            - новая – 5 лет;

            - ремонтная – 2 года;

          - как нагнетательная:

            - новая – 3 года;

            - ремонтная - 1 год;

  - ремонт производится на скважине, которая остановлена более 1 года назад (вывод из бездействия или консервации);

  - подъём НКТ производится с осложнениями (тугой отворот, отворот по заводскому соединению, искривленные НКТ и т.п.), процент отбраковки составляет более 20%;

  - в случае падения подвески в результате обрыва;

  - при условии, если эксплуатационная НКТ близка по срокам эксплуатации к максимально допустимым пределам, но пригодна к эксплуатации.

6.2.3. Базовым сроком для определения возможности дальнейшей эксплуатации при ремонте скважины является срок эксплуатации подвески НКТ, патрубка, переводника независимо от количества проведенных СПО.

6.2.4. После проведения ревизии НКТ поднятых бригадой Подрядной организации по ТКРС на основании результатов технического состояния НКТ, патрубка, переводника, входящих в состав подвески, мастером Подрядной организации по ТКРС по согласованию с ведущим технологом УНП принимается решение по:

        - частичной замене отбракованных НКТ, патрубков или переводников в подвеске;

        - повторному использованию подвески НКТ, патрубков или переводников;

        - полной замене подвески НКТ;

        - замене патрубков, переводников.

6.2.5. Достижение установленного срока службы не является основанием для прекращения использования и списания НКТ.

6.2.6. После оценки технического состояния часть НКТ, которые можно отремонтировать и восстановить (НКТ или НКТП при длине бездефектной серединной части не менее 7 метров), подлежат отправке в Подрядную организацию для проведения ремонта и вовлечения данных НКТ в производство. Данные по ремонту НКТ или НКТП ответственным специалистом Подрядной организации вносятся в ИС «Подвески НКТ 3.0».

6.2.7. После проведения ремонта НКТ производится оформление соответствующих актов (годная брак, обрезки, стружка) данные ответственным специалистом Подрядной организации вносятся в ИС «Подвески НКТ 3.0».

6.2.8. Ремонт НКТП проводится в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П1-01.05 Р-0146 «Ремонт насосно-компрессорных труб и обслуживание трубно-инструментальных площадок. Требование и супервайзинг».

6.2.9. Данные по ремонту НКТ с покрытием вносятся в ИС «Подвески НКТ 3.0» представителями подрядных организаций, осуществляющими ремонт НКТ. Контроль за корректностью внесенной информации в ИС «Подвески НКТ 3.0» по ремонту НКТ с покрытием возлагается на ответственных специалистов, назначенных приказом по Обществу.

6.3. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ, НЕ ОТРАБОТАВШИХ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.3.1. Под аварией с колонной НКТ, патрубком, переводником следует понимать их разрушение, которое может повлечь за собой нарушение технологического процесса в скважине.

6.3.2. При проведении текущего и капитального ремонта скважин также производится отбраковка НКТ, патрубков, переводников ответственность за организацию качественной отбраковки несет Подрядная организация по ТКРС в соответствии с заключенным договором.

6.3.3. При отбраковке на спуске фондовой НКТ более 1 штуки бурильщик/старший оператор Подрядной организации по ТКРС обязан:

        - остановить спуск трубы в скважину;

        - сообщить мастеру Подрядной организации по ТКРС, диспетчеру ПДС;

        - вызвать супервайзера.

6.3.4. Действия супервайзера:

        - проверить центровку подъемного агрегата.

        - проверить качество резьбоуплотнительной смазки (в т.ч. паспорт, сертификат, срок годности и т.д.).

        - проверить качество снятия консервационной смазки, в случае ее нанесения.

        - организовать и проконтролировать проведение выборочного инструментального контроля силами бригады по ТКРС. Резьбовой калибр-кольцо или пробку навинчивают усилием одного человека при постоянном медленном нажиме без рывков, до полной затяжки. При отвинчивании допускается легкое постукивание по трубе или муфте. Резьба НКТ, патрубка, переводника должна быть очищена от резьбоуплотнительной смазки при помощи щетки, остатки смазки удаляются с применением растворителя.

        - проверить паспорт и аттестат на гидравлический ключ для свинчивания труб.

        - проверить манометр на гидравлическом ключе для свинчивания труб.

        - проверить соответствие момента свинчивания.

        - разрешить спуск НКТ, патрубков, переводников в скважину при отсутствии замечаний.

6.3.5. По факту отбраковки НКТ, патрубков, переводников при выявлении повреждения проводится комиссионное расследование:

        - супервайзер заполняет Акт расследования причин отбраковки НКТ, не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине, «1 этап расследования»;

        - мастер бригады Подрядной организации по ТКРС составляет Акт расследования причин отбраковки НКТ, не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине, «2 этап расследования», где обязательно указывается марка, номер, состояние по каждой отбракованной трубе НКТ.

6.3.6. Комиссионные расследования по авариям с НКТ, не отработавшими гарантийный срок эксплуатации, проводятся постоянно действующей комиссией по расследованию причин аварий в процессе ремонта и эксплуатации скважин по УДНГ (состав которой утверждается приказом Общества) на основании Положения Компании № П2-05.01 Р-0493 «Расследование аварий и осложнений при текущем и капитальном ремонте скважин на суше» совместно с представителями заводов-изготовителей НКТ, с составлением соответствующего акта.

6.3.7. Расследования отказов НКТ, патрубков и переводников, не отработавших гарантийный срок эксплуатации, проводятся постоянно действующей комиссией по заседанию «День качества по УЭЦН» и постоянно действующей комиссией по расследованию причин отказов УЭЦН (состав которой утверждается распоряжением Генерального директора Общества), совместно с представителями заводов-изготовителей НКТ, патрубков и переводников.

6.3.8. При проведении расследований аварий, отказов НКТ для установления истинных причин и виновной стороны в некоторых случаях (при возникновении спорных вопросов) необходимы заключения и выводы специализированной исследовательской лаборатории.

6.3.9. Комиссия по расследованию причин отбраковки НКТ, патрубков, переводников создается приказом Общества. В комиссию включаются Супервайзер, представитель ЦДНГ, УОТП, представители Подрядной организации по ТКРС на скважине, уполномоченные соответствующим распорядительным документом.

6.3.10. Комиссия по расследованию причин отбраковки НКТ, патрубков, переводников расследующая причины отбраковки, повреждения НКТ, патрубка, переводника обязана:

        - провести опрос работников бригады (объяснительные);

        - установить технические и организационные причины аварии;

        - установить конкретных виновников аварии;

        - разработать мероприятия для предупреждения подобных нарушений и повреждений оборудования в дальнейшем;

        - составить Акт расследования причин отбраковки НКТ, не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине, «3 этап расследования».

6.3.11. Окончательное согласование заключения Комиссии по расследованию причин отбраковки НКТ, патрубков, переводников остается за председателем Комиссии (назначенного приказам Общества) либо за лицом, его замещающим. Подпись акта расследования причин отбраковки НКТ обязательна для всех членов Комиссии, указанных в п. 6.3.9. настоящего документа, участвовавших в расследовании. Прочее мнение членов Комиссии, указанных в п. 6.3.9., излагается отдельным приложением к акту расследования причин отбраковки НКТ.

6.3.12. При выявлении повреждения НКТ, патрубка, переводника, спуск которых производила бригада другой Подрядной организации, бурильщик/старший оператор Подрядной организации по ТКРС направляет телефонограмму в технологическую службу УНП о вызове представителя этой организации с кратким описанием ситуации.

6.3.13. Каждая авария с колонной НКТ независимо от времени и средств, затраченных на ее ликвидацию, должна быть не позднее, чем в течение 24 часов зарегистрирована. Все аварии с НКТ отражаются в «Ежедневной сводке по авариям и осложнениям» согласно Положению Компании № П2-05.01 Р-0493 «Расследование аварий и осложнений при текущем и капитальном ремонте скважин на суше» на основании составленных Актов расследования аварий, содержащих в себе информацию о дате происшедшей аварии, наименование СП, номер скважины (буровой), виду аварии, при каких работах произошла авария, затратах на ликвидацию аварии, номере Акта расследования аварии, установленном виновнике аварии.

6.3.14. Документы по расследованию аварий с НКТ хранятся в Обществе не менее 3-х лет, в электронном виде в формате PDF, а также в оригинальном подписанном виде.

6.3.15. В Акт расследования аварии необходимо указать следующие данные:

- состав комиссии, оформившей Акт, с указанием должностей членов ПДК;

- дата составления Акта;

- глубина скважины;

- тип установки;

- вид скважины (вертикальная или наклонно-направленная);

- диаметр эксплуатационной колонны;

- диаметр и тип НКТ;

- компоновка колонны;

- длина спущенной колонны к моменту аварии;

- наработка НКТ;

- паспорт ЭП;

- расчет запаса прочности ЭП;

- длина колонны ниже места разрушения;

- завод-изготовитель аварийной НКТ;

- наличие и номер сертификата на НКТ;

- заводской номер НКТ, номер плавки, номер партии, дата выпуска;

- дата получения НКТ (муфт, переводников, патрубков) УСМТР и непосредственно исполнителем работ;

- сведения о проверке НКТ (калибровка, гидроопрессовка, дефектоскопия и т.п.);

- решение ПДК о целесообразности направления материалов на техническую экспертизу и вызова представителя УСМТР. При необходимости представитель УСМТР направляет официальный запрос на завод изготовитель о необходимости вызова представителя.

6.4. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

6.4.1. Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ ответственные лица УОТП, а также ответственные лица Подрядных организаций по ТКРС обязаны проверить наличие защитных колпаков и заглушек на ниппельных и муфтовых концах НКТ. В случае отсутствия последних, установить. Также проверяется наличие сертификатов на каждую пачку.

6.4.2. Перед погрузкой НКТ стропальщики должны проверить соответствие транспортного средства требованиям п. 4.3.3 настоящего Регламента бизнес-процесса. В случае выявления нарушений, стропальщики должны сообщить об этом должностному лицу, которое обязано приостановить погрузочно-разгрузочные работы до устранения выявленных нарушений.

6.4.3. Разгрузка насосно-компрессорных труб на кустовых площадках должна производиться только на освобождённые от других труб приёмные мостки или стеллажи.

6.4.4. При проведении погрузочно-разгрузочных работ категорически запрещается:

  - сбрасывать НКТ на поверхность транспортного средства, приемные мостки, сортировочные или замерные стеллажи;

  - разгружать НКТ непосредственно на грунт или бетон;

  - любое иное обращение с насосно-компрессорными трубами, которое может привести к повреждению резьбовой части или тела трубы.

6.4.5. Категорически запрещается перетаскивание волоком, складирование и разгрузка НКТ на грунт.

6.5. СПУСКО - ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.5.1. Все НКТ, выходящие с ТИП, должны быть оборудованы предохранительными деталями.

6.5.2. Новые или ремонтные НКТ перед спуском в скважину должны укладываться на освобожденные от других труб чистые приемные мостки, стеллажи с деревянными или металлическими поверхностями, где нет камней, песка или грязи.

6.5.3. При проведении спуска НКТ в скважину, первые две нитки резьбы свинчиваются вручную.

6.5.4. В случае возникновения аварии, связанной с расчленением компоновки НКТ, повреждением резьбовых элементов, ремонтная бригада должна приостановить работу и вызвать комиссию для расследования инцидента.

6.5.5. Во время подъёма, перед укладкой НКТ на стеллажи приемных мостков, Подрядная организация по ТКРС обязана провести визуальное обследование НКТ, патрубков, переводников на предмет коррозионного и механического повреждения, проверку резьбы муфтовой и ниппельной частей. Надеть колпачок на ниппель трубы.

6.5.5. Насосно-компрессорные трубы с явными дефектами на резьбовой части или по телу трубы должны укладываться отдельно от насосно-компрессорных труб, годных для повторного применения.

6.5.6. Для оформления меры на спуск НКТ необходимо замерять длину каждой трубы от торца муфты до конца сбега резьбы противоположного конца трубы. При этом должна применяться исправная рулетка с минимальной ценой деления 1 мм. Общая сумма длины каждой НКТ будет представлять длину подвески.

Использование при спуске НКТ, патрубков и переводников с видимыми повреждениями не допускается.

6.5.7. При выполнении СПО и расчете подвески НКТ рекомендуется руководствоваться информацией из Таблиц 3-24, а также в соответствии с Подбором колонн НКТ в скважины (Приложение 19).

6.5.8. Непосредственно перед свинчиванием НКТ ремонтная бригада Подрядная организации по ТКРС должна нанести резьбоуплотнительную смазку на всю поверхность резьбы чистой кисточкой. Не допускается использование каких-либо растворителей для разбавления смазки. При наличии консервационной смазки на НКТ ремонтная бригада обязана её удалить с использованием растворителя, применение дизельного топлива не допускается.

6.5.9. Подъемные агрегаты и инструмент, используемые при проведении СПО, должны быть исправны и иметь технические параметры, соответствующие извлекаемому оборудованию.

6.5.10. Подъемные агрегаты должны быть оборудованы контрольно-измерительными приборами, индикатором веса с записью нагрузки на крюке, а также прибором с регистрацией и сохранением диаграммы свинчивания в графическом или электронном виде.

6.5.11. Бригадой освоения, ТКРС производится точный замер спускаемых НКТ. Длина колонны с полной характеристикой секций НКТ фиксируется в Акте о замере насосно-компрессорных труб, спущенных в скважину (Приложение 21). Не позднее 72-х часов после окончания ремонта подписанный мастером освоения, ТКРС паспорт на подвеску совместно с мерой спущенных НКТ передается в технологическую службу УНП, далее ответственный специалист, участвующий в учете и движении НКТ, заносит информацию в ИС «Подвески НКТ 3.0». Допускается устанавливать в Обществе срок менее 72-х часов предоставления документации после окончания ремонта скважины, при условии, что данное условие выполнимо и включено в договорные отношения с Подрядными организациями.

6.5.12. Для захвата и удержания на весу колонны НКТ, а также выполнения СПО, необходимо применять соответствующие грузоподъемное оборудование и инструменты, а также направляющие воронки для соединения ниппельной с муфтовой частью НКТ, позволяющие исключить повреждение торцевой части ниппеля. При СПО НКТП в обязательном порядке применять направляющие воронки из неметаллического материала для исключения повреждения защитного покрытия на торце НКТП.

6.5.13. При спуске или подъеме колонны НКТ нельзя допускать резких переходов с одной скорости на другую и превышения допустимых нагрузок для НКТ данного типоразмера и грузоподъемного механизма. Контроль осуществляется с помощью электронного индикатор веса. Бригада ТКРС обязана проводить спускоподъемные операции с применением обтюратора НКТ заводского исполнения соответствующего размера, с неизношенными уплотняющими элементами.

6.5.14. Перед началом СПО, а также при смене типоразмера спускаемых НКТ, старший оператор бригады ТКРС Подрядной компании устанавливает значение крутящего момента гидравлического ключа в соответствии с размером и типом НКТ.

6.5.15. Перед началом и в процессе проведения СПО с НКТ старший оператор бригады ТКРС проверяет соосность талевого блока с устьем скважины перед спуском или подъемом первой НКТ. Контрольные проверки центровки проводить через каждые 500м.

6.6. ОТБРАКОВКА НКТ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕВОДНИКОВ НА СКВАЖИНЕ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛАДКИХ И РЕЗЬБОВЫХ КАЛИБРОВ

Отбраковка насосно-компрессорных труб, патрубков и переводников должна происходить в соответствии с требованиями нормативных документов. Насосно-компрессорные трубы, патрубки, переводники, определенные как не пригодные к дальнейшей эксплуатации, не требуют установки и наличия защитных приспособлений на муфтовых и ниппельных концах. Форма акта ревизии поднятых труб приведена в Приложении 9.

Отбраковка НКТ, патрубков, переводников новых завезенных на скважину оформляется по Акту о фактическом качестве труб (Приложение 20).

Отбраковка насосно-компрессорных труб, патрубков, переводников должна производиться в соответствии с требованиями Типовых требований Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно- компрессорных труб».

6.6.1. ОСОБЕННОСТИ ОТБРАКОВКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ НА СКВАЖИНЕ

6.6.1.1. При получении насосно-компрессорных труб с трубной площадки, представитель УОТП и бригада Подрядная организации по ТКРС должны произвести визуальную проверку тела каждой насосно-компрессорной трубы. При обнаружении даже незначительных повреждений насосно-компрессорная труба должна быть отбракована, складирована отдельно и вывезена на трубный участок, с сопроводительными документами.

6.6.1.2. Отбраковка насосно-компрессорных труб при проведении текущего и капитального ремонта скважин проводится ремонтной бригадой Подрядная организации по ТКРС, члены которой несут персональную ответственность за организацию качественной отбраковки НКТ при спуске в скважину. По результатам отбраковки бригада Подрядная организации по ТКРС вызывает супервайзера для подписания соответствующего акта. При выявлении дефектов на завезенной отремонтированной партии насосно-компрессорных труб должны приглашаться представители Подрядная организации по ремонту труб. В акте супервайзер указывает причину отбраковки, марку насосно-компрессорной трубы, количество спускоподъемных операций, номер сертификата и паспорт подвески. Акт передается МОЛ УОТП.

6.6.2. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

6.6.2.1. Перед началом визуального контроля резьбу ниппеля и муфты необходимо тщательно очистить от твердых частиц и смазки всех типов (при снятии смазки запрещается использовать дизельное топливо или соленую воду), для снятия смазки рекомендуется использовать пароочиститель. Перед применением калибров необходимо высушить (протереть ветошью) соединения, проверить визуально резьбу ниппеля и муфты НКТ.

6.6.2.2. При проведении СПО, после свинчивания трубы и муфты торец муфты должен совпадать с концом сбега резьбы на трубе, если после свинчивания с максимальным моментом остается более двух свободных, не вошедших в муфту ниток, бригада Подрядной организации по ТКРС должна забраковать обе трубы. Сведения по отбракованным НКТ заносятся в АКТ ревизии поднятых НКТ из скважины.

6.6.2.3. При визуальном осмотре контролируется отсутствие сквозных отверстий, свищей, коррозионных растрескиваний металла, коррозии/эрозии (язвенной, питинговой, пластинчатой в виде расслоения металла), потертость внутренней поверхности тела НКТ, в том числе, со сквозными отверстиями в межвитковом пространстве резьбы ниппеля, дефекты внутреннего защитного покрытия.

6.6.2.4. При наличии у НКТ или ЭТК (патрубков, переводников) одного или нескольких из нижеперечисленных отклонений:

- аварийные (полетные) НКТ с изогнутостью;

- НКТ длинной менее 7м;

- наружные, внутренние дефекты НКТ (по телу, муфте, ниппелю);

- по забитости внутренней полости НКТ посторонними предметами и отложениями, исключающими возможность прохода соответствующего шаблона.

6.6.2.5. Регламентное (нормативное) обслуживание НКТ по факту:

- достижение регламентного срока СР НКТ;

- достижение регламентного количества СПО;

- достижение регламентного срока СКО;

- дефект покрытия (отслоение, вспучивание, сколы и т.д.).

6.6.2.6. Оборудование подлежит вывозу на ТИП для последующего проведения визуально-инструментального контроля.

### 6.6.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПО

6.6.3.1. В инструментальный контроль входит проверка конусности и натяга резьбы по наружному и внутреннему диаметрам резьбы гладкими калибрами, натяга резьбовых соединений по среднему диаметру резьбы резьбовыми калибрами. Контроль должен осуществляться сертифицированными калибрами и штангенциркулем. Перед проверкой натяга резьбы резьбовым калибром, калибр должен быть тщательно очищен (Рис. 1 Рис. 1 Рис. 1 ). Очистку калибров на скважине осуществляет бригада Подрядной организации по ТКРС. Калибр должен иметь одинаковую температуру с проверяемым изделием. При эксплуатации не допускать ударов и коррозии рабочих поверхностей.

Рис. 1 Рекомендации по очистке резьбовых калибров перед применением

6.6.3.2. Во время работы и после применения резьбовых калибров для обеспечения точности измерения необходимо производить очистку специальной грязевой канавки.

6.6.3.3. Очистка канавки осуществляется деревянной или пластиковой пластиной. Применение металлических щеток и приспособлений ЗАПРЕЩЕНО.

6.6.3.4. При спуске УЭЦН на НКТ проверке калибрами подлежат:

- НКТ от УЭЦН до сливного клапана;

- последние 10 НКТ подвески (т.е. установленные под планшайбой);

- 10 % от общего количества НКТ, взятые в произвольном порядке.

6.6.3.5. При спуске штангового глубинного насоса на НКТ проверке калибрами подлежат:

- последние10 НКТ подвески (т.е. установленные под планшайбой);

- 10 % от общего количества НКТ, взятые в произвольном порядке.

6.6.3.6. При спуске фонтанных лифтов в нагнетательные, пьезометрические, контрольные скважины на НКТ, проверке калибрами подлежат:

- последние 10 НКТ подвески (т.е. установленные под планшайбой).

- 10 % от общего количества НКТ, взятые в произвольном порядке.

6.6.3.7. По окончанию работ калибр необходимо отчистить от АСПО и смазки не металлической щеткой и обработать маслом.

6.6.3.8. При отбраковке фондовых насосно-компрессорных труб в объеме 20% и более мастер Подрядной организации по ТКРС обязан довести данную информацию до технологической службы своей организации, технолога УНП и представителя УОТП. После чего технологическая служба УНП и УОТП должны принять решение о замене всей подвески насосно-компрессорных труб независимо от количества спускоподъемных операций и комплекта подвески насосно-компрессорных труб.

6.6.3.9. При работе с гладкими калибрами натяг определяют, как расстояние между измерительной плоскостью калибра и торцом трубы или муфты (на Рис. 2 обозначен натяг «А» для гладкого калибра пробки и кольца). Номинальный натяг по гладкому калибру пробке и кольцу должен быть равен 0 (измерительная плоскость гладкого калибра пробки и кольца должна совпадать с торцом трубы или муфты. Предельные отклонения ± приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Предельные отклонения для гладких калибров (пробка, кольцо)

| УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ D ММ | ШАГ РЕЗЬБЫ Р ММ | НАТЯГА ММ | ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ Р1 ММ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 33,4 | 2,54 | 0 | ±2,5 |
| 42 | 42,2 |  |  |  |
| 48 | 48,3 |  |  |  |
| 60 | 60,3 |  |  |  |
| 73 | 73,0 |  |  |  |
| 89 | 88,9 |  |  |  |
| 102 | 101,6 | 3,175 | 0 | ±3,2 |
| 114 | 114,3 |  |  |  |

Муфта НКТ

Измерительная плоскость гладкого калибра пробки

Натяг А

Штангенциркуль

Контролируемая труба

Калибр кольцо

Измерительная плоскость гладкого калибра кольца

Рис. 2 Проверка резьбы муфты и ниппеля гладкими калибрами

6.6.3.10. При работе с резьбовыми калибрами натяг определяют, как расстояние между измерительной плоскостью калибра и торцом трубы или муфты (на Рис. 3.  обозначен натяг «А» для калибра-пробки и натяг «Ат» для калибра-кольца). Натяг резьбы трубы по резьбовому калибру-кольцу должен быть равен величине. Предельные отклонения ± приведены в Таблице 2.

Натяг резьбы не должен выходить за допустимые значения Аmin, Аmax, Атmin, Атmax приведенным в Таблице 2.

Таблица 2

Резьбовые соединения гладких труб и муфт к ним

| УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ D | ШАГ РЕЗЬБЫ Р | НАТЯГ А | НАТЯГ АТ ПО РЕЗЬБОВОМУ КОЛЬЦУ | ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ Р1 | ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАТЯГОВ (ММ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | А MIN | А MAX | АТ MIN | АТ MAX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 33,4 | 2,54 | 5,0 | 2,5 | ±2,5 | 2,5 | 7,5 | 0 | 5,0 |
| 42 | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 101,6 | 3,175 | 6,5 | 3,2 | ±3,2 | 3,3 | 9,7 | 0 | 5,0 |
| 114 | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6.3.11. Допустимый натяг Ат (показания штангенциркуля) при проверке резьбы резьбовым калибром-кольцом:

- для гладких НКТ (60, 73, 89мм) = от 0 до 5мм;

- для НКТ с высаженными наружу концами = от 0 до 6,4мм.

Натяг Ат

Контролируемая труба

Резьбовой калибр кольцо

Измерительная плоскость

Штангенциркуль

Рис. 3. Проверка резьбы резьбовым калибром-кольцом

6.6.3.12. Допустимый натяг Ат (показания штангенциркуля) при проверке резьбы резьбовым калибром-пробкой (Рис. 4 Рис. 4 ):

- для гладких НКТ (60, 73, 89мм) = от 0 до 5мм;

- для НКТ с высаженными наружу концами = от 0 до 6,4мм.

Натяг А

Муфта НКТ

Измерительная плоскость

Штангенциркуль

Резьбовой калибр пробка

Рис. 4 Проверка резьбы муфты и ниппеля резьбовыми калибрами

6.6.3.13. Допустимый натяг А (показания штангенциркуля):

- для гладких НКТ (60, 73, 89мм) = от 2,5 до 7,5мм;

- для гладких НКТ (102…114мм) = от 3,3 до 9,7мм.

6.6.3.14. Калибры должны храниться в вентилируемом помещении без паров кислот и щелочей при температуре воздуха от +10 до +35 0С и относительной влажности до 80%.

6.6.3.15. При эксплуатации калибры подлежат периодическому контролю согласно МИ 1812-87.

6.6.3.16. Поверку калибров производить с помощью контрольных калибров. Подрядные организации по бурению скважин и ТКРС проводят поверку калибров своими силами и на свои средства. Результаты поверок заносятся в журнал контроля состояния калибров.

6.6.3.17. Контроль за эксплуатацией, проведением поверок калибров, осуществляет супервайзер во время проверок бригад Подрядных организаций по бурению скважин и ТКРС.

6.6.3.18. Натяг резьбы НКТ гладких и с высаженными наружу концами должен проверяться резьбовым и гладким калибром-кольцом. Натяг резьбы НКТ гладких с покрытием первых трех ниток для резьб изготовленных ГОСТ 633-80 должен проверяться резьбовым калибром-кольцом с допустимым отклонением от ГОСТ 633-80 указанным заводом-изготовителем покрытия. Натяг резьбы муфт к трубам гладкими высаженными наружу концами должен проверяться резьбовым и гладким калибром-пробкой.

6.6.3.19. При необходимости проводится испытание на растяжение, которое должно проводиться по ГОСТ 10006-80 на коротких продольных образцах. Операция проводится в специализированной лаборатории.

6.6.3.20. При необходимости проводится испытание на сплющивание, которое должно проводиться по ГОСТ 8695-2022 на кольцевых образцах шириной 60 мм, отрезаемых от готовых труб (или до нарезания резьбы). Образцы должны отрезаться от гладкой части трубы. Допускается наличие фаски не более 1х45˚ на кольцевых образцах.

6.7. ХРАНЕНИЕ НКТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

6.7.1. Эксплуатационные насосно-компрессорные трубы по всем местам хранения должны складироваться согласно утвержденным схемам размещения трубной продукции и требованиям нормативных документов.

6.7.2. НКТ рекомендуется хранить в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.1.4. данного регламента.

6.7.3. Разгрузка и укладка насосно-компрессорных труб на приемные мостки бригад подрядчика производится таким образом, чтобы нижний ряд находился на уровне не ниже чем 350 мм от поверхности земли.

6.7.4. Каждый ряд насосно-компрессорных труб должен быть переложен деревянными прокладочными брусьями не менее чем в трех местах для предотвращения прогиба трубы. На концах прокладочных брусьев устанавливаются противораскатные ограничители.

6.7.5. Высота укладки насосно-компрессорных труб на приемных мостках не должна превышать восьми рядов.

6.7.6. Для обеспечения складирования полной подвески насосно-компрессорных труб бригады Подрядных организаций по бурению скважин и ТКРС должны быть обеспечены необходимым количеством стеллажей.

6.8. МАРКИРОВКА

6.8.1. На каждой трубе НКТ должна быть четко нанесена маркировка. Каждый пакет должен иметь бирку, надежно прикрепленную к пакету, следующего содержания:

  - условный диаметр трубы, мм;

  - группа прочности, (для гладких труб с термоупрочненными концами дополнительно маркируется «ТУК»);

  - толщина стенки;

  - тип трубы (НКГ, с высаженными концами и т.д.);

  - наименование или товарный знак предприятия – изготовителя;

  - месяц и год поступления;

  - общее количество труб в штуках.

При этом параметры труб не должны противоречить указанным в Таблицах 3-5.

6.8.2. На теле подвесного патрубка должна быть нанесена ударная маркировка глубиной 0,4-0,6 мм, высота знаков не менее 6 мм.

Содержание маркировки подвесного патрубка:

  - группа прочности;

  - длина в мм;

  - заводской номер;

  - дата выпуска (месяц, год);

  - товарный знак;

  - принадлежность патрубка – ПП (патрубок подвесной).

6.8.3. На теле переводника должна быть нанесена ударная маркировка глубиной 0,4-0,6 мм, высота знаков не менее 6 мм.

Содержание маркировки переводников:

  - группа прочности;

  - заводской номер;

  - дата выпуска (месяц, год);

  - товарный знак.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НКТ

Геометрические размеры и масса насосно-компрессорных труб представлены в Таблицах 3, 4, 5, 6.

Таблица 3

Трубы гладкие и с высаженными наружу концами и муфты к ним по ГОСТ 633-80 (размеры,мм)

| Условный Диаметр трубы | ТРУБА |  |  |  |  |  |  | Муфта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружний. Диаметр | Толщана. Стенки | Внутренний Диаметр | Наружний Диаметр. Высаженной Части | Длина Высаженной части | Масса 1м.гладкой трубы, Кг. | Увеличение Массы трубы с высадкой, Кг. | Наружний Диаметр | длина | Масса, Кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Трубы гладкие и муфты к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 42 48 60 73 73 89 102 114 | 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 73,0 88,9 101,6 114,3 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 6,5 7,0 | 26,4 35,2 40,3 50,3 62,0 59,0 75,9 88,6 100,3 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 2,6 3,3 4,4 6,8 9,2 11,4 13,2 15,2 18,5 | - - - - - - - - - | 42,2 52,2 55,9 73,0 88,9 88,9 108,0 120,6 132,1 | 84 90 96 110 132 132 146 150 156 | 0,4 0,6 0,5 1,3 2,4 2,4 3,6 4,5 5,1 |
| ТРУБЫ С ВЫСАЖЕННЫМИ НАРУЖУ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 42 48 60 73 73 89 89 102 114 | 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 73,0 88,9 88,9 101,6 114,3 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 26,4 35,2 40,3 50,3 62,0 59,0 75,9 72,9 88,6 100,3 | 37,3 46,0 53,2 65,9 78,6 78,6 95,2 95,2 108,0 120,6 | 45 51 57 89 95 95 102 102 102 108 | 2,6 3,3 4,4 6,8 9,2 11,4 13,2 16,0 15,2 18,5 | 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4 1,6 | 48,3 55,9 63,5 77,8 93,2 93,2 114,3 114,3 127,0 141,3 | 90 96 100 126 134 134 146 146 154 160 | 0,5 0,7 0,8 1,5 2,8 2,8 4,2 4,2 5,0 6,3 |

Примечание:

На внутренней полости трубы на расстоянии (LB min+ 25) мм от торца допускается технологическая конусность не более 1:50.

Таблица 4

Трубы гладкие высокогерметичные и муфты к ним НКМ по ГОСТ 633-80 (размеры, мм)

| Условный диаметр трубы | труба |  |  |  | Муфта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Внутренний диаметр d | Масса 1м,кг | Наружный диаметр Dm | Длина Lm | Масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 60,3 | 5,0 | 50,3 | 6,8 | 73,0 | 135 | 1,8 |
| 73 | 73,0 | 5,5 7,0 | 62,0 59,0 | 9,2 11,4 | 88,9 88,9 | 135 135 | 2,5 2,5 |
| 89 | 88,9 | 6,5 8,0 | 75,9 72,9 | 13,2 16,0 | 108,0 108,0 | 155 155 | 4,1 4,1 |
| 102 | 101,6 | 6,5 | 88,6 | 15,2 | 120,6 | 155 | 5,1 |
| 114 | 114,3 | 7,0 | 100,3 | 18,5 | 132,1 | 205 | 7,4 |

Таблица 5

Трубы безмуфтовые с высаженными наружу концами НКБ по ГОСТ 633-80 (размеры, мм)

| Условный диаметр трубы | Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Внутренний диаметр d | Наружный диаметр высаженной части Dв (предельное отклонение +-0,5) | Внутренний диаметр в плоскости торца ниппельного конца dвн max | Внутренний диаметр конца высаженной части dв | Длина высаженной части Lв min | Масса 1м гладкой трубы;кг | Увеличение массы трубы вследствие высадки обоих концов, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 60,3 | 6,0 | 50,3 | 71 | 53,5 | 48,3 | 95 | 6,8 | 1,8 |
| 73 | 73,0 73,0 | 5,5 7,0 | 62,0 59,0 | 84 86 | 65,5 63,0 | 60,0 57,0 | 100 100 | 9,2 11,4 | 2,2 2,6 |
| 89 | 88,9 88,9 | 6,5 8,0 | 75,9 72,9 | 102 104 | 79,5 77,0 | 73,9 70,9 | 100 100 | 13,2 16,0 | 3,2 3,7 |
| 102 | 101,6 | 6,5 | 88,6 | 116 | 92,0 | 86,6 | 100 | 15,2 | 4,0 |
| 114 | 114,3 | 7,0 | 100,3 | 130 | 104,0 | 98,3 | 100 | 18,5 | 4,8 |

Таблица 6

Геометрические размеры и масса отечественных насосно-компрессорных труб

| Условный диаметр трубы,мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см2 |  | Объем жидкости, л |  |  | Приведенная масса 1м трубы с муфтой (муфтовой частью) по ГОСТ 633-80, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тела гладкой части трубы | Канала трубы | Вмещаемой 1м трубы | Вытесняемой 1м тела трубы |  | гладкие | С высаженными концами | Типа НКМ | Типа НКБ |
|  |  |  |  |  |  | гладкой | С высаженными концами |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 42 48 60 73 73 89 89 102 114 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 26,4 35,2 40,3 50,3 62,0 59,0 75,9 72,9 88,6 100,3 | 3,29 4,25 5,56 8,68 11,66 14,51 16,70 20,21 19,41 23,58 | 5,47 9,73 12,75 19,86 30,18 27,33 45,34 41,83 61,62 78,97 | 0,55 0,97 1,28 1,99 3,02 2,73 4,52 4,17 6,16 7,90 | 0,33 0,43 0,56 0,87 1,17 1,45 1,67 2,02 1,94 2,36 | 0,34 0,44 0,58 0,90 1,22 1,51 1,76 2,12 2,03 2,47 | 2,64 3,37 4,46 6,95 9,48 11,68 13,62 - 15,73 19,10 | 2,67 3,40 4,54 7,06 9,64 11,84 13,85 16,65 15,95 19,43 | - - - 7,01 9,49 11,69 13,68 16,48 15,80 19,37 | - - - 7,01 9,46 11,70 13,58 16,43 15,67 19,06 |

Требования, используемые для расчета подвесок и допустимых нагрузок подвесок НКТ представлены в Таблицах 7-23 и Приложении 19.

Таблица 7

Механические свойства сталей для насосно-компрессорных труб (стандарт АНИ)

| Показатели | Марка стали |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-40 | J-55 | N-80 | P-105 | C-75 | L-80 | C-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предел текучести Мпа: Наименьший Наибольший Временное сопротивление разрыву , Мпа, не менее | 275 - 413 | 379 552 516 | 552 758 689 | 723 930 827 | 516 620 654 | 552 654 654 | 634 758 723 |

Таблица 8

Рекомендуемые моменты свинчивания Насосно-компрессорных труб по ГОСТ 633-80

| Условный диаметр, мм | Момент свинчивания, Н м |  |
| --- | --- | --- |
|  | группа прочности «К» | группа прочности «Л» |
| 1 | 2 | 3 |
| Трубы гладкие |  |  |
| 48х4 60х5 73х5,5 89х6,5 102х6,5 114х7 | 545 1010 1555 2180 2975 3355 | - 1400 2090 2945 3600 4005 |

Таблица 9

Размеры оправок (ГОСТ 633-80) для НКТ

| Условный (дюймов) и наружный (мм) диаметры труб | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр оправки, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33 42 48 60 73 89 102 114 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 24,0 32,8 37,9 47,9 59,6 56,6 72,7 69,7 85,4 97,1 |
| Размеры оправок (стандарт АНИ) для НКТ |  |  |
| 1,050 (26,7) 1,315 (33,4) 1,660 (42,2) 1,900 (48,3) 2 3/8 (60,3) 2 7/8 (73,0) | 2,87 3,38 3,56 3,68 4,83 6,45 5,51 | 18,5 24,3 32,7 38,5 48,3 45,0 59,6 |
| 3 ½ (88,9) 4 (101,6) 4 ½ (114,3) | 7,82 6,45 9,52 6,65 6,88 | 55,0 72,8 66,7 85,1 97,4 |

Таблица 10

Определение глубины прихвата по удлинению свободной части труб

| Диаметр труб, м | Толщина труб, м | Коэффициент k при силе натяжения Р, тс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48,3 60,3 73,0 88,9 101,6 114,3 | 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 24,5 38,3 51,4 64,0 74,2 89,6 85,6 104,5 | 12,3 19,1 25,7 32,0 37,1 44,8 42,8 52,2 | 8,2 12,8 17,1 21,4 24,7 29,9 28,5 34,4 | 6,1 9,6 12,9 16,0 18,5 22,4 21,4 26,1 | - 7,7 10,3 12,8 14,8 17,9 17,1 21,0 | - 6,4 8,6 10,7 12,4 14,9 14,3 17,4 |

Глубину прихвата определяют по формуле:

L=k  I,

где L - длина свободной части труб, м;

I – удлинение колонны труб под действием силы Р, см;

k – коэффициент, постоянный для данного типоразмера труб; значение его приведено ниже в Таблице10. Силы трения о стенки скважины не учитываются.

Если в компоновку включено несколько секций, состоящих из труб одного типоразмера, то при приложении силы Р каждая секция удлиняется на   I1+ Общее удлинение

I =   I+   I1 +   I2 +   I3 + …+   Im

где I1 – удлинение первой секции труб, считая от устья, при приложении силы Р, см.

I1=L1/k1;   I2=L2/k2;    I3=L3/k3;    Im=Lm/km,

При известной величине    I1, I2…до получения равенства    I = I1.

Длины секций L1, L2, L3…известны из фактической компоновки; величины k1, k2, k3…из Таблицы 10.

Таблица 11

Страгивающие и растягивающие нагрузки для насосно-компрессорных труб (ГОСТ 633-80), Кн

| Условный диаметр труб, мм | Толщина стенки | Страгивающая нагрузка для гладких труб по группам |  |  |  |  | Растягивающая нагрузка для труб с высаженными концами и НКБ по группам прочности |  |  |  |  | Растягивающая нагрузка для труб НКМ по группам прочности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М | Д | К | Е | Л | М | Д | К | Е | Л | М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 33 42 48 60 73 89 102 114 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | - - 113 196 278 370 415 - 440 545 | - - 148 250 365 486 546 - 580 717 | - - 160 285 402 535 620 - 640 833 | - - 192 337 476 636 710 - 755 932 | - - 222 388 540 730 820 - 870 1076 | 122 157 210 322 435 540 622 754 723 880 | 162 208 273 425 572 712 818 995 951 1155 | 177 229 310 468 620 783 900 1090 1040 1270 | 209 272 356 552 743 935 1065 1298 1237 1505 | 242 312 410 640 855 1065 1227 1485 1430 1745 | - - - 265 363 468 549 670 600 766 | - - - 348 476 617 710 882 820 1070 | - - - 382 524 680 780 967 902 1110 | - - - 452 610 804 921 1142 1065 1310 | - - - 522 716 925 1064 1320 1230 1510 |

Таблица 12

Внутреннее и наружное давление, при котором напряжение в теле труб (ГОСТ 633-80, исполнение Б) достигает предела текучести, Мпа

| Условный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутреннее давление Рт по группам прочности |  |  |  |  | Наружное давление Ркр по группам прочности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М | Д | К | Е | Л | М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 42 48 60 73 73 89 89 102 114 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 68,5 54,2 54,0 54,0 49,0 62,6 47,6 58,6 41,6 42,0 | 90,0 71,2 71,0 71,0 64,7 82,2 62,7 77,2 55,0 52,5 | 99,0 78,3 78,2 78,2 71,0 90,5 69,0 85,0 60,4 57,7 | 117,0 92,5 92,4 92,4 84,0 107,0 81,6 100,0 71,4 68,9 | 135,0 107,0 107,0 107,0 97,0 123,3 94,1 116,0 82,4 78,9 | 54,2 39,7 41,1 39,0 36,2 51,0 36,6 48,7 29,6 28,9 | 66,5 50,7 52,7 50,0 46,5 66,0 46,5 63,1 37,6 36,9 | 72,6 55,2 57,5 54,6 50,5 72,3 50,6 69,0 40,5 38,8 | 84,8 63,8 66,5 63,1 58,0 84,1 58,0 80,4 45,9 43,9 | 96,7 72,0 75,1 71,4 65,2 95,8 65,0 91,0 50,8 48,3 |

Таблица 13

Испытательное давление для труб ГОСТ 633-80

| Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Давление для труб из стали групп прочности, Мпа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д |  | К | Е | Л | М | Р |
|  |  | Исполнение А | ИспоЛнение Б |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 27 33 33 42 42 48 48 60 60 73 73 73 73 89 89 89 89 102 102 114 114 | 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 7,0 7,0 6,5 6,5 8,0 8,0 6,5 6,5 7,0 7,0 | 67,2 (685) 64,3 (655) 50,5 (515) 50,5 (515) 50,5 (515) 45,6 (465) 57,9 (590) 44,1 (450) 54,4 (555) 38,7 (395) 37,3 (380) | 66,2 (675) 63,3 (645) 49,5 (505) 49,5 (505) 49,5 (505) 45,1 (460) 57,4 (585) 43,7 (445) 53,5 (545) 38,3 (390) 36,8 (375) | 87,3 (890) 83,4 (850) 65,2 (665) 65,2 (665) 65,2 (665) 59,4 (605) 75,0 (765) 57,4 (585) 70,6 (720) 50,0 (510) 48,1 (490) | 98,1 (1000) 93,7 (955) 73,6 (750) 73,6 (750) 73,6 (750) 66,7 (680) 84,9 (865) 64,7 (660) 79,5 (810) 56,4 (575) 54,4 (555) | - - - - - - - - 87,3 (890) 79,0 (805) 100,6 (1025) 76,5 (780) 94,2 (960) 66,7 (680) 64,3 (655) | - - - - - - - - 96,6 (985) 87,3 (890) 110,9 (1130) 84,4 (860) 104,0 (1060) 73,6 (750) 71,1 (725) | - - - - - - - - 122,6 (1250) 112,6 (1145) 122,6 (1250) 108,9 (1110) 122,6 (1250) 95,2 (970) 91,2 (930) |

Примечания:

1. Если расчетное давление Р превышает 68,6 Мпа (700кгс/см2), испытательное давление принимают равным 68,6 Мпа (700 кгс/см2). По требованию потребителя испытательное давление принимают равным расчетному давлению Р, но не более 122,6 Мпа (1250 кгс/см2).

2. По согласованию изготовителя с потребителем для труб гладких и с высаженными наружу концами и муфт к ним исполнения Б групп прочности Д и К испытательное давление ограничивается.

Таблица 14

Предельные глубины спуска одноступенчатой колонны насосно-компрессорных труб отечественного производства по ГОСТ 633-80, м

| Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Группа прочности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУБЫ ГЛАДКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 48 60 73 73 89 102 114 | 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 6,5 7,0 | 1986 2207 2308 2484 2381 2192 2237 | 2614 2904 3037 3266 3138 2885 2944 | 2874 3194 3341 3593 3446 3173 3238 | 3397 3775 3948 4246 4073 3750 3827 | 3920 4355 4555 4899 4700 4327 4416 |
| ТРУБЫ С ВЫСАЖЕННЫМИ НАРУЖУ КОНЦАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 33 42 48 60 73 73 89 89 102 114 | 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 3612 3593 3582 3564 3535 3573 3504 3539 3535 3537 | 4751 4729 4714 4690 4651 4700 4610 4657 4651 4654 | 5226 5200 5185 5159 5116 5171 5072 5122 5117 5119 | 6177 6147 6128 6097 6046 6110 5994 6054 6047 6050 | 7128 7092 7070 7035 6976 7051 6916 6985 6977 6981 |
| ТРУБЫ ТИПА НКБ |  |  |  |  |  |  |
| 60 73 73 89 89 102 114 | 5,0 5,5 7,0 6,5 8,0 6,5 7,0 | 3589 3610 3615 3581 3589 3605 3611 | 4723 4750 4756 4712 4722 4743 4752 | 5195 5224 5232 5183 5194 5217 5227 | 6140 6174 6183 6126 6138 6166 6177 | 7085 7124 7135 7068 7083 7115 7127 |
| ТРУБЫ ТИПА НКМ |  |  |  |  |  |  |
| 60 73 73 89 102 114 | 5,0 5,5 7,0 6,5 6,5 7,0 | 2933 3001 3141 3076 3078 3094 | 3860 3948 4132 4047 4050 4071 | 4247 4343 4546 4451 4455 4478 | 5018 5133 5372 5261 5265 5293 | 5790 5923 6198 6070 6075 6107 |

Примечание:

Предельные глубины спуска рассчитаны для одноступенчатой колонны, составлены из труб одной группы прочности и толщины стенки, при коэффициенте запаса прочности n1=1,3 для вертикальных скважин.

Таблица 15

Предельные глубины спуска одноступенчатой колонны насосно-компрессорных труб, изготовляемых по стандартам АНИ,  м

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H-40 | J-55 (K-55) | C-75 | N-80 (L-80) | P-105 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУБЫ ГЛАДКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 60,3 60,3 | 2,87 3,38 3,56 3,68 4,24 4,83 6,45 | 1312 1520 1565 1636 17,62 1869 - | 1809 2067 2169 2238 2418 2568 - | 2443 2828 2952 3047 3293 3508 3891 | 2624 3010 3153 3254 3512 3737 4148 | - - - - - 4907 5445 |
| 73,0 73,0 88,9 88,9 88,9 88,9 101,6 114,3 | 5,51 7,82 5,49 6,45 7,34 9,52 5,74 6,88 | 1954 - 1943 2060 2138 - 1794 1937 | 2689 - 2674 2836 2937 - 2463 2679 | 3670 4107 3642 3858 4006 4258 3357 3668 | 3916 4386 3886 4120 4276 4543 3582 3916 | 5134 5751 5404 - 5961 - - - |
| ТРУБЫ, ВЫСАЖЕННЫЕ С МУФТАМИ НОРМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА |  |  |  |  |  |  |
| 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 60,3 73,0 73,0 88,9 88,9 101,6 114,3 | 2,87 3,38 3,56 3,68 4,83 6,45 5,51 7,82 6,45 9,52 6,65 6,88 | 2578 2662 2659 2655 2634 - 2633 - 2617 - 2633 2604 | 3566 3639 3670 3663 3628 - 3629 - 3620 - 3620 3605 | 4856 4970 5010 4981 4912 5052 4978 4997 4901 4997 4936 4887 | 5199 5295 5340 5311 5247 5314 5299 5354 5235 5357 5266 5248 | - - - - 6921 7056 6905 7020 6851 6996 - - |
| С МУФТАМИ УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА |  |  |  |  |  |  |
| 60,3 60,3 73,0 73,0 88,9 88,9 | 4,83 6,45 5,51 7,82 6,45 9,52 | 2665 - 2672 - 2674 - | 3671 - 3683 - 3698 - | 4970 5098 5052 5048 5006 5071 | 5308 5362 5378 5408 5348 5436 | 7003 7120 7007 7091 6998 7099 |
| БЕЗМУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |
| 33,4 42,2 42,2 48,3 48,3 52,4 | 3,38 3,18 3,56 3,18 3,68 3,96 | 2163 2484 2238 2636 2283 2574 | 3004 3391 3059 3630 3144 3544 | 4086 - 4189 - 4285 4815 | 4356 - 4455 - 4566 5149 | - - - - - - |

Примечание:

Предельные глубины спуска рассчитаны для одноступенчатой колонны, составленной из труб одной группы прочности и толщины стенки, при коэффициенте запаса прочности n1=1,3 для вертикальных скважин.

Таблица 16

Растягивающие нагрузки, при которых напряжения в резьбовой части соединений труб, изготавливаемых по стандартам АНИ, достигают предела текучести, кН

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H-40 | J-55 (K-55) | C-75 | N-80 (L-80) | P-105 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУБЫ ГЛАДКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 60,3 60,3 | 2,87 3,88 3,56 3,68 4,24 4,83 6,45 | 28 49 69 85 134 160 - | 39 67 95 117 184 220 - | 53 91 129 159 251 300 429 | 57 97 138 170 268 319 458 | - - - - - 419 601 |
| 73,0 73,0 88,9 88,9 101,6 114,3 114,3 114,3 | 5,51 7,82 5,49 6,45 7,34 9,52 5,74 6,88 | 234 - 289 354 412 - 321 461 | 322 - 398 487 566 - 440 637 | 440 663 542 662 771 1027 600 872 | 469 709 578 708 823 1096 640 931 | 615 929 - 928 1438 - - - |
| ТРУБЫ С БЕЗМУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 33,4 42,2 42,2 48,3 48,3 52,4 | 3,38 3,18 3,56 3,18 3,68 3,96 | 71 99 99 120 120 159 | 98 135 135 165 165 219 | 133 - 185 - 224 297 | 142 - 197 - 239 318 | - - - - - - |

Таблица 17

Моменты свинчивания для зарубежных труб с муфтами, изготовленных по стандарту

АНИ, Н-м

| Условный диаметр труб, дюймов (мм) | Толщина стенки, мм | Уровень | Марка стали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H-40 | J-55 | C-75 | L-80 | N-80 | P-105 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТРУБЫ ГЛАДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,050 (26,7) | 2,87 | Опт. Мин. Макс. | 193 152 248 | 248 193 317 | 317 235 400 | 331 248 414 | 345 262 428 | - - - |
| 1,315 (33,4) | 3,38 | Опт. Мин. Макс. | 290 221 359 | 373 276 469 | 497 373 621 | 511 386 635 | 524 400 662 | - - - |
| 1,660 (42,2) | 3,56 | Опт. Мин. Макс. | 373 276 469 | 483 359 607 | 635 483 800 | 649 483 814 | 676 511 842 | - - - |
| 1,900 (48,3) | 3,68 | Опт. Мин. Макс. | 442 331 552 | 566 428 704 | 745 566 938 | 773 580 966 | 787 593 980 | - - - |
| 2 3/8 (60,3) | 4,24 | Опт. Мин. Макс. | 649 483 814 | 842 635 1049 | 1004 828 1380 | 1145 856 1435 | 1173 883 1463 | - - - |
| 2 3/8 (60,3) | 4,84 | Опт. Мин. Макс. | 773 580 966 | 1007 759 1256 | 1325 994 1656 | 1366 1021 1711 | 1408 1063 1766 | 1766 1325 2208 |
| 2 3/8 (60,3) | 6,45 | Опт. Мин. Макс. | - - - | - - - | 1904 1435 2387 | 1960 1477 2456 | 2015 1518 2525 | 2539 1904 3174 |
| 2 7/8 (73) | 5,51 | Опт. Мин. Макс. | 1104 828 1378 | 1449 1090 1808 | 1904 1435 2387 | 1973 1477 2470 | 2029 1518 2540 | 2553 1918 3187 |
| 2 7/8 (73) | 7,82 | Опт. Мин. Макс. | 2884 2167 3602 | - - - | - - - | 2981 2236 3726 | 3050 2291 3809 | 3850 2884 4816 |
| 3 ½ (88,9) | 5,49 | Опт. Мин. Макс. | 1270 952 1587 | 1670 1256 2084 | 2208 1656 2760 | 2291 1725 2870 | 2346 1766 2939 | - - - |
| 3 ½ (88,9) | 6,45 | Опт. Мин. Макс. | 1546 1159 1932 | 2042 1532 2553 | 2691 2015 3367 | 2801 2098 3505 | 2857 2139 3574 | 3616 2719 4526 |
| 3 ½ (88,9) | 7,34 | Опт. Мин. Макс. | 1808 1352 2263 | 2374 1780 2967 | 3133 2346 3919 | 3257 2443 4071 | 3326 2498 4154 | - - - |
| 3 ½ (88,9) | 9,52 | Опт. Мин. Макс. | - - - | - - - | 4181 3133 5230 | 4333 3257 5423 | 4430 3326 5534 | 5603 4209 8390 |
| 4 (101,6) | 5,74 | Опт. Мин. Макс. | 1297 980 1628 | 1711 1283 2139 | 2263 1697 2829 | 2360 1766 2953 | 2401 1808 3008 | - - - |
| 4 ½ (114,3) | 6,88 | Опт. Мин. Макс. | 1822 1366 2277 | 2401 1808 3008 | 3174 2387 3974 | 3312 2484 4140 | 3367 2525 4209 | - - - |
| 1,050 (26,7) | 2,87 | Опт. Мин. Макс. | 635 483 800 | 828 621 1035 | 1076 814 1352 | 1118 842 1394 | 1145 856 1435 | - - - |
| 1,315 (33,4) | 3,38 | Опт. Мин. Макс. | 607 455 759 | 787 593 980 | 1021 773 1283 | 1049 787 1311 | 1090 814 1366 | - - - |
| 1,660 (42,2) | 3,56 | Опт. Мин. Макс. | 731 552 911 | 952 718 1187 | 1256 938 1573 | 1297 980 1628 | 1325 994 1656 | - - - |
| 1,900 (48,3) | 3,68 | Опт. Мин. Макс. | 925 690 1159 | 1676 911 1518 | 1587 1187 1987 | 1642 1228 2056 | 1684 1269 2111 | - - - |
| 2 3/8 (60,3) | 4,83 | Опт. Мин. Макс. | 1366 1021 1711 | 1780 1339 2222 | 2346 1766 2939 | 2429 1822 3036 | 2484 1863 3105 | 3133 2346 3919 |
| 2 3/8 (60,3) | 6,45 | Опт. Мин. Макс. | - - - | - - - | 2926 2194 3657 | 3022 2263 3781 | 3091 2318 3864 | 3905 2926 4885 |
| 2 7/8 (73) | 5,51 | Опт. Мин. Макс. | 1725 1297 2153 | 2277 1711 2843 | 2995 2249 3740 | 3105 2332 3878 | 3174 2387 3974 | 4015 3008 5023 |
| 2 7/8 (73) | 7,82 | Опт. Мин. Макс. | - - - | - - - | 3933 2953 4913 | 4071 3050 5092 | 4168 3133 5216 | 5257 3946 6569 |
| 3 ½ (88,9) | 6,45 | Опт. Мин. Макс. | 2387 1794 2981 | 3146 2360 3933 | 4154 3119 5189 | 4319 3243 5396 | 4416 3312 5520 | 5589 4195 6983 |
| 3 ½ (88,9) | 9,52 | Опт. Мин. Макс. | - - - | - - - | 5575 4181 6969 | 5796 4347 7245 | 5920 4444 7397 | 7493 5617 9370 |
| 4 (101,6) | 6,65 | Опт. Мин. Макс. | 2677 2015 3353 | 3533 2650 4416 | 4678 3505 5851 | 4871 3657 6086 | 4968 3726 6210 | - - - |
| 4 ½ (114,3) | 6,88 | Опт. Мин. Макс. | 2981 2236 3726 | 3947 2967 4940 | 5216 3919 6527 | 5437 4085 6803 | 5548 4168 6941 | - - - |

Примечание:

*опт., *мин., *макс., - соответственно- оптимальный, минимальный, максимальный моменты свинчивания труб.

Таблица 18

Гладкие насосно-компрессорные трубы по стандартам API (размеры, мм)

| Наружный диаметр | Толщина стенки | Марка стали |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26,7 | 2,87 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 33.4 | 3.38 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 42.2 | 3.56 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 48.3 | 3.68 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 60.3 60.3 60.3 | 4.24 4.83 6.45 | H-40. J-55. C-75. N-80 H-40. J-55. C-75. N-80. P-105 N-80. C-75. P-105 |
| 73.0 73.0 | 5.51 7.82 | H-40. J-55. C-75. N-80. P-105 C-75. N-80. P-105 |
| 88.9 88.9 88.9 88.9 | 5.49 6.45 7.34 9.52 | H-40. J-55. C-75. N-80 H-40. J-55. C-75. N-80. P-105 H-40. J-55. C-75. N-80 C-75. N-80. P-105 |
| 101.6 | 5.74 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 114.3 | 6.88 | H-40. J-55. C-75. N-80 |

Таблица 19

Насосно-компрессорные трубы с высаженными наружу концами по стандартам API  (размеры, мм)

| Наружный диаметр | Толщина стенки | Марка стали |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26,7 | 2,87 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 33.4 | 3.38 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 42.2 | 3.56 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 48.3 | 3.68 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 60.3 60.3 | 4.83 6.45 | H-40. J-55. C-75. N-80. P-105 C-75. N-80. P-105 |
| 73.0 73.0 | 5.51 7.82 | H-40. J-55. N-80. P-105 C-75. N-80. P-105 |
| 88.9 88.9 | 6.45 9.52 | H-40. J-55. C-75. N-80. P-105 C-75. N-80. P-105 |
| 101.6 | 6.65 | H-40. J-55. C-75. N-80 |
| 114.3 | 6.88 | H-40. J-55. C-75. N-80 |

Таблица 20

Размеры профиля резьбы труб и муфт по ГОСТ 633-80, (размеры, мм)

| Параметры резьбы | Число ниток на длине 25,4 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| Шаг резьбы p Высота исходного профиля H* Высота профиля h1 Рабочая высота профиля h* Угол профиля a* Радиус закругления: Вершины профиля r Впадины профиля r1 Угол наклона стороны профиля a\2 Зазор Z* Угол уклона Конусность 2tg | 2,540 2,200 + 0,05 1,412 - 0,10 1,336 60о + 0,045 0,432 0,356 - 0,045 30+-1о 0,076 1о47 24” 1:16 | 3,175 2,750 +0,05 1,810 - 0,10 1,734 60о + 0,045 0,508 0,432 - 0,045 30+-1о 0,076 1о47 24” 1:16 |

Таблица 21

Соединение гладких насосно-компрессорных труб по стандартам API  (размеры, мм)

| Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Внутренний диаметр трубы d | Приведенная масса 1м трубы и муфты*, кг | Шаг резьбы | Средний диаметр трубы в основной плоскости d ср. | Общая длина резьбы G | Наружный диаметр муфты Dm | Длина муфты Lm | Расстояние от торца муфты до конца сбега резьбы на трубе при свинчивании вручную (натяг)A | Ширина торцовой плоскости B | Диаметр расточки муфты Dр | Диаметр торцовой плоскости у муфты со скосами 20оDв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26,7 | 2,87 | 20,96 | 1,70 | 2,54 | 25,334 | 27,8 | 33,4 | 81,0 | 5,08 | 1,6 | 28,3 | 30,0 |
| 33,4 | 3,38 | 26,64 | 2,53 | 2,54 | 32,065 | 26,6 | 42,2 | 82,6 | 5,08 | 2,4 | 35,0 | 37,8 |
| 42,2 | 3,56 | 35,06 | 3,44 | 2,54 | 40,828 | 31,8 | 52,2 | 88,9 | 5,08 | 3,2 | 43,8 | 47,2 |
| 48,3 | 3,68 | 40,94 | 4,09 | 2,54 | 46,924 | 34,9 | 55,9 | 95,2 | 5,08 | 1,6 | 49,9 | 52,1 |
| 60,3 | 4,24 4,83 6,45 | 51,82 50,64 47,40 | 5,98 6,71 8,66 | 2,54 2,54 2,54 | 58,989 58,989 58,989 | 41,3 41,3 41,3 | 73,0 73,0 73,0 | 108,0 108,0 108,0 | 5,08 5,08 5,08 | 4,8 4,8 4,8 | 61,9 61,9 61,9 | 66,7 66,7 66,7 |
| 73,0 | 5,51 7,82 | 62,00 57,36 | 9,41 12,68 | 2,54 2,54 | 71,689 71,689 | 52,4 52,4 | 88,9 88,9 | 130,2 130,2 | 5,08 5,08 | 4,8 4,8 | 74,6 74,6 | 81,0 81,0 |
| 88,9 | 5,49 6,45 7,34 9,52 | 77,92 76,00 74,22 69,86 | 11,68 13,48 15,11 18,93 | 2,54 2,54 2,54 2,54 | 87,564 87,564 87,564 87,564 | 58,8 58,8 58,8 58,8 | 108,0 108,0 108,0 108,0 | 142,9 142,9 142,9 142,9 | 5,08 5,08 5,08 5,08 | 4,8 4,8 4,8 4,8 | 90,5 90,5 90,5 90,5 | 98,4 98,4 98,4 98,4 |
| 101,6 | 5,74 | 90,12 | 14,02 | 3,175 | 99,866 | 60,3 | 126,0 | 146,0 | 6,35 | 4,8 | 103,2 | 111,1 |
| 114,3 | 6,88 | 100,54 | 18,66 | 3,175 | 112,566 | 65,1 | 132,1 | 155,0 | 6,35 | 4,8 | 115,9 | 123,2 |

Таблица 22

Соединения насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами по стандартам API  (размеры, мм.)

| Наружный диаметр трубы | Толщина стенки | Внутренний диаметр трубы | Приведенная масса 1м трубы и муфты, кг |  | Шаг резьбы | Средний диаметр резьбы в основной плоскости | Общая длина резьбы | Наружный диаметр высадки | Длина переходной части | Наружный диаметр муфты |  | Диаметр расточки муфты | Длина муфты | Ширина торцовой плоскости муфты | Диаметр торцовой плоскости у муфты со скосами 20о |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормальная | уменьшенная |  |  |  |  |  | нормальный | уменьшенный |  |  |  | Нормальный | уменьшенный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 60,3 73,0 73,0 88,9 88,9 101,6 114,3 | 2,87 3,38 3,56 3,68 4,83 6,45 5,51 7,82 6,45 9,52 6,65 6,88 | 20,96 26,64 35,08 40,94 50,64 47,40 62,00 57,36 76,00 69,86 88,30 100,54 | 1,79 2,60 3,50 4,20 6,89 8,83 9,58 12,93 13,81 19,24 16,36 19,20 | - - - - 6,81 8,75 9,44 12,80 13,52 18,96 - - | 2,54 2,54 2,54 2,54 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 | 32,065 39,970 44,701 51,845 64,148 64,148 76,848 76,848 93,516 93,516 106,216 118,916 | 28,6 31,8 34,9 36,5 49,2 49,2 54,0 54,0 60,3 60,3 60,5 66,7 | 33,4 37,3 46,0 53,2 65,9 65,9 78,6 78,6 95,2 95,2 108,0 120,6 | 60,3 63,5 66,7 68,3 101,6 101,6 108,0 108,0 114,3 114,3 114,3 120,6 | 42,4 48,3 55,9 63,5 77,8 77,8 93,2 93,2 114,3 114,3 127,0 141,3 | - - - - 73,9 73,9 87,9 87,9 106,2 - - - | 35,0 38,9 47,6 54,8 67,5 67,5 80,2 80,2 98,6 96,8 109,6 122,2 | 82,6 88,9 95,2 98,4 123,8 123,8 133,4 133,4 146,0 146,0 152,4 158,8 | 2,4 2,4 3,2 3,2 4,0 4,0 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 6,4 | 37,8 42,8 51,0 58,3 71,8 71,8 85,9 85,9 104,8 104,8 117,5 131,0 | - - - - 69,9 69,9 83,2 83,2 100,7 100,7 - - |

Таблица 23

Резьбовые соединения гладких труб и труб с высаженными наружу концами и муфт к ним по ГОСТ 633-80 (размеры, мм.)

| Сложный диаметр трубы | Наружный диаметр D гладкой и высаженной части Dв трубы | Шаг резьбы p | Средний диаметр резьбы в основной плоскости dср | Диаметр резьбы в плоскости торца трубы |  | Длина резьбы трубы |  |  | Сбег L1 max | Внутренний диаметр тубы в плоскости торца муфты D3* | Диаметр цилиндрической выточки муфты D3 (пред. Откл. +0,8) | Ширина торцовой плоскости муфты B min | Глубина выточки муфты L0 (пред.откл.+1,5 –0,5) | Расстояние от торца муфты до конца сбега резьбы на трубе при свинчивании вручную, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наружный диаметр d1* | Внутренний диаметр d2* | Общая (до конца сбега) L |  | До основной плоскости l* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальная | Пред. Откл. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ТРУБЫ ГЛАДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 42 48 60 73 89 102 114 | 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 88,9 101,6 114,3 | 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 3,175 3,175 | 32,065 40,828 46,924 58,989 71,689 87,564 99,866 112,566 | 32,382 40,948 46,866 58,494 70,506 85,944 98,519 111,031 | 29,568 38,124 44,42 55,670 67,682 83,120 94,899 107,411 | 29 32 35 42 53 60 62 65 | +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-3,2 +-3,2 | 16,3 19,3 22,3 29,3 40,3 47,3 49,3 52,3 | 8 8 8 8 8 8 10 10 | 31,210 39,973 46,069 58,134 70,834 86,709 98,519 111,219 | 35,0 43,8 49,9 61,9 74,6 90,5 103,2 115,9 | 2,0 2,5 1,5 4,0 5,5 6,5 6,5 6,0 | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 6,5 |
| Трубы с высаженными наружу концами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 33 42 48 50 73 89 102 114 | 33,4 37,3 46,0 53,2 65,9 78,6 95,2 108,0 120,6 | 2,540 2,540 2,540 2,540 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 | 32,065 35,970 44,701 51,845 64,148 76,848 93,516 106,216 118,916 | 32,383 36,100 44,643 51,662 63,551 76,001 92,294 104,744 117,256 | 29,568 33,276 41,819 48,833 59,931 72,381 88,674 101,124 113,636 | 29 32 35 37 50 54 60 64 67 | +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-2,5 +-3,2 +-3,2 +-3,2 +-3,2 +-3,2 | 16,3 19,3 22,3 24,3 37,3 41,3 47,3 51,3 54,3 | 8 8 8 8 10 10 10 10 10 | 31,210 36,115 43,846 50,990 62,801 75,501 92,169 104,869 117,569 | 35,0 38,9 47,6 54,8 67,5 80,2 96,9 109,6 122,3 | 2,0 3,0 2,5 2,5 3,5 4,5 6,5 6,5 7,5 | 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 | 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 |

Таблица 24

Соответствие ГОСТ 31446-2017 (ISO 11960:2014), ГОСТ 633-80

| ГОСТ Р 53366-2009 |  |  |  |  | ISO 11960:2004 |  |  |  |  | ГОСТ 633-80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа прочности | Тип | Предел текучести, МПа |  | Предел прочности, МПа, мин. | Группа прочности | Тип | Предел текучести, МПа |  | Предел прочности, МПа, мин. | Группа прочности | Предел текучести, МПа |  | Предел прочнос- ти, МПа, мин. |
|  |  | мин. | макс. |  |  |  | мин. | макс. |  |  | мин. | макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Н40 | - | 276 | 552 | 414 | Н40 | - | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - |
| J55 | - | 379 | 552 | 517 | J55 | - | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - |
| K55 | - | 379 | 552 | 655 | K55 | - | 379 | 552 | 655 | Д | 379 | 552 | 655 |
| K72 | - | 490 | - | 687 | - | - | - | - | - | К | 490 | - | 687 |
| N80 | 1 | 552 | 758 | 689 | N80 | 1 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - |
| N80 | Q | 552 | 758 | 689 | N80 | Q | 552 | 758 | 689 | Е | 552 | 758 | 689 |
| М65 | - | 448 | 586 | 586 | М65 | - | 448 | 586 | 586 | - | - | - | - |
| L80 | Все | 552 | 655 | 655 | L80 | Все | 552 | 655 | 655 | - | - | - | - |
| С90 | 1 и 2 | 621 | 724 | 689 | С90 | 1 и 2 | 621 | 724 | 689 | - | - | - | - |
| С95 | - | 655 | 862 | 758 | С95 | - | 655 | 758 | 724 | Л | 655 | 862 | 758 |
| Т95 | 1 и 2 | 655 | 758 | 724 | Т95 | 1 и 2 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
| Р110 | - | 758 | 965 | 862 | Р110 | - | 758 | 965 | 862 | М | 758 | 965 | 862 |
| Q125 | 1-4 | 862 | 1034 | 931 | Q125 | 1-4 | 862 | 1034 | 931 | - | - | - | - |
| Q135 | - | 930 | 1137 | 1000 | - | - | - | - | - | Р | 930 | 1137 | 1000 |

ССЫЛКИ

- API Spec 5CT Addendum 1-2021 Addendum to casing and tubing.

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

- ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 10006-80 Трубы металлические. Метод испытания на растяжение.

- ГОСТ 8695-2022 Трубы металлические. Метод испытания на сплющивание.

- ГОСТ 23979-2018 Переводники для обсадных и насосно-компрессорных колонн. Технические условия

- ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 31446-2017 (ISO 11960:2014) Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

- РД 39-136-95 «Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб».

- МИ 1812-87 Методические указания. Калибры резьбовые конические Методика контроля.

- Регламент бизнес-процесса Компании № П2-02 Р-0375 «Управление запасами материально-технических ресурсов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»

- Типовые требования Компании № П1-01.05 ТТР-0002 «Применение и эксплуатация насосно- компрессорных труб».

- Типовые требования Компании № П1-01.05 Р-0146 «Ремонт насосно-компрессорных труб и обслуживание трубно-инструментальных площадок. Требование и супервайзинг».

- Единые технические требования Компании № П1-01.05 М-0005 «Технические требования к УЭЦН, ШСНУ, НКТ и другому оборудованию для добычи нефти».

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-05.01 РГБП-0010 ЮЛ-428 «Производство текущего, капитального ремонта скважин».

- Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-10 И-000003 ЮЛ-428 «Прием-передача кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин в процессе строительства скважин».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-01 Р-0056 ЮЛ-428 «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Общества».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в действующей редакции.

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-02 Р-0588 ЮЛ-428 «Порядок приемки, перемещения, хранения и отпуска материально-технических ресурсов».

- Методическими указаниями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-07 М-0070 ЮЛ-428 «Инвентаризация активов и обязательств».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 25

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт общей формы | Включено в настоящий файл |
| 2 | Акт приемки насосно-компрессорных труб по качеству | Включено в настоящий файл |
| 3 | Заявка на завоз и вывоз НКТ | Включено в настоящий файл |
| 4 | Акт расследования расхождения количества НКТ | Включено в настоящий файл |
| 5 | Реестр отбракованных НКТ | Включено в настоящий файл |
| 6 | Методика расчета удельного веса технологических обрезков труб НКТ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Расчет массы при списании НКТ б/у с АСПО и другими отложениями | Включено в настоящий файл |
| 8 | Паспорт комплектации подвески НКТ | Включено в настоящий файл |
| 9 | Акт ревизии поднятых труб | Включено в настоящий файл. |
| 10 | Информационная карточка | Включено в настоящий файл |
| 11 | Патрубки подвесные НКТ 73 | Включено в настоящий файл |
| 12 | Патрубки подвесные НКТ 89 | Включено в настоящий файл |
| 13 | Переводники для НКТ Н89хВ73 | Включено в настоящий файл |
| 14 | Переводники для НКТ Н73хВ73 | Включено в настоящий файл |
| 15 | Информационная карточка на патрубок и переводник | Включено в настоящий файл. |
| 16 | Форма паспорта на патрубок подвесной (переводник) с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 17 | Акт о замере НКТ, поднятых из скважины | Включено в настоящий файл |
| 18 | Акты расследования причин отбраковки НКТ не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине | Включено в настоящий файл |
| 19 | Подбор колонн НКТ в скважины | Включено в настоящий файл |
| 20 | Акт о фактическом качестве труб | Включено в настоящий файл |
| 21 | Форма Акта о замере НКТ, спускаемых в скважину | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Акт общей формы №____

"__" ______ 20__ г.

Автотранспортное предприятие или организация

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Марка и номер автомобиля ______________

Номер прицепа __________

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

Грузоотправитель____________________________________________________

(указывается в полном соответствии с данными в ТТН)

Грузополучатель ____________________________________________________

Товарно-транспортная

накладная N _____ от "_____" __________ 20___г.

____________________________________________________________________

Наименование груза _________________________________________________

(указывается в полном соответствии с данными в ТТН)

Описание обстоятельств, вызвавших составление акта: _________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТ ПРИЕМКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПО КАЧЕСТВУ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

АКТ №

ПРИЕМКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПО КАЧЕСТВУ

от «	»	20__г.

Место составления акта: __________________________

Комиссия в составе: _________________________________________________________________

составила настоящий акт о приемке НКТ_____ стенка _____ мм., группа прочности _____

Грузополучатель:	_

Изготовитель:

Поставщик:

Сертификат качества №:

Заводские номера труб: _________________ ;

Дата изготовления труб:	    Дата проверки: ____________________

Отбраковано, шт._____________  метров_________________

Причина отбраковки_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подписи:

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАЯВКА НА ЗАВОЗ И ВЫВОЗ НКТ

ЗАЯВКА НА ЗАВОЗ И ВЫВОЗ НКТ

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ №, | СКВ. № | № БРИГАДЫ СК ПО ТКРС | ЗАВОЗ (МАРКА, ТИП, КОЛИЧЕСТВО) | ВЫВОЗ (МАРКА, ТИП, КОЛИЧЕСТВО, С КАКОЙ СКВ ПОДНЯТО ГНО) | ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ | ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ | ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Согласовывает ответственное лицо Подрядной организации по ТКРС (нач. ПДС, главный технолог или другое отв. лицо)

Согласовано:          __________________             ____________           _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НКТ

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________

(должность)

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_________  __________________

(ФИО)

«____» _________ 20__ г.

АКТ

Расследования расхождения количества НКТ от «____» _________ 20__ г.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на скважине ____ куста _____

______________ месторождения бригадой _______ № _____ мастера ____________________ произведен подъем подвески НКТ.

Согласно паспорту комплектации подвески НКТ и отчету о состоянии и замере НКТ в скважине находились:

| марка НКТ | Количество НКТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шт. | м. |

Предыдущий спуск подвески НКТ производился «____» _________ 20__ г. бригадой _______ № _____ мастера ____________________

Количество НКТ после подъема из скважины:

| марка НКТ | Количество НКТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шт. | м. |

Выявлено несоответствие в количестве:

| марка НКТ | Количество НКТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шт. | м. |

Заключение комиссии ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник УОТП                     _____________________           _________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_________________ЦДНГ       _____________________           _________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

Мастер бригады _____ №___   _____________________           _________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЕСТР ОТБРАКОВАННЫХ НКТ

|  |  |  | НКТ Ø __ |  |  |  |  |  |  | Дата составления | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Славнефть-Красноярскнефтегаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реестр №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отбракованных НКТ забитых АСПО и другими отложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № пачки/месяц-год |  |  | Ø НКТ | Вид отбраковки | № стеллажа |  | Количество при оприходовании НКТ б/у |  |  |  |  | Средняя толщина стенки НКТ б/у |
|  |  |  |  |  |  |  |  | штуки |  | метры | Расчетным методом (тн) |  | мм |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник УОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОЛ УОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ЦДНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО ВЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРЕЗКОВ ТРУБ НКТ

Методика

расчета удельного веса технологических обрезков труб НКТ

Производить расчет удельного веса технологических обрезков труб НКТ и отбракованных в процессе ведения ремонта муфт по формуле:

Р = А : ( Б – В ),

где Р – Удельный вес технологических обрезков труб НКТ  и отбракованных в процессе ведения ремонта муфт;

А -  Вес сданных технологических обрезков труб и муфт в качестве металлолома в кг;

Б -  Длина труб, поступивших  на ремонт в цех в метрах;

В -  Длина труб, прошедших ремонт в цехе в метрах.

Согласно ГОСТ Р 52203-2004 теоретическая масса 1 метра новых НКТ и муфт приведена в Таблице 26:

Таблица 26

Теоретическая масса 1 метра новых НКТ и муфт

| Условный диаметр трубы | Труба |  |  |  | Муфта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный наружный ф Д | Номинальная толщина стенки S | Внутренний диаметр d | Теоретическая масса 1 м q, кг | Наружный диаметр Dм | Длина Lм | Масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 42 48 60 | 33,4 42,2 48,3 60,3 | 3,5 3,5 4,0 5,0 | 26,4 35,2 40,3 50,3 | 2,6 3,3 4,4 6,8 | 42,2 52,2 55,9 73,0 | 84,0 90,0 96,0 110,0 | 0,4 0,6 0,5 1,3 |
| 73 | 73 | 5,5 | 62,0 | 9,2 | 88,9 | 132,0 | 2,4 |
|  |  | 7,0 | 59,0 | 11,4 |  |  |  |
| 89 102 114 | 88,9 101,6 114,3 | 6,5 6,5 7,0 | 75,9 83,6 100,3 | 13,2 15,2 18,5 | 108,0 120,6 132,1 | 146,0 150,0 156,0 | 3,6 4,5 5,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РАСЧЕТ МАССЫ ПРИ СПИСАНИИ НКТ Б/У С АСПО И ДРУГИМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Расчет массы одного пакета НКТ б/у с АСПО и другими отложениями:

m 1пак=∆ср ∙m 1м∆нов ∙Lпак+ m1мф ∙0,98 ∙Nшт

m 1пак – расчётная масса одного пакета  НКТ б/у с АСПО и другими отложениями;

∆нов – толщина стенки новой НКТ по ГОСТ 633-80;

∆ср –фактическая  толщина стенки НКТ б/у с АСПО и другими отложениями;

m 1м – масса одного метра новой НКТ по ГОСТ 633-80;

L пак – общая длина НКТ в пакете;

m 1мф  – вес одной муфты НКТ с учётом коэффициента = 0,98;

0,98 – коэффициент износа муфты НКТ;

N шт –количество труб в пакете.

Расчет массы муфт б/у:

Все муфты по ГОСТ 633-80 * коэффициент износа = 0,98

Таблица 27

Масса гладких труб и муфт к ним

| УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР (ММ) | ТРУБА по ГОСТ 633-80 |  | МУФТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ) | ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1М НКТ БЕЗ МУФТЫ (КГ) | МАССА по ГОСТ 633-80 (КГ) | КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА | РАСЧЕТНАЯ МАССА МУФТ Б/У (КГ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 4,0 | 4,4 | 0,5 | 0,98 | 0,49 |
| 60 | 5,0 | 6,8 | 1,3 | 0,98 | 1,27 |
| 73 | 5,5 | 9,2 | 2,4 | 0,98 | 2,35 |
|  | 7,0 | 11,4 |  |  |  |
| 89 | 6,5 | 13,2 | 3,6 | 0,98 | 3,53 |
| 102 | 6,5 | 15,2 | 4,5 | 0,98 | 4,41 |
| 114 | 7,0 | 18,5 | 5,1 | 0,98 | 5,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОДВЕСКИ НКТ

ЦДНГ__________________________________________________

Куст _____________________________ Скважина _______________________ Месторождение ___________________

Паспорт комплектации подвески

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПРЕДПРИЯТИЕ, БРИГАДА, ФИО БРИГАДИРА) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР Х СТЕНКА (ММ) | ГРУППА ПРОЧНОСТИ | ДЛИНА ПОДВЕСКИ (М) | КОЛИЧЕСТВО НКТ (ШТ) | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ОРТ), НОМЕР И ДАТА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА НА НКТ | ЗАВОДСКОЙ НОМЕ РПАРТИИ НКТ | ДАТА СПУСКА В СКВАЖИНУ | ДАТА ПОДЪЕМА | НАРАБОТКА СУТОК | ДАВЛЕНИЕ ГИДРОИСПЫТАНИЙ, КГС/СМ2 | КОЛ-ВО СПО | СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ХВОСТОВИК | ДАТА РЕМОНТА СКВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Хвостовик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер бригады ТКРС     _____________ (Подпись) _____________   (ФИО)

Представитель УОТП       _____________(Подпись) _____________   (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ РЕВИЗИИ ПОДНЯТЫХ ТРУБ

АКТ

Ревизии поднятых НКТ скважины № ________ куст № _____________

От «____» _______________ 20 __ г.

Мы ниже подписавшиеся, мастер бригады _____________________________________

(ТКРС, организация Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________

Представитель ЦДНГ _______________________________________________________

должность Ф.И.О.

Представитель УДНГ ________________________________________________________

(при необходимости)   должность Ф.И.О.

Составили настоящий акт ревизии поднятых из скважины НКТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Состояние трубы:

Типоразмер НКТ___________

Группа прочности__________

Завод изготовитель_________

Наработка_________________

СПО_____________________

Механические повреждения_______________________________________                                                                                            _____________________(вмятины, задиры, искривления, сужения) ___штук ____метры

Коррозийный износ:

а) коррозия отсутствует _________штук _________метры________интервал

б) слабая коррозия _____________штук  _________метры________интервал

(равномерная ржавчина до 1 мм, внутри, снаружи)

в) средней интенсивности _______штук _________метры________интервал

(с отложением, раковинами, канавками глубиной до 1мм, внутри, снаружи)

г) сильная коррозия ____________штук _________метры________интервал

(сквозные отверстия, обрыв НКТ из-за коррозии)

д) интервал отбраковки НКТ в скважине от устья

___________________штуки______________________метры

Отбракованные НКТ:

№ труб___________________Завод изготовитель________________________________

Сертификат завода изготовителя или ремонтной организации_____________________

Наличие отложений солей, парафина ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(толщина, плотные, рыхлые, интервал отложений, количество труб)

Прочие замечания ___________________________________________________________

Заключение о пригодности использования трубы ___________ штук __________ метры

___________________________________________________________________________

(частично непригодные или полностью, указать причины непригодности к дальнейшей эксплуатации)

Мастер бригады ТКРС ____________________________________________________

Представитель ЦДНГ         ____________________________________________________

Представитель УДНГ________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Информационная карточка

|  |  |  |  |  |  | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скважина № |  |  |  | куст № |  |  |  |  | Месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информационная карточка

| № ПОДВЕСКИ | № ИЛИ НАЗВАНИЕ СТУПЕНИ ПОДВЕСКИ | ПОДВЕСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОЛ-ВО И МАРКА ШТАНГ |  |  |  | ДАТА СПУСКА | ДАТА ПОДЪЕМА | ПРИЧИНА ПРС | БРИГАДА ТКРС ВЫПОЛНЯВШАЯ РЕМОНТ | НОМЕР И НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТКУДА ЗАНЕСЕНЫ ДАННЫЕ О ПОДВЕСКИ НКТ И ШТАНГ | ФИО ЛИЦА ЗАПОЛНЯВШЕГО КАРТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАРУЖНЫЙ D-(ММ) | ТИП НКТ (СТАЛЬ, ПОКРЫТИЕ) | ГРУППА ПРОЧНОСТИ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ) | ДЛИНА ПАЧКИ (М) | КОЛИЧЕСТВО НКТ (ШТ) | НАРАБОТКА СУТОК | КОЛИЧЕСТВО СПО | ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ | № СЕРТИФИКАТА И № ПАКЕТА | ДАВЛЕНИЕ ГИДР.ИСП. (КГС/СМ2) | 19 ММ | 22 ММ | 25ММ | МАРКА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПАТРУБКИ ПОДВЕСНЫЕ НКТ 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПАТРУБКИ ПОДВЕСНЫЕ НКТ 89

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПЕРЕВОДНИКИ ДЛЯ НКТ Н89хВ73

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ПЕРЕВОДНИКИ ДЛЯ НКТ Н73хВ73

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА НА ПАТРУБОК И ПЕРЕВОДНИК

Информационная карточка к патрубку № ___ , партия № ___

Информационная карточка на патрубок и переводник

| № П/П | СКВАЖИНА | КУСТ | МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ДАТА СПУСКА | № БРИГАДЫ ПОДРЯДЧИК | Ф.И.О ОТВ. ЛИЦА | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА ПАСПОРТА НА ПАТРУБОК ПОДВЕСНОЙ (ПЕРЕВОДНИК) С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

ПАСПОРТ

(пример заполнения)

на патрубок подвесной (КСИ)

Обозначение: НКТ 73х7.0мм -N80

Предприятие изготовитель: ООО «ХХХХХХХХХХ»

Адрес: г. Златоуст, ХХХ; тел. (351Х) ХХ-ХХ-ХХ

Дата выпуска: ХХХХ г.

1. Технические характеристики

Группа прочности 	– «N 80» (API 5CT)

Исполнение изделия–  (марка стали Cr, или тип покрытия )

Масса, кг.: 		– 2,5

Длина, мм. 		– 300

2. Гарантийные обязательства

2.1. Гарантийный срок эксплуатации патрубка – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2.2. Ресурс эксплуатации патрубка – 10 СПО

2.3. Срок эксплуатации не более 2555 суток

3. Свидетельство о приемке

Патрубок № 001 партия №10 изготовлен в соответствии с требованиями конструкторской документации  ПНМ ХХ. ХХХ и      ТУ ХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХ.

1. Сертификат качества на материал для заготовки изделия

№ ХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

2. Сертификат соответствия № ХХХХХХХХХХХХ.

3. Протокол испытаний № ХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

4. Испытан давлением 300 кг/см2, 10 сек, герметично

Руководитель		           _____________

предприятия	м.п.

Начальник ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. АКТ О ЗАМЕРЕ НКТ, ПОДНЯТЫХ ИЗ СКВАЖИНЫ

Мастер бригады № _______ТКРС ______________________ /____________________/

(подпись)				(расшифровка подписи)

ЦДНГ____________________________ Куст__________ Скважина_________________

Месторождение__________________________________

Подрячик______________Бригада_______Мастер_______________________________

№ п/п	Длина, м	Состояние	№ п/п	Длина, м	Состояние	№ п/п	Длина, м

1			                                      11

2			                                      12

3			                                      13

4			                                      14

5			                                      15

6			                                      16

7			                                      17

8			                                      18

9			                                      19

10			                                      20

Итого:			 Итого:	           Итого:

Итого поднято

Наименование	Диаметр, мм	    Количество, шт.	  Соответствие информационной карточке

НКТ	60,3

73,0

89,0

Примечание:

Мастер бригады № _______ТКРС ______________________ /____________________/

(подпись)				(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. АКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОТБРАКОВКИ НКТ НЕ ПРОШЕДШЕЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК НАРАБОТКИ НА СКВАЖИНЕ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

АКТ №

расследования причин отбраковки НКТ не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине

от«_____ »	20__ г.

время _____ ч. ____ мин.

1	этап расследования

Месторождение	,  куст	, скв.№	_

Подрядчик, проводивший последний ремонт на скважине

Ф.И.О. мастера бригады	_

Краткий перечень проведенных работ _____________________________________________

Дата запуска _________	Дата остановки	Межремонтный период  _______сут.

Наработка НКТ (сут.)	Количество СПО   	_____

Работы, проводимые при эксплуатации

Причина остановки скважины

Завод производитель НКТ ______________________________________________________

Сертификаты качества на подвеску НКТ № ________________________

Представитель ЦДНГ:

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ПОДБОР КОЛОНН НКТ В СКВАЖИНЫ

1. Критерии подбора Колонн НКТ

1.1. Подбор колонны НКТ производится исходя из следующих критериев:

  - условный (наружный) диаметр НКТ;

  - прочностные характеристики НКТ:

- группа прочности;

- исполнение НКТ:

  - гладкая;

  - с высаженными наружу концами;

  - количество ступеней колонны НКТ:

- одноступенчатая;

- двухступенчатая:

  - 1-я ступень – нижняя часть колонны НКТ;

  - 2-я ступень – средняя/нижняя часть колонны НКТ;

  - 3-я ступень – верхняя часть колонны НКТ.

- Подбор колонн НКТ для нагнетательных скважин

  - Для нагнетательных скважин применять следующие параметры колонны НКТ:

  - условный (наружный) диаметр НКТ для скважин с ожидаемой приёмистостью до 500 м3/сут – 73 мм, свыше 500 м3/сут –89 мм;

  - исполнение – гладкая;

  - количество ступеней и группа прочности:

- до 2000 метров – одноступенчатая, «К55» («Д»);

- свыше 2000 метров:

  - 1-я ступень – 2000 метров, «К55» («Д»);

  - 2-я ступень Lст=Lнкт - 2000, «К72» («К»), где
Lст – длина второй ступени колонны
Lнкт – общая длина колонны НКТ.

Примечание:

Допускается использование НКТ аналогичной группы прочности иностранных производителей, по согласованию с УДНГ группы прочности выше указанной в случае ее отсутствия.

3. Подбор колонн НКТ для нефтяных скважин с УЭЦН

3.1 Для нефтяных скважин с УЭЦН применять следующие параметры колонны НКТ:

  - условный (наружный) диаметр НКТ:

- для скважин с дебитами до 250 м3/сут  – 73 мм;

- для скважин с дебитами от 250 до 800 м3/сут  – 89 мм;

  - количество ступеней, исполнение и группа прочности:

- до 2000 метров – одноступенчатая, гладкая, «К55» («Д»);

- свыше 2000 метров:

  - до 3000 метров:

- 1-я ступень – 2000 метров, гладкая, «К54» («Д»);

- 2-я ступень Lст=Lнкт - 2000, гладкая, «К72» («К»);

Примечание:

Допускается использование НКТ аналогичной группы прочности иностранных производителей, по согласованию с УДНГ группы прочности выше указанной в случае ее отсутствия.

4. Подбор колонн НКТ для водонагнетательных (водоутилизационных) скважин

4.1 Для водонагнетательных (водоутилизационных) скважин применять следующие параметры колонны НКТ:

  - при дебите до 800 м3/сут использовать НКТ 73 м. Расчет колонны по аналогии с п.3;

  - на водоутилизационных (поглощающих КП №4) скважинах использовать одноступенчатую колонну НКТ 114х7 мм «К72» («К»).

Примечание:

Допускается использование НКТ аналогичной группы прочности иностранных производителей, по согласованию с УДНГ группы прочности выше указанной в случае ее отсутствия.

5. Подбор колонн НКТ для фонтанных скважин

5.1 Для нефтяных фонтанных скважин применять следующие параметры колонны НКТ:

  - условный (наружный) диаметр НКТ:

- для скважин с дебитами до 150 м3/сут – 73 мм;

- для скважин с дебитами свыше 150 м3/сут– 89 мм;

  - количество ступеней, исполнение и группа прочности:

- до 2000 метров – одноступенчатая, гладкая, «К54» («Д»);

- свыше 2000 метров:

  - 1-я ступень – 2000 метров, гладкая, «К54» («Д»);

  - 2-я ступень Lст=Lнкт - 2000, гладкая, «К72» («К»);

Примечание:

Допускается использование НКТ аналогичной группы прочности иностранных производителей; по согласованию с УДНГ группы прочности выше указанной в случае ее отсутствия; Окончательное решение по диаметру лифта фонтанных скважин принимает управление повышения производительности резервуаров и ГТМ в соответствии с характеристиками пласта, свойствами нефти и программным расчетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. АКТ О ФАКТИЧЕСКОМ КАЧЕСТВЕ ТРУБ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

АКТ №

расследования причин отбраковки НКТ не прошедшей гарантированный срок наработки на скважине

от«_____ »	20__ г.

время _____ ч. ____ мин.

1	этап расследования

Месторождение	,  куст	, скв.№	_

Подрядчик, проводивший последний ремонт на скважине

Ф.И.О. мастера бригады	_

Краткий перечень проведенных работ _____________________________________________

Дата запуска _________	Дата остановки	Межремонтный период ______  сут.

Наработка НКТ (сут.)	Количество СПО   	_____

Работы, проводимые при эксплуатации

Причина остановки скважины

Завод производитель НКТ ______________________________________________________

Сертификаты качества на подвеску НКТ № ________________________

Представитель ЦДНГ:

____________________             _____________________           _________________________

Должность                                                                 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ФОРМА АКТА О ЗАМЕРЕ НКТ, СПУСКАЕМЫХ В СКВАЖИНУ

АКТ

О ЗАМЕРЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ (НКТ), СПУСКАЕМЫХ В СКВАЖИНУ

| Куст______ Скважина__________Месторождение____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦДНГ_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик_________________________________________ Бригада_______________Мастер___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполняемая операция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием НКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Откуда | Кол-во, штук | Диаметр, мм | Длина, м | Группа прочности | Вес кг/п.м | № ТТН | Состояние |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача НКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  | Кол-во, шт | Диаметр, мм | Длина, м | Вес кг/п.м | № ТТН | Состояние |
|  | Спущено в скважину |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаток на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Длина, м | Состояние | № п/п | Длина, м | Состояние | № п/п | Длина, м | Состояние |
| 1 |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 12 |  |  | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 14 |  |  | 24 |  |  |
| 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |
| 6 |  |  | 16 |  |  | 26 |  |  |
| 7 |  |  | 17 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  |
| 9 |  |  | 19 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 20 |  |  | …. |  |  |
| Итого |  |  | Итого |  |  | Итого |  |  |

Мастер бригады ТКРС №___ __________________ /_______________/

(Подпись)                         (ФИО)