| Приложение № 6 к Договору № __________ от «___» ________ 20___ г.. |
| --- |
| ### Техническое задание «Поставка станции водоочистки в блок-модульном исполнении» |  |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Ганиев Н.Ф. мп |  |

г. Красноярск 2022

- 1.  Наименование, область применения и общие требования.

  - Блок - модульная водоподготовительная насосная станция (далее по тексту - БМВНС) предназначена для очистки воды из природного источника до питьевого качества.

  - Эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69 (-50°С...+40°С).

2. Требования к блок - модульной водоподготовительной насосной станции

  - Блок-бокс с водоподготовительной станцией должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ, от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия в соответствии с требованиями ГОСТ-15150-69. Температура воздуха в помещении от +5 до +35°С, влажность воздуха не более 70%.

  - Помещение БМВНС должно включать следующие этапы (блоки):

- грубая механическая очистка;

- обезжелезивание, деманганация, удаление нефтепродуктов, радионуклидов, тяжелых цветных металлов;

- удаление органики, умягчение,

- удаление аммиака, улучшение органолептических свойств (цветность, мутность, запах) воды,

- тонкая доочистка,

- обеззараживание воды ультрафиолетом,

- автоматическая регенерация фильтров.

  - Внутри  БМВНС должно быть предусмотрено место для хранения расходных материалов водоподготовки и накопительная емкость для очищенной воды 500л.

  - Производительность установки должна быть не менее 0,3 м3/ч.

  - Электроснабжение станции необходимо предусмотреть от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

  - Предусмотреть в БМВНС наличие датчика защиты от сухого хода.

  - На каждое поставляемое техническое устройство, оборудование, сооружение, приспособление должна быть следующая документация:

    - сертификаты/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а также требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза №043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (если требуется);

    - сертификаты соответствия оборудования и технических устройств, эксплуатируемого во взрывоопасных зонах, требованиям Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - паспорта завода-изготовителя;

    - руководство (инструкция) по эксплуатации;

    - формуляры.

  - Габаритные размеры БМВНС не должны превышать следующие параметры:

- длина не более 4 000 мм;

- ширина не более 2 500 мм;

- высота не более 2 600 мм.

  - Вес БМВНС (полный со всем оборудованием) не должен превышать 2 т.

  - Исполнение блоков, модулей и оборудования должно отвечать условиям быстрого повторного монтажа без сварочных работ.

  - Технические характеристики могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

  - БМВНС должны быть мобильными с возможностью транспортировки как автомобильным транспортом, так и воздушным (вертолетным) транспортом и простым в обслуживании. Поставляться в полной готовности к подключению на объекте. При эксплуатации не должно требоваться постоянного присутствия обслуживающего персонала.

- Гарантийные обязательства

  - Срок службы БМВНС –  не менее 10 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации  БМВНС - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока.

  - Гарантийный срок не распространяется на быстро изнашивающиеся составные части, срок службы которых меньше указанного гарантийного срока, их необходимо включить в ЗИП на 1 год эксплуатации.

  - Факты не доброкачественности или не комплектности изделий, а также выхода ее из строя должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – также решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

  - Выход из строя составных частей изделия, замена которых обеспечивается за счет запасных частей, поставляемых в комплекте, не может служить основанием для предъявления претензий.

Руководитель ответственного подразделения:

Начальник отдела ОТ и ПБ 								            Е.И. Дрозд