УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ОАО «НК «Роснефть»

от «26» мая 2016 г. № 248

Введены в действие «26» мая 2016 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «01» июля 2016 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от «24» июня 2016 г. № 171

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЭЦН, ШСНУ, НКТ И ДРУГОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

№ П1-01.05 М-0005

ВЕРСИЯ 6 ИЗМ. 3

МОСКВА

2016

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ	9

4.	ССЫЛКИ	10

ПРИЛОЖЕНИЯ	14

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Единые технические требования устанавливают технические требования к оборудованию для добычи нефти при закупке, поставке и эксплуатации.

Единые технические требования разработаны с целью стандартизации и унификации требований, повышения качества и надёжности закупаемого и эксплуатируемого оборудования для добычи нефти.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Единые технические требования обязательны для исполнения работниками:

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента закупки материально-технических ресурсов ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- нефтегазодобывающих дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессе приобретения, поставки, эксплуатации и ремонта оборудования для добычи нефти.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, при формировании пакета документации на закупку нового оборудования для добычи нефти, обязаны включать требования о соответствии поставляемого оборудования настоящим Единым техническим требованиям; включать требование к описанию Участниками закупки поставляемого товара в форме Анкеты – технического предложения Поставщика (Приложение 19).

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров поставки нового оборудования для добычи нефти, приобретаемого для Обществ Группы, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном соответствии поставляемого оборудования настоящим Единым техническим требованиям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров проката/аренды и обслуживания оборудования, предоставляемого сервисными организациями для эксплуатации в Обществах Группы, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном соответствии предоставляемого оборудования настоящим Единым техническим требованиям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с сервисными организациями на оказание комплекса сервисных услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, в части требований к применяемым материалам, конструктивному исполнению и методикам испытаний обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном соответствии ремонтного оборудования настоящим Единым техническим требованиям.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Единые технические требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Единых технических требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Гидрозащита, Испытательная лаборатория / испытательный центр, Кабельный протектолайзер, Кабельный протектор, Насосно-компрессорная труба, Обратный клапан установки электроцентробежного насоса, Общество Группы (ОГ), Освоение производства, Погружной кабель, Погружной электродвигатель, Полнокомплектная установка для добычи нефти, Система погружной телеметрии установки электроцентробежного насоса, Скважинная дозировочная установка, Фильтрующий входной модуль для электроцентробежного насоса, Электроцентробежный насос.

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Единых технических требованиях используется роль Корпоративного глоссария: Поставщик.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ГАЗОСЕПАРАТОР - устройство для выделения/отделения газа из пластовой жидкости, работающее в составе погружной установки по откачке пластовой жидкости из нефтяных скважин и предназначенное для защиты установки от газаустройство защиты от газа, предназначенное для работы в составе погружной установки по откачке пластовой жидкости из нефтяных скважин.

станция управления работой УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА – наземное оборудование, предназначенное для управления и защиты погружных установок электроцентробежных насосов.

станция управления работой штанговой скважинной насосной установки – наземное оборудование, предназначенное для управления и защиты установок штанговых насосов.

ТРАНСФОРМАТОР - прибор для преобразования первичного напряжения сети электроснабжения предприятия во вторичное напряжение питания, предназначенный для подачи напряжения на погружные электродвигатели установок электроцентробежных насосов.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА – установка, включающая в себя: центробежный насос с входным модулем или газосепаратором (диспергатором), протектор с компенсатором или без него, погружной электродвигатель, кабель, обратный клапан, сливной клапан, насосно-компрессорные трубы, подвесной патрубок, крепежные пояса или кабельные протектора, наземное оборудование (станцию управления / частотный преобразователь с трансформатором, маслонаполненным повышающим наружным).

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПВ – автоматическое повторное включение.

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом.

АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии.

БМА – блок местной автоматики.

ВН – выходное напряжение.

ВНР – вывод на режим.

ВМ – входной модуль.

ГД – газодиспергатор.

ГЗ – гидрозащита, гидравлическая защита погружного электрического двигателя.

ГС – газосепаратор.

ГСД – газосепаратор-диспергатор.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка.

ЗиП – запасные части и приспособления.

ЗП – защита от перегруза.

ЗСП – защита от срыва подачи.

ИВА – ионно-вакуумное азотирование.

ИСУ – интеллектуальная станция управления.

КВЧ – количество взвешенных частиц.

КИПИА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КПД – коэффициент полезного действия.

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружная.

КУ – кабельные удлинители.

МВ – входной модуль.

МС – модуль-секция.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

НН – низкое напряжение.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ – перечень оборудования, включающий установки установку электроцентробежного насоса, штанговую скважинную насосную установку, установки дозирования реагентов, насосно-компрессорные трубы.

- ОК – обратный клапан.

- ОПИ – опытно-промышленные испытания.

ПКИ – прибор контроля изоляции.

ППМ – проволочно-проницаемые материалы.

ПСИ – приемо-сдаточные испытания.

ПСК – погружной скважинный контейнер.

ПЭД – погружной электродвигатель.

РТИ – резиново-технические изделия.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СК – станок-качалка.

СКН – станок качалка нормального ряда.

СПО – спускоподъёмные операции.

Стандарт API – Стандарт американского нефтяного института.

СУ – станция управления.

СУ И ЧРП – станция управления и частотно-регулируемый привод.

СУДР – Скважинная установка дозирования реагентов.

ТМПН – трансформатор масляный для погружных насосов.

ТМС – термоманометрическая система.

ТО – техническое обслуживание.

ТПЖ – токопроводящая жила.

ТУ – технические условия.

УШГН – установка штангового глубинного насоса.

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса.

ЧРАА – частотно-регулируемый привод с автоматической адаптацией.

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ШСНУ – штанговая скважинная насосная установка.

ШТ – шламовая труба.

ЭД – электрический двигатель.

ЭКМ – манометр электроконтактный.

ЭПО – электропогружное оборудование.

ЭЦН – электроцентробежный насос.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

  - Технические требования к электроцентробежным насосам (Приложение 1).

  - Технические требования к погружным электродвигателям и гидравлическим защитам (Приложение 2).

  - Технические требования к газосепараторам (диспергаторам, газосепараторам-диспергаторам и входным модулям для ЭЦН) (Приложение 3).

  - Технические требования к фильтрующим входным модулям для ЭЦН (Приложение 4).

  - Технические требования к системам погружной телеметрии УЭЦН (Приложение 5).

  - Технические требования к кабельным протектолайзерам (Приложение 6).

  - Технические требования к кабельным протекторам (Приложение 7).

  - Технические требования к погружному кабелю (Приложение 8).

  - Технические требования к станциям управления работой УЭЦН (Приложение 9).

  - Технические требования к трансформаторам (Приложение 10).

  - Технические требования к штанговым насосам (Приложение 11).

  - Технические требования к насосным штангам (Приложение 12).

  - Технические требования к станциям управления работой ШСНУ (Приложение 13).

  - Технические требования к скважинным дозировочным установкам (Приложение 14).

  - Технические требования к насосно-компрессорным трубам (Приложение 15).

  - Условные обозначения при заявке оборудования (Приложение 16).

  - Комплектность поставляемой ШСНУ (Приложение 17).

  - Технические требования к обратному клапану УЭЦН (Приложение 18).

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

- ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

- ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.010-76 (СТ СЭВ 3517-81) Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 13877-96 Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия.

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(Код IP).

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

- ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

- ГОСТ 1778-70 (СТ СЭВ 4077-83) (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания.

- ГОСТ 22483-2021 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

- ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

- ГОСТ 24607-88 Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования.

- ГОСТ 24643-81 (СТ СЭВ 636-77) Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

- ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент.

- ГОСТ 28210-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность.

- ГОСТ 30195-94 Электродвигатели асинхронные погружные. Общие технические условия.

- ГОСТ 30804.4.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ 31606-2012 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования.

- ГОСТ 31825-2012 Штанги насосные, штоки устьевые и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- ГОСТ 33-2016 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости.

- ГОСТ 3559-75 Лента стальная для бронирования кабелей. Технические условия.

- ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

- ГОСТ 4543-2016. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.

- ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

- ГОСТ 6033-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины.

- ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия.

- ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

- ГОСТ 6370-83 (СТ СЭВ 2876-81) Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

- ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.

- ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент.

- ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

- ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

- ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.

- ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

- ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления.

- ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.

- ГОСТ ISO 898-2-2015. Межгосударственный стандарт. Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.

- ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р 51777-2001 Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические условия.

- ГОСТ 31446-2017 (ИСО 11960:2014) Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ Р ИСО 7919-1-99 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

- РД 39-136-95 Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб.

- РД 39-0147014-0002-89 Инструкция по расчету колонн насосно-компрессорных труб.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

- ASTM A 436-84 (2006) Standard Specification for Austenitic Gray Iron Castings (Стандартная спецификация для отливок из аустенитного серого чугуна).

- API Spec 11В Specification for Sucker Rods (Технические характеристики для насосно-компрессорных штанг).

- API Spec 11AX Spесifiсation for Subsurfaсе S uсkеr Rod Pumps and Fittings (Спецификация к погружным штанговым насосам и деталей к ним).

- Методические указания Компании № П3-01.04 М-0004 «Руководство по применению фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» в делопроизводстве».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Единым техническим требованиям Компании

| номер приложения | наименование приложения | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технические требования к электроцентробежным насосам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Технические требования к погружным электродвигателям и гидравлическим защитам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 3 | Технические требования к газосепараторам (диспергаторам, газосепараторам-диспергаторам и входным модулям для ЭЦН) | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4 | Технические требования к фильтрующим входным модулям для ЭЦН | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 5 | Технические требования к системам погружной телеметрии УЭЦН | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6 | Технические требования к кабельным протектолайзерам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 | Технические требования к кабельным протекторам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 8 | Технические требования к погружному кабелю | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 9 | Технические требования к станциям управления УЭЦН | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 10 | Технические требования к трансформаторам ТМПН | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 11 | Технические требования к насосам штанговым плунжерным | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 12 | Технические требования к насосным штангам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 13 | Технические требования к станциям управления работой ШСНУ | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 14 | Технические требования к скважинным установкам дозирования реагентов | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 15 | Технические требования к насосно-компрессорным трубам | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 16 | Условные обозначения при заявке оборудования | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 17 | Комплектность поставляемой ШСНУ | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 18 | Технические требования к обратному клапану УЭЦН | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 19 | Анкета – техническое предложение Поставщика | Приложено отдельным файлом в формате Excel |