УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «02» марта 2024 г. № 127

Введены в действие с «02» марта 2024 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «25» марта 2024 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «25» марта 2024 г. № 346

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

№ П1-01.03 ТТР-0096

ВЕРСИЯ 1

МОСКВА

2024

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.3.	СОКРАЩЕНИЯ	4

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	6

4.	ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	7

4.1.	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	7

4.2.	РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ РАБОТ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ	7

4.3.	ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН	8

5.	КОМПЛЕКС ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КАТЕГОРИИ СКВАЖИНЫ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	10

5.1.	УРОВНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ СКВАЖИНЫ И ПРОВОДИМЫМ РАБОТАМ	10

5.2.	КРИТЕРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	10

5.3.	МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИВЕДЕННЫХ КРИТЕРИЕВ	12

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ	14

6.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	14

6.2.	КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ	15

6.3.	КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	21

6.4.	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	28

6.5.	КОМПЛЕКС ГАЗОВОГО КАРОТАЖА	29

6.6.	ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	40

6.7.	ПОРЯДОК ОТБОРА, ОПИСАНИЯ ПРОБ ШЛАМА И КЕРНА	42

6.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЕ СБОРА И ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ	49

6.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОТОКОЛУ WITSML	50

6.10.	ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА	52

7.	ССЫЛКИ	54

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	55

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают единые требования к комплексу исследований необходимых для геологического, технологического сопровождения бурения скважин, определяют границы применимости комплекса исследований в зависимости от геологического разреза, технологических условий.

Настоящие Типовые требования разработаны с учетом требований ГОСТ Р 53375, 
РД 153-39.0-069-01.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных в Российской Федерации, осуществляющих деятельность по добыче нефти, добыче газа, бурению скважин, и прочих подконтрольных Обществ Группы в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Самостоятельные структурные подразделения Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по геолого-технологическим исследованиям, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения подрядной организацией настоящих Типовых требований.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Буровой шлам, Керн, Отбор керна, Общество Группы (ОГ).

## РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Внутренний ИТ-интегратор, Завод-изготовитель, Подрядная организация (Подрядчик).

## ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используется термин из внешнего документа: 
Геолого-технологические исследования скважин [п. 2.5 ГОСТ Р 53239-2008. Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга при создании и эксплуатации].

## ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СКВАЖИН» | – | информационная система, предназначенная для обеспечения всех уровней управления Компании полной и достоверной информацией о процессе строительства скважин, проводимых работах и исследованиях для решения геологических и технологических задач, проведения технологического анализа и обеспечения стратегического планирования в области строительства скважин (108.301.000.000). |
| --- | --- | --- |

## СОКРАЩЕНИЯ

| АВПД | – | аномально высокое пластовое давление. |
| --- | --- | --- |
| АВПоД | – | аномально высокое поровое давление. |
| АНПД | – | аномально низкое пластовое давление. |
| БР | – | буровой раствор. |
| БРД | – | бурение с регулируемым давлением. |
| ВСП | – | верхний силовой привод. |
| ГВС | – | газовоздушная смесь. |
| ГВЛ | – | газовоздушная линия. |
| ГИС | – | геофизические исследования скважин. |
| ГНВП | – | газонефтеводопроявление. |
| ГТИ | – | геолого-технологические исследования. |
| ДМК | – | детальный механический каротаж. |
| ИС КиУСС | – | информационная система «Контроль и управление строительством скважин» (108.301.000.000). |
| ЛБА | – | люминесцентно-битуминологический анализ. |
| ПВО | – | противовыбросовое оборудование. |
| ПЖ | – | промывочная жидкость. |
| СИ | – | средства измерения. |
| СПО | – | спускоподъемные операции. |
| ТВД | – | термовакуумная дегазация. |
| УВ | – | углеводороды. |
| ЦСГО | – | центральная система грубой очистки (промывочной жидкости). |
| WITSML | – | Wellsite information transfer standard markup language (стандарт передачи данных в нефтегазовой промышленности) |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - В исполнении требований, указанных в настоящих Типовых требованиях, участвует:

- Геологическая служба ОГ – ССП ОГ, осуществляющее планирование и контроль выполнения работ геологического направленности, в том числе геофизические исследования скважин, составление и выполнения геологических проектов на бурение;

- Служба бурения ОГ – ССП ОГ, осуществляющее технологический контроль и безопасность в процессе бурения скважин;

- Внутренний ИТ-интегратор;

- Подрядчик.

- ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

## ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

    - Комплекс ГТИ предназначен для обеспечения непрерывного контроля в процессе бурения, сбора, передачи, анализа и обработки информации о шламе, керне, параметрах БР и режима бурения, оперативной предварительной обработки геофизической и гидродинамической информации о продуктивности или перспективности объектов, формирования рекомендаций, необходимых для оперативного выявления перспективных на нефть и газ объектов, оптимальной проводки скважин в сложных геолого-технологических условиях.

    - Задачи, решаемые ГТИ, подразделяются на геологические и технологические.

К геологическим задачам относится:

- построение в процессе бурения фактического литологического разреза;

- оперативное выделение опорных реперных пластов;

- оперативное выделение пластов – коллекторов;

- определение насыщенности коллекторов.

К технологическим задачам относится:

- оптимизация процесса углубления;

- распознавание и определение продолжительности технологических операций;

- контроль соблюдения проектных режимов работ;

- контроль гидродинамических параметров в скважине;

- оценка состояния ствола скважины, очистки скважины и объема выбуренной породы;

- ранее обнаружение ГНВП;

- определение пластового и порового давлений (прогнозирование зон АВПД, АВПоД и АНПД).

## РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ РАБОТ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

- Технология исследований и интерпретации полученных данных в процессе строительства скважины базируются на основе максимального привлечения всей имеющейся информации.

- Технология комплексного подхода анализа данных ГТИ сводится к реализации двух положений:

- Время поступления оперативных рекомендаций и предварительно обработанной информации должны быть синхронизированы с реальным процессом выявления и оценки продуктивных пластов в открытом стволе.

- Геолого-технологические, геофизические и гидродинамические методы должны составлять единую технологическую цепь взаимообусловленных исследований.

- Комплексирование технологии позволяет исключить пропуск продуктивных пластов, сократить срок строительства скважин за счет снижения неопределенности.

- При решении задач для повышения эффективности строительства скважины, данные ГТИ (общее наименование информации основанной на результатах проведения геолого-технологических исследований) комплексируются со следующими видами работ:

- Активная фаза геонавигации (этап работ по сопровождению бурения скважины (анализ данных, поступающих в процессе бурения, подготовка и отправка команд по геонавигации), который начинается во время бурения транспортного ствола заблаговременно до плановой глубины посадки эксплуатационной колонны или кровли целевого интервала).

Данные ГТИ применяются, как источник информации о вскрытии продуктивной части разреза и флюидальных контактов с целью принятия оперативных решений о необходимости изменении траектории скважины.

- Оперативная интерпретация данных ГИС (геофизические исследования и работы в скважинах - действия по измерению характеристик различных по природе естественных или искусственных физических полей, а также потока, состава и свойств флюидов, пространственного положения скважин и геометрических размеров сечения стволов; работы в скважинах, связанные с вторичным вскрытием, испытанием и освоением пластов, а также с интенсификацией притока флюидов).

Данные ГТИ применяются как источник информации о строении геологического разреза скважины, продуктивности коллекторов и флюидальных контактах с целью компенсировать ограничения ГИС.

- Оперативный контроль качества и коррекции замеров инклинометрии скважин (прямой замер глубины по стволу, зенитного и азимутального углов, а также ряд других параметров, вычисляемых на их основе (в т.ч. глубина по вертикали, абсолютная глубина (с учетом альтитуды стола ротора) и т.д.). Например, замер инклинометрии во время бурения производится в точке текущего положения приборов телеметрии на определенном расстоянии от долота (текущего забоя скважины)).

Данные ГТИ применяются как источник информации о глубине скважины и соблюдении режима снятия замеров инклинометрии скважины в процессе бурения.

- Оперативное сопровождение по данным сейсморазведки.

Данные ГТИ применяются как источник информации о геологическом строении разреза скважины с целью комплексирования с данными сейсморазведки. Результаты комплексирования применяются для повышения эффективности бурения будущих скважин.

- Геомеханическое моделирование (последовательный процесс определения механических свойств горной породы и ее реакций на воздействия в процессе разработки месторождения).

Данные ГТИ применяются как источник информации о текущем состоянии ствола скважины для корреляции с прогнозной моделью механических свойств разреза скважины.

- Заканчивание скважин (комплекс технологических процессов от момента вскрытия продуктивного пласта до момента его опробования, освоения и испытания как промышленного объекта).

Данные ГТИ применяются как источник информации о продуктивности и геологическом строении пробуренного разреза скважины с целью подбора эффективного способа заканчивания скважины.

## ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

    - Основными целями исследований при указанных видах работ являются независимый оперативный контроль проводимых работ на поверхности, передача данных для удаленного мониторинга, оперативные ГТИ.

    - Необходимость решения приведенных ниже задач формируется на этапе планирования строительства скважины при согласовании необходимых исследований.

    - Описание керна производится согласно требованиям Положения Компании 
№ П1-01.03 Р-0136 «Исследование керна». При бурении с отбором керна производится контроль СПО и режимов бурения. После извлечения керна Геологическая служба ОГ определяет необходимость и сроки проведения описания керна, геохимического анализа и ТВД. Подрядчик организует описание и исследования керна. Формат предоставления описания и результатов анализа образцов керна установлен в Приложении 1 настоящих Типовых требований.

    - Перечень задач, решаемых при бурении с отбором керна:

- Регистрация этапов работ для бурения с отбором керна с целью контроля выполнения проектных режимов.

- Контроль интервала отбора керна, фиксация момента начала и окончания бурения.

- Проведение оперативного описания извлеченного на поверхность керна.

- Проведение геохимических анализов (ЛБА, пористость, карбонатности, рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ) извлеченного на поверхность керна.

- Проведение ТВД образцов извлеченного керна, определенных при описании как коллектор.

- Передача данных о результатах бурения с отбором керна для удаленного мониторинга.

    - В процессе бурения с применением комплекса контроля давления на устье, Служба бурения ОГ и Внутренний ИТ-интегратор организуют передачу данных (всех параметров, которые фиксирует комплекс) в режиме on-line при помощи ИС КиУСС. Необходимость и техническую возможность передачи данных в режиме on-line Геологическая служба ОГ и Служба бурения ОГ определяют на этапе планирования строительства скважины.

    - В процессе цементирования обсадных колонн, Служба бурения ОГ и Внутренний ИТ-интегратор организуют передачу данных (всех параметров, которые фиксирует станция контроля цементирования) в режиме on-line при помощи ИС КиУСС. Необходимость и техническую возможность передачи данных в режиме on-line Геологическая служба ОГ и Служба бурения ОГ определяют на этапе планирования строительства скважины.

    - Режимы испытания планирует Геологическая служба ОГ по данным ГТИ и ГИС, полученным в процессе вскрытия пласта, в зависимости от коллекторских свойств пород и ожидаемого состава жидкости. Формат предоставления результатов исследований флюида установлен в Приложении 1 настоящих Типовых требований.

Перечень задач, решаемых при испытании скважины:

- Регистрация этапов работ испытания скважины с целью контроля выполнения согласованных режимов.

- Обнаружение нарушений герметичности применяемой для испытания компоновки и бурильного инструмента.

- Контроль уровня в затрубном пространстве (обнаружение притока) и интенсивности выхода газа при спуске компоновки.

- Контроль спуска оборудования (вес компоновки, кутящий момент на ключе).

- Контроль установки устройства отбора (глубина по стволу, вес компоновки).

- Передача данных о процессе испытания для удаленного мониторинга.

- КОМПЛЕКС ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ СКВАЖИНЫ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

## УРОВНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ СКВАЖИНЫ И ПРОВОДИМЫМ РАБОТАМ

    - Первый уровень. К первому условному уровню относятся следующие работы:

- Работы по проведению испытания скважин, введённых в эксплуатацию.

- Работы по контролю цементажа в процессе строительства скважин.

    - Второй уровень. К второму условному уровню относятся следующие работы:

- Работы по строительству наклонно-направленных эксплуатационных скважин, в том числе боковые стволы.

- Работы по строительству водозаборных скважин.

    - Третий уровень. К третьему условному уровню относятся следующие работы:

- Работы по строительству скважин с горизонтальным окончанием, в том числе боковые стволы.

Примечание: горизонтальная скважины (ствол) - скважина (ствол), пробуренная в определенном азимутальном направлении преимущественно вдоль напластования целевого пласта (интервала) между определяющими ее по вертикали границами (кровля-подошва, флюидоразделяющие контакты либо их сочетание).

    - Четвертый уровень. К четвертому условному уровню относятся следующие работы:

- Работы по строительству разведочных скважин.

- Работы по строительству скважин с горизонтальным окончанием, в том числе боковые стволы в сложных технологических и геологических условиях.

    - Пятый уровень. К пятому условному уровню относятся следующие работы:

- Работы по строительству скважин с горизонтальным окончанием, в том числе боковые стволы в сложных технологических и геологических условиях.

- Работы по строительству поисковых скважин.

- Работы по строительству разведочных скважин с наличием АВПД, АВПоД и АНПД.

- Работы по строительству скважин на шельфе.

- Работы по строительству поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин по программам научно-исследовательских работ.

## КРИТЕРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

- Для определения критериев геологических и технологических условий бурения скважин применяется индекс сложности геонавигации.

- Индекс сложности геонавигации – это сумма коэффициентов сложности каждого из критериев. В зависимости от значения индекса скважина относится к одному из пяти уровней сложности сопровождения. Чем выше индекс, тем сложнее планируемая работа по сопровождению. В Таблице 1 приведены граничные значения суммы коэффициентов для определения условного уровня сложности сопровождения бурения скважины с горизонтальным окончанием.

- Расчет коэффициентов производиться по следующим критериям.

- Выдержанность и расчлененность пласта.

Распределение коэффициентов:

- Выдержанный однородный пласт – 	0,25.

- Не выдержанный однородный пласт – 0,5.

- Выдержанный не однородный пласт – 0,5.

- Не выдержанный не однородный пласт – 1.

- Мощность пласта.

Распределение коэффициентов:

- Мощность целевого пласта менее 1 м – 1.

- Мощность целевого пласта менее 1-2 м – 0,8.

- Мощность целевого пласта менее 2-5 м – 0,6.

- Мощность целевого пласта менее 5-10 м – 0,4.

- Мощность целевого пласта менее более 10 м – 0,2.

- Структурный фактор.

Распределение коэффициентов:

- Угол залегания до 0,2 град. – 0,2.

- Угол залегания до 0,2-1 град. – 0,4.

- Угол залегания до 1-2 град. – 0,6.

- Угол залегания до 2-5 град. – 0,8.

- Угол залегания до более 5 град. – 1.

- Ограничения по контактам.

Распределение коэффициентов:

- Наличие газоводяной контакт – 0,1.

- Наличие водонефтяной контакт – 0,1.

- Наличие газонефтяной контакт – 0,1.

- Наличие газонефтяной контакт и водонефтяной контакт – 0,2.

- Наличие разломов в направлении бурения.

Распределение коэффициентов:

- Разломов нет – 0.

- Один разлом – 0,25.

- Сеть разломов – 0,5.

- Изученность района бурения.

Распределение коэффициентов:

- Низкая изученность характеризуется отсутствуем пробуренного фонда в районе бурения – 0,5.

- Удовлетворительная изученность характеризуется наличием пробуренного фонда с одной стороны от района бурения – 0,25.

- Высокая изученность характеризуется наличием пробуренного фонда вокруг района бурения – 0.

- Профиль ствола скважины.

Распределение коэффициентов:

- Горизонтальный профиль – 0,1.

- Равнонаклонный (дренирующий) профиль – 0,2.

- Волнообразный профиль – 0,3.

- Ступенчатый профиль – 0,4.

- Многозабойный профиль – 0,5.

- Многоствольный профиль – 0,6.

Таблица 1

Индекс сложности геологического сопровождения скважины по уровням

| Уровни | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма значений коэффициентов | < 1.2 | 1.2-1.7 | 1.7-2.3 | 2.3-2.8 | >2.8 |

## МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИВЕДЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

    - В Таблице 2 представлено распределение комплекса ГТИ относительно проводимых работ и геолого-технологических условий строительства скважин. Геологическая служба ОГ формирует комплекс исследований при помощи Таблицы 2 на этапе планирования работ на скважине. Служба бурения ОГ организует выполнение комплекса исследований при строительстве скважины согласно требованиям раздела 6 настоящих Типовых требований. Внутренний ИТ-интегратор организует передачу результатов ГТИ в режиме on-line для визуализации данных на рабочих местах работников ОГ. Перечень рабочих мест ОГ согласовывается Геологической службой ОГ и Службой бурения ОГ при планировании работ на скважине.

    - Уровень комплекса ГТИ – условное обозначение уровня ГТИ относительно применяемых критериев по категории строительства скважин и индексу сложности геонавигации.

Таблица 2

Распределение комплекса ГТИ по уровням

| Уровень комплекса ГТИ | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ СКВАЖИНЫ И ПРОВОДИМЫМ РАБОТАМ | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| Уровень по индексу сложности геонавигации | - | - | Уровень 1-3 | уровень 4 | уровень 5 |
| КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ РЕЖИМА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ | Обороты лебедки (п. 6.2.1) |  |  |  |  |
|  | Обороты и линейный перемещения механизмов (п. 6.2.2) |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент на роторе (п. 6.2.3) |  |  |  |  |
|  | Натяжение каната (п. 6.2.4) |  |  |  |  |
|  | Момент и обороты ВСП (п. 6.2.5) |  |  |  |  |
|  | Момента на ключе (п. 6.2.6) |  |  |  |  |
|  | Давление в гидравлическом ключе (п. 6.2.7) |  |  |  |  |
|  | Положение клиньев (6.2.8) |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПЖ | Уровень ПЖ в емкости (п. 6.3.1) |  |  |  |  |
|  | Расход ПЖ на входе (п. 6.3.2) |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | Высокоточный расход ПЖ (п. 6.3.3) |
|  | Индикатор потока ПЖ на выходе (п. 6.3.4) |  |  |  |  |
|  | Плотность ПЖ (п. 6.3.5) |  |  |  |  |
|  | Давление ПЖ (п. 6.3.6) |  |  |  |  |
|  | Давление на цементировочном агрегате (п. 6.3.7) |  |  |  |  |
|  | Температура ПЖ (п. 6.3.8) |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | Объем шлама (п. 6.3.9) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | - | - | Гидравлические расчетные параметры (п. 6.4) |  |  |
| КОМПЛЕКС ГАЗОВОГО КАРОТАЖА | - | Дегазатор ПЖ активный (п. 6.5.1) |  |  | - |
|  | - | - | - | - | Дегазатор ПЖ постоянного объема (п. 6.5.2) |
|  | - | - | Контроль транспортировка газа (п. 6.5.3) |  |  |
|  | - | Измерение концентрации газа С1-С5 (п. 6.5.4) |  |  | - |
|  | - | - | - | - | Измерение концентрации газа С1-С8 (п. 6.5.5) |
|  | - | - | ТВД (п. 6.5.6) |  |  |
|  | Концентрация сероводорода (п. 6.5.7) |  |  |  |  |
|  | Сумма газов (п. 6.5.9) |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | - | - | Микрофотографии горных пород (п. 6.6.1) |  |  |
|  | - | - | ЛБА (п. 6.6.2) |  |  |
|  | - | - | Фракционный анализ шлама (п. 6.6.3) |  |  |
|  | - | - | Кальциметрия горных пород (п. 6.6.4) |  |  |
|  | - | - | - | Плотность и пористость горных пород (п. 6.6.5) |  |
|  | - | - | - | - | Рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ (п. 6.6.6) |
|  | - | - | - | - | Прибор определения органического углерода (п. 6.6.7) |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Требования к выполнению работ разделены на следующие направления исследований:

- комплекс контроля параметров работы оборудования буровой установки;

- комплекс контроля ПЖ;

- гидравлические расчетные параметры;

- комплекс газового каротажа;

- комплекс геолого-геохимических исследований;

- требования к отбору и описанию пород по шламу;

- требования к передачи данных по протоколу WITSML.

    - Начало регистрации данных ГТИ Подрядчик согласует со Службой бурения ОГ после допуска работы буровой установки к эксплуатации согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Монтаж и эксплуатация оборудования для производства исследований Подрядчиком осуществляется только согласно требований Завода-изготовителя.

    - Для формирования комплекса исследований применяются четыре основных критерия для каждого параметра, указанных в разделах 6.2 и 6.3 настоящих Типовых требований. Описание применяемых критериев:

- минимальные технические характеристики применяемого оборудования. Указываются минимальные характеристики, так как учитывается разнообразие оборудования и допускается применение более точных СИ. Допускается применение датчиков, которые измеряют несколько параметров одновременно при этом необходимо соблюдение указанных минимальных требований. Допускается применение СИ штатного оборудования буровой установки. Применение штатного оборудования буровой установки допускается при соблюдении указанных в следующем разделе требований (диапазон измерений; погрешность системы; разрешение; наличие документов, подтверждающих возможность регистрации данных). Необходимая документация запрашивается до начала регистрации и передачи данных. Применение СИ буровой установки отмечается в «Списке установленных датчиков и расчетных параметров на проведение геолого-технологических исследований и газового каротажа» (Приложение 2 настоящих Типовых требований);

- перечень данных, регистрацию которых обеспечивает работа датчика / оборудования. Перечень данных сформирован в виде таблиц разделов 6.2 и 6.3 настоящих Типовых требований для каждого параметра.

- перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных. Документы запрашиваются Службой бурения ОГ или Геологической службой ОГ у Подрядчика на этапе определения возможности выполнения исследований, а также непосредственно перед началом монтажа оборудования на месторождении. Документы должны быть предоставлены в течении часа, с момента запроса. Отсутствие документа на любом из этапов организации и проведения ГТИ, приравнивается к отсутствию возможности регистрации параметра (ов);

- признаки некачественной записи. Сформированы критерии оценки качества данных, на основании которых проводится постоянный или периодический анализ. Указанные критерии применяются для формирования выводов о качестве исследований. Не качественная запись данных приравнивается к отсутствию возможности регистрации параметра (ов), то есть браку в исследованиях.

## КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

    - Обороты лебедки.

Назначение параметра: предназначен для индикации скорости вращения, направления вращения и положения вала барабана лебедки буровой установки.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Количество импульсов на оборот: 		48.

- Максимальная скорость вращения: 		5000 об/мин.

- Погрешность системы: 			± 5 об/мин.

- Разрешение расчётного параметра: 		0,1 метр.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра обороты ротора

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DBTM | м | Глубина инструмента | Положения долота, в том числе положение низа спускаемого в скважину бурового инструмента или обсадной колонны |
| DEPT | м | Глубина забоя | Глубина забоя скважины по стволу |
| BPOS | м | Положение тальблока | Высота талевого блока над столом ротора. Если применяется ВСП, регистрируется положение крепления бурового инструмента к ВСП над столом ротора |
| TRIP | м/с | Скорость инструмента | Скорость спуска и подъема талевого блока, в том числе при СПО бурильного инструмента или обсадной колонны |
| ROP | м/ч | Мех. скорость бурения | Скорость бурения |
| DTL | мин/м | ДМК | ДМК* |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

Примечание: *ДМК - регистрируемый параметр в процессе бурения ствола скважины, основанный на измерении обратной величины скорости бурения. Измеряется время бурения одного метра.

В Таблице 4 приведены основные признаки некачественной записи данных полученных на основе измеренного параметра.

Таблица 4

Признаки некачественной записи данных параметра обороты ротора

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 10 и более секунд при СПО и бурении | Мера бурового инструмента. Положение долота при СПО, забой скважины при бурении | Нулевые или одинаковые значения в течение 0.4 м | Забой скважины при бурении не изменяется |

    - Обороты и линейные перемещения механизмов.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного измерения и преобразования частоты и общего количества циклических перемещений вращающихся, либо линейно перемещающихся механизмов, а также текущего положения в зоне чувствительности датчика или вне её, в электрический сигнал.

Минимальные технические характеристики СИ (обороты ротора):

- Диапазон: 			0-350 об/мин.

- Погрешность системы: 	± 1%.

- Разрешение: 			1 об/мин.

Минимальные технические характеристики СИ (ходы насоса):

- Диапазон: 			0-200 ходов/мин.

- Погрешность системы: 	± 1%.

- Разрешение: 			1 ходов/мин.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра обороты и линейные перемещения механизмов

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM | об/мин | Обороты ротора | Количество оборотов ротора в минуту |
| SPM1 | ход/мин | Ходы насоса 1 | Количество ходов в минуту бурового насоса № 1, осуществляющего подачу ПЖ в скважину |
| SPM2 | ход/мин | Ходы насоса 2 | Количество ходов в минуту бурового насоса № 2, осуществляющего подачу ПЖ в скважину |
| SPM3 | ход/мин | Ходы насоса 3 | Количество ходов в минуту бурового насоса № 3, осуществляющего подачу ПЖ в скважину |
| TOT_SPM | ход/мин | Ходы всех насосов | Суммарное количество ходов насосов в минуту, осуществляющих подачу ПЖ в скважину |
| FLOWIN_K | л/с | Расход на входе расч. | Расход ПЖ, подаваемой в скважину, который рассчитывается на основе измеренного количества ходов бурового насоса и расчетного объема ПЖ, прокачиваемого за один ход |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 6 приведены основные признаки некачественной записи данных полученных на основе измеренных параметров.

Таблица 6

Признаки некачественной записи данных параметра обороты и линейные перемещения механизмов

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые значения в течение 10 и более секунд при проведении технологических операций, связанных с промывкой, вращением ротора | Давление на стояке – в это же время данные изменяются; расход на входе – изменяется, поток на выходе –изменяются; момент на роторе –изменяются при вращении ротора | Нулевые значения в процессе бурения при изменении глубины на 0,4 м. Нулевые значения оборотов ротора в процессе бурения ротором при изменении глубины на 0,4 м | Давление на стояке – по глубине данные изменяются; расход на входе – изменяется; поток на выходе –данные изменяются; момент на роторе –данные изменяются |

    - Крутящий момент на роторе.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного измерения сил отражающих момент на роторе буровой установки.

Минимальные технические характеристики СИ, при контроле крутящего момента роторного стола на буровых установках с цепным приводом:

- Диапазон преобразуемых усилий: 		0-6 Тс.

- Погрешность системы: 			± 1%.

- Чувствительность: 				0,05 Тс.

Минимальные технические характеристики СИ, при контроле крутящего момента роторного стола на буровых установках с угловым редуктором (измеряется сила реакции опоры редуктора):

- Диапазон преобразуемых усилий: 		0-6 Тс.

- Погрешность системы: 			± 1%.

- Чувствительность: 				0,05 Тс.

Минимальные технические характеристики СИ, при контроле электрической мощности в цепи электропривода ротора буровой установки:

- Диапазон измерений: 		 		0-1000 А.

- Погрешность системы: 			± 1%.

- Чувствительность: 				1 А.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 7.

Таблица 7

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра крутящий момент на роторе

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TORQUE | кН*м | Момент на роторе | Момент на роторе буровых установок |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В Таблице 8 приведены признаки некачественной записи данных на основе показаний датчика момента на роторе.

Таблица 8

Признаки некачественной записи данных параметра крутящий момент на роторе

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 10 и более секунд при бурении ротором и проработках | Датчик оборотов ротора – в это же время данные изменяются | Нулевые или одинаковые значения при изменении глубины на 0,4 м | Обороты на роторе – есть данные об оборотах ротора |

    - Натяжение каната.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного преобразования усилия натяжения неподвижной части каната, характеризующего изменение веса на крюках буровых установок.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-6 Тс (при толщине каната 12-20 мм).

- Разрешение: 			0,02 Тс (при толщине каната 12-20 мм).

- Диапазон: 			0-30 Тс (при толщине каната 28-35 мм).

- Разрешение: 			0,1 Тс (при толщине каната 28-35 мм).

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра натяжение каната

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| HKLD | т | Вес на крюке | Вес на талевом блоке, в том числе вес СВП / ведущей буровой трубы и вес бурового инструмента / вес обсадной колонны |
| WOB | т | Нагрузка на долото | Нагрузка на долото, рассчитанная от измеренного веса на крюке и расчетного веса бурового инструмента |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В Таблице 10 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе показаний измеренного параметра.

Таблица 10

Признаки некачественной записи данных параметра натяжения каната

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Отсутствие изменений при выполнении СПО и бурении | Положение талевого блока – в это же время данные изменяются | Нулевые или одинаковые значения при изменении глубины на 0,4 м | Положение талевого блока данные изменяются; Забой скважины изменяется; Скорость бурения изменяется |

    - Момент и обороты ВСП.

Назначение параметров: непрерывный мониторинг оборотов и момента, путем считывания сигнала с блока управления ВСП.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметров момент и обороты ВСП

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TORQUE_V | кН*м | Момент на ВСП | Преобразование сигнала с ВСП о моменте |
| RPM_V | об/мин | Обороты ВСП | Преобразование сигнала с ВСП об оборотах ротора |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на предлагаемую модель преобразователя;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 12 приведены основные признаки некачественной записи данных полученных на основе показаний преобразователя.

Таблица 12

Признаки некачественной записи данных параметров момент и обороты ВСП

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Момент на ВСП |  |  |  |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 20 и более секунд | Обороты ВСП – значения Момента на ВСП не изменяются | Нулевые или одинаковые значения в интервале 0,4 м | Обороты ВСП – значения Момента на ВСП не изменяются |
| Обороты ВСП |  |  |  |
| Резкое изменения значений в течение 5 и менее секунд | Момент на ВСП – значения Оборотов ВСП равны нулю | Резкое изменение значений в интервале 0,4 м | Момент на ВСП – значения Оборотов ВСП равны нулю |

    - Момент на ключе.

Назначение параметра: предназначен для измерения величины момента на машинном ключе.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-3 Тс.

- Разрешение: 			0,05 Тс.

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 13.

Таблица 13

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра момента на ключе

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TORQUE_PW | кН*м | Момент на ключе | Момент на машинном ключе |

    - Давление в гидравлическом ключе.

Назначение: непрерывное измерение давления в системе гидравлического ключа для расчета значений момента.

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра момента на ключе

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TORQUE_HW | кН*м | Момент на ключе гидр | Момент на машинном ключе, измеренный через гидравлическую систему ключа |

    - Положения клиньев.

Назначение параметра: непрерывный контроль положения клиньев стола ротора.

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметров, представлен в Таблице 15.

Таблица 15

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра положения клиньев

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| WED | у.е. | Положения клиньев | Положение клиньев стола ротора. Значение «1» - клинья опущены, значение «0» - клинья подняты |

## КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

    - Уровень ПЖ в емкости.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного преобразования уровня жидкости в стационарных, передвижных резервуарах различной формы в электрический сигнал и расчета объема.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-3 м (приемная емкость БР).

0-6 м (доливная емкость).

- Разрешение: 			0,01 м.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 16.

Таблица 16

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра уровня ПЖ в емкости

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TVADD | м3 | Объем ПЖ в доливе | Расчет объема ПЖ в емкости, из которой осуществляется долив скважины |
| TV00 | м3 | Объем ПЖ ЦСГО | Расчет объема ПЖ в емкости, которая установлена под ЦСГО |
| TV1 / ... / TV06 | м3 | Объем ПЖ 1 / … / Объем ПЖ 6 | Расчет объема ПЖ в каждой емкости, которые участвуют в производстве циркуляции при бурении. Нумерация емкостей производится от устья скважины |
| TV07 / ... / TV012 | м3 | Объем ПЖ 7 / … / Объем ПЖ 12 | Расчет объема ПЖ в каждой емкости, которые не участвуют в производстве циркуляции, предназначены для обработки и приготовления ПЖ. Нумерация емкостей производится от устья скважины |
| TVA | м3 | Объем активный ПЖ | Расчет суммарного объема ПЖ в емкостях (Объем ПЖ 1 / … / Объем ПЖ 6), которые участвуют в производстве циркуляции при бурении |
| TVA | м3 | Объем общий ПЖ | Расчет суммарного объема ПЖ который находится во всех измеряемых емкостях |
| GAINLOSS | м3 | Объем ПЖ потерь проявл. | Расчет потерь ПЖ или проявлений флюида, которые происходят в скважине. При расчете учитываются объем скважины, в том числе нарастающий при бурении, принятые значения коэффициента кавернозности и фильтрации |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 17 приведены основные признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 17

Признаки некачественной записи данных параметра уровня ПЖ в емкости

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или постоянные значения при изменении показаний расхода на выходе. Постоянные значения до/после и вовремя циркуляции | Расход на выходе – значение изменяется. Поток на входе – значение изменяется | Постоянные значения объемов в процессе углубления скважины | Расход на выходе – изменяется; Поток на входе – изменяется; Глубина скважины – увеличивается |

    - Датчик расхода ПЖ на входе.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного измерения расхода ПЖ на входе в скважину при циркуляции.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон измерения: 			0-100 л/с.

- Точность: 				+/- 1 л/с.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 18.

Таблица 18

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра датчика расхода ПЖ на входе

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOWIN | л/с | Расход на входе | Измеряемый расход ПЖ, получаемый в процессе циркуляции на входе в скважину |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 19 приведены признаки некачественной записи кривых на основе измерений.

Таблица 19

Признаки некачественной записи данных параметра датчика расхода ПЖ на входе

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 5 и более секунд | Ходы насоса - равны значениям расхода БР на входе. Отношение Ходы насоса / расхода БР на входе равно или синхронно повторяется с коэффициентом на протяжении 10 с | Одинаковые значения при изменении производительности насосов | Отношение Ходы насоса / расхода БР на входе равно или синхронно повторяется с коэффициентом при изменении производительности насосов |

    - Высокоточный расход ПЖ.

Назначение параметра: постоянное измерение расхода ПЖ при циркуляции. Измеряется расход на входе в скважину и на выходе из скважины.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон измерения: 		до 6000 л/мин.

- Точность: 			+/- 0.1 л/мин.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 20.

Таблица 20

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра высокоточного расхода ПЖ

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOWIN_HQ | л/с | Расход на входе ВТ | Расход ПЖ на входе, измеряемый с высокой точностью |
| FLOWOUT_ HQ | л/с | Расход на выходе ВТ | Расход ПЖ на выходе, измеряемый с высокой точностью |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 21 приведены признаки некачественной записи кривых на основе измерений.

Таблица 21

Признаки некачественной записи данных параметра высокоточного расхода ПЖ

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Высокоточная расходометрия на входе |  |  |  |
| Резкие изменения расхода на входе в течение 20 секунд | Ходы насоса - постоянны. | Частое резкое увеличение и уменьшение расхода на входе | Ходы насоса не изменяются |
| Высокоточная расходометрия на выходе |  |  |  |
| Резкие изменения расхода на выходе в течение 20 секунд | Расход на входе - постоянный | Частое резкое увеличение и уменьшение расхода на выходе | Расход на входе не изменяется |

    - Индикатор потока на выходе.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного определения относительного изменения расхода ПЖ на выходе из скважин в открытых и закрытых желобах.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон измерения: 			0-100 %.

- Точность: 				0,5 %.

- Чувствительность: 			0,5 град.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 22.

Таблица 22

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра индикатора потока на выходе

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOW | % | Поток ПЖ на выходе | Поток ПЖ на выходе из скважины, измеряемый в желобе |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 23 приведены основные признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 23

Признаки некачественной записи данных параметра индикатора потока на выходе

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 30 сек при постоянном расходе на входе | Изменение расхода на входе в процессе циркуляции | Одинаковые значения в течении 2 метров бурения | Изменение расхода на входе в процессе бурения. Выход шлама на дневную поверхность |

    - Плотность ПЖ.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного определения плотности ПЖ в нагнетательной линии и на выходе из скважины.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0,6-2,2 г/см3.

- Разрешение: 			0,01 г/см3.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 24.

Таблица 24

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра плотность ПЖ

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| MWIN | г/см3 | Плотность ПЖ на входе ВК | Плотность ПЖ на входе, измеряемая в нагнетательной линии |
| MWOUT | г/см3 | Плотность ПЖ на выходе ВК | Плотность ПЖ на выходе, измеряемая в желобе (в потоке) |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 25 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 25

Признаки некачественной записи данных параметра плотность ПЖ

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Плотность БР на входе |  |  |  |
| Резкое изменения значений в течение 5 и менее секунд Ручной ввод, корректировка данных при изменении плотности раствора при замере сервисом по БР. Статичные показания датчика плотности БР на входе | Объем емкости, в которой установлен датчик плотности, должен покрывать мембраны датчика | Резкое изменения значений более чем на 0,02 г/см3 Статичные показания датчика плотности БР на входе | С фактическими замерами плотности БР на входе |
| Плотность БР на выходе |  |  |  |
| Резкое изменения значений в течение 5 и менее секунд. Ручной ввод, корректировка данных при изменении плотности раствора при замере сервисом по БР. Статичные показания датчика плотности БР на выходе | Плотность БР на входе – при увеличении объема шлама плотность на выходе растет, при признаках ГНВП плотность раствора на выходе снижается относительно плотности БР на входе | Резкое изменения значений более чем на 0,02 г/см3. Статичные показания датчика плотности БР на выходе | С фактическими замерами плотности БР на входе |

    - Давление ПЖ.

Назначение параметра: предназначен для непрерывного преобразования давления жидкости или газа в электрический сигнал. Давление измеряется в нагнетательной линии, затрубном пространстве и ПВО.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-1000 атм.

- Разрешение: 			0,1 атм.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 26.

Таблица 26

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра давления ПЖ

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SPP | атм. | Давление ПЖ на входе | Давление ПЖ в нагнетательной линии |
| PCAS | атм. | Давление затруб. | Давление в затрубном пространстве |
| PCASB1 | атм. | Давление глуш. | Давление в ПВО, линии глушения |
| PCASB2 | атм. | Давление глуш. авар. | Давление в ПВО, аварийной линии глушения |
| PCASB3 | атм. | Давление дрос. | Давление в ПВО, линия дросселирования |
| PCASB4 | атм. | Давление дрос. авар. | Давление в ПВО, аварийная линия дросселирования |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В Таблице 27 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 27

Признаки некачественной записи данных параметра давления ПЖ

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Давление ПЖ в нагнетательной линии |  |  |  |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 30 и более секунд | Расход на входе – значения изменяются | Нулевые или одинаковые значения при увеличении забоя скважины на 0,4 метра | Расход на входе – значения изменяются. Нагрузка на долото – значения изменяются |

    - Давление на цементировочном агрегате.

Назначение параметра: предназначен для постоянного мониторинга давления в нагнетательной линии цементировочного агрегата.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-1000 атм.

- Разрешение: 			0,1 атм.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 28.

Таблица 28

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра давление на цементировочном агрегате

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SPPС | атм. | Давление цем. | Давление в нагнетательной линии цементировочного агрегата |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В Таблице 29 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 29

Признаки некачественной записи данных параметра давление на цементировочном агрегате

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Нулевые или одинаковые значения в течение 60 и более секунд при изменении режима прокачки в процессе цементирования | Расход на выходе ЦА – значения изменяются; Плотность прокачиваемого тампонажного раствора | – | – |

    - Температура ПЖ.

Назначение параметра: предназначен для измерения и непрерывного преобразования температуры ПЖ в электрический сигнал.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-100 °C.

- Разрешение: 			0,1 °C.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 30.

Таблица 30

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра температуры ПЖ

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| MTIN | °C | Температура ПЖ вход | Температура ПЖ в нагнетательной линии буровой установки |
| MTOUT | °C | Температура ПЖ выход | Температура ПЖ на выходе из скважины в желобе (в потоке) |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 31 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 31

Признаки некачественной записи данных параметра температуры ПЖ

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Температура БР на входе |  |  |  |
| Резкое изменение значений в течение 5 и менее секунд при отсутствии признаков добавления и перекачек в активной емкости | Фактический замер температуры БР на входе | Резкое изменение значения температуры на входе при изменении глубины скважины на 0,4 метра | Фактический замер температуры БР на входе |
| Температура БР на выходе |  |  |  |
| Отсутствие изменений показаний температуры на выходе при отключении ходов насосов | Фактический замер температуры БР на выходе | Резкое изменение значения температуры на выходе при изменении глубины скважины на 0,4 метра | Фактический замер температуры БР на выходе |

    - Объем шлама.

Назначение параметра: предназначен для определения объема шлама, образованного при строительстве скважины.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Измерение производятся на каждом вибросите.

- Разрешение: 			1 см3.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 32.

Таблица 32

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра объема шлама

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| MV1 | см3 | Объем шлама 1 | Объем шлама, измеренный на первом вибросите (нумерация слева направо при обращении от емкостного блока) |
| MV2 | см3 | Объем шлама 2 | Объем шлама, измеренный на втором вибросите |
| MV3 | см3 | Объем шлама 3 | Объем шлама, измеренный на третьем вибросите |
| MVT | см3 | Объем шлама сум. | Общий объем шлама, измеренный на всех виброситах |
| MVTT | см3 | Объем шлама накопл. | Общий аккумулированный объем шлама |
| MVTD | % | Вынос шлама | Условный объем выноса шлама при бурении, рассчитывается сравнением проектных и фактических значений |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

В Таблице 33 приведены признаки некачественной записи данных полученных на основе измерений.

Таблица 33

Признаки некачественной записи данных

| В масштабе времени |  | В масштабе глубины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения или форма самой кривой | С каким параметром сравнивается и по каким признакам | Значения или форма самой кривой | С каким парамтером сравнивается и по каким признакам |
| Резкое изменение объемной плотности шлама | - | Резкое изменение объемной плотности шлама | Литология в интервале замеров не изменилась |

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В Таблице 34 представлен перечень параметров, которые рассчитываются при необходимости оперативного контроля на скважине.

Таблица 34

Перечень расчетных параметров

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| OP_VW | м3 | Объём скважины | Объём скважины |
| OP_VWM | м3 | Объём ПЖ в скважине | Объём БР в скважине |
| OP_VI | м3 | Объём ПЖ в инстр. | Объём БР в бурильном инструменте |
| OP_VK | м3 | Объём ПЖ в кольце | Объём БР в кольцевом пространстве |
| OP_VT | м3 | Общий объем ПЖ в цирк. | Общий объём БР в циркуляции |
| OP_TVI | мин | Время прок. инстр. | Время прокачки объёма трубного пространства |
| OP_VVK | мин | Время прок. кольцо | Время прокачки объёма затрубного пространства |
| OP_VW | мин | Время прок. скв. | Время прокачки объёма раствора в скважине |
| OP_SPI | ход | Ходы прок. инстр. | Число ходов насоса прокачки объёма трубного пространства |
| OP_SPK | ход | Ходы прок. кольцо | Число ходов насоса прокачки объёма затрубного пространства |
| OP_SPW | ход | Ходы прок. скв. | Число ходов насоса на прокачку объема раствора в скважине |
| OP_TM | мин | Время выхода шлама | Время выхода шлама (Забой - Устье) |
| OP_FKMX | м/мин | Скорость потока в скв. макс | Максимальная скорость потока раствора в затрубном пространстве |
| OP_FKMN | м/мин | Скорость потока в скв. мин | Минимальная скорость потока раствора в затрубном пространстве |
| OP_FKAR | м/мин | Скорость потока в скв. Средн. | Средняя скорость потока раствора в затрубном пространстве |
| OP_SSM | м/мин | Скорость осед. шлама | Скорость оседания шлама |
| OP_SBM | см3/час | Образование шлама | Расчетное количество образования шлама при бурении |
| OP_MINM | % | Доля шлама в ПЖ | Расчетный процент содержания шлама в ПЖ |
| OP_SFB | м/с | Скорость потока нас. | Скорость истечения раствора из насадок долота |
| OP_PL | атм. | Потери давл. | Потери давления при циркуляции (по Бенгаму и по Степенному закону) |
| OP_ECD | г/см3 | ЭЦП | Эквивалентная циркуляционная плотность |
| OP_PSP | атм. | Давление сваб. поршнев. | Эффект свабирования (значения меньше нуля) и поршневания (значения больше нуля) |
| DEXP_T | у.е. | DEXP тренд | d-экспонента, значения расчетного тренда |
| DEXP_I | у.е. | DEXP измер. | d-экспонента, значения измеренные |
| DEXP_DIF | у.е. | DEXP разница | d-экспонента, значения разницы измеренных и расчетных. Отрицательные значения при падении скорости бурения |
| SIGM _T | у.е. | SIGM тренд | Сигма - каротаж, значения расчетного тренда |
| SIGM _I | у.е. | SIGM измер. | Сигма - каротаж, значения измеренные |
| SIGM _DIF | у.е. | SIGM разница | Сигма - каротаж, значения разницы измеренных и расчетных. Отрицательные значения при падении скорости бурения |
| NOMP | у.е. | Номер трубы | Номер наращиваемой трубы относительно принятой меры бурового инструмента |

## КОМПЛЕКС ГАЗОВОГО КАРОТАЖА

    - Дегазатор ПЖ активный.

Назначение параметра: предназначен для измерения режима работы активного дегазатора ПЖ.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- работа дегазатора не зависит от интенсивности и уровня потока;

- коэффициент дегазации относительно ТВД: не менее 40%;

- регистрация режима работы дегазатора. Если используется дробление потока вращением, регистрируется количество оборотов. Если используется вибрационный метод, регистрируется частота вибраций и т.д.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 35.

Таблица 35

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра дегазатора ПЖ активного

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DEGA_IN | у.е. | Режим дегазатора акт. вх. | Режим работы активного дегазатора, установленного на входе в скважину. Нулевые значения, если дегазатор не работает |
| DEGA_OUT | у.е. | Режим дегазатора акт. вых. | Режим работы активного дегазатора, установленного на выходе из скважины. Нулевые значения, если дегазатор не работает |

Перечень документов, подтверждающих возможность работы дегазатора:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

    - Дегазатор ПЖ постоянного объема.

Назначение параметра: предназначен для измерения режима работы дегазатора ПЖ постоянного объема.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- работа дегазатора не зависит от интенсивности и уровня потока;

- коэффициент дегазации относительно ТВД: не менее 80%;

- регистрация режима работы дегазатора. Если используется дробление потока вращением, регистрируется количество оборотов. Если используется вибрационный метод, регистрируется частота вибраций и т.д.;

- определение плотности дегазируемого раствора с точностью 0,001 г/см3;

- определение расхода дегазируемого раствора с точностью 0,1 л/с;

- определение температуры дегазируемого раствора с точностью 0,1 °C.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 36.

Таблица 36

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра дегазатора ПЖ активного

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DEGCV_IN | у.е. | Режим дегазатора об. вх. | Режим работы дегазатора постоянного объема, установленного на входе в скважину. Нулевые значения, если дегазатор не работает |
| DEGCVW_IN | г/см3 | Плотность дег. об. вх. | Плотность дегазируемого раствора, измеренная на входе в скважину |
| DEGCVF_IN | л/с | Расход дег. об. вх. | Расход дегазируемого раствора, измеренный на входе в скважину |
| DEGCVT_IN | °C | Температура дег. об. вх. | Температура дегазируемого раствора, измеренная на входе в скважину |
| DEGCV_OUT | у.е. | Режим дегазатора об. вых. | Режим работы дегазатора постоянного объема, установленного на выходе из скважины. Нулевые значения, если дегазатор не работает |
| DEGCVW_ OUT | г/см3 | Плотность дег. об. вых. | Плотность дегазируемого раствора, измеренная на выходе из скважины |
| DEGCVF_ OUT | л/с | Расход дег. об. вых. | Расход дегазируемого раствора, измеренный на выходе из скважины |
| DEGCVT_ OUT | °C | Температура дег. об. вых. | Температура дегазируемого раствора, измеренная на выходе из скважины |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

    - Контроль транспортировки газа.

Назначение параметра: измерение режима транспортировки газо-воздушной смеси от дегазатора к оборудования для анализа газа.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- наличие двух транспортировочных трубок от дегазатора к оборудованию для анализа газа, рабочая и резервная;

- сборник конденсата на каждой трубке (рабочей и резервной);

- осушитель: хлорид кальция в гранулах или этиленгликоль;

- материал трубки для транспортировки фторопласт-4 (тефлон);

- фиксация расхода и температуры транспортируемой газо-воздушной смеси.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 37.

Таблица 37

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра контроля транспортировки газа

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GLF | л/с | ГВЛ расход | Расход транспортируемой газо-воздушной смеси |
| GLT | °C | ГВЛ темп. | Температура транспортируемой газо-воздушной смеси |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

    - Измерение концентрации газа С1-С5.

Назначение параметра: предназначен для измерения концентрации углеводородов (алканов) в газе, который поступает от дегазатора ПЖ.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Определяемые компоненты: С1, С2, С3, NС4, IC4, NС5, IC5.

- Разрешение: 			0,0001 % (доля относительно суммы анализируемого газа).

- Время анализа: 		90 с.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 38.

Таблица 38

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра концентрации газа С1-С5

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AС1_IN | % | АС1 вх. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AC2_IN | % | АС2 вх. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС3_IN | % | АС3 вх. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| ANС4_IN | % | ANС4 вх. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AIС4_IN | % | AIС4 вх. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| ANС5_IN | % | ANС5 вх. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AIС5_IN | % | AIС5 вх. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AСS15_IN | % | АС1+С5 вх. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5) в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС1_OUT | % | АС1 вых. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AC2_ OUT | % | АС2 вых. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AС3_OUT | % | АС3 вых. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| ANС4_OUT | % | ANС4 вых. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AIС4_OUT | % | AIС4 вых. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| ANС5_OUT | % | ANС5 вых. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AIС5_OUT | % | AIС5 вых. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AСS15_OUT | % | АС1+С5 вых. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5) в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| CVС1_IN | % | ПОС1 вх. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС2_IN | % | ПОС2 вх. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС3_IN | % | ПОС3 вх. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVNС4_IN | % | ПОNС4 вх. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVIС4_IN | % | ПОIС4 вх. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVNС5_IN | % | ПОNС5 вх. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVIС5_IN | % | ПОIС5 вх. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVСS15_IN | % | ПОС1+С5 вх. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5) в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС1_OUT | % | ПОС1 вых. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС2_OUT | % | ПОС2 вых. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС3_OUT | % | ПОС3 вых. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVNС4_OUT | % | ПОNС4 вых. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVIС4_OUT | % | ПОIС4 вых. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVNС5_OUT | % | ПОNС5 вых. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVIС5_OUT | % | ПОIС5 вых. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVСS15_OUT | % | ПОС1+С5 вых. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5) в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Проверка калибровки анализатора газа осуществляется согласно методике Завода-изготовителя, а также:

- перед началом регистрации газопоказаний;

- перед началом бурения новой секции обсадной колонны;

- перед вскрытием продуктивного горизонта за 50 м по стволу скважины;

- по требованию работников, осуществляющих интерпретацию данных анализа концентрации газа.

Отчет о проверке калибровки должен содержать следующую информацию:

- паспортные и фактические режимы работы анализатора газа;

- снимок экрана отображающий сигнал с детектора и его оцифровку;

- информацию об измеренных концентрациях компонентов газа применяемом для калибровки;

- информацию о концентрациях компонентов газа применяемом для калибровки.

    - Измерение концентрации газа С1-C8

Назначение: предназначен для измерения концентрации углеводородов (алканов и ароматических соединений) в газе, который поступает от дегазатора ПЖ.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Определяемые компоненты: С1, С2, С3, NС4, IС4, NС5, IС5, С6, С7, С8, Бензол, Толуол.

- Разрешение: 			0,0001 % (доля относительно суммы анализируемого газа).

- Время анализа: 		120 с.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 39.

Таблица 39

Перечень параметров, регистрируемых на основе показаний анализатора газа С1-С8

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AС1_IN | % | АС1 вх. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AC2_IN | % | АС2 вх. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС3_IN | % | АС3 вх. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| ANС4_IN | % | АNС4 вх. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AIС4_IN | % | АIС4 вх. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| ANС5_IN | % | АNС5 вх. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AIС5_IN | % | АIС5 вх. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС6_IN | % | АС6 вх. | Концентрация гексана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС7_IN | % | АС7 вх. | Концентрация гептана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС8_IN | % | АС8 вх. | Концентрация октана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AСBEN_IN | % | АБенз. вх. | Концентрация бензола в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AСTOL_IN | % | АТол вх. | Концентрация толуола в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AСS18_IN | % | АС1+С8 вх. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5+С6+С7+С8+ Бензол+Толуол) в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на входе в скважину |
| AС1_OUT | % | АС1 вых. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AC2_ OUT | % | АС2 вых. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AС3_ OUT | % | АС3 вых. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| ANС4_ OUT | % | АNС4 вых. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AIС4_ OUT | % | АIС4 вых. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| ANС5_ OUT | % | АNС5 вых. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AIС5_ OUT | % | АIС5 вых. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AС6_ OUT | % | АС6 вых. | Концентрация гексана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AС7_ OUT | % | АС7 вых. | Концентрация гептана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AС8_ OUT | % | АС8 вых. | Концентрация октана в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| AСBEN_OUT | % | АБенз. вых. | Концентрация бензола в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе в скважину |
| AСTOL_OUT | % | АТол вых. | Концентрация толуола в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе в скважину |
| AСS18_ OUT | % | АС1+С8 вых. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5+С6+С7+С8+ Бензол+Толуол) в газовой смеси, полученной при работе активного дегазатора на выходе из скважины |
| CVС1_IN | % | ПОС1 вх. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС2_IN | % | ПОС2 вх. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС3_IN | % | ПОС3 вх. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVNС4_IN | % | ПОNС4 вх. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVIС4_IN | % | ПОIС4 вх. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVNС5_IN | % | ПОNС5 вх. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVIС5_IN | % | ПОIС5 вх. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС6_IN | % | ПОС6 вх. | Концентрация гексана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС7_IN | % | ПОС7 вх. | Концентрация гептана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС8_IN | % | ПОС8 вх. | Концентрация октана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVBEN_IN | % | ПОБенз. вх. | Концентрация бензола в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVTOL_IN | % | ПОТол вх. | Концентрация толуола в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVСS18_IN | % | ПОС1+С8 вх. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5+С6+С7+С8+ Бензол+Толуол) в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на входе в скважину |
| CVС1_OUT | % | ПОС1 вых. | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС2_OUT | % | ПОС2 вых. | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС3_OUT | % | ПОС3 вых. | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVNС4_OUT | % | ПОNС4 вых. | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVIС4_OUT | % | ПОIС4 вых. | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVNС5_OUT | % | ПОNС5 вых. | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVIС5_OUT | % | ПОIС5 вых. | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС6_OUT | % | ПОС6 вых. | Концентрация гексана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС7_OUT | % | ПОС7 вых. | Концентрация гептана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVС8_OUT | % | ПОС8 вых. | Концентрация октана в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |
| CVBEN_ OUT | % | ПОБенз. вых. | Концентрация бензола в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе в скважину |
| CVTOL_ OUT | % | ПОТол вых. | Концентрация толуола в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе в скважину |
| CVСS18_OUT | % | ПОС1+С8 вых. | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5+С6+С7+С8+ Бензол+Толуол) в газовой смеси, полученной при работе дегазатора постоянного объема на выходе из скважины |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Проверка калибровки анализатора газа осуществляется согласно методике Завода-изготовителя, а также:

- перед началом регистрации газопоказаний;

- перед началом бурения новой секции обсадной колонны;

- перед вскрытием продуктивного горизонта за 50 м по стволу скажины;

- по требованию работников, осуществляющих интерпретацию данных анализатора газа.

Отчет о проверке калибровки должен содержать следующую информацию:

- паспортные и фактические режимы работы анализатора газа;

- снимок экрана отображающий сигнал с детектора и его оцифровку;

- информацию об измеренных концентрациях компонентов газа применяемом для калибровки;

- информацию о концентрациях компонентов газа применяемом для калибровки.

    - Термовакуумный дегазатор.

Назначение параметра: предназначен для эпизодического извлечения газа из проб ПЖ, шлама и керна, контроля степени дегазации применяемых дегазаторов при газовом каротаже.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Время анализа: 			20 мин.

- Объем дегазируемой пробы: 	200 см3.

- Температура нагрева пробы: 	85 °C.

- Время вакуумирования: 		2 мин.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 40.

Таблица 40

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра термовакуумный дегазатор

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1_TVD | % | С1 ТВД | Концентрация метана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| C2_ TVD | % | С2 ТВД | Концентрация этана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| С3_ TVD | % | С3 ТВД | Концентрация пропана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| NС4_ TVD | % | NС4 ТВД | Концентрация бутана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| IС4_ TVD | % | IС4 ТВД | Концентрация изобутана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| NС5_ TVD | % | NС5 ТВД | Концентрация пентана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| IС5_ TVD | % | IС5 ТВД | Концентрация изопентана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| С6_ TVD | % | С6 ТВД | Концентрация гексана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| С7_ TVD | % | С7 ТВД | Концентрация гептана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| С8_ TVD | % | С8 ТВД | Концентрация октана в газовой смеси, полученной при ТВД |
| BEN_ TVD | % | Бенз. ТВД | Концентрация бензола в газовой смеси, полученной при ТВД |
| TOL_ TVD | % | Тол ТВД | Концентрация толуола в газовой смеси, полученной при ТВД |
| TOT18_ TVD | % | С1+С8 ТВД | Суммарная концентрация компонентов (С1+С2+С3+NС4+IC4+NС5+IC5+С6+С7+С8+ Бензол+Толуол) в газовой смеси, полученной при ТВД |
| TOTV_ TVD | см3 | Объем газа ТВД | Объем газа, полученного при ТВД |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта.

    - Концентрация сероводорода.

Назначение: предназначен для постоянного определения концентрации сероводорода в среде и сигнализации в случае превышения опасных для жизни концентраций. Комплект датчиков устанавливается если при строительстве скважины есть риски проявления сероводорода.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Диапазон: 		0-100 мг/м3.

- Погрешность: 		± 1% полной шкалы.

- Чувствительность: 	1 мг/м3.

- Время реакции: 	менее 40 сек для Т90 (90% от максимального значения).

- Индикация: 		световая и звуковая.

- Автоматическое оповещение при концентрациях: первый порог оповещения (предупредительный) – 3 мг/м3; второй пород оповещения (аварийный) – 10 мг/м3.

Места установки датчиков:

- в блоке емкостей;

- над виброситами;

- в под столом ротора;

- в ГВС поле дегазатора.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 41.

Таблица 41

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра концентрация сероводорода

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| H2SPIT | % | H2S емк. | Абсолютное содержание H2S в емкостном блоке |
| H2SSHAKERS | % | H2S вибросита | Абсолютное содержание H2S над виброситами |
| H2SCELLAR | % | H2S ротор | Абсолютное содержание H2S в подроторном пространстве |
| H2SLINE | % | H2S ГВС | Абсолютное содержание H2S в ГВС |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

    - Суммарный газоанализатор.

Назначение: предназначен для непрерывного измерения суммарной концентрации горючих газов смеси в дегазаторе.

Минимальные технические характеристики СИ:

- Диапазон: 			0-100 %.

- Разрешение: 			0,001 %.

Перечень данных, регистрацию которых обеспечивает измерение параметра, представлен в Таблице 42.

Таблица 42

Перечень данных, регистрируемых на основе измерения параметра суммарного анализатора

| Мнемоника | еденицы измерения | название кривой | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| H2SPIT | % | H2S емк. | Абсолютное содержание H2S в емкостном блоке |
| H2SSHAKERS | % | H2S вибросита | Абсолютное содержание H2S над виброситами |
| H2SCELLAR | % | H2S ротор | Абсолютное содержание H2S в подроторном пространстве |
| H2SLINE | % | H2S ГВС | Абсолютное содержание H2S в ГВС |

Перечень документов, подтверждающих возможность регистрации данных:

- копия сертификата соответствия ТР ТС 012 на устройство измерения;

- копия руководства по эксплуатации;

- копия заводского паспорта;

- копия свидетельства о поверке и методики калибровки согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

## ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

    - Микрофотографии шлама и керна.

Назначение параметра: микроскопический анализа проб шлама и керна.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- комплект взаимозаменяемых окуляров или с переменной фокусировкой (увеличение – от 20 до 200 крат);

- система поляризации;

- переменная интенсивность света;

- отключаемый или дополнительный свет для наблюдений под падающим светом;

- возможность выполнения цифровых фотографий образцов;

- автоматический гранулометрический и фракционный анализ – программное обеспечение.

    - ЛБА.

Назначение параметра: представление результатов ЛБА шлама, керна или БР.

Для представления результатов ЛБА применяется классификация В.Н. Фроловской (Рисунок 1).

Рис. 1 Классификация битумоидов по В.Н. Флоровской

    - Фракционный анализ шлама.

Назначение параметра: предназначены для представления гранулометрического анализа проб шлама.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- требуемые размеры (мм): сплошное; 0,060; 0,125; 0,250; 1,00; 2,00; 5,00.

    - Кальциметрия.

Назначение параметра: предназначен для представления результатов определения количества кальцита, доломита и некарбонатного остатка в измельченном сухом образце горной породы.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- диапазон измерений массовых долей кальцита и доломита: от 1 до 100 %.

    - Плотность и пористость горных пород.

Назначение: предназначен для представления результатов экспресс-определения плотности горных пород по шламу и керну.

Минимальные технические требования к оборудованию (плотность):

- Диапазон: 			1,2-3,00 г/см3.

- Разрешение: 			0,02 г/см3.

Минимальные технические требования к оборудованию (открытая пористость):

- Диапазон: 			0-50 %.

- Разрешение: 			0,1 %.

    - Рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ.

Назначение параметра: предназначен для представления результатов определения элементного состава образцов ПЖ, шлама и керна.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Диапазон: 			От Mg (12) до U (92).

- Анализируемые элементы: 	25 и более.

        - Основные элементы: 	Pb, U, Cd, Cr, Br, Sb, Mg, Cl, Sr, S, Hg, As, Cu, Ba, Co, Si, Zr.

    - Определение органического углерода.

Назначение параметра: предназначен для представления результатов определения органического углерода в образцах шлама и керна.

Минимальные технические требования к оборудованию:

- Аналитический цикл: 	5 минут.

- Общее время анализа: 	40 минут (включает подготовку образца).

- Вес образца: 			10 мг.

## ПОРЯДОК ОТБОРА, ОПИСАНИЯ ПРОБ ШЛАМА И КЕРНА

    - Описание пород является визуальным методом определения литологического состава и других особенностей пород по шламу и керну.

    - Интервалы отбора, описания, комплекса исследований шлама и керна определяет Геологическая служба ОГ на этапе планирования строительства скважины. При планировании работ по анализу шлама и керна определяются исполнители из числа работников ОГ на различных этапах исследований. Определяются этапы работ, которые выполняются работниками ОГ и этапы, которые выполняются Подрядчиками (в соответствии с условиями заключенного договора на производство исследований).

    - Периодичность отбора проб шлама

При бурении поисковых и разведочных скважин:

- с момента начала применения вибросит до окончательного забоя частота отбора – 10 м;

- в перспективных интервалах, указанных в проекте на скважину, частота отбора – 2 м; при бурении с отбором керна, частота отбора – 1 м;

- в интервале фиксации аномалий (признаков коллектора) по газовому каротажу частота отбора – 2 м;

- при продолжительной (больше шага отбора проб) скорости проходки более 20 м/ч частота отбора шлама уменьшается: с 2 до 5 м и с 1 до 2 м.

При бурении эксплуатационных скважин:

- за 100 до проектной кровли продуктивного горизонта частота отбора – 5 м;

- в интервале бурения продуктивного горизонта частота отбора – 5 м;

- в интервале фиксации аномалий (признаков коллектора) по газовому каротажу частота отбора – 2 м;

- при продолжительной (больше шага отбора проб) скорости проходки более 20 м/ч частота отбора шлама уменьшается: с 5 до 10 м и с 2 до 5 м.

    - Отбор и хранение проб.

      - Пробы бурового шлама отбираются с зоны вибросит, с заранее установленной конструкции, на которой скапливается шламовый материал за всё время выхода пробуренного интервала.

      - Отбор бурового шлама в точке (не за интервал бурения) и его упаковка недопустима. Отбор бурового шлама в точке может быть осуществлён для наличия дополнительной смотровой пробы или уточнения характера породы при явных изменениях условий бурения на забое.

      - Наблюдаемый отмытый и высушенный шлам собираться в пластиковые zip - пакеты, маркируются согласно Приложению 3 настоящих Типовых требований.

      - При упаковке проб бурового шлама следует учесть особенности маркировки ящиков. Пробы в ящиках должны располагаться согласно порядковым номерам и соответствовать отбору по глубине. Ящики не должны быть перегружены или плотно заполнены пробами. Ящики должны быть промаркированы с указанием верхней и нижней стороны. Ящик с образцами пород комплектуется листом с перечнем проб. Лист с перечнем образцов упаковывается герметично.

      - Шлам, полученный при бурении эксплуатационных скважин, подлежит хранению в течении 1 календарного месяца после окончания строительства скважины. Подрядчик организует отбор и анализ шлама.

      - Оформленный надлежащим образом шлам, полученный при бурении поисковых и разведочных скважин, подлежит хранению в течении 1 календарного года после окончания строительства скважины. Подрядчик организует отбор и анализ шлама.

      - При необходимости проведения дополнительных анализов шлама Подрядчик учитывает следующие особенности отбора и хранения:

- шлам на геохимический анализ (при использовании раствора на водной основе) - не отмытый шлам с БР (в соотношении 2:1) должен собираться в герметично закрываемую тару, емкостью 0,2 литра. Проба маркируется согласно Приложению 3 настоящих Типовых требований.

- шлам на литолого-петрографический анализ – не отмытый шлам должен собираться в целлофановые пакеты и герметизироваться в пластиковые пакеты или пластиковые пакеты с термоупаковкой для сырых проб шлама, далее в холщёвые мешки для сырых проб шлама. Проба маркируется согласно Приложению 3 настоящих Типовых требований.

- шлам на биостратиграфический анализ – не отмытый шлам должен собираться в целлофановые пакеты и герметизироваться в пластиковые zip-пакеты или пластиковые пакеты с термоупаковкой для сырых проб шлама, далее в холщёвые мешки для сырых проб шлама. Маркируется согласно Приложению 3 настоящих Типовых требований.

    - Описание пород.

      - Шлам и керн исследуются с применением электронного микроскопа с возможностью масштабировать и сохранять изображения.

      - Описание керна производится согласно требованиям Положения Компании 
№ П1-01.03 Р-0136 «Исследование керна». Геологическая служба ОГ определяет необходимость и сроки проведения на месторождении анализов керна: ЛБА, открытая пористость, плотность и ТВД. Результаты проведения анализа керна Подрядчик заполняет по форме, представленной в Приложении 1 настоящих Типовых требований.

      - Результаты описания на скважине шлама заполняются и предоставляются Подрядчиком по форме указанной в Положении Компании № П2-10 Р-0218 «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов».

      - Ниже представлены схемы описания основных типов пород. Схема описания стандартизирована по наиболее часто встречающимся типам пород для возможности автоматизации процессов интерпретации в ИС КиУСС.

      - Схема описания карбонатных пород представлена в Таблице 43. Пример описания карбонатных пород, согласно представленной схемы:

- Доломит серый, светло-желтый, местами полупрозрачный, средней твердости, 80% очень мелкокристаллический, 20% микрокристаллический, форма кристаллов угловатая, волокнистая, мелоподобный, включения фрагментов гастроподов, следы ангидрита, запах углеводородов.

Таблица 43

Описание карбонатных пород

| 1. ТИП ПОРОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОРОДа | Содержание, % |  |
|  | CaCO3 | CaMg(CO3)2 |
| Известняк | 90 - 100 | 10 – 0 |
| Известняк доломитистый | 75 – 90 | 25 – 10 |
| Известняк доломитовый | 50 – 75 | 50 – 25 |
| Доломит известковый | 25 – 50 | 75 – 50 |
| Доломит известковистый | 10 – 25 | 90 – 75 |
| Доломит | 0 – 10 | 100 – 90 |
| 2. ЦВЕТ ПОРОДЫ |  |  |
| Черный / Коричневый / Желто-коричневый / Серый / Зеленый / Розовый / Коричнево-желтый / Белый / Прозрачный / Полупрозрачный |  |  |
| 3. РАЗМЕР КРИСТАЛЛОВ |  |  |
| ОПИСАНИЕ РАЗМЕРА | РАЗМЕР КРИСТАЛЛОВ, мм |  |
| Очень крупнокристаллический | 1.000-2.000 |  |
| Крупнокристаллический | 0.500-1.000 |  |
| Среднекристаллический | 0.250-0.500 |  |
| Мелкокристаллический | 0.125-0.250 |  |
| Очень мелкокристаллический | 0.063-0.125 |  |
| Микрокристаллический | 0.004-0.063 |  |
| Скрытокристаллический | <0.004 |  |
| 4. ФОРМА КРИСТАЛЛОВ |  |  |
| Изоморфная / Полуизоморфная / Угловатая / Волокнистая (Рисунок 2) |  |  |
| 5. ТЕКСТУРА |  |  |
| Восковая / стекловидная / аморфная / землистая / сахаровидная / меловидная |  |  |
| 6. ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ |  |  |
| Водоросли / Мшанки / Морские Ежи / Фораминиферы / Молюски / Губки / Оолиты / Окаменелости (неопознанные) |  |  |
| 7. ВКЛЮЧЕНИЯ |  |  |
| Ангидрид / Глауконит / Кварц / Пирит / Кальцит / Галит / Глинистые Минералы / Гипс |  |  |
| 8. ТВЕРДОСТЬ |  |  |
| Мягкий / Рыхлый / Прочный / Слоистый / Твердый / Хрупкий |  |  |
| 9. ПОРИСТОСТЬ |  |  |
| Без видимой пористости / Точечная / Внутрикристаллическая / Каверновая / Межкристаллическая / Трещинная |  |  |

      - Схема описания угольных пород представлена в Таблице 44. Пример описания угольных пород, согласно представленной схемы:

- уголь (антрацит), черный, стеклянный, раковистый, твердый.

Таблица 44

Описание угольных пород в шламе

1. ТИП ПОРОДЫ

Антрацит / лигнит

2. ЦВЕТ ПОРОДЫ

Черный / коричневый

3. БЛЕСК

Тусклый / Матовый / Яркий / Стеклянный

4. ИЗЛОМ

Угловатый / Раковистый / Полураковистый / Легкораскалываемый / Неровный / Ровный

5. ТВЕРДОСТЬ

Хрупкий / Мягкий / Слоистая / Твердый

6. СОСТАВ СТРУКТУРЫ

Глинистая / Битуминозная / Пиритизированная / Песчаная / Алевритистая

7. ВКЛЮЧЕНИЯ

Остатки растений

      - Схема описания кремнистых пород представлена в Таблице 45. Пример описания кремнистых пород, согласно представленной схемы:

- песчанник прозрачный-полупрозрачный, кварцевый, мелкозернистый, слабоуплотнённый, полуокатанный-окатанный, преимущественно на карбонатном цементе, следы включения глин, включения алевритовых прослоев, местами алевритистый, включения биотита, следы глауконита, с выпотами нефти.

Таблица 45

Описание кремнистых пород

| 1. ТИП ПОРОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОРОДА | ЗЕРНИСТОСТЬ | РАЗМЕР ЗЕРЕН, мм |
| Песчаник (песок) | грубозернистый | 1 – 2 |
|  | крупнозернистый | 0,5 – 1 |
|  | среднезернистый | 0,25 – 0,5 |
|  | мелкозернистый | 0,1 – 0,25 |
|  | тонкозернистый | 0,05 – 0,1 |
| Алевролит (алеврит) | крупнозернистый | 0,01 – 0,05 |
|  | мелкозернистый | 0,001 – 0,01 |
| Кремний |  | менее 0,001 |
| 2. ЦВЕТ ПОРОДЫ |  |  |
| Янтарный / Черный / Голубой / Коричневый / Серый / Зеленый / Молочный / Розовый / Красный / Дымчатый / Белый / Желтый / Прозрачный / Полупрозрачный |  |  |
| 3. СФЕРИЧНОСТЬ ЗЕРЕН |  |  |
| Высокая сферичность / Низкая сферичность |  |  |
| 4. ОКАТАННОСТЬ ЗЕРЕН |  |  |
| Угловатая / Полуугловатая / Полуокатанная / Окатанная (Рисунок 3) |  |  |
| 5. СОРТИРОВКА |  |  |
| Очень хорошая / Хорошая / Средняя / Плохая / Очень плохая (Рисунок 4) |  |  |
| 6. СОСТАВ ЦЕМЕНТА |  |  |
| Ангидритовый / Карбонатный / Доломитовый / Гипсовый / Пиритовый / Кремнистый / Фосфатный / Железистый |  |  |
| 7. ТИП ЦЕМЕНТА |  |  |
| Базальный / Поровый / Контактовый / Коррозионный / Сгустковый (Рисунок 5) |  |  |
| 8. ТВЕРДОСТЬ |  |  |
| Рассыпчатый / Хрупкий / Умеренно твердый / Твердый / Очень твердый |  |  |
| 9. ВКЛЮЧЕНИЯ |  |  |
| Биотит / Кварцит / Полевые шпаты / Глауконит / Уголь / Мусковит / Оливин / Пирит / Сера / Сидерит / Алевритистые частицы / Глина |  |  |

      - Схема описания глинистых пород представлена в Таблице 46. Пример описания глинистых пород, согласно представленной схемы:

- аргиллит преимущественно коричнево-серый, местами до коричнево-черного, преимущественно пластичный и полублочный, включения аморфной и массивной текстуры, следы песчаных частиц, редко встречаются включения фораминифер.

Таблица 46

Описание глинистых пород

1. ТИП ПОРОДЫ

Аргиллит / Мергель

2. ЦВЕТ ПОРОДЫ

Черный / Голубой / Коричневый / Серый / Зеленый / Оливковый / Оранжевый / Розовый / Фиолетовый / Красный / Белый / Желтый

3. СОСТАВ СТРУКТУРЫ

Глинистость / Известковисть / Угольность / Доломитизация / Наличие ископаемых остатков / Глауконизация / Слюдистость / Пиритизация / Песчанистость

4. ТВЕРДОСТЬ

Пластичная / Мягкая / Слоистая / Твердая

5. ТЕКСТУРА

Аморфная / Массивная / Сланцевая / Слоистая / Тонкослоистая / Горизонтальнослоистая / Волнистослоистая / Косослоистая

6. ВКЛЮЧЕНИЯ

Биотит / Кварц / Полевые шпаты / Глауконит / Уголь / Мусковит / Оливин / Пирит / Сера / Сидерит / Алевритистые частицы / Песок

7. ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ

Мшанки / Морские ежи / Фораминиферы / Моллюски / Остракоды

Рис. 2 Форма кристаллов карбонатных пород

Рис. 3 Окатанность зерен кремнистых пород

Рис. 4 Сортировка зерен кремнистых пород

Рис. 5 Тип цемента кремнистых пород

    - Выделение в шламе основной породы.

      - Описание шлама сводится к определению основной породы с целью формирования представлений о вскрываемом геологическом разрезе скважины. Выделение основной породы является основной задачей при описании шлама.

      - На Рисунке 6 схематично представлены визуальные шаблоны для определения процентного соотношения породы в образце пробы шлама.

      - При расчленении геологического разреза скважины на основе определенного процентного содержания пород в шламе учитываются особенности, указанные на Рисунке 7. Учитывается особенность фиксации процентного содержания проб в шламе, при котором вновь вскрытая порода имеет наименьшую концентрацию в пробе. Вначале описания указывается основная порода, затем подчиненные разности.

Рис. 6 Определение процентного соотношения породы в образце смотровой пробы бурового шлама

Рис. 7 Особенности расчленения геологического разреза скважины на основе данных по описанию шлама

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЕ СБОРА И ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

    - Требования к системе сбора и передачи данных на объекте при контроле строительства скважины:

- шаг регистрации и передачи данных по времени: 1 секунда;

- шаг регистрации и передачи данных по глубине (по стволу): 0,1 м;

- применение модуля точного времени GPS / Глонасс для верификации данных, синхронизации сбора данных, выносного оборудования по абсолютному UTC-времени, а также передачи географических координат объекта;

- возможность настройки передачи данных для удаленного мониторинга с учетом указанных в настоящих Типовых требованиях к передаче данных ГТИ по протоколу WITSML;

- автоматически контроль целостности зарегистрированных данных;

- регистрация нескольких баз данных одновременно в реальном времени: первичные данные аналогово-цифровых преобразователей датчиков, параметры бурения, события и состояния системы, все применяемые данные калибровки оборудования.

- возможность трансляции всех регистрируемых данных на другие рабочие места, подключенных к сети на буровой установке и интернет. При удаленном просмотре данных у пользователя должна быть возможность настройки вида по всем данным, которые регистрируется. По умолчанию вид просмотра данных аналогичен формам, которые указаны в Приложении 1 настоящих Типовых требований;

- возможность оптимизации интернет трафика для передачи регистрируемых данных;

- возможность резервного копирования регистрируемых данных;

- возможность подключения и работы со всем применяемым для исследований оборудованием (выносное оборудование, хроматограф и прочее);

- частота опроса каждого датчика до 20 раз в секунду;

- возможность автоматического сравнения глубины измеренной датчиком и глубины измеренной длин труб на поверхности (бурильный инструмент, обсадная колонна). Автоматическая корректировка глубины, измеренной при расхождении с длинной труб более чем на 0,1м;

- возможность создания любых расчетных параметров, на основе регистрируемых данных;

- возможность пересчета параметров, связанных с временем отставания в любой момент, используя скорректированные или дополнительные данные (каверномер, пробы шлама и прочее);

- возможность формирования данных с привязкой по глубине во время регистрации и после окончания регистрации;

- возможность формирования данных с привязкой данных: глубине по стволу скважины, глубине по стволу скважины с учетом времени отставания, вертикальной глубине, абсолютной глубине;

- возможность настраиваемой визуализации всех регистрируемых данных и проводимых исследований;

- возможность регистрации и хранения данных при бурении многоствольных скважин;

- возможность создания сводных диаграмм, состоящих из нескольких скважин или из данных ГТИ и ГИС.

- возможность автоматизации учета времени затраченного на строительства скважины;

- возможность настройки распознавания и оповещения персонала бурового Подрядчика о выходе регистрируемых параметров за пределы критичных значений;

- возможность ведения комментариев (описание операций, предупреждения и оповещения) в базе данных с привязкой к любому параметру по времени или глубине, которые доступны всем участникам мониторинга данных ГТИ;

- возможность экспорта всех регистрируемых данных в файл по стандарту Log ASCII Standard (ASCII – American Standard Code for Information Interchange). Версия стандарта файла не ниже 2.0.

- возможность приема и передачи данных оборудования контроля цементажа;

- возможность приема и передачи данных оборудования БРД;

- возможность приема и передачи данных оборудования ВСП;

- возможность приема и передачи данных оборудования испытания скважины;

- возможность выгрузки и передачи данных о применяемом оборудовании и калибровках.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОТОКОЛУ WITSML

    - Список передаваемых параметров ГТИ должен содержать перечень параметров, приведённых в настоящих Типовых требованиях. Для каждого параметра, указанного в этом перечне, устанавливается обязательное обозначение – мнемоника – при передаче. Параметры, не вошедшие в перечень, обозначаются по дополнительному согласованию. При передачи данных других организаций на скважине (Подрядчиков по ГИС (LWD), БРД, испытания и прочих) мнемонику кривых предоставляет соответствующий Подрядчик.

    - В случае передачи данных ведомости шлама в виде журнала logdata должны использоваться мнемоники пород, приведённые в Таблице 47. Обозначение пород, не вошедших в список, осуществляется по дополнительному согласованию. Индексной / ключевой кривой при передаче данных ведомости шлама является «глубина» отбора пробы шлама при точечном отборе или «глубина до» при интервальном отборе шлама.

Таблица 47

Перечень параметров пород для передачи данных анализа шлама

| Мнемоника | Единицы измерения | Описание | комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPTH | м | Глубина до | - |
| DEPTH_FROM | м | Глубина от | Индексная кривая |
| CUT_DESCR | - | Описание шлама | - |
| CUT_LBA_ BALL | - | ЛБА шлама_интенсивность свечения | - |
| CUT_LBA_ NBITUM | - | ЛБА шлама_код битумоида | Код согласно Таблице 47 настоящих Типовых требований |
| MUD_LBA_ BALL | - | ЛБА раствора_интенсивность свечения | - |
| MUD_LBA_ NBITUM | - | ЛБА раствора_код битумоида | Код согласно Таблице 47 настоящих Типовых требований |
| CUT_CARBON_DOL | % | Карбонатометрия_Доломит | - |
| CUT_CARBON_LIM | % | Карбонатометрия_Известняк | - |
| CUT_CARBON_RDR | % | Карбонатометрия_Остаточная порода | - |
| CUT_FRAC_MIN | % | Фракция шлама >0,2мм | - |
| CUT_FRAC_AVR | % | Фракция шлама 0,2-0,04мм | - |
| CUT_FRAC_MAX | % | Фракция шлама <0,04мм | - |
| COMMENT |  | Примечание | - |
| CP01 | % | Цемент | - |
| CP02 | % | Песчаник | - |
| CP03 | % | Алевролит | - |
| CP04 | % | Битуминозный аргиллит | - |
| CP05 | % | Аргиллит | - |
| CP06 | % | Уголь | - |
| CP07 | % | Ангидрит | - |
| CP08 | % | Известняк | - |
| CP09 | % | Доломит | - |
| CP10 | % | Мергель | - |
| CP11 | % | Конгломерат | - |
| CP12 | % | Галит | - |
| CP13 | % | Туф | - |
| CP14 | % | Гипс | - |
| CP15 | % | Соль | - |

    - В Таблице 48 представлен применяемый код для хранения и передачи результатов ЛБА.

Таблица 48

Кодировка результатов ЛБА

| код | принятые СОКРАЩЕНИЯ ЦВЕТА и типа битума |
| --- | --- |
| 1 | БГ ЛБ |
| 2 | Б |
| 3 | ГЖ МБ |
| 4 | БЖ МБ |
| 5 | Ж МСБ |
| 6 | ОЖ МСБ |
| 7 | О МСБ |
| 8 | ОК СБ |
| 9 | СК СБ |
| 10 | К СБ |
| 11 | ТК САБ |
| 12 | ЗК САБ |
| 13 | КК САБ |
| 14 | ЧК САБ |
| 15 | ЧЗ САБ |
| 16 | Ч САБ |
| 17 | БЕЗ ОТБОРА ШЛАМА |
| 18 | РУО |

    - Требования к передаче данных при помощи WITSML:

- передача данных ГТИ должна быть организована по протоколу WITSML;

- при передаче данных WITSML применяется версия протокола 1.3.1.1 или 1.4.1.1;

- передача данных от источника осуществляется в режиме WITSML клиент. При передаче данных используются идентификационные данные (uidWell, uidWellbore) назначенные / созданные на WITSML сервере, принимающей стороной;

- подключение WITSML клиента к WITSML серверу (Заказчика) должно происходить по протоколу прикладного уровня https.

## ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

    - Для возможности анализа качества результатов ГТИ, записанных в масштабе глубины по стволу скважины, применяются критерии указанные в Таблице 49.

Таблица 49

Критерии оценки качества данных ГТИ в масштабе глубины по стволу скважины

| № | критерии оценки качества | балл за качество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хорошо | удовл. | неудовл. |
|  |  | 1 | 0,5 | 0 |
| 1 | При увязке данных ГТИ и ГИС максимальный сдвиг кривых не превышает: | 1 м на 1000 м | 1,5 м на 1000 м | более чем 1,5 м на 1000 м |
| 2 | Параметр «Положение тальблока». Наращивание фиксировалось всегда на одной и той же глубине | условие выполнено в 90% интервала записи и в пласте с признаками УВ | условие выполнено в 80% интервала записи и в пласте с признаками УВ | условие выполнено менее чем в 80% интервала записи и не выполнено в пласте |
| 3 | Кривая параметра «Положение тальблока» изменяется всегда под одним углом и не имеет интервалов одинаковых значений (прямые линии, параллельные оси глубины) |  |  |  |
| 4 | Параметр «нагрузка на долото» не имеет нулевых значений |  |  |  |
| 5 | Отсутствие флуктуации. Флуктуация газопоказаний - резкие (более чем на 10%), различного знака по амплитуде изменения показаний на каждом цикле анализатора газа |  |  |  |
| 6 | Восстановление газопоказаний после наращивания происходит после четвертого цикла анализатора газа |  |  |  |
| 7 | Все технологические искажения материала (изменения кривых не описывающее вскрытый геологический разрез: ввод смазывающей добавки, смена ГВЛ, не работа вибросит и т.д.) должны прокомментированы | условие выполнено во всем интервале исследований | не выполнение в 1 случае | не выполнение более чем в 1 случае |
| 8 | Все пласты, выделенные по данным ГИС как с признаками УВ, отразились в аномалиях газового каротажа и ЛБА |  |  |  |
| 9 | Все пласты, выделенные по данным ГИС как с признаками УВ и как реперные (карбонатизированный песчаники, битуминозные аргиллиты, угли, известняки), отразились в описании по шламу |  |  |  |
| 10 | Все прослои, выделенные по данным ГИС как плотные породы (карбонатизированный песчаники), отразились на параметре «механическая скорость бурения» или «нагрузка на долото» |  |  |  |

- ССЫЛКИ

- Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 012/2011) «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- ГОСТ Р 53375-2016 Скважины нефтяные и газовые. Геолого-технологические исследования. Общие требования.

- РД 153-39.0-069-01 Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Типовые требования Компании № П2-10 ТТР-0007 «Организация работ по контролю скважин при бурении и зарезке боковых стволов на суше».

- Положение Компании № П1-01.03 Р-0136 «Исследование керна».

- Положение Компании № П2-10 Р-0218 «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов».

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 50

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблоны документации с результатами геолого-технологических исследований с примером заполнения | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Шаблоны сопроводительной документации геолого-технологических исследований с примером заполнения | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 3 | Маркировка проб бурового шлама | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МАРКИРОВКА ПРОБ БУРОВОГО ШЛАМА

Головченко, М.А. Методика определения индекса сложности геонавигации скважин и их классификация / М.А. Головченко, А.В. Мирошниченко, К.В. Кудашов, В.П. Филимонов. – Текст : электронный // Нефтяное хозяйство. – 2019. - № 11. DOI: 10.24887/0028-2448-2019-11-33-37.

С1-С5 – краткое перечисление компонентов анализируемого газа: С1 – метан; С2 – этан; С3 – пропан; NC4 – бутан; IC4 – изобутан; NC5 – пентан; IC5 – изопентан.

С1-С8 - краткое перечисление компонентов анализируемого газа: С1 – метан; С2 – этан; С3 – пропан; NC4 – бутан; IC4 – изобутан; NC5 – пентан; IC5 – изопентан; С6 – гексан; С7 – гептан; С8 – октан.

РУО – раствор на углеводородной основе.