Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Технической комиссии ПТО-33/2025

от 30.09.2025 г.

### Техническое задание

## НА ОБВЯЗКУ КОЛОННУЮ КЛИНЬЕВУЮ ОКК1-35-178 (168)-245 К1 ХЛ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 и ТР ТС032/2013

г. Красноярск 2025 г.

- Наименование и назначение

Обвязка колонная клиньевая ОКК1-35-178 (168)-245 К1 ХЛ предназначена для обвязки эксплуатационной колонны, выступающей над устьем скважины, с целью подвески колонны, герметизации и разобщения межколонного пространства и контроля давления в нем при бурении и эксплуатации скважин. Обвязку устанавливают на резьбу в кондукторе на верхнем конце обсадной колонны нефтяных и газовых скважин.

- Техническая характеристика изделия

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1.2.1 Рабочее давление, МПа | 35 |
| 1.2.2 Проводимая среда: | Нефть, газ, конденсат, вода пластовая с содержанием Н2S до 0,003% и СО2 до 6% по объёму |
| 1.2.3 Температура проводимой среды, ºС, | Плюс 120 |
| 1.2.4 Температура окружающей среды, ºС не выше | От минус 60 до плюс 40 |
| 1.2.5. Условный диаметр труб по ГОСТ 632-80, закреплённых в трубодержателе, мм | 178 (168)* |
| 1.2.6 Условный диаметр колонны обсадных труб по ГОСТ 632-80, на которую устанавливается колонная головка, мм -присоединительная резьба нижнего корпуса | 245 ОТТМ** |
| 1.2.7 Номинальная осевая нагрузка на трубодержатель, кН | 2600 |
| 1.2.8 Тип трубодержателя | Клиньевой |
| 1.2.9 Запорные устройства | Задвижки шиберные типа ЗМС |
| 1.2.10 Условные обозначения: -верхнего фланца корпуса -присоединительная резьба корпуса | 280х35 ГОСТ 28919-91 245 ОТТМ** |
| 1.2.12 Условное обозначение бокового фланца: | 65х35 ГОСТ 28919-91 |

* диаметр обсадной колонны, закрепляемой в трубодержателе, согласовывается с Покупателем перед изготовлением

** тип резьбы колонны, на которую устанавливается колонная головка, согласовывается с Покупателем перед изготовлением

- Комплектность

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование в сборе | комплект | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей | комплект | 1 |
| 3 | Комплект герметизаторов для колонны 178 (168)* мм: Уплотнительное кольцо УК-178 (168)* х280 – 2 шт Уплотнитель У-178 (168)* х280 – 1 шт Уплотнительное кольцо УК-178 (168)* х230 – 2 шт Уплотнитель У-178 (168)* х230 – 1 шт | комплект | 2 |
| 4 | Задвижки, манометры, манометрические и глухие фланцы, манометрические вентили (КВД). | комплект | 1 |
| 5 | Фланец резьбовой ГОСТ 28919-91 БРС-2 | шт. | 1 |
| 6 | Втулка направляющая Ø 178 (168)* | шт. | 1 |
| 7 | Трубодержатель для 178 (168)* колонны | комплект | 1 |
| 8 | Графитная (резьбовая) смазка | кг | 2 |
| 9 | Манометр 40 МПа в комплекте с вентилем манометрическим и разделителем сред | шт. | 2 |
| 10 | Манометр 10 МПа в комплекте с вентилем манометрическим и разделителем сред | шт. | 1 |
| 11 | Документация согласно п. 6 | комплект | 1 |
| 12 | Патрубок ОТТМ 245х7,9 Д** с ниппелями с двух сторон L-350 мм (резьба и итоговая длина уточняется перед изготовлением) | шт. | 2 |
| 13 | Арматол-238 | кг | 10 |

* типоразмер материалов из комплекта поставки зависит от диаметра обсадной колонны, закрепляемой в трубодержателе, и согласовывается с Покупателем перед изготовлением

** тип резьбы и толщина стенки патрубка зависит от колонны, на которую устанавливается колонная головка, и согласовывается с Покупателем перед изготовлением

- Требования к оборудованию.

Наличие возможности для распакеровки и опрессовки межпакерного узла (рисунок 1). Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-2009, «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003, соответствовать требованиям ТР ТС010/2011 и ТР ТС032/2013.

Маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 12969-67 фотохимическим и ударным способом на металлических табличках с размерами по ГОСТ 12971-67, которые крепятся к соответствующим составным частям. Заводской номер и дата изготовления оборудования дублируется фотохимическим и ударным способом на всех элементах (тройниках, задвижках, трубах, блоках глушения и дросселлирования и т.д.) в установленном месте, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики оборудования могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 5 лет.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Полный установленный срок службы не менее 			        – 15 лет

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия нормативных документов.

- Паспорт с указанием основных характеристик.

- АКТ о результате гидравлических испытаний, неразрушающего контроля.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководства по эксплуатации на все оборудование.

- Паспорт на задвижки.

- Паспорт на манометры

- Паспорт, сертификат на крепеж, уплотнительные кольца.

- Паспорт, сертификат на патрубок.

- USB носитель с технической документацией на поставляемое оборудование.

- Упаковочный лист.

- Гарантийный сертификат.

- Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

7. Требования к упаковке

Оборудование (включая весь комплект поставки и ЗИП) поставляется в индивидуальном защитном ящике (ящиках), где крупногабаритное оборудование дополнительно жестко фиксируется с корпусом во избежание перемещения.

Резино-технические элементы, а также прилагаемая документация дополнительно упаковывается в герметичный влагонепроницаемый материал. Измерительное оборудование (манометры) дополнительно упаковывается в герметичный влагонепроницаемый материал для сохранения прилагаемой документации.

Металлические изделия дополнительно оборачиваются защитным материалом на усмотрение поставщика для сохранения лакокрасочного покрытия.

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия и документации от воздействия атмосферных осадков и механического воздействия во время транспортировки и хранения изделия.