Приложение №1.1 к форме 2

|  | «Утверждаю»: Заместитель главного инженера начальник службы __________ С.Е. Жиганов «___» ____________ 2022 г. |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик | _________________________ | А.В. Тихонов |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту двигателей в 2023 г.

| Подрядчик: ________________ м.п.; Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ Н.Ф. Ганиев м.п.. |  |
| --- | --- |

2022

# Цель

Целью настоящего технического задания является описание услуг на выполнение работ по диагностике и ремонту электродвигателей.

- Характеристики:

| Параметры | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тип сети: |  | 3х фазная / 1 фазная |
| Питание электродвигателей: | В | 220/380/660 |
| Мощность электродвигателей: | кВт | От 0,12 до 90 |
| Количество фаз: | фаз | 1/3 |
| Материал обмоточного провода: |  | Медь (по согласованию с заказчиком) |
| Марка обмоточного провода: |  | По согласованию с заказчиком |
| Замена подшипников: |  | При необходимости |
| Ремонтные операции: |  | По согласованию с заказчиком |
| Срок выполнения работ: |  | От 3 до 20 рабочих дней на одну единицу |
| Исполнение электродвигателя: |  | взрывозащищенный/ невзрывозащищенный |

- Требования к оказываемым услугам и использованию инструмента.

  - Определение перечня работ

Виды работы, которые выполняются при ремонте электродвигателей по результатам диагностики:

- Разборка электродвигателя;

- Замена обмотки и изоляции статора электродвигателя;

- Пропитка, сушка статора электродвигателя;

- Замена подшипников;

- Сборка электродвигателя;

- Испытание;

- Замена обмотки и изоляции ротора электродвигателя (для крановых электродвигателей);

- Восстановление посадочного места подшипника на валу;

- Восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите;

- Замена или доукомплектование электродвигателя запчастями (вентилятор охлаждения, кожух вентилятора охлаждения, клеммная коробка и колодка, замена токосъемных колец, щеток).

Фактический перечень работ определяется по результатам диагностики и по согласованию с Заказчиком.

- Все материалы, запасные части необходимые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества и техническую документацию, должны быть новыми не бывшими ранее в эксплуатации не контрафактными

- Исполнитель должен оказать услугу по перемотке в соответствии с действующими ГОСТ, и иными нормативными требованиями к качеству выполненных услуг.

- Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

# Условия выполнения работ

  - Подрядчик выполняет капитальный ремонт оборудования по письменной заявке Заказчика.

  - Оборудование в ремонт и из ремонта, вместе с пакетом технической документации, Заказчик самостоятельно доставляет и забирает с производственной базы Подрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно производит на своей базе разгрузку/погрузку оборудования в ремонт/из ремонта (в том числе крупногабаритного), а Заказчик при его погрузке производит его крепление на транспорте в соответствии с Правилами перевозок груза автомобильным транспортом с использованием собственных материалов и тары (увязка, упаковка, пломбировка и т.д.) обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке.

- Требование к документации при приемке.

При выполнении оказываемых услуг должна быть предъявлена исполнительная документация:

- Протокол испытаний электродвигателей;

- Акт выполненных работ.

Перечень наименований электродвигателей для проведения ремонтных работ:

| № | Марка (или аналог) | Об/мин | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А250S2БУ3 | 3000 | 75 |
| 2 | 3CWAR 90S/L-04F-TH-TF | 1440 | 5,5 |
| 3 | 5AM112М4 | 2850 | 0,6 |
| 4 | 5ATAE90S-4ET/Т4 | 1500 | 1,1 |
| 5 | ASA 160 Mb-2 | 3000 | 15 |
| 6 | CCC7D-SW96 | 1500 | 1,8 |
| 7 | GB-160DW | 1500 | 0,12 |
| 8 | MTF312-6 | 955 | 15 |
| 9 | Siemens 1MA7166-2BB69-Z | 3000 | 12,5 (16) |
| 10 | Siemens 1МА7131-2ВВ99-7 | 3000 | 5,5 |
| 11 | Siemens 1МА7131-2ВВ99-Z | 3000 | 5,5 (6,5) |
| 12 | Siemens МА7131-28899-Z | 1500 | 25 |
| 13 | SM80 D14/311 | 2870 | 1,1 |
| 14 | Y345-414V | 1500 | 1,1 |
| 15 | YB160L4 | 1500 | 11 |
| 16 | YB225S4 | 1500 | 37 |
| 17 | YB3-112M-4 | 1500 | 4 |
| 18 | YB3-132M4 | 1500 | 7,5 |
| 19 | YB3-180L-4W | 1500 | 22 |
| 20 | YB3-225S4 | 1500 | 37 |
| 21 | YB3-250M-4 | 1500 | 55 |
| 22 | YBX3-100LI-4-4W | 1500 | 2,2 |
| 23 | YBXЗ-112М-4 | 1430 | 4 |
| 24 | YE2-250V1-2 | 1500 | 75 |
| 25 | YF2-250М1-2 | 2970 | 75 |
| 26 | АИМ100S4 | 1420 | 3 |
| 27 | АИМ132МА6 | 960 | 5,5 |
| 28 | АИМ90L4 | 1395 | 2,2 |
| 29 | АИМЛ 112М4 | 1500 | 5,5 |
| 30 | АИМЛ100L6 | 1000 | 2,2 |
| 31 | АИМЛ63А4 | 1500 | 0,25 |
| 32 | АИМЛ63В4 У2.5 | 1500 | 0,37 |
| 33 | АИМЛ80В4 | 1500 | 1,5 |
| 34 | АИММ180М4 | 1470 | 30 |
| 35 | АИММ90L4 | 1400 | 2,2 |
| 36 | АИМРЦ200М/8-УХЛ2 | 3000 | 30 |
| 37 | АИМУ 804У2 | 1500 | 1,1 |
| 38 | АИМУ132М2У1 | 3000 | 11 |
| 39 | АИМУ225М4 | 1480 | 55 |
| 40 | АИМУ63В4 | 1400 | 0,37 |
| 41 | АИМУ80В4 | 1400 | 1,5 |
| 42 | АИМУ90L4 | 1420 | 2,2 |
| 43 | АИР 71 | 1500 | 0,55 |
| 44 | АИР100I4 | 1410 | 4 |
| 45 | АИР100L-2 | 2900 | 5,5 |
| 46 | АИР100L4 | 1410/3600 | 4 |
| 47 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 |
| 48 | АИР132 М8У2 | 900 | 5,5 |
| 49 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 |
| 50 | АИР-63 (АИР 71) | 1500 | 0,37 |
| 51 | АИР71А4 | 1390 | 0,55 |
| 52 | АИР80А2 | 2850 | 1,5 |
| 53 | АИР80А6 Б01 У2 | 1000 | 0,75 |
| 54 | АИРМ100S4 | 1410 | 3 |
| 55 | АИРМ112М2 | 2895 | 7,5 |
| 56 | АИРС90L6 | 900 | 1,7 |
| 57 | АИРХМ132S4 | 1440 | 7,5 |
| 58 | ВА 280М | 1500 | 90 |
| 59 | ВА100L6 | 1000 | 2,2 |
| 60 | ВА112М4У2 | 1500 | 5,5 |
| 61 | ВА132S4 | 1450 | 7,6 |
| 62 | ВА132S6 | 1500 | 5,5 |
| 63 | ВА132SA4 | 1500 | 5,5 |
| 64 | ВА132М4У2 | 1500 | 11 |
| 65 | ВА160М4У2 | 1500 | 18,5 |
| 66 | ВА180М4 | 1470 | 30 |
| 67 | ВА180М5 | 1500 | 30 |
| 68 | ВА225М6У2 | 1500 | 37 |
| 69 | К2011-6ЕХ | 1000 | 4,5 |
| 70 | К2612-6ЕХ | 1000 | 8 |

Фактический перечень электродвигателей для проведения ремонтных работ определяется Заказчиком.

Составил,

| Ведущий специалист ОГЭ ООО «БНГРЭ» |  | М.И. Копич |
| --- | --- | --- |

Согласованно:

| Главный энергетик ООО «БНГРЭ» |  | А.В. Тихонов |
| --- | --- | --- |
| Главный механик ООО «БНГРЭ» |  | И.И. Бондарь |
| Начальник ПТО ООО «БНГРЭ» |  | С.Е. Кузнецов |