Приложение №4

К форме 2 «Требование к предмету оферты»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ведущих бурильных труб

2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку ведущих бурильных труб

Таблица 1 - Размеры

|  | ВБТ-133 |
| --- | --- |
| Тип трубы | Цельнокованая, квадратного сечения |
| Сторона квадрата, мм | 133 |
| Диаметр канала (отверстия), мм | 80 |
| Длина трубы, м | 16,46 |
| Муфтовое соединение | 6 ⅝ Reg LH (З-152Л) |
| Ниппельное соединение | NC-50 (З-133) |
| Наружный диаметр муфты, мм | 197 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 162 |

Таблица 2 – Характеристики

|  | ВБТ-133 |
| --- | --- |
| Предел текучести, мин., МПа | 689 |
| Предел прочности, мин., МПа | 931 |
| Масса, кг | 1600-1650 |

Таблица 3 – Прочие требования

| Прочие требования |  |
| --- | --- |
| Наименование спецификации | API Spec 7-1 |
| Внутреннее покрытие бурильных труб | Полимерное покрытие (или аналог) |
| Вид специальной обработки поверхности резьбы | Фосфатирование |
| Защитные резьбовые предохранители ниппеля, муфты | Металлопластиковые |
| Требования к маркировке | Маркировать на наружном диаметре ударным способом, шрифтом 30-ПрЗ ГОСТ 26.020 следующие данные: ВБТ-К-сторона квадрата - муфтовое соединение/ниппельное соединение; наименование завода изготовителя, дату изготовления (месяц, год), заводской номер |
| Дополнительные требования к упаковке | Поставка в защитном пенале |
| Дополнительные требования к сопроводительной документации | Оригинал паспорта завода изготовителя (на русском языке), включающий в т.ч. информацию о совместимости со стандартными упорными резьбовыми соединениями Чертёж с указанием всех типоразмеров и основных характеристик трубы: допустимые нагрузки, моменты свинчивания и.т.д. Сертификат качества, Сертификат соответствия (таможенного союза), Разрешение на применение, Инструкция по эксплуатации с указанием всех технических характеристик (на русском языке), Упаковочный лист (труба поштучно, вес, масса, длина). |
| Примечание |  |
| Рабочая среда | Буровой раствор: глинистый, на углеводородной основе, в т.ч. бурение на нефти |
| Температура рабочей среды гр.С | до 100 °С |

От Поставщика							От Покупателя

___________________                                                                     Генеральный директор

ООО «БНГРЭ»

_______________/__________	                                                ______________/Н.Ф. Ганиев