Приложение № __ от  «___» июля 2021 г.

к Договору поставки № ______ от «___» июля 2021 г.

Техническое задание

На поставку изделия

«Жилой вагон-дом сушилка на тракторном шасси»

- Технические характеристики вагон-дом сушильный на шасси

- степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – IV;

- снеговой район по СП 20.13330.2011 - V;

- ветровой район по СП 20.13330.2011- IV;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 - минус 60°С;

- габаритные размеры: длина 8000 – 9000 мм, ширина – 2500 - 2550 мм, высота (без учета шасси) – не менее 2500 мм, высота в помещении – не менее 2200 мм;

- напряжение бортовой электросети - 380 В, 3-фазн.

- шасси (с тормозной системой, боковыми отражателями, габаритными огнями) – 2-х осное.

- дорожный просвет шасси, не менее - 410 мм.

- максимальная скорость буксировки шасси, не менее - 40 км/ч.

## Ориентировочная планировка:

- Комплектация

- электрический конвектор настенный – 2 шт.;

- сушка для обуви – 1 шт.;

- шкаф сушильный с конвекцией (вентилируемый) – 16 шт.;

- воздуховод вытяжной – 2 шт.;

- тепловентилятор – 2 шт.;

- умывальник с зеркалом, тумбой, раковиной – 1 к-т.;

- бак для воды 200 л. – 1шт.;

- дверь межкомнатная – 1 шт.;

- полка с вешалкой – 1 шт.;

- тепловая занавесь – 1шт.;

- дверь входная – 1 шт.;

- аптечка – 1 шт.;

- огнетушитель – 2 шт.;

- вытяжной канальный вентилятор – 3шт.;

- окно – 2 шт;

- Электрическая звуковая пожарная сигнализация, интегрированная в единую автоматическую систему электрической звуковой сигнализации (расположенную в вагон-офисе) для оповещения людей при обнаружении пожара с возможностью ручного пуска – 1 комплект.

Планировка и комплектация вагон-дома может изменяться в лучшую сторону по предварительному согласованию с «Заказчиком».

- Рама с шасси

3.1   Шасси должно отвечать требованиям ГОСТ 3163-76.

3.2 Изготовление рамы должно гарантировать безаварийную эксплуатацию на протяжении всего срока службы, согласно паспортным характеристикам, должно быть в жестком и прочном исполнении.

  - Шасси должно быть укомплектовано прицепным устройством «Дышло».

  - Шасси должно быть укомплектовано необходимой по ПДД светоотражающими элементами, ходовой оптикой и проводкой (24В), а так же специальной розеткой для подсоединения к тягачу.

  - Прицепное устройство должно иметь надежный механизм закрепления в  стационарном положении (вертикально).

  - В соответствии с нормами дорожной безопасности шасси-прицеп должно быть укомплектовано тормозной системой.

  - Шасси должно быть тракторного исполнения.

- Крыша вагон - дома

4.1  Крыша мобильного здания - цельнометаллическая, из стального гладкого листа толщиной не менее 1,5 мм, сваренного внахлест, шов герметизирован.

4.2  Форма крыши – овальная или двускатная или трапециевидная.

- Дно вагон дома

5.1 Дно - стальной лист толщиной не менее 1,2 мм, проваривается по всей площади основания вагон дома прихватом, шов L не менее 50 мм.,  разрывом L не более 50 мм.

5.2  С низу дно обработать антикоррозийной грунт – эмалью как с внешней стороны, так и с внутренней.

6. Стеновые панели вагон - дома

Стеновые панели выполнить из холоднокатаной стали толщиной не менее 1,2 мм с отгибкой кромки, собраны слесарным образом «в замок» и зафиксированы точечной сваркой.

7. Утепление вагон - дома

7.1 Утепление мобильного здания должно соответствовать ГОСТ 15150-69 исполнение УХЛ1.

7.2 В негорючем исполнении - минеральная вата (класс огнестойкости НГ) толщина стен  - 100 мм, пол - 150 мм.

7.3 Первый слой утеплителя укладывается  непосредственно на металл каркаса через пароизоляционным материал, второй слой укладывается листами перекрывая все  стыки. Все швы пропениваются арктическим герметиком. Закрывается пароизоляционным материалом (не плёнка).

8.  Внутренняя отделка вагон – дома

8.1  Стены и потолок - окрашенный стекломагниевый лист (СМЛО, класс огнестойкости НГ). В месте установки сушки для обуви допускается отделка стен гладким оцинкованным листом с полимерным покрытием;

8.2  На полу – деревянные лаги (пропитанные огнебиозащитным составом), покрытые пароизоляционным материалом, влагостойкой фанерой не менее S18 мм.

8.3  Покрытие пола - жаростойкий линолеум.

9.  Покраска вагон - дома

9.1  Внутренние поверхности конструкции - предварительная грунтовка грунтом ГФ.

9.2  Внешние поверхности конструкции - в горячей камере с нанесение эпоксидного грунта и эластичной полиуретановой краски с номинальной толщиной ЛКП не менее 140 мкм.

  - Логотипы и фирменный знак Заказчика наносятся тепло-морозоустойчивой пленкой.

  - Маркировка мест строповки, заземления, наружных связей.

9.5 Обозначить тоннаж изделия на торцевых стенах.

9.6  Снаружи вагон-дом должен быть окрашен в цвета:

рама и сани – RAL 9005– черный.

наружная обшивка: снаружи RAL 5005 – синий.

кровля – RAL 5005 – синий.

  - Снаружи на стену вагон - дома должен быть нанесен логотип ООО «БНГРЭ» (Приложение 1.9), размером не менее:

- высота – 600 мм;

- ширина – 1500 мм.

10. Окна вагон - дома

10.1 В мобильном здании установить двухкамерный стеклопакет на трехкамерном ПВХ профиле (без импоста), поворотно-откидной механизм открывания створок в комплекте с жалюзи горизонтальными, противомоскитные сетки на каждую створку.

10.2 Укомплектовать металлическими щитами для защиты окон снаружи при

транспортировке.

11. Двери вагон – дома (входные и внутренние)

Входная дверь:

11.1 Входная дверь - металлическая (лист металл 2 мм) утепленная, с наружной стороны имеет освещение с козырьком от осадков, водосток над проёмом, ограничитель открытия и отбойник. Толщина утеплителя в дверном полотне – не менее 60 мм.

11.2 В полотне всех распашных дверей должны быть смотровые оконца размером не менее 25* 25. Оконце должно быть застеклено прозрачным безопасным стеклом (оргстекло). Входная дверь должна открываться наружу.

11.3 Входная дверь должна открываться наружу.

11.4 Входная дверь должна иметь внутренний замок с тремя комплектами ключей.

11.5 Установить двойной контур автомобильного резинового уплотнителя.

12. Бортовая электросеть вагон - дома

12.1 Система электропитания выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и укомплектована щитом управления с автоматическими выключателями.

12.2  На вводе устанавливается УЗО.

12.3 Внешнее подключение через разъёмы АВВ/PCE (CEE/IEC 60309, тип 3P+N+E, IP44/65). Разъем ввода питания должен быть укомплектован кабелем длинной не менее 15 м. Входные параметры 380В/50 Гц., система заземления TN-S.

12.4 Внутренняя разводка трехпроводная (медь) 220В/50Гц, выполнена открытым способом в кабель - каналах типа DKС.

12.5  Четыре розетки «Евро» парных.

12.6 Освещение светодиодное в соответствии норм, на рабочем месте индивидуальный настольный светильник.

13. Отопление вагон - дома

13.1  Тепловые пушки (тепловой вентилятор).

13.2  Электроконвектор настенный -2шт.

14. Вентиляция и кондиционирование вагон - дома

Вентиляция вытяжная - через электрические канальные вентиляторы.

15. Водоснабжение вагон – дома

15.1 Водоснабжение вагон дома автономное с установкой бака, объемом не менее 100 литров для привозной воды.

15.2 Умывальник с тумбой, мойкой.

16. Канализация вагон - дома

16.1 Канализация выполнить пластиковыми трубами ПВХ.

16.2 Сливы воды укомплектовать электрообогревом.

17. Мебель для вагон – дома

17.1 Мебель в вагон – доме должна при транспортировке надёжно крепится, от возможного падения, открытия, переворачивания.

17.2 Шкаф сушильный 700хх500х1900 мм. Сушильные шкафы должны быть обеспечены вентиляционным коробом и вытяжкой, обеспечивающими необходимое пароотведение от сушащейся одежды.

17.3 Лавки (устанавливается по центру прохода), мягкие, отделка - кожезаменитель.

18. Пожарная сигнализация

18.1 Все отсеки оснащаются автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей на обоих торцевых стенах вагон - дома.

18.2 Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

18.3 Изделия должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения из расчета не менее одного на один отсек мобильного здания, но не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) и располагаться на видных и легкодоступных местах (тамбур).

19.  Крыльцо вагон - дома

19.1 Изделие должно быть укомплектовано съемным крыльцом и лестницей с перилами и ограждениями, позволяющими удобный и безопасный спуск и подъем в здание с уровня земли.

19.2 Конструкция крыльца должна обеспечивать его снятие и надежное крепление к шасси для совместной транспортировки.

19.3 Покрытие крыльца (площадки) и его ступеней должно быть выполнено из прессованного решетчатого настила с зубьями противоскольения (пример на фото ниже).

Пример решетчатого настила

19.4 Лестница подъёма должна иметь боковые отбортовки, уклон от площадки к земле 450. Перила иметь надёжное крепление как нижнее так и между собой (крюк – петля) стопорное устройство (болт – гайка).

19.5 Окрашено в чёрный цвет, предварительно загрунтовано, все отверстия заглушены.

19.6 Предусмотреть рундук, ящик для хранения и транспортировки.

20. Требования к маркировке и упаковке

21.1 У входной двери Изделие должно иметь заводскую табличку (шильд) по ГОСТ12971-67 с указанием данных:

- наименование завода-изготовителя;

- наименование (марка) изделия;

- заводской номер;

- дата изготовления;

- масса Изделия и транспортные габариты.

21.2 Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

21.3 Перед транспортировкой с завода изготовителя изделие должно быть опломбировано, окна и двери надежно закрыты и защищены от повреждений, внутреннее оборудование и мебель закреплена, места ввода и вывода инженерных систем и вентиляционных устройств заглушены.

21.4 Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

21.5 Упаковка составных частей должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170, РД 24.982.20-83 и обеспечивает сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а также сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

21.6 При отправке вагон - дома каждое грузовое место должно сопровождается упаковочным листом.

21.7 Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат, и пр.), а так же набор ключей при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно, либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с Изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

21. Требования к документации

Изделие должно быть снабжено техническим паспортом согласованной с Заказчиком формы. Паспорт должен содержать разделы:

«Основные технические данные», с указанием:

- наименования (марки) Изделия;

- назначения Изделия;

- соответствия ТУ, ГОСТ, и пр.;

- технических характеристик.

«Комплектность Изделия»

«Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа, и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности. Руководство по монтажу Изделия должно включать себя правила установки вагона на деревянные выкладки.

«Свидетельство о приемке» с указанием:

- наименования изготовителя;

- наименования (марки) Изделия;

- заводского номера Изделия;

- даты выпуска (приемки) Изделия.

По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть  изменена.

Изделие должно быть укомплектовано сертификатом соответствия.

На всё электрическое оборудование, установки, электроустановки должна быть предоставлена техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации).

22. Требования к охране труда и промышленной безопасности

Класс пожарной опасности строительных материалов внутренней отделки Изделий должен быть не ниже КМ2, класс пожарной опасности строительных конструкций не хуже К0. При использовании отделочных материалов из дерева обязательна заводская огнезащитная пропитка деревянных конструкций не ниже I группы огнезащитной эффективности. Свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть подтверждены соответствующими сертификатами.

Запрещено применение внешних и внутренних глухих решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. При транспортировке Изделия должны быть предусмотрены защитные ставни, имеющие быстросъемное крепление.

Все жилые помещения и зона приема пищи Изделий должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на на улицу световых и звуковых оповещателей.

Материалы, применяемые для внутренней отделки помещений Изделий, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

При изготовлении и эксплуатации мобильных зданий (вагон-домов) должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы).

Все установленные в Изделии розетки и выключатели должны иметь читаемую маркировку с указанием рабочего напряжения.

Плафоны освещения должны быть смонтированы с использованием негорючих подкладок.

Планировка, технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

от Поставщика	                                                                             от Покупателя

____________________                                                               Генеральный директор  ООО «БНГРЭ»

____________ ___________				       ____________Н.Ф. Ганиев