Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Технической комиссии ПТО-__/2022

от __.__.2022 г.

### Техническое задание

## НА ОБВЯЗКУ КОЛОННУЮ МУФТОВУЮ ОКО 2-35х178х245х324 К1 ХЛ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 и ТР ТС032/2013

г. Красноярск 2022 г.

- Наименование и назначение

Обвязка обсадных колонн ОКО2-35-178х245х324 К1 ХЛ предназначена для обвязывания обсадных колонн с целью их подвески, разобщения межколонных пространств, контроля давления в них, герметизации трубного и затрубного пространства скважин эксплуатируемых в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80. Обвязку устанавливают на резьбу в кондукторе на верхнем конце обсадной колонны нефтяных и газовых скважин в процессе их освоения и опробования.

- Техническая характеристика изделия

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Показатель |  |
| 1 | Рабочее давление, МПа | 35 |  |
| 2 | Условные диаметры обвязываемых колонн, мм | 245/178 |  |
| 3 | Резьба обвязываемых колонн | ОТТМ-245, ОТТГ-178 (тип резьбы уточняется при изготовлении) |  |
| 4 | Тип присоединения кондуктора | Муфтовое |  |
| 5 | Тип подвески эксплуатационной колонны | Муфтовое с центратором |  |
| 6 | Соединение с фонтанной арматурой | Муфтовое с помощью монтажного патрубка (входит в состав ЗИП ФА) |  |
| 7 | Рабочий диапазон температур, ºС | от -60 до +120 |  |
| 8 | Коррозионное исполнение, скважинная среда | Нефть, газ, конденсат, вода пластовая с содержанием Н2S до 0,003% и СО2 до 6% по объёму (Коррозионное исполнение К1) |  |
| 9 | Климатическое исполнение | ХЛ |  |
| 10 | Тип муфты (центратора) | переводник (с внутренней резьбой под монтаж переводного патрубка ФА и наружной резьбой под монтаж эксплуатационной колонны) |  |
| 11 | Маркировка колонной головки | Заводская бирка на корпусе колонной головки |  |
| 12 | Условные обозначения: -верхнего фланца верхнего корпуса -нижнего фланца верхнего корпуса -верхнего фланца нижнего корпуса -присоединительная резьба нижнего корпуса | 280х35 ГОСТ 28919-91 350х35 ГОСТ 28919-91 350х35 ГОСТ 28919-91 ОТТМ-324 ГОСТ 632-80 (тип резьбы уточняется при изготовлении) |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Оборудование в сборе (включая переходную катушку превентора 280/35-350х35) | комплект | 1 |
| 2 | Задвижки, манометры, манометрические и глухие фланцы, манометрические вентеля (КВД) | комплект | 1 |
| 3 | Манометр 60 МПа | шт. | 4 |
| 4 | Комплект монтажных частей | шт. | 1 |
| 5 | Прокладка П-50 ГОСТ 28919-91 | шт. | 1 |
| 6 | Патрубок НКТ-60, L-200 мм | шт. | 2 |
| 7 | Патрубок ОТТМ-324х9,5-Д с ниппелями с двух сторон (уточняется при изготовлении) L-350 | шт. | 1 |
| 8 | Паста уплотняющая | шт. | 1 |
| 9 | Документация согласно Р. 5 | комплект | 1 |

Рисунок 1 - Принципиальная схема обвязки (не определяет конечную конструкцию изделия, резьбы указаны справочно)

Рисунок 2 - Принципиальная схема задвижки (крана шарового) и пазов на корпусе под промывку/цементирование обсадных труб (не определяет конечную конструкцию изделия)

- Требования к оборудованию

Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-99, «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003, соответствовать требованиям ТР ТС010/2011 и ТР ТС032/2013.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с завода – изготовителя.

Полный установленный срок службы 			   –   15 лет.

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия нормативных документов;

- Паспорт с указанием основных характеристик;

- АКТ о результате гидравлических испытаний, неразрушающего контроля;

- Свидетельство о приёмке;

- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт на задвижки;

- Руководство по эксплуатации задвижек (кран шаровый);

- Паспорт на манометры;

- Паспорт, сертификат на крепеж, уплотнительные кольца;

- Паспорт, сертификат на патрубки.