Техническое задание для лота № 5 (средства индивидуальной защиты при работе на высоте)

| № п.п. | Наименование СИЗ | Технические характеристики* | Ориентировочный эскиз** | Соответствие нормативным документам | Количество на 2025 год | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карабин Большой автомат с байонетной муфтой keylock | Раскрытие карабина: не менее 18 мм и не более 20 мм Продольная максимальная нагрузка: кН: 24 Поперечная максимальная нагрузка: кН: 7 Максимальная нагрузка с раскрытой муфтой: кН: 7 Тип защелки: keylock, автомат. Материал изготовления: дюраль. Длина: не более 111мм. Ширина: не более 62 мм. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 10 | шт |
|  | Карабин большой с муфтой keylock | Раскрытие карабина: не менее 18 мм и не более 20 мм Продольная максимальная нагрузка: кН: 24 Поперечная максимальная нагрузка: кН: 7 Максимальная нагрузка с раскрытой муфтой: кН: 7 Тип защелки: keylock, резьбовая Материал изготовления: дюраль. Длина: не более 111мм. Ширина: не более 62 мм. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С.. |  | ТР ТС 019/2011 | 10 | шт |
|  | Карабин Овал автомат с байонетной муфтой keylock | Раскрытие карабина: не менее 16 мм и не более 20 мм Продольная максимальная нагрузка: кН: 24 Поперечная максимальная нагрузка: кН: 7 Максимальная нагрузка с раскрытой муфтой: кН: 7 Тип защелки: keylock, автомат. Материал изготовления: дюраль. Длина: не более 111мм. Ширина: не более 62 мм. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 25 | шт |
|  | Петля анкерная стальная искробезопасная класс B | Материал: оцинкованный трос диаметром не менее 8 мм в пластиковой оплетке. Статическая прочность: не менее 22 кН. Длина: 1 м ± 0,1 м. Конструкция: должна быть оборудована двумя коушами для присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы при помощи карабина. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 25 | шт |
|  | Петля анкерная полиамидная класс В | Материал: полиамид + резиновое покрытие с внутренней стороны петли. Статическая прочность: не менее 30 кН. Длина: 1 м ± 0,4 м. Конструкция: должна быть оснащена двумя D-образными кольцами, поставляется с винтовым карабином с раскрытием 18 мм. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 15 | шт |
|  | Привязь страховочная профессиональная с эластичными лямками | Материал: полиэфир, гальванизированная сталь. Статическая прочность: не менее 15 кН. Конструкция: на привязи должны быть не менее 2-х точек крепления на груди и на спине, а также две боковые точки на поясе для позиционирования. На поясе должно быть расположено не менее 4-х петель для развески инструмента и сумок. Застежки – алюминиевые, автоматические типа CLICK. Размеры: не менее следующих диапазонов: Все текстильные элементы привязи должны быть изготовлены из огнестойких материалов. Рост пользователя:170–200 см. Обхват пояса:90- 130 см. Обхват бедра: 60 - 85 см. Динамическая нагрузка: привязь должна выдерживать динамическую нагрузку не менее 149 кг возникающую при падении совокупного веса человека вместе с инструментом. Масса: не более 2 кг ± 0,1 кг. Прочие характеристики: Срок службы - 10 лет с даты производства. Гарантийный срок - 4 года. Температурный режим эксплуатации от – 60°С до +50 °С (подтверждается протоколом испытаний). |  | ТР ТС 019/2011 | 28 | шт |
|  | Строп ленточный двойной с амортизатором | Материал: полиамид с огнеупорной пропиткой, карабины – гальванизированная сталь. Статическая прочность: не менее 15 кН. Длина: 2 м ± 0,1 м. Раскрытие карабина: один с раскрытием 18-20мм и два с раскрытием 55 - 60 мм. Раскрытие амортизатора не более 1,2 м. Конструкция: силовые швы стропа прошиты нитями контрастного цвета. Масса: не более 1,2 кг. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 45 | шт |
|  | Строп страховочный двуплечный огнеупорный | Материал: канат из полиамида с арамидным покрытием. Статическая прочность: не менее 15 кН. Максимальная длина стропа: не более 1,9 м. Диаметр: 11,7 мм. Раскрытие карабина: один с раскрытием 18 мм., второй 56 мм. Раскрытие амортизатора: не более 1,1 м. Конструкция: для использования персоналом с весом не менее 110 кг. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 45 | шт |
|  | Устройство блокирующее с полиамидной лентой | Материал: корпус ударопрочный пластик, лента полиамид. Статическая прочность: мин. 15 кН. Максимальная рабочая длина: не менее 6 м. Масса: не более 1,8 кг. Раскрытие вертлюга и карабина: 24-28 мм. Конструкция: блокирующее устройство должно выдерживать динамическую нагрузку не менее 140 кг., возникающую при падении совокупного веса человека вместе с инструментом. Прочие характеристики: температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 10 | шт |
|  | Устройство защиты втягивающего типа со стальным тросом и встроенной лебедкой длиной 35 м | Материал: корпус ударопрочный пластик, трос гальванизированная сталь. Раскрытие карабина: 19 мм. Длина троса: 35 м. Диаметр троса: 4,8 мм. Масса: 13,25 кг. Комплектация: корпус оснащен удобной рукоятью для транспортировки, устройство оснащено индикатором срыва, встроенным в карабин. Прочие характеристики: по мере необходимости трос свободно выдается из устройства и автоматически наматывается обратно. При резком увеличении скорости вытягивания стропы (при срыве) срабатывает функция торможения, прекращающая падение пользователя. Для предотвращения скручивания троса, устройство должно быть снабжено двумя вертлюгами, интегрированными в точку присоединения к анкерному устройству и карабин. Тормозное устройство срабатывает при скорости вытягивания троса свыше 1,5 м/с. Предназначено только для одного пользователя. Температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 15 | шт |
|  | Устройство, блокирующее со стальным тросом длиной 25 м, встроенной лебедкой | Материал: корпус ударопрочный пластик, трос гальванизированная сталь. Раскрытие вертлюга и карабина: 24мм. Статическая прочность: мин. 15 кН. Рабочая длина: 25 м. Масса: 15 кг. Комплектация: оснащено функцией подъема и эвакуации, с возможностью установки на трипод, при помощи специального адаптера AP171. Прочие характеристики: тормозное устройство срабатывает при скорости вытягивания троса свыше 1,5 м/с. Блокирующее устройство ремонтопригодно. Температурный режим эксплуатации от – 45°С до + 40°С. |  | ТР ТС 019/2011 | 15 | шт |

*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).

** Вид средств индивидуальной защиты, представленных поставщиком, могут отличаться по внешним параметрам от ориентировочного эскиза, по предварительному согласованию с заказчиком (не применимо: к цвету средств индивидуальной защиты, логотипу, защитным свойствам).