Техническое задание для Лота № 1 (летние средства индивидуальной защиты)

| № п.п. | Наименование СИЗ | Технические характеристики* | Ориентировочный эскиз** | Соответствие нормативным документам | Количество на 2025 год | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: антистатическая, кислостойкая со специальными защитными свойствами, с огнестойкой отделкой/пропиткой. Масловодоотталкивающая отделка. Термостойкая фурнитура. Плотность ткани не менее 200 гр/кв.м. Защитные свойства: К50 - защита от растворов кислот. Щ40 - защита от растворов щелочей. Цвет: синий. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Без капюшона. Боковые карманы закрыты клапаном. Внутренний нагрудный карман (справа) с застежкой на пуговицу. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на предплечье и кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки по центру под кокеткой вышитый шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетной полочки куртки с левой стороны вышитый шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с растворами кислот, щелочей и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 | 2 | шт |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или с огнестойкой отделкой (для АУП) | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: антистатическая, с огнестойкой отделкой/пропиткой, с нефте- и масловодоотталкивающей отделкой, с содержанием хлопка не менее 70%. Термостойкая фурнитура. Плотность не менее 170 гр. кв. м. Защитные свойства: МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений; Нл-защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс; То - защита от кратковременного воздействия открытого пламени. Цвет: васильковый. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Боковые карманы закрыты клапоном. Карман для рации/телефона (в области кокетки с правой стороны) с держателями для крепления. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Съемный (на молнии) капюшон с козырьком для использования с каской. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 44-46 по 60-62, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 105 | шт |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или с огнестойкой отделкой (для ИТР) | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: антистатическая, с огнестойкой отделкой/пропиткой, с нефте- и масловодоотталкивающей отделкой, с содержанием хлопка не менее 70%. Термостойкая фурнитура. Плотность не менее 170 гр. кв. м. Защитные свойства: МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений; Нл-защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс; То - защита от кратковременного воздействия открытого пламени. Цвет: васильковый, с отделкой красного цвета по линии кокетки на груди и спине. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Боковые карманы закрыты клапоном. Карман для рации/телефона (в области кокетки с правой стороны) с держателями для крепления. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Съемный (на молнии) капюшон с козырьком для использования с каской. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 278 | шт |
|  | Костюм из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой (для вспомогательного состава вахты) | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: антистатическая, с огнестойкой отделкой/пропиткой, с нефте- и масловодоотталкивающей отделкой, с содержанием хлопка не менее 70%. Термостойкая фурнитура. Плотность не менее 170 гр. кв. м. Защитные свойства: МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений; НмНсНл-защиты от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти, 1 класс; То - защита от кратковременного воздействия открытого пламени. Цвет: синий. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Боковые карманы закрыты клапоном. Карман для рации/телефона (в области кокетки с правой стороны) с держателями для крепления. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Съемный (на молнии) капюшон с козырьком для использования с каской. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на предплечье и кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.310-2020. | 304 | шт |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или с огнестойкой отделкой (для основного состава вахты бурения (за исключением машиниста буровых установок на нефть и газ) и бригады капитального ремонта скважин | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: антистатическая, с огнестойкой отделкой/пропиткой, с нефте- и масловодоотталкивающей отделкой, с содержанием хлопка не менее 70%. Термостойкая фурнитура. Плотность не менее 170 гр. кв. м. Защитные свойства: МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений; НмНсНл-защиты от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти, 2 класс; ТоТт - защита от кратковременного воздействия открытого пламени и конвективной теплоты. Цвет: синий. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Боковые карманы закрыты клапоном. Карман для рации/телефона (в области кокетки с правой стороны) с держателями для крепления. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Съемный (на молнии) капюшон с козырьком для использования с каской. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на предплечье и кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.310-2020. | 468 | шт |
|  | Костюм противоэнцефалитный | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой. Плотность не менее 250 г/кв. м. Наличие заключения ФБУН НИИ Дезинфектологии. Защитные свойства: БнгБнк - защита от вредных биологических факторов (гнуса и клещей); МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и от общих производственных загрязнений; Цвет: зеленый / темно зеленый Куртка: прямого силуэта, с втачным капюшоном со съемной защитной сеткой на молнии и регулировкой объема капюшона с помощью тесьмы и липкой лентой. Рукава формы, исключающей перемещение насекомых от одной части руки к другой, с трикотажными манжетами (хлопчатобумажная ткань с лайкрой). Наличие шнурка по низу куртки для регулировки объема куртки. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами с клапаном, застегивающимся на липкую ленту. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Усилительные накладки в области колен. По низу брюк трикотажные манжеты. Над наколенниками защитные складки-отбойники. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на кокетке куртки. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 409 | шт |
|  | Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: арамидная термоогнестойкая антиэлектростатическая, нефтемасловодоотталкивающей отделкой. Цвет: синий. Защитные свойства: ЗЭТВ – защита от термических рисков электрической дуги; МиМпЗ – защита от механических воздействий (истирания) и производственных загрязнений; ТоТтТи– защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения. Куртка: удлиненного прямого силуэта, потайная застежка на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на липучках. Боковые карманы закрыты клапоном. Карман для рации/телефона (в области кокетки с правой стороны) с держателями для крепления. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Съемный (на молнии) капюшон с козырьком для использования с каской. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. Костюм не должен гореть и тлеть. Должен легко сбрасываться при термическом воздействии |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.234-2012 | 93 | шт |
|  | Костюм сварщика. | Комплектация: куртка и брюки. Ткань: огнестойкая / с огнестойкой отделкой. Плотность не менее 400 гр/кв.м. Защитные свойства: МиЗ - защита от механических воздействий (истирания) и от общих производственных загрязнений; ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения; Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты. Цвет: синий. Куртка: удлиненного прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицах. Боковые внутренние карманы. Внутренний карман (с левой стороны) с застежкой на пуговицу. Вентиляционные отверстия в области проймы. Рукав без внутренних трикотажных манжетов, на внешних манжетах наличие термостойкой фурнитуры для регулировки ширины манжета. Воротник стойка. Брюки: прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и пуговицу, с двумя накладными боковыми карманами с клапанами. Пояс со шлёвками для ремня. Тесьма на поясе для регулировки объёма. Дополнительный объем в области колен. Светоотражающие полосы: огнестойкая лента шириной 5 см., расположенная на кокетке куртки, на штанинах брюк ниже колена. Логотип: на спинке куртки под кокеткой по центру вышит шеврон большого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 245*145 мм. На кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки и вымывания пропитки и потери защитных свойств. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель комплекта согласовываются с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 72 | шт |
|  | Плащ для защиты от воды | Комплектация: плащ с капюшоном Ткань: влагозащитный материал с ПВХ покрытием на трикотажной основе из полиэфира. Плотность не менее 250 г/кв.м. Защитные свойства: Вн - защита от воды (водонепроницаемая), 3 класс. НмНсНл - защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций, 2(1) класс. Цвет: темно синий. Плащ: прямого силуэта, длинной ниже колена. Центральная застежка на кнопки (не менее 4 штук) и ветрозащитную планку. Капюшон не съемный (цельный с плащом). Накладные карманы с клапаном. Вентиляционные отверстия на спинке и в области проймы. Манжет рукава на резинке или кнопке, позволяющей регулировать ширину манжета. Водоупорность — не менее 8000 Па. Герметичное соединение деталей кроя. Светоотражающие полосы: лента шириной 5 см., расположенная на кокетке и рукавах. Размерный ряд: с 48-52 по 64-66, размерный ряд по росту: с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.288-2013 | 1155 | шт |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов (для дополнительной защиты специальной одежды от нефти и нефтепродуктов) | Комплектация: комбинезон Ткань: нетканый пара- воздухопроницаемая на базе полиэтиленовых волокон, антистатическая обработка с двух сторон. Плотность не менее 50 г/кв.м. Защитные свойства: от брызг жидкостей, масел, воды, нефтепродуктов, нефти, сажи, воска, пыли и твердых частиц. Цвет: требование отсутствует Комбинезон: с защитной планкой (клапаном) на двухсторонней молнии. Стирка: не предусмотрена Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Размеры комбинезонов по заявкам заказчика. | Не требуется | ТР ТС 019/2011 | 468 | шт |
|  | Комбинезон для защиты от химических факторов: кислот и щелочей (для работников, выполняющих работы с кислотами) | Комплектация: комбинезон. Ткань: водонепроницаемая, нетканая с антистатической обработкой. Плотность не менее 80 г/кв.м., обеспечивающая защиту от химических факторов (от растворов кислот 50%, щелочей 40%), от нефти и нефтепродуктов, от нетоксичной пыли, от воды и растворов нетоксичных веществ. Защитные свойства: Вн – защита от воды и растворов нетоксичных веществ: водонепроницаемый. Нл - защита от нефтепродуктов легких фракций. К50 – защита от растворов кислот. Щ40 – защита от растворов щелочей. Цвет: требование отсутствует Комбинезон: наличие капюшона (не съемный). Швы прострочены и проклеены лентой. Дополнительная фиксация рукава с помощью петли на большой палец. Манжеты, низ брюк, вырез капюшона обработаны эластичной резинкой без силикона. Самоклеящийся двойной клапан, застежка-молния и клапан в области подбородка. Стирка: не предусмотрена Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Размеры комбинезонов по заявкам заказчика. | Не требуется | ТР ТС 019/2011 | 28 | шт |
|  | Футболка | Ткань: трикотажное полотно (хлопок 100%). Плотность не менее 160 г/кв.м. Цвет: темно синий. Футболка: прямого силуэта, бесшовное соединение тканей, с круглым вырезом горловины, обработанным бейкой из основного полотна, рукав, закрывающий предплечье. Светоотражающие полосы: требования отсутствуют. Логотип: на кокетке полочки с левой стороны вышит шеврон малого логотипа ООО «БНГРЭ», размером 55*105 мм. Стирка: машинная стирка при температуре воды не менее 60 градусов без усадки ткани. Поставщик предоставляет наименование сертифицированных средства для стирки, предназначенных для стирки специальной одежды после соприкосновения с нефтесодержащими растворами и при наличии общих производственных загрязнений. Размерный ряд: с 48-50 по 64-66, рост с 158-164 по 194-200. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Размеры по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 017/2011 | 2584 | шт |
|  | Жилет сигнальный | Ткань: полиэфир. Плотность ткани не менее 120 г./кв.м. Защитные свойства: Со - сигнальная повышенной видимости, класс не ниже 2. Цвет: оранжевый. Жилет: центральная застежка на липкую ленту. 2 накладных боковых кармана. Проймы рукавов и горловины обработаны износостойкой тканью. 2 класс защиты. Светоотражающие полосы: не менее 2 полос шириной 5 см. Логотип: требование отсутствует. Стирка: не предусмотрена. Размерный ряд: с 44-46 по 60-62, рост 170-176 Прочие характеристики: модель согласовывается с Заказчиком. Размеры костюма по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 175 | шт |
|  | Наколенники | Материал: огнестойкая ткань, наколенники ударопрочный полиамид. Плотность ткани не менее 280 г/кв.м Защитные свойства: требования отсутствуют. Цвет: требования отсутствуют. Вес: не более 500 гр. Конструкция: устойчивы к воздействию высоких температур, искр и капель расплавленного металла. Применяются поверх специальной одежды. Способ крепления на широкую липкую ленту. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. - Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | 36 | пара |
|  | Ботинки кожаные с жестким подноском (для АУП) | Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм). Материал подошвы: маслобензостойкий полиуретан или нитрил, или термопластичный полиуретан. Материал подкладки: полотно полиэстер. Защитные свойства: НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200дж МпМиЗ – защита от проколов, порезов и от истирания и общих производственных загрязнений. Цвет: чёрный Ботинки: мягкая прокладка под подноском. Антистатические свойства. Отсутствие металлической фурнитуры. Стелька: для защиты от проколов из композитного материала (200 Дж), анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: двухслойная, устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -10ºС) и повышенных (до +40ºС) температурах. Профиль (глубина протектора) подошвы должен быть более 4 мм., препятствующая скольжению. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Тип системы шнурования: на шнурках. Размерный ряд: от 36 до 47. Прочие характеристики: эскизы ботинок согласовываются с заказчиком. Размеры ботинок по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 105 | пара |
|  | Сапоги кожаные с жестким подноском | Материал верха: натуральная водостойкая кожа толщиной не менее 1,8 мм. Материал подошвы: полиуретан или нитрил, или термопластичный полиуретан Материал подкладки: полотно полиэстер. Защитные свойства: НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200Дж. СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Тп —защита от контакта с нагретыми поверхностями. МиМпЗ – защита от механических воздействий и от общих производственных загрязнений. Цвет: чёрный Сапоги: мягкая прокладка под подноском. Антистатические свойства. Отсутствие металлической фурнитуры. Регулируемое голенище. Высота голенища не менее 30 см. Стелька: для защиты от проколов из композитного материала (200 Дж), анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: двухслойная, устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н). Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -10ºС) и повышенных (до +40ºС) температурах. Профиль (глубина протектора) подошвы должен быть более 4 мм., препятствующая скольжению. Способ крепления подошвы литьевой или горячая вулканизация. Тип системы шнурования: отсутствует Размерный ряд: от 37 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 1082 | пара |
|  | Сапоги кожаные для защиты от термических рисков электрической дуги. (для электромонтера) | Материал верха: натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм и текстильный термостойкий материал. Материал подошвы: маслобензостойкая полиуретановая или нитрильная подошва. Материал подкладки: спилок подкладочный и текстильный материал. Защитные свойства: НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200дж МиЗ – защита от проколов, порезов и от истирания и общих производственных загрязнений. Цвет: чёрный. Сапоги: антистатические свойства. Отсутствие металлической фурнитуры. Регулируемое голенище (способ регулировки не должен увеличивать риск термического поражения электрической дугой). Высота голенища не менее 30 см. Огнестойкие нитки и фурнитура. Стелька: для защиты от проколов, анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: двухслойная, устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н). Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -10ºС) и повышенных (до +40ºС) температурах. Профиль (глубина протектора) подошвы должен быть более 4 мм., препятствующая скольжению. Способ крепления подошвы литьевой. Тип системы шнурования: отсутствует Размерный ряд: от 37 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 62 | пара |
|  | Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур (для электрогазосварщика) | Материал верха: натуральная водостойкая тисненая термоустойчивая кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Материал подошвы: двухслойная, полиуретан или нитрил, или термопластичный полиуретан. Материал подкладки: текстильная ткань. Защитные свойства: НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200дж МпМиЗ – защита от проколов, порезов и от истирания и общих производственных загрязнений. Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины. Тп250 – для защиты от контакта с нагретыми поверхностями от 250°C. Цвет: чёрный Сапоги: мягкая прокладка под подноском. Антистатические свойства. Отсутствие металлической фурнитуры. Регулируемое голенище. Высота голенища не менее 30 см. Стелька: для защиты от проколов (1200 Н), анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: двухслойная, устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -10ºС) и повышенных (до +40ºС) температурах. Профиль (глубина протектора) подошвы должен быть более 4 мм., препятствующая скольжению, Способ крепления подошвы литьевой. Тип системы шнурования: отсутствует. Размерный ряд: от 37 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 | 41 | пара |
|  | Сапоги резиновые с жестким подноском (для работ с кислотами) | Материал верха: резина ПВХ Материал подошвы: резина ПВХ Материал подкладки: текстильная ткань Защитные свойства: НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых. В – защита от воды и нетоксичных веществ. СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200дж Цвет: черный. Сапоги: изготовлены литьевым методом. Мягкая прокладка под подноском. Отсутствие металлической фурнитуры. Регулируемое голенище. Высота голенища не менее 35 см. Стелька: для защиты от проколов, анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: выполнена методом двухкомпонентного литья. Профиль подошвы, препятствующий скольжению. Материал стойкий к истиранию. Устойчива к воздействию химических факторов: сырой нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей (КЩ40). Тип системы шнурования: отсутствует. Размерный ряд: от 37 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5375 | 35 | пара |
|  | Сапоги резиновые с жестким подноском | Материал верха: резина ПВХ. Материал подошвы: резина ПВХ. Материал подкладки: текстильная ткань. Защитные свойства: В – защита от воды и растворов нетоксичных веществ. НсНм – защита от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых СмСж – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным поверхностям. Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200дж. Цвет: черный. Сапоги: изготовлены литьевым методом. Мягкая прокладка под подноском. Антистатические свойства. Отсутствие металлической фурнитуры. Регулируемое голенище. Высота голенища не менее 30 см. Стелька: для защиты от проколов, анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный, выдерживающий ударную нагрузку в 200 Дж. Подошва: выполнена методом двухкомпонентного литья. Профиль подошвы, препятствующий скольжению. Материал стойкий к истиранию. Устойчива к воздействию химических факторов: сырой нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей. Тип системы шнурования: отсутствует. Размерный ряд: от 37 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5375 | 664 | пара |
|  | Ботинки кожаные демисезонные (для передвижения по вахтовому поселку) | Материал верха: искусственная кожа Материал подошвы: полиуретан Материал подкладки: текстильная ткань. Защитные свойства: СмСжСл – защита от скольжения по мокрым, загрязненным, зажиренным и обледенённым поверхностям. З – защита от общих производственных загрязнений. Цвет: черный. Ботинки: облегченные, мягкая прокладка под подноском. Высота ботинок не менее 15 см. Стелька: для защиты от проколов, анатомическая с влагоотведением. Прикреплена к обуви (неподвижна). Подносок: композитный. Подошва: двухслойная. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -40ºС) и повышенных (до +40ºС) температурах. Профиль (глубина протектора) подошвы должен быть более 4 мм., препятствующая скольжению. Способ крепления подошвы литьевой. Тип системы шнурования: липкая лента (липучки) или резинка, позволяющая легко надевать обувь Размерный ряд: от 36 до 47. Прочие характеристики: эскизы сапог согласовываются с заказчиком. Размеры сапог по заявкам заказчика. | Не требуется | ТР ТС 019/2011 | 1292 | пара |
|  | Боты диэлектрические | Материал верха: резина Материал подошвы: резина. Материал подкладки: отсутствует. Защитные свойства: Эв - защита от электрического тока напряжением свыше 1000В. Цвет: требование отсутствует. Диэлектрические боты: должны иметь отвороты. Эксплуатация при температуре от -30 до +50°С. Высота не менее 16 см. Стелька: требование отсутствует. Подносок: требование отсутствует. Подошва: однослойная, рифлёная резина. Метод крепления формовой. Тип системы шнурования: отсутствует. Размерный ряд: от 40 до 47. Прочие характеристики: размеры сапог по заявкам Заказчика. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.103 | 62 | пара |
|  | Очки защитные, закрытые с прозрачными стеклами | Конструкция: закрытые очки с резинкой для регулировки по размеру. Материал оправы: пластик. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат. Защитные свойства: Для защиты глаз от летящих частиц (100 м/с), Для защиты от УФ - излучения и химического воздействия; Устойчивость к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Цвет линз: прозрачный. Очки: обеспечивают боковую защиту. Сферическая рефракция и астигматизм не более ±0,06 ДПТР. Наличие съемного обтюратора из пенополиуретана/поролона. Наличие непрямой вентиляции. Масса не более 120 грамм. Оптический класс – 1. Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°С до +55°С). Наличие протоколов испытаний от независимой аккредитованной лаборатории, подтверждающих успешное прохождение испытаний низкоэнергетическим ударом при температуре -50°С и ниже. Линзы: покрытие против царапин и запотевания (изнутри и снаружи линзы), маркировка K,N. Отсутствие оптическое искажение. Прочие характеристики: наличие салфетки для протирания линз от загрязнений, запотеваний, наличие чехла для хранения очков. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.253 Протоколы испытания | 765 | шт. |
|  | Очки защитные, открытые с прозрачными линзами | Конструкция: очки открытого типа с регулируемыми заушниками по длине и угол наклона. Материал оправы: пластик. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат. Защитные свойства: Для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с); Для защиты от УФ - излучения и химического воздействия. Устойчивость к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Цвет линз: прозрачный. Очки: сферическая рефракция и астигматизм не более ±0,06 ДПТР. Наличие мягкого носоупора, гибких двухкомпонентных заушников, мягких нескользящих вставок. Наличие съемного обтюратора из пенополиуретана/поролона. Масса не более 40 грамм. Оптический класс – 1. Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°С до +55°С). Наличие протоколов испытаний от независимой аккредитованной лаборатории, подтверждающих успешное прохождение испытаний низкоэнергетическим ударом при температуре -50°С и ниже. Наличие шнурка держателя. Конструкция очков с возможностью крепления на защитную каску. Линзы: покрытие против царапин и запотевания (изнутри и снаружи линзы), маркировка K, N. Отсутствие оптическое искажение. Прочие характеристики: наличие салфетки для протирания линз от загрязнений, запотеваний, наличие чехла для хранения очков. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.253 Протоколы испытания | 1261 | шт. |
|  | Очки защитные, открытые с затемненными линзами | Конструкция: очки открытого типа с регулируемыми заушниками по длине и угол наклона. Материал оправы: пластик. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат. Защитные свойства: Для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с); Для защиты от УФ - излучения и химического воздействия. Устойчивость к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Цвет линз: затемненный (серый/черный). Очки: сферическая рефракция и астигматизм не более ±0,06 ДПТР. Наличие мягкого носоупора, гибких двухкомпонентных заушников, мягких нескользящих вставок. Наличие съемного обтюратора из пенополиуретана/поролона. Масса не более 40 грамм. Оптический класс – 1. Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°С до +55°С). Наличие протоколов испытаний от независимой аккредитованной лаборатории, подтверждающих успешное прохождение испытаний низкоэнергетическим ударом при температуре -50°С и ниже. Наличие шнурка держателя. Конструкция очков с возможностью крепления на защитную каску. Линзы: покрытие против царапин и запотевания (изнутри и снаружи линзы), маркировка K, N. Отсутствие оптическое искажение; Прочие характеристики: наличие салфетки для протирания линз от загрязнений, запотеваний, наличие чехла для хранения очков. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.253 Протоколы испытания. | 37 | шт. |
|  | Средство от запотевания стекол очков | Форма выпуска: индивидуальная упаковка в форме спрея. Объем: не менее 100 мл Время эффективного действия антизапотевающих веществ: не менее 12 часов |  |  | 100 | шт |
|  | Коврик диэлектрический | Материал: резина. Защитные свойства: от электрического тока напряжением до 1000 В. Цвет: требование отсутствует Вес: для размера 50см.*50см. - не более 2 кг., для размера 75см.*75см. – не более 5 кг. Конструкция: рифлёная поверхность. Размер 50 см.*50 см., 75см.*75см. Толщина не мене 6мм. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 4997-75 | 13 | шт |

*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).

** Вид средств индивидуальной защиты, представленных поставщиком, могут отличаться по внешним параметрам от ориентировочного эскиза, по предварительному согласованию с заказчиком (не применимо: к цвету средств индивидуальной защиты, логотипу, защитным свойствам).