Техническое задание для лота № 4 (средства индивидуальной защиты органов дыхания)

| № п.п. | Наименование СИЗ | Технические характеристики* | Ориентировочный эскиз** | Соответствие нормативным документам | Количество на 2025 год | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Респиратор (полумаска фильтрующая) | Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК). Тип защиты: от паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод). Форма: чашеобразная. Ремни оголовья: регулируемые. Регулируемый носовой зажим: есть. Климатические условия применения: от -30°C до +40°C. Прочие характеристики: в комплекте с фильтрующими патронами А-1. |  | ТР ТС 019/2011 | 650 | шт |
|  | Респиратор | Класс фильтрующей полумаски: FFP1 (до 4 ПДК). Тип защиты: против аэрозольная (дым, пыль, туман). Форма: чашеобразная. Ремни оголовья: есть. Регулируемый носовой зажим: есть. Климатические условия применения: от -30°C до +40°C. Прочие характеристики: требования отсутствуют. |  | ТР ТС 019/2011 | 6300 | шт |
|  | Противогаз промышленный | Конструкция: Маска панорамная универсального размера. Ремни оголовья: регулируемые. Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: масса фильтра не более 500 г. Срок годности на момент поставки не менее 5 лет. |  | ТР ТС 019/2011 | 82 | шт |
|  | Противогаз промышленный, фильтрующий | Конструкция: лицевая маска, фильтр, гофротрубка. Защитные свойства: - от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.); - от неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др. кроме оксида углерода); - от кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.); - от аммиака и его органических производных; - от паров ртути; - от аэрозольных частиц малотоксичных веществ (пыли, дым, туман). Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: наличие сумка для ношения и хранения противогаза. Размер: рост 2, рост 3, рост 1, рост 4. |  |  | 913 | шт |
|  | Противогаз шланговый ПШ-1С-20 с маской панорамной МАГ | Конструкция: лицевая часть, соединительная гофрированная трубка (2 шт.), резиновый армированный воздухоподводящий шланг (длинна 20 м.), фильтрующий элемент, поясной ремнь с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревкой (каната). Защитный свойства: Защита органов дыхания, глаз, лица при выполнении работ в ОЗП Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: Единый универсальный размер маски МАГ. Масса, не более: 23 кг |  |  | 20 | шт |
|  | Фильтр для маски или полумаски, фильтрующей (респиратора) марка А1 | Сменный патрон для полумаски фильтрующей (респиратора) марка А1. Тип защиты: от паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод). Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: срок годности на момент поставки не менее 5 лет. |  | ТР ТС 019/2011 | 70 | шт |
|  | Фильтр для маски или полумаски, фильтрующей А2В2Е2К2НgР3 R D | Сменный патрон для противогаза промышленного, фильтрующего. Наименование фильтра: А2В2Е2К2НgР3 R D. - Тип защиты: от органических паров и газов с температурой кипения 65 °C и их производных, неорганических паров и газов, и их производных (за исключением монооксида углерода), - диоксида серы и других кислых газов и их производных, - аммиака и его органических производных, паров ртути, аэрозолей (дым, пыль, туман). Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: срок годности на момент поставки не менее 5 лет. |  | ТР ТС 019/2011 | 40 | шт |
|  | Фильтр для маски или полумаски, фильтрующей A2B2E2K2P3D | Сменный патрон для противогаза промышленного, фильтрующего. Наименование фильтра: A2B2E2K2P3D. Тип защиты: от отравляющих веществ кислых газов и паров (пары серной, азотной, фосфорной кислот и т.п.). Климатические условия применения: от -40°C до +40°C. Прочие характеристики: срок годности на момент поставки не менее 5 лет. |  | ТР ТС 019/2011 | 45 | шт |
|  | Газодымозащитный комплект | Состав комплекта: - огнестойкий капюшон со смотровым окном. - полумаска с клапаном выдоха. - фильтрующе-поглощающая коробка. - регулируемое оголовье. - герметичный пакет. - Сумка с руководством по эксплуатации. |  | ТУ 2568-031-05795731-01 | 913 | шт |

*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).

** Вид средств индивидуальной защиты, представленных поставщиком, могут отличаться по внешним параметрам от ориентировочного эскиза, по предварительному согласованию с заказчиком (не применимо: к цвету средств индивидуальной защиты, логотипу, защитным свойствам).