Техническое задание для Лота № 6 (средства индивидуальной защиты головы, лица и органов слуха)

| № п.п. | Наименование СИЗ | Технические характеристики* | Ориентировочный эскиз** | Соответствие нормативным документам | Количество на 2025 год | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каска защитная | Материал: корпус – пластик, оголовье – текстильный материал. Защитные свойства: от механического воздействия, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. Комплектация: подбородочный ремень, обтюратор. Цвет: белый, оранжевый, зеленый. Вес: не более 400 гр. Конструкция: наличие храпового механизма, текстильного оголовья с возможностью присоединения открытых очков. Наличие козырька и водосточного желобка. Наличие пазов для крепления противошумных наушников, очков и лицевого щитка. Крепление оголовья не менее, чем в 6 точках. Логотип: на корпусе каски (на площадку над козырьком, затылочной части) расположен логотип ООО "БНГРЭ" размером 5х3см, на боковых частях корпуса каски – наименование должности 8х3см. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | Цвет белый – 555 Цвет оранжевый –847 Цвет зеленый – 196 | шт шт шт |
|  | Каска термостойкая (для электротехнического персонала, электрогазосварщиков) | Материал: корпус – пластик, оголовье – текстильный материал. Защитные свойства: от механического воздействия, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла, электрического тока (постоянного до 1500 В, переменного от 440 В до 1000 В), устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до 1450°С и к среднесрочному (8–10 мин) воздействию высоких температур до 350°С. Комплектация: подбородочный ремень, обтюратор. Цвет: белый, оранжевый. Вес: не более 400 гр. Конструкция: наличие храпового механизма, текстильного оголовья с возможностью присоединения открытых очков. Наличие козырька и водосточного желобка. Наличие пазов для крепления противошумных наушников, очков и лицевого щитка. Крепление оголовья не менее, чем в 6 точках. Логотип: на корпусе каски (на площадку над козырьком, затылочной части) расположен логотип ООО "БНГРЭ" размером 5х3см, на боковых частях корпуса каски – наименование должности 8х3см. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | 96 | шт. |
|  | Каскетка (для работников РММ) | Материал: корпус пластик, обшитый хлопковой тканью, вставка вспененный изолон. Защитные свойства: от механического воздействия в ограниченных пространствах. Цвет: синий. Вес: не более 250 гр. Конструкция: регулировка по окружности головы с помощью застёжек-липучек. Наличие эластичного подбородочный ремешка. Длинна козырька не более 7 см. Логотип: на корпусе каскетки (на площадку над козырьком) расположен логотип ООО "БНГРЭ" размером 5х5см. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -5°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | 29 | шт. |
|  | Щиток защитный лицевой | Материал: основа пластик, экрана щитка ударопрочный и термостойкий поликарбонат Защитные свойства: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг не разъедающих экран жидкостей, УФ-излучения. Цвет: требования отсутствуют. Вес: требования отсутствуют. Толщина экрана: не менее 2 мм. Конструкция: наличие термостойкого крепления для каски. Фиксация в двух положениях. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | 78 | шт. |
|  | Наушники противошумные с креплением на каску | Материал: ударопрочный пластик. Защитные свойства: от воздействия шума до 105 Дб. Цвет: требования отсутствуют. Вес: не более 280 гр. Конструкция: крепление для размещения наушников на каске, держатели с адаптерами, рычаг держателя. Регулировка по высоте держателя, регулировка положения чашек. Акустическая эффективность не менее 27 дБ Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -40°C до +45°C IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.275 | 250 | шт. |
|  | Подшлемник летний (для электрогазосварщика) | Материал: огнестойкий трикотаж или трикотаж с огнестойкой отделкой. Плотность ткани не менее 400 г./кв.м. - Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины. - ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения. - Ми - защита от механических воздействий (истирания). - З - защита от общих производственных загрязнений. Цвет: синий/черный. Вес: требование отсутствует. Конструкция: наличие трикотажного обрамления по лицевому вырезу. Застежка на лгнестойкую ленту. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -5°C до +45°C |  | ТР ТС 019/2011 | 41 | шт. |
|  | Подшлемник зимний (для электрогазосварщика) | Материал: огнестойкий трикотаж или трикотаж с огнестойкой отделкой. Плотность ткани не менее 400 г./кв.м. Подкладка: огнестойкий синтетический утеплитель. - Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины. - ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения. - Ми - защита от механических воздействий (истирания). - З - защита от общих производственных загрязнений. Цвет: синий/черный. Вес: требование отсутствует. Конструкция: наличие трикотажного обрамления по лицевому вырезу. Застежка на огнестойкую ленту. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C IV и Особый климатические пояса |  | ТР ТС 019/2011 | 41 | шт. |
|  | Подшлемник летний термостойкий для защиты от электрической дуги под каску (для электротехнического персонала) | Материал: огнестойкий трикотаж с антистатическим волокном. Плотность ткани не менее 200 г/кв.м. - Защитные свойства: ЗЭТВ - защита от термических рисков электрической дуги. - ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1+ А2, В1, С1 - Ми - защита от механических воздействий (истирания) - З - защита от общих производственных загрязнений - Цвет: серый/черный/синий. Вес: требования отсутствуют. - Конструкция: швы обработаны огнестойкими нитками. Швы не должны вызывать натирание кожных покровов. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. - Температурный режим эксплуатации: от -5°C до +45°C |  | ТР ТС 019/2011 | 62 | шт. |
|  | Подшлемник зимний термостойкий для защиты от электрической дуги под каску (для электротехнического персонала) | Материал: огнестойкий трикотаж с антистатическим волокном. Плотность ткани не менее 300 г/кв.м. - Подкладка: нетканое термоогнестойкое полотно. Плотность ткани не менее 100 г/кв.м. - Защитные свойства: ЗЭТВ - защита от термических рисков электрической дуги. - ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1+ А2, В1, С1 - Ми - защита от механических воздействий (истирания) - З - защита от общих производственных загрязнений - Тнв - защита от пониженных температур и ветра - Цвет: серый/черный/синий. Вес: требования отсутствуют. - Конструкция: швы обработаны огнестойкими нитками. Швы не должны вызывать натирание кожных покровов. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. - Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C - IV и Особый климатические пояса |  | ТР ТС 019/2011 | 62 | шт. |
|  | Подшлемник под каску | Материал: огнестойкий трикотаж с антистатическим волокном. Подкладка: флис. Защитные свойства: требования отсутствуют Цвет: серый/синий/черный. Вес: требования отсутствуют. - Конструкция: швы обработаны огнестойкими нитками. Швы не должны вызывать натирание кожных покровов. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. - Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C IV и Особый климатические пояса |  | ТР ТС 017/2011 | 1082 | шт. |
|  | Щиток сварщика | Материал: корпус термостойкий пластик, световой фильтр минеральное стекло. Защитный свойства: защита от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Цвет: черный. Вес: не более 500 гр. Конструкция: наличие отверстий для отвода дыма, наголовного крепления. Видимая область размером не менее 110*90 мм. Оптический класс 1. Степень затемнения видимой области не менее 9 DIN. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. В комплекте с щитком предоставляется сменное защитное панорамное стекло в количестве не менее 5 штук. - Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C IV и Особый климатические пояса |  | ТР ТС 019/2011 | 41 | шт. |
|  | Вкладыши противошумные (беруши) | Материал: термопластичный эластомер. Защитные свойства: защита от высоких частот, дБ 27. Цвет: требования отсутствуют. Вес: требования отсутствуют. Конструкция: наличие шнурка из ПВХ материала, длинной не менее 70 см. Наличие индивидуальной упаковки. Многоразовые. Прочие характеристики: модель согласовывается с заказчиком. - Температурный режим эксплуатации: от -45°C до +45°C - IV и Особый климатические пояса. |  | ТР ТС 019/2011 | 1082 | пара |

*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).

** Вид средств индивидуальной защиты, представленных поставщиком, могут отличаться по внешним параметрам от ориентировочного эскиза, по предварительному согласованию с заказчиком (не применимо: к цвету средств индивидуальной защиты, логотипу, защитным свойствам).