УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением от «23» ноября 2017 г.

№ РНВ-303/лнд

Введена в действие«23» ноября 2017 г.

Технологическаяинструкция ООО «РН-ВАНКОР»

монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования на буровыхУСТАНОВКАХ

№П2-10 ТИ-1021 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 27.03.2019 №РНВ-76/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

Область действия	3

период действия и порядок внесения изменений	3

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.1	УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	8

3.2	ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	8

3.3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13

4 ССЫЛКИ	18

5. ПРИЛОЖЕНИЯ	19

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Технологическаяинструкция ООО «РН-Ванкор» «Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования на буровых установках»(далее – Технологическая инструкция) устанавливает требования к монтажу противовыбросового оборудования при строительстве эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин.

Настоящая Технологическая инструкция разработана в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности,утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101.

НастоящаяТехнологическаяинструкция разработана с целью определения единого подхода буровых подрядчиков к монтажу противовыбросового оборудования.

Область действия

Настоящая Технологическая инструкцияобязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

  - Управление супервайзинга бурения;

  - Управление технологий и инжиниринга бурения;

  - Управление по организации буровых работ;

  - Отдел текущего и капитального ремонта скважин управления добычи нефти и газа,

а также подрядных организаций, задействованных при строительстве эксплуатационных, поисково-оценочных, разведочных скважин, реконструкции скважин методом зарезки боковых стволов.

Требования настоящей технологической инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными при строительстве эксплуатационных, поисково-оценочных, разведочных скважин, зарезке боковых стволов, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящей Технологической инструкции.

период действия и порядок внесения изменений

Технологическая инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Технологическая инструкция утверждается и вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании распоряжения ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Технологическую инструкцию являются: управление супервайзинга бурения, а также иные структурные подразделения по согласованию с управлением супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Технологическуюинструкцию вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, изменения организационной структуры, полномочий руководителей, совершенствования системы нормативного обеспечения бизнеса и т.п.

Ответственность за поддержание настоящей Технологической инструкции в актуальном состоянии возлагается на начальника управления супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Технологической инструкции возлагается на заместителя генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор».

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АРМАТУРА ФОНТАННАЯ КОЛОННАЯ (АРМАТУРА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ КОЛОННАЯ) – арматура фонтанная (арматура нагнетательная), предназначена для герметизации устья скважин, контроля и регулирования режима их эксплуатации, а также для проведения различных технологических операций.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, осуществляющая процесс строительства и реконструкции скважин в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с договором подряда на строительство (реконструкцию) скважин, заключенным с Обществом

Двухфланцевая колонная головка – устьевая колонная головка с двумя фланцами (нижним и верхним), устанавливается на фланец предыдущей колонной головки. Колонная головка состоит из корпусов: ОКК1- состоит из нижнего корпуса, ОКК2- состоит из нижнего и промежуточного корпуса, ОКК3 – состоит из нижнего, и двух промежуточных  корпусов. Указанные корпуса устанавливаются на предыдущий корпус после спуска соответствующей обсадной колонны.

Заказчик – общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РН-Ванкор».

Канал опрессовочного клапана – канал, просверленный в нижнем  фланце двухфланцевой колонной головки и крестовины арматуры фонтанной колонной, выходящий на горизонтальную поверхность фланца внутри канавки под прокладку.

Клиновой трубодержатель обсадных труб (клинья) – устройство для подвески обсадной колонны в колонной головке с помощью клиньев.

Крестовина АРМАТУРЫ ФОНТАННОЙ КОЛОННОЙ – нижняя часть фонтанной арматуры, предназначена для обвязывания эксплуатационной колонны, присоединения фонтанной арматуры к колонной головке.

манифольд– система устройств и аппаратуры для запуска и непрерывной безотказной работы нефтяных и газовых скважин.

Однофланцевая колонная головка – устьевая колонная головка с одним верхним фланцем, устанавливается на обсадной трубе через дистанционный патрубок.

ОКК1– оборудование колонн клиновое (обвязка колонная клиновая), предназначена для подвески и обвязки двух колонн, герметизации кольцевого пространства между ними, контроля давления в межколонном пространстве и обеспечения эксплуатации скважин в комплекте с фонтанной арматурой.

ОКК2– оборудование колонн клиновое (обвязка колонная клиновая), предназначена для подвески и обвязки трех колонн, герметизации кольцевого пространства между ними, контроля давления в межколонном пространстве и обеспечения эксплуатации скважин в комплекте с фонтанной арматурой.

ОКК3 - оборудование колонн клиновое (обвязка колонная клиновая), предназначена для подвески и обвязки четырех колонн, герметизации кольцевого пространства между ними, контроля давления в межколонном пространстве и обеспечения эксплуатации скважин в комплекте с фонтанной арматурой.

Опрессовочный клапан – клапан для опрессовки фланцевых соединений устьевого оборудования, устанавливается на нижнем фланце двухфланцевой колонной головки и крестовины арматуры фонтанной колонной.

Прокладка – тороидальное металлическое кольцо – межфланцевое уплотнение.

ПАКЕР– приспособление в буровой скважине для перекрытия и герметизации отдельных зон скважин.

превентор – устройство для герметизации устья буримой скважины; служит для предотвращения открытого фонтанирования нефти или газа.

РЫМ-болт – металлическое кольцо, жестко соединенное с болтом, прикрепленным к корпусу детали, предназначен для захвата и перемещения машин и деталей при монтаже.

Устьевой уплотнитель обсадной колонны – сборка, состоящая из резинового кольца (пакера) с опорным нижним и нажимным верхним металлическими кольцами, обеспечивающими уплотнение кольцевого пространства между наружной поверхностью обсадных труб и внутренней цилиндрической поверхностью рассточки корпуса колонной головки.

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МКД – межколонное давление.

МКП – межколонное пространство.

ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента.

ОКК – оборудование колонн клиновое.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Монтаж ПВО на устье скважин и его обслуживание должны проводиться в соответствии с технологической инструкцией по монтажу и эксплуатации, разработанной заводом-изготовителем, требованиями утвержденной схемы монтажа, а также указаниями настоящей инструкции.

  - Запрещается производить какие-либо работы по монтажу и устранению  неисправностей при наличии давления в устьевом оборудовании.

  - Буровойподрядчик должен разрабатывать инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО в соответствии с применяемым оборудованием, технологией ведения работ и инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту изготовителей.

  - Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных бизнес-процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самоотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное», если в данных Обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные бизнес-процессы, не приняты.

  - Выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования осуществляется проектной организацией и согласовывается с заказчиком. В случаях вскрытия изученного разреза с аномально низким пластовым давлением, представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами, превенторная сборка может не устанавливаться.

  - После монтажа противовыбросового оборудования рабочие буровой бригады должны быть проинструктированы и обучены работе с превенторной установкой при газонефтеводопроявлении специалистами предприятия, к работам на скважинах с возможным газонефтеводпроявлением допускаются бурильщики и специалисты, прошедшие подготовку по курсу «Контроль скважины Управление скважиной при газонефтеводопроявлении» в специализированных учебных центрах. Переподготовка этих кадров проводится через два года.

  - Запрещается производить какие-либо работы по монтажу и устранению неисправностей при наличии давления в превенторах, манифольде или линии гидроуправления.

  - Запрещается производить разборку пневмогидроаккумулятора до полного выпуска из него азота.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 3.2.1. Монтаж ПВО производится в соответствии с утвержденной типовой схемой (приложение 1). Выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки осуществляется проектной организацией и согласовывается с заказчиком. Монтаж устьевого оборудования производится буровой бригадой под руководством и непосредственным контролем механика по буровому оборудованию, бурового мастера, монтаж устьевого оборудования без участия механика по буровому оборудованию запрещается. Конструкция устья скважины и колонных головок при этом должна обеспечивать, согласно применяемым схемам обвязки:

  - жесткую  и герметичную обвязку всех обсадных колонн, выходящих на устье скважины;

  - подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн, обеспечивающую компенсацию температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны);

  - возможность контроля флюидопроявлений (МКД) за обсадными колоннами (МКП);

  - возможность управления скважиной при ликвидации газонефтеводопроявлений и аварийном глушении в процессе её бурения и крепления.

  - оптимальные режимы работы скважины;

  - возможность выполнения технологических операций в скважине, глубинные исследования, отбор проб;

  - контроль устьевого давления и температуры.

3.2.2. Перед началом монтажа ПВО вышка должна быть отцентрирована.

3.2.3. Для сокращения времени монтажа ПВО допускается производить разгрузку кондуктора на муфту термокейсабез ОЗЦ с применением стального хомута (разгрузочного кольца).

3.2.4. На универсальномпревенторе должна быть установлена надпревенторная фланцевая катушка и разъемная сливная воронка.Высотанадпревенторной катушки между ее фланцами должна обеспечивать возможность свободной установки шпилек согласно ГОСТ 28919.

  - Колонный фланец или колонная головка соединяются с патрубком на резьбе и уплотняется смазкой УС-1, а патрубок с муфтой колонны - смазкой Р-402 или Р-416 (использование ленты типа «ФУМ» не допускается).

Превенторы с над превенторной катушкой, крестовиной и коренными задвижками до установки на устье первой скважины и после бурения не более 8 (восьми) скважин, а также после эксплуатации или хранения в течение шести месяцев проходят ревизию и опрессовываются водой на рабочее давление, указанное в паспорте.

  - При замене вышедших из строя деталей превентора или одного из узлов превенторной сборки, смене плашек при нахождении превентора на устье превенторную установку подвергают дополнительной опрессовке на величину давления испытания колонны.

  - При монтаже противовыбросового оборудования необходимо следить за качеством сборки фланцевых соединений, расположением металлических колец, равномерной затяжкой шпилек, соблюдением равномерного зазора между фланцами. Диаметр шпилек должен соответствовать диаметру отверстий фланцев, а свободные резьбовые части шпилек должны равномерно выступать над гайками на 2-3 нитки.

  - После монтажа на устье превенторная установка центрируется четырьмя оттяжками из троса диаметром не менее 12 мм с использованиемкоушей и натяжных винтов.

  - Противовыбросовое оборудование должно собираться из узлов и деталейзаводского изготовления отечественной или импортной поставки.

По согласованию с противофонтанной службой допускается применение отдельных узлов и деталей, изготовленных на базах производственного обслуживания предприятий в соответствии с утвержденными техническими условиями. Изготовленные узлы и детали должны быть опрессованы на пробное давление противовыбросового оборудования в условиях механических мастерских и иметь паспорта.

  - Вывод карданных валов и манифольдов ПВО производится в соответствии с особенностями конструкции буровых установок согласно схеме обвязки устья ПВО.

Запрещается монтаж линииманифольдов с пропуском их через блоки и фермы основания вышки.

  - Основной пульт управления ПВО устанавливается в легкодоступноми безопасном месте на расстоянии не менее 10 метров от устья скважин и монтируется в будке, изготовленной из листовой стали толщиной не менее 3 мм с жестким каркасом. Размеры будки зависят от применяемого типа пульта управления ПВО с соблюдением ширины рабочих проходов не менее 1 м. В зимнее время будка должна обогреваться.Иметь звуковую и световую сигнализацию критического уровня масла в гидросистеме ПВО. В системе гидравлического управления должна быть обеспечена возможностьвыпуска воздуха.

  - Вспомогательный пульт управления устанавливается в непосредственной близости от пульта бурильщика.

  - Не реже одного раза в год необходимо производить периодическую ревизию пультов управления ПВО в механических мастерских с последующим испытанием на пробное давление гидросистемы, указанное в паспорте завода-изготовителя, и оформлением акта.Гидравлические линии должны быть герметичными и защищены от возможных повреждений.

  - Все соединительные трубки гидроуправления ПВО перед монтажом следует продуть воздухом.

  - Привод ручного управления находится в передвижном металлическом навесе с полом и отбойным щитом размерами не менее: высота - 2000 мм; ширина -2000 мм; защитный навес - 2000х1000 мм.

Отбойный щит и пол выполняются из листовой стали толщиной не менее 5 мм. Стойка штурвала ручного управления крепится к полу. На стенке перед штурвалом водостойкой краской должны быть нанесены:

- стрелка, указывающая направление вращения штурвала на открытиезакрытие;

- число оборотов штурвала до полного закрытия;

- метка, совмещение которой с меткой на спице штурвала соответствует полному закрытию превентора; размер плашек.

Для буровых установок, конструктивные особенности которых не позволяют произвести установку привода ручного управления в передвижном металлическом навесе, допускается производить изменения в схеме установки штурвалов ручной фиксации плашек превенторов по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора РФ и противофонтанной военизированной части.

Каждая буровая установка обеспечивается переносными светильниками напряжением не более 12 В и аварийным освещением этого напряжения для освещения ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пультов управления превенторами, у щита индикатора веса бурильного инструмента, блока дросселирования и у аварийного блока задвижек.

Блоки глушения и дросселирования должны быть смонтированы из однотипных задвижек с одинаковым положением «Открыто» и «Закрыто».

Задвижки должны иметь указатель «Открыто» и «Закрыто»

На задвижке перед дросселем должна быть закреплена табличка с указанием давления опрессовкиПВО с кондуктором (технической колонной), давления опрессовки цементного кольцаи плотностьраствора, по которому это давление определено.

На обоих блоках монтируются запорные устройства высокого давления для установки манометров.

Манометры, устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения, должны иметь верхний предел диапазона измерений на 30% превышающий давление совместной опрессовки обсадной колонны и ПВО и должны быть оборудованы разделителями сред.

На манометры наносятся специальные метки, указывающие величинудопустимогодавления опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной.Запрещается наносить метки на стекле манометра.

  - Линии манифольда ПВО до блока задвижек должны быть заводского изготовления или составлены из заводских труб равнопроходного сечения, Рраб этих труб должно быть равно Рраб противовыбросового оборудования. Внутренний диаметр линий должен соответствовать внутреннему диаметру боковых отводов крестовины. Монтаж линий должен быть выполнен с уклоном от устья скважины. Блоки задвижек должны монтироваться на специальных платформах, размещенных внутри отапливаемой и освещенной будки.

  - Выкидные линии превенторов должны иметь прочные крепления к опорам с использованием специальных патронов с тепловым зазором 1...1,5 мм, подтвержденное расчетом. Свободный конец выкидной линии должен быть не более 1,5 м и оканчиваться фланцем.

Допускаются повороты выкидных линий с установкой дополнительных опор в месте поворота с использованием угольников или тройников с буферными устройствами заводского изготовления опрессованных на рабочее давление. Буферные устройства должны монтироваться по направлению потока жидкости.

В конструкции выкидной линии должна быть предусмотрена возможность её продувки от устья скважины на выкид.

  - Фланцевыесоединения должны уплотняться только при помощи металлических колец. Обварка фланцев запрещается. Крепежные детали (шпильки, фланцы, хомуты) должны иметь маркировку согласно ТУ, их качество должно быть подтверждено сертификатом изготовителя.

  - Не реже одного раза в год необходимо производить периодическую ревизию всех элементов манифольда ПВО в условиях механических мастерских с последующей опрессовкой на рабочее давление и оформлением акта.

  - После монтажа, до разбуривания цементного стакана, превенторная установка до концевых задвижек манифольдов высокого давления должна быть опрессована водой или инертным газом на давление опрессовки обсадной колонны, указанное в рабочем проекте.Выкидные линии после концевых задвижек, а так же линия ведущая на газосепаратор до задвижки опрессовываются водой на давление:

  - 50 кгс/см2 (5 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление до 210 кгс/см2 (21 МПа);

  - 100 кгс/см2 (10 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление выше 210 кгс/см2 (21 МПа).

Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Заказчика.

При первичном монтаже противовыбросового оборудованиядля опрессовки выкидной линии, идущей от блока задвижек к сепараторув желобную систему, перед сепараторомустанавливается задвижка.

Результаты опрессовки оформляются актом.

  - В процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое внутреннее давление на трубы должно превышать не менее чем на 10% возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины. Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5  (0,5 МПа). Присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Заказчика.

  - После разбуривания цементного стакана и выхода из-под башмака на 1 - 3 м производится опрессовкаприбашмачной зоны открытого ствола скважины.Давление опрессовки определяется необходимостью обеспечения герметичности цементной крепи за башмаком колонны при закрытии устья скважины во время открытого фонтанирования.Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Заказчика. Допустимое падение давления при опрессовке ПВО должно составлять не более 0,5 Мпа за 30 минут. Если результаты опрессовки не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторную проверку на плотность системы. Необходимость опрессовкиприбашмачной зоны открытого ствола и давление опрессовки устанавливаются рабочим проектом.

  - Способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства устанавливаются рабочим проектом. Межколонное пространство на устье скважины опрессовывается водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным, если в течение 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5  (0,5 МПа). Присутствие представителя Заказчика на опрессовке обязательно.

  - Разрешается по согласованию с пользователем недр (заказчиком) производить опрессовку межколонного пространства воздухом.

  - Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Заказчика.

  - При разноразмерном инструменте на мостках необходимо иметь специальную опрессованную бурильную трубу с переводником под используемый инструмент и шаровым краном в открытом состоянии. (Бурильная труба, переводник и шаровой кран окрашиваются в красный цвет. Резьбовые части должны иметь защитные колпачки. Специальная труба должна быть окрашена в красный цвет и иметь метку, нанесенную белой маслянной краской, при совмещении которой со столом ротора замок трубы будет находиться на 300-400мм ниже плашек превентора. Длина специальной трубы должна быть 3-9 м, диаметр должен соответствовать диаметру плашек превентора.

На буровой необходимо иметь два шаровых крана.Один находится на роторной площадке , а второй должен быть навернут на аварийную трубу и находиться в открытом состоянии. Помимо шаровых кранов на буровой необходимо иметь два аварийных обратных клапана с приспособлением для установки их в открытом положении.

Шаровые краны и аварийные обратные клапаны должны быть покрашены в красный цвет и иметь читаемые заводские номера, паспорта и сведения о дефектоскопии. Они должны быть опрессованы на рабочее давление в условиях механической мастерской. Периодичность опрессовки должна составлять не более 6 месяцев.

  - Концевые задвижки на линиях манифольдов ПВО должны быть постоянно закрыты, а задвижки до и после одного из дросселей, оба дросселя, а также задвижка на отводе в желоб - открыты.

  - В зимнее время превенторы и гидравлические задвижки должны обогреваться. Паропровод каждого превентора подключается к паровой линии отдельно.

  - Буровая бригада должна быть обеспечена схемой и инструкцией по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - После монтажа и опрессовкипревенторной установки совместно с обсадной колонной, опрессовки цементного кольца за обсадной колонной дальнейшее бурение скважины может быть продолжено после получения письменного разрешения представителя противофонтанной службы, выданного в присутствии ответственных специалистов, назначенных приказом «Подрядчиком» по бурению и ООО «РН-Ванкор».

  - Перед началом бурения превенторная установка должна быть приведена в рабочий режим работы, а перед вскрытием продуктивных пластов - в режим оперативной готовности.

  - Для предупреждения повреждения противовыбросового оборудования в процессе эксплуатации необходимо регулярно следить за центрированностью вышки и в случае необходимости центрировать ее.

  - На смонтированное ПВО составляется ведомость, в которой указываются:

  - заводской номер оборудования;

  - тип оборудования (превенторов, колонной головки, фонтанной арматуры, буровой крестовины и переходных (дистанционных) катушек, устьевых задвижек, пульта гидроуправления и т.п.);

  - год выпуска;

  - дата ввода в эксплуатацию;

  - срок эксплуатации ПВО;

  - диаметр проходного отверстия оборудования;

  - рабочее давление превенторов и элементов ПВО;

  - давление опрессовки на ремонтной базе;

  - внутренние диаметры отводов крестовины и выкидных манифольдов;

  - диаметр, толщина стенки, марка стали и длина верхней обсадной трубы, на которой устанавливается ПВО;

  - тип установленных задвижек;

  - давление опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной;

  - размеры плашек, установленных в превенторах;

  - размеры надпревенторной и переходных катушек;

  - наименование газообразного агента в гидроаккумуляторе;

  - присоединительные размеры фланцев.

Ведомость хранится в бригаде на время проведения работ на скважине.

  - В процессе эксплуатации противовыбросового оборудования следует:

- Не допускать течи масла из превентора, узлов манифольда и трубопроводов гидроуправления.

- Не реже одного раза в три месяца, проводить лабораторный анализ масла гидросистемы, промывочной жидкости и других механических примесей, которые приводят к повышенному износу механизмов гидросистемы и снижению срока их работы. Содержание примесей в масле допускается не более 0,05% по весу. Составляется Акт.

- В качестве рабочей жидкости гидросистемы допускается использование только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Для устранения льдообразования рекомендуется добавлять в масло спирт этиловый (допускается аналог, спирт технический) из расчета 50 грамм на 1 литр масла, при этом вязкость масла несколько понижается. Составляется Акт.

- Не реже одного раза в неделю проверять давление азота в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо стравить давление масла из аккумулятора. При давлении азота 5,5 МПа (55 кгс/см) и ниже производить дозаправку до давления 6 МПа (60 кгс/см2). Давление должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Составляется Акт.

- Ежедневно проверять уровень масла в баке, который должен быть между нижней и средней рисками масломерного щупа при давлении в системе 10 МПа (100 кгс/см2).

- Не реже одного раза в неделю проверять исправность регулирующего клапана.

- Для безотказной работы смазку превенторного оборудования производить в соответствии с картой смазки.

- Проверку превенторов, (открытие/закрытие, давление в системе гидроуправленияпревентором, уровень масла, обогрев в зимнее время) выполнять ежесменно с занесением результатов в журнал проверки противовыбросового оборудования»

  - При замене вышедших из строя деталей превентора и ПВО, смене плашек при нахождении превентора на устье превенторы и обвязка должны подвергаться опрессовке с установкой пакера.

  - При закрытии превентора бурильная колонна должна находиться в подвешенном состоянии на талевой системе, против плашек должна располагаться гладкая часть бурильной трубы.

  - Перед вскрытием продуктивных пластов проводится профилактическая проверка исправности ПВО буровым мастером «Подрядчиком» по бурению или механиком с соответствующей регистрацией результатов проверки в вахтовом журнале.

  - Порядок профилактической проверки противовыбросового оборудования:

- Открыть вентиль отсечки распределителей от пневмогидроаккумулятора.

- Проверить автоматическое включение и выключение двигателя насоса электроконтактным манометром.

- Произвести закрытие и открытие плашек превентора и гидравлических задвижек с основного пульта.

- Проверить степень зашламованности полости плашек, для чего:

- закрыть превентор гидроприводом;

- отвернуть штурвалы ручного привода против часовой стрелки до упора;

- поднять давление в гидросистеме до 10 МПа (100 кгс/см2);

- открыть превентор гидроприводом;

- вращать штурвалы ручного привода по часовой стрелке.

- При свободном ходе штурвала более 1 оборота превентор нужно чистить.

- Произвести закрытие плашечныхпревенторов и открытие задвижек со вспомогательного пульта.

- Проверить работу регулирующего клапана.

- Отрегулированное давление контролировать по манометру. Давление в системе должно быть 10 МПа (100 кгс/см2).

- Произвести открытие и закрытие задвижек с ручным управлением.

- Проверить уровень масла в баке.

- Проверить давление азота в аккумуляторе.

- Проверить исправность всех манометров.

- Проверку универсального превентора производить перед вскрытием продуктивного горизонта при наличии в скважине бурильного инструмента.

  - При появлении признаков газонефтеводопроявления первым закрывается универсальныйпревентор.

  - Избыточное давление на устье не должно превышать величину давления опрессовки ПВО с кондуктором (технической и эксплуатационной колонной) и давления опрессовки цементного кольца.

  - При возрастании давления выше допустимых величин надо постепенно 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см) снизить его путем дросселирования, одновременно подкачивая жидкость в бурильные трубы.

  - Категорически запрещается жесткое соединение сливной воронки с желобом и с элементами буровой установки.

  - На устье скважины, должен быть твердый настил идолжна быть установлена специальная площадка размером не менее 3x3 м.

  - Расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не относящихся к объектам буровой установки, должно быть не менее 100 м для всех категорий скважин.

  - Не допускается направлять линии глушения, дросселирования в сторону дорог, линий электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений.

По незатронутым в настоящей Технологической инструкции вопросам следует руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Таблица 1

Периодичность опрессовок в условиях РММ

| № П/П | ТИП ПВО |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУГ 350х35 | 1 раз в год или 1 раз в 6 месяцев в зависимости от рекомендаций завода изготовителя. |
| 2 | ППГ глух. 350х35 |  |
| 3 | ППГ труб. 350х35 |  |
| 4 | ПУГ 230х35 |  |
| 5 | ППГ глух. 230х35 |  |
| 6 | ППГ труб. 230х35 |  |
| 7 | Коренные задвижки |  |
| 8 | Крестовины |  |
| 9 | Блок глушения и дросселировани |  |

.

4 ССЫЛКИ

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- ГОСТ 28919-91 Межгосударственный стандарт. Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26.02.1991 № 178).

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Типовые схемы обвязки скважин при поэтапном бурении (для определения посадки муфты кондуктора на допускной трубе относительно короба) | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОБВЯЗКИ СКВАЖИН ПРИ ПОЭТАПНОМ БУРЕНИИ (ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСАДКИ МУФТЫ КОНДУКТОРА НА ДОПУСКНОЙ ТРУБЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОБА)

Примечание:

Высота монтажа от земли до рабочей площадки на подъемный агрегат (МБУ 125) варьируется от 1,5 до 3,8 метров.