УТВЕРЖДЕНО

Приказом ОАО «НК «Роснефть»

от «11» апреля 2014 г. № 196

Введено в действие «11» апреля 2014 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «12» апреля 2016 г. № 8/РНВ-лнд

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВАМИ ГРУППЫ

№ П3-05 Р-0354

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 19.05.2017 № РНВ-180/лнд)

МОСКВА

2014

# Содержание

Вводные положения	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	5

1.	Термины и определения	6

2.	обозначения и сокращения	8

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ	9

4.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	13

5.	СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	15

6.	ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ	17

7.	РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И
ИНЦИДЕНТОВ	21

8.	ссылки	22

ПРИЛОЖЕНИЯ	24

# Вводные положения

## Введение

Положение Компании «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы» 
(далее – Положение) устанавливает обязательные основополагающие требования по ведению одновременных работ в условиях высокой концентрации опасных производственных объектов на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций по бурению, обустройству, освоению, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», РД 08-435-02.

## Цели

Положение разработано с целью:

- реализации требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», РД 08-435-02 в части размещения опасных производственных объектов на кустовой площадке, организации работ, последовательности технологических операций применительно к условиям кустового строительства и эксплуатации скважин на кусте;

- обеспечения порядка взаимодействия организаций, разграничение обязанностей и ответственность сторон, участвующих в производственном процессе на кустовых площадках, принятия всего комплекса превентивных мер по исключению возможности возникновения в Обществах Группы несчастных случаев на производстве, аварий, причинению ущерба окружающей среде.

## Задачи

Задачами настоящего Положения являются:

- установление единых принципов и требований в области требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при одновременном ведении работ на кустовых площадках скважин месторождений, эксплуатируемых Обществами Группы;

- обеспечение четкого порядка взаимодействия между ответственными лицами при организации одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин месторождений, эксплуатируемых Обществами Группы.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента бурения суше ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегаздобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- нефтегазодобывающих дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» производственного сервисного блока UPSTREAM;

задействованными в процессе одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин.

Настоящий стандарт носит рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ПАО «НК «Роснефть».

Требования Положения становятся обязательными для исполнения в дочернем и зависимом обществе ПАО «НК «Роснефть», а также ином Обществе, в котором прямо или косвенно участвует ПАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.

Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», осуществляющее разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений Компании на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», с учетом требований настоящего Положения разрабатывает собственный локальный нормативный документ, регулирующий порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин.

Локальный нормативный документ дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», регулирующий порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, утверждается в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» при обязательном согласовании с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин, обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящим Положением.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

Положение признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся приказом ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей ПАО «НК «Роснефть» и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть».

# Термины и определения

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п. [РД 08-435-02].

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – технические средства, надеваемые на тело работника, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

upstream – сфера деятельности Компании, включающая в себя управление, организацию и функционирование процессов геологоразведки, разработки месторождений, добычи углеводородного сырья, логистики и транспорта нефти.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ГРУППА (ПОЗИЦИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ) СКВАЖИН – ряд скважин, количество которых в группе (позиции) определено проектом разработки и обустройства месторождения.

ЗАКАЗЧИК – Общество Группы, являющееся представителем недропользователя (недропользователем) и осуществляющее разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений Компании.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы с применением открытого огня, искрообразования или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций.

ОРГАНИЗАЦИЯ – Общество Группы, либо подрядчик, осуществляющий процесс одновременного производства работ на кустовой площадке скважин.

ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, осуществляющая работы по обустройству, бурению, освоению, ремонту, исследованию, обслуживанию скважин, технологического оборудования, сооружений на кустовой площадке заказчика на основании договора.

# обозначения и сокращения

БПО – база производственного обеспечения.

ВМ – взрывчатые материалы.

ГРП – гидроразрыв пласта.

ИТР – инженерно-технический работник.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛЭП – линия электропередач.

ЛПС – лаборатория перфораторной станции.

НКТ – насосно-компрессорная труба.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – дочернее/зависимое общество ПАО «НК «Роснефть», а также иное общество, в котором прямо или косвенно участвует ПАО «НК «Роснефть».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

ПВА – прострелочно-взрывная аппаратура.

ПВР – прострелочно-взрывные работы.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурное подразделение с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

ЦИТС – центральная инженерно-техническая служба.

# ОРГАНИЗАЦИЯ Одновременных РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

  - Допуск подрядчиков на опасные производственные объекты, а также порядок организации и производства работ на данных объектах, определяется ЛНД ОГ в области порядка допуска и организации безопасного производства работ.

  - На кустовых площадках скважин допускается последовательное освоение, ремонт, интенсификация притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода – изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

  - Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и СИЗ, необходимые для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса заказчика и (или) специализированных служб. Дислокация складов аварийного запаса должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.

  - При непрерывном цикле работ на кустовой площадке по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки допускается консервация скважины без спуска НКТ.

  - Схема обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается подрядчиком, выполняющей указанные работы, согласовывается с заказчиком, противофонтанной службой и утверждается техническим руководителем организации.

  - Все одновременные работы на кустовой площадке (обустройство, бурение, освоение, ремонт, ГРП, эксплуатация скважин, обслуживание технологического оборудования, сооружений, трубопроводов и т.д.) должны выполняться по специально разработанному документу - совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между организациями, задействованными в производственном процессе.

Совмещенный план-график на кустовой площадке составляется организацией на весь период одновременных работ. Обязанность по оформлению совмещенного плана-графика возлагается на каждую следующую организацию, которая только начинает приступать к работам на кустовой площадке.

При производстве работ на кустовой площадке силами одной организации оформление совмещенного план-графика не требуется.

  - Права, обязанности и ответственность работников, занятых производством работ на кустовой площадке, должны быть изложены в должностных инструкциях.

  - Руководители структурных подразделений организаций, производящих одновременные работы на кустовой площадке, являются ответственными руководителями работ.

  - Для осуществления координации совместного ведения работ и осуществления необходимого производственного контроля из числа ответственных руководителей работ назначается старший ответственный руководитель работ.

Старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке назначается (с указанием этой информации в совмещенном плане-графике):

- до начала бурения первой скважины – представитель подрядной вышкомонтажной организации (производитель работ), монтирующей оборудование буровой установки из числа ИТР;

- с момента начала бурения первой скважины – представитель подрядной буровой организации из числа ИТР;

- с момента оформления акта о передачи скважины (позиции скважины) в обустройство – представитель заказчика из числа ИТР.

  - Производство работ на кустовой площадке в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, утверждаются техническим руководителем организации.

В состав минимального перечня работ повышенной производственной опасности, выполняемых по наряду-допуску, на кустовой площадке входят:

- передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;

- демонтаж буровой установки;

- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- ГРП;

- газоопасные работы;

- рекультивация территории кустовой площадки, амбаров;

- перфорация, освоение скважин;

- обустройство (обвязка) скважин;

- производство работ грузоподъемными машинами вблизи ЛЭП;

- производство работ по дополнительной отсыпки территории кустовой площадки.

На каждый из указанных видов работ должны быть разработаны и утверждены инструкции по безопасному ведению данных работ. Работникам должны быть проведены целевые инструктажи с записью в наряде-допуске на данный вид работ повышенной опасности.

  - На бурение, освоение и ремонт скважин, в случае проведения вышеуказанных одновременных работ на кусте скважин двумя и более организациями помимо совмещенного плана-графика составляется наряд-допуск на одновременные работы по форме, приведенной в Приложении 2.

Наряд-допуск на одновременные работы выдается руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения организации (цеха, участка), согласовывается с каждым ответственным руководителем работ на кустовой площадке. Наряд-допуск хранится в каждой организации до окончания работ на данном объекте. Результаты проведение целевого инструктажа по мерам безопасного выполнения работ фиксируются в наряде-допуске на одновременное производство работ.

Оформление наряда-допуска осуществляется организацией, производящей данные работы на кустовой площадке.

  - Расстановка и размещение оборудования, вагон – домиков, бригадного хозяйства на территории кустовой площадке должно производиться только после оформления совмещенного план-графика на одновременные работы, схемы размещения сооружений, техники, оборудования и наряда-допуска (в случаях, предусмотренных в п. 3.9., 3.10. настоящего Положения), их согласования со всеми организациями, выполняющими работы на кустовой площадке.

  - Размещение на кустовой площадке новой организации запрещается, если она своим оборудованием или действиями нарушает требования ПБОТОС или препятствует проведению технологического процесса уже работающей на кустовой площадке организации.

  - Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории кустовой площадки, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины на расстоянии, равном не менее высоты вышки (мачты) буровой установки или подъемного агрегата плюс 10 м. Расстояния между пробуренными, действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям проектных решений и действующих нормативно-технических документов, в том числе в области пожарной безопасности.

  - Каждая организация, участвующая в процессе одновременного производства работ на кустовой площадке, должна иметь «План по локализации и ликвидации последствий аварий», разработанный в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

  - При возникновении нештатной ситуации (газонефтеводопроявление, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и т.п.) на том или ином участке работ, каждый производитель работ должен немедленно оповестить о случившемся ответственных руководителей работ и других участников производственного процесса о случившемся. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

  - Ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов производится в соответствии с инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, разработанной и утвержденной заказчиком (пользователем недр), учитывающей специфику эксплуатации месторождений и технологию проведения работ при бурении, реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин. Заказчик должен согласовать указанную инструкцию с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

  - При открытом фонтанировании скважины все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены до ликвидации аварии.

  - Порядок передвижения всех видов транспортных средств, на территории кустовой площадке, устанавливается ответственным руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования на кустовой площадке. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

  - Запрещается нахождение транспорта (кроме технологического, ремонтно-восстановительного) на территории кустовой площадки скважин, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

  - При производстве работ на кустовой площадке буровые и вышкомонтажные организации, организации по обустройству кустов скважин, а также организации по ремонту, освоению, ГРП должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом (ЦИТС, БПО и т.д.) и первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

  - При производстве буровых работ, освоении и эксплуатации скважин (в том числе ремонте и ГРП скважин) и т.д. на кустовой площадке, организациями, участвующими в процессе одновременного производства работ, должен быть обеспечен производственный контроль за состоянием промышленной безопасности при выполнении данных работ.

  - Для осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОГ должно руководствоваться Положением Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 и ЛНД ОГ, регулирующим порядок проведения производственного контроля в ОГ.

  - При производстве одновременных работ на кустовой площадке организация, участвующая в данных работах, обязана обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Заказчик имеет право при посещении кустовых площадок скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и давать организациям и (или) подрядчикам указания (предписания) для устранения выявленных нарушений, которые могут привести к аварии, пожару, инциденту или несчастному случаю, с обязательным уведомлением об этом руководителей соответствующих организаций.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в ходе одновременного производства работ, огневые работы по возможности, должны проводиться за пределами действующей кустовой площадки вдали от взрывопожароопасных объектов месторождения, в случае невозможности выполнения этого условия, огневые работы должны проводиться в соответствии с указанными ниже требованиями.

  - Огневые работы должны производиться квалифицированными работниками, аттестованными в соответствии с установленными требованиями. При организации и проведении огневых работ следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иными нормативными документами, в том числе ЛНД Компании, определяющими требования пожарной безопасности к организации и порядку проведения огневых работ.

  - О проведении огневых работ должны оповещаться все организации, действующие на территории кустовой площадки (с записью в вахтовом журнале, совмещенном плане-графике, отдельным письмом, телефонограммой и т.д.).

  - Перед началом и во время проведения огневых работ на кустовой площадке должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы.

  - Ответственность за безопасное ведение огневых работ несут назначенные приказом ответственные руководители работ организаций, осуществляющие работы на кустовой площадке скважин.

  - Запрещается проведение огневых работ на кусте скважин:

- на расстоянии менее 20 м от нефтяных и газовых скважин, дренажных емкостей, нефтепроводов, канализационных нефтяных колодцев, помещений автоматических групповых замерных установок и других взрывопожароопасных объектов кустовой площадки;

- в складских помещениях, расположенных на кустовой площадке, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы.

Допускается проведение работ на кусте скважин по демонтажу и ремонту оборудования и коммуникацией.

  - Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной техники должны быть оснащены искрогасителями прошедшими сертификацию и (или) отвечающих требованиям 
ГОСТ Р 53323 и НПБ 254.

  - Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

  - Курение на кустовой площадке запрещено. Курение разрешается в специально оборудованных местах для курения за территорией кустовой площадки.

# СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

  - Строительство скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с проектом, утвержденным в установленном Градостроительном кодексе РФ и другими действующими нормативными документами в области строительства.

  - Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обваловок и т.п. должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, назначаемой заказчиком, с включением в состав комиссии представителей буровой подрядной организации и подразделения заказчика, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по приросту кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом.

  - Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке определяется проектом.

  - При содержании газа в буровом растворе более 5 %, в случаях использования растворов на нефтяной основе или при прохождении (вскрытии) продуктивных горизонтов в процессе бурения скважины буровыми организациями должен производиться отбор проб газовоздушной среды на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового раствора и емкостной системы. Контроль загазованности воздушной среды осуществляется буровым организациями. Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5%, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и их устранению.

  - При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, а также при ведении сложных аварийных работ, связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы на соседних объектах, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс 10 м) должны быть удалены посторонние лица, кроме работников, непосредственно занятых в выполнении работ.

  - При проведении опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, работы по бурению, освоению и ремонту скважин должны быть прекращены (приостановлены), если они создают опасную ситуацию для проведения перечисленных видов работ и технологических операций. Сроки выполнения работ, которые могут привести к приостановке технологического процесса бурения скважины, должны быть согласованы с заказчиком и буровой подрядной организацией.

  - При авариях с разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены. Работники, не задействованные в работах по ликвидации аварии, должны быть эвакуированы в безопасное место. Технологическое оборудование, механизмы, транспортные средства, не используемые для ликвидации аварии, должны быть удалены из опасной зоны.

  - Демонтаж (монтаж) буровой установки, транспортирование ее блоков и узлов с кустовой площадки производится при остановке скважин, находящихся в опасной зоне. Люди из опасной зоны должны быть удалены, кроме работников, непосредственно занятых в этих работах. При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон:

- при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м, при этом центром окружности является точка, относительно которой осуществляется подъём или опускания буровой вышки;

- снятие с точки и транспортирование вышечно-лебедочного блока – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м от центра буровой вышки.

# ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

  - Освоение, эксплуатация, ремонт скважин, геофизические работы и ПВР в скважинах проводятся в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ПБ 13-407-01.

Меры безопасности, вытекающие из принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией «Технический проект на производство ПВР» должен быть согласован с заказчиком работ.

  - При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия работников подрядчика и заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями.

Запрещается проведение ПВР в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования, смонтированного согласно утвержденной схеме и опрессованного в соответствии с требованиями, установленными в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

  - Перед непосредственным выполнением ПВР должны быть проверены: качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования, в легкодоступном и хорошо видимом месте должна быть оборудована точка подключения, обозначенная знаком «Земля».

  - На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжанию ПВА. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважин – 50 м. При использовании ЛПС, она должна располагаться от устья скважины не ближе 20 м.

Вокруг места работ с взрывчатыми материалами и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА и контура взрывной цепи – радиусом не менее 20 метров;

- устья скважины – радиусом не менее 50 метров.

  - Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР». Форма акта устанавливается внутренними ЛНД ОГ, подписанным представителями заказчика и подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем организации – заказчика ПВР.

  - На время прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций) вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 м.

  - Освоение скважин производится в объеме плана работы, утвержденного техническими руководителями пользователя недр (заказчика), и организации, уполномоченной на проведение этих работ. План работы может включать следующие операции:

- промывка, глушение, спускоподъемные операции внутрискважинного и насосного оборудования, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, ГРП, установка и опрессовка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, испытание скважины, сдача скважины и территории кустовой площадки заказчику осуществляется по акту в соответствии с установленным заказчиком порядком, форма акта устанавливается внутренними ЛНД ОГ;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям системы сбора нефти.

  - После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность, все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре устанавливаются манометры, а на всех отводах и концевых задвижках – фланцевые заглушки.

  - Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспортирования нефти запрещается.

  - Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне нагнетанием воздуха запрещается. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижной азотно-газовой установки, последняя должна устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

  - Устья скважин на кусте скважин должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотиповой арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

  - Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом, исходя из условия обеспечения безопасности работ.

  - С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются заказчиком. Реализация этого контроля возлагается на ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Дополнительно, при производстве огневых и газоопасных работ на кустовой площадке каждая организация, выполняющая данные работы, должна организовать и осуществлять проведение контроля загазованности воздушной среды на месте проведения работ.

  - После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов производства и потребления. После сдачи заказчику кустовой площадки или её части по акту, подрядчик не несёт никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждого объекта на кустовой площадке производится в установленном заказчиком порядке.

  - Подрядчик несет ответственность за спущенное в скважину оборудование в рамках гарантийных обязательств.

  - В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатируемых скважин не допускается присутствие лиц, транспортных средств и спецтехники, не связанных с непосредственным выполнением работ.

  - Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается пользователем недр (заказчиком). План работы должен содержать:

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- сведения о наличии давления в межколонных пространствах;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости;

- объем запаса и плотность жидкости долива, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий (нефтегазопроявлений и т.п.).

  - Ремонт и освоение скважин без остановки соседних скважин (по одной слева и справа) допускается при условии разработки и реализации специальных мероприятий и технических средств, исключающих возможность опасного воздействия на работающие скважины (установка экранирующих устройств, обеспечивающих защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами) по согласованию с заказчиком. Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в плане работ, утвержденном в установленном внутренними ЛНД ОГ порядке. При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть остановлены и при необходимости заглушены. Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна исключать возможность образования непроветриваемых зон, обеспечить свободный доступ узлам управления арматуры скважины.

Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств.

В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

  - При ремонте скважины на газлифтных кустах перед расстановкой оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважину, а также в соседние скважины слева и справа на период расстановки оборудования прекращается. Установка специальной техники на трассах газопроводов газлифта запрещается.

  - При ремонте, освоении и ГРП скважин должны быть приняты меры по недопущению разливов нефти, отходов нефтепродуктов и других жидкостей, растекания их по территории кустовой площадки.

# РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И ИНЦИДЕНТОВ

  - Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий, пожаров и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кусте скважин, эксплуатируемых ОГ, осуществляется в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Трудовым кодексом РФ и постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», Стандартом Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033.

  - О каждой аварии, пожаре, несчастном случае, газонефтеводопроявлении, открытом фонтане, инциденте, утрате ВМ и т.д., происшедших работ на кустовой площадке, руководитель организации, в которой произошло происшествие, обязан сообщить заказчику и в государственные надзорные органы в сроки, установленные нормативными документами, указанными в п.7.1. Для ОГ, порядок и сроки представление сообщений о происшествиях установлены в Стандарте Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий» № П3-05 С-0228 и Стандарте Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-05 С-0227.

# ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480.

- ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах.

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- ГОСТ Р 53323-2009 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 254-99 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.11.2013 № 538.

- Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий» № П3-05 С-0228 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2013 № 318.

- Стандарт Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-05 С-0227 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2013 № 317.

- Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 27.11.2012 № 637.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Положению Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма совмещенного плана-графика | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма наряда-допуска | Включено в настоящий файл |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ (бурение, освоение, ремонт скважин и т.д.)

на кустовой площадке скважин № _____________________ месторождения.

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требований __________________(указываются сведения о локальном нормативном документе Общества Группы, регулирующем порядок одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кустовой площадке месторождений).

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ на кустовой площадке от каждой организации

№________________ месторождения _______________________________________:

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ) __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин №________ ________________________________________________ месторождения назначить:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить:

- схемы рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад;

- мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах;

- порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин.

3.2. Провести целевой инструктаж членам бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ на кустовой площадке.

При этом целевой инструктаж фиксируется в журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке.

4. Ответственность за безопасное производство работ, за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ.

5. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Руководитель ____________________

(наименование подразделения)

_______________________________

(наименование организации)

____________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________

(подпись)

Руководитель ____________________

(наименование подразделения)

_______________________________

(наименование организации)

____________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________

(подпись)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

________________________________________________________________________

(Организация)

НАРЯД-ДОПУСК

на производство одновременных работ

1.________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  | Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструк-тируемого | инструкти-рующего |  | Инструк-тируемого | инструкти-рующего |

5. Наряд-допуск выдан:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. начальника цеха (участка), дата, подпись)

6. Наряд-допуск согласован: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. старшего ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

7. Допуск к работе произвел:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. старшего ответственного руководителя работ, дата, время, подпись)

8. Работы окончены:

______________________________________________________________________

(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

Примечание: копия оформленного наряда-допуска предоставляется старшему ответственному руководителю работ на кусте скважин.

Срок хранения наряда-допуска у ответственного руководителя работ – до завершения работ.