| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Енисейского |  | Приказом от «23» ноября 2015 г. № 3652 |
| управления Ростехнадзора |  | Введено в действие «23» ноября 2015 г. |
| _____________________А.В. Ходосевич |  |  |
| «______»_____________2015г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| И.о. руководителя Сибирского |  |  |
| управления Ростехнадзора |  |  |
| _____________________Д.Н. Веселов |  |  |
| «______»_____________2015г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Руководитель Межрегионального |  |  |
| технологического управления Ростехнадзора |  |  |
| ___________________И.И. Переверзев |  |  |
| «______»_____________2015г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Руководитель Северо - Уральского |  |  |
| управления Ростехнадзора |  |  |
| ___________________Л.В. Лосев |  |  |
| «______»_____________2015г. |  |  |

ПОЛОЖЕНИЕ АО «ВАНКОРНЕФТЬ»

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТОВ И ИХ УЧЕТА                                      НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

№ П3-05 Р-0025 ЮЛ-054

ВЕРСИЯ 3.00

г. КРАСНОЯРСК

2015

# Содержание

Вводные положения	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	Термины и определения	5

2.	обозначения и сокращения	7

3. общие положения	8

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ	12

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИя ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТОВ	14

6. ПОРЯДОК оформления материалов технического раследования причин инцидентов	16

7. ПОРЯДОК учета и анализа инцидентов	18

8. ссылки	19

9. Регистрация изменений локального нормативного документа	20

ПРИЛОЖЕНИЯ	21

# Вводные положения

## Введение

Положение АО «Ванкорнефть» «Порядок расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах» (далее – Положение) устанавливает обязательные требования процедурного характера для работников Общества, связанных в силу своих функциональных или должностных обязанностей с необходимостью установления обстоятельств и причин происшедших инцидентов на опасных производственных объектах, участвующих в составе назначаемых комиссий по техническому расследованию, а также привлекаемых к участию в проведении технического расследования причин инцидентов, на объектах эксплуатируемых Обществом и определяет порядок оформления акта расследования их причин.

Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов» (РД 39-132-94), Приказа Госгортехнадзора РФ от 22.08.2000 № 93 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору» (РД 12-378-00), Приказа Госгортехнадзора РФ от 31.01.2001 № 7 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (РД 09-398-01), Постановления Госгортехнадзора РФ от 04.10.2000 № 58 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды» (РД 10-385-00) и др., а также требований Стандарта Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05  С-0033.

## Цели

Целью настоящего Положения является установление единых требований к порядку расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте и их учете.

## Задачи

Положение разработано для решения следующих задач:

- определение критериев отнесения событий к инцидентам, попадающим под данный порядок расследования;

- построение системы оперативного информирования об инцидентах;

- порядок расследования всех инцидентов, имевших место на объектах Общества;

- организация регистрации и учета материалов проведенных расследований;

- информирование работников Общества о результатах расследования с целью предотвращения подобных событий на других объектах Общества.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений Общества, осуществляющих свои функции на опасных производственных объектах Общества.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом АО «Ванкорнефть».

Положение признается утратившим силу на основании приказа АО «Ванкорнефть».

Изменения в Положение вносятся приказом АО «Ванкорнефть».

Инициаторами внесения изменений в Положение являются структурные подразделения блока заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды (далее – ЗГД по ПБОТОС), а так же иные структурные подразделения АО «Ванкорнефть» по согласованию с ЗГД по ПБОТОС.

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, изменения организационной структуры и полномочий руководителей, обеспечения промышленной безопасности объектов Общества и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в АО «Ванкорнефть» в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления промышленной безопасности и охраны труда.

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

# 1.	Термины и определения

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ  –  цех, участок, площадка, а  также иной производственный  объект, обладающий одним  или более признаками  (признаками опасности), указанными в  приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

отказ технического устройства – временная утрата техническим устройством, применяемым на опасном производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

повреждение техническИХ устройств – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, способности обеспечивать функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ - документ, подготовленный (составленный) комиссией по техническому расследованию причин несчастного случая, происшедшего в результате инцидента, в соответствии с требованиями законодательства и содержащий выводы об обстоятельствах и причинах происшествий, о лицах, виновных в несчастном случае, происшедшем в результате инцидента а также мероприятия по предупреждению аналогичных происшествий. Акт технического расследования является обязательной частью материалов технического расследования.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

МАТЕРИАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ - сброшюрованный комплект документов об обстоятельствах и причинах несчастного случая, происшедшего в результате инцидента, оформленный по результатам проведенного технического расследования с учетом требований нормативных правовых актов.

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ - сведения об инциденте, в том числе о несчастном случае, происшедшем в результате инцидента, передаваемые по рекомендуемым образцам согласно Приложению 1 и Приложению  2 к настоящему Положению,  в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ – авария, инцидент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПРОИСШЕДШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА, - установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин инцидента, несчастного случая, происшедшего в результате инцидента на поднадзорном объекте, определение лиц, ответственных за указанные происшествия, разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других Федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

ЭНЕРГОУСТАНОВКА – комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

# 2.	обозначения и сокращения

ГЗУ – групповая замерная установка.

ГТС – газотурбинная электростанция.

ДНС – дожимная насосная станция.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования, содержащиеся в нормативно-правовых, нормативных и разрешительных документах.

ЗГД по ПБОТОС – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КСП – комплексный сборный пункт.

ОБЩЕСТВО – АО «Ванкорнефть».

ОПО – опасный производственный объект.

ПТ – промысловый трубопровод.

РИТС – региональная инженерно – технологическая служба АО «Ванкорнефть».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «Ванкорнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

УПБОТ – управление промышленной безопасности и охраны труда АО «Ванкорнефть».

ЦИТС – центральная инженерно – технологическая служба АО «Ванкорнефть».

ЦПС – центральный пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС).

ЧС – чрезвычайная ситуация.

# 3. общие положения

Таблица 1

Паспорт процесса/процедуры

| наименование процесса/процедуры | Расследование причин инцидентов на опасном производственном объекте и их учет. |
| --- | --- |
| результат (ВЫХОД) процесса/процедуры | Результаты расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте с оформлением необходимых материалов, регистрация и учет инцидентов. |
| Потребители результата процесса/процедуры | Руководство Общества, Управление промышленной безопасности и охраны труда, работники структурных подразделений Общества, осуществляющих свои функции на объектах Общества. |
| Вход и его поставщик | Информация о происшедшем инциденте на опасном производственном объекте, структурные подразделения Общества. |
| Владелец процесса/процедуры | Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды |
| менеджер процесса/процедуры | Начальник Управления промышленной безопасности и охраны труда |
| Исполнитель | Работники Общества, осуществляющие свои функции на опасном производственном объекте объектах Общества. |
| Ресурсы процесса/процедуры | Трудовые ресурсы, информационные ресурсы, транспортные ресурсы. |
| Управляющее воздействие | Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033. |
| Показатели эффективности | Проведение расследования причин инцидентов и их учет, оформление документации. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части предоставления акта расследования инцидента и других материалов. |
| риски процесса/процедуры | Неполное проведение расследования причин инцидентов и их учета. Привлечение АО «Ванкорнефть» к административной ответственности. |
| идентификационный номер в Системе «НО» | П3-05 Р-0025 ЮЛ-054 |

  - По каждому факту возникновения инцидента, происшедшего на опасном производственном объекте Общества, осуществляется техническое расследование его причин.

  - Расследованию и учету в Территориальных органах Ростехнадзора подлежат инциденты:

- происшедшие на опасных производственных объектах Общества, при эксплуатации технических устройств, состоящих на учете в Территориальных органах Ростехнадзора;

- истечение опасной жидкости в результате частичного повреждения магистрального трубопровода сопровождаемое объемом утечки менее 10 кубометров  и потребовавшая проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации объекта.

  - Расследованию и учету в структурных подразделениях Общества подлежат следующие инциденты, происшедшие:

    - На опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности:

- отказ или повреждение деталей и узлов технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- отклонение от режима технологического процесса, не вызвавшее создания аварии.

    - На опасных производственных объектах, использующих горючие вещества – газы (попутный или природный газ):

- отказ (выход из строя) газового оборудования (технических устройств) газорегуляторных пунктов и установок;

- отказ контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих установках;

- повреждения технических устройств (взрывных клапанов) при розжиге газоиспользующих установок (котлов, печей, агрегатов);

- повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения.

    - При эксплуатации подъемных сооружений, котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды:

- повреждения (изгиб, деформация) металлоконструкций подъемных сооружений (их элементов), вызвавшие необходимость в ремонте металлоконструкций;

- повреждения крышек и затворов у лазов или люков котлов и сосудов, работающих под давлением;

- образование выпучин и трещин на стенках топочных камер, жаровых труб котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов горячей воды;

- повреждения экранных и необогреваемых труб, коллекторов котлов, трубопроводов горячей воды.

    - При эксплуатации энергоустановок:

- повреждения основного и вспомогательного энергетического оборудования, а так же его элементов, в том числе поверхностей нагрева котлов, происшедшие или выявленные во время работы, простоя, ремонта, опробования, профилактических осмотров и испытаний;

- недопустимые отклонения параметров технического состояния энергоустановок или их элементов, вызвавшие вывод их из работы, нарушение качества электрической и тепловой энергии, а также превышения установленных пределов выбросов (сбросов) объектами энергетического производства вредных веществ в окружающую среду;

- полные или частичные незапланированные отключения оборудования энергоустановок и энергоприемников потребителей.

    - Нарушение нормальной работы объектов энергетического хозяйства, а также случаи повреждения основного энергетического оборудования и сооружений  в зависимости от характера нарушения энергоснабжения технологических объектов, объема и сроков восстановительных работ и последствий, связанных с недовыпуском продукции, учитываются как авария или отказ 1 или 2 степени и подлежат расследованию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», РД 39-139-95 «Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности».

    - На нефтепромысловых трубопроводах (далее по тексту – ПТ):

- повреждение ПТ – нарушение исправного состояния ПТ при сохранении его работоспособности и не сопровождаемое материальным и экологическим ущербом;

- отказ трубопроводов промыслового сбора и транспорта продукции скважин – нарушение работоспособности ПТ, связанное с внезапной полной или частичной остановкой трубопровода из-за нарушения герметичности трубопровода или запорной и регулирующей арматуры или закупорку трубопроводов.

    - Отказы ПТ делятся на некатегорийные и категорийные, сопровождаемые несчастными случаями и пожарами.

К категорийным относятся отказы, которые расследуются в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», а все остальные отказы – некатегорийные, расследуются в соответствии с РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

Некатегорийные отказы подразделяются по видам нарушений:

- разрывы и трещины по основному металлу труб, по продольным и кольцевым сварным швам;

- негерметичность по причине коррозии внутренней и внешней;

- негерметичность запорной и регулирующей арматуры;

- потеря герметичности трубопровода от внешних механических воздействий;

- потеря пропускной способности трубопровода из-за образования закупорок.

Некатегорийные отказы ПТ подразделяются на отказы 1-й и 2-й групп:

- К отказам 1-й группы относятся отказы на внутриплощадочных напорных внутри- и межпромысловых нефтепроводах на участке от дожимной насосной станции (ДНС) до центрального пункта сбора (ЦПС) или от комплексного сборного пункта (КСП) и далее до магистральных нефтепроводов.

- К отказам 2-й группы относятся отказы на газопроводах, на нефтесборных трубопроводах на участке от групповой замерной установки (ГЗУ) до ДНС, а также на водоводах.

    - Основными задачами расследования и учета являются установление причин и предпосылок нарушений для разработки организационно-технических профилактических мероприятий по предотвращению подобных нарушений.

# 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ

  - При произошедшем технологическом нарушении, не содержащем признаки аварии, работник Общества, обнаруживший факт нарушения, должен немедленно и с максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

  - Затем информация должна быть передана начальнику смены ЦИТС (РИТС) Общества в соответствии со Схемой оповещения и доведения информации о ЧС (угрозе возникновения ЧС), происшествиях 1, 2 и 3 уровня в АО «Ванкорнефть», являющейся Приложением 2 к Стандарту ЗАО «Ванкорнефть» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-054.

  - В случае, если инцидент связан с отказом магистрального трубопровода информация должна быть передана:

- в Управление эксплуатации трубопроводов Общества, обеспечивающее ремонт трубопровода, локализацию и ликвидацию последствий инцидента, а так же в смежные структурные подразделения Общества, ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа;

- в организации, находящиеся в зоне вероятного негативного влияния результатов отказа, либо ведущие взаимосвязанную деятельность, зависящую от остановки оборудования в результате отказа (при необходимости).

  - Первый заместитель генерального директора – главный инженер Общества или лицо, его замещающее:

    - Передает оперативное сообщение об инциденте, оформленное  в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1, в течение 24 часов с момента возникновения инцидента в:

- Территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом;

- ОАО «НК «Роснефть»;

- страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности.

Передача оперативных сообщений об инциденте осуществляется строго только после согласования с генеральным директором Общества.

    - При несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным исходом), происшедшем в результате инцидента сообщение включает в себя оперативное сообщение (информацию) об инциденте, оформленное в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1, а также оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате инцидента, оформленное в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2. Сведения направляются в вышеуказанные организации, в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации.

При этом, передача оперативных сообщений о происшедшем инциденте и/или несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным исходом) (Приложение 1, Приложение 2) осуществляется по факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование о происшедшем.

    - Принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности Общества и третьих лиц от воздействия негативных последствий инцидента.

    - Принимает меры по сохранению обстановки на месте инцидента до начала расследования его причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации последствий инцидента и сохранению жизни и здоровья людей. В случае невозможности сохранения обстановки на месте инцидента обеспечивается его документирование (в том числе фотографирование, видео- и аудиозапись).

    - Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий инцидента на объекте.

    - Принимает участие в техническом расследовании причин инцидента, принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению инцидента.

4.5. Генеральный директор Общества, несет ответственность за невыполнение мероприятий, изложенных в 4.4 настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИя ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТОВ

  - Техническое расследование причин инцидентов направлено на установление обстоятельств и причин инцидента, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшем инциденте, разработку мер по устранению его последствий и профилактических мероприятий по предупреждению аналогичных инцидентов на других объектах.

  - Для расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах приказом по Обществу создается постоянно – действующая комиссия, в составе Первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества (председателя), а также заместителей генерального директора по направлениям деятельности, главных специалистов, начальников управлений, отделов, цехов, представителей служб, эксплуатирующих объекты.

  - Инциденты, происшедшие на опасных производственных объектах Общества и подлежащие передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, расследуются комиссией в составе первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества (председателя), а также заместителей генерального директора по направлениям деятельности и начальников управлений.

  - Инциденты (отказ, повреждение, отключение и т.д.), происшедшие на опасных производственных объектах Общества и не подлежащие передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, расследуются комиссией в составе начальника или главного инженера управления – председателя, а также начальника цеха эксплуатации, начальника участка, мастера, механика и других специалистов по направлению деятельности.

  - Состав комиссии включает в себя нечетное число членов. В необходимых случаях в состав комиссии могут включаться представители предприятий – изготовителей оборудования (технических устройств), при эксплуатации которого произошел инцидент.

  - Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты подписания приказа по Обществу приступает к работе и в течение 30 календарных дней составляет Акт технического расследования причин инцидента, происшедшего на опасном производственным объекте (далее по тексту – Акт), форма которого приведена в Приложении 3 и готовит другие необходимые материалы, указанные в п. 6.7 и 6.8 настоящего Положения.

  - Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта расследования к указанному документу прилагается его особое мнение с аргументированным обоснованием отказа.

  - В зависимости от характера инцидента и необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз срок технического расследования причин инцидента может быть увеличен приказом председателя комиссии по письменному согласованию с генеральным директором Общества, но не более чем на 15 календарных дней. В случаях подлежащих расследованию учету в территориальных органах Ростехнадзора, копия приказа о продлении срока технического расследования причин инцидента направляется в соответствующее Управление Ростехнадзора.

  - В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию осуществляет следующие мероприятия:

- производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях - видеосъемку, составляет схемы и эскизы места инцидента, повреждения технических устройств, протокол осмотра места инцидента, повреждения технических устройств;

- опрашивает очевидцев инцидента, повреждения технических устройств, получает от них письменные объяснения;

- выясняет обстоятельства, предшествовавшие инциденту, повреждению технических устройств, устанавливает причины их возникновения;

- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

- выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности и лиц, допустивших эти нарушения;

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;

- проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них изменений;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет наличие и исправность средств защиты персонала;

- проверяет наличие договора (полиса) обязательного страхования гражданской ответственности;

- проверяет качество технической документации на эксплуатацию объекта;

- проводит анализ и устанавливает корневые причины инцидента и сценарий его развития по результатам опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертного заключения и результатов осмотра места инцидента;

- предлагает меры по устранению причин инцидента, предупреждению возникновения подобных инцидентов;

- определяет размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей, а также вред, причиненный окружающей природной среде.

  - Расчет экономического ущерба от инцидента осуществляется в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29.10.2002 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02). Документ об экономических последствиях инцидента подписывается председателем комиссии по расследованию инцидента и главным бухгалтером.

  - Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов может привлекать к расследованию специалистов экспертных организации, специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления оборудования, страхования и других областей.

  - Информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию, в течение 10 рабочих дней после окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий представляется Обществом в территориальные органы Ростехнадзора (в случаях подлежащих учету) и в организации, представители которых участвовали в проведении технического расследования.

# 6. ПОРЯДОК оформления материалов технического раследования причин инцидентов

  - Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются Актом технического расследования причин инцидента, происшедшего на опасном производственным объекте, форма которого приведена в Приложении 3.

  - Акт технического расследования причин инцидента, подлежащего передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, утверждается первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества.

  - Акт технического расследования причин инцидента, не подлежащего передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, утверждается начальником или главным инженером подразделения, эксплуатирующего объект.

  - Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе о вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента.

  - Результаты расследования аварий (инцидентов) на энергетических объектах Общества оформляются Актом расследования причин аварии (инцидента) в электроэнергетике, форма которого и порядок его заполнения установлены приказом Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения».

  - Перечень материалов технического расследования причин инцидента определяется председателем комиссии по техническому расследованию в зависимости от характера, причин и обстоятельств инцидента.

  - Материалы технического расследования включают в себя:

- приказ о создании комиссии по техническому расследованию причин инцидента;

- акт технического расследования.

  - К Акту технического расследования инцидента прилагаются следующие документы:

- протокол осмотра места инцидента с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;

- письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (в случае такой необходимости) и другие решения председателя комиссии;

- заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах инцидента с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.;

- докладные записки участвовавших газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и других аварийно-спасательных подразделений о ходе ликвидации последствий инцидента;

- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к инциденту, а также должностных лиц, на которых возложена обязанность по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО;

- справки об обучении, проведении инструктажа по охране труда и проверке знаний производственного персонала;

- справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба, в том числе экологического, от инцидента;

- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на производстве (при наличии пострадавших);

- копию договора (полиса) обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате инцидента на опасном объекте;

- сведения о нарушениях требований норм и правил промышленной безопасности, с указанием конкретных пунктов соответствующих документов;

- копию оперативного сообщения об инциденте, направленного Обществом в Территориальные органы Ростехнадзора;

- справку о причинах несвоевременного сообщения об инциденте в Территориальные органы Ростехнадзора (при сроке задержки более 24 часов);

- копия приказа о продлении сроков расследования причин инцидента в случае, если расследование продлевалось;

- другие материалы, характеризующие инцидент, обстоятельства и причины их возникновения.

  - К материалам технического расследования прилагается опись всех прилагаемых документов и необходимые фото- и видеоматериалы.

  - Оригиналы документов технического расследования причин инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах Общества и переданных в Территориальные органы Ростехнадзора, хранятся в Управлении промышленной безопасности  и охраны труда.

  - Оригиналы документов технического расследования причин инцидентов (отказов, повреждений, отключений и т.д.), происшедших на опасных производственных объектах Общества и не подлежащих передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, хранятся в службах, эксплуатирующих объект.

  - После окончания расследования, не позднее 3 рабочих дней, ЗГД по ПБОТОС рассылается по одному экземпляру материалов технического расследования в Территориальные органы Ростехнадзора (в случаях подлежащих учету) и в соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию.

# 7. ПОРЯДОК учета и анализа инцидентов

  - Учет и анализ инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах Общества и переданных в Территориальные органы Ростехнадзора, осуществляется Управлением промышленной безопасности и охраны труда.

  - Инциденты, происшедшие на опасных производственных объектах Общества и переданные в Территориальные органы Ростехнадзора, регистрируются в Журнале учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах АО «Ванкорнефть», форма которого приведена в Приложении 4 к настоящему Положению.

  - Журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах АО «Ванкорнефть» хранится в Управлении промышленной безопасности  и охраны труда.

  - Учет и анализ инцидентов (отказов, повреждений, отключений и т.д.), происшедших на опасных производственных объектах Общества и не подлежащих передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, осуществляется службами, эксплуатирующими объект, на котором произошел инцидент (отказ, повреждение, отключение и т.д.).

  - Инциденты (отказ, повреждение, отключение и т.д.), происшедшие на опасных производственных объектах Общества и не подлежащие передаче в Территориальные органы Ростехнадзора, регистрируются в зависимости от инцидента в Журналах отказов (повреждений) технических устройств, оборудования, трубопроводов и т.д., которые ведутся и хранятся в службах, эксплуатирующих объект.

  - Журналы учета инцидентов и Журналы отказов (повреждений) технических устройств, оборудования, трубопроводов и т.д. должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены печатью Общества.

  - Заместитель генерального директора по ПБОТОС организует работу по представлению в Территориальные органы Ростехнадзора не реже 1 раза в квартал информации о происшедших инцидентах в АО «Ванкорнефть», в которой указывается:

- количество инцидентов;

- характер инцидентов;

- анализ причин возникновения инцидентов;

- принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов.

# 8. ссылки

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Приказ Госгортехнадзора РФ от 22.08.2000 № 93 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору» (РД 12-378-00).

- Приказ Госгортехнадзора РФ от 31.01.2001 № 7 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (РД 09-398-01).

- Приказ Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения» (вместе с "Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике").

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 04.10.2000 № 58 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды» (РД 10-385-00).

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 29.10.2002 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02).

- РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

- РД 08-204-98 «Порядок уведомления и представления территориальным органам Госгортехнадзора информации об авариях, аварийных утечках и опасных условиях эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей».

- РД 39-139-95 «Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности».

- Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033 версия 3.00, утвержденный Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.11.2013 № 538, введенный в действие Приказом ЗАО «Ванкорнефть» от 03.12.2013 № 2746.

- Стандарт ЗАО «Ванкорнефть» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-054 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие Приказом ЗАО «Ванкорнефть» от 16.12.2013 № 2905.

# 9. Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 2

Перечень изменений Положения АО «Ванкорнефть»

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение ЗАО «Ванкорнефть» «Порядок расследования причин инцидентов и учета на опасных производственных объектах» | П3-05 Р-0025 ЮЛ-054 | 05.11.2009 | 05.11.2009 | Приказ от 05.11.2009 № 1238 |
| 2.00 | Положение ЗАО «Ванкорнефть» «Порядок расследования причин инцидентов и учета на опасных производственных объектах» | П3-05 Р-0025 ЮЛ-054 | 11.07.2011 | 11.07.2011 | Приказ от 11.07.2013 № 1458 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма оперативного сообщения (информации) об инциденте | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма оперативного сообщения (информации) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате инцидента | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма акта технического расследования причин инцидента | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма журнала учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. форма ОПЕРАТИВНОго СООБЩЕНИя (ИНФОРМАЦИИ) ОБ ИНЦИДЕНТЕ

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) ОБ ИНЦИДЕНТЕ

| Вид инцидента (необходимую информацию отметить знаком | Х | ) |
| --- | --- | --- |

|  | - неконтролируемый взрыв |
| --- | --- |

|  | - выброс опасных веществ |
| --- | --- |

|  | - разрушение сооружений |
| --- | --- |

|  | - повреждение, разрушение технических устройств |
| --- | --- |

|  | - нарушение режима работы |
| --- | --- |

|  | - повреждение ГТС |
| --- | --- |

|  | - утрата взрывчатых материалов промышленного назначения |
| --- | --- |

|  | - другие виды инцидента |
| --- | --- |

Наличие пострадавших *

Дата и время (московское) инцидента, повреждения ГТС, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения

Хозяйственное образование (хозяйствующий субъект), вертикально-интегрированная структура

Территориальный орган, вид надзора

Организация

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)

Место инцидента, повреждения ГТС, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.)

Регистрационный номер объекта **

Обстоятельства инцидента, повреждения ГТС, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения и последствия (в т.ч. травмирование)

Организации, принимающие участие в ликвидации последствий инцидента, повреждения ГТС, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения

Передал(а): фамилия, инициалы, должность лица, имеющего право внешней переписки, телефон,

подпись

Принял(а): фамилия, инициалы, должность,

подпись

Дата и время (московское) приема

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ НА ОБЪЕКТЕ ТРУБОПРОВОДА
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ
И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ *

| 1. | Наименование объекта, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Регистрационный номер объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем утечки, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Информация по трубопроводу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Толщина стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Максимально разрешенное рабочее давление, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Давление в момент инцидента, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характер инцидента___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Продолжительность истечения до ликвидации инцидента, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Если утечка не устранена, то указать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ожидаемый объем утечки до ее устранения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Время до устранения утечки, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Характеристика места утечки (указать бетон/твердые покрытия; гравий/песок; пастбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | После утечки (указать последствия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Попадание в водоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Впитывание в грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Попадание в водоносный горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удалось ли полностью убрать загрязнения, вызванные утечкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предпринятые или предпринимаемые меры по ликвидации загрязнений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Метод очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Дата окончания очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Привлекаемый подрядчик (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Применяемые методы хранения собранной жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Погодные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Метод и обстоятельства обнаружения утечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ближайший водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расстояние до водоема, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перерыв в работе (дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Воздействие на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Описание последствий, возможная причина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |
| 21. | Координаты лица, сообщившего об инциденте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. форма оперативного сообщения (информациИ) о несчастном случае (ТЯЖЕЛОМ, ГРУППОВОМ, СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), ПРОИСШЕДШЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ (ТЯЖЕЛОМ, ГРУППОВОМ, СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), ПРОИСШЕДШЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА

| Вид несчастного случая (необходимую информацию отметить знаком | Х | ) |
| --- | --- | --- |

|  | - со смертельным исходом |
| --- | --- |

|  | - групповой несчастный случай |
| --- | --- |

|  | - тяжелый несчастный случай |
| --- | --- |

Дата и время (московское) несчастного случая

Хозяйственное образование (хозяйствующий субъект), вертикально-интегрированная структура

Территориальный орган, вид надзора, курирующий его отдел

Организация

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)

Место происшествия (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.)

Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай

Сведения о пострадавших (фамилия, инициалы, должность, возраст)*

Характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшими

Передал(а): фамилия, инициалы, должность лица, имеющего право внешней переписки, телефон,

подпись

Принял(а): фамилия, инициалы, должность,

подпись

Дата и время (московское) приема

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма акта технического расследования причин инцидента

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора по производству –

главный инженер

______________________ ФИО

«______»_______________ 20___г.

В случае расследования инцидента, не подлежащего передаче в Территориальные органы Ростехнадзора:

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления /

(Главный инженер управления)

______________________ ФИО

«______»_______________ 20___г.

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТА НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, ПРОИСШЕДШЕЙ(-ГО)

| “ |  | ” |  | 200 |  | ГОДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Реквизиты организации (название организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, фамилия и инициалы руководителя организации, телефон, факс с указанием кода, адрес электронной почты):

2. Состав комиссии технического расследования причин инцидента, повреждения ГТС:

Председатель:

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(должность, фамилия, инициалы)

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места инцидента, повреждения ГТС

В этом разделе наряду с данными о времени ввода объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо указать регистрационный номер * объекта и дату его регистрации, наличие договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта, проектные данные и соответствие проекту; указать изменения проекта и их причины; дать заключение о состоянии объекта перед инцидента, повреждением ГТС; режим работы объекта (оборудования) до инцидента, повреждения ГТС (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные инциденты, повреждения ГТС; отразить, как соблюдались лицензионные требования и  условия, замечания и рекомендации заключений экспертизы, положения декларации промышленной безопасности (при наличии).

4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов объекта, ответственных лиц, причастных к инциденту, повреждению ГТС (где и когда проходил обучение, инструктажи по промышленной безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии)

5. Обстоятельства инцидента, повреждения ГТС, допущенные нарушения требований законодательства

Описываются обстоятельства инцидента, повреждения ГТС и сценарий их развития, информация о пострадавших, указывается, какие факторы привели к аварийной ситуации, ее последствия (допущенные нарушения законодательства, установленных правил и требований к обеспечению безопасности и др.).

Описываются технологические процессы и процесс труда, действия обслуживающего персонала и должностных лиц. Излагается последовательность развития событий.

6. Причины инцидента, повреждения ГТС

6.1. Технические причины инцидента, повреждения ГТС

6.2. Организационные причины инцидента, повреждения ГТС

6.3. Прочие причины инцидента, повреждения ГТС

На основании изучения технической документации, осмотра места инцидента, повреждения ГТС, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертных заключений, комиссия делает выводы о причинах инцидента, повреждения ГТС.

7. Мероприятия по локализации и устранению причин инцидента, повреждения ГТС

Излагаются меры по ликвидации последствий инцидента, повреждения ГТС и предупреждению подобных инцидентов, повреждений ГТС, сроки выполнения мероприятий по устранению причин инцидента, повреждений ГТС.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, безопасности ГТС

В этом разделе указываются лица, допустившие нарушения норм и правил безопасности, которые привели к инциденту, повреждению ГТС. При этом указывается, какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены конкретным лицом, исполнителем работ.

9. Последствия от инцидента, повреждения ГТС

В этом разделе указываются:

– повреждения технических устройств, зданий и сооружений, разрушения объектов инфраструктуры (газоэнерготеплоснабжения и др.);

– расходы на ликвидацию последствий инцидента на момент расследования;

– прямые потери (указываются производственные фонды, материальные ценности, имущество третьих лиц, пострадавших в результате инцидента);

– потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц.

Техническое расследование причин инцидента, повреждения ГТС проведено и акт составлен:

(число, месяц, год)

| Приложение: материалы расследования инцидента, повреждения ГТС на |  | листах. |
| --- | --- | --- |

| Подписи | Председатель: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (фамилия, инициалы, дата) |
|  | Члены комиссии: |  |
|  |  | (фамилия, инициалы, дата) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. форма журнала учета ИНЦИДЕНТОВ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

(полное название организации, эксплуатирующей объект)

| надзорный орган: |  | , за |  | квартал |  | года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (название территориального органа Службы) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер и дата его регистрации | Дата и время инцидента | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск энергии, кВт·ч | Экономический ущерб *, тыс. руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об инциденте прикладывается оперативное сообщение (информация) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) по рекомендованному образцу (приложение № 2).

** Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для гидротехнических сооружений – регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.

* Заполняется в случае инцидента на объекте трубопровода химически опасных, взрывоопасных и горючих жидкостей и газов. При необходимости приложить к форме дополнительные листы.

* При групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно.

* Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для гидротехнических сооружений – регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.

* Экономический ущерб от инцидента включает в себя прямой и экологический ущербы.