УТВЕРЖДЕН

Приказом от «30» декабря 2016 г. № 321/РНВ-лнд

Введен в действие «30» декабря 2016 г.

СТАНДАРТ ООО «РН-ВАНКОР»

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ОбществА

№ П3-05 С-0183 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2016

# Содержание

Вводные положения	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	Термины и определения	5

2.	обозначения и сокращения	7

3	УПРАВЛЕНИЕ Отходами бурения	8

3.1	ПОРЯДОК Планирования ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БУРОВЫМ ШЛАМОМ	8

3.2 ПОРЯДОК отгрузки, ТРАНСПОРТИРОВания и приемки ОтХОДОВ БУРЕНИЯ	9

3.2.1 ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИЕМКИ БУРОВОГО ШЛАМА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	9

3.2.2 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НА ОБЪЕКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ	11

3.3 ПОРЯДОК транспортировки на утилизацию, переработку, утилизации бурового шлама образующИХСЯ в процессе строительства эксплутационных скважин ванкорского месторождения	12

3.4 Охрана труда и экологическая безопасность при обращении с отходами бурения	12

3.4.1 ОХРАНА ТРУДА	12

3.4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	12

4 ССЫЛКИ	13

ПРИЛОЖЕНИя	14

# Вводные положения

## Введение

Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Управление отходами бурения на производственных объектах общества» (далее – Стандарт) устанавливает единый подход к вопросам управления отходами бурения, предотвращения вредного воздействия на персонал и окружающую среду, и разработан в соответствии с:

- Политикой Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01;

- Стандарт Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084;

- Положение Компании «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01.

## Цели

Настоящий Стандарт разработан с целью установления общих правил управления отходами бурения при безамбарном бурении в местах образования, принятия технологических решений, направленных на сокращение и предотвращение вредного воздействия на персонал, и окружающую среду, а также расходов на транспортировку, размещение и утилизацию отходов, повышение производительности и экономической эффективности работ, связанных с обращением с отходами бурения на Ванкорском нефтяном месторождении.

## Задачи

Задачей Стандарта является обеспечение единства принципов и требований к структурным подразделениям ООО «РН-Ванкор» и подрядным организациям, применяемых в обращении отходов бурения на производственных объектах.

## Область действия

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками ООО «РН-Ванкор»:

- управления супервайзинга бурения;

- управления технологии и инжиниринга бурения;

- управления охраны окружающей среды;

- транспортного управления.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по бурению скважин, выполнение капитального и текущего ремонта скважин, транспортированием отходов бурения, утилизацией отходов бурения на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включить в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящего Стандарта.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается и вводится в действие приказом ООО «РН-Ванкор».

Стандарт признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Стандарт вносятся приказом ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Стандарт вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области охраны окружающей среды, изменения организационной структуры, полномочий руководителей.

Инициатором внесения изменений в Стандарт является управление охраны окружающей среды, а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор»  по согласованию с управлением охраны окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии возлагается на начальника управления охраны окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Стандарта возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

# 1.	Термины и определения

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК - подрядная организация, оказывающая услуги по бурению скважин.

БУРОВОЙ ШЛАМ – смесь выбуренной породы и буровых технологических жидкостей, образованная в результате бурения скважин.

загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду веществ (полютантов) и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ – временное складирование отходов (на срок не более чем 11  месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обезвреживание на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ – деятельность по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов бурения.

объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для накопления, хранения отходов (полигон, шламонакопитель и др.).

ОТХОДЫ БУРЕНИЯ – буровой шлам, отработанный буровой раствор (в том числе, образующийся при освоении скважин).

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования.

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью специализированных транспортных средств.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, оказывающая услуги по транспортированию отходов бурения.

управление отходами бурения – организация учета и контроль за образованием, сбором, транспортированием и утилизацией отходов бурения, образование которых невозможно было предотвратить. Управление отходами бурения включает утилизацию (обезвреживание) отходов в конце производственного цикла.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ – деятельность, связанная с использованием отходов бурения на этапах их технологического цикла, обеспечением их повторного (вторичного) использования после переработки и/или их обезвреживания.

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

# 2.	обозначения и сокращения

БШ – буровой шлам.

ГРП – групповой рабочий проект.

ИПБР – индивидуальная программа буровых работ.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОПЭК – отдел производственного экологического контроля ООО «РН-Ванкор».

ОСЭБ – отдел супервайзинга эксплуатационного бурения ООО «РН-Ванкор».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

ТТН – товарно-транспортная накладная.

ТУ – Транспортное управление ООО «РН-Ванкор».

УЗиМР – управление землепользования и маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор».

УООС –  управление охраны окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

УСБ – управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

УСиУБШ – участок сбора и утилизации бурового шлама ООО «РН-Ванкор».

УТиИБ – управление технологии и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

# 3	УПРАВЛЕНИЕ Отходами бурения

## 3.1	ПОРЯДОК Планирования ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БУРОВЫМ ШЛАМОМ

Ориентировочные объемы образования бурового шлама определяются групповым рабочим проектом на строительство скважин и индивидуальной программой буровых работ.

Ответственность за достоверность информации, внесение изменений в ГРП и ИПБР, их поддержание в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления организации буровых работ.

Планирование деятельности по обращению с буровым шламом, как краткосрочное (на месяц), так и долгосрочное (до 5 лет) осуществляется на основании следующих документов:

- групповые рабочие проекты на строительство скважин;

- индивидуальные программы буровых работ;

- утвержденные в установленном порядке графики строительства скважин на год, оперативные план-графики строительства скважин на месяц;

- действующие руководящие документы и методические указания и др. (в случае отсутствия ГРП).

Технологический отдел УТиИБ ежемесячно, в срок до 6 числа текущего месяца, направляет согласованные данные о планируемом образовании бурового шлама в отчетном периоде (раздельно по видам отхода и объектам их образования) (Приложение 1), в ОПЭК УООС, ОСЭБ, УСБ.

Ответственность за достоверность и своевременность предоставления расчетов образования бурового шлама Обществу, возлагается приказом на руководителя структурного подразделения Бурового подрядчика, осуществляющего планирование работ по строительству скважин на объектах Общества. Копия приказа о назначении ответственного лица предоставляется Обществу.

Порядок планирования объемов работ по транспортировке отходов бурения на текущий месяц осуществляется в соответствии с требованиями локальных нормативных документов Общества.

Фактический объем образованного бурового шлама в процессе эксплуатационного бурения, завезенного на размещение в шламонакопитель, определяется ежемесячно на 30 (31) число месяца отчетного периода на основании исполнительной съемки выполняемой УЗиМР. Полученные результаты принимаются для учёта объема бурового шлама и формировании первичной отчетности.

## 3.2 ПОРЯДОК отгрузки, ТРАНСПОРТИРОВания и приемки ОтХОДОВ БУРЕНИЯ

- 3.2.1 ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИЕМКИ БУРОВОГО ШЛАМА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Обязанность по транспортированию бурового шлама возлагается на Транспортного подрядчика, в соответствии с условиями договора на транспортирование бурового шлама с объектов образования к местам размещения.

Транспортирование бурового шлама должно осуществляться с объекта образования отходов бурения к месту размещения, указанного работниками УСиУБШ ОПЭК Общества.

Буровой шлам должен транспортироваться специально оборудованным автотранспортом, исключающим разливы и утечку отходов бурения во время погрузки и транспортирования. Кузов транспортного средства должен быть тарирован (иметь Протокол измерения грузового отсека, выданный организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, центром стандартизации, метрологии и сертификации) и герметичен.

Обязанности работников подрядной организации, осуществляющей транспортирование бурового шлама с объектов образования отходов бурения:

- обеспечить постоянный бесперебойный вывоз шлама с объектов эксплуатационного бурения, а также обладать достаточным резервом транспортных средств на случай выхода из строя имеющихся шламовозов, проведения ТО, и т.д.;

- иметь эффективно функционирующую диспетчерскую службу, способную круглосуточно в кратчайшие сроки перераспределить транспортные средства по производственным объектам в зависимости от потребностей Общества, как прогнозируемых (заявка на суточную потребность, заявка на месячную потребность), так и при нештатных ситуациях;

- перед каждым выходом в рейс обеспечить отчистку шламовозов от остатков шлама предыдущих рейсов, а в зимний период от наледи;

- обеспечить наличие и работу в круглосуточном режиме передвижной паровой установки, для отчистки кузовов шламовозов;

- нести полную ответственность за все случаи срыва вывоза бурового шлама с объектов эксплуатационного бурения и нарушения правил транспортирования отходов бурения;

- перед выходом в рейс для транспортирования отхода бурения, убедиться в наличии, правильности оформления, и комплектности заполненных и заверенных сопроводительных транспортных документов в соответствии с заключенным договором на оказание транспортных услуг;

- при погрузке, транспортировании и выгрузке отходов бурения, неукоснительно соблюдать требования промышленной, экологической безопасности охраны труда, и безопасности дорожного движения;

- производить выгрузку бурового шлама только в место указанное на шламонакопителе, работником УСиУБШ ОПЭК УООС;

- диспетчерская служба транспортного подрядчика на основании ежемесячной заявки ТУ, планирует и координирует распределение транспортных средств на объектах бурения на текущий месяц;

- диспетчерская служба транспортного подрядчика на основании ежедневных заявок ТУ о потребности в транспортных средствах для вывоза БШ, планирует распределение и обеспечение транспортными средствами объекты бурения на предстоящие сутки;

- Транспортный подрядчик обязан немедленно обеспечить дополнительными транспортными средствами (за счет перераспределения задействованных единиц техники и/или за счет имеющегося резерва) объект бурения в случае возникновения нештатной ситуации или иной ситуации, требующей привлечения дополнительного ресурса для вывоза бурового шлама;

Обязанности ответственных работников Бурового подрядчика на местах образования отходов бурения:

- непосредственно перед транспортированием отходов бурения, на местах их образования, грузоотправителем (ответственным представителем Бурового подрядчика) оформляется четыре экземпляра товарно-транспортной накладной по форме N1-Т в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 экземпляры ТТН, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя, подписью представителя УСБ на объекте, подписью водителя, распределяются следующим образом:

  - первый – остается у грузоотправителя, на месте образования отхода; второй, третий и четвертый вручаются водителю;

  - второй – остается у ответственного подразделения УСиУБШ ОПЭК;

  - третий и четвертый экземпляры, завизированные грузополучателем – сдаются водителем в диспетчерскую службу организации, оказывающей услуги по транспортированию отходов бурения,

- обеспечить правильное заполнение товарно-транспортной накладной по форме  N1-Т. В случае наличия замечаний по оформлению ТТН у Транспортного подрядчика, организовать работу по внесению исправлений в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента поступления замечаний;

- товарно-транспортная накладная оформляется грузоотправителем/Буровым подрядчиком в четырех экземплярах на каждый рейс автомобиля, с обязательным заполнением всех реквизитов. Данные в графу «масса груза», вносятся на основании расчета:

m = V*ρ, где:

V – объем транспортируемого отхода бурения; ρ – плотность бурового отхода; m – масса транспортируемого отхода;

- перед выпуском с объекта транспортного средства, перевозящего отход бурения, убедиться в отсутствии посторонних предметов (материалов), иных отходов в транспортируемом БШ;

- вносимые в товарно-транспортную накладную (ТТН) данные проверяются и согласуются с работником ОСЭБ УСБ и вносятся Буровым подрядчиком в Журнал учета образования и движения отходов бурения (Приложение 2);

Обязанности работников ОСЭБ УСБ на объектах производства работ:

- осуществлять контроль своевременного внесением достоверных данных в товарно-транспортную накладную и Журнал учета образования и движения отходов бурения (Приложение 2) на месте образования отходов, проверять и согласовывать сведения, вносимые в учетные формы;

- не согласовывать вывоз отходов бурения с места образования на объект размещения, в следующих случаях:

  - службу организации, оказывающей услуги по транспортированию внесение Буровым подрядчиком недостоверных данных в установленные Стандартом формы учета и сопроводительные документы;

  - по итогам отчетного месяца не позднее 3-го числа, согласовывает буровому подрядчику сведения, указанные в Приложении 3. При обнаружении несоответствий, принимает меры по устранению нарушений в рамках своей компетенции.

Обязанности работников отдела УСиУБШ на Ванкорском месторождении:

- проводить оперативные сверки по вывезенным объемам отходов бурения на основании данных по вывезенным объемам отходов бурения и сведений по принятым отходам бурения на объекте размещения. При обнаружении несоответствий, принимать меры по устранению нарушений;

- подавать заявки в УЗиМР на проведение исполнительной съемки для определения объема образованного бурового шлама в процессе эксплуатационного бурения, завезенного на размещение в шламонакопитель, ежемесячно на 30 (31) число месяца.

Обязанности работников ОПЭК УООС на объектах производства работ по итогам отчетного месяца работник ОПЭК УООС на Ванкорском месторождении, не позднее 3-го числа, согласовывает буровому подрядчику сведения, указанные в Приложении 3. При обнаружении несоответствий, принимает меры по устранению нарушений в рамках своей компетенции.

Обязанности работников УТиИБ на объектах производства работ по итогам отчетного месяца, не позднее 3-го числа, согласовать буровому подрядчику сведения, указанные в Приложении 3. При обнаружении несоответствий, принимать меры по устранению нарушений в рамках своей компетенции.

Обязанности работников ТУ обеспечить выделение транспорта в соответствии с заявками ОСЭБ УСБ.

### 3.2.2 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НА ОБЪЕКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

В случае возникновения ситуаций (перекрытие понтонной переправы, отсутствие автодорог и т.п.), влияющих на возможность осуществления работ по размещению отходов бурения, в местах предусмотренных проектными решениями, объект временного размещения отходов бурения определяет Общество.

Особенности порядка движения отходов бурения при перекрытии понтонной переправы и отсутствии автодорог:

- объектом временного размещения отходов является амбар кустовой площадки, на которой ведется бурение, определенный работниками УСБ;

- УСБ контролирует складирование бурового шлама в шламовом амбаре;

- при открытии понтонной переправы, Транспортное управление по заявке УСБ выделяет необходимое количество техники для зачистки амбара от бурового шлама.

## 3.3 ПОРЯДОК транспортировки на утилизацию, переработку, утилизации бурового шлама образующИХСЯ в процессе строительства эксплутационных скважин ванкорского месторождения

Порядок транспортировки на утилизацию, переработку и порядок утилизации отходов бурения на Ванкорском месторождении определяется другими руководящими документами в соответствии с Технологическими регламентами и другими документами утвержденными в установленном порядке.

## 3.4 Охрана труда и экологическая безопасность при обращении с отходами бурения

## 3.4.1 ОХРАНА ТРУДА

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор», Буровой подрядчик, Транспортный подрядчик должны строго соблюдать правила по охране труда и промышленной безопасности при образовании, транспортированию, складировании и  утилизации отходов бурения.

На этапе образования отходов ответственность за соблюдение правил по безопасному производству работ возлагается на структурное подразделение Бурового подрядчика.

### 3.4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор», Буровой подрядчик, Транспортный подрядчик должны соблюдать природоохранные требования на всех этапах обращения с отходами бурения.

Транспортный подрядчик обязан обеспечить недопущения загрязнения окружающей среды.

УСиУБШ обеспечивающее приемку и размещение отходов бурения на шламонакопителе, обязано обеспечить раздельное хранение отходов бурения в соответствии с утвержденной схемой, не допускать переливов за обвалование амбаров и разливов отходов на прилегающую территорию. Данные о принятых и размещенных отходах бурения регистрируются в журнале согласно Приложению 4.

В случае загрязнения окружающей среды отходами бурения структурными подразделениями Общества, Бурового подрядчика, Транспортного подрядчика должны принять все необходимые меры по локализации и ликвидации загрязнения. Поставить в известность ОПЭК УООС и предоставить в трехдневный срок письменный отчет о результатах выполненных мероприятий необходимых для устранения загрязнения.

Ответственность за осуществление производственного контроля в области обращения с отходами бурения возлагается на ОПЭК УООС, руководителей подразделений, чья деятельность связана с обращением отходов бурения.

# 4 ССЫЛКИ

- Постановление Государственного Комитета РФ по статистике от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

- Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 03.08.2015 № 2, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.10.2011 № 557, введенный в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Положение  Компании «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 № 66, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 8/РНВ-лнд.

# ПРИЛОЖЕНИя

Таблица 1

Перечень Приложений к Стандарту

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Данные о планируемых (расчетных) объемах образования отходов бурения на отчетный период | Включено в настоящий файл. |
| 2 | Журнал учета образования и движения отходов бурения | Включено в настоящий файл. |
| 3 | Акт о количестве образованных отходов бурения | Включено в настоящий файл. |
| 4 | Журнал учета принятых и размещенных на временном шламонакопителе, для временного хранения отходов бурения | Включено в настоящий файл. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ (РАСЧЕТНЫХ) ОБЪЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Данные о планируемых (расчетных) объемах образования бурового шлама

Период с ___________ по _________

Буровой подрядчик  ______________

| № п/п | Кустовая площадка | скважина | ГРП / ИРП | Нормативный объем образования шлама по ГРП / ирп (ВСЕГО на скважину) | Факт образования бурового шлама со скважины на начало периода | планируемый Объем образования бурового шлама за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Бурового

подрядчика			______________________   _________________  ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)                      должность

Согласовано:

Представитель УТиИБ

Заказчика 			______________________   _________________  ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                     должность

Представитель УСБ

Заказчика			______________________   _________________  ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                      должность

Представитель УСиУБШ

Заказчика			______________________   _________________  ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                      должность

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

ЖУРНАЛ

учета образования и движения отходов бурения

на объекте__________________________________

| № | Дата | Время | Объект (скважина, Куст) | Вид отхода | плотность, г/см3 | Кол-во отхода |  | Подрядная организация грузоперевозчик | Номер ТТН | Ф.И.О. ответственного за ведение журнала | Согласовано, работник УСБ ООО «РН-Ванкор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объем (м3) | Масса (тонн) |  |  |  |  |

| Проверил: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | должность | организация | дата | подпись |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАННЫХ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

АКТ

о количестве образованных отходов бурения

_____________________							  «___»________ 20__г.

(место составления)							    (дата составления)

Мы, представители ___________ и ООО «РН-Ванкор» составили настоящий акт в том, что в период с __.__.20__г. по __.__.20__г. количество образованного  ______________(вид отхода)  составило _________ м3, из них:

| № П/П | № КУСТ | № СКВАЖИНЫ | ОБРАЗОВАНО, М3 | ВЫВЕЗЕНО НА ВРЕМЕННЫЙ ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ, М3 | ВЫВЕЗЕНО НА УСТАНОВКУ УТИЛИЗАЦИИ, М3 | ВРЕМЕННО СКЛАДИРОВАНО В АМБАРЕ БУРОВОЙ, М3 | ИСПОЛЬЗОВА-НО ВТОРИЧНО, М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Бурового

Подрядчика 	                                   ____________________   ________________  _____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                 должность

Согласовано:

Представитель УСБ                          ____________________   ________________  _____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                 должность

Представитель УТиИБ      	       ____________________   ________________ _____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                 должность

Представитель УСиУБШ                    ____________________   ________________  _____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                 должность

Представитель УООС                         ____________________   ________________  _____________

(подпись)                            (Ф.И.О.)                   должность

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Журнал учета принятых и размещенных на временном шламонакопителе, для временного хранения отходов бурения

ЖУРНАЛ

учета принятых и размещенных на временном шламонакопителе, для временного хранения отходов бурения

| № | ДАТА | ВРЕМЯ | ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА |  | ПЛОТНОСТЬ ОТХОДА, Г/СМ³ | ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЬ | ВИД ОТХОДА | КОЛ-ВО ОТХОДА, М³ | НОМЕР ТТН | НОМЕР КАРТЫ СКЛАДИРОВАНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КУСТ № | СКВАЖИНА № |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Проверил: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | должность | организация | дата | подпись |