УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «07» ноября 2017 г.

№ РНВ-332/лнд

Введено в действие «07» ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ П2-07 Р-0180 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2017

Содержание

Вводные положения	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	4

1	Термины и определения	6

2	обозначения и сокращения	13

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В АВИАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ	15

3.1.	АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМОЛЕТОВ	16

3.2.	АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ	16

3.3.	АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ	17

4.	КОНТРАКТОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ	19

5.	ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	20

5.1.	АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РН-ВАНКОР»	20

5.1.1.	ПЛАНИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	20

5.1.2.	ИСПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	21

5.1.3.	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПЕРСОНАЛА И ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТА МИ-26)	34

5.1.4.	ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОФОРМЛЕНИЯ АВИАБИЛЕТОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА	46

5.1.5.	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ВЕРТОЛЕТАМИ МИ-26	47

5.1.6.	ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ	52

5.1.7.	МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	60

5.1.8.	ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ	62

5.1.9.	СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ	62

6.	КОНТРОЛЬ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	64

6.1.	ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	64

6.1.1.	ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ	64

6.1.2.	ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК	64

6.1.3.	КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	64

6.1.4.	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	65

6.2.	АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АУДИТЫ	65

7.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ	67

7.1.	ПОРЯДОК ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА	67

7.2.	порядок организации безопасного передвижения транспорта и пассажиров на территории вертолетной площадки	71

7.2.1.	При сопровождении пассажиров на спецтранспорте	71

7.2.2.	При сопровождении пассажиров по территории вертолетной площадки пешком	72

7.2.3.	При передвижении транспортных средств и средств механизации по территории вертолетной площадки	73

7.2.4.	Подъезд ТС к вертолету, отъезд от него и нахождение ТС вблизи вертолета	73

7.3.	НАХОЖДЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ТС НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ	75

7.4.	НАХОЖДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ	76

7.5.	меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на борту воздушного судна	77

7.6.	меры безопасности при посадке пассажиров на борт, находящихся на борту и покидающих борт воздушного судна	79

7.7.	ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ	80

8.	ССЫЛКИ	82

9.	БИБЛИОГРАФИЯ	84

ПРИЛОЖЕНИЯ	85

# Вводные положения

## НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ООО «РН-Ванкор» «Организация авиационного обеспечения» (далее – Положение) устанавливает единые требования к организации авиационного обеспечения деятельности Общества и Сервисных организаций с использованием воздушного транспорта, с целью повышения эффективности и безопасности оказания авиационных услуг.

Положение разработано с учетом требований Положения Компании «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» №П2-07 Р-0180, Воздушным кодексом РФ, а также с учетом международного опыта в области авиационно-транспортного обеспечения деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.

## Область действия

Положение обязательно для исполнения работниками:

- Управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор»;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», задействованных в перевозках воздушным транспортом и авиационном обеспечении производственной деятельности, в том числе в качестве потребителя услуг;

Настоящее Положение распространяется на процессы планирования, организации и обеспечения авиационных услуг в интересах ООО «РН-Ванкор».

Требования настоящего Положения применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО "Ванкорнефть", АО "Сузун", ООО "Тагульское", АО «Самотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных Обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе авиационного обеспечения, в том числе в качестве потребителя авиационных услуг, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований, установленных в настоящем Положении.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить требованиям настоящего Положения.

## Период действия и порядок внесения изменений

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ООО «РН-Ванкор» на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения воздушного законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Управление авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор», а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с Управлением авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на начальника управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по административным вопросам ООО «РН-Ванкор».

# 1	Термины и определения

АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение эксплуатации и обслуживания воздушных судов кондиционными авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями (прием, хранение, подготовка и выдача на заправку, заправка воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями).

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации [Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ].

АВИАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - в РФ - аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника.

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ – проверка соблюдения Исполнителем нормативных требований действующего законодательства РФ в области гражданской авиации при оказании авиационных услуг, а также технического состояния воздушных судов и соответствия квалификации персонала Исполнителя требованиям действующего законодательства, международных и отраслевых стандартов в области гражданской авиации.

АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее основными целями своей деятельности осуществление за плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение авиационных работ.

АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ - событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имеет место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью совершения полета, покинули воздушное судно, и в ходе которого:

- какое-либо лицо получает телесное повреждение со смертельным исходом в результате нахождения в данном воздушном судне, за исключением тех случаев, когда телесные повреждения получены вследствие естественных причин, нанесены самому себе либо нанесены другими лицами, или когда телесные повреждения нанесены безбилетным пассажирам, скрывающимся вне зон, куда обычно открыт доступ пассажирам и членам экипажа;

- воздушное судно получает повреждение или происходит разрушение его конструкции, в результате чего:

    - нарушается прочность конструкции, ухудшаются технические или летные характеристики воздушного судна;

    - требуется крупный ремонт или замена поврежденного элемента, за исключением: случаев отказа или повреждения двигателя, когда поврежден только сам двигатель, его капоты или вспомогательные агрегаты, или повреждены только воздушные винты, несиловые элементы планера, обтекатели, законцовки крыла, антенны, пневматики, тормозные устройства или другие элементы, если эти повреждения не нарушают общей прочности конструкции, или в обшивке имеются небольшие вмятины или пробоины; повреждений элементов несущих и рулевых винтов, втулки несущего или рулевого винта, трансмиссии, повреждений вентиляторной установки или редуктора, если эти случаи не привели к повреждениям или разрушениям силовых элементов фюзеляжа (балок); повреждений обшивки фюзеляжа (балок) без повреждения силовых элементов.

- воздушное судно пропадает без вести или оказывается в таком месте, где доступ к нему абсолютно невозможен.

[Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ (КАТАСТРОФА) - авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа. К катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна [Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ (АВАРИЯ) - авиационное происшествие, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа [Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

АВИАЦИОННОЕ СОБЫТИЕ – авиационные происшествия, авиационные инциденты (серьезные авиационные инциденты), производственные происшествия.

АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО (АВИАТОПЛИВО) - авиационный бензин или керосин, выпускаемые в соответствии с действующими нормативными документами, допущенные к применению в установленном порядке и внесенные в соответствующие разделы руководств по летной эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов конкретных типов.

АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – воздушные перевозки и авиационные работы, выполняемые в интересах ООО «РН-Ванкор», на основании соответствующих договоров.

АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ - событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда любое лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно, и обусловленное отклонениями от нормального функционирования воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием.

АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ – лица, которые имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятельность по обеспечению безопасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных работ, организации использования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения.

Примечание: В рамках деятельности эксплуатанта этот персонал включает в себя летный и кабинный экипажи воздушных судов, специалистов по техническому и наземному обслуживанию воздушных судов, представителей авиакомпании в аэропортах оперирования, работников центра управления полетами, специалистов служб сервисного обеспечения, спецавтотранспорта и т.п.

АУДИТОР АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА - лицо, продемонстрировавшее свои профессиональные качества в области авиационной деятельности и обладающее компетентностью для проведения авиационно-технического аудита.

БАЗОВЫЙ ПУНКТ – место базирования воздушных судов (аэропорт, вертодром, посадочная площадка), из которого осуществляется вылет чартерного рейса, установленный договорами с подрядными авиакомпаниями.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ – состояние воздушного транспорта, позволяющее обеспечивать возможность выполнения полетов с вероятностью возникновения авиационных происшествий не выше заданного (приемлемого обществом) уровня.

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА - комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства обеспечения взлета и посадки, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов.

БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО - воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).

ВАХТА - период, включающий время выполнения работ в местах производства работ и междусменного отдыха работников, привлекаемых к работе вахтовым методом.

ВЕРТОЛЕТ - воздушное судно тяжелее воздуха, которое поддерживается в полете в основном за счет реакций воздуха с одним или несколькими несущими винтами, вращаемыми силовой установкой вокруг осей, находящихся примерно в вертикальном положении [Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128].

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА – посадочная площадка для вертолетов.

ВОЗДУШНОЕ СУДНО - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды [Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ].

ИСПОЛНИТЕЛЬ - юридическое лицо, которое оказывает авиационные услуги по соответствующему договору, заключенному с ООО «РН-Ванкор», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ВОЗДУШНОГО СУДНА – масса пассажиров и грузов (в тоннах), принятых на борт воздушного судна.

Примечание: Определяется суммированием количества тонн почты и остальных грузов и количества тонн условной массы пассажиров, равной установленному значению (75 кг. в период с последнего воскресенья марта по последнюю субботу октября, 80 кг. в период с последнего воскресенья октября по последнюю субботу марта и его личных вещей – 0,02 т на пассажира).

КУРАТОР - топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, определенное приказом ПАО «НК «Роснефть», за которым в соответствии с его функциональными обязанностями закреплено хозяйственное общество с прямой и/или косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, и отвечающий за организацию эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании.

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА – сбор и изучение сведений о характере и состоянии ледового покрова в полностью или частично замерзающих морях, крупных водоемах (озерах, водохранилищах), на водотоках (реках, каналах и т.п.) и других внутренних водных объектах.

МАРШРУТ ПОЛЕТА – проекция заданной (установленной) траектории полета воздушного судна на земную (водную) поверхность, определенная основными пунктами.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ - комплекс мероприятий по транспортировке пострадавшего/больного с использованием воздушного судна, у которого значительно нарушены жизненно-важные функции организма (нарушение сознания, дыхания, кровообращения, тяжелые травматические повреждения) в медицинское учреждение стационарного типа для оказания квалифицированной медицинской помощи.

НЕРЕГУЛЯРНЫЙ (ЧАРТЕРНЫЙ) РЕЙС – перевозки, выполняемые вне опубликованного расписания в соответствии с договором на авиаперевозку, заключенным между Обществом и авиакомпанией или агентом.

ОПЕРАТИВНАЯ ТОЧКА – посадочная площадка для вертолетов, предназначенная, в том числе и для базирования вертолетов, используемая авиапредприятием для оказания авиационных услуг, соответствующая требованиям нормативных документов, действующих в области гражданской авиации, имеющая необходимое наземное оборудование, охрану и противопожарную защиту воздушного судна и имущества.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА АВИАЦИОННОГО ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА - документ, письменно удостоверяющий, что авиационный горюче-смазочный материал соответствует установленным требованиям и пригоден к выдаче на заправку в воздушные суда.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА ЗЕМЛЕ - событие, связанное с обслуживанием, хранением и транспортировкой воздушного судна, при котором судну причинены повреждения, не нарушающие его силовые элементы и не ухудшающие летно-технические характеристики, устранение которых возможно в эксплуатационных условиях [Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА — земельный (водный, ледовый) участок или специально подготовленная искусственная площадка, пригодная для взлета и посадки воздушных судов.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - посадочная площадка, специально подготовленная для взлета, посадки, стоянки и базирования воздушных судов, оборудованная и содержащаяся в эксплуатационном состоянии с целью выполнения полетов для перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, зарегистрированная в соответствии с требованиями законодательства РФ в области гражданской авиации.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - посадочная площадка для выполнения сезонных работ временного характера, пригодная для взлета и посадки воздушных судов и содержащаяся с целью перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, с упрощенной маркировкой.

ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК - правила определяют условия воздушной перевозки пассажиров, вещей пассажира, включая вещи, находящиеся при пассажире, и ручную кладь, перевозимых на борту воздушного судна на основании договора воздушной перевозки пассажира, имущества, принятого к перевозке на основании грузовой накладной, права и обязанности перевозчика, других лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных перевозок, а также пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей.

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА – максимальная возможная загрузка воздушного судна при вылете из пункта отправления, которая определяется на основании соответствующих полетных и сопроводительных документов.

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ - действия, бездействия, обстоятельства, условия или их сочетание, которые привели к возникновению несоответствия и/или угрозе безопасности полетов.

ПРОТИВОВОДОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ – присадка, добавляемая в авиационный керосин, заправляемый в воздушные суда, с целью снижения вероятности кристаллообразования в топливных баках воздушных судов.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ АУДИТА (КРИТЕРИИ АУДИТА) - совокупность процедур или требований, по которым проводится аудит.

РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС – перевозки, выполняемые в соответствии с расписанием движения воздушных судов, опубликованным в установленном порядке

САМОЛЕТ - воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в движение силовой установкой, подъемная сила которого в полете создается в основном за счет аэродинамических реакций на поверхностях, остающихся неподвижными в данных условиях полета [Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147].

сервисная организация – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы/оказывает услуги/поставляет товар по договору, заключаемому с Обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и, заключившая договор на предоставление Обществом услуг по организации перевозок воздушным транспортом.

СЕРЬЕЗНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ - авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что едва не имело место авиационное происшествие.

Примечание: Для серьезных авиационных инцидентов характерны следующие признаки:

- выход воздушного судна за пределы ожидаемых условий эксплуатации;

- возникновение значительных вредных воздействий на экипаж или пассажиров (дыма, паров едких веществ, токсичных газов, повышенной или пониженной температуры, давления и т.п.);

- значительное снижение работоспособности членов экипажа;

- значительное повышение психофизиологической нагрузки на экипаж;

- получение серьезных телесных повреждений каким-либо лицом, находящимся на воздушном судне;

- значительное ухудшение характеристик устойчивости и управляемости, летных или прочностных характеристик;

- возникновение реальной возможности повреждения жизненно важных элементов воздушного судна в результате взрыва, пожара, нелокализованного разрушения двигателя, трансмиссии и т.п.;

- разрушение или рассоединение элементов управления;

- повреждение элементов воздушного судна, не относящееся к авиационному происшествию.

[Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА — совокупность авиационного двигателя (двигателей), систем и устройств летательного аппарата, обеспечивающая создание необходимой для полёта тяги.

Примечание: Состав силовой установки летательного аппарата в основном зависит от типа двигателя и типа летательного аппарата (винтовой или реактивный, дозвуковой или сверхзвуковой, обычного или вертикального взлёта и посадки и т. п.).

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (СЭ) – информационная система, используемая в ООО «РН-Ванкор», которая позволяет организовать работу с электронными образами документов (регистрация, фиксация текущего статуса документа, поиск).

СРЕДСТВА ЗАПРАВКИ АВИАЦИОННЫМ ТОПЛИВОМ - подвижные, передвижные, стационарные технические средства, обеспечивающие заправку воздушных судов наливными авиационными горюче-смазочными материалами из собственной цистерны, из сторонней емкости или из системы централизованной заправки.

Примечание: Для целей настоящего документа общее наименование таких транспортных средств как автотопливозаправщик, топливозаправщик аэродромный.

СУБПОДРЯДЧИК - лицо, привлекаемое Исполнителем на основании договора субподряда для оказания авиационных услуг по договору.

ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС – инфраструктурный объект аэропорта, посадочной площадки, на территории которых объединены технологическое оборудование и сооружения для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и спецжидкостей, производственные и административно-хозяйственные здания, главной целью которого является обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами воздушных судов и наземной аэропортовой спецтехники.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ - событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, но не относящееся к авиационному происшествию, при котором наступило одно из следующих последствий:

- гибель кого-либо из находившихся на борту воздушного судна в результате умышленных или неосторожных действий самого пострадавшего или других лиц, не связанная с функционированием воздушного судна;

- гибель какого-либо лица, самовольно проникшего на воздушное судно и скрывавшегося вне зон, куда открыт доступ пассажирам и членам экипажа;

- гибель членов экипажа или пассажиров в результате неблагоприятных воздействий внешней среды после вынужденной посадки воздушного судна вне аэродрома;

- гибель или телесные повреждения со смертельным исходом любого лица, находящегося вне воздушного судна, в результате непосредственного контакта с воздушным судном, его элементами или газовоздушной струей силовой установки;

- разрушение или повреждение воздушного судна на земле, повлекшее нарушение прочности его конструкции или ухудшение летно-технических характеристик в результате стихийного бедствия или нарушения технологии обслуживания, правил хранения или транспортировки;

- угон воздушного судна, находящегося на земле или в полете, или захват такого судна в целях угона.

[Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609].

ЭКИПАЖ - летный и инженерно-технический состав, допущенный к полету на летательном аппарате и имеющий специальную подготовку по выполнению функциональных обязанностей в полете. Состав экипажа определяется в зависимости от типа воздушного судна.

# 2	обозначения и сокращения

FATO – зона конечного этапа захода на посадку и взлета.

GPS – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи.

ICAO (ИКАО) - международная организация гражданской авиации.

TLOF – зона приземления и отрыва.

АвиаГСМ – авиационные горюче-смазочные материалы (авиационное топливо, масла, смазки и специальные жидкости).

АНП – агрегат наземного питания.

АП – авиационное происшествие.

АТА – авиационно-технический удит.

АУП – административно-управленческий персонал.

БАН – бортовая аппаратура наблюдения.

БАС – беспилотная авиационная система.

БВС – беспилотное воздушное судно.

БЛА – беспилотный летательный аппарат.

БП – безопасность полетов.

ВЛП – весенне-летний период эксплуатации авиационной техники.

ВПП – взлетно-посадочная полоса.

ВС – воздушное судно.

ГА – гражданская авиация.

ГГС – громкоговорящая связь.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

КВС – командир воздушного судна.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

МАРКА ТОПЛИВА - словесное и (или) буквенное, цифровое обозначение топлива.

МВЛ – местные воздушные линии.

НВ – несущий винт.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОЗП – осенне-зимний период эксплуатации авиационной техники.

ООиОАП – отдел организации и обеспечения авиационных перевозок управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

ОрВД – организация воздушного движения.

ПВКЖ – противоводокристаллизационная жидкость.

ПВП – правила визуальных полетов.

ПДС – производственно-диспетчерский сектор отдела организации и обеспечения авиационных перевозок управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

ПКЗ – предельная коммерческая загрузка.

ПП – посадочная площадка для вертолетов (самолетов).

ППП – правила полетов по приборам.

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации воздушного судна.

СОАП – сектор организации авиационных перевозок отдела организации и обеспечения авиационных перевозок управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор»..

СОАПМ – сектор обеспечения авиационных перевозок на месторождении отдела организации и обеспечения авиационных перевозок управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

СПЗ – служебно-пассажирское здание.

ССАИ – сектор сопровождения аэропорта г. Игарка отдела организации и обеспечения авиационных перевозок управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор»..

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»  с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

ТЗК - топливозаправочный комплекс.

ТС – транспортное средство

УАП – Управление авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор».

УСЛиГ – Управление складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор».

ЦЗС – система централизованной заправки.

ЦИТУ – центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

ЧС – чрезвычайная ситуация.

- 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В АВИАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Формирование планов авиационного обеспечения деятельности Общества должно быть направлено на повышение БП ВС и снижение операционных затрат за счет:

- оптимизации транспортно-логистических схем доставки персонала и грузов к производственным объектам, с оценкой возможности использования видов транспорта, альтернативных воздушному;

- повышения эффективности использования ВС;

- использования современных типов ВС.

При формировании логистических схем и маршрутов воздушных перевозок необходимо учитывать следующие факторы:

- природно-климатические условия, ландшафт района оказания авиационных услуг;

- наличие в районе оказания авиационных услуг необходимой авиационной инфраструктуры:

- аэродромов, посадочных площадок, (характеристики, оборудование, состояние);

- условия обеспечения авиа ГСМ (наличие ТЗК, объем емкостного парка, условия подвоза авиационного топлива);

- протяженность маршрутов полетов;

- возможность возврата на аэродром (площадку) вылета или посадку на запасной аэродром (площадку) с любого этапа маршрута в случае ухудшения метеоусловий ниже метеоминимума КВС, исключающую полет ВС с минимальным остатком топлива;

- летно-технические и массогабаритные характеристики ВС;

- объемы воздушных перевозок, их интенсивность и сезонность;

- возможность размещения перевозимого персонала в назначенных пунктах оказания авиационных услуг, наличие аварийно-спасательных служб для оказания экстренной медицинской  помощи, в случае возникновения нештатной ситуации;

- наличие в районах выполнения полетов на воздушных судах медицинских учреждений.

Авиационные услуги, оказываемые Исполнителями для авиационного обеспечения производственной деятельности Общества, классифицируются на:

- авиационные услуги с применением самолетов (воздушная перевозка пассажиров и грузов, аэровизуальные полеты с целью патрулирования производственных объектов, аэрофотосъемка и картографирование территорий);

- авиационные услуги с применением вертолетов (воздушная перевозка пассажиров и грузов, аэровизуальные полеты с целью патрулирования производственных объектов, ближняя ледовая разведка и аэроразведка, строительно-монтажные работы, перевозка грузов на внешней подвеске, другие авиационные услуги, связанные с обеспечением деятельности Общества);

- авиационные услуги с применением БЛА (воздушный мониторинг с целью контроля состояния и патрулирования производственных объектов, картографической съемки местности и др.);

- авиационные услуги с применением воздушных судов для медицинской эвакуации;

- авиационные услуги с применением воздушных судов для поисково-спасательных операций.

  - АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМОЛЕТОВ

В зависимости от протяжённости маршрута, интенсивности потока пассажиров и грузов и наличия наземной инфраструктуры в интересах Общества привлекаются самолеты МВЛ, а также региональные, ближнее- и среднемагистральные самолеты.

Для обеспечения внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров и грузов применяются региональные (турбовинтовые и реактивные) самолеты пассажировместимостью до 130 мест/грузоподъемностью до 6 тонн, с практической дальностью полета не менее 1500 км, летно-технические характеристики которых позволяют выполнять взлетно-посадочные операции на аэродромах или посадочных площадках с грунтовой ВПП или с искусственной взлетно-посадочной полосой.

Для обеспечения межрегиональных воздушных перевозок пассажиров и грузов применяются ближне- и среднемагистральные самолеты пассажировместимостью до 170 мест, с практической дальностью полета до 4000 км, выполняющие взлетно-посадочные операции только на сертифицированных аэродромах с искусственной взлетно-посадочной полосой.

Для обеспечения аэровизуальных полетов с целью патрулирования производственных объектов и аэрофотосъемки территорий применяются легкие самолеты с максимальной взлетной массой до 5700 кг и пассажировместимостью до 19 мест с практической дальностью полетов до 500 км, летно-технические характеристики которых позволяют выполнять взлетно-посадочные операции на аэродромах (посадочных площадках) с грунтовой взлетно-посадочной полосой.

Для авиационного обеспечения производственной деятельности Общества должны привлекаться самолеты, имеющие два и более авиационных двигателей. Экипаж указанных самолетов должен состоять из двух пилотов (КВС, второй пилот).

Организация полетов на самолетах с одним двигателем возможна  с учетом следующих ограничений:

- предпочтение отдается самолетам с газотурбинным двигателем;

- полеты должны осуществляться в условиях естественного дневного освещения (взлет через 30 минут после восхода солнца и посадка за 30 минут до захода солнца);

- полеты должны осуществляться при погодных условиях, соответствующих ПВП с протяженностью маршрута, исключающей выработку топлива до минимального остатка, с благоприятным ландшафтом местности, обеспечивающим безопасную посадку самолета в случае отказа двигателя на любом участке маршрута.

  - АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ

В соответствии с региональной спецификой и производственными потребностями Общества, рекомендуется учитывать следующее:

Легкие вертолеты максимальной взлетной массой до 3100 кг, рассчитанные на воздушную перевозку от 3 до 8 пассажиров, для оказания авиационных услуг по аэровизуальному контролю и патрулированию производственных объектов Общества.

Аэровизуальные полеты выполняются в целях визуального обследования объектов и наблюдения за обстановкой на местности (патрулирование линий электропередачи и связи, газо- и нефтепроводов, рек, каналов, автомагистралей, ледовая разведка и т.п.). Полеты выполняются на малых, средних и больших высотах.

Привлечение однодвигательных вертолетов для выполнения воздушных перевозок персонала и ледовой разведки запрещается.

Аэровизуальные полеты ночью в горной местности запрещаются.

Для доставки персонала и грузов на производственные объекты Общества, следует использовать двухдвигательные средние вертолеты максимальной взлетной массой от 3100 кг до 16 000 кг, под управлением двух пилотов.

Для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов (до 20 тонн) на внешней подвеске и внутри фюзеляжа, производства строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ применяются тяжелые транспортные вертолеты максимальной взлетной массой свыше 16 000 кг. Использование вертолетов данного класса необходимо планировать в исключительных случаях (в т.ч. для предотвращения и ликвидации последствий ЧС), при условии отсутствия возможности транспортировки грузов альтернативными видами транспортных средств.

Необходимо ограничить выполнение полетов вертолетами ночью с целью перевозки персонала.

  - АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В качестве альтернативы легким вертолётам возможно использование БЛА (самолетного и вертолетного типов).

Применение БЛА следует планировать для решения прикладных задач безопасной эксплуатации производственных объектов, таких как воздушное патрулирование, обследование (с помощью специальной аппаратуры и/или методом визуального наблюдения) и документирование состояния инженерных сооружений, сбора и систематизации сведений о состоянии охранных зон нефтепроводов и прилегающих территорий, оценка непроектного положения труб, определение мест разлива нефти и утечек газа, охрана удаленных объектов и территорий, картографирование производственных объектов, ледовая разведка и пр.

Повышение эффективности авиационного обеспечения Общества может быть достигнуто на основе комплексных решений по функционированию БАС путем создания систем мониторинга с применением БЛА, реализующей функции сбора и обработки информации, а также возможности прогноза развития обстановки в районах ответственности и подготовки решений на принятие необходимых мер.

Информация о состоянии производственных объектов и окружающей среды в районе их размещения может быть получена с помощью БАН, устанавливаемой на БЛА.

В качестве элементов БАН могут применяться видеоустройства (телевизионные камеры, тепловизоры, видеоспектрометры), спектрофотометры, лазерные дальномеры и радиолокационные станции, системы постановки буев (маркеров), ретрансляционная аппаратура и др.

Для выполнения воздушного патрулирования и решения задач дистанционного мониторинга линейной части нефтепроводов целесообразно задействовать легкие БЛА (максимальной взлетной массой до 100 кг), среднего радиуса действия (до 150 км) с продолжительностью полета до 8 часов, крейсерской скоростью не менее 120 км/час и массой полезной нагрузки не менее 10 кг. Необходимый минимальный набор бортового оборудования для патрулирования должен включать в себя тепловизор и видеокамеру.

Выбор БАН под решаемые задачи определяет выбор класса носителя в зависимости от массогабаритных и летно-технических характеристик БЛА.

Применение БЛА возможно только в сегрегированном (разделенном) воздушном пространстве (установленных размеров, предназначенном для исключительного использования конкретным пользователем).

Пользователю воздушного пространства или его представителю необходимо в установленном порядке подавать в соответствующий орган ОрВД план полета БЛА. Состав (объем) информации, включаемой в сообщение о плане полета БЛА, и правила передачи указанных сообщений определены Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

БЛА с максимальной взлетной массой более 30 кг подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, а также должны допускаться к эксплуатации при наличии документа, эквивалентного сертификату летной годности, выдаваемого гражданскому воздушному судну. Гражданские БВС с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенные в Россию или произведенные в ней, учитываются в порядке, установленном Правительством РФ.

- КОНТРАКТОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ

Организация авиационного обеспечения деятельности Общества осуществляется путем заключения и исполнения следующих видов договоров:

- Договоры на оказание авиационных услуг с использованием самолетов или вертолетов, заключенных Обществом с Исполнителями. На основании данных договоров осуществляются перевозки пассажиров и грузов нерегулярными рейсами, аэровизуальные полеты с целью патрулирования производственных объектов. Данные договоры заключаются по результатам конкурентных закупочных процедур, проводимых ПАО «НК «Роснефть» или Обществом (в рамках лимитов ответственности по согласованию с Куратором).

- Договоры на оказание авиационных услуг с использованием БАС, заключенных Обществом с Исполнителями. На основании данных договоров осуществляется облет территории с применением БЛА для фото/видео/тепловизионного контроля производственных объектов Общества. Данные договоры заключаются по результатам конкурентных закупочных процедур, проводимых ПАО «НК «Роснефть» или Обществом (в рамках лимитов ответственности по согласованию с Куратором).

- Агентские договоры, заключенные Обществом с сервисными организациями. На основании данных договоров осуществляется организация воздушных перевозок пассажиров и грузов нерегулярными рейсами, в интересах сервисных организаций, с целью консолидации потребности в авиационном обеспечении нескольких организаций. Общество выступает агентом Исполнителей по отношению к сервисным организациям.

- При отсутствии у Общества возможности организовать авиационные услуги в рамках имеющихся договоров с Исполнителями, в целях выполнения производственных задач Обществом заключается агентский договор с другим Обществом Группы входящим в периметр Компании или сервисной организацией, в рамках которого Общество выступает принципалом.

- Организация воздушных перевозок пассажиров с использованием собственных воздушных судов Компании, осуществляется на основании и по условиям договоров, заключенных Обществом с ООО «РН-Аэрокрафт». Данные договоры заключаются по результатам внутригрупповых закупок, проводимых ПАО «НК «Роснефть».

Требования к Исполнителю, критерии отбора и оценки претендентов на оказание авиационных услуг в интересах Общества предусмотрены приложением 1 Положения Компании «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» №П2-07 Р-0180.

- ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Организация авиационного обеспечения Общества подразделяется на следующие этапы:

- планирование авиационного обеспечения;

- исполнение и контроль авиационного обеспечения.

  - АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РН-ВАНКОР»

    - ПЛАНИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Организация планирования авиационного обеспечения осуществляется с учетом основных принципов и подходов, используемых при бизнес-планировании и бюджетировании, установленных Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003 и в общем виде состоит из следующих периодов:

- Долгосрочное планирование авиационного обеспечения.

- Бизнес-планирование авиационного обеспечения.

- Оперативное планирование авиационного обеспечения.

Долгосрочное планирование авиационного обеспечения Общества осуществляется в рамках бизнес-плана, который формируется и актуализируется ежегодно на 5-ти летний предстоящий период, на основании производственной программы авиационного обеспечения. Производственная программа авиационного обеспечения формируется с учетом потребностей Общества и сервисных организаций и должна отражать объем (в натуральном выражении), виды и сроки авиационного обеспечения.

Порядок определения объемов и стоимости авиационных услуг в рамках формирования производственной программы авиационного обеспечения Общества установлен Методическими указаниями Компании «Определение стоимости авиационных услуг» № П2-07 М-0004.

Бизнес-планирование авиационного обеспечения осуществляется Обществом на основе потребности СП Общества и сервисных организаций на месячный объем воздушных перевозок с детализацией по дням, маршрутам, объемам, видам и назначению воздушных перевозок. В рамках бизнес-планирования авиационного обеспечения Обществом производится корректировка плана с учетом приоритезации для исключения пиковых нагрузок и осуществляется согласование плана авиационного обеспечения на месяц с Исполнителями.

Оперативное планирование авиационного обеспечения осуществляется Обществом накануне даты планируемого вылета ВС на основании заявок СП Общества и сервисных организаций и с учетом плана авиационного обеспечения на месяц. Оперативный план авиационного обеспечения содержит детальную информацию о привлекаемых ВС и персонале Исполнителя, времени и маршрутах полетов, заказчиках и пассажирах и грузах, заявленных к перевозке.

Оказание авиационных услуг производится в соответствии с производственной программой авиационного обеспечения и на основании уточненных данных объемов и сроков (периодов) их оказания путем предоставления Обществом Исполнителю плана-графика оказания авиационных услуг на соответствующий месяц.

Выполнение полетов на ВС в календарном месяце осуществляется Исполнителем на основании плана-графика (форма плана-графика установлена в приложении к договору на оказание авиационных услуг) оказания авиационных услуг и заявок на авиационное обеспечение (списков пассажиров, справок о весе багажа, груза), в соответствии с заключенным стандартным договором. В процессе оказания авиационных услуг, по согласованию Общества с Исполнителем, в результате оперативного планирования исходя из решаемых производственных задач, полеты могут осуществляться с отклонением от плана-графика оказания авиационных услуг сформированного на месяц.

    - ИСПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В рамках договоров на оказание авиационных услуг с использованием самолетов и вертолетов в интересах Общества Исполнителем привлекаются ВС и авиационный персонал, соответствующие требованиям, изложенным в приложении 1 Положения Компании «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы» № П2-07 Р-0180.

Перевозка пассажиров, багажа и (или) грузов выполняется в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами, требованиями органов государственного управления в области ГА РФ.

Технология обслуживания вылетающих пассажиров включает в себя:

- Регистрацию при вылете из аэропорта или учет при вылете с ПП пассажиров, багажа и грузов;

- досмотр при вылете из аэропорта или осмотр при вылете с ПП пассажиров и ручной клади;

- предполетный инструктаж для пассажиров;

- посадку пассажиров в воздушное судно.

При вылете вертолёта с аэродрома или посадочной площадки, выполнение процедур регистрации/учета, взвешивания багажа, досмотра/осмотра пассажиров осуществляется в специально отведенных для этого служебно-пассажирских зданиях.

#### ПАССАЖИРСКИЕ ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ И СЛУЖЕБНО-ПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ

На аэродромах и посадочных площадках постоянного использования должны быть предусмотрены пассажирские зоны ожидания и служебно-пассажирские здания для комплексного обслуживания вылетающих и прибывающих пассажиров.

Служебно-пассажирские задания могут быть выполнены, как в капитальном исполнении, так и быстровозводимой конструкции (модульные, сборно-разборные).

Технологическая схема организации обслуживания пассажиров в служебно-пассажирском здании, должна предусматривать расположение отдельных рабочих мест для регистрации/учета пассажиров, взвешивания багажа, контроля безопасности, досмотра/осмотра пассажиров и ручной клади (с использованием стационарных или ручных металлодетекторов), зоны ожидания вылета. В этих зонах должны демонстрироваться письменные и графические материалы по безопасности на ВС.

Схема организации обслуживания пассажиров в служебно-пассажирском здании должна способствовать созданию компактной планировки пассажирских помещений с минимальным количеством переходов, коридоров и т.п.

Пути движения потоков пассажиров между пунктами обслуживания должны быть удобными, прямыми, без возвратного движения и пересечений.

#### РЕГИСТРАЦИЯ ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА И ГРУЗОВ

Регистрация/учет вылетающих пассажиров начинается не менее чем за 2 часа (при осуществлении перевозки с использованием самолета) и не менее чем за 30 минут (при осуществлении перевозки с использованием вертолета) до времени вылета ВС, если иное не установлено правилами аэропорта.

Регистрация/учет пассажиров и оформление перевозимого багажа производятся на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, а также иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при необходимости.

Весь перевозимый пассажирами груз, в том числе ручная кладь, должны быть взвешены и документально оформлены. Общий вес перевозимого груза вместе с пассажирами не должен превышать рассчитанной предельной коммерческой загрузки для данного типа ВС.

Нормы провоза багажа в расчете на одного пассажира разрабатываются Исполнителем. По общему правилу (если иное не доведено до Общества Исполнителем), норма провоза багажа в расчете на одного пассажира составляет 20 кг (с учетом ручной клади). Если место багажа предъявленного пассажиром для перевозки превышает установленную норму по весу, данное место не допускается к перевозке в качестве багажа и должно заблаговременно заявляться к перевозке в качестве груза.

#### ДОСМОТР ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, грузов и почты производится в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей ВС и авиационного персонала ГА, предотвращения возможных попыток захвата (угона) ВС и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации преступных элементов, а также незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности.

В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа ВС обязательному предполетному досмотру, а также послеполетному досмотру в случае его проведения в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», подлежат ВС, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почта.

Основной задачей проведения предполетного досмотра является своевременное выявление, предупреждение и пресечение попыток проникновения на борт ВС лиц с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, и другими опасными предметами и веществами, которые могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью пассажиров, членов экипажа ВС, создания угрозы безопасности полета ВС или могут явиться причиной иного ЧС, а также предотвращения незаконного провоза опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте.

Предполетный досмотр проводится на всех рейсах, выполняемых ВС Исполнителя, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Предполетный и послеполетный досмотры пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей ВС, авиационного персонала ГА, бортовых запасов ВС, грузов и почты проводятся работниками службы авиационной безопасности, прошедшие соответствующую специальную подготовку и имеющих сертификат (свидетельство).

Предполетный досмотр проводится после регистрации пассажиров. На аэродромах МВЛ или посадочных площадках, на которых не предусмотрено наличие службы авиационной безопасности, предполетный досмотр пассажиров проводит командир ВС или назначенный им член экипажа с применением технических и специальных средств (портативные (ручные) металлоискатели) и (или) ручным (контактным) методом, а багажа и вещей, находящихся при пассажирах, только ручным (контактным) методом.

Началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, грузов или предметов, запрещенных к перевозке на ВС. Пассажиры, отказавшиеся от прохождения предполетного досмотра, либо находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к полету не допускаются.

При вылете/прилете с/на посадочной площадки, кроме досмотра проводимого работниками службы авиационной безопасности или членом экипажа, проводится осмотр грузов, багажа, пассажиров и вещей при них, работниками подрядной охранной организации Общества в рамках осуществления функций контрольно-пропускного пункта.

#### ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Пассажиры должны быть должным образом проинструктированы о действиях в аварийных ситуациях и необходимости соблюдения правил безопасности до начала полёта. Если разрешено правилами, инструктаж членами экипажа может быть укорочен, если проводится видеоинструктаж, либо если полёт происходит с промежуточной посадкой не с целью посадки на борт ВС пассажиров.

Инструктаж по безопасности пассажиров должен включать, но не ограничиваться, следующую информацию:

- Общее описание ВС, опасных зон реактивных двигателей и вращающихся лопастей у самолётов, а также опасность основного и хвостового винтов вертолёта.

- Процесс посадки и выхода из ВС.

- О запрете курение около ВС и во время полёта.

- О правилах пользования ремнями безопасности:

    - Расположение и использование ремней безопасности, которые рекомендуется держать застёгнутыми в течение всего полета и расположение и использование плечевых ремней, которые, при их наличии, должны быть пристёгнуты при взлёте и посадке в самолёте и в течение всего полета в вертолёте (для 4-х точечных ремней безопасности на каждом сиденье с аварийным центральным размыкателем).

    - Пассажиров следует проинструктировать, чтобы они не переворачивали пряжку ремня безопасности (механизмом к телу).

- Расположение и функционирование кислородных масок, если используются.

- О средствах связи между экипажем и пассажирами и предпринимаемых действиях в случае аварийной ситуации.

- Расположение и функционирование дверей, запасных выходов, аварийного и спасательного оборудования, такого как огнетушители, аварийно-спасательные средства, аварийное радиооборудование (аварийные радиомаяки).

- Расположение и описание Инструкции по безопасности пассажира. Информация, содержащаяся в Инструкции по безопасности, должна заострять внимание на спасательном оборудовании и действиях в случае аварийной ситуации.

- Правила укладки ручной клади.

- Наставления по использованию персональных электронных устройств (ноутбуков, органайзеров и т.д.).

Дополнительные аспекты инструктажа пассажирам вертолётов:

- Пассажиры не должны высаживаться до получения инструкции от пилота, или назначенного персонала.

- Никогда не приближаться к вертолёту сзади.

- Всегда приближаться и удаляться от вертолёта с такой стороны, чтобы находиться в зоне видимости пилота или члена экипажа.

- Предметы длиной более 1 метра нужно нести параллельно поверхности, чтобы исключить их соприкосновения с лопастями.

- Ни при каких обстоятельствах пассажиры не подходят и не уходят от вертолёта в сторону возвышения при высадке на неровных посадочных площадках.

- Ни при каких обстоятельствах пассажиры не подходят и не уходят от вертолёта при включении и выключении двигателей.

- Пассажирам должны быть предоставлены средства защиты органов слуха и проведён инструктаж по их использованию.

##### ВИДЕОИНСТРУКТАЖ

При многочисленных вылетах с неподвижного объекта видео инструктаж рекомендован и должен показываться пассажирам периодически. Если видеоинструкция единственная форма инструктажа, то она должна показываться перед каждым полётом.

##### МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

В случае воздушной перевозки иностранных граждан может потребоваться привлечение переводчика для словесного инструктажа или подготовка письменной, либо видео инструкции на необходимом языке (как вариант - субтитры).

Графические изображения с международными обозначениями или многоязычные карточки инструктажа должны быть использованы для доведения инструкций всем пассажирам.

#### ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ, ПОГРУЗКА БАГАЖА И ГРУЗОВ В ВОЗДУШНОЕ СУДНО

При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка), досмотр пассажиров, загрузка (выгрузка) груза и багажа производится в соответствии с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями. Досмотр ручной клади, багажа и личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях службами авиационной безопасности в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, в части касающейся производства досмотра.

Посадка пассажиров производится только после завершения всех операций по подготовке ВС к вылету.

Пользование пассажирами в полете электронными устройствами допускается в соответствии с инструкциями авиакомпании и с разрешениями экипажа ВС.

Багаж, прошедший контроль, указывается представителем Общества в сопутствующих документах (справке о весе багажа и грузов для вертолетов) по фактическому весу.

Ручная кладь пассажиров и багаж необходимо поместить под посадочными местами, на специальных багажных полках (для самолетов), в случае невозможности, багаж и ручная кладь размещаются в проходе (для вертолетов), с обязательным закреплением швартовочными сетками, для исключения перемещения груза в полете.

#### ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

В целях соблюдения требований безопасности полетов, авиационной безопасности, предупреждения нарушений общественного порядка и других правонарушений, совершаемых на борту воздушных судов и на территории наземных объектов гражданской авиации, а также для поддержания статуса Компании и соблюдения корпоративной этики, работники Общества и Сервисных организаций должны придерживаться определенных правил поведения при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов во время следования к месту командировки, работы или межвахтового отдыха чартерными рейсами Общества:

Пассажиры обязаны:

- проходить предполетный досмотр багажа, ручной клади и вещей, находящихся при пассажире, в пунктах досмотра с использованием технических средств;

- безоговорочно выполнять требования работников наземных служб, командира воздушного судна и указания других членов экипажа:

- в базовом аэропорту на линии регистрации и этапе посадки на борт воздушного судна;

- в пункте предполетного досмотра пассажиров и ручной клади;

- на борту воздушного судна до взлета, во время полета, посадки и руления воздушного судна;

- в аэропортах/посадочных площадках промежуточной посадки и конечного назначения.

- соблюдать дисциплину и общественный порядок, как на борту воздушного судна, так и на территории аэропортов и посадочных площадок;

- размещать в салоне воздушного судна «ручную кладь» и «багаж в кабину» на специально отведенных для этого местах (на полках или под впереди стоящим креслом);

- перед взлетом, посадкой и во время руления воздушного судна пристегиваться ремнями безопасности, держать привязные ремни застегнутыми при включении табло «Застегните ремни» и по требованию члена экипажа (рекомендуется держать привязные ремни застегнутыми в течение всего полета);

- держать откидные столики закрытыми, спинки кресел в вертикальном положении, а шторки иллюминаторов открытыми во время взлета и посадки воздушного судна;

- ознакомиться с инструкцией по безопасности, находящейся на борту воздушного судна, для оперативного реагирования в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью пассажира;

- оставаться на своих местах до полной остановки воздушного судна и соответствующей команды экипажа.

Пассажирам запрещается:

- создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью и личному достоинству других пассажиров и авиаперсонала, а также допускать по отношению к ним любое оскорбление, угрозу и тем более физическое насилие;

- создавать ситуации или способствовать развитию ситуаций незаконного вмешательства в деятельность в области авиации (п.3 ст.83 Воздушного кодекса РФ: Незаконное вмешательство в деятельность в области авиации – противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон воздушного судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий);

- употреблять алкогольные напитки на борту воздушного судна или провозить алкогольную продукцию в багаже в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583;

- находиться в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

- курить на борту воздушного судна (в т.ч. в туалетных комнатах) в течение всего полета, в том числе электронные сигареты;

- использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа;

- пользоваться электронными приборами и средствами связи во время руления, взлета и посадки воздушного судна;

- вставать с мест при буксировке воздушного судна, а также во время руления;

- создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;

- портить принадлежащее авиапредприятию/авиакомпании имущество и/или выносить его с борта воздушного судна или территории наземных объектов гражданской авиации;

- провозить на борту воздушного судна в зарегистрированном багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, опасные вещества, указанные в приложении 1 Положения.

Заведомо ложное, в том числе имеющее характер шутки, сообщение пассажира о наличии в багаже оружия/взрывных устройств/опасных веществ в ряде случаев может быть признано ложной информацией о готовящихся взрывах/терактах и квалифицировано как преступление. За данное преступление пассажир может быть оштрафован или подвергнут иному наказанию, установленному Уголовным кодексом Российской Федерации.

В случае нарушения перечисленных выше требований, современное международное воздушное право и национальное законодательство предусматривает санкции, в т.ч.:

- применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся выполнять распоряжения командира воздушного судна;

- удаление пассажира-нарушителя с борта воздушного судна в ближайшем пункте его посадки, а в случае совершения воздушным судном вынужденной посадки — возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого поведения;

- передача такого пассажира в правоохранительные органы независимо от государства посадки;

- возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;

- тюремное заключение;

- наложение денежного штрафа, или административный арест;

- лишение пассажира права дальнейшего пользования услугами перевозчика;

- придание инциденту максимальной публичной огласки в средствах массовой информации и на специальных интернет-сайтах.

      - ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПАСНЫХ, ВНУТРИ ФЮЗЕЛЯЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА

В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей», утвержденными приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82, и условиями договоров на оказание авиационных услуг, груз, представленный к перевозке, взвешивается перевозчиком или его уполномоченным агентом в присутствии грузоотправителя и его фактический вес указывается в грузовой накладной. При приеме к перевозке негабаритного груза допускается руководствоваться весовыми характеристиками груза, указанными в документации, представленной грузоотправителем. Грузоотправитель обязан представить достоверную информацию о весе груза.

Обработка груза производится Исполнителем, Обществом или транспортно-экспедиционной организацией на основании соответствующего договора.

К воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации.

Груз принимается к перевозке на следующих условиях:

- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку/выгрузку в/из ВС, его размещение в багажно-грузовых отсеках и крепление, вес и размеры или объем груза не превышает норм, установленных для определенного типа ВС;

- груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного размещения и крепления на борту ВС и сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении;

- упаковка груза должна иметь отправительскую и транспортную маркировку, а груз требующий особых условий перевозки, также специальную маркировку;

- груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа ВС, на котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого совместно с ним;

- грузоотправитель должен предоставить необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ в области гражданской авиации.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий перевозчик или уполномоченный агент вправе отказать в приеме груза к перевозке.

Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных грузовых отсеков ВС. Вес перевозимого груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой ВС. Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа ВС давление груза на палубу ВС. Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей грузовой накладной (при вылете из аэропорта). При перевозке груза с посадочной площадки, где отсутствует коммерческий склад, грузовая накладная не оформляется, уполномоченный представитель Общества оформляет справку о массе багажа и груза и его свойствах по форме установленной договором с Исполнителем.

Прием груза к перевозке на самолет осуществляется перевозчиком или уполномоченным агентом и включает в себя следующие виды работ:

- взвешивание и обмер груза;

- маркировка каждого места, досмотр груза через интроскоп;

- проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в заявке грузоотправителя, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, также в документах на опасные грузы;

- оформление документации по приему-передаче груза;

- оформление грузовой накладной.

При перевозке груза с оперативной точки, где отсутствуют условия для взвешивания груза, члены экипажа ВС Исполнителя проверяют содержание каждой единицы перевозимого груза и сверяют указанный на упаковке груза вес с сопроводительными документами на груз Общества.

При отправке груза из аэропорта г.Красноярск, груз необходимо сдать экспедитору УСЛиГ на склад аэропорта за сутки до вылета ВС. В случае, когда вылет назначен на понедельник, груз необходимо сдать на склад в пятницу.

Груз, перевозимый в пассажирском салоне, надежно закрепляется с помощью сертифицированных швартовочных сеток членом экипажа ВС и не должен загромождать обычные или аварийные выходы.

Совместная перевозка на вертолетах пассажиров (кроме сопровождающих груз) и грузов запрещена.

Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, легко воспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке в соответствии Технической инструкцией по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc. 9284-AN/905), осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и нормативными правовыми актами РФ.

К перевозке принимаются только надлежащим образом классифицированные, идентифицированные, упакованные, маркированные, документально оформленные опасные грузы.

Все грузы Общества или Сервисной организации, требующие приема в пункте назначения, грузы без упаковки или с нарушенной упаковкой перевозятся только в сопровождении представителя грузоотправителя или собственника, которые следуют вместе с грузом и несут ответственность за его сохранность на всем пути следования.

Работники СП Общества, ответственные за авиационное обеспечение и осуществляющие организацию перевозки опасных грузов, должны иметь соответствующую подготовку и квалификацию.

Документом перевозки опасных грузов является декларация грузоотправителя, свидетельствующая о том, что представленные к перевозке опасные грузы в полной мере и точно определены согласно их надлежащим отгрузочным наименованиям, и что они классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками и находятся в должном состоянии для перевозки по воздуху с соблюдением соответствующих правил. В установленных случаях сведения, приводимые в декларации, должны быть подтверждены сертификатами, лицензиями, свидетельствами, разрешениями и другими документами.

Опасные грузы по степени опасности классифицируются согласно Технической инструкцией по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc. 9284-AN/905).

К опасным грузам, запрещенным к перевозке воздушным транспортом при любых обстоятельствах, относятся:

- взрывчатые вещества, которые воспламеняются или разлагаются под воздействием температуры 75º C в течение 48 часов;

- взрывчатые вещества, содержащие смеси хлоратов с фосфором;

- твердые взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с чрезвычайно высокой чувствительностью механическому удару;

- взрывчатые вещества, содержащие как хлораты, так и соли аммония;

- жидкие взрывчатые вещества, которые классифицируются как вещества с умеренной чувствительностью к механическому удару;

- любое вещество или изделие, предложенное для перевозки, которое способно выделять опасное количество тепла или газа в обычных условиях перевозки по воздуху;

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и органические перекиси, которые обладают способностью взрываться и которые упакованы таким образом, что в качестве знака дополнительного риска правилами классификации предусматривается использование знака опасности взрыва.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТОВ

Перевозка грузов, которые по своим габаритам или другим характеристикам нельзя разместить внутри грузовой кабины ВС (длинномерные, длина которых более 0,5 диаметра НВ при высоте 0,2 его длины и менее, и крупногабаритные - более 1/7 диаметра несущего винта при высоте 0,2 его длины и более), а также в случае отсутствия возможности произвести посадку в месте доставки груза, осуществляется на внешней подвеске вертолетов.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128, производство строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ, перемещение грузов на внешней подвеске вертолетов не допускается, если представитель Общества или грузоотправителя:

- не обеспечил соблюдение технологии подготовки грузов к транспортировке и соблюдение правил по технике безопасности;

- не назначил представителя для руководства работами.

Порядок действий для ответственных руководителей работ и наземных бригад Общества или грузоотправителя определяется в соответствии с Правилами подготовки стропов и грузов заказчиком для транспортировки на внешней подвеске вертолетов, утвержденными Министерством гражданской авиации СССР от 17.06.1988 № 26.1.7-498.

Ответственность за выполнение названных правил возлагается на ответственного работника Общества или грузоотправителя, а при отдельном базировании вертолетов – на ответственного представителя Общества или грузоотправителя.

Подготовку грузов для доставки их вертолетами целесообразно производить на погрузочной площадке, расположенной рядом с посадочной площадкой.

Мелкие грузы следует перевозить в контейнерах или грузовых сетках-гамаках, исключающих возможность потери данного груза.

Сыпучие материалы необходимо перевозить в контейнерах или грузовых сетках, снабженных брезентовым конвертом, или в герметичных контейнерах.

Жидкость следует перевозить только в специально предназначенных для этих целей емкостях. Емкости должны быть герметично закрыты и не иметь течи.

До прилета вертолета необходимо убрать с площадки на заранее отведенное место (не ближе 100 м от груза) всю наземную технику и людей, не имеющих прямого отношения к выполняемым работам.

Погрузочная площадка должна удовлетворять условиям работы вертолета и соответствовать требованиям Исполнителя. С площадки должен быть убраны мусор и незакрепленные мелкие предметы. Пыльную площадку следует полить водой, свежевыпавший снег нужно убрать или укатать. На площадке должен быть установлен ветроуказатель. На посадочной площадке Общество должно иметь следующие основные материалы и оборудование: автокран грузоподъемностью не менее разрешенной к перевозке массы груза на внешней подвеске для данного типа вертолета с соответствующим динамометром, автотягач или трактор, инвентарные стропы, проволоку, веревку, рулетку и др.

В состав наземной бригады для выполнения работ с использованием вертолета включаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, обучение по программе подготовки наземных бригад для выполнения работ по строповке и подцепке грузов, транспортируемых на внешней подвеске вертолетов в специализированном учебном центре, имеющие действующие удостоверения на право выполнения данного вида работ и получившие допуск к самостоятельной работе согласно приказа по предприятию и прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности при выполнении данных работ.

Стропальщики должны применять средства индивидуальной защиты (защитный шлем яркого цвета с подбородным ремнем, защитные очки закрытого типа, теплая непродуваемая одежда).

Наземная бригада стропальщиков:

- организует работы по подготовке погрузочно-разгрузочной площадки;

- проверяет исправность узлов и элементов оснастки, их соответствие массе и габаритам перевозимого груза;

- выполняет работы по подготовке погрузочно-разгрузочной площадки и грузов к транспортировке;

- выполняет строповку и подцепку транспортируемого груза.

В обязанности членов наземной бригады (стропальщиков) входит:

- проверка грузов, подготовленных к транспортировке их на внешней подвеске;

- проверка исправности узлов и элементов оснастки, их соответствие массе и габаритам перевозимого груза;

- подготовка погрузочно-разгрузочных площадок;

- подцепка и отцепка грузов на площадках.

Количество членов наземной бригады зависит от объема предстоящих работ (количества и габаритов груза, состояния выбранных площадок и т.п.) и определяется с таким условием, чтобы исключить простои вертолетов на площадках из-за несвоевременной подготовленности грузов и площадок.

При приближении вертолета к площадке стропальщики должны находиться на расстоянии 10-20 м. от груза с левой стороны по направлению полета вертолета.

После посадки вертолета по команде командира экипажа вертолета стропальщики могут приступить к отгрузке или погрузке вертолета.

При погрузке вертолета стропальщики выгружают из вертолета стропы и канат внешней подвески, подцепляют один конец каната к стропам, другой – к замку внешней подвески.

Перед взлетом вертолета  стропальщики отходят в безопасное место, которое определяется бригадиром наземной бригады (стропальщиков) исходя из условий местности, а один стропальщик остается около груза и следит, чтобы при подъеме вертолета не нарушалась система строповки.

Рядом с грузом остается один стропальщик, который контролирует, чтобы при подъеме вертолета не нарушалась система строповки. После натяжения стропов стропальщик отходят в безопасное место.

Устранять перехлесты, зацепления, скручивание каната и стропов, разрешается только после того как вертолет уменьшит высоту висения и создаст слабину в канате и стропах.

В пункте назначения стропальщики при посадке вертолета отсоединяют стропы от каната подвески, загружают в вертолет стропы с ранее привезенного груза. Если посадка вертолета рядом с грузом не возможна, подцепку груза производят в режиме висения.

Транспортировке на внешней подвеске подлежат грузы, имеющие достаточную прочность к перегрузкам. Узлы крепления должны отвечать требованиям, действующим в гражданской авиации Российской Федерации Правилами подготовки стропов и грузов заказчиком для транспортировки на внешней подвеске вертолетов, утвержденными Министерством гражданской авиации СССР от 17.06.1988 № 26.1.7-498 (коэффициент запаса прочности узлов на грузе по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 5).

При транспортировке грузов на внешней подвеске вертолетов в качестве съемных грузозахватных приспособлений применяются канатные стропы, серьги, скобы, крюки, карабины, траверсы, специальные захваты, отвечающие требованиям действующих государственных стандартов и имеющие сертификат (свидетельство) завода-изготовителя об испытании.

В условии низких температур должны применяться стропы климатического исполнения, которые сохраняют работоспособность при температуре до минус 60оС.

Выбранные места и способы строповки грузов должны обеспечивать:

- надежность строповки;

- устойчивое висение груза на подвеске;

- удобство строповки и расстроповки.

Представитель грузоотправителя должен обязательно проверить наличие на грузе маркировки массы и центра тяжести. Если такой маркировки нет, то с помощью автокрана с динамометром необходимо определить массу груза и его пространственное положение в подвешенном состоянии, при этом основание груза должно быть параллельно земле.

Запрещается транспортировка грузов на внешней подвеске без определения их массы и проверки пространственного положения в подвешенном состоянии.

Все строповочные элементы должны иметь документацию об их испытаниях. Пользование строповочными кольцами и тросами, имеющими механические повреждения запрещается. Наличие вертлюга в тросовой подвеске обязательно.

По решению КВС перед выполнением строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ производится тренировочный полет и висение над объектом работ для определения рациональных направлений, способа и условий работы с соблюдением РЛЭ ВС и технологии работы летного экипажа вертолета данного типа.

Для взаимодействия летного экипажа ВС с бригадой монтажников применяется радиосвязь или установленная КВС визуальная сигнализация.

Работник сторонней организации или Общества, осуществляющий общее руководство работами на погрузочной площадке, подает команду экипажу на подъем груза только после проверки надежности закрепления груза, отсутствия людей возле груза и препятствий, за которые груз может зацепиться. Нахождение людей под грузом и в зоне разгона вертолета категорически запрещается. Всем членам наземной бригады необходимо иметь очки для защиты глаз от пыли и снега, поднимаемым потоком воздуха от несущего винта, резиновые перчатки от поражения статическим электричеством.

В целях избежания поражения статическим электричеством стропальщикам нельзя браться за тросы, закрепленные в замке вертолета, и приступать к работе по подцепке тросов к грузу до тех пор, пока подвесная система внешней подвески или трос заземления не коснулись земли.

Полеты на строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работах выполняются по ПВП при высоте нижней границы облаков не менее 150 м и видимости не менее 2000 м.

При производстве строительно-монтажных работ и погрузо-разгрузочных операций в радиусе не более 5 км от посадочной площадки разрешается выполнять полеты с запасом топлива по усмотрению КВС, но не менее 20 минут полета.

Полеты на вертолетах с грузом на внешней подвеске выполняются с обходом населенных пунктов:

- в равнинной местности: днем – при видимости не менее 2 000 м и высоте нижней границы облаков не менее 200 м, ночью – при видимости не менее 4 000 м и высоте нижней границы облаков не менее 450 м;

- в горной местности – днем, по ПВП.

Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 предусматриваются случаи для аварийного сброса груза, транспортируемого на внешней подвеске по решению экипаж ВС:

- на висении, если при максимальной мощности двигателей вертолет снижается;

- при потере летным экипажем ВС визуального контакта с землей в условиях снежного или пыльного вихря;

- при касании грузом земли или препятствия в момент разгона или торможения вертолета;

- при раскачке груза, угрожающей безопасности полета;

- при вынужденной посадке, когда приземление с грузом невозможно;

- при отказе двигателя;

- в других случаях по решению КВС.

В целях исключения рисков повреждения или утери ценных и дорогостоящих грузов их перевозка на внешней подвеске не рекомендуется. Принятие решения об их перевозке на внешней подвеске должно приниматься представителями грузоотправителя или собственника груза по согласованию с ответственным работником Управления авиационных перевозок Общества только в исключительных случаях при максимальном соблюдении мер предосторожности и обязательном информировании КВС и членов экипажа ВС о ценности перевозимого груза.

При перевозке груза на внешней подвеске Обществу разрешается перевозка лиц, сопровождающих груз, в пассажирском салоне вертолета в количестве не более, чем определено РЛЭ данного типа ВС.

Нахождение персонала под грузом и в зоне разгона вертолета запрещается.

#### ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПЕРСОНАЛА И ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

УАП для выполнения работ на производственных объектах Общества обеспечивает перевозку работников воздушным транспортом, путем организации нерегулярных (чартерных) рейсов и оформления авиабилетов на регулярные рейсы центрального расписания по предоставленным заявкам. На организацию перевозок нерегулярным (чартерным) рейсом заявка подается согласно настоящемуПоложению, а на оформление авиа билетов на рейсы центрального расписания заявка подается согласно Положению ООО «РН-Ванкор» «Порядок направления работников в служебные командировки» № П3-01.01 Р-0012 ЮЛ-583 и Положению ООО «РН-Ванкор» «О вахтовом методе организации работ» № П2-03 Р-0072 ЮЛ-583.

Организация нерегулярных (чартерных) рейсов воздушным транспортом осуществляется на основании и по условиям договоров, заключенных с авиаперевозчиком или агентом.

Оформление авиабилетов на регулярные рейсы осуществляется на основании и по условиям договоров, заключенных с агентством воздушных сообщений.

Организация нерегулярных (чартерных) рейсов воздушным транспортом для Сервисных организаций осуществляется на основании и по условиям Агентских договоров.

Авиакомпания, обеспечивающая нерегулярные (чартерные) рейсы, доводит до УАП Общества требования действующего Воздушного законодательства РФ, регламентирующего процессы взаимодействия и безопасные условия выполнения перевозок воздушным транспортом.

Перевозка работников Общества и Сервисных организаций воздушным транспортом на производственные объекты Общества осуществляется нерегулярными (чартерными) рейсами из/в базовых пунктов, предусмотренных условиями договоров с подрядными авиакомпаниями.

    - ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПЕРСОНАЛА И ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТА МИ-26)

Заявка от Сервисных организаций принимается к исполнению только в случае наличия Агентского договора с Обществом. Затраты по доставке персонала и груза Сервисной организации в независимости от условий договора подряда (оказания услуг) перевыставляются Сервисной организации в соответствии с условиями Агентского договора.

#### ПОДАЧА ЗАЯВОК НА НЕРЕГУЛЯРНЫЕ (ЧАРТЕРНЫЕ) РЕЙСЫ

Заявки на организацию авиационных перевозок в Обществе (нерегулярные (чартерные) рейсы) подразделяются на плановые (годовые и месячные) и внеплановые.

Заявки от СП Общества подаются в УАП письменно в виде заявок на перевозку от руководителей СП Общества либо лиц их замещающих. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору или заместителю генерального директора, то заявка подается только за подписью руководителя СП. Заявки на перевозку заместителя генерального директора подаются за собственной подписью заместителя генерального директора. Перевозка генерального директора чартерными рейсами Общества организовывается на основании программы работы руководителя, полученной от помощника или секретаря генерального директора (в программе могут указываться участники, в этом случае заявки от участников, являющихся работниками Общества, могут не подаваться).

От Сервисных организаций заявки подаются в виде письма на фирменном бланке компании на имя Начальника УАП Общества за подписью руководителя организации, лица его замещающего или лица полномочного представлять интересы руководителя организации по доверенности. Заявка от Сервисных организаций принимается в работу только в случае наличия Агентского договора с Обществом, а также при условии отсутствия просроченной задолженности по ранее выполненным перевозкам в рамках Агентского договора.

Заявка на перевозку персонала Общества оформляется по форме приложения 2.

Заявка на перевозку груза Общества (за исключением привлечения вертолета Ми-26) оформляется по форме приложения 3.

Заявка на перевозку персонала Сервисной организации оформляется по форме приложения 4.

Заявка на перевозку груза Сервисной организации (за исключением привлечения вертолета Ми-26) оформляется по форме приложения 5.

В заявках на перевозку все поля являются обязательными для заполнения.

Одна заявка должна содержать в себе один маршрут и одну дату перевозки. Если предполагается перевозка по сложному маршруту (более трех пунктов отправления/назначения) или с применением стыковочных рейсов (перевозка в две и более последовательные даты), в целях корректного планирования перевозки допускается оформление одной заявки на все даты и маршруты.

В случае производственной необходимости организовать доставку представителей сторонних организаций без заключения Агентского договора (работники ПАО «НК «Роснефть», комиссии, делегации, контролирующие и надзорные органы, федеральные и государственные органы правопорядка и безопасности, и т.п.), курирующим СП Общества предоставляется согласованная с Планово-экономическим управлением Общества заявка на перевозку с информацией по отнесению затрат на Общество, за подписью Заместителя генерального директора курирующего СП. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору, то заявка подается только за подписью руководителя СП.

График авиационных перевозок на следующий месяц формируется УАП на основании объемов авиаперевозок предыдущих периодов и практических решений по организации авиаперевозок.

Сроки подачи плановых заявок на следующий месяц устанавливаются ответственным работником УАП и сообщаются заблаговременно путем направления сообщения по электронной почте на адреса работников Общества и Сервисных организаций (указанных в группе рассылки). На основании полученных плановых заявок УАП корректирует при необходимости месячный план работы авиации, согласовывает его с авиакомпанией. Утвержденный месячный план работы авиации УАП направляет для исполнения персоналу УАП на производственные участки.

Внеплановые заявки и изменения плановых заявок (за исключением отмены заявок) подаются не позднее чем, за 24 часа до даты планируемого вылета. Если планируемой дате вылета предшествуют не рабочие дни, то заявка подается не позднее чем, за 24 часа до наступления первого не рабочего (выходного) дня. При изменении плановых заявок требуется четко прописывать вносимые изменения (кого снять, с какого рейса, кого на замену, на какой рейс). Предоставление мест в ВС пассажирам, указанным во внеплановой заявке или в заявке на изменение плановой с увеличением количества ранее заявленных пассажиров, осуществляется по принципу наличия свободных мест на рейсе (досадка). На основании полученных заявок УАП формирует суточный план работы авиации и согласовывает его с авиакомпанией, после чего направляет для исполнения персоналу УАП на производственные участки.

Суточный план работы воздушных судов типа Ми-8 (всех модификаций) должен формироваться с учетом возможности выполнения полетов, связанных с ликвидацией пожаров, аварий и других происшествий, угрожающих жизни и здоровью персонала.

Устные заявки и заявки в виде сообщения по электронной почте от руководителей СП Общества и сторонних организаций  на перевозку пассажиров и груза, не принимаются, за исключением экстренных случаев (несчастный случай, пожар, авария и др. происшествия). Экстренные заявки на выполнение полета вправе делать ТОЛЬКО начальник ЦИТУ или старший врач медицинской организации, которая была выбрана по результатам закупочных процедур для медицинского обслуживания на объектах Общества.

Не позднее двух часов после поступления устной информации от начальника ЦИТУ или старшего врача, о возникновении пожара, аварии или другого происшествия, угрожающего жизни и здоровью работников, ответственный работник УАП организовывает мероприятия по работе авиации, направленные на ликвидацию вышеописанных происшествий с учетом необходимого для этого времени полета.

Авиационные работы, выполненные по экстренным заявкам начальника ЦИТУ или старшего врача медицинской организации, полученные в устной форме или по электронной почте, должны быть подтверждены соответствующими письменными заявками по установленной форме, в срок не позднее суток после выполнения полета.

Отмена заявки на перевозку принимается не позднее чем, за 12 часов до планируемого времени вылета. Если планируемой дате вылета предшествуют не рабочие дни, то заявка на отмену подается не позднее чем, за 8 часов до наступления первого не рабочего (выходного) дня. При этом требуется четко прописывать условия отмены (кого снять, с какого рейса).

Заявки на срочную медицинскую эвакуацию с производственных объектов Общества  оформляются и принимаются в работу в соответствии с Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Медицинская эвакуация на производственных объектах с использованием воздушного транспорта» № П2-09 И-01045 ЮЛ-583.

В случае неявки пассажира на вылет без предварительного уведомления УАП или отсутствия пассажира на борту воздушного судна по причине позднего прибытия на регистрацию, работник обязан предоставить в УАП объяснительную, оформленную на имя руководителя своего СП, в течение двух рабочих дней с момента вышеназванных событий с указанием причины неявки на вылет или опоздания на регистрацию с приложением подтверждающей документации (при наличии таковой). Уважительными причинами неявки признаются: производственная необходимость (отмена командировки, корректировка сроков командирования или сроков пребывания на вахте по указанию вышестоящего руководства), личная причина (болезнь, смерть близкого родственника, отмена или позднее прибытие стыковочного рейса). Пассажиры, не явившиеся на вылет по иным причинам, могут быть привлечены к ответственности.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Общества требований настоящего Положения, за причинение работодателю материального ущерба, работник может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и иной ответственности в соответствии с  действующим законодательством РФ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником подрядной организации требований настоящего Положения, УАП вправе выставить подрядной организации штраф в размере, предусмотренном действующих агентским договором.

Заявки должны быть оформлены:

- для перевозки работников Общества и порядных организаций – в виде подписанной руководителем заявки по установленной форме, обязательным приложением к заявке на перевозку является список пассажиров в формате Excel по установленной форме (приложение 6).

- для перевозки груза Общества или Сервисных организаций – в виде заявки по установленной форме.

УАП обеспечивает выделение свободной провозной емкости в ВС для перевозки груза. Подготовку груза к перевозке, загрузку груза в ВС, выгрузку ВС обеспечивают службы аэропорта (если вылет/прилет из/в аэропорта), УСЛиГ или инициатор перевозки груза.

Если груз доставлен на ВС на посадочную площадку производственного участка, и инициатор перевозки не обеспечил своевременную выгрузку груза из ВС по прибытию в пункт назначения – выгрузку груза с ВС и оперативное перемещение груза за территорию посадочной площадки обеспечивает УСЛиГ.

Заявки на выделение вертолета оформляются аналогично заявкам на перевозку по установленной форме, с указанием дополнительной информации о необходимости выделения вертолета для выполнения конкретизированных задач.

Заявки, оформленные не в соответствии с требованиями настоящего Положения, к исполнению не принимаются.

Все заявки на перевозку персонала или груза направляются на адрес: vankoravia@vn.rosneft.ru. Справочная информация по вопросам организации авиаперевозок предоставляется по телефонам: в г.Красноярск (391) 274-56-99 доб. 3894, доб. 2697; на Ванкорском производственном участке (391) 274-56-99 доб.74-255.

Заявки не подлежат обязательной регистрации в СЭД.

      - ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НЕРЕГУЛЯРНЫЕ (ЧАРТЕРНЫЕ) РЕЙСЫ

УАП по поступившим заявкам формирует списки пассажиров на самолеты и вертолеты. Списки пассажиров на самолеты направляются в авиакомпанию для выписки авиабилетов. Авиабилеты на вертолеты могут выписываться только в аэропортах (если иное не предусмотрено условиями договора с авиакомпанией), на оперативных точках посадка осуществляется по списку пассажиров.

        - ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ

При приеме груза на борт воздушного судна к перевозке, перевозчик или уполномоченный агент должен взвесить груз в присутствии грузоотправителя и указать его фактический вес в грузовой накладной. Если при взвешивании груза будет установлена разница фактического веса с весом груза, заявленным грузоотправителем, за окончательный вес принимается вес, установленный при взвешивании перевозчиком или уполномоченным агентом.

На оперативных точках, где отсутствуют пункты взвешивания груза, приемка груза на борт воздушного судна осуществляется членом экипажа воздушного судна на основании справки о весе багажа, груза и его свойствах. При этом ответственность за соответствие фактического веса груза заявленному несет грузоотправитель.

При приеме на борт воздушного судна к перевозке негабаритного груза допускается руководствоваться весовыми и объемными характеристиками груза, указанными в документации, представленной грузоотправителем, о чем указывается в грузовой накладной/справке о весе багажа, груза и его свойствах. Грузоотправитель обязан представить достоверную информацию о весе и объеме негабаритного груза.

Перевозчик или уполномоченный агент после приема груза к перевозке осуществляет документальное формирование грузовой коммерческой загрузки на определенный рейс.

        - ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед вылетом вертолета ответственный от УАП в месте организации авиаперевозок выдает командиру воздушного судна в двух экземплярах: список пассажиров, справку о массе багажа, груза и его свойствах, а также заявку на  полет, составленную в 4-х экземплярах. Ответственный за подачу заявок на полет от УАП устанавливается приказом Общества.

В заявке на полет указывается маршрут полета с обозначением промежуточных пунктов посадки, планируемая коммерческая загрузка на каждом участке маршрута, цель полета, время вылета, тип ВС. К заявке на полет прилагается список пассажиров, справка о массе багажа, груза и его свойствах. Все поля заявки на полет, списка пассажиров, справки о массе багажа, груза и его свойствах подлежат обязательному заполнению. Форма заявки на полет, списков пассажиров, справки о массе багажа, груза и его свойствах установлена договором с Исполнителем.

В случаях неполной загрузки, «свободный тоннаж» может быть использован дозагрузкой попутным грузом и пассажирами. Оплата таких одновременных перевозок с несколькими заказчиками производится каждым пропорционально общему тоннажу. С этой целью ответственный от УАП должен точно разграничить между ними загрузку в соответствии с каждым участком полета и отразить в заявке на полет, списке пассажиров, справке о весе багажа, груза и его свойствах.

Расчет по центровке и ПКЗ ВС производится и предоставляется командиром ВС (вторым пилотом). Общая масса пассажиров, багажа и груза, подлежащих к перевозке на ВС, и указанная в сопроводительных  документах, не должна превышать ПКЗ ВС, рассчитанная для конкретных условий полета (расстояние, заправка, метеоусловия и т.д.), а число пассажиров не  должно превышать количества посадочных мест оснащенных исправными привязными ремнями.

Командир ВС вправе отказаться от выполнения заявки на полет в случае нарушения правил подготовки и оформления документации. По окончании полета командир ВС проставляет в акт-отчете, количество перевезенных пассажиров и груза, эксплуатационное расстояние, налет по часам, а ответственный от УАП в месте организации авиаперевозок обязан подтвердить своей подписью и печатью Общества выполнение заявки на полет. Ответственность за достоверность сведений об объемах выполненной работы несут командир воздушного судна и ответственный от УАП в месте организации авиаперевозок.

      - ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ работников, БАГАЖА и груза из АЭРОПОРтОВ БАЗОВЫХ ПУНКТОВ на нерегулярных (чартерных) рейсах

УАП путем рассылки по электронной почте доводит до вылетающих пассажиров информацию о дате вылета ВС, времени вылета, аэропорт вылета. До работников Общества планируемых к перевозке, данную информацию доводит специалист по табельному учету СП, в котором работает специалист, планируемый к перевозке. Работники сервисных организаций получают информацию о вылете от своего ответственного представителя, чей адрес указан в группе рассылки.

Во всех базовых пунктах, откуда УАП организует перевозку вахтовых бригад, кроме г.Красноярск, контролирует и организует посадку на ВС представитель авиакомпании или другой уполномоченный агент.

УАП определяет потребное количество и тип автобусов по количеству вылетающих работников Общества для вывоза в аэропорт г.Красноярск и встречи с аэропорта г.Красноярск, и в телефонном режиме осуществляют заказ автобусов у подрядной организации Транспортного управления Общества. Факт заказа автобуса фиксируется в соответствующем журнале УАП.

Пассажиры, в т.ч. работники Общества, при вылете из других аэропортов (кроме г.Красноярск) самостоятельно добираются до аэропорта вылета. Доставка работников сервисных организаций до аэропорта и из аэропорта обеспечивается самостоятельно сервисной организацией.

Пассажирам необходимо прибыть к месту регистрации не менее чем за 2 часа до запланированного времени вылета ВС. Регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до запланированного времени вылета ВС. Пассажиры, прибывшие позднее установленного времени окончания регистрации, к перевозке не принимаются.

В момент прибытия в аэропорт, пассажир получает от ответственного представителя УАП (от представителя авиакомпании во всех аэропортах, кроме г.Красноярск) в аэропорту авиабилет (маршрут-квитанцию), в т.ч. в целях последующей отчетности за выполненную перевозку. В случае утраты пассажиром выданного ему авиабилета (маршрут-квитанции), пассажир самостоятельно обращается к перевозчику для оформления дубликата билета или иного документа, подтверждающего факт перевозки.

Пассажиры, перевозка которых осуществляется за наличный расчет, выкупают билеты в авиакассе на основании данных, указанных в списках пассажиров предоставленных Исполнителю от УАП.

Для регистрации и оформления перевозок пассажиров заказным рейсом выделяется отдельная стойка регистрации. Регистрация билетов и оформление багажа производится в соответствии с требованиями Технологии по обслуживанию пассажиров на воздушных линиях, утвержденной в аэропорту. Регистрация производится по предъявлению паспорта, билетов и списка пассажиров. При себе работник обязан иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, на основании которого было произведено оформление авиабилета.

При регистрации работника и оформления багажа работник обязан предъявить для взвешивания весь багаж и ручную кладь, предназначенные для перевозки. Норма провоза багажа в расчете на одного пассажира составляет 20 кг (с учетом ручной клади). Если место багажа, предъявленного пассажиром для перевозки превышает установленную норму по весу, данное место не допускается к перевозке в качестве багажа и должно заблаговременно заявляться к перевозке в качестве груза. При оформлении багажа работнику выдается часть (отрывной талон) номерной багажной бирки, а другая часть прикрепляется к каждому месту багажа, принятого перевозчиком к перевозке под ответственность перевозчика за сохранность этих вещей с момента их сдачи работником до момента выдачи работнику. Номерная багажная бирка служит для опознавания каждого места зарегистрированного багажа.

Багаж, превышающий установленную в 20 кг норму, допускается к регистрации и перевозке только по решению ответственного представителя УАП в аэропорту с учетом возможности дальнейшего безопасного и комфортного для пассажиров размещения в салоне вертолета при вылете из аэропорта «Игарка». Перевозка такого багаж (свыше 20 кг на пассажира) оплачивается сервисной организацией, чей пассажир предъявил его к перевозке, в рамках и по условиям агентского договора как перевозка груза.

Работнику, который не заявился ранее на вылет и ему необходимо вылететь на производственный объект Общества, в аэропорту при наличии свободных мест и при наличии у данного работника с собой распечатанной заявки на перевозку, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Положения, по указанию работника УАП выписывается авиабилет и вносится изменение в список пассажиров. Работник, опоздавший на регистрацию, нарушивший установленные правила перевозок, а также находящийся в состоянии алкогольного, или какого либо другого опьянения, к перевозке не допускается.

Все пассажиры, их ручная кладь и багаж в обязательном порядке проходят предполетный досмотр.

      - ОБСЛУЖИВАНИЕ вылетающих и прилетающих работников, БАГАЖА И ГРУЗА в/из аэропорт (а) Игарка на нерегулярных (чартерных) рейсах

По факту получения списков пассажиров от ответственного работника УАП (за сутки до запланированного вылета самолета) работник ССАИ контролирует выписку билетов авиакомпанией в аэропорту «Игарка».

При вылете самолета в г.Игарка ответственный от УАП в г.Красноярске доводит информацию до работника ССАИ о времени вылета ВС, количестве пассажиров, весе груза, любую другую информацию, позволяющую учесть возможности служб, сократить до минимума время обслуживания пассажиров и обработки груза с обеспечением надлежащего сервиса и безопасности перевозок в аэропорту «Игарка».

Работник ССАИ после получения фактической информации, формирует списки пассажиров и корпоративные посадочные талоны на вертолет, и предоставляет командиру вертолета и представителю авиакомпании или в службу организации перевозок аэропорта «Игарка» данные по планируемой загрузке и необходимом времени вылета вертолета на месторождение.

При посадке самолета в аэропорту «Игарка», работник ССАИ информирует прибывших работников о начале регистрации, оформления багажа, досмотра для вылета на производственные объекты, раздает билеты и корпоративные посадочные талоны.

Регистрация и  оформление багажа вахтовых работников производится работниками службы организации перевозок аэропорта «Игарка» в соответствии с требованиями Технологии по обслуживанию пассажиров на воздушных линиях утвержденной в аэропорту.

Проверка ручной клади, багажа и работников на наличие запрещенных к ввозу (вывозу) предметов осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим Воздушным законодательством РФ и настоящего Положения.

В зоне спецконтроля,  досмотр багажа и личный досмотр вахтовых работников организуются так, чтобы не допускать необоснованной задержки  и  производится только по предъявлению  посадочного талона и документа, удостоверяющего личность.

Работники, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются.

Не допускаются к перевозке лица, находящиеся в состоянии алкогольного или какого либо другого опьянения или болезненном состоянии.

Присутствующие в аэропорту «Игарка» работники ООО «ЧОП РН-Охрана-Ванкор» обеспечивают контроль за соблюдением работниками Общества и сервисных организаций ЛНД Общества о пропускном и внутриобъектовом режиме.

Багаж, превышающий норму 20 кг на одного пассажира, или по своим параметрам представляющий потенциальную угрозу для безопасности или нарушения комфорта пассажиров,  работник УАП  вправе снять с рейса и отказать в перевозке.

Сверхнормативный багаж работников Сервисных организаций, принятый к перевозке,  выставляется к оплате по факту выполнения рейса, в рамках и по условиям агентского договора, как груз.

При вылете вертолета с производственного объекта в аэропорт «Игарка», работник СОАПМ ответственный за отправление рейса с производственного объекта, передает информацию работнику ССАИ о времени вылета ВС, количестве пассажиров, весе груза, иную полезную по выполнению рейса информацию.

При посадке вертолета в аэропорту «Игарка» работник ССАИ объявляет прибывшим пассажирам о начале регистрации, оформлении багажа, досмотра на самолет для вылета в Красноярск или прочий базовый пункт.

Работники Общества и сервисной организации перед началом регистрации получают авиабилеты или маршрут-квитанции у работника ССАИ  на основании списка пассажиров.

Регистрация пассажира производится по предъявлению паспорта, билета и списка пассажиров. При себе работник обязан иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, на основании которого было произведено оформление авиабилета.

Регистрация билетов и оформление багажа производится в соответствии с требованиями Воздушного законодательства РФ.

Работникам  своевременно не явившимся на регистрацию или на посадку без уважительной причины, работник ССАИ вправе отказать  в перевозке.

Работнику, который не заявился ранее на вылет, и которому необходимо вылететь на производственный объект Общества или в базовый пункт, в аэропорту при наличии свободных мест и при наличии у данного работника с собой распечатанной заявки на перевозку, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Положения, по указанию работника УАП выписывается авиабилет и вносится изменение в список пассажиров

В период неблагоприятных для безопасного выполнения полетов вертолетами метеорологических условий доставка пассажиров из аэропорта «Игарка» до вертолетной посадочной площадки Ванкорского месторождения возможна автомобильным транспортом согласно порядка перевозки вахт автомобильным транспортом, утвержденного организационно-распорядительным документом Общества.

      - обслуживаниЕ вылетающих работников, БАГАЖА и груза с Ванкорского производственного участка на нерегулярных (чартерных) рейсах

Обслуживание вылетающих работников, багажа и груза с Ванкорского производственного участка осуществляется в следующей последовательности:

Заступив на смену, Ведущий инженер УАП на Ванкорском участке в 08:00 часов местного времени производит сбор подробной информации об обстановке, сложившейся на вертолетной посадочной площадке, невыполненных заданиях по отправлению ВС, работников, грузов. Проанализировав суточный план работы авиации и с учетом текущих изменений, дает указание инженеру УАП об очередности выпуска ВС по времени, предельной коммерческой загрузке на рейс, передает сформированные сводки отправок по пассажирам и грузу.

Инженер УАП на Ванкорском участке за 1 час до вылета рейса проверяет наличие необходимой документации для регистрации работников, багажа и груза – сводка отправок, посадочные талоны.

Ведущий инженер УАП на Ванкорском участке за 1 час до вылета рейса проверяет наличие необходимой документации на полет - заявку на полет, список пассажиров, справку о массе багажа, груза и его свойствах.

Работник охранного предприятия за 1 час до вылета рейса, руководствуясь положениями Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583,  осуществляет пропуск всех пассажиров на служебно-техническую территорию на основании:

- по согласованным заявкам (спискам);

- при предъявлении служебного удостоверения, дающего право, в установленных федеральным законодательством случаях, прохода на территорию опасных производственных объектов;

- по пропускам, формы и образцы которых установлены соответствующим ЛНД Общества.

Аналогично пропускной системе работников, пропуск груза осуществляется на основании товарно-транспортной накладной и иных сопроводительных документов. В случае выявления несоответствия, а также возникновения сомнений  в части количества и содержимого внутри коробок и ящиков с сопроводительными документами, допускается силами грузополучателя вскрытие мест и проведение визуального осмотра содержимого работниками охранного предприятия.

Инженер УАП на Ванкорском участке:

- за 30 минут до вылета рейса отражает на табло полетов факт начала учета пассажиров на рейс, объявляет работникам о начале учета, оформления багажа. Учет проводится на основании сводки отправки и по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Инженер УАП передает работнику корпоративный посадочный талон и направляет в зону предполетного ожидания;

- за 10 минут до вылета рейса подводит итоги в сводке отправок по количеству работников, прибывших на регистрацию. Проверяет наличие свободных мест для возможной досадки работников на рейс до ПКЗ. Сообщает информацию о проведенных итогах учета ведущему инженеру УАП с целью составления полетной документации.

Работник охранного предприятия не позднее, чем за 5 минут до вылета рейса, информирует инженера УАП о количестве работников прошедших предполетную проверку ручной клади и багажа на наличие запрещенных к вывозу предметов, которая осуществляется на общих основаниях в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583.

Инженер УАП на Ванкорском участке не позднее, чем за 5 минут до вылета рейса уточняет от командира экипажа информацию о готовности ВС к приему пассажиров. При получении подтверждения отражает на табло полетов факт начала посадки и производит объявление по ГГС. При необходимости повторно объявляет посадку для опоздавших работников. Производит посадку пассажиров на ВС.

Работники, ответственные за обработку убывающего груза (стропальщик) за 30 минут до вылета рейса, первым на борт воздушного судна помещает груз. Загрузка грузов должна осуществляться при остановленных двигателях; в исключительных случаях, если площадка без уклона и не загромождена посторонними предметами, командиру вертолета предоставляется право принимать решение о проведении этих операций при работающих двигателях с соблюдением всех необходимых требований безопасности. При незначительном объеме груза, подлежащего отправке, погрузка на борт воздушного судна осуществляется с места его предварительного размещения. С этой целью груз заранее, до прибытия ВС, привозят на специальную  площадку, предусмотренную для предварительного размещения груза и комплектуют на ней груз. Размещение груза непосредственно на месте стоянки ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В случаях проведения погрузочно-разгрузочных работ, требующих значительных временных затрат, погрузка осуществляется непосредственно с транспортного средства, при данном виде работ двигатели воздушного судна должны быть полностью остановлены.

Загрузка, распределение груза на борту ВС, швартовка груза и разгрузка выполняется по указанию и под контролем экипажа

Бортмеханик ВС за 30 минут до вылета рейса, по факту размещения груза на борту ВС осуществляет его крепление специальными сетками.

Багаж размещается на борту ВС и крепится специальными сетками до непосредственной посадки пассажиров.

Инженер УАП за 5 минут до вылета рейса по завершению работ распределения, швартовки, крепления груза и багажа на борту, объявляет работникам о начале посадки с напоминанием маршрута следования и времени вылета.

Перемещение работников от зоны предполетного ожидания к борту воздушного судна, а также рассадка в салоне по местам ведется под контролем работника охранного предприятия и члена экипажа.

Второй пилот экипажа ВС за 5 минут до вылета рейса, по окончании посадки работников, заверяет своей подписью правильность данных об отправлении работников, груза в списке пассажиров и справке о массе багажа, груза.

Работник охранного предприятия за 3 минуты до вылета рейса, покидая борт воздушного судна и место стоянки, должен убедиться в том, что трап поднят, и дверь люка закрыта, что в близи вертолета нет посторонних лиц и предметов.

Инженер УАП в течение 5-ти минут после вылета рейса докладывает ведущему инженеру УАП обо всех этапах посадки, времени ее окончания и передает 1 экземпляр полетной документации. Отражает на табло полетов факт отправки ВС.

Ведущий инженер УАП в течение 5-ти минут после вылета рейса в обязательном порядке передает информацию по вылету инженеру УАП другого производственного участка, либо лицу, уполномоченному по встрече в пункте назначения. Информация содержит - бортовой номер воздушного судна, фактическое время вылета (местное) с вертолетной площадки, количество пассажиров, тоннаж груза и его принадлежность.

В период неблагоприятных для безопасного выполнения полетов вертолетами метеорологических условий доставка пассажиров с вертолетной посадочной площадки Ванкорского месторождения до аэропорта «Игарка» возможна автомобильным транспортом согласно требованиям к перевозкам вахт автомобильным транспортом.

      - обслуживаниЕ вылетающих работников, БАГАЖА и груза с прочих производственных участков на нерегулярных (чартерных) рейсах

На производственных участках, где присутствует персонал УАП, ответственный за организацию авиационных перевозок, учет и контроль пассажиров, багажа и грузов осуществляется по аналогии с операциями на Ванкорском производственном участке.

На производственных участках, где отсутствует персонал УАП, контроль за безопасной посадкой пассажиров, загрузкой груза на борт вертолета и за безопасным покиданием пассажирами вертолета, выгрузкой груза обеспечивает экипаж ВС. На объектах со значительным пассажиропотоком и грузопотоком, где отсутствует персонал УАП (п/б «Прилуки», КНПС, НПС-1, НПС-2), контроль также обеспечивает ответственный работник ООО «ЧОП РН-Охрана-Ванкор».

      - обслуживаниЕ прибывающих работников, БАГАЖА и груза на Ванкорское месторождение на нерегулярных (чартерных) рейсах

Обслуживание прибывающих работников, багажа и груза на Ванкорское месторождение осуществляется в следующей последовательности:

Ведущий инженер УАП за 20 минут до посадки ВС получает от ПДС информацию:

- время прилета рейсов;

- бортовой номер ВС;

- аэропорт или пункт отправления;

- количество пассажиров, вес груза;

- любая другая информация, позволяющая учесть возможности служб, сократить до минимума время обслуживания работников и обработки груза с обеспечением надлежащего сервиса и безопасности перевозок.

Полученную информацию ведущий инженер УАП доводит до инженера УАП и заинтересованных лиц во встрече. Совместно со сменным диспетчером РИТС согласовывает своевременное прибытие транспортных средств (вахтовый автобус, легковой автомобиль, автокран, п/прицеп) на привокзальную площадь.

Инженер УАП в течение 10-ти минут после посадки ВС, находясь у трапа, приветствует пассажиров, предлагает пассажирам покинуть территорию вертолетной площадки и приглашает проследовать в здание СПЗ для контроля багажа (при необходимости). Принимает меры и следит за тем, чтобы работники не получили травму при выходе из воздушного судна и не удалялись от него без сопровождения, а также ведет контроль наличия легких вещей при пассажирах и головных уборов с целью исключения и во избежание попадания их во вращающиеся лопасти воздушного судна.

Работник охранного предприятия в течение 10-ти минут после посадки ВС одновременно с инженером УАП находится у трапа. Целью является выявление наличия на борту оружия, взрывных устройств (взрывчатых веществ) и других предметов, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а также посторонних лиц. Убедившись в том, что число работников на борту воздушного судна соответствует количеству данных из списка, предоставленных экипажем, оказывает содействие в сопровождении пассажиров от места стоянки воздушного судна по перрону, до СПЗ. При несоответствии, проводит процедуру расследования по факту возможного нахождения постороннего лица.

В течение 30 минут после прибытия рейса и высадки работников, осуществляется выгрузка и обработка груза с борта воздушного судна силами и средствами грузополучателя при непосредственном присутствии самого представителя грузополучателя.

Грузополучатель аккуратно укладывает груз, на расстоянии не менее 2-х метров от крайней точки ВС в следующей последовательности по высоте: от легкого и объемного к тяжеловесному, во избежание разброса по перрону, соответственно повреждению упаковки и его содержимого при взлете воздушного судна. Разгрузка выполняет по указанию и под контролем экипажа.

Работник охранного предприятия обеспечивает пропуск транспортного средства за грузом только в том случае, если воздушное судно покинуло место стоянки и по информации ПДС, в ближайшее время на данную стоянку не планируется посадка другого воздушного судна, или в случае длительной стоянки вертолета с выключенными двигателями.

Работник охранного предприятия в течение 20 минут после прибытия рейса осуществляет пропуск всех пассажиров на территорию Ванкорского производственного участка согласно Стандарту ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов» №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583 на основании:

- при предъявлении служебного удостоверения, дающего право, в установленных федеральным законодательством случаях, прохода на территорию опасных производственных объектов;

- по пропускам, формы и образцы которых установлены соответствующим ЛНД Общества;

- после прохождения встречного контроля ручной клади, багажа и работников на наличие запрещенных к ввозу (вывозу) предметов.

Аналогично пропускной системе работников, пропуск груза осуществляется на основании товарно-транспортной накладной и иных сопроводительных документов. В случае выявления несоответствия, а также возникновения сомнений  в части количества и содержимого внутри коробок и ящиков с сопроводительными документами, допускается силами грузополучателя вскрытие мест и проведение визуального осмотра содержимого работниками охранного предприятия.

    - ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОФОРМЛЕНИЯ АВИАБИЛЕТОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА

Заказ билетов на регулярные рейсы для работников Общества, работающих вахтовым методом и вылетающих к месту работы и обратно, осуществляется на основании заявки на перевозку работников, оформленной по форме приложения 7 не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты вылета.

Заявки на перевозку регулярными рейсами не подлежат обязательной регистрации в СЭД. Срочные заявки принимаются в работу в срок не позднее  4 часов до времени вылета рейса. Правила оформления заявки:

- заявка оформляется за подписью начальников управлений либо лиц их замещающих. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору, то заявка подается только за подписью руководителя СП;

- перечень работников в заявке должен быть упорядочен по датам вылета (от ранних дат к более поздним), при этом, в случае заказа авиабилетов на залет и вылет на одного и того же работника, требуется последовательно прописывать даты рейсов (вслед за строкой с залетом должна следовать строка с вылетом);

- заявка может оформляться как на одного работника так и на группу лиц;

- в заявке необходимо указывать:	дату вылета; маршрут с промежуточными пунктами посадок; исполнителя, его контактный телефон и электронную почту; полную информацию о пассажире – фамилию, имя и отчество (полностью), должность, серия и номер паспорта, дату рождения.

Скан-образ подписанной заявки на перевозку отправляется на электронный адрес ответственного работника ООиОАП УАП.

Работник имеет право на приобретение билетов за наличный расчет. В случае отсутствия прямых рейсов согласно центральному расписанию из пункта вылета, а также при отсутствии мест на прямой рейс по запрашиваемым маршрутам, работники Общества имеют право на оформление авиабилетов на любой ближайший рейс, с удобной стыковкой. Не требуется дополнительное согласование маршрута с пунктами пересадки у руководителя СП.

Оформленные билеты направляются ответственным специалистом УАП в адрес работника Общества, либо исполнителя по заявке, в электронном виде. В исключительном случае, при отсутствии возможности оформления электронного билета,  билеты приобретаются работником самостоятельно за наличный расчет.

В случае отмены, переноса даты вылета или опоздания на рейс, работник Общества самостоятельно контролирует своевременную сдачу мест на уже оформленные билеты, до вылета самолета (т.к. по условиям тарифа большинства перевозчиков, билеты являются не возвратными после вылета самолета). Информация об изменениях по вылету передается ответственному работнику ООиОАП УАП в рабочее время, оперативно, посредством телефонной связи или электронной почты.

При отсутствии возможности установления контакта с работником ООиОАП УАП (например, в выходные дни), пассажир обязан сдать места по телефону горячей линии авиакомпании, на которую оформлен билет. После чего, в течение одного рабочего дня направляется служебная записка на имя начальника Управления авиационных перевозок с обоснованием возврата или обмена электронного билета, за подписью начальников управлений либо лиц их замещающих. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору Общества, то заявка подается только за подписью руководителя СП

Возврат или обмен оформленных билетов на регулярные рейсы для работников Общества, производится на основании служебной записки (подлежит обязательной регистрации в СЭД), оформленной в соответствии с приложением 8, на имя начальника Управления авиационных перевозок за подписью начальников управлений либо лиц их замещающих. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору Общества, то заявка подается только за подписью руководителя СП. Служебную записку необходимо направлять не менее чем за сутки до предполагаемой даты вылета с подробным объяснением причин возврата либо обмена уже оформленных билетов,  с указанием маршрута и дат вылета, а так же ФИО, на кого оформлен билет. В случае, направления служебной записки на обмен билета, не требуется повторно создавать заявку на перевозку работника. Рекомендуется оформлять служебные записки на возврат или обмен билетов в срок не позднее суток до времени вылета самолета.

По возвращению из командировки/с вахты работник обязан сдать авансовый отчет за использованные денежные средства на приобретение авиабилетов в порядке, предусмотренном Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок направления работников в служебные командировки» № П3-01.01 Р-0012 ЮЛ-583.

### ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ВЕРТОЛЕТАМИ МИ-26

Порядок устанавливает требования при организации перевозок грузов Общества и Сервисных организаций вертолетами Ми-26 гражданской авиации, а также регламентирует вопросы взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении соответствующих перевозок.

УАП обеспечивает перевозку грузов вертолетами Ми-26 гражданской авиации, путем организации и обеспечения полетов, согласно поданным заявкам (служебных записок) от структурных подразделений Общества и Сервисных организаций.

Организация перевозки грузов вертолетами Ми-26 гражданской авиации осуществляется, на основании договора, заключенного с авиакомпанией.

Организация перевозки грузов вертолетами МИ-26 гражданской авиации для Сервисных организаций осуществляется на основании Агентского договора.

К воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями Российской Федерации. Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой воздушного судна.

      - ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗа ВЕРТОЛЕТОМ МИ-26

Заявки на организацию перевозки груза Общества вертолетом Ми-26 должны быть оформлены в виде служебной записки по форме приложения 9 и направлены на имя начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок за подписью заместителя генерального директора по направлению или первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера. В случае если СП напрямую подчиняется генеральному директору, то заявка оформляется за подписью руководителя СП.

Заявка на организацию перевозки груза сервисной организации вертолетом МИ-26 должна быть оформлена сервисной организацией в виде письма по форме приложения 10 на фирменном бланке сервисной организации и направлена на имя начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества.

Заявка от сервисных организаций принимается к исполнению только в случае наличия Агентского договора с Обществом. Затраты по доставке груза сервисной организации в независимости от условий договора подряда (оказания услуг) перевыставляются сервисной организации в соответствии с условиями Агентского договора. Если для перевозки груза используются возвратные авиационная тара и стропа, инициатор перевозки указывает в заявке на перевозку груза авиационную тару и стропа с доставкой по обратному маршруту. Затраты по обратной перевозке авиационной тары и строп перевыставляются инициатору перевозки. В заявке на перевозку груза вертолетом Ми-26 вес груза указывается с учетом веса тары (в т.ч. специализированной) и грузозахватных приспособлений (при их использовании).

Ответственность за наличие исключительной производственной необходимости доставки груза вертолетом Ми-26 с целью вовлечения в строительство объектов для своевременного их запуска или вовлечения в производственный процесс (в т.ч. связанный с добычей углеводородного сырья), обоснованность и целесообразность перевозки данного груза несет инициатор (исполнитель служебной записки и подписант) при направлении заявки на организацию перевозки груза вертолетом Ми-26 на имя начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества.

Заявка на организацию перевозок груза вертолетом Ми-26 обязательно должна включать в себя служебную записку (для груза Общества) или гарантийное письмо на бланке сервисной организации (для груза сервисной организации) и перечень МТР по форме приложения 11. Все поля, предусмотренные в заявке обязательны для заполнения. Заявки предоставляются на имя начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества после регистрации в СЭД не менее чем, за неделю до планируемой даты отправки груза вертолетом Ми-26.

Устные заявки и в виде сообщения по электронной почте от руководителей СП Общества и сервисных организаций на перевозку груза, не принимаются, за исключением  экстренных случаев (несчастный случай, пожар, авария и др.). В этом случае необходимость подтверждается начальником ЦИТУ.

Авиационные работы, выполненные  по экстренным заявкам  руководителей СП Общества и сервисных организаций, полученных в устной форме или по электронной почте, должны быть подтверждены письменными заявками в срок не позднее 1 суток после выполнения полета. Заявки, оформленные не по формам настоящего Положения, к исполнению не принимаются.

В случае отмены заявки на перевозку груза сервисная организация или СП Общества – инициатор перевозки, обязан известить об этом с указанием причин, письменно начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества не позднее 2 суток до планируемой даты вылета. Если сервисная организация не известила об отмене или переносе даты перевозки груза, то Общество выставляет штрафные санкции согласно Агентскому договору заключенного между сервисной организацией и Обществом. Если СП Общества – инициатор перевозки груза не известил об отмене или переносе даты перевозки груза письменно на имя начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества, в этом случае инициатор перевозки предоставляет письменно подробные разъяснения причин, препятствующих своевременно предоставить данное извещение. При отсутствии уважительных причин, к инициатору могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

      - организациЯ и обеспечениЕ перевозок грузов вертолетаМИ МИ-26

В течение 2 рабочих дней с момента получения заявки начальник управления авиационных перевозок и начальник управления складской логистики и грузоперевозок Общества с резолюцией «к исполнению» или «в работу» направляют заявку на организацию перевозки грузов вертолетом Ми-26 заместителю начальника УАП и начальнику Диспетчерской службы УСЛиГ.

В течение 1 рабочего дня с момента получения заявки заместитель начальника УАП, проверяет полученную заявку на правильность оформления согласно требованиям настоящего Положения, согласовывает и направляет работнику УАП на производственном участке, ответственному за организацию перевозки грузов вертолетами Ми-26.

Для формирования плана авиационных перевозок начальник диспетчерской службы УСЛиГ полученную и согласованную УАП заявку направляет на базу отгрузки с целью подготовки груза к перевозке (ответственный – начальник склада/базы УСЛиГ) определения приоритета к отгрузке. Если груз предназначен для блока заместителя генерального директора по производству – главного инженера заместителя генерального директора по бурению, начальник/зам. начальника ЦИТУ определяет фактическую потребность груза по согласованию с взаимодействующими СП, расставляет приоритеты завоза на основании перечня заявок представленного ДС УСЛиГ.

Если груз доставляется только для объектов капитального строительства, начальник Службы комплектации определяет фактическую потребность, расставляет приоритеты завоза по направлениям на основании перечня заявок представленного ДС УСЛиГ.

Если груз, заявленный к перевозке, относится к разным заместителям генерального директора (груз блока «Бурения» пересекается с грузом блока Главного инженера или блока «Капитального строительства») то фактическая потребность груза, расставление приоритетов определяется начальником или зам. начальника ЦИТУ совместно начальником или зам. начальника Службы комплектации.

ТМЦ, доставка которых обозначена в протоколе генерального директора, имеют приоритетный статус.

Груз, заявленный к перевозке который не относится к объектам капитального строительства, объектам нефтегазодобычи, в таком случае инициаторы перевозки самостоятельно между собой определяют приоритетность доставки груза и сообщают в письменном виде начальнику УАП консолидированную позицию по приоритету доставки груза. Если груз заявлен сервисной организацией к перевозке и срок перевозки совпадает со сроками перевозки груза Общества, инициатор перевозки груза Общества совместно с куратором договора подряда (оказания услуг) с сервисной организации между собой определяют приоритетность доставки груза и сообщают в письменном виде начальнику или заместителю начальника УАП консолидированную позицию по приоритету доставки груза.

На основании полученной информации о приоритетах завоза и готовности МТР к перевозке начальник диспетчерской службы УСЛиГ формирует план перевозки груза, совместно с представителем УАП (начальник сектора, главный специалист) по форме приложения 12 на 3 календарных дня с учетом полной коммерческой загрузки воздушного судна, габаритов и свойств предлагаемого к отправке груза, технических возможностей вертолета, метеоусловий на планируемое количество дней.

Начальник диспетчерской службы УСЛиГ не позднее 15-00 (время красноярское), формирует и направляет заместителю начальника УАП план авиационных перевозок грузов вертолетами Ми-26 на предстоящие трое суток, подписанный начальником диспетчерской службы УСЛиГ.

План авиационных перевозок грузов вертолетами Ми-26 в обязательном порядке должен быть составлен только на основании заявок, зарегистрированных в СЭД с резолюцией начальника управления авиационных перевозок и начальника управления складской логистики и грузоперевозок Общества «к исполнению» или «в работу».

Ответственным, за организацию загрузки/отправки груза вертолетом МИ-26 согласно плану авиационных перевозок грузов вертолетами Ми-26 является УСЛиГ (ответственный – за отправку груза Общества – начальник базы хранения, за отправку груза сервисной организации – начальник диспетчерской службы). Начальник базы, участка отгрузки УСЛиГ в соответствии с планом перевозок груза вертолетами Ми-26 обеспечивает подготовку грузов к отправке.

Ответственный за организацию перевозки грузов вертолетами Ми-26 работник УАП на производственном участке, совместно с экипажем вертолета осуществляет планирование маршрута и сроков перевозки груза с  учетом плана авиационных перевозок, готовит полетную документацию на вылет вертолета Ми-26 в 2-х экземплярах (заявка на полет, справка о весе багажа и груза, его свойствах, предлагаемого к перевозке внутри фюзеляжа или на внешней подвеске)  по одному для экипажа и УАП.

Начальник диспетчерской службы УСЛиГ направляет план авиационных перевозок начальнику базы хранения УСЛиГ на исполнение.

Начальник базы хранения УСЛиГ в соответствии с планом производят комплектацию и подготовку МТР Общества для последующей перевозки вертолетом Ми-26. Кроме того, заполняют перевозочный документ – грузовую накладную в 4-х экземплярах (1 экз.- база первичного прихода УСЛиГ, 1экз.- база получения УСЛиГ, 1 экз. -  диспетчерская служба УСЛиГ, 1 экз. – УАП) по форме приложения 13. Грузовую накладную в обязательном порядке оформляют на весь груз перевозимый вертолетом Ми-26 включая и вес пустой тары.

В момент осуществления движения МТР начальник базы УСЛиГ отправляющей базы (ответственный) оформляет накладную М-11 на перемещение груза и производит проводку «в путь» в учетном блоке КИС SAP R3. Движение в блоке «рабочее место кладовщика» осуществляет работник УСЛиГ. Пакет документов по внутреннему перемещению МТР формируется согласно Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Порядок документального оформления операций по приемке, перемещению, хранению и отпуску материально-технических ресурсов на складах Общества и на складах организаций-хранителей» № П2-02 И-01208 ЮЛ-583 и в обязательном порядке прикрепляется в учетном блоке и блоке «рабочее место кладовщика» КИС SAP R3. Оформление движения без отражения в учетном блоке КИС SAP R3 допускается только в исключительном случае, при условии согласования начальником УСЛиГ, с обязательным оформлением движения в блоке «рабочее место кладовщика».

Инициатор перевозки груза вертолетом Ми-26 обязан в течение трех суток с момента поступления груза на склад получить заявленные ТМЦ с оформлением полного пакета документов согласно Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Порядок документального оформления операций по приемке, перемещению, хранению и отпуску материально-технических ресурсов на складах Общества и на складах организаций-хранителей» № П2-02 И-01208 ЮЛ-583.

Начальник диспетчерской службы УСЛиГ информирует Сервисную организацию о планируемой дате выполнения рейса и времени начала погрузочных работ. Осуществляет контроль над погрузкой вертолёта и правильность заполнения Сервисной организацией грузовой накладной (заполняется грузовая накладная Сервисной организацией в 4-х экземплярах: 1 экз.- Сервисная организация – пункт отправления, 1экз.- Сервисная организация – пункт получения, 1 экз. -  диспетчерская служба УСЛиГ,1 экз. – УАП) по форме (приложение 13). Грузовая накладная в обязательном порядке оформляется на весь груз перевозимый вертолетом Ми-26 включая и вес пустой тары.

Операция приемки, разгрузки и перемещения груза, не являющегося собственностью Общества, осуществляется силами организации собственника или грузоотправителя/грузополучателя. Разгрузка осуществляется при условии обязательного присутствия МОЛ УСЛиГ и при необходимости с привлечением ответственного работника УАП.

Начальник диспетчерской службы УСЛиГ после перевозки груза вертолетом Ми-26 консолидирует перевозочные документы (авиа грузовая накладная) заполненные Сервисными организациями и специалистами УСЛиГ, осуществляет проверку правильности оформления, подкладывает  к каждой авиа грузовой накладной (за исключением грузов перевозимых с Ванкорского производственного участка) заявки на перевозку указанные в грузовой накладной, скрепляет пакет документов по дате отправки и борту воздушного судна и передает пакет документов ответственному работнику УАП.

Начальник диспетчерской службы УСЛиГ ежедневно формирует сводки о перемещении груза вертолетом Ми-26 с предоставлением в электронный адрес начальника УАП, заместителя начальника УАП и ответственного за организацию перевозки груза вертолетами Ми-26 работника УАП.

В случае возникновения отклонений от плана, диспетчерская служба УСЛиГ указывает причины срыва доставки МТР. Фиксируется информация о количестве суток нахождения доставленного МТР на складах, о хранении на складах доставленного МТР более 7 суток, с обязательным указанием причины длительного хранения и инициатора организации перевозки груза.

Ответственный работник УАП по фактическим данным авиа грузовой накладной, переданной Диспетчерской службой УСЛиГ, корректирует полетную документацию (заявка на полет, справка о весе багажа и груза, его свойствах,  предлагаемого к перевозке внутри фюзеляжа или на внешней подвеске, прикладывает авиа грузовую накладную) в 3-х экземплярах: 1-н экземпляр остается в УАП, 2-а экземпляра передает экипажу.

Ответственный работник УАП направляет по электронной почте с подписями и печатями полетную документацию (заявка на полет, справка о весе багажа и груза, его свойствах, предлагаемого к перевозке внутри фюзеляжа или на внешней подвеске, авиа грузовую накладную, заявки на перевозку груза) в УАП на обработку в течение суток после выполнения полета.

Нач. УАП обрабатывает полетную документацию, контролирует ее движение в Обществе (отражение в учете) и оплату. Ответственный работник УАП направляет по запросу в Диспетчерскую службу УСЛиГ информацию о времени выполнения полетов вертолетов типа Ми-26 за отчетную дату.

    - ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

#### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Для обеспечения взлетно-посадочных операций, базирования и технического обслуживания воздушных судов при оказании авиационных услуг используется специально оборудованная авиационная инфраструктура – аэродромы, вертодромы и посадочные площадки для самолетов и/или вертолетов.

На всех объектах авиационной инфраструктуры должно иметься опубликованное и обновляемое руководство, которое определяет процедуры выполнения работ, технического обслуживания, инспекций и меры аварийного реагирования.

В качестве основного справочного документа при рассмотрении проектов строительства всех новых или реконструкции объектов существующей авиационной инфраструктуры для обслуживания полетов необходимо использовать:

- Приложение 14 ИКАО, озаглавленное «Аэродромы», тома I и II;

- ИКАО, Doc 9261-AN/903, Руководство по вертодромам;

- ОАТГА-90;

- Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», утвержденные приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69;

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Посадочная площадка для вертолетов типа Ми-8, Ми-26 и вертолетов с меньшей максимальной взлетной массой (без стоянки)» № П1-01.04 ПДТП-0033.

- Пособие по проектированию вертолетных станций, вертодромов и посадочных площадок для вертолетов гражданской авиации. Часть VII. Вертолетные станции, вертодромы и посадочные площадки для вертолетов.

При проектировании посадочных площадок и объектов авиационной инфраструктуры следует предусматривать наличие свободной зоны для безопасного захода на посадку и взлета ВС с учетом преобладающих ветров.

Земельный участок для строительства посадочной площадки выбирается с учетом следующих требований:

- не затапливается паводковыми и ливневыми водами;

- отсутствие, на прилегающей к участку местности препятствий, ограничивающих сектор взлета и посадки более чем на 90°;

- линии электропередач, железные дороги, газо-нефтепроводы, жилые строения и другие препятствия должны находиться от торцов посадочной площадки на удалении, предусмотренном нормативной документацией, в соответствии с положением плоскостей ограничения препятствий;

- наличие надежных подъездных путей;

- наличие дополнительного земельного участка для оборудования грузовой площадки при планировании выполнения перевозок груза на внешней подвеске;

- в случае отсутствия возможности в оборудовании двухстороннего старт по условиям рельефа, допускается оборудование одностороннего старта. При этом расстояние от торца летной полосы до препятствия, преграждающего второе направление старта, должно составлять не менее 50 метров.

В период выполнения полетов, посадочные площадки должны постоянно находиться в эксплуатационном состоянии. Необходимо не реже 2 раз в год в период подготовки Исполнителей к ОЗП и ВЛП эксплуатации ВС осуществлять подготовку и проверку готовности посадочных площадок и временных аэродромов к эксплуатации с учетом устранения замечаний эксплуатантов ВС (при регулярных полетах на посадочную площадку командирами воздушных судов - не реже одного раза в 10 календарных дней). Особое внимание необходимо уделять размерам и маркировке зоны приземления и отрыва (зона TLOF), зоны конечного этапа захода на посадку и взлета (зона FATO) и зоны безопасности посадочных площадок.

При проверке Исполнителем авиационной инфраструктуры, принадлежащей Обществу, выявленные замечания устраняются, посадочные площадки приводятся в состояние, пригодное к выполнению полетов. Исполнителю направляется соответствующая информация об устранении замечаний. Обществу следует вести учет таких проверок в журналах наблюдения за эксплуатационным состоянием посадочных площадок и принятых корректирующих мерах по устранению выявленных замечаний.

Необходимо поддерживать в эксплуатационном состоянии оборудование посадочных площадок (ветроуказатели, щиты-ориентиры, светосигнальное и противопожарное оборудование), осуществлять мероприятия по вырубке зон подходов воздушных судов от кустарника и мелколесья, покос травы, а также другие мероприятия, направленные на обеспечение посадочных площадок и временных аэродромов к выполнению на них полетов в соответствии с действующими нормативными документами в области ГА РФ.

Для исключения или уменьшения снежного, пыльного, песчаного вихря рабочая площадь посадочных площадок, должна освобождаться от песка, пыли, рыхлого снега (зимой за счет очистки от снега или его уплотнения, летом за счет закрепления пыли и песка поливом водой).

Категорически запрещается нахождение на посадочной площадке незакрепленных предметов, которые может поднять вверх поток воздуха от несущего винта и повредить его (брезент, кровельное железо, стекло, фанера, толь, бумага, пакеты и т.д.). Такие предметы в незакрепленном виде могут располагаться на расстоянии одного диаметра несущего винта от площадки.

#### ОБОРУДОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Все объекты авиационной инфраструктуры должны быть оборудованы визуальной системой указания направления ветра, ясно видимой экипажу ВС и указывающей как скорость, так и направление ветра (ветроуказатель).

Ветроуказатель размещается за пределами свободной от препятствий зоны в месте без турбулентных потоков таким образом, чтобы он имел возможность свободно вращаться на 360 градусов вокруг своей оси над уровнем площадки на высоте 6-8 метров в области, не затененной высокими деревьями, на безопасном расстоянии, но не далее 50 метров от края площадки, вблизи зоны конечного захода на посадку.

Для повышения безопасности полетов в дополнение к ветроуказателю, посадочные площадки могут быть оборудованы автоматической метеостанцией и средствами инструментального захода ВС на посадку.

Для выполнения полетов в темное время посадочные площадки оборудуются светосигнальным оборудованием:

- приводным световым маяком (вертодромный маяк);

- системы огней зоны конечного этапа захода на посадку и взлета (FATO);

- система огней зоны приземления и отрыва (TLOF);

- прожектором подсвета посадочной площадки.

По углам посадочной площадки должны быть установлены угловые знаки, имеющие форму усеченного конуса или призмы высотой не более 0,5 метров, окрашенные в черно-белый цвет или автопокрышки, окрашенные сегментарно белой краской.

Для улучшения обнаружения и визуального контакта с ориентирами при заходе на посадку в осенне-зимний период при наличии снежного покрова по лучам диагоналей рабочей площади на расстоянии 3 метров от углового знака и затем через каждые 3 метра устанавливаются 3 пограничных знака. Пограничные знаки представляют собой щиты черного (красного) цвета размера 30 х 40 см. Высота пограничных знаков не должна превышать 0,5 м над уровнем рабочей площади.

Конструкция угловых и пограничных знаков должна быть ломкой и при этом выдерживать ветровую нагрузку от несущего винта вертолета.

Посадочные площадки, где организовано базирование ВС и осуществляется их заправка авиаГСМ, должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормами противопожарной безопасности, в том числе и стационарными заземляющими устройствами.

На всех посадочных площадках за пределами боковой полосы безопасности в местах подходов людей и подъездов транспорта устанавливаются предупреждающие аншлаги с хорошо заметным шрифтом на контрастном фоне: «Опасная зона! Подход и подъезд к вертолёту только по команде экипажа!». Размеры аншлага не менее 600х800 мм.

      - ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК И ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Освидетельствование посадочных площадок, находящихся в собственности Общества, а также временных посадочных площадок, эксплуатируемых в интересах Общества, их готовность к эксплуатации в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», утвержденные приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69, и требованиями пожарной безопасности определяется 2 раза в год в рамках подготовки СП Общества к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Результаты осмотра посадочных площадок оформляются картой контроля соответствия посадочной площадки согласно требованиям Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», утвержденные приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69, и пожарной безопасности по форме  приложения 14.

Работы по содержанию и ремонту авиационной инфраструктуры и посадочных площадок, находящихся в собственности Общества, классифицируются на работы по содержанию авиационной инфраструктуры и посадочных площадок и работы по ремонту авиационной инфраструктуры и посадочных площадок.

Работы по содержанию авиационной инфраструктуры и посадочных площадок Общества включают:

- обследование технического состояния покрытий посадочных площадок, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок воздушных судов, элементов и сооружений, связанных с обеспечением безопасной эксплуатации посадочных площадок, включающих в себя грунтовые элементы основания, водоотводные и дренажные системы, а также специальные инженерные сооружения авиационной инфраструктуры;

- очистку покрытий элементов посадочных площадок и инженерных сооружений от пыли, грязи, мусора и других посторонних предметов;

- очистку и обновление дневной маркировки и маркировочных знаков покрытий посадочных площадок и инженерных сооружений авиационной инфраструктуры;

- очистку покрытий посадочных площадок от снега, слякоти, льдообразований, грязи и посторонних предметов, предупреждение и удаление гололедных и снежно-ледяных образований;

- выравнивание убираемого снега за пределами посадочных площадок с планировкой откосов;

- вывоз убираемого снега на площадки складирования или за пределы посадочных площадок.

- вырубка кустарника и мелколесья в зонах безопасности и подходов посадочных площадок;

- вывоз порубочных остатков на места складирования или за пределы посадочных площадок;

- замена элементов систем светосигнального обеспечения, электроснабжения и связи посадочных площадок;

- работы по поддержанию первичных средств пожаротушения в исправном состоянии, обеспечению пожарной безопасности авиационной инфраструктуры и посадочных площадок;

- покос травы на обочинах и боковых зонах безопасности, бермах, откосах посадочных площадок и подъездных автодорог;

- вывоз скошенной травы на места складирования или за пределы посадочных площадок.

Работы по ремонту покрытия посадочных площадок классифицируются в зависимости:

- от вида ремонта: текущий ремонт, капитальный ремонт;

- от типа покрытия посадочных площадок: жесткий, нежесткий, смешанный.

Работы по текущему ремонту посадочных площадок с жестким типом покрытий включают:

- замену отдельных разрушенных плит аэродромных гладких (далее - плиты) или их фрагментов из монолитного бетона (армобетона, железобетона), устранение вертикального смещения плит, перекладку просевших плит с исправлением основания или без исправления основания в объеме, не превышающем 10 процентов общей площади покрытия элемента аэродрома, замену разрушенных плит, перекладку просевших плит с исправлением основания сборных железобетонных покрытий в объеме, не превышающем 15 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- выравнивание поверхности монолитного покрытия на участках с просадками плит путем устройства выравнивающего слоя на площади, не превышающей 10 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- устранение сколов углов и кромок плит с восстановлением шва, сколов кромок трещин и выбоин в объеме, не превышающем 25 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- ремонт участков покрытия посадочных площадок с разрушением поверхностного слоя (шелушением) и восстановлением разрушенной части плит ремонтным материалом в объеме, не превышающем 25 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- герметизацию трещин;

- поверхностную обработку (пропитку) защитными составами поверхности покрытия посадочных площадок;

- очистку деформационных швов от разрушенного заполнителя и их герметизацию, нарезку дополнительных швов расширения;

- фрезерование поверхности покрытия для устранения уступов кромок смежных плит и трещин, восстановление сварных соединений стыковых скоб плит сборных железобетонных покрытий;

- ремонт укрепленных обочин, отмосток, участков сопряжения кромок покрытия с грунтовой частью посадочных площадок в объеме, не превышающем 25 процентов общей площади обочин;

- ремонт объектов авиационной инфраструктуры, инженерных систем и посадочных площадок, в объеме, не превышающем 25 процентов общей их первоначальной стоимости.

Работы по текущему ремонту посадочных площадок с нежестким и смешанным типами покрытий включают:

- выравнивание асфальтобетонного покрытия, в том числе устранение просадок и колей на отдельных участках путем укладки новых слоев асфальтобетона без исправления основания на площади, не превышающей 15 процентов общей площади асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;

- устранение просадок, проломов и пучения, замена разрушенного асфальтобетонного покрытия с исправлением основания на участках, не превышающих 10 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- исправление колей, выбоин, эрозии асфальтобетона, сетки трещин с удалением (фрезерованием) разрушенного слоя асфальтобетона и организацией ремонтных вставок из асфальтобетонной или ремонтной смеси на площади, не превышающей 25 процентов общей площади асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;

- поверхностную обработку (пропитку) защитными составами поверхности покрытия посадочных площадок;

- герметизацию трещин без сколов кромок, ремонт сколов кромок трещин с организацией ремонтной вставки и герметизацией;

- очистку деформационных швов от разрушенного герметизирующего материала и их герметизацию;

- ремонт укрепленных обочин, отмосток, участков сопряжения кромок покрытия с грунтовой частью посадочных площадок в объеме, не превышающем 25 процентов общей площади обочин.

- ремонт объектов авиационной инфраструктуры, инженерных систем и посадочных площадок, в объеме, не превышающем 25 процентов общей их первоначальной стоимости.

Работы по капитальному ремонту посадочных площадок с жестким типом покрытий включают:

- разборку и восстановление разрушенных участков покрытия (просадки, проломы, вертикальное смещение плит, наличие нескольких сквозных трещин на плите) путем замены разрушенных плит:

- из монолитного бетона, железобетона, армобетона на аналогичные конструкции - в объеме от 10 до 100 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- из сборного железобетона, в том числе с исправлением основания, - в объеме от 15 до 100 процентов общей площади покрытия посадочных площадок;

- выравнивание поверхности покрытия посадочных площадок методом укладки нового слоя из асфальтобетона - в объеме от 10 до 100 процентов общей площади покрытия;

- исправление деформированных участков покрытия посадочных площадок с полной разборкой такого покрытия, исправлением основания, укладкой нового равнопрочного покрытия - в объеме от 10 до 100 процентов общей площади покрытия;

- ремонт укрепленных обочин, отмосток, участков сопряжения кромок покрытия посадочных площадок с грунтовой частью летного поля - в объеме, превышающем 25 процентов общей площади обочин.

- ремонт объектов авиационной инфраструктуры, инженерных систем и посадочных площадок, в объеме, превышающем 25 процентов общей их первоначальной стоимости.

Работы по капитальному ремонту посадочных площадок с нежестким и смешанным типами покрытий включают:

- выравнивание асфальтобетонного покрытия, в том числе устранение просадок, колей путем укладки новых слоев асфальтобетона - в объеме от 15 до 100 процентов общей площади асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;

- исправление деформированных участков, в том числе устранение просадок, проломов и пучения с полной разборкой покрытия, исправлением основания, укладкой нового однотипного и равнопрочного покрытия, - в объеме от 10 до 100 процентов общей площади асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;

- исправление дефектных участков асфальтобетонного покрытия (наличие колей, выбоин, сетки трещин, эрозии асфальтобетона) путем удаления (фрезерования) разрушенного асфальтобетона и укладки нового слоя из асфальтобетона на участках - в объеме от 25 до 100 процентов общей площади асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;

- ремонт покрытия укрепленных обочин, отмосток, участков сопряжения кромок покрытия с грунтовой частью посадочных площадок в объеме, превышающем 25 процентов общей площади обочин.

- ремонт объектов авиационной инфраструктуры, инженерных систем и посадочных площадок, в объеме, превышающем 25 процентов общей их первоначальной стоимости.

#### ДОПУСК ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Строительство (реконструкция) посадочных площадок осуществляется Обществом в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией.

Организация начала, приостановления или прекращения деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских ВС, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральными авиационными правилами «Порядок направления владельцем посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации», утвержденными приказом Минтранса России от 19.08.2015 № 250.

Допуск посадочных площадок постоянного использования к эксплуатации рекомендуется осуществлять с привлечением для данной работы Исполнителя, планируемого для выполнения полетов на посадочную площадку.

Общество уведомляет Исполнителя о готовности посадочной площадки к эксплуатации. В уведомлении указывается название площадки, координаты, особенности конструкции площадки (грунт, дерево, бетон и т.д.), размеры площадки, наличие оборудования, эксплуатируемые типы вертолетов, ответственный представитель Общества.

Исполнитель формирует комиссию с участием представителя Общества по определению соответствия посадочной площадки требованиям настоящего Положения, по результатам работы которой:

- старшим авиационным начальником посадочной площадки (владельцем посадочной площадки, либо уполномоченным владельцем лицом) разрабатывается и регистрируется аэронавигационный паспорт посадочной площадки в соответствии с требованиями Типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной площадки, утвержденных приказом Минтранса РФ от 31.01.2011 № 29;

- Исполнителем издается приказ о допуске посадочной площадки к полетам на основании наличия аэронавигационного паспорта посадочной площадки и акта соответствия посадочной площадки.

Для посадочных площадок временного использования перед началом оказания авиационных услуг необходимо совместно с Исполнителем произвести её осмотр с земли, оформить кроки с указанием на них координат посадочной площадки, препятствий и безопасных секторов для взлета и посадки ВС.

УАП рекомендуется разработать справочник используемых посадочных площадок с оформлением информационной карты на каждую посадочную площадку, включающей как минимум следующую информацию:

- название посадочной площадки;

- название владельца посадочной площадки с контактными данными старшего авиационного начальника;

- типы принимаемых ВС;

- координаты контрольной точки;

- превышение над уровнем моря;

- тип покрытия;

- размеры рабочего поля (FATO, TLOF);

- организация метеорологического и радиотехнического обеспечения;

- наличие светосигнального оборудования;

- наличие топливозаправочного оборудования и марка топлива;

- наличие диспетчера-информатора;

- наличие маркировки;

- наличие ветроуказателя;

- метеоминимумы;

- инструкции для осуществления взлета и посадки ВС;

- карта посадочной площадки (кроки, схема, фотосхема с привязкой к характерному ориентиру);

- опасные секторы, препятствия и ограничения.

    - МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества, подрядных организаций, авиакомпаний и медицинских учреждений, участвующих в процессе срочной медицинской эвакуации работников Общества и подрядных организаций с производственных объектов ООО «РН-Ванкор», установлен Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Медицинская эвакуация на производственных объектах с использованием воздушного транспорта» № П2-09 И-01045 ЮП-583.

К медицинской эвакуации и поисково-спасательным операциям могут привлекаться ВС на основании соответствующих договоров. Договорами необходимо предусмотреть обязательство Исполнителем по привлечению медицинского персонала для оказания экстренной медицинской помощи и сопровождения больных и пострадавших в полете до медицинского учреждения. Также допускается заключение отдельных договоров с Исполнителем и медицинской организацией, при этом совместно обеспечивающих медицинскую эвакуацию по потребностям Общества.

Медицинский персонал, привлекаемый к операциям медицинской эвакуации, должен быть ограничен небольшой группой специалистов с высоким уровнем обучения и подготовки.

На борту ВС должно иметься достаточное количество надлежащего медицинского оборудования, предназначенного для оказания медицинской помощи, необходимой пострадавшему:

- Специальные носилки, изготовленные для перевозки пострадавших на ВС. Желательно, чтобы головная часть носилок приподнималась на угол до 30° для перевозки пациентов с больным сердцем.

- Носилки рекомендуется закреплять методами жесткой фиксации, а не крепежными ремнями. Носилки должны закрепляться таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации их можно было легко вынести из ВС.

- Пострадавший должен быть надежно зафиксирован на носилках ремнями на протяжении всего полета, ремни можно отстегнуть только в том случае, если уход за пострадавшим иначе не возможен. Настоятельно рекомендуется система фиксации в пяти точках, чтобы лежащий пациент не выскользнул из под натянутых в поперечном направлении ремней в случае аварийной ситуации.

- Пилот, органы управления ВС и средства радиосвязи должны быть надежно защищены от намеренных или случайных контактов с пострадавшим, медицинским персоналом или медицинским оборудованием.

- Сердечный монитор и дефибриллятор должен располагаться таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к нему, и чтобы показания монитора были ясно видны.

- Жидкости для внутривенных инъекций должны располагаться выше пациента. Необходимо предусмотреть достаточное число легкодоступных навесных устройств или крюков, которые можно легко и быстро устанавливать и снимать. Все такие приспособления должны быть мягкими или укрепленными заподлицо с обшивкой кабины, чтобы исключить вероятность травм головы при жесткой или аварийной посадке.

- Разрешается использование только таких баллонов с кислородом или другими газами, которые прошли сертификацию изготовителя, предусматривающую их использование при давлении, соответствующем высоте полета ВС. Оператор ВС или поставщик медицинских услуг обеспечивает ежегодную визуальную инспекцию всех баллонов, а также их гидростатическое испытание раз в 5 лет в испытательной лаборатории.

- Необходимо обеспечить достаточное освещение, предусмотреть электрические розетки, соответствующие спецификациям медицинского оборудования. Мощность источника электропитания должна быть достаточной для работы полного комплекта медицинского оборудования, не создавая при этом опасности сбоя в работе оборудования воздушного судна.

- Огнетушитель должен быть расположен в пределах досягаемости медицинского персонала.

- Загрузка и выгрузка пострадавшего при вращающихся винтах не рекомендуется и допускается в исключительных случаях.

Вблизи лечебных учреждений, принимающих пострадавших и больных, эвакуированных воздушным транспортом, могут быть оборудованы посадочные площадки для обеспечения безопасной посадки днем и ночью по правилам визуальных полетов и соответствовать требованиям, указанным в пункте 5.1.3.2. настоящего Положения.

При выполнении поисково-спасательных и эвакуационных работ, экипаж должен обладать квалификациями/опытом, необходимым для выполнения заданий по поисково-спасательным операциям и аварийной эвакуации, кроме того, бортмеханик должен быть допущен к выполнению эвакуационных работ с использованием лебедки для подъема терпящих бедствие с земной и с водной поверхности.

Поисково-спасательный вертолет в обязательном порядке должен иметь, но не ограничиваться, следующее оборудование:

- Антиобледенительное оборудование.

- Индикатор дополнительного (3-го) горизонта.

- Двойная лебедка (SLG 150 + SLG 300)

- Два внешних дополнительных топливных бака

- Носилки (минимум 4, которые крепятся внутри фюзеляжа).

- Прожектор (тип – «Ночное солнце»).

- Цветной метеорологический локатор

- Система внутренней связи.

- Флотационное оборудование (баллонеты). В случае аварийного приводнения надуваются и поддерживают вертолет на плаву.

- Надувные спасательные плоты.

- Аварийный радиомаяк.

- Люки аварийного выхода (выдавливаемые окна) для эвакуации пассажиров вертолета.

- Кислородные баллоны, включая механизмы их крепления

- Бортовую медицинскую аптечку.

- Спасательные жилеты.

- Ведро/корзина для лебедки.

При выполнении всех поисково-спасательных операций, предполагающих медицинскую эвакуацию, на вертолете должен находиться полностью весь поисково-спасательный экипаж, в том числе 1 спасатель и 1 медицинский работник. Компоновка вертолета должна обеспечивать оказание услуг по поисково-спасательным операциям и медицинской эвакуации, в том числе должна позволять транспортировку минимум 3-4 пострадавших.

    - ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ

В рамках организации авиационного обеспечения производственной деятельности Исполнитель основную часть авиационных услуг должен выполнять с использованием собственных ВС и персонала. В тоже время, Исполнитель вправе привлечь к оказанию авиационных услуг Субподрядчиков, но на объем не более 30% объема авиационных услуг в рамках одного договора, при этом:

- Исполнитель вправе привлекать для оказания авиационных услуг Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Общества на привлечение конкретного Субподрядчика для оказания услуг.

- Субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым Обществом к Исполнителю. Исполнитель обязан представить Обществу копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков до их привлечения к оказанию авиационных услуг по заключенному договору.

- Исполнитель обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия, предусмотренные договором между Обществом и Исполнителем, и осуществлять контроль их исполнения.

- Исполнитель во всех случаях несет перед Обществом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.

### СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Реализация системы позиционирования (онлайн-мониторинга) ВС Исполнителей в режиме реального времени, с использованием спутниковой и сотовой связи в рамках проектов по автоматизации авиационного обеспечения Общества должна обеспечивать решение следующих задач:

- сокращение периода времени на организацию поиска ВС, своевременное оказание медицинской помощи и эвакуацию пострадавших в случае чрезвычайной ситуации и потери связи с ВС во время полета;

- возможность непрерывного контроля со стороны Общества за соблюдением экипажем Исполнителя маршрута и режимов полета вертолета. Формирование независимой доказательной базы по фактическому времени полета ВС и соответствующего электронного архива.

- оперативное внесение Обществом изменений в суточный план полетов вертолетов в соответствии с получаемой информацией о нахождении вертолета.

Внедрение системы позиционирования воздушных судов может быть реализовано путем размещения на борту привлекаемых ВС мобильных трекеров, на размещение которых не требуется согласования завода-изготовителя авиационной техники.

Трекер должен представлять собой портативное устройство и обеспечивать обмен сообщениями (уведомления о чрезвычайных ситуациях и сигналах оповещения), и передавать информацию о местоположении, определяемому высокочувствительным приемником глобальной навигационной спутниковой системы GPS/ГЛОНАС, в двух режимах: с использованием спутниковой сети и сотовой связи стандарта GSM.

Информационная платформа онлайн-мониторинга ВС должна отвечать следующим основным требованиям:

- иметь русифицированный интерфейс;

- иметь многопользовательский доступ, с системой разграничения полномочий;

- иметь картографические средства визуализации данных GPS-позиционирования и сообщений, отправленных с трекера;

- иметь возможность просмотра списка всех сообщений, отправленных с трекера и адресованных ему;

- возможность передачи и приема сообщений в виде произвольного текста;

- отображать параметры отслеживания перемещений трекера в пределах заданного интервала времени с отображением информации, в виде требуемого набора данных: бортовой номер вертолета, широта, долгота, скорость, направление и высота;

- иметь возможность посылки на трекер команды с запросом о его текущем местонахождении;

- отображать тревожные сообщения, отправляемые трекером.

- КОНТРОЛЬ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ходе исполнения авиационного обеспечения работниками УАП, должен осуществляется контроль по следующим основным направлениям:

- договорные условия.

- диспетчеризация и оформление воздушных перевозок.

- контроль безопасности полётов исполнителей.

- контроль состояния авиационной инфраструктуры.

    - ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Договорные условия контролируются УАП по следующим направлениям:

- Контроль над соблюдением Исполнителями условий договоров на оказание авиационных услуг с использованием самолетов и вертолетов.

- Контроль квалификации привлекаемого летного персонала фактическим метеорологическим условиям и планируемым для выполнения видам авиационных услуг (наличие соответствующих допусков для членов летных экипажей ВС).

- Контроль ресурсного состояния привлекаемых ВС.

- Контроль исполнения замечаний и корректирующих мероприятий сформированных по результатам аудитов Исполнителя.

    - ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Диспетчеризация и оформление воздушных перевозок контролируются УАП по следующим направлениям:

- Регистрация/учет посадки, высадки пассажиров, взвешивания и погрузки багажа и грузов в ВС.

- Соответствие фактически перевозимых пассажиров и грузов перевозочным документам.

- Документальный учет всех рейсов и формирование агрегированной базы данных, с фиксацией следующей обязательной информации:

- дата полета;

- маршрут полета;

- количество пассажиров и (или) вес груза по участкам маршрута (с учетом транзитных перевозок);

- общий налет часов и количество рейсов с использованием вертолетов и самолетов;

- задержки выполнения рейсов и их причины.

    - КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Контроль безопасности полетов Исполнителей со стороны УАП заключается в следующем.

Проведение контрольного осмотра ВС перед оказанием авиационных услуг для оценки соответствия авиационной техники требованиям нормативных документов в области гражданской авиации и условиям заключенных договоров, с оформлением соответствующей карты контрольного осмотра ВС (Приложение 15). Осмотр производится не реже одного раза в год.

Планирование полетов с учётом погодных условий в районе оказания авиационных услуг.

Учет авиационных событий с ВС Исполнителя, подготовка и направление извещения об авиационных событиях с ВС Исполнителя.

Анализ причин авиационных событий с ВС Исполнителя.

Принятие решения об отказе от выполнения заявленных полетов на ВС в случаях возникновения следующих неблагоприятных условий для выполнения полета:

- если при проведении контрольного осмотра ВС перед вылетом выявлены несоответствия в подготовке ВС нормативным требованиям документов в области гражданской авиации и условиям заключенных договоров. Обнаруженные несоответствия в обязательном порядке отображаются в карте контрольного осмотра ВС (Приложение 15);

- если экипажем не выполнены обязанности, связанные с предполетным досмотром пассажиров и багажа, проведением инструктажа пассажиров перед полетом по мерам безопасности, правилам поведения на борту ВС и при возникновении аварийной ситуации в полете.

- если обнаружены признаки выполнения функциональных обязанностей членами экипажа ВС в состоянии алкогольного опьянения и (или) под влиянием любых психоактивных веществ.

- если в процессе анализа метеорологических условий перед полетом установлено, что они не соответствуют разрешенному метеоминимуму КВС или выявлены опасные явления погоды, влияющие на безопасность выполнения авиаперевозки пассажиров и грузов.

- если выявлены другие случаи, влияющие на безопасность полетов.

Обо всех случаях отказа от выполнения заявленных полетов на ВС необходимо сообщать руководителю УАП Общества.

    - КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Контроль со стороны УАП состояния авиационной инфраструктуры заключается в следующем:

- Подготовка и контроль эксплуатационного состояния посадочных площадок и авиационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу.

- Контроль над состоянием навигационного, светосигнального, метеорологического, топливного, противопожарного, аварийно-спасательного и другого вспомогательного оборудования, принадлежащего Обществу, на объектах авиационной инфраструктуры,  эксплуатируемых в интересах Общества.

  - АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АУДИТЫ

АТА проводится группой аудиторов АТА, состоящей из работников ПАО «НК «Роснефть» и Общества и сформированной для проведения АТА в соответствии с утвержденным графиком или для проведения внепланового АТА.

АТА проводятся в соответствии с разделом 6.2. Положения Компании «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» №П2-07 Р-0180.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, предусматривающим создание и функционирование служб обеспечивающих авиационную безопасность, охрану служебно-пассажирского здания, служебно-технической территории, вертолетной площадки, воздушных судов и других объектов, расположенных на территории вертолетной площадки, досмотром членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, в том числе с использованием технических средств, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов.

Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, подразделениями ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, а также органами внутренних дел, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а также уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными законами.

Ответственность за организацию и обеспечение, а также состояние обеспечения авиационной безопасности несет руководитель авиапредприятия или авиакомпании, экипаж ВС.

Работники охранной организации в своей деятельности на территории вертолетной площадки, должны руководствоваться Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность и организацию работ на вертолетной площадке.

Все действия работников охранной организации на территории вертолетной площадки, должны быть согласованы с ответственным работником ООиОАП.

Работники Общества и сторонних организаций, члены экипажа, обслуживающий персонал, находящиеся на территории вертолетной площадки, обязаны соблюдать требования настоящего Положения и других нормативно-правовых документов.

## ПОРЯДОК ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

Вертолетная площадка является объектом, расположенным на территории Общества. ООО «РН-Ванкор» установлены требования пропускного и внутриобъектового режима, территория вертолетной площадки является охраняемым объектом на основании договора на оказание охранных услуг.

Работники охраны осуществляют мероприятия пропускного и внутриобъектвого режима в соответствии с требованиями Общества (Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583).

Работники охраны в целях Обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны имеют право в соответствии с действующим законодательством РФ:

- требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов;

- осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны);

- производить на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;

- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач.

Нахождение лиц, не связанных с обслуживанием пассажиров и организацией пассажирских перевозок, в служебных помещениях категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В местах продажи (выписки) авиабилетов, в зонах регистрации пассажиров, в местах оформления багажа вывешиваются плакаты со специальной информацией по авиационной безопасности, в которых указываются:

- перечни опасных веществ и предметов, запрещенных к воздушной перевозке;

- допустимые нормы провоза ручной клади и багажа;

- соответствующие извлечения из Воздушного кодекса и других нормативных правовых актов по обеспечению авиационной безопасности;

- соответствующие положения из Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях, об ответственности пассажиров за нарушение мер авиационной безопасности.

Пассажиры, в том числе обслуживаемые в зале официальных лиц и делегаций (зал повышенной комфортности), допускаются к посадке после прохождения ими процедуры регистрации в установленном порядке.

Работники охранной организации обязаны предупреждать и пресекать неправомерные действия пассажиров и других лиц, обеспечить охрану общественного порядка,  осуществлять совместно с работниками внутренних дел мероприятия по пресечению массовых беспорядков.

При обнаружении на контролируемой территории взрывоопасных, ядовитых, отравляющих и радиоактивных веществ, вызываются соответствующие специалисты (взрывотехники, работники гражданской обороны и т.п.). До прибытия специалистов предпринимать самостоятельные действия по обезвреживанию взрывоопасных, ядовитых, отравляющих и радиоактивных веществ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения пассажирами на территории вертолетной площадки осуществляется работниками ООиОАП совместно с работниками охранной организации.

Груз, вызвавший подозрение не допускается к перевозке, если грузоотправитель не предъявил документы на содержимое груза с его описанием и данный груз относится к категории запрещенных к перевозке на борту воздушного судна предметов и веществ.

Внешняя упаковка груза подлежит осмотру. При повреждении (нарушении целостности) внешней упаковки груз к вылету не допускается.

В случае подозрения признаков взрывного устройства в грузовом отправлении, груз не вскрывается и не перемещается, а вызываются работники правоохранительных органов и специалисты по взрывным устройствам - пиротехники.

Грузы и почта, перевозимые на борту грузовых вертолетов в сопровождении вооруженных работников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации задержанию не подлежат.

Контроль загрузки на борт воздушного судна грузов, аварийно-спасательных средств осуществляется членом экипажа, или работниками ООиОАП и/или работниками охранной организации в присутствии члена экипажа.

Груз, аварийно-спасательные средства не должны содержать предметы и вещества, запрещенные к перевозке на борту воздушного судна.

Перечень запрещенных основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых условий) к перевозке на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при пассажирах перечислены в Приложении 1 к настоящему Положению.

Территория вертолетной площадки должна быть огорожена, въезды (выезды) должны находиться под контролем работников охранной организации.

Место пропуска транспортных средств на территорию вертолетной площадки  оборудуется средствами связи, освещением, тревожной сигнализацией, воротами без дистанционного управления.

В периметровом ограждении территории вертолетной площадки предусматривается необходимое количество запасных выездов, оборудованных запираемыми воротами.

Работник охранной организации обязан осуществлять ежедневный осмотр ограждения вертолетной площадки и служебно-технической территории на предмет разрушения целостности, осмотр вертолетной площадки и служебно-технической территории на наличие посторонних предметов.

Авиационный персонал, работники Общества и иные лица, осуществляющие свою деятельность на территории вертолетной площадки, обязаны соблюдать требования по пропускному и внутриобъектовому режиму изложенные в настоящего Положения.

Члены экипажа вертолета для выполнения полетного задания или иных служебных обязанностей допускаются в рабочую площадь вертолетной площадки, прилегающую к ней территорию и расположенные вблизи здания или часть их, доступ в которые контролируется (далее - контролируемая зона вертолетной площадки) по установленной форме пропусков. Пропуск установленной формы оформляется члену экипажа на основании предъявленного им удостоверения члена экипажа воздушного судна.

Авиационный персонал, работники Общества и иные лица, осуществляющие свою деятельность на территории вертолетной площадки, а также транспортные средства и средства механизации допускаются в контролируемую зону вертолетной площадки, на основании  соответствующего пропуска (Приложение 16 и Приложение 17).

Авиационный персонал, работники Общества и иные лица, осуществляющие свою деятельность на территории вертолетной площадки, а также транспортные средства и средства механизации не должны создавать помех и неудобств пассажирам.

Транспортные средства и средства механизации допускаются в контролируемую зону вертолетной площадки по пропускам установленного образца (Приложение 18), с соответствующей отметкой ООиОАП в пропуске и в соответствии с требованиями со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583.

Отметка в пропуске о разрешении допуска транспорта на въезд на территорию вертолетной площадки, осуществляется работником ООиОАП, только после согласования времени въезда и выезда данного транспорта с работником ПДС.

Перед въездом транспортного средства и средства механизации на контролируемую территорию, работник охранной организации направляет пассажиров транспортного средства и средства механизации, а так же водителя в ООиОАП для получения данными лицами соответствующих пропусков на допуск в контролируемую зону.

При выезде транспортного средства и средства механизации, водитель и пассажиры транспортного средства (средства механизации) обязаны сдать соответствующие пропуска работнику охранной организации с последующей его передачей в ООиОАП.

Работники Общества, не являющиеся работниками ООиОАП, работники сторонних организаций, и посетители в контролируемую зону вертолетной площадки допускаются по разовым пропускам с указанием разрешения допуска на территорию вертолетной площадки.

В контролируемой зоне вертолетной площадки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация автомобилей и механизмов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также личного транспорта;

- курение и разведение огня в не предусмотренных для этого местах;

- загромождение территории строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют движение транспорта.

В помещении СПЗ оборудуются стенды с образцами действующих на территории вертолетной площадки пропусков, а также с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи данных пропусков.

Работник охранной организации обязан предупреждать и пресекать загромождение территории вертолетной площадки строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют движение пассажиров, вертолетов и транспорта.

Работник охранной организации обязан предупреждать и пресекать стоянку транспортных средств, не связанных с обеспечением погрузки и разгрузки вертолетов, на территории вертолетной площадки.

Примечание: допускается только кратковременная остановка транспортных средств на территории вертолетной площадки для посадки (высадки) пассажиров с условием выполнения требований безопасности;

Старший смены охраны на вертолетной площадке обязан вести собственный постоянный учет прибывающих и убывающих воздушных судов (дата; время прибытия/убытия; бортовой номер; авиакомпания; заказчик; количество пассажиров; количество и масса груза, багажа), для чего вправе затребовать такие сведения в ООиОАП.

Работники охранной организации обязаны вести постоянный учет транспортных средств осуществляющих въезд и выезд на /с территорию вертолетной площадки (дата; время прибытия/убытия; наименование и марка транспорта; регистрационный номер; название организации эксплуатанта; Ф.И.О. водителя; характер, количество и масса перевозимого груза; наименование собственника перевозимого груза; данные пропуска), выданного ООиОАП на право въезда на территорию вертолетной площадки).

Работник охранной организации обязан информировать ООиОАП и правоохранительные органы об имеющейся информации о попытках захвата и угона воздушных судов, принимать меры к недопущению подобных фактов в пределах охраняемой территории.

Лица, несанкционированно проникшие на территорию вертолетной площадки, должны быть подвергнуты выдворению силами работников охраны. На данных лиц должен быть составлен соответствующий акт с обязательными подписями работника охранной организации, работника ООиОАП и при необходимости другими лицами. При наличии признаков правонарушения осуществляется уведомление и передача материалов работникам правоохранительных органов.

Работники ООиОАП, авиапредприятий, охранной организации и других предприятий и ведомств, осуществляющие свою деятельность в пределах территории вертолетной площадки на постоянной основе, допускаются на территорию вертолетной площадки по пропускам установленного образца.

## порядок организации безопасного передвижения транспорта и пассажиров на территории вертолетной площадки

Передвижение транспорта, пассажиров, по территории вертолетной площадки, осуществляется только в сопровождении работников ООиОАП и охранной организации, с соблюдением мер безопасности.

Работник охранной организации и работник ООиОАП обязаны сопровождать пассажиров следующих к вертолету (для осуществления посадки на борт), от вертолета (по прилету, с целью покидания территории вертолетной площадки).

### При сопровождении пассажиров на спецтранспорте

Работник ООиОАП, при сопровождении пассажиров на спецтранспорте (автобус, автопоезд, вахтовый автотранспорт), во время посадки пассажиров в спецтранспорт  должен:

- не допускать перегрузки спецтранспорта;

- убедиться, что все двери и внешние сигнализаторы исправны;

- давать команду водителю об отправке спецтранспорта только после закрытия дверей.

### При сопровождении пассажиров по территории вертолетной площадки пешком

При сопровождении пассажиров по территории вертолетной площадки работнику ООиОАП:

- следует не создавать  встречного, пересекающего потока пассажиров;

- следует не допускать растягивания группы пассажиров на перроне и путях следования к/от ВС, отклонения их в сторону от намеченного маршрута;

- следует изменить маршрут движения, если на пути имеются опасные препятствия (скопление транспорта, вертолеты с работающими двигателями и т.п.);

- во время нахождения на перроне необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, проявлять повышенную осторожность во время неблагоприятных метеорологических условий, особенно в темное время суток;

- необходимо остерегаться падений (из-за скользкого покрытия перрона) и предупреждать об этом пассажиров;

- при сильном шуме (взлет вертолета, запуск двигателя на перроне) следует быть особенно внимательным.

Пассажиры должны передвигаться по территории вертолетной площадки организованной группой в сопровождении работников ООиОАП и охранной организации.

Обходить вертолеты с работающим двигателем необходимо на расстоянии не менее 50 м.

Подходить и отходить к/от ВС, а также обходить ВС необходимо только с носовой части вертолета.

Маршрут сопровождения пассажиров, в случае необходимости, должен предусматривать обход на безопасном расстоянии места на перроне, где ведутся работы на высоте или находятся работающие (вращающиеся) агрегаты, механизмы или токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабеля, тросы заземления воздушных судов, открытые проемы, колодцы, люки, канавы и т.п. Работнику ООиОАП необходимо в данных случаях переводить пассажиров только по специально оборудованным для этих целей переходам.

Для посадки пассажиров на борт ВС или высадки пассажиров с борта ВС необходимо использовать только бортовые трапы вертолета или самоходные пассажирские трапы. Пользоваться для этой цели бортовыми лестницами, стремянками и другими средствами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- передвигаться по территории вертолетной площадки на трапах, в тележках, в кузове электрокара, на площадках и подножках транспортного средства или средства механизации;

- производить посадку пассажиров на борт ВС во время заправки вертолета топливом и при работающем двигателе после уборки трапа;

- приближаться к ВС во время их обработки спецжидкостями;

- устанавливать связь с членами экипажей вертолетов после окончания посадки пассажиров и уборки трапа и при работающих двигателях путем подачи сигналов, жестов и другим образом. При необходимости связи с членом экипажа после окончания посадки пассажиров и уборки трапа следует обратиться к работнику ООиОАП.

### При передвижении транспортных средств и средств механизации по территории вертолетной площадки

Водитель ТС обязан неукоснительно выполнять указания работников ООиОАП и/или охранной организации по безопасному передвижению в контролируемой зоне.

В случае отказа водителя ТС выполнять указания работников ООиОАП и/или охранной организации по безопасному передвижению, ТС и водитель не допускаются в контролируемую зону.

В случае отказа водителя ТС выполнять указания работников ООиОАП и/или охранной организации по безопасному передвижению в период нахождения ТС и водителя в контролируемой зоне, после допуска их в контролируемую зону – работник охранной организации предлагает водителю покинуть контролируемую зону  или в случае необходимости принимает меры к остановке ТС, задерживает водителя, составляет соответствующий акт о нарушении требований настоящего Положения (Приложение 19)  и передает информацию работнику ООиОАП о необходимости эвакуации ТС из контролируемой зоны. Работник ООиОАП после получения данной информации информирует работника Транспортного управления Общества (при его наличии) или работнику РИТС о необходимости оказать содействие по эвакуации ТС, который в свою очередь выделяет автотранспорт с водительским составом для эвакуации данного ТС. После чего, транспортное средство эвакуируется за пределы контролируемой зоны и передается автовладельцу.

Транспорт во всех случаях должен уступать дорогу рулящим или буксируемым воздушным судам, при этом расстояние между крайними точками воздушных судов и транспорта должно составлять не менее 10 м.

Односторонние пути движения транспорта проходят перед стоящими воздушными судами на расстоянии 2 м от края лопасти несущего винта. Ширина одностороннего пути движения составляет 3,5 м. Двусторонние пути движения транспорта проходят за стоящими воздушными судами и имеют ширину 7 м.

### Подъезд ТС к вертолету, отъезд от него и нахождение ТС вблизи вертолета

Подъезд транспортного средства или средства механизации к вертолету и отъезд от него осуществляется под руководством и контролем члена экипажа вертолета. Подъезд к вертолету и отъезд от него без разрешения члена экипажа ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Водитель транспорта при работе в зоне обслуживания воздушного судна:

- останавливает спецмашину не ближе 10 м от крайних точек воздушного судна;

- въезжает в зону обслуживания только с разрешения члена экипажа вертолета;

- выполняет сигналы для руководства подъездом (отъездом) транспорта к воздушным судам;

- останавливает транспорт при подъезде к воздушному судну на безопасном расстоянии, исключающем повреждения воздушного судна и ставит ТС на стояночный тормоз, после чего осуществляет остановку работы двигателя ТС;

- останавливает транспорт и выезжает из зоны обслуживания по первому требованию члена экипажа воздушного судна или работника ООиОАП или работника охранной организации;

- принимает меры для немедленного удаления, вышедшего из строя транспорта из зоны обслуживания воздушного судна, с перрона и места стоянки, затем докладывает о происшествии главному специалисту или старшему смены ООиОАП.

Член экипажа вертолета или руководитель подъездом (отъездом), назначенный членом экипажа при работе в зоне обслуживания воздушного судна:

- руководит при помощи установленных сигналов (Приложение 20) движением транспорта в соответствии с типовыми схемами подъезда (отъезда) и маневрирования транспорта при обслуживании воздушных судов (Приложение 21);

- руководит подъездом (отъездом) транспорта к воздушному судну с удобного места, обеспечивающего контроль за приближением транспорта к воздушному судну и поддержание визуальной связи с водителем;

- подает сигнал водителю, если убежден, что нет препятствий для маневра транспорта у воздушного судна, а также для подъема (опускания) кузова или рабочего органа спецмашины;

- подает сигнал на остановку транспорта на расстоянии, исключающем повреждение воздушного судна;

- устанавливает под одно колесо упорную колодку, препятствующую движению транспорта к воздушному судну, затем устанавливает колодку с другой стороны колеса;

- проверяет отключение от борта воздушного судна кабелей, разъемов, шлангов и тросов заземления после окончания работы;

- убирает колодку со стороны отъезда транспорта и подает сигнал "отъезжайте";

- убирает вторую колодку после отъезда транспорта на расстояние не менее 5 м от воздушного судна;

- размещает упорные колодки на спецмашине.

Член экипажа или руководитель подъездом (отъездом), назначенный членом экипажа находится у воздушного судна до окончания работы транспорта.

При неправильном маневре транспорта, в результате которого возникает опасность повреждения воздушного судна, член экипажа или руководитель подъездом, назначенный членом экипажа подает водителю сигнал "остановитесь", затем сигнал на выполнение маневра, исключающего повреждение воздушного судна, после этого подает команду на выезд транспорта из зоны обслуживания воздушного судна. После выезда транспорта на расстояние 2-5 м за пределы зоны обслуживания воздушного судна подает водителю транспорта сигнал "остановитесь", а затем обеспечивает повторный подъезд транспорта к воздушному судну.

Остановка транспортного средства при подъезде к вертолету при обслуживании воздушного судна производится на расстоянии не менее 0,5 м от крайних точек воздушного судна; топливозаправщиков, передвижных заправочных агрегатов и маслозаправщиков - не менее 5 м; моторных подогревателей - не менее 3 м; тепловых обдувочных машин - не менее 3,5 м. Остановка спецмашин при погрузочно-разгрузочных операциях производится на расстоянии не менее 0,1 м от люка воздушного судна.

Погрузочно-разгрузочные машины, грузовые автомобили (спецмашины), предназначенные для работы в зоне обслуживания ВС, укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме того, оборудуются амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с фюзеляжем ВС. Габариты спецмашин должны быть таких размеров, чтобы беспрепятственно подъезжать к проему грузовых створок ВС.

При необходимости погрузки (разгрузки) грузов на площадках заказчика с применением спецтехники крупногабаритных и тяжеловесных грузов экипаж вправе отступать от требований Инструкции. по организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах РФ, утвержденной приказом Минтранса РФ №82 от 13.07.2006. При этом подъезд и отъезд спецтехники осуществляется под руководством КВС, либо члена экипажа, по указанию КВС.

Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при обслуживании ВС выполняются под руководством члена экипажа (руководитель подъезда (отъезда).

## НАХОЖДЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ТС НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ

Выезд транспорта на летную полосу, рулежные дорожки производится только после разрешения работника ООиОАП (по согласованию с ПДС) и под руководством работника ООиОАП и/или охранной организации и по команде члена экипажа вертолета.

Работник охранной организации, сопровождающий транспорт и пассажиров на территории вертолетной площадки, должен быть обеспечен прямой радиосвязью с работником ООиОАП (по направлению деятельности).

При нахождении транспортного средства на территории вертолетной площадки, у транспортного средства в обязательном порядке должны быть включены ближний свет фар, габаритные огни, аварийная сигнализация, проблесковые огни (при наличии).

Нахождение транспортного средства с неисправными ближним светом фар или габаритными огнями или аварийной сигнализацией или проблесковыми огнями (при наличии) на территории вертолетной площадки ЗАПРЕЩЕНО.

Скорость движения транспорта при подъезде к вертолету, отъезде от него и при маневрировании в зоне обслуживания вертолета составляет не более 5 км/ч, при движении транспорта по перрону к местам стоянок воздушных судов - 20 км/ч. Указанные ограничения не распространяются на аэродромные машины при выполнении работ по содержанию искусственных покрытий вертолетной площадки и замерах коэффициента сцепления на искусственных взлетно-посадочных полосах, на пожарные и санитарные машины, а также машины, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ.

Не допускается движение по искусственным покрытиям вертолетной площадки, рулежным дорожкам, ВПП, СТТ транспорта с загрязненными колесами, а также тракторов и других механизмов на гусеничном ходу.

В случае необходимости при движении по территории вертолетной площадки в условиях плохой видимости разрешается пользоваться звуковыми сигналами транспорта.

Транспорт, предназначенный для работы в зоне обслуживания воздушного судна, должен быть укомплектован средствами пожаротушения и упорными колодками. Нахождение не укомплектованного средствами пожаротушения транспортного средства на территории вертолетной площадки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Нахождение не укомплектованного упорными колодками транспорта, предназначенного для работы в зоне обслуживания вертолета, на территории вертолетной площадки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Сопровождение транспорта в контролируемой зоне осуществляется в следующей последовательности:

- Работник охранной организации: После выдачи пропуска на ТС и водителю, сопровождает данное  ТС с водителем. Размещается на пассажирском сиденье рядом с водителем и дает указания по безопасному передвижению в контролируемой зоне.

- Работник ООиОАП: совместно с работником охранной организации осуществляет сопровождение транспорта, оказывая необходимое содействие по соблюдению мер безопасности.

- Водитель: неукоснительно выполняет указания работников ООиОАП и охранной организации.

В случае возникновения спорных вопросов по безопасному передвижению в контролируемой зоне, преимущество имеет указание работника ООиОАП.

## НАХОЖДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ

Работник охранной организации обязан сопровождать посетителей вертолетной площадки в течение всего периода времени нахождения данных лиц на территории вертолетной площадки.

Отклонение от маршрута сопровождения посетителями вертолетной площадки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Посетители вертолетной площадки, нарушившие требования настоящего Положения или отказавшиеся выполнять указания работника ООиОАП и/или охранной организации о безопасном передвижении должны быть задержаны с составлением соответствующего акта работником охранной организации и сопровождены за пределы контролируемой территории.

Привлечение работника охранной организации, осуществляющего сопровождение ТС или посетителей, к другим обязанностям или действиям, без осуществления его замены ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В случае возникновения спорных вопросов по безопасному передвижению в контролируемой зоне, преимущество имеет указание работника ООиОАП.

Сопровождение посетителей осуществляется в следующей последовательности:

- Работник ООиОАП: сообщает старшему смены охранной организации о необходимости сопровождения посетителей с указанием маршрута сопровождения.

- Старший смены охранной организации: выделяет работника охранной организации для сопровождения и инструктирует его о маршруте предстоящего сопровождения.

- Работник охранной организации: осуществляет сопровождение посетителей с учетом требований настоящего Положения и с соблюдением мер безопасности, не допуская отклонения посетителей от указанного маршрута.

- Работник ООиОАП: при необходимости осуществляет совместно с работником охранной организации сопровождение посетителей в контролируемой зоне, оказывая необходимое содействие по соблюдению мер безопасности.

## меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на борту воздушного судна

Основным условием безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ является внимательность лиц, производящих работы и соблюдение ими требований техники безопасности.

Загрузка и выгрузка груза в/из вертолета осуществляется через грузовой люк по трапам, а также через переднюю дверь, расположенную на левом борту вертолета.

Все лица осуществляющие погрузку и разгрузку ВС, должны соблюдать правила противопожарной безопасности.

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ, бригадиру грузчиков необходимо убедиться в том, что экипаж вертолета открыл и зафиксировал в открытом положении створки грузового люка, установил трап под необходимую колею загружаемой самоходной техники (или груза на тележке).

Погрузка и выгрузка груза в/из ВС осуществляется грузчиками только с соответствующего разрешения экипажа вертолета.

Загрузка колесной техники (или грузов на тележке) с земли в вертолет по трапам через грузовой люк производится с помощью загрузочной электролебедки, установленной в грузовой кабине вертолета, если ее наличие предусмотрено эксплуатационной документацией вертолета. Управление лебедкой осуществляется экипажем ВС.

Загрузка и выгрузка самоходной техники производится своим ходом, при этом необходима страховка колодками. В случае закатки двух единиц техники, сцепленных между собой, колодки подкладываются под колеса техники, идущей впереди.

Производить загрузку бесколесной техники и грузов волоком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Швартовку и крепление грузов в салоне вертолета осуществляет экипаж ВС. В случае необходимости грузчики оказывают содействие экипажу ВС по швартовке и креплению грузов в салоне ВС.

Мелкие грузы должны быть увязаны между собой и загружены в специальные ящики которые крепятся к полу ВС с помощью швартовочных сеток и швартовочных тросов.

Тяжеловесные грузы без тары (электромоторы, двигатели и т.п.) должны предъявляться к перевозке смонтированными на специальных деревянных поддонах, либо должны быть упакованы прокладочным материалом в виде деревянных брусьев или досок с таким расчетом, чтобы нагрузка на пол ВС не превышала установленной нормы и обеспечивала возможность работы погрузчиков.

При выполнении погрузки и выгрузки грузов в/из ВС необходимо соблюдать следующие правила:

- перемещение грузов внутри ВС должно производиться с осторожностью, чтобы полностью исключить возможность повреждения полов, обшивки и оборудования ВС. Волочить, кантовать грузы в салоне ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- грузы, в зависимости от их свойств, должны размещаться в салоне ВС и в автомашинах в соответствии с требованиями технологии их перевозки. Особенно осторожно следует обращаться с жидкими веществами, не допуская укладки их на «бок» или вверх дном, а также с грузами, имеющими этикетки «стекло», «осторожно», «не кантовать» и т.д.;

- размещение в салоне ВС грузов со стеклянной и другой хрупкой тарой или посудой, наполненной жидкостью, допускается в один ряд без установки на них других грузов. Размещение других грузов округлой формы, например, радиоламп в обрешетках и т.п. разрешается также в один ряд или с установкой на верхние ряды других грузов при условии обязательного закрепления, исключающего возможность его падения или перемещения во время полета.

Лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы, в целях безопасности производства данного вида работ обязаны заблаговременно подготовить необходимое оборудование для выполнения погрузки или выгрузки груза и проверить его надежность и работоспособность, проверить наличие швартовочных средств для закрепления груза на ВС.

Перед началом проведения работ по погрузке (разгрузке) ВС, КВС проводит инструктаж с представителями заказчика, водителем спецмашины и бригадой грузчиков.

Все погрузочно-разгрузочные работы, размещение грузов в ВС производятся под непосредственным руководством экипажа ВС, бригадира грузчиков или кладовщика.

Подъем и переноску груза весом 40 кг и более должны производить не менее двух человек.

Пути, по которым грузы перемещаются вручную, должны быть освобождены от посторонних грузов и предметов.

При работе с ящиками и кипами особое внимание необходимо обратить на их края и углы с целью предостережения травматизма и повреждения спецодежды.

При работе с грузами, имеющими свойство произвольного перемещения (бочки и т.п.) запрещается перемещать их на себя при перемещении на спуск, разгонять, а при перемещении на подъем идти непосредственно за данным грузом.

При подъеме и спуске бочек и рулонов бумаги по наклонной плоскости обязательно применение покатов с крючьями или специальных трапов.

При подъеме и спуске бочек грузчики обязаны катить их только с боков покатов и трапов. При работе с бочками весом более 200 кг необходимо обязательно применять проверенные на прочность веревки.

Бочки с жидкостями при транспортировке должны устанавливаться пробками вверх.

Погрузка, разгрузка, переноска кислот должна обязательно производиться двумя грузчиками. Бутылки должны быть закупорены пробками и установлены в исправные корзины.

Категорически запрещается производить переноску бутылей с кислотами одним грузчиком в обхват, на спине и плечах.

При ожоге кислотой необходимо немедленно промыть водой место ожога и незамедлительно обратиться в медпункт.

При переноске длинномерных грузов на плече, необходимо брать груз на тоже плечо, на которое взял его другой грузчик.

Выполнение работ по перемещению, подъему и спуску тяжеловесных грузов производится под непосредственным руководством экипажа ВС или бригадира. Выполнять указания посторонних лиц или отдельных членов бригады грузчиков ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При закреплении груза на катках, длина катков должна быть такой, чтобы концы их выступали из-под груза не более чем на 400 мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться впереди перемещаемого груза и направлять каток для размещения на нем очередного груза до того, как каток полностью освободится от размещенного на нем груза.

Груз должен быть равномерно распределен по кузову транспортного средства с целью  исключения опрокидывания груза при движении на территории вертолетной площадки.

Грузы, возвышающиеся над уровнем бортов кузова транспортного средства, необходимо увязывать прочными пеньковыми канатами или веревками. Увязывать грузы металлическими канатами или проволокой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Перед тем как открывать борта грузовой платформы транспортного средства, следует убедиться в том, что размещенный груз не опирается на открываемые борта.

Внутрифюзеляжная погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг в вертолет типа Ми-8 (любой модификации) должно производится с применением спецтранспорта и средств механизации.

Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг должна производится только с помощью спецтранспорта и средств механизации.

Ручная погрузка и разгрузка разрешается только на временных площадках при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 50 кг.

## меры безопасности при посадке пассажиров на борт, находящихся на борту и покидающих борт воздушного судна

Подход к вертолету должен производиться только спереди по оси вертолета (с носовой части), во избежание попадания под хвостовой винт вертолета.

Посадка пассажиров в вертолет производится через входную дверь, расположенную на левом борту вертолета.

Руководит посадкой пассажиров бортпроводник, а в случае его отсутствия любой член экипажа ВС.

Находясь на борту вертолета, пассажир обязательно должен быть, пристегнут привязными ремнями безопасности к креслу (застегнув пряжку привязного ремня) перед взлетом, в течение полета и на посадке.

Перевозка пассажиров на грузовых створках ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В салоне вертолета, в период выполнения полета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить, пользоваться открытым огнем, аэрозолями;

- пользоваться мобильными телефонами;

- перемещаться по салону (разрешается  перемещение по салону вертолета только одному пассажиру – старшему группы);

- прикасаться к кнопкам, тумблерам, переключателям, органам управления, стопорящим устройствам дверей;

- отвлекать экипаж ВС;

- давать какие либо указания экипажу, требовать изменения плана полета, высоты, пункта посадки.

При ухудшении самочувствия, пассажиру необходимо пользоваться гигиеническими пакетами, а в экстренных случаях сообщить экипажу по внутренней связи.

При обнаружении дыма или запаха гари необходимо сообщить об этом экипажу по внутренней связи.

При возникновении аварийной ситуации следует не допускать паники, строго выполнять указания командира экипажа ВС.

При вынужденной посадке с неработающим двигателем пассажиру необходимо подтянуть привязные ремни, сгруппироваться, после приземления и открытия экипажем дверей покинуть салон вертолета и отойти на безопасное расстояние, указанное экипажем.

После посадки вертолета в конечном пункте и открытия двери экипажем, выходить пассажирам из вертолета разрешается только по команде экипажа.

После выхода из вертолета необходимо перемещаться только вперед по оси вертолета во избежание попадания под хвостовой винт.

## ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ

Под постоянной охраной в контролируемой зоне вертолетной площадки должны находиться: воздушные суда (заказчиком которых является ООО «РН-Ванкор» и находящиеся в оперативном управлении Общества); СПЗ; СТТ; территории отдельно стоящих объектов и транспортные средства с горюче-смазочными материалами (принадлежащие ООО «РН-Ванкор» на праве собственности, аренды), специальными жидкостями и газами; КПП; сооружения, оборудование и механизмы расположенные на территории вертолетной площадки, оборудованной и маркированной в соответствии с требованиями Воздушного законодательства РФ.

Прием-передача воздушных судов и объектов вертолетной площадки под охрану, а также снятие из под охраны осуществляется с записью в журнал приема-передачи объектов под охрану (Приложение 22), который находится у работника охранной организации ответственного за охрану данных объектов.

Территория вертолетной площадки и территория расположенных за пределами вертолетной площадки объектов управления воздушным движением и навигации в период наименьшей интенсивности полетов, а также в иной период при необходимости, патрулируются работниками охранной организации.

Места стоянок воздушных судов, СТТ, СПЗ, территории отдельно стоящих объектов с горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями и газами и КПП оборудуются охранным освещением.

Территория вертолетной площадки (с высокой интенсивностью использования) и СТТ должны иметь сплошное ограждение высотой 1,8 метра по всему периметру с предупредительными аншлагами, запрещающими проникновение в контролируемую зону. Расстояние между предупредительными аншлагами не более 100 метров.

В ограждении в качестве средства обеспечения безопасности могут быть использованы системы защитной сигнализации, системы видеонаблюдения и видеозаписи, охранное освещение, а также иные инженерные и технические средства охраны, типы и виды которых согласуются с ООиОАП, УЭБ и охранной организацией осуществляющей охрану вертолетной площадки и объектов ее инфраструктуры.

Поверх периметрового ограждения устанавливаются металлические конструкции различного профиля (козырьки из угловых консолей с несколькими рядами колючей проволоки, армированной колючей ленты и др.).

С внутренней и внешней сторон периметрового ограждения полоса шириной 3 метра должна быть очищена от мусора, кустарника и деревьев. На ней не допускается строительство объектов, складирование оборудования и материалов, стоянка транспортных средств и т.п.

На участках ограждения вдоль периметра объектов вертолетной площадки дополнительно могут устанавливаться:

- постовые вышки или смотровые площадки для наблюдения за состоянием ограждения и прилегающей местностью;

- системы охранной (защитной) сигнализации;

- электронные устройства обнаружения и подачи сигнала тревоги при преодолении или попытке преодоления ограждения нарушителем.

Подразделения охраны, осуществляющие охрану вертолетной площадки и объектов ее инфраструктуры, размещаются в отдельном помещении (комнате) охраны. Хранение оружия и боеприпасов обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующих оборот служебного оружия в частной охранной деятельности, в специально оборудованном помещении (комнате хранения оружия).

Под охрану принимаются только ВС авиакомпаний, выполняющих рейсы, Заказчиком которых является ООО «РН-Ванкор» и при условии, что по условиям договора между авиакомпанией и Обществом, на оказание авиационных услуг с использованием вертолетов – охрана ВС на оперативных точках Общества обеспечивается за счет заказчика.

- ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ.

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

- Федеральный закон от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О полиции».

- Постановление Правительства РФ от 18.06.1998 N 609 "Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации».

- Приказ Минтранса России от 24.01.2013 N 13 "Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации".

- Приказ Минтранса РФ от 31.01.2011 N 29 "Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной площадки".

- Приказ Минтранса РФ от 04.03.2011 N 69 "Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории»

- Приказ Минтранса России от 19.08.2015 N 250 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок направления владельцем посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации"

- Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

- Приказ Минтранса России от 31.07.2009 N 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации"

- Приказ Минтранса России от 12.09.2008 N 147 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации".

- Приказ Минтранса России от 13.07.2006 N 82 «Об утверждении инструкции по организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах РФ».

- Приказ Министерства гражданской авиации СССР № 26.1.7-498 от 17.06.1988 «Правила подготовки стропов и грузов заказчиком для транспортировки грузов на внешней подвеске вертолетов».

- Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003 версия 2.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 22.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № Пр-ИС-24п) и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.04.2016 № 23/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Организация авиационного обеспечения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы» № П2-07 Р-0180 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 14.08.2017 № 472 и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 25.08.2017 № РНВ-262/лнд.

- Методические указания Компании «Определение стоимости авиационных услуг» № П2-07 М-0004 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 17.04.2015 № 156 и введенные в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.04.2016 №25/РНВ-лнд.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Посадочная площадка для вертолетов типа Ми-8, Ми-26 и вертолетов с меньшей максимальной взлетной массой (без стоянки)» № П1-01.04 ПДТП-0033 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 15.09.2017 № 437 и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.09.2017 №РНВ-292/лнд.

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденный приказом ООО «РН-Ванкор» от 19.08.2016 №142/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок направления работников в служебные командировки» № П3-01.01 Р-0012 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное приказом ООО «РН-Ванкор» от 21.07.2016 №121/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «О вахтовом методе организации работ» № П2-03 Р-0072 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2017 №38/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Медицинская эвакуация на производственных объектах с использованием воздушного транспорта» № П2-09 И-01045 ЮП-583 версия 1.00, утвержденная приказом от 23.08.2017 №РНВ-261/лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Порядок документального оформления операций по приемке, перемещению, хранению и отпуску материально-технических ресурсов на складах Общества и на складах организаций-хранителей» № П2-02 И-01208 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная приказом от 15.11.2016 №254/РНВ-лнд.

# 9.	БИБЛИОГРАФИЯ

- ИКАО, Международные стандарты и рекомендуемая практика. Приложение 14 к Конвенции о Международной гражданской авиации, Аэродромы. Том 1, Проектирование и эксплуатация аэродромов.

- ИКАО, Международные стандарты и рекомендуемая практика. Приложение 14 к Конвенции о Международной гражданской авиации, Аэродромы. Том 2, Вертодромы.

- ИКАО, Doc. 9261-AN/903 Руководство по вертодромам.

- Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc. 9284-AN/905), утвержденные Советом ИКАО от 2006.

- Пособие по проектированию вертолетных станций, вертодромов и посадочных площадок для вертолетов гражданской авиации. Часть VII. Вертолетные станции, вертодромы и посадочные площадки для вертолетов. МГА. ГПИиНИИ Аэропроект.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых условий) к перевозке на борту воздушного судна пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при пассажирах | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма заявки на перевозку работников ООО «РН-Ванкор» | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма заявки на перевозку работников сервисной организации | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма заявки на перевозку груза ООО «РН-Ванкор» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма заявки на перевозку груза сервисной организации | Включено в настоящий файл |
| 6 | Список пассажиров | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 | Форма заявки на перевозку работников регулярными рейсами | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма служебной записки о возврате, обмене билетов на регулярные рейсы | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма заявки на перевозку груза Общества вертолетом Ми-26 | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма заявки на перевозку груза Сервисной организации вертолетом Ми-26 | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма приложения к служебной записке, письму сервисной организации – Перечень ТМЦ | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма плана авиационных перевозок грузов вертолетами Ми-26 | Включено в настоящий файл |
| 13 | Образец оформления авиа грузовой накладной | Включено в настоящий файл |
| 14 | Форма карты контроля соответствия посадочной площадки требованиям к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории и пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
| 15 | Форма карты контрольного осмотра воздушного судна (с примером заполнения) | Включено в настоящий файл |
| 16 | Форма личного разового пропуска | Включено в настоящий файл |
| 17 | Форма личного постоянного пропуска | Включено в настоящий файл |
| 18 | Форма разового транспортного пропуска | Включено в настоящий файл |
| 19 | Бланк акта нарушения требований положения ООО «РН-Ванкор» «Организация авиационного обеспечения» | Включено в настоящий файл |
| 20 | Сигналы для руководства подъездом (отъездом) транспорта к воздушным судам | Включено в настоящий файл |
| 21 | Типовые схемы подъезда (отъезда) и маневрирования транспорта при обслуживании воздушных судов | Включено в настоящий файл |
| 22 | Форма журнала передачи объектов под охрану и снятия с охраны | Включено в настоящий файл |

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых условий) к перевозке на борту воздушного судна пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при пассажирах

Запрещено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и предметы:

    - взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:

- пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве;

- патроны боевые (в том числе малокалиберные);

- патроны к газовому оружию;

- капсюли (пистоны) охотничьи;

- пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;

- тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;

- капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.;

    - сжатые и сжиженные газы:

- газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы;

- газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого воздействия и т.д.;

    - легковоспламеняющиеся жидкости:

- ацетон;

- бензин;

- пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов;

- метанол;

- метилацетат (метиловый эфир);

- сероуглерод;

- эфиры;

- этилцеллозола;

    - воспламеняющиеся твердые вещества:

- вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию;

- вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой:

- калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый и т.д.;

- фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ;

5) окисляющие вещества и органические перекиси:

- нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя;

- нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта;

- нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя или 20% воды и т.д.;

6) токсичные вещества;

7) радиоактивные материалы;

8) едкие и коррозирующие вещества:

- сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;

- фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие вещества;

9) ядовитые и отравляющие вещества:

- любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в любую тару;

- бруцин;

- никотин;

- стрихнин;

- тетрагидрофурфуриловый спирт;

- антифриз;

- тормозная жидкость;

- этиленгликоль;

- ртуть;

- все соли синильной кислоты и цианистые препараты;

- циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.;

- другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу полета воздушного судна;

10) оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык-ножи, за исключением случаев и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11) алкогольные напитки в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»  №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583.

Разрешено перевозить на борту воздушного судна пассажирами с соблюдением требуемых условий следующие предметы и вещества:

1) в зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна с изолированным доступом пассажиров к багажу во время полета:

- аэрозоли, предназначенные для использования в спортивных или бытовых целях, выпускные клапаны баллончиков которых защищены колпачками от самопроизвольного выпуска содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5 кг или 500 мл - не более 2 кг или 2 л на одного пассажира;

2) в вещах, находящихся при пассажирах:

- термометр медицинский - один на пассажира;

- тонометр ртутный в стандартном футляре - один на пассажира;

- барометр или манометр ртутный упакованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой отправителя;

- одноразовые зажигалки - одна на пассажира;

- сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов - не более 2 кг на пассажира;

- 3% перекись водорода - не более 100 мл на пассажира;

- жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным:

- в емкостях вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л - один пакет на пассажира.

Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично.

Исключение по перевозке имеют лекарства, специальные диетические потребности, в количестве, необходимом на время полета.

Приложение 2. ФОРМА заявкИ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОТНИКОВ ООО «РН-ВАНКОР»

| Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальнику Управления авиационных перевозок ООО "РН-Ванкор" И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уважаемый Имя Отчество! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прошу Вас включить в список пассажиров дд .мм. гг. по маршруту « - » следующих работников ООО "РН-Ванкор": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Маршрут доставки |  |  | Структурное подразделение |  | Должность |  | Паспорт |  |  |  | Дата рождения |  | Номер агентского договора |  | Номер пропуска или заявки в ООО «РН-Ванкор» |  |  |  |  |  | Телефон (мобильный) |  |  | Примечание |
|  |  |  | пункт убытия |  | пункт прибытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Красноярск-Игарка-Ванкор дд.мм.гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИМЕР: Иванов Иван Иванович | ООО «РН-Ванкор» | Красноярск |  | Ванкор | УППРН |  | Инженер |  | 0000 112233 |  |  |  | 01.01.1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +71234567890 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исп. ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел. ХХХХХХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупреждение: Настоящее сообщение содержит персональные данные работников, эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица, осуществляющие обработку, а также получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) – недопустимости их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Лица, допустившие умышленное или по неосторожности разглашение конфиденциальной информации, несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание (порядок заполнения граф): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- номер по порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Ф.И.О. работника (полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - наименование организации без указания формы собственности, например: РН-Ванкор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 5 - наименование города, пункта вылета/назначения, например: Красноярск, Ванкор, Сузун; также должен соответствовать маршруту указанному в объединенной ячейке - зеленая заливка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - аббревиатура структурного подразделения работника Общества, например: УАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 - наименование должности без указания структурного подразделения, например: ведущий специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 - указываются только серия и номер паспорта, например: 4444 444444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - указывается дата рождения в формате дата, например: 01.01.1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 - необходимо для заполнения только для Сервисных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 - необходимо для заполнения только для Сервисных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 - указывается номер мобильного телефона в формате 8-ххх-ххх-хх-хх (по запросу службы ГОиЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 - дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** - столбцы и графы не объединять, не удалять, не добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3. ФОРМА заявкИ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОТНИКОВ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  | Фирменный Логотип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальнику Управления авиационных перевозок ООО "РН-Ванкор" И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полные реквизиты организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уважаемый Имя Отчество! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас включить в списки пассажиров на основании Агентского договора (№..), для выполнения работ (……………) по основному договору №…. дд месяц гг. по маршруту « - » работников название организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Маршрут доставки |  |  |  | Структурное подразделение |  | Должность |  | Паспорт | Дата рождения |  | Номер агентского договора |  |  | Номер пропуска или заявки в ООО «РН-Ванкор» |  |  |  | Телефон (мобильный) |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | пункт убытия |  |  | пункт прибытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |
| Красноярск-Игарка-Ванкор дд.мм.гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИМЕР: Иванов Иван Иванович | ООО «ФИЛЬТР» | Красноярск |  |  | Ванкор | СИБРУ |  | Инженер |  | 0000 112233 | 01.01.1970 |  | 7512568/2456Д |  |  | 123547 |  |  |  | +71234567890 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие пропусков установленного образца для проезда на объекты Общества у специалистов, вылетающих с аэропорта "Емельяново", в рамках данного письма гарантирую. В случае отсутствия пропусков у специалистов нашей организации либо явки в ненадлежащем моральном облике (состояние алкогольного, наркотического опьянения), и, как следствие, отказ ООО "РН-Ванкор" перевезти работника воздушным транспортом, а также в случае не явки работника на вылет по любым причинам, обязуюсь оплатить все расходы отсутствующего на борту. Директор (название организации) __________________________ подпись Исп. ФИО тел. ХХХХХХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение: Настоящее сообщение содержит персональные данные работников, эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица, осуществляющие обработку, а также получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) – недопустимости их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Лица, допустившие умышленное или по неосторожности разглашение конфиденциальной информации, несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание (порядок заполнения граф): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- номер по порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Ф.И.О. работника (полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - наименование организации без указания формы собственности, например: РН-Ванкор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 5 - наименование города, пункта вылета/назначения, например: Красноярск, Ванкор, Сузун; также должен соответствовать маршруту указанному в объединенной ячейке - зеленая заливка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - аббревиатура структурного подразделения работника Общества, например: УАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 - наименование должности без указания структурного подразделения, например: ведущий специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 - указываются только серия и номер паспорта, например: 4444 444444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - указывается дата рождения в формате дата, например: 01.01.1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 - необходимо для заполнения только для Сервисных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 - необходимо для заполнения только для Сервисных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 - указывается номер мобильного телефона в формате 8-ххх-ххх-хх-хх (по запросу службы ГОиЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 - дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** - столбцы и графы не объединять, не удалять, не добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4. ФОРМА заявкИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА ООО «рн-вАНКОР»

Начальнику

Управления авиационных перевозок

И.О. Фамилия

Прошу Вас организовать перевозку груза, являющегося собственностью ООО «РН-Ванкор», согласно заявке:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество мест | Габариты каждого места, м. | Масса каждого места груза, кг | Общий вес, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Красноярск-Игарка-Ванкор дд.мм.гг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИМЕР: Задвижка | 3 | 1 х 1,5 х 0,85 | 350 | 1 050 |  |
| 2 | Труба металл. | 7 | 3 х 0,20 х 0,20 | 150 | 450 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого груза, кг: |  |  |  |  | 1 500 |  |

Грузоотправитель: ФИО, контактный телефон

Грузополучатель: ФИО, контактный телефон

Начальник Управления                              					              И.О. Фамилия

Исп.

Тел.

Приложение 5. ФОРМА заявкИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  | Фирменный Логотип | Начальнику Управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор» И.О. Фамилия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полные реквизиты организации |  |  |  |
|  |  |  | Уважаемый Имя Отчество! |  |  |  |
|  | Прошу Вас организовать перевозку груза на основании Агентского договора (№..), для выполнения |  |  |  |  |  |
|  | работ (……………) по основному договору (№….): |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество мест | Габариты каждого места, м | Масса каждого места груза, кг | Общий вес, кг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Красноярск-Игарка-Ванкор дд.мм.гг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИМЕР: Задвижка | 3 | 1 х 1,5 х 0,85 | 350 | 1 050 |  |
| 2 | Труба металл. | 7 | 3 х 0,20 х 0,20 | 150 | 450 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого груза, кг: |  |  |  |  | 1 500 |  |
|  | Грузоотправитель: ФИО, контактный телефон |  |  |  |  |  |
|  | Грузополучатель: ФИО, контактный телефон |  |  |  |  |  |
|  | Оплату гарантирую. |  |  |  |  |  |
|  | Директор (название организации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  | Исп. ФИО |  |  |  |  |  |
|  | тел. ХХХХХХХХХХХ |  |  |  |  |  |

Приложение 7. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОТНИКОВ РЕГУЛЯРНЫМИ РЕЙСАМИ

|  | Начальнику Управления авиационных перевозок И.О. Фамилия |
| --- | --- |

Прошу Вас заказать билеты на регулярный рейс работникам:

| № | ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (СЕРИЯ НОМЕР) ДАТА РОЖДЕНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | ДАТА ВЫЛЕТА | РЕЙС | МАРШРУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример 1. | инженер | Климов Иван Иванович | 0000 112233 01.02.1973г. | 05.03.15 | Су-1102 Су-1143 | Краснодар Москва Красноярск |
| 2. | инженер | Климова Ирина Федоровна | 0011 223344 06.09.1980г. | 14.03.15 | Ют-205 | Сургут-Уфа |
| 3. | мастер | Королева Алена Семеновна | 0022 334455 15.03.69 | 20.03.15 | С7-72 С7-1145 | Красноярск-Москва- Краснодар |
| … |  |  |  |  |  |  |

Просьба сообщить о результатах по адресу: электронная почта (как в глобальном списке на русском языке).

Примечание. Дополнительно можно указать личный электронный адрес, в случае отсутствия  у СП специалиста по табелированию. Электронные билеты направляются ответственным специалистом  УАП на личные электронные адреса только при вылете с места жительства к месту рабочей вахты.

Должность руководителя 			      подпись                                              ФИО

Исп. ФИО

тел. ХХХХ

Приложение 8. ФОРМА СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ О ВОЗВРАТЕ, ОБМЕНЕ БИЛЕТОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ

Начальнику

Управления авиационных перевозок

И.О. Фамилия

Служебная записка

от________________ № __________

на № _____________ от __________

О сдаче билетов

В связи с отменой командировки, переносом сроков командировки, изменением графика работы  (указать причину, опоздание по личной причине на рейс и т.д), прошу произвести возврат  билета (ов), оформленного (ых) на ФИО работника ,по маршруту  Красноярск-Москва,  дата вылета  28.02.15.

Должность руководителя

(не ниже Начальника управления)		                         подпись                                              ФИО

Исп. ФИО

тел. ХХХХ

Приложение 9. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА ОБЩЕСТВА ВЕРТОЛЕТОМ МИ-26

Начальнику управления авиационных перевозок

И.О. Фамилия

Начальнику управления складской логистики и грузоперевозок

И.О. Фамилия

Служебная записка

от________________ № __________

на № __________ от _____________

О перевозке грузов вертолетом Ми-26

Прошу Вас организовать перевозку груза собственности ООО «РН-Ванкор» вертолетом Ми-26 в соответствии с приложением:

1. Цель перевозки и основание – (указывается цель перевозки груза, протоколы или поручения как основание – при их наличии);

2. Маршрут с промежуточными пунктами посадок – (указывается маршрут перевозки груза, при необходимости с участком подлета вертолета);

3. Планируемая дата перевозки - (указывается планируемая дата или период перевозки груза с учетом регламентированных сроков подачи заявки и планируемого срока готовности груза к перевозке);

4. Информация о характере груза, количестве грузомест, общем весе груза, контактное лицо грузоотправителя и грузополучателя с номерами телефонов – (указывается общая информация о характере груза, об итоговом количестве грузомест, итоговом весе груза и контакты).

Приложение: Перечень ТМЦ к перевозке на 1 л.

Заместитель генерального директора

по направлению                               						     И.О. Фамилия

Исп.

Приложение 10. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРТОЛЕТОМ МИ-26

| Фирменный Логотип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полные реквизиты организации |  |  |  |
| Начальнику управления авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор» И.О. Фамилия |  |  |  |
| Начальнику управления складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор» И.О. Фамилия |  |  |  |
| О перевозке груза |  |  |  |
| Уважаемый Имя Отчество! Уважаемый Имя Отчество! |  |  |  |
| Прошу Вас организовать перевозку груза в соответствии с приложением, вертолетом Ми-26 на основании Агентского договора №… (указывается номер агентского договора с Обществом на организацию перевозок воздушным транспортом), для выполнения работ ……………(указывается вид работ для которых доставляется груз) по основному договору №… (указывается номер договора с Обществом на выполнение работ или оказание услуг, или указывается № и наименование организации, с которой заключен договор субподряда). |  |  |  |

1. Цель перевозки и основание – (указывается цель перевозки груза, протоколы или поручения как основание – при их наличии);

2. Маршрут с промежуточными пунктами посадок – (указывается маршрут перевозки груза, при необходимости с участком подлета вертолета);

3. Планируемая дата перевозки - (указывается планируемая дата или период перевозки груза с учетом регламентированных сроков подачи заявки и планируемого срока готовности груза к перевозке);

4. Информация о характере груза, количестве грузомест, общем весе груза, контактное лицо грузоотправителя и грузополучателя с номерами телефонов – (указывается общая информация о характере груза, об итоговом количестве грузомест, итоговом весе груза и контакты);.

Приложение: Перечень ТМЦ к перевозке на 1 л.

Генеральный директор                                                                                       И.О. Фамилия

Исп.

Тел.

Приложение 11. ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКЕ, ПИСЬМУ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПЕРЕЧЕНЬ ТМЦ

Приложение к заявке №___ от ____

| № п/п | № заявки | Дата подачи | Период завоза | Маршрут |  | СП, организация подающее заявку | ФИО нициатора заявки | Контактный телефон инициатора заявки | №№ документов перевозимого груза, номенклатурный номер КСМ, № тр. ср-ва | Наименование ТМЦ | Привязка к объекту | Ед,изм, | Характеристика груза |  |  |  | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откуда и № склада | Куда (склад, месторождение) |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | Масса единицы груза, тн | Общий вес, тн. | Габариты, м. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возвратные авиационная тара, стропа |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12. ФОРМА ПЛАНА АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ВЕРТОЛЕТАМИ МИ-26

| № | Планируемая дата рейса | Маршрут перевозки | Наименование груза | Кол-во мест, шт. | Вес груза, тн | Основание перевозки (№ в ЛОТУС) | Привязка к объекту | Позиция по списку заявок приведённых в ТОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник,

заместитель начальника

диспетчерской службы УСЛиГ              ____________               И.О. Фамилия

дд.мм.гггг

Приложение 13. образец оформления авиа грузовой накладной

| Аэропорт отправления |  |  |  | Без права распоряжением грузом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емельяново |  |  |  | Грузовая накладная |  |  | № | 456 456 |  |
| Наименование отправителя |  | Телефон отправителя |  | Дата рейса | 15.12.2016 |  |  |  |  |
| ОАО "Интегра" |  | 8(391)2-541-22 |  | Номер рейса | 123 |  |  |  |  |
| Адрес отправителя |  |  |  | ЭКЗЕМПЛЯРЫ 1,2 И 3 ГРУЗОВОЙ НАКЛАДНОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИГИНАЛАМИ И ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ СИЛУ. ИСПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ВНЕСЕННЫХХ ДАННЫХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ОТПРАВИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23/2 |  |  |  | Дата отпуска груза | 14.12.2016 |  | Отправитель удостоверяет, что данные указанные в документе, верны и в случае наличия в грузе опасных предметов (веществ) они точно описаны и упакованы для перевозки согласно применяемым Правилам перевозки опасных грузов |  |  |
| Собственник груза |  |  |  | ФИО отправителя | Петров П.П. |  |  |  |  |
| ООО «РН-Ванкор» |  |  |  | № и дата доверенности отправителя |  |  | 123 от 12.12.2014 |  |  |
| Аэропорт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование получателя |  | Телефон получателя |  |  |  |  |  | М.П. |  |
| ООО «РН-Ванкор» |  | 8(391) 2-745-699 доб. 2537 |  | Подпись отправителя |  |  |  |  |  |
| Адрес получателя |  |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |
| г. Красноярск, ул. Мира, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название авиакомпании перевозчика |  |  |  | Дата отправки груза | Дата прибытия груза |  | Информация по обработке груза |  |  |
| ООО «АбаканЭир» |  |  |  | 15.12.2016 | 15.12.2016 |  |  |  |  |
| Код перевозчика |  |  |  | Информация об уведомлении грузополучателя о прибытии груза |  |  |  |  |  |
| 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ основание перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вх. письма в ООО «РН-Ванкор» |  | № вн. служебной записки в ООО «РН-Ванкор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12345 от 11.12.2016 |  | 3256 от 10.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование груза |  |  |  |  |  |  | Количество мест |  | Вес брутто, кг |
| Заглушка (Ø 800м) |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 250 |
| Комплект прокладок |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 21 |
| Задвижка (Ø 100м) |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 30 |
| ФИО получателя |  | № и дата доверенности получателя |  | Дата получения груза |  |  | Подпись получателя ___________________________ |  |  |
| Иванов И.И. |  | 124 от 01.01.2015 |  | 15.12.2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |
| Дата оформления |  | Подпись перевозчика _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 14. ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТРЕБОВАНИЯМ к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Наименование площадки |  |
| --- | --- |

Дата проверки  «_______» ________________ 20________г.

| № | КОНТРОЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ | ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соответствие размеров и состояние элементов площадки: |  |  |
| 1.1 | Зона конечного этапа захода на посадку и взлета (FATO) |  |  |
| 1.2 | Зона приземления и отрыва (TLOF) |  |  |
| 1.3 | Зона безопасности |  |  |
| 2 | Наличие и состояние опознавательной маркировки: |  |  |
| 2.1 | Зона конечного этапа захода на посадку и взлета (FATO) |  |  |
| 2.2 | Маркировка зоны приземления и отрыва (TLOF) |  |  |
| 2.3 | Наличие угловых знаков (конусы, автопокрышки). |  |  |
| 2.4 | Наличие щитов-ориентиров (сезонное оборудование) |  |  |
| 3 | Наличие и состояние ветроуказателя. |  |  |
| 4 | Наличие и состояние светосигнального оборудования. |  |  |
| 5 | Неровности зоны приземления и отрыва (TLOF) более 10 см. |  |  |
| 6 | Наличие препятствий, пересекающих ограничительные плоскости (в том числе лес, кустарники) |  |  |
| 7 | Наличие на полосах безопасности посторонних предметов и растительности, высотой более 25 см. |  |  |
| 8 | Наличие и организация заправки авиатопливом (для площадок, имеющих топливозаправочный комплекс): |  |  |
| 8.1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 или ОУ-8 – 2 шт.; |  |  |
| 8.2 | Ящик с песком 0,5м3 – 1 шт.; |  |  |
| 8.3 | Лопата – 1 шт.; |  |  |
| 8.4 | Лом – 1 шт.; |  |  |
| 8.5 | Топор – 1 шт.; |  |  |
| 8.6 | Полотно войлочное/асбестовое (2×1,5 м) – 2шт.; |  |  |
| 8.7 | Стационарные места заземления ВС с сопротивлением до 100 Ом. |  |  |
| 8.8 | Емкость для слива ГСМ (на расстоянии от края зоны TLOF не менее 25 м) |  |  |

| Выявленные недостатки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение: |  |  |

Проверку выполнили:

_________________________________					___________________

(должность)				(подпись)				 (ФИО)

_________________________________					___________________

(должность)				(подпись)				 (ФИО)

Приложение 15. ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА ВОЗДУШНОГО СУДНА (С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ)

| Авиапредприятие: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик авиационных услуг: |  |  |  |  |  |
| Номер, дата и наименование договора: |  |  |  |  |  |
| Тип и регистрационный номер ВС: |  |  |  |  |  |
| Дата осмотра: |  |  |  | Место проведения осмотра: |  |

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДОПУСК | НЕДОПУСК | КОММЕНТАРИИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА |  |  |  |
| 1.1. | Состояние и повреждения (отсутствуют «+», присутствуют «-»): |  |  |  |
|  | - дверей, люков и трапов; | + | - |  |
|  | - шасси; | + | - |  |
|  | - фюзеляжа; | + | - |  |
|  | - остекления кабины, иллюминаторов. | + | - |  |
| 1.2. | Течи (следы подтекания) топлива, масла, жидкостей (отсутствуют «+», присутствуют «-») | + | - |  |
| 2. | НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА |  |  |  |
| 2.1. | Сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации (копии) | да | нет |  |
| 2.2. | Свидетельство о государственной регистрации | да | нет |  |
| 2.3. | Сертификат летной годности | да | нет |  |
| 2.4. | Руководство по производству полетов (в части, относящиеся к порядку подготовки и выполнения полетов) эксплуатанта | да | нет |  |
| 2.5. | Разрешение на бортовые радиостанции | да | нет |  |
| 2.6. | Перечень минимально необходимого исправного оборудования | да | нет |  |
| 2.7. | Инструкция экипажу по действиям в особых случаях полета, разработанная эксплуатантом | да | нет |  |
| 2.8. | Копии лицензий эксплуатанта на воздушные перевозки пассажиров и (или) грузов | да | нет |  |
| 2.9. | Контрольные перечни действий в штатной, нештатной и аварийной ситуации | да | нет |  |
| 2.10. | Страховые полисы (копии, заверенные эксплуатантом) членов экипажа ВС и ответственности владельца ВС перед третьими лицами | да | нет |  |
| 2.11. | Санитарный журнал (актуализированные записи) | да | нет |  |
| 2.12. | Свидетельство (запись в бортовом журнале) о техническом обслуживании ВС и годности его к эксплуатации | да | нет |  |
| 2.13 | Форма донесения об авиационном происшествии, инциденте, опасном сближении | да | нет |  |
| 3. | ПРОВЕРКА САЛОНА ВОЗДУШНОГО СУДНА |  |  |  |
| 3.1. | Аварийные выходы (наличие обозначений, световых табло, свободный доступ) | да | нет |  |
| 3.2. | Целостность стекол иллюминаторов | да | нет |  |
| 3.3. | Состояние пассажирских кресел и привязных ремней (наличие, отсутствие повреждений) | да | нет |  |
| 3.4. | Табло «Не курить», «Пристегнуть ремни» (наличие, исправность) | да | нет |  |
| 3.5. | Переносные огнетушители (наличие, отметка о ТО) | да | нет |  |
| 3.6. | Наличие комплектов средств оказания первой медицинской помощи | да | нет |  |
| 3.7. | Наличие средств защиты органов слуха для всех пассажиров | да | нет |  |
| 3.8. | Наличие инструкции по безопасности для всех пассажиров (соответствие типу ВС) | да | нет |  |
| 3.9. | Наличие швартовочного оборудования для багажа и грузов ВС | да | нет |  |
| 3.10. | Наличие посторонних предметов в салоне, не относящихся к штатному оборудованию | да | нет |  |

| Представитель Заказчика: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | ФИО |
| Представитель Авиапредприятия: |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | ФИО |

Приложение 16. форма личного РАЗОВОГО  пропуска

Личный разовый пропуск на территорию вертолетной площадки «_________» ООО «РН-Ванкор» №__________ Срок действия с ____ч.______мин. « »___________20 г. по ____ч.______мин. « »___________20 г. Фамилия_________________________________________ Имя_____________________________________________ Отчество_________________________________________ Организация _____________________________________ Структурное подразделение _______________________ _________________________________________________ Должность _______________________________________ Подпись выдавшего пропуск__________ __________ (подпись) (Ф.И.О.) Подпись сопровождающего (работник охраны) __________ ___________ (подпись) (Ф.И.О.) Доступ на территорию разрешил (ООиОАП) _________ ________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. С Положением ООО «РН-Ванкор» «Организация авиационного обеспечения» ознакомлен и обязуюсь соблюдать (подпись и ФИО посетителя) __________ _____________________________________ (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Приложение 17. форма  личного постоянного  пропуска

Приложение 18. форма РАЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОПУСКА

РАЗОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ «__________» ООО «РН-Ванкор» № _______ Организация перевозчик (автовладелец)__________________________________ _______________________________________________________________________ Марка транспортного средства __________________________________________ Государственный номер Т.С. ____________________________________________ П/прицеп, прицеп (номер)_______________________________________________ Срок действия пропуска: с _____ч._____мин. « » ______________ 20___ г. по _____ч._____мин. « » ______________ 20___ г. Подпись выдавшего пропуск ____________ _____________ (подпись) (Ф.И.О.) Подпись сопровождающего (работник охраны) ____________ _____________ (подпись) (Ф.И.О.) Въезд на территорию разрешил (ООиОАП) _________________ _____________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. С Положением ООО «РН-Ванкор» «Организация авиационного обеспечения» ознакомлен и обязуюсь соблюдать (подпись и ФИО водителя) _________________ ____________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Приложение 19. БЛАНК АКТА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ООО «РН-ВАНКОР» «ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нарушения требований Положения ООО «РН-Ванкор» «Организация авиационного обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертолетная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  | " |  | 20 г. |  |
| (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ч. ______мин. |  |  |  |  |  |  |
| Я, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составил настоящий акт о том, что гражданин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| был задержан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место задержания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по причине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подробно указать причины задержания с указанием нарушенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разделов и пунктов Положения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт задержания удостоверяют свидетели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи свидетелей: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись задержанного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись лица, составившего акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о нарушителе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год и место рождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место работы, службы или учебы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, учреждения, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сведения о задержанном транспортном средстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (марка, цвет, гос.рег.номер, |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО автовладельца, номер доверенности, др. информация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ф.И.О. выдавшего и номер пропуска на территорию вертолетной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Документ, удостоверяющий личность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование документа, номер, кем и когда выдан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объяснение пассажира: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные сведения и объяснение записаны с моих слов правильно, копию акта получил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись нарушителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись лица, составившего акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 20. СИГНАЛЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПОДЪЕЗДОМ (ОТЪЕЗДОМ) ТРАНСПОРТА К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ

|  | 1. "ЕЗЖАЙТЕ НА МЕНЯ" - руки подняты вверх ладонями назад и двигаются назад-вперед. |
| --- | --- |
|  | 2. "ВОЗЬМИТЕ ВПРАВО" (по ходу движения) - левая рука вытянута горизонтально в сторону ладонью вниз, правая рука поднята и двигается вперед-назад. |
|  | 3. "ВОЗЬМИТЕ ВЛЕВО" (по ходу движения) - правая рука вытянута горизонтально в сторону ладонью вниз, левая рука поднята и двигается вперед-назад. |
|  | 4. "ОСТАНОВИТЕСЬ" - руки подняты вверх и несколько раз скрещиваются над головой. |
|  | 5. "ОТЪЕЗЖАЙТЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАНЕВРИРОВАНИЯ" - руки опущены и несколько раз скрещиваются у ног перед собой. |
|  | 6. "ПОДНИМИТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ" - руки вытянуты горизонтально в стороны ладонями вверх и двигаются вверх - в стороны. |
|  | 7. "ОПУСТИТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ" - руки вытянуты горизонтально в стороны ладонями вниз и двигаются вниз - в стороны. |
|  | 8. "ПРЕКРАТИТЕ ПОДЪЕМ (ОПУСКАНИЕ) РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ" - руки вытянуты горизонтально в стороны ладонями вперед и двигаются вперед - в стороны. |
|  | 9. "ВСЕ В ПОРЯДКЕ" - правая рука, поднятая вверх, неподвижна, левая рука опущена. |
|  | 10. "ОТЪЕЗЖАЙТЕ" - правая рука, поднятая вверх ладонью вперед, двигается вперед-назад, левая рука опущена. |

Приложение 21. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДЪЕЗДА (ОТЪЕЗДА) И МАНЕВРИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Рис. 1 Вертолет Ми-8 (Ми-171)

Рис. 2 Вертолет Ми-26

Приложение 22. Форма журнала передачи объектов под охрану и снятия с охраны

|  | Вертолетная площадка |  |
| --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ

передачи объектов под охрану и снятия с охраны

| № п/п | Дата и время постановки под охрану | Дата и время снятия с охраны | Наименование объекта и его характеристики (номер и т.д.) | ФИО и подпись передавшего под охрану (принявшего с охраны) | ФИО и подпись принявшего под охрану (передавшего с охраны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |

Исполнители могут пометить внешнюю сторону пряжки, чтобы облегчить проверку корректного пристёгивания.