УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «14» сентября 2016 г. №163/РНВ-лнд

Введено в действие «14» сентября 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ПРИМЕНЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

№ П2-10 ТИ-1036 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные положения	4

Введение	4

Цели	4

Задачи	4

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	5

1. Термины и определения	6

2. обозначения и сокращения	9

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ	10

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ	11

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСоНАЛУ	12

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	14

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ	14

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ	15

3.7. ВЫБОР ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОМЫВКИ	16

3.7.1. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА	16

3.7.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	17

3.7.3. СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ	18

3.7.4. ТЕМПЕРАТУРА	18

3.7.5. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВ И НАСЫЩАЮЩИХ ФЛЮИДОВ	18

3.7.6. УГОЛ НАКЛОНА СКВАЖИНЫ И ДЛИНА ИНТЕРВАЛА	19

3.7.7. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА	19

3.7.8. ПОГЛОЩЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА	20

3.7.9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИХВАТ	20

3.7.10.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ	21

3.7.11. ПРОГРАММА ПРОМЫВКИ	22

3.7.12. АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ	24

3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ	24

4. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА)	31

4.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	31

4.2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА	31

4.3. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ	32

4.4. ПОТЕРИ	32

4.5. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	33

4.6. УТИЛИЗАЦИЯ	33

4.7. СУТОЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	33

5. АНАЛИЗ	35

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ОТЧЕТУ ПО СКВАЖИНЕ	35

5.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ	35

6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ	37

7. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38

8.	ССЫЛКИ	41

ПРИЛОЖЕНИЯ	42

# Вводные положения

## Введение

Технологическая инструкция  ООО «РН-Ванкор» «Применение буровых растворов» (далее – Технологическая инструкция)  содержит руководство по практическому применению и обработке буровых растворов на Ванкорском кластере месторождений, в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101.

Настоящая Технологическая инструкция  разработана на основе Методических указаний Компании «Требования к оказанию услуг по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов при бурении и реконструкции скважин» № П2-10 М-0024.

К отличительным особенностям Ванкорского кластера месторождений следует отнести очень высокую глинистость разреза. Фактически все отложения нижнего мела, которые по большинству месторождения Западной Сибири  представлены проницаемыми пластами  со сравнительно небольшими глинистыми перемычками, становятся преимущественно глинистыми.

Также, основываясь на данных анализа кернового материала разведочных скважин, можно предполагать, что глинистые отложения нижнего мела весьма чувствительны к воздействию пресного фильтрата бурового раствора.

Самый низкий вынос керна (5,0 и 6,0 %) наблюдается в двух интервалах  Нижнехетской свиты. Пониженный вынос керна приурочен к слабосцементированным песчано-алевролитовым породам с глинистыми прослоями. Также по всем разведочным скважинам  зафиксированы каверны в этой зоне.

## Цели

Настоящая Технологическая инструкция разработана с целью защиты жизни и здоровья персонала, работающего на месторождениях и лицензионных участках ООО «РН-Ванкор», имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охрана окружающей среды, а также предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций на промысловых объектах ООО «РН-Ванкор», обеспечение их надежной и безопасной эксплуатации путем применения современных и эффективных технологий, материалов, и оборудования.

## Задачи

Задачами настоящей Технологической инструкции являются:

- установление основных требований по эксплуатации химических реагентов и использование бурового раствора для бурения скважин на месторождениях;

- ознакомление с основными положениями проектирования и строительства нефтяных и газовых скважин;

- регламентация выбора химических материалов для приготовления бурового раствора;

- регламентация транспортировки и хранения химических реагентов;

- регламентация охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

## Область действия

Настоящая Технологическая инструкция распространяет свое действие на работы по бурению скважин, зарезке боковых стволов, проводимые на месторождениях и лицензионных участках ООО «РН-Ванкор».

Настоящая Технологическая инструкция обязательна для исполнения работниками:

- Управления технологий и инжиниринга бурения;

- Управления супервайзинга бурения.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Технологической инструкции.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы по сервису буровых растворов, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении требований настоящей Технологической инструкции подрядными организациями.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Технологическая инструкция является нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Технологическая утверждается и вводится в действие/признается утратившим силу в ООО «РН-Ванкор» распоряжением ООО «РН-Ванкор».

Изменения в настоящую Технологическую инструкцию вносятся Распоряжением                       ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Технологическую инструкцию являются: Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор», а также, иные структурные подразделения по согласованию с Управлением технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Технологическую инструкцию вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, совершенствования системы по работе с локальными нормативными документами и т.п.

Ответственность за поддержание настоящей Технологической инструкции в ООО «РН-Ванкор» в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления технологий и инжиниринга бурения.

Контроль за исполнением требований настоящей Технологической инструкции возлагается на заместителя генерального директора по бурению.

# 1. Термины и определения

БЕНТОНИТ – глинистый минерал, имеющий свойство гидратироваться. Широко применяется в качестве структурообразователя буровых растворов.

Буровой ПОДРЯДЧИК – сервисная организация, осуществляющая процесс строительства и реконструкции скважин посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников.

БУРОВОЙ РАСТВОР – многокомпонентная дисперсная система суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки скважин в процессе бурения. До начала бурения это вязкие гели, образуемые глинистыми загустителями, в которые для поддержания необходимых технологических параметров вводятся различные минеральные и химические добавки, представляющие собой комплексную смесь органических и неорганических составляющих, выполняющих заданные технологические функции: загустители, утяжелители, понизители фильтрации, эмульгаторы, смазочные добавки, стабилизаторы полимеров и т.д. По физико-химическим свойствам свежеприготовленный буровой раствор – это жидкость серого цвета с характерным запахом, состоящая на 81,4% из жидкой фазы и на 18,6% - из твердой.

ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ - прибор, используемый для измерения плотности бурового, цементного раствора, а также других технологических жидкостей и растворов. Рычажные весы состоят из сосуда для бурового раствора с крышечкой, расположенного на одном конце рычага с делениями, и противовеса на другом конце. Скользящую гирю можно передвигать вдоль рычага, а пузырек является индикатором равновесия. Значение плотности считывается с деления, на котором находится гиря в равновесном состоянии прибора. Точность значения плотности раствора должна варьироваться в пределах +/- 0,01 г/см3.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ - поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении и ремонте.

ГИДРОДИНОМИЧЕСКАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ - давление, превышающее гидростатическое давление, возникающее в процессе закачки растворов в скважину. Возникает под действием сил трения.

ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА - вода, в которой не содержится ионов, на уровне химического анализа (не обязательно является дистиллированной).

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАБОЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  - максимальная температура, которой достигает раствор в процессе циркуляции.

Дифференциальный прихват – вызывается силами дифференциального давления, действующими на бурильную или обсадную колонну напротив фильтрационной корки, отложившейся на проницаемом пласте из-за высокой репрессии столба бурового раствора.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ - небольшая емкость, используемая для растворения опасных веществ перед их добавлением в систему бурового раствора.

ЗАБОЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -  температура на забое скважины в любой момент времени.

ЗАБОЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ - максимальное давление на забое скважины, рассчитываемое по глубине скважины по вертикали и плотности скважинных флюидов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  (MSDS) - информация о продукте включает сведения по надлежащим процедурам обращения и работы с определенным материалом, которая необходима как рабочим, так и специалистам по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В информации о продукте указывается как данные о физических свойствах материала (точка плавления, точка кипения, точка возгорания), так и токсичность, воздействие на здоровье человека, метод оказания первой помощи при поражении данным материалом, требования по хранению и утилизации, защитные средства, методы ликвидации разлива/утечки. Эта информация особенно полезна при возникновении разлива или другой аварии.

КАТИОНЫ - ион с положительным зарядом. Двухвалентный катион – это положительно-

заряженный ион с двумя зарядами (валентностями).

НЕ ПРОГРЕСИРУЮЩЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА – статическое напряжение сдвига, которое не увеличивается экспоненциально с течением времени. Обычно оценивается путем замеров статического напряжения сдвига (напряжение сдвига, необходимое для начала движения потока) посредством вискозиметра с коаксиальным цилиндром через 1, 10 и 30 минут.

ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ - жесткость технической жидкости обуславливается содержанием сульфатов, хлоридов и других солей (в случае содержания бикарбонатов применяется понятие временной жесткости из за нестабильности и в дальнейшем при увеличении температуры переход в карбонаты и смягчение жидкости). При определении используют методику наличия суммы катионов Ca+2+ Mg+2. Жесткость жидкости затворения (тех.вода) влияет на растворение и работу большей части полимеров и структурообразователей.

ПОДРЯДНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиками работ и услуг.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ - уход дисперсионной среды (фильтрата) бурового раствора в проницаемый пласт.

ПОНИЗИТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ - понизители  вязкости (реагенты-разжижители), используемые для уменьшения вязкости, либо предотвращения флокуляции. Иногда их неправильно называют «диспергаторами». Большинство понизителей вязкости являются анионными полимерами с низким молекулярным весом, которые нейтрализуют положительные заряды на концах молекул глин. Примерами таких добавок являются полифосфаты, лигносульфонаты, квебрахо, а также различные синтетические полимеры, растворимые в воде.

ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА ПЛАСТА - участок пласта, примыкающий к стволу скважины, в пределах которого изменяются фильтрационные характеристики продуктивного пласта в период строительства, эксплуатации или ремонта скважины.

ПРОГРАММА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ – рабочий документ, включающий в себя совокупность режимов промывки и других операций, связанных с гидравликой и обеспечивающих бурение скважин без осложнений или с минимумом осложнений, состав, основные параметры и характеристики, буровых растворов применяющихся в процессе бурения скважины, планируемый расход материалов для приготовления буровых растворов, планируемые объемы использования буровых растворов и их стоимость, объемы образующихся отходов, инженерные рекомендации по предотвращению осложнений в процессе бурения скважин, предложения по оптимизации процесса бурения, другую необходимую информацию.

РЕОЛОГИЯ - раздел механики деформируемых тел, находящихся на стыке между теориями пластичности и упругости с одной стороны и механики жидкости с другой. Другими словами, наука о деформации и течении всех встречающихся в природе тел называется реологией, а свойства тел, связанное с течением и деформацией - реологическими.

СОВМЕСНЫЙ ГРАФИК ДАВЛЕНИЙ - диапазон давлений между давлением гидроразрыва и пластовым (поровым) давлением.

СТАТИЧЕСКАЯ ЗАБОЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (BHST) - максимальная температура на забое скважины, - определяется по ГИС после нахождения скважины в статических условиях в течение продолжительного времени.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН - комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

ТИТРОВАНИЕ - вид химического анализа, используемый для определения содержания вещества в заданном образце путем добавления известного количества реагента до получения реакции между интересующим веществом и реагентом. Свидетельством окончания реакции являются определенные конечные индикаторы.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КОРКА - твердая корка, которая образуется на поверхности проницаемого материала в результате фильтрации бурового раствора под воздействием перепада давления. Фильтратом называется жидкость, проходящая через фильтрационную корку, а корка остается на поверхности стенок скважины (на фильтре). Буровые растворы испытываются для определения скорости фильтрации и свойств фильтрационной корки.

ФЛОКУЛИРОВАННАЯ ВОДА (ФУГАТ) - продукт, полученный в результате переработки бурового раствора на блоке флокуляционной установки, предназначенный в основном для повторного приготовления раствора и/или жидкостей заканчивания/других технологических жидкостей.

# 2. обозначения и сокращения

БХУЦ – блок химического усиления центрифуг.

ГИС – геофизические методы исследования скважин.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ДНС – динамическое напряжение сдвига.

КПЭ – ключевые показатели эффективности.

ЛПО – лицензионное программное обеспечение.

МБП – материалы для борьбы с поглощениями.

ММП – многолетнемерзлые породы.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОТ, ПБиООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.

ПЗП – призабойная зона пласта.

РВО – раствор на водной основе.

РУО – раствор на углеводородной основе, инвертно-эмульсионный буровой раствор.

СИЗ - средства индивидуальной защиты – каски, перчатки, защитные очки и т.д.

СНС – статическое напряжение сдвига.

СПО – спуско-подъемные операции.

ТОЭиРБ УТиИБ – технологической отдел эксплуатационного и разведочного бурения Управления технологий и инжиниринга бурения.

ТЭП – технико-экономические показатели.

ЦСГО – центральная система грубой очистки.

CO2 – углекислый газ.

H2S – сероводород.

LWD – Logging While Drilling. Каротаж во время бурения.

MWD – Measure While Drilling. Измерения во время бурения.

рН – водородный показатель.

# 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инженерно-технологическое сопровождение буровых растворов необходимо для качественного и безаварийного бурения и реконструкции скважин.

- Целью инженерно-технологического сопровождения буровых растворов является минимизация рисков осложнений и обеспечение необходимых ТЭП бурения и реконструкции скважин.

- Основные задачи инженерно-технологического сопровождения включают:

- выбор оптимальных типов и рецептур буровых растворов для каждого интервала скважины;

- определение необходимых параметров буровых растворов для каждого интервала скважины;

- контроль приготовления и обработки буровых растворов;

- контроль параметров буровых растворов;

- составление отчетов по буровым растворам.

- Весь персонал, участвующий в планировании и выполнении буровых работ, должен быть ознакомлен с требованиями Технологической инструкции ООО «РН-Ванкор» «Применение буровых растворов».

- Планирование и выполнение всех работ с буровыми растворами должно осуществляться согласно действующих нормативных требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и других соответствующих органов государственного надзора, соответствующих требований локальных нормативных документов Компании и Общества.

## 3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Классификация применяемых буровых растворов, представленная в Таблице 1.

Таблица 1

Классификация буровых растворов

| ТИП ОСНОВЫ | КЛАСС БУРОВОГО РАСТВОРА | ТИП БУРОВОГО РАСТВОРА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вода | РВО | Алюмокалиевые |
|  |  | Биополимерные неминерализованные |
|  |  | Биополимерные ингибированные |
|  |  | Гелево-эмульсионные |
|  |  | Глинистые |
|  |  | Известково-гипсовые |
|  |  | Ингибированные |
|  |  | Малоглинистые ингибированные |
|  |  | Полигликолевые |
|  |  | Полимер-глинистые |
|  |  | Полимер-глинистые ингибированные |
|  |  | Полимерные-инкапсулирующие |
|  |  | Полимерные-ингибированные |
|  |  | Соленасыщенные |
| УВ | РУО | Инвертно-эмульсионные |
|  |  | Известково-битумные |
|  |  | Безводные |

## 3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ

Для придания буровым растворам в процессе их приготовления необходимых технологических свойств, соответствующих геолого-техническим условиям бурения скважин применяют различные материалы.

Все материалы для приготовления и обработки буровых растворов классифицируют по назначению. С целью унификации материалов, в Обществе принимается классификация, представленная в классификации материалов для приготовления и обработки буровых растворов.

Таблица 2

Классификация материалов для приготовления и обработки буровых растворов

| НАЗНАЧЕНИЕ | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бактерицид | РВО | Производные триазина |
| Загуститель | РВО | Ксантановая смола, |
| Ингибитор глин | РВО | Хлориды калия, кальция и натрия, амины полиэфиров |
| Ингибитор коррозии | РВО | Органофосфорные соединения |
| Материал для борьбы с поглощениями, кольматант | РВО | Ореховая скорлупа, слюда, карбонат кальция |
| Микрокольматант | РВО | Асфальтены, гильсониты, сульфированный битум |
| Пеногаситель | РВО | Смеси ПАВ, кремнийорганических соединений |
| Пенообразующий агент | Пены | ПАВ |
| Понизитель жесткости | РВО | Карбонат натрия, гидрокарбонат натрия |
| Понизитель фильтрации | РВО | КМЦ, ПАЦ |
| Противоприхватная добавка | РВО | Изобутанол, алкены, продукты легкой дистилляции нефти |
| Противосальниковая добавка | РВО | ПАВ |
| Разжижитель | РВО | Танин, лигносульфонат |
| Разрушитель корки | РВО | Энзимы |
| Регулятор рН | РВО | Каустическая сода, лимонная кислота |
| Смазочная добавка | РВО | Производные жирных кислот |
| Структурообразователь | РВО | Бентонит, аттапульгит, органофильная глина |
| Термостабилизатор | РВО | Алканоламины |
| Утяжелитель | РВО | Барит, гематит |
| Флоккулянт | РВО | ПАА, ПАВ |
| Эмульгатор | РУО | Амины жирных кислот |
| Нейтрализатор | РВО | Оксид цинка, оксиды железа |

# 3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСоНАЛУ

- Весь персонал должен обладать уровнем профессиональной компетентности, который соответствует выполняемым задачам. Они должны осознавать риски, связанные с проведением работ с буровыми растворами, например, опасность вредного воздействия пыли и химикатов, порядок обработки буровых растворов, замер и интерпретация параметров, а также необходимость применения соответствующих СИЗ, в соответствии с требованиями Стандарта ЗАО «Ванкорнефть» «Порядок приемки, хранения, выдачи, пользования специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», и т.д.

Подрядчик должен предоставить инженерную поддержку по буровым растворам. Квалификация персонала сервисной организации по буровым растворам должна соответствовать следующим требованиям при выполнении соответствующих обязанностей:

Старший инженер-технолог по буровым растворам (супервайзер).

Опыт работы по специальности не менее 5 лет, включая работу с системами РВО, полимерными, ингибированными растворами, системами растворов для первичного вскрытия продуктивных пластов, РУО. Навыки проведения лабораторного анализа буровых растворов в соответствии с ISO 10414-1 и ISO 10414-2, определение наличия коррозионно-активных газов, оценка кольматационных свойств бурового раствора. Должен обладать необходимыми знаниями, подтвержденными сертификатами, по назначению, принципам работы и техническим характеристикам оборудования систем очистки бурового раствора, умение производить оценку эффективности оборудования системы очистки, расчет гидравлических параметров, моделировать очистку ствола скважины. Обязательны навыки использования инженерного программного обеспечения и подготовки отчетности в электронном виде.

Инженер по буровым растворам.

Либо другая должность с аналогичными должностными обязанностями.

В обязанности инженера по буровым растворам входят следующие функции:

- определение наличия коррозийно-активных газов, коррозии металлов, гранулометрического состава, оценка закупоривающих свойств;

- расчет гидравлических параметров, моделировать очистку ствола скважины, опыт работы с системами растворов, которые не повреждают коллекторские свойства пласта, использование инженерного программного обеспечения и подготовка отчетности в электронном виде;

- осуществление контроля за состоянием и качеством систем применяемых буровых растворов;

- представление предложений по ликвидации аварий, инцидентов и осложнений;

- контроль за правильной и своевременной обработкой буровых растворов, расчетом, приготовлением и прокачкой различных по составу и назначению пачек;

- анализ расхода утяжелителей и химических реагентов по интервалам бурения;

- инструктаж рабочих буровых бригад при обработке
буровых растворов и специальных жидкостей;

- контроль, за соблюдением правил техники безопасности;

- несет полную ответственность за достоверность предоставляемых Заказчику данных;

- владение необходимыми знаниями по назначению, принципу работы и техническим характеристикам оборудования системы очистки, умение производить оценку эффективности оборудования системы очистки (на основе анализа плотностей пульпы, подающего давления в гидроциклоны, развиваемой силы G вибросит и общей эффективности системы очистки по стандарту АPI 13C);

- опыт работы не менее 5-х лет, включая работу с системами буровых растворов на водной основе, полимерными растворами, ингибированными системами, системами растворов, обладающими минимальным воздействием на коллекторские свойства пластов;

- умение производить лабораторный анализ растворов в соответствии со стандартом ISO 10416 (эквивалент спецификации АНИ 13А) на продвинутом уровне.

Инженер-стажер по буровым растворам.

К данной должности предъявляются следующие требования:

Должен иметь образование не ниже среднего (степень бакалавра) по профилю нефтегазовое дело и пройти специализированное обучение по основам применения буровых растворов. Обученность основам применения буровых растворов, проведения лабораторных анализов в соответствии со стандартом ISO 10416 (эквивалент спецификации АНИ 13А), знание применяемых реагентов, способы и методы их использования, необходимые концентрации. Не допускается к самостоятельной работе до завершения обучения.

Инженер технической поддержки.

К данной должности предъявляются следующие требования:

- уровень квалификации этих специалистов должен превышать квалификацию инженера по буровым растворам;

- опыт работы по специальности не менее 5-ти лет.

В его обязанности входит:

- расчет расхода материалов;

- расчет и интерпретация объемов бурового шлама и раствора;

- поддержка материально-технического обеспечения;

- помощь в соблюдении действующих нормативных документов (в получении лицензий, аттестации);

- составление отчетов по окончании строительства скважины;

- проведение расчетов гидравлических параметров, координация работы лаборатории;

- обеспечение оперативной технологической поддержки в случае возникновения инцидентов, либо нештатных ситуаций с буровыми растворами;

- своевременное логистическое обеспечение необходимыми реагентами, материалами по заявке инженера по буровым растворам на объект производства работ.

Инженер-механик по оборудованию очистки.

Опыт работы по специальности не менее 3-х лет. Необходимые навыки включают умение производить расчет необходимого давления нагнетания, диаметра труб, объема емкостей, производительности оборудования системы очистки бурового раствора и насосов, проведение анализа на определение соотношения твердой фазы и жидкой фазы (ретортный анализ), определение объемов бурового шлама и подготовку отчетов в электронном виде.

## 3.4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА

Материалы и химические реагенты для приготовления буровых растворов должны быть изготовлены и сертифицированы в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы РФ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта безопасности, протоколы сертификационных испытаний лаборатории входного контроля сервисной организации и технические спецификации на применение. Пакет документов должен быть оформлен на русском языке, включать все перечисленные выше документы и предоставлен Заказчику по требованию. Использование материалов, для которых отсутствует любой из вышеуказанных документов, не допускается.

Материалы и химические реагенты допускаются к применению для приготовления и обработки выбранного типа бурового раствора при соответствии техническим требованиям, предъявляемыми Методическими указаниями Компании «Единые технические требования по основным классам химических реагентов» № П1-01.05 М-0044, и только при наличии результатов (актов) опытно-промысловых испытаний в составе выбранного типа бурового раствора на месторождении (площади) применения или месторождении (площади) с аналогичными горно-геологическими условиями.

В случае отсутствия такого акта допуск материалов и химических реагентов для приготовления и обработки выбранного типа бурового раствора осуществляется после проведения опытно-промысловых испытаний в составе соответствующего типа бурового раствора в аналогичных месторождению (площади) применения горно-геологических условиях.»

Материалы, поставляемые на буровую площадку, должны иметь сроки годности, превышающие сроки оказания услуг, качество должно быть подтверждено протоколом сертификационных испытаний лаборатории входного контроля сервисной организации.

Свойства материалов для приготовления буровых растворов должны соответствовать требованиям ISO 13500.

## 3.5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Полевая лаборатория сервисной организации по буровым растворам должна быть оборудована для выполнения испытаний согласно требованиям ISO 10414-1 в части РВО и ISO 10414-2 в части РУО, содержать комплект оборудования, указанный в Приложении 1.

Сервисная организация по буровым растворам должна иметь возможность проводить исследования буровых растворов в регионе работ в соответствии с требованиями ISO 10416 и ISO 13500 (в части испытаний ксантановой смолы, полианионной целлюлозы низкой и высокой вязкости, модифицированных крахмалов), в собственной или сторонней испытательной лаборатории, аккредитованной для проведения таких испытаний в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

При отсутствии у сервисной организации по буровым растворам стационарной исследовательской лаборатории в регионе работ, сервисная организация по буровым растворам обязана заключить договор на оказание услуг по проведению испытаний буровых растворов со сторонней лабораторией для возможности проведения контрольных анализов.

Комплектация полевой и стационарной лаборатории сервисной организации по буровым растворам может быть расширена по требованию Общества.

Всё лабораторное оборудование должно быть идентифицировано (средства измерения, испытательное оборудование, вспомогательное оборудование) и иметь соответствующие паспорта. Оборудование, относящееся к средствам измерения, должно быть поверено и иметь действующие свидетельства о поверке. Испытательное оборудование, должно быть аттестовано в установленном порядке и иметь методики аттестации и действующие протоколы аттестации.

## 3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

Применение буровых растворов необходимо планировать с учетом:

- предупреждения возникновения ГНВП;

- очистки ствола от бурового шлама и пластовых флюидов;

- предотвращения повреждения и загрязнения ПЗП в продуктивном коллекторе;

- предупреждения возникновения поглощений бурового раствора;

- обеспечения устойчивости стенок ствола скважины;

- обеспечения охлаждения, смазки, антикоррозионной защиты бурового инструмента и оборудования;

- обеспечения информативности методов ГИС;

- обеспечения оптимально высокой скорости проходки;

- соблюдения норм ОТ, ПБ и ООС;

- рассмотрения вопросов утилизации отходов и сокращения их количества, в том числе за счет повторного использования буровых растворов.

Планирование буровых растворов должно быть документально оформлено в виде Программы промывки скважины (интервала ствола скважины), являющейся неотъемлемой частью Программы бурения скважины (интервала ствола скважины).

- При выборе системы бурового раствора необходимо учитывать:

- технологию и специфические особенности без амбарного бурения;

- особенности составления рецептур и приготовления раствора на фугате;

- литологию;

- давления по разрезу;

- конструкцию скважины/обсадных колонн.

Решения о выборе новой системы бурового раствора должны приниматься на основании анализа эффективности бурения соседних скважин со схожим литологическим строением пластов, включая анализ осложнений в процессе бурения.

Настоящий анализ должен включать сбор и классификацию геологических данных по месторождению (либо отдельным характерным участкам), сбор и классификацию данных по промывке предыдущих скважин, включая анализ аварийности, осложнений, экологических вопросов (включая вопросы обращения с отходами), последующего крепления, освоения скважин, т.е. создание «базы знаний».

Оптимальная организация и управление системой материального снабжения в промысловых условиях важны не только при проведении текущих буровых работ, но и при составлении плана действий в непредвиденных ситуациях.

При выборе раствора для проводки интервалов коллекторов и продуктивных горизонтов необходимо учитывать способ заканчивания, методы очистки скважины, химические свойства горных пород, а также требование минимизации повреждения призабойной зоны. Раствор, используемый для вскрытия продуктивных горизонтов должен быть полностью биоразложим.

- По всем работам с буровыми растворами в любом интервале скважины должна составляться программа по буровым растворам, разрабатываемая для каждой скважины отдельно.

Процесс принятия решений по определению свойств и состава буровых растворов для каждого интервала бурения должен быть организован как последовательность итерационных циклов, включающих:

- Анализ рисков бурения для каждого интервала ствола скважины на основе данных по соседним скважинам.

- Определение мероприятий по снижению выявленных рисков.

- Учет литологии разбуриваемых горных пород, характеристик пластовых флюидов и определение системы бурового раствора.

- Учет необходимости получения достоверный информации в ходе отбора керна, испытания пластов и при проведении геофизических исследований.

- Рассмотрение альтернативных систем бурового раствора, в том числе с учетом имеющихся ограничений по логистике. Документальное оформление выбора основной системы бурового раствора.

- Рассмотрение экологических вопросов (включая вопросы обращения с отходами), безопасности и экономической эффективности.

## 3.7. ВЫБОР ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОМЫВКИ

### 3.7.1. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА

Выбор типа бурового раствора должен являться итерационным процессом оценки рисков и принятия решений по их снижению, с целью обеспечения эффективного бурения планируемой скважины или секции при минимальных рисках.

Решения о выборе типа бурового раствора должны приниматься на основании анализа эффективности бурения соседних скважин со схожим литологическим строением разреза бурения, включая анализ осложнений в процессе бурения.

Данный анализ должен включать сбор и классификацию геологических данных по месторождению, либо отдельным характерным участкам, сбор и классификацию данных по промывке предыдущих скважин, включая анализ аварийности, осложнений, экологических вопросов, включая вопросы обращения с отходами, последующего крепления и освоения скважин.

При выборе типа бурового раствора следует учитывать следующее факторы:

- характеристики пластов (геомеханические факторы, поровые давления, литология, пластовые флюиды, профили температуры и давления);

- характеристики скважины и операционные аспекты (комплекс геофизических исследований, проведение исследований пластов, угол наклона скважины и длина интервала, наличие зон поглощения и прихватоопасных зон, расчетное время бурения интервалов);

- поверхностные условия (эффективность оборудования очистки бурового раствора, объем рабочих и запасных емкостей, характеристики оборудования приготовления и обработки раствора);

- вопросы ОТ, ПБ и ООС, включая утилизацию отходов;

- обеспечение основных ТЭП бурения.

Для бурения в интервале продуктивного пласта должны использоваться специальные буровые растворы, предназначенные для первичного вскрытия продуктивного пласта.

Основные требования к системе бурового раствора и контролируемые параметры бурового раствора должны быть внесены в Программу промывки скважины.

Выбор бурового раствора для каждого интервала бурения должен быть выполнен с учетом литологии проходимых пород, распределения температуры по разрезу, диаметра ствола скважины, конструкции бурильной колонны, траектории ствола скважины и планируемых методов ГИС.

Для определения требований к планируемой системе бурового раствора, , должны быть рассмотрены все технологические риски в процессе бурения, особенно наблюдаемые в соседних скважинах со схожей литологией.

При выборе системы бурового раствора следует, прежде всего, обращать внимание на ее способность обеспечить успешное бурение заданного интервала ствола скважины с учетом выявленных рисков, и только потом на ее экономическую эффективность. Окончательный выбор системы бурового раствора должен базироваться на наименьшем соотношении цена/качество.

При выборе системы бурового раствора следует учитывать класс опасности применяемых в рецептуре реагентов.

До начала использования на месторождении, выбранная система бурового раствора должна пройти лабораторные испытания, подтверждающие соответствие ее свойств и параметров условиям применения.

Выбор параметров бурового раствора, обязательных к контролю и регулированию в процессе бурения для каждого интервала бурения, должен быть выполнен с учетом типа бурового раствора, литологии проходимых пород, распределения температуры по разрезу, диаметра ствола скважины, конструкции бурильной колонны и траектории ствола скважины, а так же задач, решаемых буровым раствором.

### 3.7.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Литологическое строение разбуриваемого разреза является определяющим фактором при выборе типа бурового раствора.

При выборе бурового раствора следует обратить особое внимание на наличие глинистых пластов и их свойства (состав и активность минералов глины, наличие повышенного порового давления, толщина пласта и предполагаемая продолжительность воздействия бурового раствора). При наличии в разрезе пластов, представленных активными глинами, следует предусмотреть применение ингибирующего бурового раствора.

При нахождении в разбуриваемом разрезе солевых пластов следует использовать соленасыщенный раствор. Солевой состав бурового раствора должен соответствовать составу разбуриваемых солевых отложений. Если наличие соли в разрезе не очевидно, но имеется риск вскрытия солевых пластов, то выбранная система бурового раствора должна обеспечивать ее перевод в соленасыщенную в случае реализации указанного риска.

Карбонатные породы (доломит, известняк, мел) и песчаники являются инертными по отношению к буровому раствору. Тем не менее, если в (потенциальных) песчаных коллекторах содержится чувствительный к воде глинистый цемент, следует предусмотреть ингибирование для того, чтобы предотвратить повреждение ПЗП по причине набухания или разрушения глинистых минералов.

Оценка влияния загрязнения бурового раствора шламом выбуренной породы (соль, активная глина, кальций из ангидрита / гипса или цемента) является обязательным требованием при планировании применения бурового раствора.

### 3.7.3. СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ

Применяемая система бурового раствора должна обладать устойчивостью к возможному попаданию значительных объемов пластовых флюидов, то есть не ухудшать или не существенно ухудшать свои свойства.

Особое внимание во время определения следует обратить на присутствие H2S и CO2. Оба газа являются агрессивными, и, в дополнение к этому, H2S представляет серьезную опасность для здоровья персонала. В программу для бурового раствора следует включить необходимые меры снижения рисков, такие как связывание газов поглотителями и их эффективное удаление из бурового раствора.

### 3.7.4. ТЕМПЕРАТУРА

Большинство широко используемых систем буровых растворов и реагентов являются стойкими при температуре до 120°C включительно. Для работы в условиях более высоких температур (определяемых температурой циркуляции на забое) следует выбирать только такие реагенты, которые остаются устойчивыми в предполагаемых условиях эксплуатации.

При наличии зон ММП необходимо учитывать поддержание высоких реологических параметров бурового раствора, чтобы снизить риск снижения реологических параметров бурового раствора уровня, когда буровой раствор теряет способность удерживать выбуренную породу во взвешенном состоянии.

При бурении в зонах с ММП температура циркулирующего бурового раствора должна поддерживаться как можно ниже, а реагенты следует выбирать с учетом их эффективности при таких условиях эксплуатации

### 3.7.5. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВ И НАСЫЩАЮЩИХ ФЛЮИДОВ

Выбранная система бурового раствора должна позволять проводить оценку пласта и пластовых флюидов. Для этого требуется использовать буровой раствор, обеспечивающий бурение близкого к номинальному диаметру, а также поддерживать постоянную минерализацию фильтрата при бурении всего интервала, и обеспечивать контрастность удельной проводимости пластового флюида и фильтрата бурового раствора для проведения каротажа (предпочтительной является разница в содержании хлоридов более 40 г/л).

### 3.7.6. УГОЛ НАКЛОНА СКВАЖИНЫ И ДЛИНА ИНТЕРВАЛА

При планировании бурового раствора для бурения интервалов большой длины или с большим зенитным углом следует применять более жесткие требования к свойствам бурового раствора, а именно: плотность с учётом геомеханических характеристик пластов, реологические параметры с учётом выносящих свойств и давлений создаваемых ЭЦП, показатель фильтрации, учётом исключения прихватов, ингибирующие свойства, обеспечивающие расчётную устойчивость стенок  скважины, эффективную очистку ствола.

В дополнение к этому, для снижения сил трения между стенкой ствола скважины и колонной труб, следует уделить внимание смазывающей способности бурового раствора и применению специальных смазывающих добавок.

В скважинах с углом наклона от 30° до 60° такой характеристики как ДНС недостаточно для индикации хорошей очистки ствола скважины от выбуренного шлама. В дополнение к показателю ДНС необходимо учитывать такой показатель как динамическое напряжение при низкой скорости сдвига, характеризующий несущую способность бурового раствора в кольцевом пространстве скважины.

Для скважин с углом более 60°, а также скважин с горизонтальным окончанием, скважин с большим отклонением по вертикали, применительно к раствору на водной основе, применяются требования относительно вязкости при низких скоростях сдвига.

Таблица 3

Характеристики бурового раствора

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ДННСС, дПа (фунт/100фут2) | ≥ Dном.ствола/4,5(Dном.ствола/21) |
| ВНСС, сП | ≥30000 |

где: Dном.ствола – номинальный диаметр ствола скважины, мм

### 3.7.7. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА

Наряду с требованиями по функциональному назначению, аналогичным требованиям к любым буровым растворам, РПВ должны минимизировать ухудшение коллекторских свойств ПЗП. Ухудшение коллекторских свойств ПЗП твердой фазой и фильтратом бурового раствора снижает ее проницаемость и, как результат, приводит к снижению продуктивности скважин на протяжении всего периода эксплуатации. В конечном итоге повреждение ПЗП приводит к снижению ТЭП работы скважины.

Следует минимизировать ухудшение коллекторских свойств ПЗП за счет использования РПВ с низким показателем фильтрации и способностью образовывать тонкую, плотную, непроницаемую фильтрационную корку, при поддержании минимального избыточного гидростатического давления (репрессии) в системе скважина-пласт. В качестве твердой фазы РПВ необходимо использовать утяжелители и коркообразующие добавки из кислоторастворимых материалов. Должна быть определена физико-химическая активность фильтрата РПВ по отношению к минералам горной породы ПЗП и, в случаях наличия активных глинистых минералов в составе породы коллектора, следует использовать РПВ, фильтрат которого обладает ингибирующими свойствами.

Рецептура раствора должна предусматривать применение разрушаемых или кислоторастворимых загустителей, понизителей фильтрации и подобранных по гранулометрическому составу закупоривающих материалов, которые в совокупности обеспечивают уменьшение объема поглощений раствора в пласт.

В качестве кольматантов необходимо использовать фракционированный карбонат кальция или растворимую соль (хлорид натрия, хлорид калия для ингибированных систем), что позволит обеспечить растворимость фильтрационной корки. Концентрация кольматанта должна учитывать конечную плотность бурового раствора и должна быть не менее 80 кг/м3.

Для подбора фракционного состава кольматирующего материала необходимо использовать специализированное программное обеспечение.

Если в интервале коллектора предполагается наличие слоев активных глинистых сланцев, необходимо использовать буровой раствор для вскрытия продуктивных пластов, обладающий ингибирующим действием. Ингибирование может быть достигнуто за счет добавления соли хлорида калия, других минеральных солей или органических ингибиторов для предупреждения ухудшения качеств коллектора диспергированными частицами глинистого материала.

При выборе ингибиторов и их концентраций должны учитываться данные по минералогическому составу глинистых минералов продуктивных пластов и тестов на определение обратной проницаемости.

Содержание выбуренной породы в составе РПВ на водной основе должно быть ограничено до 2% по объему.

В РПВ на водной основе в целях снижения давления отрыва фильтрационной корки при освоении скважины содержание активной коллоидной фазы, по тесту MBT, должно составлять не более 14 кг/м3.

При заканчивании скважины открытым забоем или хвостовиком-фильтром следует обеспечить возможность удаления бурового раствора и фильтрационной корки без необходимости проведения очищающей обработки.

### 3.7.8. ПОГЛОЩЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА

Если ожидается вскрытие зон поглощения бурового раствора, то следует рассмотреть возможность выбора недорогого и легкого в приготовлении бурового раствора, такого как глинистые буровые растворы (бентонитовые, полимер-бентонитовые), если позволяют прочие условия и приоритеты выбора системы раствора.

Если использование недорогого раствора не представляется возможным, необходимо заранее предусмотреть приготовление и использование рассчитанных по составу кольматационных пачек на основе МБП различного фракционного состава.

При высоких рисках поглощений необходимо заранее предусмотреть включение в КНБК переводник для прокачки кольматационных пачек, для исключения риска кольматации оборудования MWD/LWD.

Для организации работ по ликвидации поглощения бурового раствора необходимо разработать диаграмму принятия решений для различных интенсивностей поглощения. Диаграмма принятия решений должна быть включена в Программу промывки скважины.

### 3.7.9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИХВАТ

Предотвращение дифференциального прихвата должно в первую очередь достигаться путем выбора минимальной репрессии (за счет наименьшей возможной плотности раствора), хороших коркообразующих и фильтрационных характеристик. Хорошую фильтрационную корку можно получить с помощью любого бурового раствора на водной основе, но необходимо предварительно отработать рецептуру раствора в лаборатории и уточнить по результатам бурения скважин.

### 3.7.10.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Сервисная организация по буровым растворам перед началом работ должна предоставить Заказчику рекомендации по схеме расположения оборудования для очистки бурового раствора и мероприятия по повышению эффективности работы оборудования с целью снижения потерь и увеличения степени очистки бурового раствора, а также по типам и настройке оборудования, размеру сеток и давлению нагнетания для гидроциклонов.

В случае предоставления сервисной организацией по буровым растворам оборудования для очистки бурового раствора в аренду, организация должна предоставить Заказчику соответствующую разрешительную документацию на применение указанного оборудования.

Оборудование, смонтированное на буровой установке для очистки и приготовления бурового раствора, должно соответствовать требованиям ISO 13501.

Дегазатор должен быть включен в систему циркуляции бурового раствора перед виброситами как можно ближе к устью скважины и устанавливаться в желобе для бурового раствора (или на выкидном трубопроводе, идущем от устья скважины) с частичным погружением в поток бурового раствора.

Система очистки бурового раствора должна включать 4 ступени: вибросита, пескоотделители и илоотделители, оборудованные осушающим виброситом и центрифугу.

При наличии более жестких экологических требований к сбросу отработанного бурового раствора в районе производства работ в систему очистки бурового раствора в качестве 5-й ступени должен включаться БХУЦ для переработки и осветления бурового раствора.

Таблица 4

Характеристики ступеней очистки бурового раствора

| Номер ступени очистки | Наименование ступени | Обработка циркуляции бурового раствора, % | Размер удаляемых частиц, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вибросита | 100 | >74 |
| 2 | Пескоотделитель | 150 | От 40 до 74 |
| 3 | Илоотделитель | 150 | От 25 до 40 |
| 4 | Центрифуга | 15 | От 2 до 25 |
| 5 | БХУЦ | - | До 2 |

Использование БХУЦ позволяет разделить жидкую и твердую фазу бурового раствора. При этом сокращается объем утилизации твердой фазы, жидкая фаза может быть также утилизирована или использована повторно.

В случае использования РУО буровая установка должна быть оборудована системой осушки бурового шлама, обеспечивающей остаточное содержание углеводородной основы в буровом шламе не более 5%.

Поток бурового раствора от устья скважины должен быть равномерно распределен на все использующиеся вибросита. Рекомендуется оснащение буровой установки не менее трех устьевых вибросит и одного осушающего вибросита. Вибросита должны обеспечивать линейную вибрацию с эффективным ускорением силы тяжести не менее 5G и угол наклона виброрамы в пределах от -3° до +3°.

Гидроциклоны должны обеспечивать производительность не менее 150% производительности буровых насосов при бурении. Давление раствора на входе в пескоотделитель должно быть не менее 2,5 атм. Давление раствора на входе в илоотделитель должно быть не менее 3,0 атм.

Центрифуга должна обеспечивать регулировки скорости вращения барабана и дифференциальной скорости барабана и шнека, глубины подачи питающей трубы, глубины ванны, обеспечивать центробежное ускорение не менее 2000G на максимальной скорости вращения барабана и оснащена винтовым питающим насосом с регулируемой подачей бурового раствора. Рекомендуется наличие двух центрифуг в составе системы очистки буровой установки.

Рабочие и резервные емкости циркуляционной системы буровой установки должны быть оснащены перемешивателями, не менее одного на 20 м3 объема, а также системой гидромониторного перемешивания низкого давления. В системе обвязки емкостного парка должна быть предусмотрена емкость для приготовления ВУС объемом не мене 25 м3, оборудованная механическими перемешивателями.

Блок ЦСГО должен иметь три отсека: песколовушку под виброситами, отсек пескоотделителя, отсек илоотделителя. Все отсеки должны быть соединены по каскадной схеме и иметь перетоки раствора в верхней части.

Для минимизации потерь бурового раствора при СПО, буровая установка должна быть оборудована подроторной воронкой и роторным герметизирующим устройством.

Линия бурового раствора низкого давления от центробежного насоса до смесительной воронки (эжектора) должна иметь диаметр не менее 100 мм, с минимальным количеством изгибов и оборудована шиберными задвижками не менее 100 мм. Давление в линии перед смесительной воронкой (эжектором) должно быть не менее 4,0 атм.

### 3.7.11. ПРОГРАММА ПРОМЫВКИ

Программа по буровым растворам должна разрабатываться для каждой отдельной скважины и включать в себя все интервалы работ с буровыми растворами.

Программа по буровым растворам должна быть предоставлена инженерам по буровым растворам на буровой площадке до начала бурения.

В Программе по буровым растворам должны указываться свойства и диапазон допустимых значений параметров буровых растворов.

Программа по буровым растворам должна включать следующие разделы:

- основные технически и экономические цели и задачи применения данного типа бурового раствора;

- обоснование выбора типа бурового раствора для каждого интервала. Тип и предлагаемая рецептура бурового раствора должна быть испытана в лаборатории корпоративных институтов;

- обоснование плотности бурового раствора;

- рекомендации и мероприятия по доработке системы очистки бурового раствора;

- конструкция скважины;

- описание основных ожидаемых осложнений и проблем, при этом должен учитываться опыт, полученный в результате бурения скважин на данном или других месторождениях с аналогичными горно-геологическими условиями;

- по каждому интервалу бурения Программа должна включать:

  - потребность бурового раствора;

  - технические характеристики и эффективность оборудования очистки бурового раствора;

  - расчетные объемы шлама, потерь и утилизации бурового раствора;

  - параметры бурового раствора;

  - потребность в материалах для приготовления и обработки бурового раствора, включая потребность технической воды;

  - инженерные рекомендации и мероприятия по обработке и поддержанию свойств буровых растворов для каждого интервала бурения;

  - процедуру приготовления бурового раствора;

  - рекомендации по режиму работы оборудования очистки, планируемый расход сеток;

  - результаты гидравлических расчетов, основанных на:

    - качественной очистке скважины от шлама;

    - предотвращение эрозии стенок ствола скважины;

    - не превышении допустимого уровня ЭЦП;

    - характеристиках наземного, скважинного оборудования и бурового инструмента;

  - для интервала вскрытия продуктивного горизонта Программа по буровым растворам должна включать: совместимость растворов с пластовыми флюидами, описание методов замещения раствора в скважине, в зависимости от планируемого способа заканчивания, подбор и расчет количества и фракционного состава кислоторастворимого кольматанта, произведённый на основании предоставленной актуальной информации о пластовых свойствах;

- сводную потребность в материалах для приготовления бурового раствора по скважине;

- сводную потребность в сетках для вибросит;

- регламент контроля параметров бурового раствора;

- рекомендации по режиму промывок;

- планы действий и описание применения конкретных методик, материалов при возникновении следующих осложнений:

  - поглощения бурового раствора;

  - нарушение устойчивости (осыпи и обвалы) стенок скважины;

  - дифференциальный прихват бурильной (обсадной) колонны, инструмента для исследования скважины;

  - воздействие различных загрязнителей (резкое ухудшение свойств бурового раствора);

  - НГВП;

- требования в области ПБОТОС;

- описание материалов, применяемых для приготовления и обработки буровых растворов и специальных составов, их назначения и функций.

- На буровой площадке должно быть обеспечено инженерное сопровождение по буровым растворам. Уровень услуг по буровым растворам определяется в программе промывки и Договоре на оказание сервисных услуг по буровым растворам.

- Более сложные скважинные условия могут привести к ужесточению граничных значений параметров раствора, а также, возможно, необходимости дополнительных анализов.

### 3.7.12. АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

- Требуемый объем материалов для приготовления буровых растворов для бурения скважины (интервала ствола скважины) должен быть приведен в программе промывки с учетом необходимого аварийного запаса материалов для приготовления буровых растворов.

При планировании запаса материалов для приготовления бурового раствора, находящегося непосредственно на объекте строительства скважины, необходимо оценить риски с учетом как минимум следующих факторов:

- назначение скважины: поисковая, разведочная, эксплуатационная и др.;

- логистическая схема: автономность объекта строительства скважины; наличие и характер подъездных дорог; период действия дорог, имеющих сезонный характер действия; сроки доставки материалов на объект;

- наличие зон с осложнениями (поглощения, обвалы и др.);

- геологические неопределенности: степень достоверности коэффициентов аномальности пластового давления, типа пластового флюид, глубины расположения пластов, наличия осложненных зон и др.;

- сроки бурения скважины.

## 3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Полевая лаборатория сервисной организации по буровым растворам должна быть оборудована для выполнения испытаний согласно требованиям ISO 10414-1 в части РВО и ISO 10414-2 в части РУО.

Сервисная организация по буровым растворам должна иметь возможность проводить исследования буровых растворов в регионе работ в соответствии с требованиями ISO 10416 и ISO 13500 (в части испытаний ксантановой смолы, полианионной целлюлозы низкой и высокой вязкости, модифицированных крахмалов), в собственной или сторонней испытательной лаборатории, аккредитованной для проведения таких испытаний в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Рекомендованная практика для лабораторного испытания буровых растворов. Данный международный стандарт, включает процедуры лабораторных испытаний как материалов для приготовления бурового раствора, так и физических, химических и эксплуатационных свойств бурового раствора. Этот стандарт может использоваться для буровых растворов, как на водной, так и на нефтяной основе, а также для базового и составного раствора. Данный документ не является подробным руководством по процедурам контроля бурового раствора. В нем представлены рекомендации касающиеся температуры смешивания и испытания, потому что последовательность и температура смешивания оказывают сильное влияние на свойства бурового раствора. Данное издание API 13I идентично установленному внутри страны ISO 10416/ Нефтяная и газовая промышленность - Буровые растворы - Лабораторные испытания.

Предпочтительным местом отбора проб является рабочая емкость – (любая емкость буровой раствор из которой, напрямую буровыми насосами подается в скважину, завершая рабочий цикл циркуляции в ней – же). Любое другое выбранное место должно быть указано в суточном отчёте по растворам.

Параметры бурового раствора:

- температура бурового раствора на входе и выходе - только в процессе бурения интервала кондуктора, с целью контроля возможного растепления ММП;

- плотность раствора – отношение массы бурового раствора к его объему, ρ кг/м3(г/см3). Определяется при помощи стандартных нефтепромысловых рычажных весов стандарта API. Для определения истинной плотности газированного или вспененного бурового раствора полевые лаборатории должны быть укомплектованы герметизированными рычажными весами или специальными деаэраторами бурового раствора;

- показатель фильтрации – величина, определяемая объемом дисперсионной среды, отфильтрованной за определенное время при пропускании бурового раствора через бумажный фильтр ограниченной площади. Показатель фильтрации косвенно характеризует способность бурового раствора отфильтровываться через стенки ствола скважины (мл/30мин.). Показатель фильтрации измеряется в соответствии с требованиями ISO 10414-1. Для измерения фильтрации используется фильтр – пресс, состоящий из фильтровальной бумаги и сосуда для бурового раствора. Анализ проводится при поверхностной температуре и давлении равном 6,8 атм (100psi). Количество выделенного фильтрата следует измерять в мл/30мин;

- определение толщины фильтрационной корки - после определения показателя фильтрации вынуть из прибора фильтр с коркой, смыть с нее верхнюю рыхлую часть слабой струёй воды и поместить корку на ровную пластинку; измерить линейкой толщину фильтрационной корки;

- определение водородного показателя - водородный показатель рН характеризует активность или концентрацию ионов водорода в буровом растворе.                                  Для измерения водородного показателя могут быть использованы:                       индикаторная бумага, лабораторный рН-метр-милливольтметр;

- концентрация коллоидных частиц в буровом растворе (МБТ)  – величина, определяемая отношением количества частиц размером менее 2 мкм к общему количеству бурового раствора. Характеризует активную составляющую твердой фазы, наиболее влияющую на свойства бурового раствора. В основу определения концентрации коллоидных частиц положен экспресс-метод определения бентонита в буровом растворе по величине адсорбции метиленовой сини;

- содержание песка –  песком считают содержание всех грубодисперсных частиц, находящихся в буровом растворе, независимо от их происхождения (%).

Содержание песка следует измерять и указывать в процентном соотношении. Определенное количество раствора (100%) нужно промыть чистой водой через сетку размером 200 меш (74 микрона).  Сетку  следует  перевернуть  нижней  стороной вверх. Затем, частички смыть чистой водой и собрать в первоначальной стеклянной колбе. Оставшиеся частички представляют количество песка в процентах;

- замер реологических параметров - осуществляется при помощи вертикального ротационного вискозиметра (типа “Fann”), замеры снимаются при скорости вращения 600, 300, 200 и 100 оборотов в минуту;

- условная вязкость – характеризует гидравлическое сопротивление течению, т.е. подвижность бурового раствора. (сек.)  Условная вязкость измеряется в соответствии c требованиями ISO 10414-1. Обязательно использовать воронку Марша. Время, необходимое для того, чтобы 1 кварта раствора прошла через воронку определяется как значение условной вязкости;

- пластическая вязкость (PV) –  характеризуется как сопротивление течению жидкости, вызываемым механическим трением. Указывается в сантипуазах (сП) и рассчитывается по следующему уравнению: значение при 600 оборотах/мин – значение при 300 оборотах/мин = пластическая вязкость   (1 сантипуаз = 1мПа*сек);

- динамическое напряжение сдвига (YP) – величина, косвенно характеризующая прочностное сопротивление бурового раствора течению (фунт/100 кв. футов).   Рассчитывается путем вычитания значения, полученного при 300 оборотах/мин от значения пластической вязкости. Единицы измерения: фунт/100 кв. футов (фунт/100кв.футов=0,479Па);

- статическое напряжение сдвига (Gels) –  величина, определяемая минимальным касательным напряжением сдвига, при котором начинается разрушение структуры в покоящемся буровом растворе. СНС характеризует прочность тиксотропной структуры и интенсивность упрочнения во времени. По API, прочность геля — Gel (фунт/100 фут2). Значения прочности геля, полученные на ротационном вискозиметре (типа “Fann”) через 10 секунд и 10 минут, являются показателем степени тиксотропности бурового раствора. Если между начальным (через 10 секунд) и 10 минутным показаниями прибора широкий диапазон, следовательно, в растворе избыток твердой фазы;

- определение химического состава раствора - в зависимости от ожидаемых осложнений и требуемого уровня услуг, может понадобиться более детальный химический анализ. Необходимо проведение  следующих анализов: определение pH раствора и фильтрата, содержание хлоридов в фильтрате для определения содержания солей. Следует указывать в процентах по массе к объему и г/л, определение щелочности, которая указывается в количестве мл серной кислоты (следует отметить стандартное содержание, составляющее обычно 0,02N), по pH 8,3 (анализ с фенолфталеином по раствору и фильтрату) и 4,3 (анализ с метиловым оранжевым по фильтрату), возможность катионообмена по испытанию метиленовым синим для определения содержания активной глины в растворе;

- содержание нефти, твердой фазы и воды - в растворе следует измерять при помощи дистилляционной реторты. Вода и нефть перегоняются, их содержание регистрируется в процентах. Содержание твердой фазы и воды корректируется с поправкой на содержание соли;

- электрическая стабильность (напряжение пробоя) - измеряется при помощи анализатора электрической стабильности раствора и определяется в Вольтах;

- щелочность раствора, содержание хлоридов и кальция - для расслоения эмульсии бурового раствора на нефтяной основе используется деэмульгатор. При помощи серной кислоты 0,02 N и раствора фенолфталеина замеряется щелочность водной фазы. Содержание хлоридов и кальция определяется методом титрирования согласно стандартов, установленных практической рекомендацией Американского Нефтяного Института (АНИ) API RP 13-2.

Дополнительные параметры бурового раствора:

- содержание карбоната кальция - определяется с помощью кальциметра или методом титрования после растворения карбоната кальция, находящегося в буровом растворе. Концентрация замеряется в кг/м3. Контроль содержания карбоната кальция в буровом растворе должен производиться во всех случаях применения данного реагента в качестве кольматирующего материала;

- содержание ионов калия -  определяется методом центрифугирования фильтрата бурового раствора при воздействии с перхлоратом натрия или аналогичным методом. Концентрация замеряется в мг/л. Контроль концентрации ионов калия в растворе должен производиться во всех случаях использования буровых растворов, ингибированных ионами калия;

- содержание выбуренной породы - определяется методом разрушения компонентов композиции бурового раствора (полимеры, кольматанты и т.д.) и измерением оставшейся твердой фазы. Концентрация замеряется в кг/м3 и в % по объему. Определение содержания выбуренной породы должно производиться во всех случаях применения растворов первичного вскрытия с ограничением содержания выбуренной породы не более 2%;

- коэффициент трения фильтрационной корки - определяться при помощи прибора типа КТК-2 или аналогичного. Коэффициент трения замеряется в безразмерных единицах. Контроль  коэффициента трения фильтрационной корки должен осуществляться во время бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Подрядчик должен хранить документацию, подтверждающую, что все оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствии с установленными процедурами. Основное оборудование необходимое для бесперебойного выполнения работ по сервису буровых растворов применяемое при строительстве скважин на месторождениях и лицензионных участках Общества является лабораторным оборудованием и приведено в перечне необходимого лабораторного оборудования.

Таблица 5

Перечень необходимого лабораторного оборудования

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ РВО, ШТ | КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ РУО, ШТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Воронка марша | 2 | 2 |
| Мерная кружка | 2 | 2 |
| Металлические рычажные весы | 2 | 1 |
| Герметизированные металлические рычажные | 1 | 2 |
| Ротационный вискозиметр (не менее 8 скоростей) | 1 | 1 |
| Термическая чашка для вискозиметра | 1 | 1 |
| Фильтр-пресс (ISO, стандартный размер) | 1 |  |
| pH-метр электронный | 1 |  |
| Комплект для определения щелочности Pf, Pm, Mf | 1 |  |
| Комплект для определения ионного состава Ca2+, Mg2+, Cl- | 1 |  |
| Комплект для определения абсорбционной ёмкости (MBT) | 1 |  |
| Реторта 50 мл | 1 | 1 |
| Комплект для определения содержания песка | 1 |  |
| Комплект для определения содержания ионов К+ | 1 |  |
| Кальциметр | 1 |  |
| КТК-2 (или аналог) | 1 |  |
| Секундомер | 1 | 1 |
| Магнитная мешалка |  | 1 |
| ВТВД фильтр-пресс (фильтрация при высокой температуре и высоком давлении) |  | 1 |
| Комплект для определения щелочности Pom |  | 1 |
| Комплект для определения содержания Cl- |  | 1 |
| Комплект для определения электрической стабильности |  | 1 |

Таблица 6

Список дополнительного лабораторного оборудования для испытания буровых растворов

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вискозиметр для измерения вязкости при низких скоростях сдвига (типа Брукфильд или OFITE 900) | 1 |
| ВТВД Фильтр-пресс для определения фильтрации на керамических дисках | 1 |
| Комплект для определения коэффициента трения (метал/фильтрационная корка) | 1 |
| Комплект для определения коэффициента трения (метал/метал) | 1 |
| Газоанализатор Гаррета для определения содержания СО2 | 1 |
| Газоанализатор Гаррета для определения содержания H2S | 1 |
| Турбидиметр | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: по дополнительному соглашению сторон, оформленном в письменном виде, перечень работ, оборудования и материалов может быть расширен в любое время.

Таблица 7

Регламент замера параметров буровых растворов при строительстве всех секций скважины

| ПАРАМЕТРЫ БУРОВОГО РАСТВОРА | ДЛЯ РВО, НЕ РЕЖЕ | ДЛЯ РУО, НЕ РЕЖЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Плотность* | 1 раз/1 час | 1 раз/час |
| Условная вязкость (ISO)* | 1 раз/1 час | 1 раз/час |
| Температура бурового раствора на выходе из скважины | 1 раз/1 час | 1 раз/1 час |
| Пластическая вязкость | 4 раза/сут | 2 раза/сут |
| Динамическое напряжение сдвига | 4 раза/сут | 2 раза/сут |
| СНС 10с/10мин | 4 раза/сут | 2 раза/сут |
| 6/3 RPM | 2 раза/сут | 2 раза/сут |
| MBT, содержание твёрдой фазы | 2 раза/сут |  |
| Жесткость по Ca2+ | 2 раза/сут |  |
| Содержание хлорид-ионов | 2 раза/сут | 2 раза/сут |
| Показатель фильтрации (ISO), толщина фильтрационной корки | 4 раза/сут |  |
| рН, Рм, Рф, Мф | 2 раза/сут |  |
| Содержание песка | 2 раза/сут | 2 раза/сут |
| Содержание ионов К+ | 2 раза/сут |  |
| Коэффициент трения фильтрационной корки | 2 раза/сут |  |
| Содержание карбоната кальция | 2 раза/сут |  |
| Содержание смазки | 2 раза/сут |  |
| Показатель фильтрации (ВТВД), толщина фильтрационной корки |  | 2 раза/сут |
| Отношение УВ фаза/Вода |  | 2 раза/сут |
| Электростабильность |  | 2 раза/сут |
| Избыточная известь |  | 2 раза/сут |

Примечание: * - замеряется первым помощником бурильщика.

Обязательный ежедневный отчет по растворам должен включать следующее (Приложение 1):

- параметры раствора, перечисленные в разделе 3.3;

- объемы раствора: приготовленного, поглощенного, полученного, вывезенного со скважины или сброшенного;

- добавленный объем (воды или других жидкостей);

- количество удаленной из раствора твердой фазы;

- химический анализ;

- загрязнение;

- профиль скважины и конструкцию обсадной колонны;

- глубину, дату и порядковый номер отчета;

- информацию по циркуляции, например, расход насосов, время циркуляции от поверхности до забоя, от долота до поверхности и общее время циркуляций;

- объем раствора в скважине и на поверхности;

- запас материалов в наличии и количество использованных материалов;

- подробная техническая (инженерная) информация;

- отчет о проделанных действиях с примечаниями.

- На все работы с буровыми растворами  требуется иметь программу по буровым растворам, которая составляется до начала работ. Программа должна быть согласована уполномоченным руководителем группы бурения. В программе должны указываться реалистичные свойства буровых растворов, а в особо важных случаях, программу необходимо обновлять, используя данные фактических замеров с буровой, сделанных перед проведением работ. Инженер по буровым растворам, оказывающий инженерно-техническое сопровождение работ на буровой должен подробно ознакомиться с программой до начала бурения.

- Необходимо по  окончании строительства скважины составить  итоговый отчет по буровым растворам, в котором приводится анализ работ по отдельным интервалам, положительные моменты и недоработки, параметры бурового раствора, непроизводительное время, расход материалов, а также объемы приготовленного и утилизированного раствора, фугата. Качество и своевременное предоставление отчета будут включены в учетные карточки в рамках cистемы управления результативностью Подрядчика. Подрядчик по буровым растворам должен представить ООО «РН-Ванкор»  рекомендации по схеме расположения оборудования системы очистки бурового раствора и оптимизации эффективности его работы. Необходимо представить рекомендации по надлежащей сборке, размеру сеток, давлению нагнетания и типу оборудования. Следует отмечать все отклонения от программы бурения и ставить в известность супервайзера по бурению ООО «РН-Ванкор»  .

- Подрядчик по буровым растворам должен убедиться, что свойства приготовленного на буровой или привезенного бурового раствора соответствуют требованиям программы по буровым растворам. При необходимости отклонений от программы, изменения должны быть одобрены супервайзером по бурению ООО «РН-Ванкор».

В каждой лаборатории должны быть в наличии задокументированные процедуры калибровки оборудования с указанием частоты проведения калибровки. Все проведенные калибровки должны регистрироваться.

# 4. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА)

## 4.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА

Транспортировка материалов для приготовления буровых растворов на буровую площадку или узел по приготовлению бурового раствора должна осуществляться в упаковке завода-изготовителя, предотвращающей ухудшение качества материалов. Сыпучие материалы, такие как барит и бентонит, должны приниматься на хранение только в надлежащей таре (мягкий контейнер, закрытые бункеры, силосы). При отсутствии упаковки, материалы не должны приниматься на буровую площадку или узел приготовления.

Хранение материалов на буровой площадке должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. При хранении материалов для приготовления буровых растворов на буровой должны выполняться следующие условия:

- доступ к материалам должны иметь только специалисты, ответственные за выполнение работ с буровыми растворами;

- кислотные и щелочные материалы должны храниться раздельно;

- опасные материалы должны храниться в специально отведенных местах;

- материалы должны быть защищены от повреждения (в результате погодных условий, механического воздействия и пр.).

Состав и количество материалов для приготовления единицы объема выбранного типа бурового раствора должны соответствовать его рецептуре.

Расход материалов и химических реагентов для обработки бурового раствора в процессе бурения и реконструкции скважин должен соответствовать утверждённым Заказчиком нормативам.

Утилизация упаковки, материалов для приготовления буровых, буферных и разделительных растворов, бурового шлама, буровых растворов должна производиться в строгом соответствии с требованиями Ростехнадзора и других соответствующих органов государственного надзора, соответствующих требований ЛНД Компании и ОГ по утилизации материалов.

По окончании буровых работ все неиспользованные материалы, упаковочная тара и открытые мешки должны быть удалены с буровой площадки.

## 4.2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА

Работа с оборудованием и материалами для приготовления бурового раствора должна осуществляться только прошедшими обучение и специально назначенными работниками буровой бригады. Инженер-технолог по буровым растворам не должен непосредственно производить операции с насосами, задвижками, клапанами, агрегатами, грузоподъемной техникой и т.д.

При производстве буровых работ необходимо иметь запас бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины: один в емкостях буровой установки, второй разрешается иметь в виде материалов и химических реагентов для его оперативного приготовления.

Ввод реагентов в емкости через смесительную воронку должен осуществляться на максимальном расстоянии от приёма буровых насосов, что позволит увеличить время перемешивания до поступления вновь приготовленного раствора в скважину.

Емкости для приготовления должны быть очищены от остатков старого раствора, все оборудование должно быть проверено на работоспособность, все задвижки необходимо проверить на герметичность.

При смешивании опасных материалов, таких как каустическая сода, должна применяться специальная емкость.

Инженер-технолог по буровым растворам должен провести анализ химического состава технической воды для приготовления бурового раствора, и в случае необходимости, дать рекомендацию по ее обработке.

Приготовление и обработка бурового раствора должны производиться в соответствии с рецептурой, указанной в Программе по буровым растворам. Приготовление и обработка бурового раствора осуществляется под руководством инженера-технолога по буровым растворам. Инженер-технолог по буровым растворам должен информировать бурильщика и инженера станции ГТИ о приготовлении и перемещении бурового раствора.

Любое отклонение от Программы по буровым растворам, в том числе изменение концентраций материалов, указанных в Программе по буровым растворам должно быть согласованно с Заказчиком.

Расход материалов и объемы приготовления буровых растворов должны быть зафиксированы, и отражены в суточном рапорте по буровым растворам.

## 4.3. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ

Инженер-технолог по буровым растворам должен осуществлять как минимум два полных анализа свойств бурового раствора в сутки, в соответствии с ISO 10414-1 для РВО и ISO 10414-2 для РУО, и более двух при наличии осложнений при бурении. Отбор проб бурового раствора для отправки в исследовательскую лабораторию, с целью отработки рецептуры и уточнения параметров и выдачи рекомендаций для безаварийной проводки скважины.

Замеры параметров заносятся в суточный рапорт по буровым растворам. Пробы раствора отбираются на выходе из скважины и приеме бурового насоса, при бурении и промывке. При отборе пробы должна регистрироваться температура бурового раствора.

Регламент замера параметров бурового раствора указан в Приложении 1.

Определенные операции на буровой могут потребовать изменения процедуры контроля и набора параметров и согласуются между инженером-технологом по буровым растворам и уполномоченным представителем Заказчика на буровой.

## 4.4. ПОТЕРИ

Для предотвращения любых потерь бурового раствора при бурении, заканчивании и других операциях в скважине должны быть разработаны специальные мероприятия. Потери бурового раствора, должны быть сведены к минимуму.

Инженер-технолог по буровым растворам или инженер-механик по оборудованию очистки должен предоставить Заказчику рекомендации по размеру сеток для вибросит, углу наклона виброрамы, размеру насадок для гидроциклонов, режиму работы центрифуги в соответствии с производительностью буровых насосов, характеристиками разбуриваемых пород и других условий бурения таким образом, чтобы минимизировать потери бурового раствора в системе очистки.

Операции по замещению жидкостей в скважине должны быть детально спланированы, в них должны быть учтены все риски несанкционированного смешения бурового раствора с другими технологическими жидкостями, должны использоваться специальные буферные и разделительные жидкости.

Любые потери бурового раствора должны быть зафиксированы, и отражены в суточном рапорте по буровым растворам.

Несанкционированный сброс бурового раствора без согласования уполномоченного представителя Заказчика запрещается.

## 4.5. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По возможности, следует использовать буровой раствор повторно, если это не противоречит установленным Программой по буровым растворам требованиям к свойствам бурового раствора.

Буровой раствор, использовавшийся при бурении одного интервала скважины, может быть использован на последующих интервалах, в случае схожих горно-геологических условий, при этом буровой раствор должен быть дообработан до требуемых параметров.

Не допускается применение бурового раствора для бурения горизонтального интервала скважины, использовавшегося при проводке расположенных выше интервалов скважины.

## 4.6. УТИЛИЗАЦИЯ

Сервисная организация по буровым растворам должна разработать план мероприятий по минимизации образования буровых отходов в процессе бурения и заканчивания скважины.

Утилизация отработанного бурового раствора и бурового шлама должна производиться в соответствии с нормами и правилами природоохранного законодательства РФ, а также Стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084.

## 4.7. СУТОЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Подготовка отчета должна производиться инженером-технологом по буровым растворам ежедневно. Время предоставления отчета должно быть согласовано с уполномоченным представителем Заказчика на буровой.

Инженер-технолог по буровым растворам ежедневно должен вносить данные в соответствующий блок модуля «Журнал Супервайзера» ЛПО «Удаленный мониторинг бурения» информационной системы «Контроль и управление строительством скважин», и нести ответственность за полноценный и качественный ввод данных.

Суточный рапорт должен быть представлен в электронном виде, и в двух экземплярах в печатном виде.

Суточный рапорт по буровым растворам должен содержать полную и исчерпывающую информацию по операциям с буровыми растворами на скважине, актуализированную по времени на 24:00:

- наименование Общества, сервисной организации по бурению скважин, сервисной организации по буровым растворам;

- номер скважины, дату, порядковый номер отчета;

- глубину забоя, текущие операции по скважине, проектный забой;

- профиль скважины и конструкцию обсадных колонн;

- параметры бурового раствора;

- объемы раствора: полученного, приготовленного, вывезенного со скважины, потерянного и сброшенного. Потери раствора должны быть расписаны детально;

- добавленный объем воды, жидкостей, материалов, растворов;

- количество удаленной из раствора твердой фазы;

- информацию по циркуляции бурового раствора, скорость подачи буровых насосов, время циркуляции от поверхности до забоя, от долота до поверхности и общее время циркуляции;

- объемы раствора в скважине и на поверхности с указанием емкостей;

- состояние склада материалов: начальное количество, приход, расход за сутки, за интервал и общий за скважину, вывоз и остаток;

- информацию о проделанных операциях с раствором. (произведенные работы, приготовление или обработка бурового раствора с указанием концентраций затраченных материалов) ;

- информацию об операциях на буровой.

Формат суточного рапорта по буровым растворам представлен в приложении 1.

# 5. АНАЛИЗ

## 5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ОТЧЕТУ ПО СКВАЖИНЕ

Заключительный отчет по сопровождению буровых растворов готовится инженером-технологом по буровым растворам по окончании строительства скважины. На подготовку отчета отводится определенный срок, оговариваемый в договоре на оказание услуг, и не должен превышать 10 календарных дней.

Итоговый отчет по сопровождению буровых растворов должен включать следующую информацию:

- параметры бурового раствора по Программе по буровым растворам и фактические;

- учет объемов буровых растворов и других технологических жидкостей (объемы приготовления, потерь, вывоза и т.д.) ;

- перечень используемого оборудования приготовления и очистки буровых растворов, основные технические характеристики, замечания по работе оборудования;

- определение эффективности используемого оборудования очистки в соответствии с ISO 13501;

- плановый и фактический расход и стоимость материалов для приготовления буровых растворов;

- плановый и фактический расход и стоимость сеток для вибросит;

- описание осложнений в процессе бурения и методов их ликвидации;

- рекомендации по оптимизации буровых растворов;

- извлечённые уроки по отчётной скважине, также должен учитываться опыт ближайших скважин;

- предложения для предупреждения негативного опыта;

- обсуждение положительного опыта.

## 5.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

Оценка качества работы сервисной организации по буровым растворам является неотъемлемой частью договорных отношений с Заказчиком.

Для анализа качества оказания услуг по буровым растворам должны проводиться ежеквартальные совещания с участием представителей Заказчика и сервисной организации по буровым растворам.

На данных совещаниях должны рассматриваться существующие проблемы при бурении скважин, пути их решения и предлагаемые мероприятия. На совещании сервисная организация по буровым растворам должна представить отчет, содержащий:

- анализ времени;

- анализ объемов бурового раствора;

- анализ проблем с устойчивостью стенок стволов скважин;

- анализ стоимости;

- рекомендации и мероприятия.

Предлагаемые на данных совещаниях сервисной организацией по буровым растворам мероприятия должны быть согласованы Заказчиком и учитываться при составлении планов и программ на последующие периоды оказания услуг.

Для оценки эффективности работы сервисной организации по буровым растворам Департаментом бурения на суше АО «НК «Роснефть» включаются в договоры на оказание услуг по сопровождению буровых растворов КПЭ и методики их расчета. Оценка подрядной организации может принимать значения от 0 до 100 баллов, в зависимости от результата суммирования баллов по каждому показателю, и применения специальных условий обнуления КПЭ.

# 6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

- Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор» совместно с Подрядчиком по буровым растворам согласовывают содержание программы по буровым растворам, ее цели и проектные решения. В случае проведения работ с условиями оплаты «под ключ», группа бурения (буровой подрядчик и Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор») должны согласовать содержание программы по буровым растворам, ее цели и проектные решения. Подрядчик по буровым растворам при проведении работ с условиями оплаты «под ключ», готовит программу по буровым растворам и представляет ее на утверждение в Управление технологий и инжиниринга бурения          ООО «РН-Ванкор» до начала бурения.

- Подрядчик по буровым растворам должен прибыть на площадку заблаговременно (после завершения вышко-монтажных работ или ранее); встретиться с супервайзером по бурению со стороны Заказчика для подробного обсуждения программы по буровым растворам, предложенной системы обвязки, и уточнения ролей и обязанностей; провести инструктаж по безопасности с участием всех специалистов буровой бригады, имеющих отношение к работе с буровыми растворами и оборудованием; подготовить все оборудование и материалы и находиться в состоянии готовности к проведению окончательной обвязки и получению инструкций от супервайзера по бурению; подрядчик по буровым растворам должен заполнить учетные карточки в рамках системы управления результативностью Подрядчика и передать их на согласование супервайзеру по бурению.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ходе выполнения работ подрядчик обязуется:

Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

Незамедлительно информировать ООО «РН-Ванкор»  обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств в рамках заключенного Договора или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями ООО «РН-Ванкор» Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами ООО «РН-Ванкор», комиссией  с обязательным участием представителей ООО «РН-Ванкор»», Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком  третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

Незамедлительно информировать ООО «РН-Ванкор»обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, разливов нефти (пластовых, подтоварных вод), пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ  и ООС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах ООО «РН-Ванкор»  или в непосредственной близости от них. Под происшествием в настоящем пункте понимается  любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде ООО «РН-Ванкор»и/или Подрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Компании, в порядке, установленном рамками заключенных договоров, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящим разделом данной Технологической инструкции, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию ООО «РН-Ванкор»Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у ООО «РН-Ванкор»замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если ООО «РН-Ванкор»  была привлечена к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить ООО «РН-Ванкор»  все причиненные этим убытки.

ООО «РН-Ванкор» не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине ООО «РН-Ванкор»а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.

ООО «РН-Ванкор»»  вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений заключенных Договоров. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями ООО «РН-Ванкор», Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. Подрядчик, третьи лица, привлекаемые Подрядчиком, имеют право отразить в акте особое мнение относительно обстоятельств, при которых были допущены нарушения. В случае отказа Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется ООО «РН-Ванкор»»  в одностороннем порядке. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий заключенного договора и дает ООО «РН-Ванкор»право требовать уплаты штрафа, согласно договорных соглашений, а также расторгнуть Договор на оказание услуг в одностороннем порядке без обязательств ООО «РН-Ванкор»  по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Направлять в ООО «РН-Ванкор»  отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям по ОТ, ПБ и ООС и мер по снижению операционных рисков.

Для уменьшения вредного воздействия пыли, образуемой материалами, которые используются при приготовлении буровых растворов, предпринимать все разумные усилия. Это будет сделано посредством использования соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ). При работе с каустической содой должны использоваться защитная маска для лица, специальный фартук, перчатки для работы с опасными химическими материалами и защитные очки.

Материалы должны отвечать всем действующим нормативным требованиям и ограничениям по применению. На буровой площадке должна быть информация об использующих реагентах, включающая подробную информацию о любых опасных факторах, связанных с этими материалами, и необходимые меры предосторожности.

Утилизация бурового шлама и/или добавок к буровым растворам (включая материалы для приготовления буферной и разделительной жидкостей) будет производиться в соответствии с требованиями Ростехнадзора и других соответствующих органов государственного надзора, соответствующих требований и стандартов ООО «РН-Ванкор», а также с учетом требований защиты окружающей среды.

В месте приготовления бурового раствора, а также в пунктах проведения лабораторных анализов на буровой необходимо установить пункты экстренной промывки глаз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена воды в пунктах экстренной промывки глаз должна осуществляться в соответствии со спецификациями производителя. В пунктах для экстренной промывки глаз запрещается использование деионизированной воды.

- По окончании буровых работ все неиспользованные материалы, упаковочная тара и открытые мешки должны быть удалены с буровой.

- Транспортировка материалов должна осуществляться в соответствии с правилами в области ОТ, ПБ и ООС, а также в соответствии со стандартами по транспортной безопасности.

- При хранении химических реагентов на буровой должны выполняться следующие условия:

- доступ к материалам должны иметь только уполномоченные специалисты;

- сыпучие реагенты, хранимые на открытых площадках, должны устанавливаться на плиты во избежание вмерзания в грунт и впитывания влаги при атмосферных осадках и быть укрыты пологами;

- кислотные и щелочные материалы должны храниться в специально отведенных местах;

- материалы должны храниться таким образом, чтобы максимально уменьшить опасность вреда окружающей среде и персоналу;

- материалы должны быть соответствующим образом защищены от повреждения, например, в результате воздействия погодных условий, транспортных средств и т.д.;

- при смешивании опасных материалов (таких как каустическая сода) должна использоваться специальная емкость закрывающаяся крышкой, оборудованная снизу краном для возможности обработки по циклу через рабочую емкость;

- сыпучие материалы должны приниматься только при условии транспортировки в надлежащей таре.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии упаковки материалы на буровую не принимаются. Сыпучие материалы, такие как СаСО3 – мраморная крошка, КСl, или бентонит, должны доставляться в закрытых бункерах в силосах или в мягких контейнерах. Проведение лабораторных анализов подразумевают работу с сосудами, находящимися под давлением, и жидкостями при высокой температуре/давлении. Персонал лаборатории должен пройти обучение по безопасному применению данного оборудования и соответствующим мерам безопасности. Данное обучение должно быть задокументировано. При обращении с лабораторным оборудованием и химическими реагентами должны применяться надлежащие СИЗ. Каждая лаборатория должна быть оборудована пунктом для экстренной промывки глаз.

# 8.	ССЫЛКИ

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101 (с поправками, утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.01.2015 №1).

- ISO 10414-1 / API RP 13B Требования к лабораторному оборудованию, используемому для моделирования приготовления бурового раствора и закачки его в скважину.

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- ISO 10414-2:2011 Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids - Part 2: Oil-based fluids = Нефтяная и газовая промышленность. Контроль буровых растворов в промысловых условиях. Часть 2. Растворы на углеводородной основе.

- ISO 10416:2008 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory testing = Нефтяная и газовая промышленность. Растворы буровые. Лабораторные испытания.

- ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials - Specifications and tests = Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. Технические условия и испытания.

- ISO 13501:2011 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Processing equipment evaluation = Нефтяная и газовая промышленность. Буровые растворы. Оценка технологического оборудования.

- Стандарт Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.10.2011 № 557 и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Методические указания Компании «Единые технические требования по основным классам химических реагентов» № П1-01.05 М-0044 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 09.02.2016 № 54 и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 13.04.2016 № 19/РНВ-лнд.

- Методические указания Компании “Требования к оказанию услуг по инженерно- технологическому сопровождению буровых растворов, при бурении и реконструкции скважин”, №П2-10 М-0024 версия 1.00, утверждённые приказом ОАО «НК «Роснефть» от 06.06.2016г. № 287.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 8

Перечень Приложений к Технологической инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Форма суточного рапорта по буровым растворам | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СУТОЧНОГО РАПОРТА ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ