Приложение № 11

к договору № _______

от _________________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И РАБОТ В СКВАЖИНАХ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При выполнении промыслово-геофизических исследований (Далее ПГИ) достоверность решения поставленной задачи кардинальным образом зависит от геолого-технических условий проведения исследований, от подготовленности скважины, соблюдения технологии выполнения работ. Специфика исследований по определению профилей притока и источников обводнения, определение мест нарушения герметичности обсадных труб и подземного оборудования, определение профилей поглощения состоит в том, что оцениваются динамические, переменные во времени процессы. Изменения одного и того же параметра регистрации могут быть вызваны различными причинами и истолкованы как признаки различных процессов.

  - Требования к подготовленности скважины и схемы работ направлены на создание условий, в которых изменение физических полей, регистрируемых скважинным прибором, будет иметь однозначное толкование. В данном регламенте оговорен ряд ключевых пунктов, при выполнении которых геофизическая компания обязуется однозначно решить поставленную задачу наиболее эффективно и в сроки, оговоренные регламентом.

  - ПГИ в скважинах проводятся согласно заявке поданной геолого-промысловой службой Заказчика в диспетчерскую геофизического предприятия. При необходимости проведения нестандартных ПГИ составляется план работ, который утверждается главным инженером или главным геологом геофизического предприятия и согласуется с Заказчиком. К не стандартным работам относятся:

- В пологих и горизонтальных скважинах (угол наклона более 56 градусов.)

- Работы со струйным насосом.

- Пластоиспытание на трубах.

- Отбор проб.

- Работы в фонтанных скважинах под давлением свыше 100 атмосфер.

- Удаление парафиновых и гидратных пробок прогревом.

- Работы под ЭЦН и ШГН

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПГИ

| № п/п | Основные требования | Знаком «√» обозначен ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЯ |
|  | Подача и подтверждение заявок на ПГИ |  |  |
|  | Подача заявок установленной формы | √ |  |
|  | Требования к подготовке скважины и к персоналу ЗАКАЗЧИКА |  |  |
|  | Подготовка скважины должна включать: - проработку ствола (при проведении работ в открытом стволе) на всем интервале с целью ликвидации уступов, резких переходов диаметра, мест сужения и пробок; нормализацию забоя. - обеспечение однородности промывочной жидкости по всему интервалу исследований. - низ НКТ оборудуется специальной конусной воронкой для беспрепятственного проведения ПГИ, установленной выше интервала исследований на 20-30 метров. - шаблонировка ствола скважины контрольным шаблоном диаметром большим диаметра применяемого прибора на 10 мм. Длина шаблона не менее длины прибора. - устье скважины, при работах под давлением укомплектовывается фонтанной арматурой. Уплотнительные соединения фонтанной арматуры и задвижек не должна иметь пропусков нефти, газа и воды. Монтироваться полным комплектом шпилек. | √ |  |
|  | Шаблонирование, перед спуском в скважину НКТ, шаблоном диаметром и длиной в соответствии с ГОСТ 633-80. НКТ, которые ранее спускались в скважину, пропаривается, из внутренних поверхностей удаляется парафин, остатки раствора и др. Для проведения работ по свабированию НКТ оборудуется устройством, исключающим выход сваба в случае его обрыва, ниже башмака НКТ | √ |  |
|  | Заполнение скважины жидкостью глушения в соответствии с планом работ. Наличие емкости с жидкостью глушения и механизмов для ее закачки при выбросе или необходимости долива скважины. | √ |  |
|  | Наличие емкости для сбора флюида, отводимой от сальника на расстоянии не более 20 м. от устья скважины. По мере заполнения ЗАКАЗЧИК освобождает емкость от флюида. | √ |  |
|  | Скважина должна быть освоена до получения пластового флюида. Состав притока, полученного при последнем цикле освоения перед выполнением ГИРС должен соответствовать составу притока, с которым скважина передана в ремонт. При несоблюдении данного требования геофизическая компания не несет ответственности за несоответствие состава продукции, полученной при проведении ГИС, с последующим составом продукции, полученным в результате эксплуатации скважины в технологическом режиме. | √ |  |
|  | При определении профиля притока и источника обводнения в процессе исследований должна быть создана депрессия, обеспечивающая дебит не меньше 4-5 м3/сут на 1 м перфорированной мощности. Это регулируется глубиной установки пусковых муфт (или глубиной отбора жидкости при свабировании). В случае невыполнения требований может быть не решена задача количественного распределения дебита и оценки наличия заколонного перетока. Действительно для механического расходомера. | √ |  |
|  | Текущий забой скважины должен быть не выше наиболее вероятного источника обводнения и ниже подошвы перфорации не менее 10 метров. При выявлении заколонных перетоков из вышележащих пластов башмак НКТ должен быть спущен не глубже чем 30 м выше подошвы наиболее вероятного источника обводнения, находящегося выше фильтра перфорации. | √ |  |
|  | Для достоверного определения места нарушения герметичности эксплуатационной колонны необходимо чтобы глубина спуска воронки НКТ была не менее 50 м над интервалом предполагаемого места нарушения, интервалы перфорации должны быть изолированы. | √ |  |
|  | Перед проведением исследований с целью определения пластовых давлений или заколонных перетоков, скважина должна находиться в статическом режиме (должно быть установившиеся тепловое поле, забойное давление и уровень жидкости). Для проверки данного требования геофизический отряд выполняет в остановленной скважине два последовательных замера с разницей между замерами 3-4 часа. | √ |  |
|  | Уведомление ИСПОЛНИТЕЛЯ о невозможности соблюдения технических требований на подготовку скважины, | √ |  |
|  | В случае невозможности соблюдения технических требований на подготовку скважины геофизические работы в ней могут проводиться лишь по совместному решению руководства ЗАКАЗЧИКА и геофизического предприятия, оформленному в виде плана, предусматривающего возможные варианты и полноту выполнения запланированного комплекса ПГИ. |  | √ |
|  | Обеспечение шлюзового оборудования: неразрушающим контролем - ультрозвуковым и визуально-измерительным. – гидроиспытаниями с применением давления опрессовки на 20% выше номинального - каждые шесть месяцев. Оборудование комплектуется копией паспортов, заверенных печатью предприятия и оригиналами актов испытаний. |  | √ |
|  | Выполнение ПГИ |  |  |
|  | Скорости спуско-подъема прибора в скважине следующие: - в колонне НКТ - до 0,8 м/с (3000 м/ч); - при входе в воронку НКТ - до 0,07 м/с (250 м/ч); - при подходе к устью и забою - до 0,07 м/с (250 м/ч),100м – 50 м; - последние 50 м кабеля поднимаются вручную. ### Примечание: при производстве работ по освоению скважин свабированием - скорость движения сваба в НКТ -2.5 дюйма устанавливается в пределах 1,4 м/с (5000 м/ч). При этом прибор опускается не более 500 м под уровень жидкости в НКТ. на тросу,300 метров на кабелях типа КГ-1-55- 150. В интервале 25-100 м скорость снижается до 500 м/час. Повторный спуск сваба осуществляется с глубины 20-25 м. |  | √ |
|  | После определения зумпфа, состояния скважины (статика, динамика), однородности раствора, делается вывод о готовности ствола скважины к проведению работ. В случае если требования к подготовке скважины не выполнены, либо выполнены частично, однозначное решение поставленной задачи в таком случае не гарантируется. В связи, с чем необходимо разрешение геологической службы ЗАКАЗЧИКА на продолжение проведения работ, подтвержденное ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА. | √ |  |
|  | При возникновении осложнений при проведении ПГИ: непрохождение прибора, «зацепы» за воронку, пакер, не срабатывание пусковых муфт, и т.д. по согласованному письменному заключению принимается решение продолжении или прекращении работ. | √ |  |
|  | В процессе исследований, ЗАКАЗЧИКОМ, должен быть создан режим устойчивого отбора с относительно стабильным забойным давлением в течение времени, достаточного для выполнения механической расходометрии и методов состава с целью определения интервального дебита и оценки состава флюида, поступающего в ствол скважины. Данное требование при вызове притока компрессором достигается выполнением непрерывного отбора флюида в течение 2-3 часов при максимальном стабильном уровне (на глубине последней пусковой муфты). | √ |  |
|  | Проведение работ по определению профиля поглощения и определению мест нарушения обсадных труб и подземного оборудования, при закачке жидкости от агрегата, должно быть обеспечено достаточным количеством жидкости для стабильного нагнетания на протяжении всего времени исследований, причем техническое состояние агрегатов должно позволять проводить исследования на максимальном давлении не менее 5 часов. | √ |  |
|  | Запрещается производство геофизических исследований в скважинах во время грозы, пурги, буранов, сильных туманов и сильного дождя (при видимости менее 50 м). | √ | √ |
|  | ГИС могут быть возобновлены только после устранения причин их остановки или улучшения метеоусловий. | √ | √ |
|  | Изменение/отмена методов и интервалов ПГИ производится ЗАКАЗЧИКОМ с письменным исправлением в Заявке и подтверждается подписью. | √ |  |
|  | В процессе СПО приборов, формируются рабочие файлы, содержащие заголовок, результаты калибровок, первичные данные измерений: - основной файл - в пределах исследуемого интервала |  | √ |
|  | Сдача объекта работ |  |  |
|  | Извещение представителя ЗАКАЗЧИКА о завершении работ, объёме выполненных исследований |  | √ |
|  | Оформление актов выполненных геофизических работ |  | √ |
|  | Подписание актов выполненных работ непосредственно на объекте работ | √ |  |

Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Регламента:

- Акт готовности скважины при проведении ПГИ

- Акт о возникшей нештатной ситуации/аварии при производстве ПГИ

Приложение №1 к регламенту на проведение ПГИ

АКТ

о готовности скважины

к проведению ПГИ

Скважина № _________ куст № __________Месторождение__________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица)______________________, электрик ________________________

составили настоящий акт о готовности скважины к ПГИ, предусмотренных заявкой № ___________

1.Раствор глушения заготовлен в количестве _____ куб. м. и имеет параметры:

уд. вес______________ г/см; вязкость _________ сек.

2.Тип жидкости в скважине_______Уровень______метров. уд. вес________г/см;

3.Забой ____________метров.

4. Диаметр посл. колонны____мм.

5.Элементы оснастки: Тип_________Глубина________метров Мин.прох. диам_____ мм НКТ____мм. Башмак НКТ______метров. Воронка_____(да/нет).Глубина переходов диаметров________м..

6. Интервалы перфорации:____________________________________________Тип зарядов._________

7.Максиальный угол_________Глубина________

8.Проработка и промывка ствола скважины проводилась_____________________________________

( диаметр долота, шаблона, интервала и продолжительность промывки)

9.Последний спуск (подъем) инструмента (шаблона) проходил_________________________________

( нормально, затяжки в интервалах…. и др. осложнения)

10.Площадка для установки геофизической техники подготовлена_______________________________

11.Приемные мостки скважины очищены от посторонних предметов, льда, снега, нефти и пр. ______________________________________________________________________________________12.Место крепления нижнего ролика испытано на нагрузку ______ т.___________________________

(дата испытания)

13.Состояние электрооборудования, трехфазной розетки______________________________________

14.Напряжение осветительной сети _______ В. Сопротивление изоляции _________ Мом.

Сопротивление заземления _________ Ом.

15.Освещенность: устье, мостки _______Лк. Территория в радиусе 50 м. ____________ Лк.

16.Фонт. арматура опрессована на _____ МПа. Акт от “____” _________20_ г.

17.К устью скважины подведена вода, пар, ________

18.Наличие емкости для отвода нефти, воды _______

19.Наличие вспомогательной техники ____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: Скважина готова, ( не готова) к проведению промыслово-геофизических работ ( нужное подчеркнуть). Ответственность за достоверность информации несет Заказчик.

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

___________________________

Представитель привлекаемого Заказчиком третьего лица

_____________________________

Электромонтер

_____________________________

Акт готовности скважины получил в _______ час. ______ мин. “____” ___________ 20_ г.

Представитель Исполнитель по ГИРС __________________

“____” ___________ 20_ г.

Приложение №2 к регламенту на проведение ПГИ

А К Т

о возникшей нештатной ситуации/аварии при производстве ПГИ.

«____»_____________ 20__ г.

Настоящий акт составлен представителями

## Заказчика___________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

## Исполнителя по ПГИ _________ ________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

о том, что при геофизических исследованиях и работах на скважине № _________

месторождение _________________

время окончания промывки перед подъемом бур. инструмента под ГИС_____________

время начала ГИС ____________________

возникла нештатная ситуация/авария ___________________________________________

___________________________________________________________________________

Описание обстоятельств нештатной ситуации/аварии _____________________________

(указываются выполненные работы, время)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Принятые меры по ликвидации нештатной ситуации ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписали:

__________________________           ________________________

(подпись)                                           (фамилия, инициалы)

__________________________           ________________________

(подпись)                                           (фамилия, инициалы)