Приложение № 13

к договору № _______

от _________________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ,

ОСЛОЖНЕНИЙ И/ИЛИ АВАРИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИРС

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий регламент предназначен для регулирования отношений между Заказчиком и Исполнителем при авариях во время геофизических исследований и работ в скважинах.

- Положения данного Регламента распространяются на:

- Заказчика и его структурные подразделения. Подрядные предприятия, выполняющие для Заказчика бурение, ремонт, освоение скважин и обеспечение проведения ГИРС.

- Исполнителя, выполняющего ГИРС (геофизические исследования и работы в скважинах) по договору, заключенному с Заказчиком, а также на привлекаемых им субисполнителей.

1.3.	Аварией при проведении геофизических исследований и работ в скважинах считается внезапная остановка нормального производственного процесса, вызванная возгоранием, поломками или повреждениями установок, оборудования, аппаратуры, прихватом, оставлением или повреждением приборов, скважинного оборудования, геофизического кабеля, перфорация колонны скважины не в заданном Заказчиком интервале, повлекшая за собой производство изоляционных работ.

Прихваты, оставления, повреждения геофизического кабеля, скважинного оборудования, приборов, стреляющих аппаратов, поломки установок, механизмов, аппаратуры, ликвидированные в течение суток (24 часа включительно) силами обслуживающего персонала и не повлекшие дополнительных материальных затрат к авариям не относятся и называются инцидентами.

1.4.	Аварии при ГИРС в зависимости от последствий подразделяются на сложные и простые.

К сложным авариям относятся:

входящие в перечень «Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах», РД 03-293-99, Москва 2001.

- Оставление в скважине инструмента, прибора, геофизического кабеля, вызвавшее длительные ловильные работы, ликвидацию скважины, забуривание нового ствола или возврат на вышележащий горизонт.

- Выход из строя каротажного подъемника, геофизического, бурового или другого оборудования, вызвавший необходимость капитальных затрат на их восстановление.

- Падение талевой системы или других частей буровых установок, агрегатов для ремонта скважин.

- Взрывы и пожары, связанные с проведением ГИРС.

- Аварии, приведшие к разливу нефти в объеме 10 и более м3. Другие, менее сложные, относятся к категории простых аварий.

- РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ

- Расследование преследует цель установить причину аварии, принять меры по устранению последствий, определить виновного и материальный ущерб, разработать мероприятия для предупреждения аналогичных аварий.

- В случае возникновения аварии или инцидента при производстве ГИРС, непосредственный исполнитель работ обязан немедленно:

- Остановить все работы на скважине (кроме случаев, когда остановка приведет к осложнению аварийной ситуации).

- Загерметизировать устье скважины, если из нее изливается жидкость или выходит газ.

2.2.3. Не изменяя положения оборудования, не зависимо от времени суток, немедленно информировать об обстоятельствах аварии находящегося на скважине представителя Заказчика или представителя подрядной организации, выполняющей для Заказчика бурение, ремонт скважины. В случае их отсутствия, - дежурные службы нефтепромысла. Сообщить в диспетчерскую геофизического предприятия.

- Находящийся на скважине представитель Заказчика или подрядной организации, выполняющий для Заказчика бурение или ремонт скважины, обязан немедленно информировать об обстоятельствах аварии дежурные службы нефтепромысла, на котором проводились работы. В случае, если была возможность, но о происшедшей аварии не было сообщено Заказчику в течение трех часов, авария считается скрытой. Претензии по оплате скрытых и не расследованных аварий не принимаются.

- На скважине составляется первичный акт на аварию (инцидент), где должно быть отражено:

- Дата, время, место аварии (инцидента).

- Описание происшедшего.

- Все факты, которые могут прояснить обстоятельства аварии (инцидента).

- Должность, фамилия и. о., подписи не менее трех человек, включая начальника геофизической партии и ответственного представителя Заказчика.

Представители сторон в обязательном порядке участвуют в составлении первичного акта,

подписывают его и на месте оценивают сложность аварии.

- Простые аварии (инциденты) расследуются комиссией, созданной по инициативе любой из сторон. Для проведения объективного расследования стороны обязаны предоставлять друг другу всю, касающуюся аварии информацию.

- Расследование проводится в течение 10 дней с момента аварии (инцидента) и оформляются актом, в котором в обязательном порядке указывается:

- Формулировка происшедшего (авария, инцидент).

- Дата, время, место аварии (инцидента).

- Заказчик, подрядная организация, выполняющая для Заказчика бурение или капитальный.

- ремонт скважины.

- Исполнители работ.

- Описание обстоятельств аварии (инцидента).

- Причины аварии.

- Виновная сторона.

- Мероприятия по устранению причин и последствий аварии (инцидента).

- Предложения для предотвращения подобных аварий (инцидентов) в дальнейшем.

- Акт подписывается ответственными представителями Заказчика и Исполнителя и утверждается главным инженером предприятия, проводившего расследование аварии (инцидента). После утверждения один экземпляр акта передается Заказчику, второй регистрируется и хранится в производственном отделе геофизического предприятия.

- Сложные аварии, происшедшие в процессе ГИРС или обнаруженные после проведения ГИРС расследуются комиссией Заказчика согласно «Положению о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах». В состав комиссии включается представитель Исполнителя по ГИРС, и представитель привлекаемого Заказчиком предприятия по капитальному ремонту, бурению скважин.

- Вызов на скважину представителей предприятий по ГИРС и КРС для проведения расследования осуществляет телефонограммой Заказчик.

- В ходе расследования комиссия выясняет обстоятельства предшествующие аварии, устанавливает причину, характер нарушения, завод изготовитель оборудования, условия эксплуатации оборудования, нарушение правил и норм по технике безопасности, квалификацию обслуживающего персонала, устанавливает состав лиц, ответственных за происшедшую аварию, намечает мероприятия по ликвидации её последствий и предотвращению повторения подобных аварий.

- Расчет экономического ущерба от аварии осуществляется стороной, которая понесла убытки по методикам, утвержденным в установленном порядке.

- В течение 3 суток с момента аварии руководство предприятия, в котором произошла авария, совместно с исполнителями по ГИРС и КРС, обязано предоставить в комиссию по расследованию следующие материалы:

- Объяснительные членов партии ГИРС.

- Объяснительные членов вахты бригады КРС, бурения, освоения.

- Схему аварийного подземного оборудования с указанием размеров подземного оборудования и глубины, на которой оно находится.

- Первичный акт об аварии.

- Заказ на ремонт, бурение, освоение скважины. План работ на ремонт, бурение, освоение скважины. Заказ на производство ГИРС.

- Акт на готовность скважины (РД 153-39.0-072-01 форма приложение В и Г).

- Паспорт и схему аварийного оборудования.

- Исполнитель по ГИРС предоставляет расшифровку записи датчика натяжения (установленного на каротажной лебедке) каротажного кабеля при проведении ГИРС.

- Результаты обследования состояния скважины и подземного оборудования после происшедшей аварии.

- Заверенные надлежащим образом копии документов подтверждающих прохождение обучения и прохождение инструктажа по технике безопасности, а так же по проверке знаний производственного персонала.

2.8.5. Результаты расследования сложной аварии в течение 10 дней оформляются актом (форма приложение 1, РД 03-293-99).

- Лица виновные в сокрытии факта аварии, допущенной на скважине, а также лица, дающие ложную информацию при расследовании аварий, подвергаются материальному взысканию и административному наказанию.

- На основании подписанного Сторонами акта оформляется претензия.

- В случае разногласий между Заказчиком и Исполнителем в определении причин и виновников аварии, акт на аварию подписывается Сторонами в обязательном порядке с указанием причин несогласия.

- В случае разногласий между Заказчиком и Исполнителем в определении причин и виновников аварии, Стороны обращаются к технической экспертизе независимой третьей стороны, которая в течение 7 (семи) дней (либо в иной согласованный сторонами срок) на совместном трехстороннем совещании рассматривает причины аварии и определяет виновную сторону. Решение совещания обязательно для исполнения сторонами и является основанием для предъявления и удовлетворения претензий.

- В случае несогласия какой - либо из сторон, решение совещания оспаривается через арбитражный суд, согласно законодательству РФ.

- В случаях, когда для установления причин аварии требуется подъем НКТ, Заказчик не позднее 6-ти месяцев с момента наступления аварии поднимает НКТ и совместно с Исполнителем определяет причины аварии.

- ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ (ИНЦИДЕНТОВ)

  - Работы по ликвидации аварии проводятся по плану, согласованному техническими руководителями обеих сторон.

  - Аварии с геофизическими приборами (оборудованием) в скважинах ликвидируются Заказчиком совместно с Исполнителем по ГИРС.

  - Аварии, происшедшие по вине Заказчика ликвидируются Заказчиком за свой счет.

  - Аварии, происшедшие по вине Исполнителя, Заказчик ликвидирует своими силами (при необходимости с привлечением персонала Исполнителя) за счет Исполнителя.

4.	ВИНОВНИКАМИ АВАРИИ (ИНЦИДЕНТА) МОГУТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ:
4.1. Геофизическое предприятие:

- При обрывах геофизического кабеля, приборов, скважинного оборудования без предварительного согласования действий с представителем Заказчика, на устье скважины, при входе в пакер, в струйный насос, в мандрель, в воронку НКТ, в районе зарезки второго ствола скважины или другого оборудования, местоположение которых точно указано в акте на готовность скважины.

- При осложнениях, аварийных ситуациях, вызванных проведением каких - либо дополнительных работ в скважине работниками геофизической партии без предварительного согласования с техническими службами Заказчика и геофизического предприятия. При заклинивании приборов и оборудования ниже разрешенной глубины спуска, указанной в акте на готовность скважины.

- При подбрасывании геофизического прибора из-за большого давления на устье скважины, если ожидаемое давление не было указано в заявке на проведение ГИРС.

- При оставлении в скважине частей приборов и оборудования в результате их самопроизвольного отсоединения.

- При срезании геофизического кабеля задвижкой фонтанной арматуры работниками геофизической партии.

- При обрыве или заклинивании геофизического кабеля вследствие обрыва проволок его брони.

- В иных случаях, когда будет доказана вина Исполнителя.

4.2.   Заказчик:

- При появлении препятствий спуску или подъему геофизического кабеля, приборам и оборудованию, когда прихват и заклинивание их своевременно замечены работниками геофизической партии, подъем прекращен и о возникшей ситуации сообщено представителю Заказчика.

- При аварийных ситуациях из-за неисправности оборудования Заказчика (падение талевых блоков, неисправности лебедки, слом колонных фланцев и т.д.).

- При подбросе скважинного прибора и геофизического кабеля потоком жидкости или большим давлением на устье скважины, величины которых не соответствуют указанной в заявке на проведение промыслово-геофизических работ.

- При подбросе скважинного прибора, геофизического кабеля и заклинивании их в скважине при стравливании избыточного давления или при запуске скважины по технологии Заказчика.

- При обрывах сваба или геофизического кабеля во время свабирования, из-за заклинивания его посторонними предметами или плохого состояния НКТ.

- При обрывах геофизического кабеля, приборов и подземного оборудования при зацепах их за воронку или другое технологическое оборудование скважины, установка которого не указана в акте на готовность скважины или глубина его установки указана не верно.

- При заклинивании перфоратора после отстрела, в случае не верно указанного гидростатического давления.

- В иных случаях, когда будет доказана вина Заказчика.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АВАРИЙ.

  - Ущерб, нанесенный предприятию в результате аварии, возмещается виновной стороной

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Регламенту взаимоотношений Заказчика и Исполнителя при возникновении инцидентов, осложнений и/или аварий во время проведения ГИРС

## ТИПОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И АВАРИИ ПРИ ГИРС

| № п/п | Вид осложнения, аварии | Вероятные причины | Экстренные меры | Мероприятия по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Осложнения и аварии в бурящихся скважинах (открытый ствол) |  |  |  |
|  | Образование «бороды» на барабане ПКС | Неисправность кабелеукладчика. Продолжение спуска при остановке прибора. Наличие слабины при вымотке кабеля из барабана | 1. Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, в районе нижнего ролика, разгрузка кабеля находящегося между нижним роликом и каротажным подъемником 2. Принятие срочных мер по расхаживаниию находящегося в скважине кабеля талевым блоком буровой установки (не допускать стоянки прибора СГП более 5ти минут) | Разматывание и укладка кабеля на барабан. |
|  | Выход кабеля из ручейка ролика (подвесного, направляющего, блок-баланса) | Отсутствие ледореза на верхнем ролике или пара на нижнем ролике. Резкие рывки вследствие затяжек или посадок прибора при СПО | 1. Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, разгрузка кабеля находящегося над устьем скважины, устранение данного осложнения. 2. Принятие срочных мер по расхаживанию находящегося в скважине кабеля талевым блоком буровой установки (не допускать стоянки прибора СГП более 5ти минут) | Установка кабеля в ручей ролика |
|  | Срыв ролика (подвесного, направляющего) | Не подготовленность места для крепления нижнего ролика Неисправность крепления подвески верхнего ролика | 1. Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, разгрузка кабеля находящегося над устьем скважины, устранение данного осложнения. 2. Принятие срочных мер по расхаживаниию находящегося в скважине кабеля талевым блоком буровой установки (не допускать стоянки прибора СГП более 5ти минут) | Устранение причины срыва ролика, вторичная установка ролика |
|  | СГП (скважинный геофизический прибор) не входит в «воронку» или «башмак» колонны (кондуктора.) | Сложные геолого-технические условия.(наличие каверн, сужений, уступов, образование сальников) Отсутствие направляющей воронки. Деформация башмака Разрушение, деформация СГП, грузов. | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2 При движении прибора вниз, проворот бурильного инструмента, 3. Многократные «расхаживания» со ступенчатым изменением нагрузки от свободного веса кабеля в скважине до 0,5 фактического разрывного усилия кабеля на разных скоростях. 4. Составление плана ликвидации аварии. | Спуск в скважину бурильных труб с воронкой (или ловушкой) до головы прибора, методом перепуска кабеля внутри бурильных труб. А) при прохождении ч/з инструмент, извлечь прибор с кабелем каротажным подъемником Б) при не прохождении ч/з инструмент извлечь прибор и кабель, вместе бурильными трубами, перерубая кабель ч/з каждую свечу В) При захвате прибора ловушкой, извлечь кабель. вырвав из заделки, потом поднять прибор вместе бурильными трубами |
|  | Прихват (затяжка) кабеля, зонда, СГП, ПВА | Сложные геолого-технические условия (наличие каверн, сужений, уступов, образование сальников) Неудовлетворительная подготовка ствола скважины. Нарушение правил проведения ГИС. | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика 2. Многократные «расхаживания» со ступенчатым изменением нагрузки от свободного веса кабеля в скважине до 0,5 фактического разрывного усилия кабеля на разных скоростях . 3. Составление плана ликвидации аварии. | Спуск в скважину бурильных труб с воронкой (или ловушкой) до головы прибора, методом перепуска кабеля внутри бурильных труб. А) при прохождении ч/з инструмент, извлечь прибор с кабелем каротажным подъемником Б) при не прохождении ч/з инструмент извлечь прибор и кабель, вместе бурильными трубами, перерубая кабель ч/з каждую свечу В) При захвате прибора ловушкой, извлечь кабель. вырвав из заделки, потом поднять прибор вместе бурильными трубами |
|  | Обрыв кабеля | Нарушение правил СПО при проведении ГИС Превышение разрывной нагрузки при ликвидации прихвата | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2.Составление плана ликвидации аварии. | Определение точного местоположения конца кабеля в скважине с помощью ЛМ. Спуск в скважину на бурильных трубах специального приспособления («ерша», щучью пасть) для захвата кабеля. Операции повторяют до извлечения всего кабеля с СГП (ПВА) или без. Разбуривание кабеля не допускается. |
|  | Обрыв СГП, ПВА | Сложные геолого-технические условия. Неудовлетворительная под-готовка ствола скважины. Неисправность СГП, кабеля или кабельного наконечника Нарушение правил СПО при проведении ГИС. Превышение разрывной нагрузки при ликвидации прихвата СГП | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Составление плана ликвидации аварии. | Определение глубины возможного местоположения СГП. Спуск на бурильных трубах ловильного инструмента для захвата СГП. Спуск бурильных труб с целью досылки, оставленных в стволе скважины СГП на забой. Разбуривание СГП. Изоляция СГП установкой цементного моста. |
|  | Оставление СГП или его части с источником в скважине. | Сложные геолого-технические условия. Неподготовленность скважины. Неисправность СГП, подъемника, кабеля. Нарушение правил СПО при проведения ГИС. Превышение разрывной нагрузки при ликвидации прихвата | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Составление плана ликвидации аварии. | Составление плана ликвидации радиационной аварии. Оповещение местных органов Госпотребнадзора и Госатомнадзора. Ловильные работы с помощью приспособлений, спускаемых на бурильных трубах. При невозможности извлечения- досылка на забой. Подтверждение факта наличия СГП с источником на забое и отсутствия разгерметиза-ции. Изоляция установкой цементного моста с дальнейшим контролем состояния формирова-ния цементного камня. Постоянный радиацион-ный контроль промывочной жидкости и бурово-го инструмента, извлекаемого из скважины при всем процессе ликвидации аварии. |

| № п/п | Вид осложнения, аварии | Вероятные причины | Экстренные меры | Мероприятия по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Осложнения и аварии в скважинах при работе с бригадой испытания |  |  |  |
|  | Образование «бороды» на барабане ПКС | Неисправность кабелеукладчика. Продолжение спуска при остановке прибора. Наличие слабины при вымотке кабеля из барабана | 1.Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, разгрузка кабеля находящегося над устьем скважины. | Разматывание и укладка кабеля на барабан |
|  | Выход кабеля из ручей-ка ролика (подвесного, направляющего, блок-баланса) | Неисправность кабелеукладчика. Продолжение спуска при остановке прибора. Наличие слабины при вымотке кабеля из барабана | 1.Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, разгрузка кабеля находящегося над устьем скважины, устранение данного осложнения. | Установка кабеля в ручей ролика |
|  | Срыв ролика (подвесного, направляющего) | Не подготовленность места для крепления нижнего ролика Неисправность крепления подвески верхнего ролика | 1.Установка «жимка» (заплетение косы) на кабель, разгрузка кабеля находящегося над устьем скважины. | Устранение причины срыва ролика, вторичная установка ролика |
|  | Скважинный геофизи-ческий прибор, ПВА не входят в «башмак» колонны НКТ | Сложные геолого-технические условия. Отсутствие хвостовика после пакера при больших углах Отсутствие направляющей воронки, или нестандартная. Разрушение, деформация СГП, грузов. | 1. Многократные «расхаживания» с изменением нагрузки от свободного веса кабеля в скважине до 0,5 фактического разрывного усилия кабеля на разных скоростях 2. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 3. Составление плана ликвидации аварии. | При необходимости, глушение скважины, сброс центрирующего груза. Вырыв кабеля из заделки и извлечение кабеля, прибор извлекается последующим спуском ловушки на НКТ или на кабеле. Одновременный подъем труб НКТ с кабелем с рубкой кабеля ч/з каждую трубу |
|  | Обрыв кабеля | Нарушение правил СПО при проведении ГИРС Превышение разрывной нагрузки при ликвидации прихвата | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 3. Составление плана ликвидации аварии. | Определение точного местоположения конца кабеля в скважине с помощью ЛМ или шаблона Спуск в скважину на трубах НКТ или на кабеле специального приспособления -«ерша» для захвата кабеля. Операции повторяют до извлечения всего кабеля с СГП. Разбуривание кабеля не допускается. |
|  | Прихват (затяжка) кабеля, геофизического прибора, ПВА в НКТ | Сложные геолого-технические условия. Неудовлетворительная подготовка ствола скважины. Нарушение целостности СГП, ПВА. | 1. Многократные «расхаживания» с изменением нагрузки от свободного веса кабеля в скважине до 0,5 фактического разрывного усилия кабеля, в чередовании с вытяжкой. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Составление плана ликвидации аварии. | Вырыв кабеля из заделки и извлечение кабеля, в последующем подъем СГП, ПВА вместе с НКТ. Подъем СГП, ПВА и кабеля вместе с трубами НКТ (СБТ), с рубкой кабеля ч/з каждую трубу |
|  | Прихват (затяжка) кабеля, геофизического прибора, ПВА под НКТ или при работе без НКТ | Сложные геолого-технические условия. Неудовлетворительная подготовка ствола скважины. Нарушение целостности СГП, или раздутие корпуса ПВА. Заклинка ПВА цементным камнем при ПВР в интервале РИР | 1. Многократные «расхаживания» с изменением нагрузки от свободного веса кабеля в скважине до 0,5 фактического разрывного усилия кабеля, в чередовании с вытяжкой. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Составление плана ликвидации аварии. | Вырыв кабеля из заделки и извлечение кабеля, в последующем прибор, ПВА извлекаются спуском ловушки на НКТ (СБТ) Спуск НКТ (СБТ) с воронкой или ловушкой до головы прибора методом перепуска кабеля ч/з трубы , подъем прибора, ПВА и кабеля вместе с НКТ (СБТ) с рубкой кабеля ч/з каждую трубу |
|  | Обрыв геофизического прибора, ПВА, | Сложные геолого-технические условия. Неудовлетворительная подготовка ствола скважины. Неисправность СГП, кабельного наконечника, износ кабеля Нарушение правил СПО при проведения ГИРС. Превышение нагрузки при ликвидация прихвата СГП, | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. По согласованию сторон отбивка глубины нахождения 2. Составление плана ликвидации аварии. | Ловильные работы с помощью приспособлений, спускаемых на трубах. НКТ или на геофизичес-ком кабеле |
|  | Обрыв сваба | Неудовлетворительная подготовка лифта НКТ Износ манжеты сваба Наличие примесей (песок, проппант) в извлекаемой жидкости | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. По согласованию сторон отбивка глубины нахождения сваба 3.Составление плана ликвидации аварии. | Извлечение сваба ловушкой спущенной на кабеле. (при необходимости подключение обратной промывки) «Вымывание» сваба обратной промывкой Глушение скважины и извлечение сваба вместе с лифтом НКТ |
|  | Оставление СГП или его части с источником в скважине. | Сложные геолого-технические условия. Неподготовленность скважины. Неисправность СГП, подъемника, кабеля. Нарушение правил проведения ГИРС. Ликвидация прихвата СГП, прихвата или обрыва кабеля. | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2.Составление плана ликвидации аварии. | Составление плана ликвидации радиационной аварии . Оповещение местных органов Госпотребнадзора и Госатомнадзора.. Ловильные работы с помощью приспособлений, спускаемых на НКТ или кабеле При невозможности извлечения- досылка на забой. Подтверждение факта наличия СГП с источником на забое и отсутствия разгерметиза-ции. Изоляция установкой цементного моста с дальнейшим контролем состояния формирования цементного камня. Постоянный радиационный контроль промывочной жидкости и бурово-го инструмента, извлекаемого из скважины при всем процессе ликвидации аварии. |
|  | ### Осложнения и аварии в скважинах при работе с лубрикатором |  |  |  |
|  | Разрыв проволоки верхнего повива кабеля при работе с лубрикатором. | Брак в пайке проволок верхнего повива брони. Чрезмерная нагрузка на кабель. Износ кабеля. | 1.Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2.Составление плана ликвидации аварии. | 1. Герметизация скважины при помощи превентора. Заделка «треньки» под верхний повив брони, пропуск через сальниковое устройство лубрикатора. 2. Глушение скважины. Пропуск кабеля через сальниковое устройство лубрикатора и извлечение его из скважины. |
|  | Прихват кабеля, СГП вследствие гидратообразования. | Низкая температура , наличие воды в продукте скважины. | 1.Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Закачка метанола в НКТ. Тепловая обработка. | Разогрев скважины при помощи колтюбинговой установки. |
|  | Прихват кабеля, СГП при образовании парафиновой пробки. | Низкая температура , высокое содержание парафина | 1.Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2.Тепловая обработка. | Разогрев скважины при помощи колтюбинговой установки. |
|  | Обрыв кабеля | Сложные геолого-технические условия. Неподготовленность скважины. Неисправность грузов, СГП, подъемника, кабеля. Нарушение правил проведения ГИРС. Ликвидация прихвата. | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Закрыть превентор, убедиться в отсутствии кабеля. Закрыть буферную задвижку. 3.Составление плана ликвидации аварии. | Глушение скважины. Подъем НКТ. Спуск на НКТ или кабеле ловильного инструмента для захвата и извлечения кабеля. |
|  | Обрыв СГП | Сложные геолого-технические условия. Неподготовленность скважины. Неисправность грузов, СГП, подъемника, кабеля. Нарушение правил проведения ГИРС. Ликвидация прихвата СГП, ПВА, прихвата или обрыва кабеля. | 1.Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2. Извлечь кабель. Закрыть задвижку. 3. Составление плана ликвидации аварии. | Глушение скважины. Подъем НКТ. Спуск на НКТ или кабеле ловильного инструмента для захвата СГП. Спуск НКТ с целью досылки оставленного в стволе скважины СГП на забой. Разбуривание СГП. Цементаж СГП. |
|  | Оставление СГП или его части с источником в скважине. | Сложные геолого-технические условия. Неподготовленность скважины. Неисправность СГП, подъемника, кабеля. Нарушение правил проведения ГИРС. Ликвидация прихвата СГП, прихвата или обрыва кабеля. | 1. Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 2.Составление плана ликвидации аварии. | Составление плана ликвидации радиационной аварии . Оповещение местных органов Госпотребнад-зора и Госатомнадзора.. Ловильные работы с помощью приспособлений, спускаемых на НКТ или кабеле При невозможности извлечения- досылка на забой. Подтверждение факта наличия СГП с ис-точником на забое и отсутствия разгерметиза-ции. Изоляция установкой цементного моста с дальнейшим контролем состояния формирова-ния цементного камня. Постоянный радиацион-ный контроль промывочной жидкости и бурово-го инструмента, извлекаемого из скважины при всем процессе ликвидации аварии. |
|  | Разгерметизация устьевого оборудования | Нарушение технологии проведения ГИРС, недостоверная информация или некачественная подготовка скважины. | 1.Закрыть задвижку (по возможности извлечь кабель из скважины и закрыть задвижку). 2.Оповещение руководства Исполнителя и Заказчика. 3.Составление плана ликвидации аварии. | Подъем оставшегося в скважине кабеля, СГП ловильными приспособлениями. |

 Настоящее Приложение применяется в качестве согласованных Сторонами Договора рекомендаций, используемых для составления планов по устранению инцидентов, осложнений и аварий, а также для принятия срочных мер по их устранению.