Приложение № 12

к договору № _______

от _________________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРОСТРЕЛОЧНО – ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие положение регламентирует взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ при организации и проведении прострелочно-взрывных работ (Далее ПВР), с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации, норм охраны труда и техники безопасности.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПВР

| № п/п | Основные требования | Знаком «√» обозначен ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
|  | ЗАКАЗ ПВР |  |  |
|  | Подача заявки на бланке (Приложение 5 к Договору), с указанными данными: - место расположения, номер и расстояние до скважины; - цель ПВР, вид работ; - тип и размер аппарата, число зарядов к нему, плотность перфорации (количество воздействий), фазировка, интервал ПВР; - данные по конструкции скважины: глубина забоя, кривизна, расстояние муфта-ротор, проходной диаметр перфозадвижки, наличие бокового ствола, внешние диаметры, минимальный внутренний проходной диаметр и толщину стенки обсадных колонн, а также интервалы, в которых они установлены. В случае установки взрывного пакера должна быть указана вертикальная глубина интервала установки ВП и минимальный внутренний диаметр в интервале его установки. - тип и размеры находящегося в скважине оборудования (НКТ, пакер ит.д.); - тип скважинного раствора, удельный вес и его уровень, давление на устье, давление в интервале перфорации, температура на забое, ожидаемое пластовое давление (наличие АВПД); - тип буровой установки; | √ |  |
|  | Наличие согласованного «Технического проекта на производство ПВР» в скважинах «ЗАКАЗЧИКА». |  | √ |
|  | Составление «Паспорта – индивидуального технического плана проведения ПВР» на каждую скважину. |  | √ |
|  | ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ И БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ К ПВР |  |  |
| Параметры площадок для установки геофизического оборудования, снаряжения прострелочно-взрывных аппаратов (ПВА) и хранения взрывчатых материалов (ВМ) и ПВА: |  |  |  |
|  | Требования к площадке для установки лаборатории перфораторной станции (ЛПС), согласно приложению № 2: - расположение на горизонтальной поверхности земли - размеры 10 м на 10 м, - наличие подходов к мосткам, трапам и т.п. - отсутствие между устьем скважины и площадкой оборудования и инструментов, затрудняющих перемещение снаряженных аппаратов с помощью лебедки каротажного подъемника; - возможность размещения на расстоянии не менее 50 м от мест нахождения ВМ при хранении и работе с ними. | √ |  |
|  | Требования к площадке для установки каротажного подъемника, согласно приложению № 2: - размещение со стороны приемных мостков буровой установки (подъемной установки УПА, БАРС) на расстоянии, обеспечивающем прямую видимость устья скважины, кабеля и подвесного блока - обеспечение возможности расположения площадки для кратковременного хранения ВМ и ПВА на скважине (ПКХ) на расстоянии не менее 20 м. от площадки снаряжения аппаратов, в т.ч. в ЛПС, и 50 м. - площадки установки каротажного подъемника, а также удаленность: - от жилых и бытовых помещений (жилых блоков, вагондомов и т.п.) - не менее чем на 100 м.; - от устья скважины не менее, чем на 50 м.; | √ |  |
|  | Обеспечение следующего уровня освещения: - площадок хранения ВМ - кабеля от подъемника до ротора - не менее 40 люкс; - места сборки, зарядки и разборки стреляющего аппарата не менее 100 люкс; - мостков и путей переноса стреляющего аппарата - не менее 30 люкс; - территории опасной зоны - не менее 10 люкс. | √ | √ |
| Подготовка скважины и скважинного оборудования |  |  |  |
|  | Скважина должна быть заполнена промывочной жидкостью с плотностью, отвечающей требованиям п. 2.7.3.3 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности”. О соответствии параметров промывочной жидкости (перфорационной жидкости) условиям вскрытия пласта делается запись в акте готовности скважины к проведению ПВР (приложение 1) | √ |  |
|  | Производство ПВР только при оборудовании устья скважины противовыбросовым оборудованием и наличии акта опрессовки данного оборудования, за исключением следующих случаев (ПБ 08-624-03 (п.п. 5.6.10.)): - величина пластового давления вскрываемого (вскрытого) нефтегазоносного пласта, исключает возможность самопроизвольного притока нефти из пласта в скважину - отсутствие заколонных перетоков во всех вышележащих зонах; - ведение взрывных работ по ликвидации аварий (отсоединение от аварийного инструмента и т.п.) при наличии цементного моста в обсадной колонне, перекрывающего продуктивные горизонты. |  | √ |
|  | Отсутствие в скважине твердых частиц, препятствующих спуску аппарата и способствующих его заклиниванию, кислот, и щелочей, если наличие их в скважине не предусмотрено методикой ПВР. | √ |  |
|  | Обеспечение уровня жидкости в скважине позволяющем производить вскрытие пласта согласно п.п. 2.7.3.3. ПБ 08-624-03. | √ |  |
|  | Постоянный контроль уровня жидкости в скважине. Извещение ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА в случае недостаточного уровня жидкости, не обеспечивающем выполнение п.п. 2.7.3.3. ПБ 08-624-03. Последующее продолжение работ только в случае исправления ситуации. | √ | √ |
|  | При спуске ПВА через НКТ: - Нижний конец НКТ должен быть открыт, снабжен воронкой проходным диаметром 62 мм (НКТ-73), и расположен выше интервала перфорации, с учетом глубины нахождения репера и привязки интервала перфорации. | √ |  |
|  | Недопущение проведения электросварочных работ во время проведения ПВР в радиусе 50 м. | √ |  |
|  | ПРОИЗВОДСТВО ПВР |  |  |
|  | Производство ПВР только под руководством руководителя взрывных работ. |  | √ |
|  | Обязательное присутствие ответственного представителя Заказчика (геолога, мастера), имеющего допуск в опасную зону. | √ |  |
|  | Допуск ответственного представители ЗАКАЗЧИКА в опасную зону исключительно: - при проведении привязки интервалов ПВР в скважинах, при шаблонировании ствола скважины, при промере кабеля, при записи диаграммы локатора муфт после проведения ПВР с целью контроля фактического интервала перфорации; - после заряжания перфоратора, до его спуска в скважину и до подсоединения ПВА к кабельному наконечнику. - после каждого подъема отстрелянного ПВА, но только после того как руководитель взрывных работ или взрывник убедится в полноте срабатывания ПВА. А в случае отказа – только после отсоединения жилы кабеля от ПВА. - только в сопровождении ответственного руководителя взрывных работ. При допуске в опасную зону представитель ЗАКАЗЧИКА осматривает ПВА, подсчитывает количество установленных в ПВА зарядов или, после применения ПВА – количество отверстий или характерных деформаций на корпусах ПВА от сработавших зарядов, после чего удаляется за пределы опасной зоны. |  | √ |
|  | Обязательное шаблонирование скважины перед спуском ПВА Диаметр шаблона должен быть не менее диаметра ПВА. При этом допускается одновременно произвести необходимые операции: отбивку муфтовых соединений, при необходимости уточнить глубину забоя, произвести привязку интервала перфорации по ГК, а также произвести промер кабеля, проверку механизмов и приборов подъемника, замер температуры и гидростатического давления в интервале ПВР. |  | √ |
|  | Указание и согласование истинной глубины «боевой метки» на привязочной диаграмме с ЗАКАЗЧИКОМ. |  | √ |
|  | Ответственность за правильность определения истинных глубин привязочной диаграммы. |  | √ |
|  | Обязательное проведение шаблонирования скважины корпусом перфоратора перед боевым спуском до проведении перфорации. |  | √ |
|  | Диаметр шаблона, длина, и его вес для корпусных ПВА должны быть не менее диаметра, длины и веса спускаемого в скважину прострелочно-взрывного аппарата. Для гибких бескорпусных ленточных и разрушающихся перфораторов соответствие веса и длины не обязательны. |  | √ |
|  | Обязательная промывка скважины для удаления остатков детонирующего шнура. В случае если после применения торпед типа ТДШ, планируется использование торпед типа ТШТ, или кумулятивных труборезов типа ТРК или ТПК. | √ |  |
|  | Вокруг скважины на все время ПВР (с момента подвоза к ней ВМ и до окончания ПВР) перфораторного отряда устанавливается опасная зона в радиусе 50 м от места хранения ВМ и сборки ПВА. Радиус опасной зоны может быть сокращен до 10 м. после спуска ПВА в скважину на глубину более 50 м. |  | √ |
|  | Хранение ВМ в ЛПС на расстоянии не менее 20 м от устья. Обеспечение охраны ЛПС. |  | √ |
|  | Подача предупредительных сигналов при проведении ПВР. |  | √ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРФОРАЦИИ НА НКТ |  |  |
|  | Дополнительный инструктаж работников буровой бригады по технологии безаварийного проведения перфорации на НКТ, с записью в журналах инструктажа буровой бригады и журнале инструктажа работников, присутствующих при ПВР. Члены буровой бригады, привлекаемые для выполнения спуска перфоратора в скважину, допускаются только по личному указанию руководителя взрывных работ и постоянно контролируются им. |  | √ |
|  | Наличие на скважине коротких патрубков длинной 0.5, 1, 2, 3 и 4 м. | √ |  |
|  | Запрещается опускать компоновку перфоратора ПНКТ на забой. | √ |  |
|  | Привязка глубины нахождения перфоратора по ГК, МЛМ; контрольная запись ГК, МЛМ, замер гидростатического давления столба скважинной жидкости после установки перфоратора в заданный интервал. |  | √ |
|  | Инициирование перфоратора (при углах наклона скважины до 45° производится сбрасыванием в полость НКТ специальной штанги, при углах наклона скважины более 45° производится продавкой ч/з НКТ резинового шара диаметром 45 мм с помощью ЦА-320). |  | √ |
|  | Перевод скважинной жидкости (при необходимости) на необходимый тип (тех. вода, СМР, нефть). | √ |  |
|  | Контроль наличия (отсутствия) требующегося типа скважинной жидкости. | √ |  |
|  | При инициировании перфоратора штангой, её извлечение ловушкой на геофизическом кабеле. | √ |  |
|  | Определение необходимого уровня депрессии в скважине. | √ |  |
|  | Снижение уровня жидкости в скважине. |  | √ |
|  | Глушение скважины для подъема перфоратора. | √ |  |
|  | Демонтаж и осмотр перфоратора с составлением двухсторонних актов | √ | √ |
|  | Спуск перфоратора со скоростью не более 0,5 м/сек, без вращений НКТ до заданной глубины с промером и шаблонированием спускаемых труб. Попадание посторонних предметов в спускаемые НКТ не допускается. | √ |  |
|  | Перед установкой над перфоратором все трубки НКТ, муфты, переводники и т.п. должны в обязательном порядке шаблонироваться. | √ |  |
|  | Замер гидростатического давления столба скважинной жидкости над перфоратором после его установки. |  | √ |
|  | Перевод на нефть, доливание жидкости в скважину, а также промывка осуществляется через затрубное пространство. Подача жидкости в НКТ запрещена. | √ |  |
|  | Наличие на скважине установки ЦА-320, в случае если планом работ предусмотрено инициирование перфоратора шаром. | √ |  |
|  | Подъем НКТ с отстрелянным перфоратором необходимо производить осторожно, без рывков со скоростью не более 2,2 м/с. При подходе к устью скорость должна быть снижена до величины не более 0,1м/с. | √ |  |

Приложения являющиеся неотъемлемой часть настоящего Регламента:

- Акт проверки готовности скважины к ПВР;

- Типовой план размещения оборудования перфораторного отряда при;

- Акт о проведении ПВР.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

Приложение 1 к регламенту на проведение ПВР

А К Т

о готовности скважины

к проведению ПВР

Скважина № ____________________ Месторождение (ЛУ) _________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА (буровой мастер, супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные ЗАКАЗЧИКОМ лица) ______________________, электромонтер (энергетик)  _________________________________  ________________________________,

составили настоящий акт о предоставлении представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ по ГИРС следующей информации о готовности скважины к проведению ПВР:

1. Буровой раствор заготовлен в количестве _____ куб. м. и имеет параметры:

уд. вес______________ г/см; вязкость _________ сек.; водоотдача _____________ см/30 мин.

2. Уровень бурового раствора в скважине __________________________________метров.

3. Забой  ______________ метров. Башмак кондуктора _______________________ метров.

4. Проработка и промывка ствола скважины проводилась _________________________________

___________________________________________________________________________________

(диаметр долота, шаблона, интервала и продолжительность промывки)

5. Последний спуск (подъем) инструмента (шаблона) проходил_____________________________

___________________________________________________________________________________

(нормально, затяжки в интервалах… и др. осложнения)

6. Площадка для установки геофизической техники подготовлена __________________________

7. Приемные мостки скважины очищены от посторонних предметов, льда, снега, нефти и пр. ___________________________________________________________________________________

8. Место крепления нижнего ролика испытано на нагрузку ______ т. ________________________

(дата испытания)

9. Состояние электрооборудования, трехфазной розетки __________________________________

10. Напряжение осветительной сети ________ В. Сопротивление изоляции _________ Мом.

Сопротивление заземления _________ Ом.

11. Освещенность: устье, мостки _______Лк. Территория в радиусе 50 м. ____________ Лк.

12. Перфорационная задвижка опрессована на _____ МПа. Акт от “____” _________202_ г.

13. К устью скважины подведена вода, пар, ________________________________________

14. Наличие емкости для отвода нефти, воды _______________________________________

15. Наличие вспомогательной техники ____________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: Скважина готова, (не готова) к проведению прострелочно – взрывных работ (нужное подчеркнуть).

ПОДПИСИ:

Мастер буровой ___________________________

Ведущий геолог ___________________________

Электромонтер (энергетик)_____________________________

Акт готовности скважины получил в _______ час. ______ мин. “____” ___________ 202_ г.

Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ по ГИРС __________________

“____” ___________ 202_ г.

Приложение 2 к регламенту на проведение ПВР

Главный инженер

ИСПОЛНИТЕЛЯ по ПВР

______________                                                                       ________________

“___”______________20__г.                                                  “___”______________20__г.

ТИПОВОЙ    ПЛАН

размещения   оборудования   перфораторного   отряда

при перфорации и торпедировании скважин

граница  опасной

зоны

1

граница  опасной  зоны  при  спуске

ПВА  на  глубину  более  50м.

7

6

8                                             50 м.                                                         5

10 м.

.              20 м.

20м

3                                        30 м

4

2

20м

1. Буровая  установка.

2. Каротажный  подъёмник.

3. Лаборатория  перфораторной  станции и  перфораторов.

4. Место  для  зарядки.

5. Бытовые  вагончики.

6. Связь  контура  буровой  c  эксплуатационной  колонной.

7. Контур  заземления  буровой.

8. Провод заземления.

* Минимально допустимое расстояние между геофизическим оборудованием 3 метра.

Приложение 3 к регламенту на проведение ПВР

“_____” ________________ 202_ г.

А К Т

о проведении ПВР

Скважина № ____________________ Месторождение (ЛУ) _________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, буровой мастер__________________, ведущий геолог __________________, представитель Заказчика (супервайзер) ________________ и начальник партии ГИС__________________ составили настоящий акт о том, что, __________ 202_г. на скважине № ____________ были проведены ПВР «№ объекта» объекта испытания в интервале __________ м, зарядами «тип зарядов», плотностью «количество отверстий на метр», всего «общее количество» отверстий.

Газонефтеводопроявлений, поглощений нет «либо указать фактические события»

«Указать в каком интервале была выполнена привязка»

«Указать информацию об осмотре перфораторов после подъема, полная или частичная детонация зарядов»

Начало работ:

Завершение работ:

Общее время (в том числе время на привязку):

ПОДПИСИ:

| Мастер буровой ООО «БНГРЭ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий геолог ООО «БНГРЭ» |  |  |
| Начальник партии ГИРС |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |