Приложение № 10

к договору № _______

от _________________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИРС

В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ НА КАБЕЛЕ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

1       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящим «Регламентом» предусмотрены особые требования по организации проведения ГИРС в бурящихся скважинах, исследований технического состояния ствола скважин, труб и затрубного пространства на геофизических кабелях всех типов, с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации, норм охраны труда и техники безопасности.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИРС НА КАБЕЛЕ ПРИ БУРЕНИИ

| № п/п | Основные требования | Знаком «√» обозначен ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
|  | Подача и подтверждение заявок на ГИРС |  |  |
|  | Подача заявок установленной формы (Приложение №4 к настоящему Регламенту) | √ |  |
|  | Требования к подготовке скважины и персонала ЗАКАЗЧИКА |  |  |
|  | Присутствие на все время ГИРС ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА- геолога. Допускается в качестве ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА: при инклинометрических измерениях – технолог; при промыслово-геофизических исследованиях в колонне перед освоением (РК, АКЦ, СГДТ, термометрия, инклинометрия и др.)- буровой мастер или мастер бригады освоения имеющий право подписи наряда на выполненные работы. | √ |  |
|  | ЗАКАЗЧИК обязан произвести подготовку объекта работ специально для ГИРС. Сведения, характеризующие состояние объекта работ перед ГИРС, представитель ЗАКАЗЧИКА обязан внести в Акт на готовность к проведению ГИРС (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и вручить геофизику ИСПОЛНИТЕЛЯ перед началом ГИРС | √ |  |
|  | Устранение обнаруженных геофизиком ИСПОЛНИТЕЛЯ недостатков в подготовке скважины и буровой к ГИРС | √ |  |
|  | Наличие у ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА удостоверения по ОТ и ТБ с отметкой о проверке знаний РД-39-4-784-82, ПБ 08-37-93. | √ |  |
|  | Ознакомление буровой бригады (освоения) с записью инструктажа в журнале инструктажей буровой бригады: - о производственных опасностях выполняемых возникающих при выполнении при ГИРС - о расположении и обозначении опасных зон геофизических работ (радиационных, расстояние не менее 2х метров вблизи движущегося кабеля, токонесущих коммуникаций и т.д.) в пределы которых они не допускаются - о сигналах оповещения об опасности и порядком действий при их подаче - техники безопасности при погрузке-выгрузке геофизического оборудования | √ | √ |
|  | Нахождение на скважине вахты буровой бригады (освоения) на все время выполнения ГИРС | √ |  |
|  | Привлечение, по требованию геофизика, буровой бригады для выполнения вспомогательных работ (транспортировки приборов, оборудования, и т.д.) или работ на буровом оборудовании. | √ |  |
|  | Подготовка скважины должна включать: -проработку ствола на всем незакрепленном интервале долотом номинального диаметра с целью ликвидации уступов, резких переходов диаметра, мест сужения и пробок; -обеспечение однородности промывочной жидкости по всему интервалу исследований; -приведение параметров промывочной жидкости в соответствие с требованиями геолого-технического наряда, При этом скважина не должна газировать, переливать или поглощать с понижением уровня более 15 м/ч. | √ |  |
|  | Подъём бурильного инструмента с постоянным доливом скважины и контролем уровня раствора в скважине и приёмных ёмкостях | √ |  |
|  | Для ГИРС в открытом стволе, спуск бурильного инструмента с воронкой до кровли интервала исследований в наклонно-направленных скважинах | √ |  |
|  | Наличие подъездных путей для беспрепятственного подъезда каротажной перфораторной станции, каротажного подъёмника и др. оборудования на расстояние не менее 30 метров от устья скважины. | √ |  |
|  | Заполнение ствола скважины жидкостью; - вязкостью не превышающей – 90 сек; - водоотдачей не более 10см3/30 мин; - содержанием песка или обломков твердых частиц не более 5%. Отсутствие агрессивных добавок (кислот, щелочей и др.), переливов и газирований в скважине | √ |  |
|  | Особенности подготовки скважины при ГИРС кабелем повышенной жёсткости. Ведение работ |  |  |
|  | Максимальная длина горизонтального участка (зенитный угол > 85º) для ГИРС - 300 метров | √ |  |
|  | Не допускается использование приборов с гибкими элементами (зонды электрического каротажа, гирлянд с грузами и т.п.) |  | √ |
|  | Требования к геофизическому оборудованию и персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |
|  | Во время производства ГИРС представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ и ответственным техническим руководителем на месте работ в соответствии с требованиями договора, настоящего Регламента и технических условий на проведение ГИРС является геофизик отряда партии ГИРС. |  | √ |
|  | Инструктаж персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ на объекте работ по: - общим мерам безопасности при нахождении и выполнении работ на скважине; - сигналам оповещения об авариях, порядке действий при их возникновении, путями эвакуации, местами возможного укрытия; - местам расположения средств пожаротушения, органов управления противовыбросовыми устройствами и приёмами приведения их в действие | √ |  |
|  | Отсутствие «фонарей» на броне кабеля. При наличии «фонарей», их удаление с ремонтом мест удаления бандажом, изолентой, чефером и др. |  | √ |
| - 4 | Выполнение ГИРС |  |  |
|  | Буровая бригада (вахта) под руководством бурильщика организует постоянный контроль уровня промывочной жидкости на устье скважины, при необходимости (по согласованию с буровым мастером или лицом, его замещающим) привлекается к выполнению вспомогательных работ при ГИРС. | √ | √ |
|  | Буровая бригада (вахта) обязана присутствовать на скважине на всё время проведения ГИРС, управлять спускоподъемными механизмами буровой (таль-блок, лёгость, АКБ и т.п.) по распоряжению геофизика. | √ |  |
|  | Последовательность геофизических измерений определяется ЗАКАЗЧИКОМ и согласовывается с ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании ГТН, плана работ на скважину. | √ | √ |
|  | Остановка приборов в открытом стволе скважины не должна превышать 5 минут. Запрещается остановка приборов в интервалах продуктивного пласта, если только это не требуется по технологии исследования (например: поточечный замер инклинометрии) |  | √ |
|  | Первый спуск не более 3600м/час; последующие спуски согласно техническим условиям используемой аппаратуры, но не более 4000 м/час при спуске через бурильный инструмент; не более 5000 м/час для сборок приборов; не более 6000 м/час для одиночных приборов |  | √ |
|  | Подъём приборов и их сборок за пределами исследуемых интервалов ведут со скоростью не более 6000 м/час |  | √ |
|  | При обнаружении повреждений на кабеле, выходящем из скважины при подъеме: «жучки», «фонари», обрыв проволок брони, подъем прекращается, производится осмотр повреждения, наложение бандажей при обрыве проволок. Подъем продолжают со скоростью не более 1000 м/ч до тех пор, пока на барабан не намотается не менее 5 витков кабеля после места повреждения. |  | √ |
|  | В случае, если для осмотра повреждения и наложения бандажей требуется время больше регламентированного для остановки в открытом стволе, то через каждый интервал регламентированного времени осуществляют спуск – подъем кабеля в интервале 10 – 20 м со скоростью до 500 м/ч. |  | √ |
|  | При инклинометрии с использованием только нижнего ролика подвесной системы блок-баланса, последние 20м кабеля поднимаются вручную. |  | √ |
|  | Макс. глубина проведения инклинометрии с использованием только нижнего ролика подвесной системы блок-баланса составляет 2 000 м. | √ |  |
|  | Прекращение спуска приборов, не доходя: - 10м до башмака колонны при измерении ЦМ (8-10), ЦМ(8-16), ЦМ(12-20), СГДТ-НВ; |  | √ |
|  | Обязательное шаблонирование скважины перед спуском аппаратуры с источником ионизирующих излучений. Разрешается шаблонировка прибором без источника. |  | √ |
|  | Подтверждение полученных сведений по инклинометрии, подпись на диаграмме представителей Исполнителя и Заказчика | √ |  |
|  | При ГИРС вести постоянный контроль уровня бурового раствора в скважине и приемных емкостях. По мере необходимости производить долив бурового раствора до выхода его на устье. | √ |  |
|  | При переливах бурового раствора, газового проявления: -немедленно поднять геофизический прибор из скважины; при невозможности поднять геофизический прибор кабель перерубить (при технической возможности перерубленный кабель закрепить на устье). |  | √ |
|  | Во время ГИРС, при возникновении посадок, затяжек приборов, скважинные исследования прекратить. Передать скважину Заказчику для устранения причин затяжек, посадок После устранения – Заказчик передает скважину Исполнителю для продолжения выполнения ГИРС по акту. | √ |  |
|  | Работы по определению ГВК, ВНК, ИННК с закачкой в пласт солевых растворов, работы с жидкими изотопами, определение не герметичности и т.д., опытно-методические работы, проводить по индивидуальным планам. | √ | √ |
|  | В случаях (правка ствола, пробки, сальники, уступы и др.) когда невозможно безаварийно выполнить заявленный комплекс ГИРС, геофизические исследования проводят через бурильный инструмент, который перекрывает аварийный интервал открытого ствола. Нижняя часть бурильного инструмента оборудуется воронкой. | √ |  |
|  | Время и периодичность расхаживания бурильного инструмента для предотвращения прихвата определяется представителем ЗАКАЗЧИКА. Во время нахождения скважинного прибора в стволе скважины расхаживание бурильного инструмента запрещается. | √ |  |
|  | Действия персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА в нештатных ситуациях и осложнениях, которые могут привести к аварии (инциденту) |  |  |
|  | При возникновении осложнения ответственный исполнитель работ по согласованию с Заказчиком принимает экстренные меры для его ликвидации. | √ | √ |
|  | Если экстренные меры не привели к ликвидации осложнения, то дальнейшие работы выполняются по согласованному плану работ, разработанному сторонами, с использованием технических средств обеих сторон. | √ | √ |
|  | Сдача объекта ГИРС |  |  |
|  | Извещение представителя ЗАКАЗЧИКА о завершении ГИРС, объёме выполненных исследований |  | √ |
|  | Оформление актов выполненных ГИРС |  | √ |
|  | Подписание актов выполненных ГИРС непосредственно на объекте работ | √ |  |

Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Регламента:

- Типовые осложнения и аварии при ГИРС;

- Акт о готовности бурящейся скважины к проведению ГИРС;

- Заявка на выполнения работ

Приложение № 1

к Регламенту на проведение ГИРС на кабеле при бурении

Акт о готовности бурящейся скважины к проведению ГИРС

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица)_____________________________________________________________, составили настоящий акт о готовности скважины №_______ №_______площади__________________________________к проведению ГИРС, предусмотренных наряд-заказом №__________от_____________, в открытом стволе, в обсаженной части, в бурильном инструменте, через бурильный инструмент, в насосно-компрессорных трубах, через насосно-компрессорные трубы (нужное подчеркнуть).

- Промывочная жидкость

Тип, состав (в том числе тип и количество добавок утяжелителей и химреактивов)________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Плотность____________г/см3. Водоотдача__________________см3/30мин. Вязкость____________с. СНС(статическое напряжение сдвига)_________________. Удельное электрическое сопротивление__________________________Ом•м. Содержание песка_______________%. Уровень жидкости в скважине_________________м.

Наличие циркуляции-есть, нет (заполняется при проведении аварийных работ, нужное подчеркнуть).

- Конструкция скважины

Глубина забоя (естественного, искусственного – нужное подчеркнуть) на момент проведения ГИРС_________________м. Диаметр долота (мм) и глубины переходов диаметров (м)______________________________________________________

Глубина спуска (м) и диаметр (мм) последней колонны________________________________________________________

Толщина стенки (мм) и марка стали труб последней колонны (заполняется при исследовании обсадных колонн) ______________________________________________________________________________________________________

Глубина башмака (м) и диаметр (мм) предыдущей колонны __________________________________________________ Максимальная глубина спуска бурильного инструмента, НКТ (нужное подчеркнуть) при последнем спуске ______________________________________________________________________________________________________

- Конструкция бурильного инструмента, НКТ (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________________________________________________________

Глубины переходов диаметров____________________________________________________________________________

Конструкция башмака бурильного инструмента, НКТ (муфта, воронка с внутренним проходным диаметром __________________ мм, «голый» конец, крестовина и др.).

Минимальный проходной диаметр в скважине, бурильном инструменте, НКТ (нужное подчеркнуть)__________________мм.

4.    Работы по подготовке скважины

Скважина прорабатывалась (чем, когда, до какой глубины) ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсадная колонна, бурильный инструмент, НКТ шаблонировались (чем, когда, до какой глубины) __________________ ______________________________________________________________________________________________________

Наличие уступов, обвалов, пробок и глубина их положения___________________________________________________м

Наличие остановок, проведение проработок при последнем спуске бурильного инструмента или НКТ (нужное подчеркнуть) и глубина остановок или проведения проработок________________________________________________м

Наличие затяжек при подъёме бурильного инструмента, НКТ – да, нет (нужное подчеркнуть).

Интервалы затяжек_____________________________________________________________________________________м

5.   Предварительные работы

Во время цементной заливки в скважину закачано___________м3____________(тип цемента) плотностью_______г/ см3

при плотности продавочной жидкости________________________ г/ см3.

Начало заливки (время, дата, месяц)___________________________________________________

Конец заливки (время, дата, месяц)____________________________________________________

Расчётная высота подъёма цемента______________________________м от устья скважины.

6. Особые условия проведения ГИРС

Узел крепления направляющего ролика (блока) испытан на нагрузку_____________________дата___________________

Наличие и состояние подъездных путей и рабочей площадки __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Состояние электрооборудования (исправность бурового станка, электрооборудования, состояние устьевой обвязки и др.) – удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).

Характеристика условий освещённости рабочих зон, трассы движения кабеля и превентора буровой удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное указать).

Наличие подвода техничесокй воды (горячей воды или пара) __________________________________________________

Состояние электрооборудования (указать дату последней проверки на соответствие ПУЭ, ПТЭ и ПТБ)______________, наличие мест для подсоединения к контуру заземления буровой________________________________________________

Максимальный диаметр приборов, спускаемых в скважину________________________________мм.

Максимально разрешённая глубина спуска прибора________________________________________м.

Подготовка скважины обеспечивает беспрепятственное прохождение геофизических приборов по всей скважине в течение____________________ч, необходимых для проведения ГИРС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: Скважина готова, не готова к проведению промыслово-геофизических исследований (нужное подчеркнуть).

Заказчик несёт ответственность за достоверность сведений указанных в данном акте

Представитель Заказчика________________________________________________________________________________

Электрик______________________________________________________________________________________________

Акт готовности скважины получил в______час._____мин. «______»_______________________200____г

Представитель Исполнителя по ГИРС_________________________________________											роспись, ФИО