Приложение №

к договору № _______

от _________________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИРС

(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ____________________ ___________________ / | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ /Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

применяемых сокращений

| ВВ | - Взрывчатые вещества |
| --- | --- |
| ВМ | - Взрывчатые материалы |
| ВП | - Взрывной пакер |
| ГК | - Гамма-каротаж |
| ГСМ | - Горюче-смазочные материалы |
| ЕКВ | - Единая книжка взрывника |
| ЕПБ ВР | - Единые правила безопасности при взрывных работах |
| ЛКС | - Лаборатория каротажной станции |
| ЛПС | - Лаборатория перфораторной станции |
| МЛМ | - Магнитный локатор муфт |
| НКТ | - Насосно-компрессорные трубы |
| ОК | - Оплетка (броня) кабеля геофизического |
| ПВА | - Прострелочно-взрывной аппарат |
| ПВР | - Прострелочно-взрывные работы |
| ПКС | - Подъемник каротажный самоходный |
| ПКХ | - Площадка кратковременного хранения ВМ и ПВА на объекте ГИРС |
| ППУ | - Передвижная парообразующая установка |
| ПСЗ | - Площадка снаряжения и заряжания ПВА на объекте ГИРС |
| СИ | - Средство инициирования |
| ТДШ | - Торпеда из детонирующего шнура |
| ТШ | - Торпеда шашечная |
| ЦЖК | - Центральная жила кабеля геофизического |

ДОПОЛНЕНИЕ:

В рамках формулировок текущего регламента под Подрядчиком подразумевается Исполнитель, принявший на себя ответственность в рамках оказания услуг по ГИРС

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положения и действие данного регламента с его приложениями распространяются на:

- Заказчика и Подрядчика, включая филиалы, представительства;

- Структурные подразделения Заказчика и Подрядчика;

- Привлекаемые Заказчиком и/или Подрядчиком третьи лица (подрядные организации).

  - Стороны пришли к соглашению, что под Заказчиком понимаются любые работники Заказчика, привлекаемые им как по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым договорам, а также работники третьих лиц (подрядных организаций) привлекаемых Заказчиком кроме Подрядчика по настоящему договору.

  - Стороны пришли к соглашению, что под Подрядчиком понимаются любые работники Подрядчика, привлекаемые им как по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым договорам, а также работники третьих лиц (подрядных организаций) привлекаемых Подрядчиком в качестве Субподрядчика по настоящему договору. Ответственным представителем Подрядчика во время проведения ГИРС является геофизик (начальник геофизического отряда, партии), который является ответственным за работников Подрядчика и обладающий всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Подрядчиком и Заказчиком при выполнении ГИРС, а так же наделяемый правом подписания документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком ГИРС, необходимых актов (готовности скважины, расследований, приема-передачи (любого рода) и т.д.) и иных необходимых документов.

  - Настоящим Регламентом предусмотрены требования по организации проведения ГИРС Заказчиком и Подрядчиком с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации, норм охраны труда и техники безопасности. Стороны обязаны ознакомить с условиями настоящего Регламента привлекаемых ими третьих лиц (подрядных организаций) и обязаны обеспечить соблюдение третьими лицами (подрядными организациями) условий настоящего Регламента. Ответственность за соблюдение условий настоящего Регламента третьими лицами (подрядными организациями) несет сторона, привлекшая указанных лиц.

  - Данный Регламент с его приложениями предусматривает все этапы проведения ГИРС, включающие подачу заявок, их перенос и подтверждение, подготовку скважин к проведению ГИРС, производство измерений и т.д. и разграничивает функции, обязанности, ответственность и т.д. Заказчика и Подрядчика.

  - Заказчик обеспечивает электроснабжение станций Подрядчика за свой счет. Подключение оборудования Подрядчика к сети производится энергетиком буровой бригады по согласованию с геофизиком (иным уполномоченным представителем Подрядчика). Заказчик несет ответственность за качество предоставляемой электроэнергии и за ущерб, который может возникнуть у Подрядчика в результате использования предоставляемой электрической энергии.

  - Подрядчик за свой счет предоставляет жилые вагон-дома для персонала Подрядчика на объекте работ Заказчика.

  - Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания услуг.

  - Подрядчик за свой счет предоставляет линию связи для передачи геофизической информации. В случае отсутствия линии связи либо неисправности средств, обеспечивающих связь, Подрядчик несет ответственность по срокам поступления данных в КИП и установленным срокам выдачи материалов интерпретации Заказчику.

- Заказчик обязан обеспечить присутствие на все время производства ГИРС буровой бригады, а также ответственного представителя Заказчика в лице ведущего геолога, который несет ответственность за выполнение сторонами условий регламентов, а также руководит взаимоотношениями персонала партии Подрядчика и буровой (освоения и др.) бригады Заказчика в процессе проведения ГИРС.

  - Заказчик обязан подготовить скважину к проведению Подрядчиком ГИРС таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию геофизической аппаратуры и оборудования, беспрепятственный спуск (подъём) скважинных приборов, перфораторов и др. промыслово-геофизической аппаратуры Подрядчика до нижней границы интервала исследования в течение всего времени, необходимого для проведения ГИРС. В случае неисполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по подготовке скважины и не уведомления об этом Подрядчика, всю ответственность за любые убытки несет Заказчик. Заказчик обязан возместить Подрядчику все понесенные в результате этого убытки Подрядчика.

  - Перед началом ГИРС ответственный представитель Заказчика вручает начальнику партии (отряда) заполненный акт готовности скважины к проведению ГИРС установленной формы для каждого вида ГИРС (далее – Акт готовности). Акт готовности скважины составляется в двух экземплярах. За достоверность сведений, указанных представителем Заказчика в Акте готовности, ответственность несет Заказчик. Ответственный представитель Подрядчика не обязан проверять достоверность сведений, указанных представителем Заказчика в Акте готовности, а также наличие документов, подтверждающих указанные Заказчиком в Акте готовности сведения (например, актов проверки сопротивления контура заземления буровой, опрессовки перфораторной задвижки, достоверность сведений о параметрах заполняющей скважину жидкости  (за исключением ПВР на депрессии), время промывки, затяжки, прихваты и их ликвидация и т.д.) (за исключением информации и документов, обязанность проверки которых возложена на Подрядчика нормативными документами). Получение представителем Подрядчика Акта готовности является подтверждением (гарантией) Заказчика Подрядчику беспрепятственного спуска (подъема) геофизического оборудования при производстве ГИРС и отсутствие возникновения инцидентов, осложнений и аварийных ситуаций, связанных с неподготовленностью скважины, на всем промежутке времени проведения ГИРС.

  - Если условия готовности скважины к проведению ГИРС (за которые отвечает Подрядчик, а также за которые отвечает Заказчик, но выявленные Подрядчиком в процессе проверки готовности скважины к производству ГИРС) не отвечают требованиям нормативных актов, условиям настоящего договора, Подрядчик обязан не приступать к выполнению работ и выдать уполномоченному представителю Заказчика в письменном виде требование об устранении выявленных нарушений.

  - Полномочный представитель Подрядчика при проверке готовности скважины к проведению ГИРС обязан ознакомиться с данными ГТИ, буровым журналом. В том случае если сведения, содержащиеся в акте готовности скважины расходятся с фактическими обстоятельствами, данными ГТИ, данными бурового журнала, а также, если акт не подписан каким-либо лицом, указанным в акте, акт готовности скважины считается не составленным по вине Заказчика. Подрядчик делает отметку об этом в акте с указанием времени проставления данной отметки, и один экземпляр акта оставляет у себя, Заказчик обязан сделать соответствующую запись в буровом журнале. В этом случае Подрядчик не приступает к работам, а Заказчик обязан незамедлительно выполнить все необходимые мероприятия по подготовке скважины и подписанию акта всеми указанными в нем лицами.

  - В тех случаях, когда акт готовности считается не составленным, Подрядчик не приступает к работам, однако сметное содержание геофизического отряда Подрядчика подлежит оплате Заказчиком за все время простоя. Время простоя начинает исчисляться со времени проставления Подрядчиком отметки на акте готовности скважины об имеющихся расхождениях сведений или отсутствии подписи указанного в акте лица. Время простоя оканчивается моментом подписания Подрядчиком акта готовности скважины после осуществления Заказчиком необходимых для подготовки скважины мероприятий или после подписания акта всеми указанными в нем лицами. В новом акте готовности скважины в этом случае Подрядчиком указывается фактическое время его подписания.

  - ГИРС должны быть приостановлены ответственным представителем Подрядчика и/или Заказчика, если подготовка скважины Заказчиком и ее геолого-технологические условия, техническое состояние геофизической аппаратуры и оборудования не позволяют выполнять ГИРС в соответствии с задачей поставленной Заказчиком в поданной заявке, а так же в соответствие с требованиями настоящего Регламента, регламентов для каждого вида ГИРС, и других нормативных документов или если условия производства ГИРС не обеспечивают безопасность персонала Заказчика или Подрядчика, а так же может нанести ущерб имуществу любой из Сторон.

  - Если в процессе проведения ГИРС выявляется невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения ГИРС, каждая из Сторон вправе внести предложения об их приостановке с записью в буровой (вахтовый) журнал с обязательным подтверждением личными подписями ответственных представителей Сторон, находящихся на скважине. После уведомления о приостановке ГИРС ответственные представители Сторон немедленно обязаны сообщить техническим руководителям Заказчика и Подрядчика (технические руководители). Технические руководители Заказчика и Подрядчика обязаны оперативно (не более чем за 5 часов) принять совместное решение о дальнейшем продолжении или прекращении ГИРС. Данное решение доводится до сведения полномочных представителей Заказчика, Подрядчика, бурового мастера по телефону и фиксируется в буровом (вахтовом) журнале с указанием времени, фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего решение и передавшего его по телефону, с обязательным подтверждением личными подписями ответственных представителей Сторон. В случае если совместное решение не будет принято в течение 5 часов, то ответственными представителями сторон на скважине составляется двухсторонний акт о приостановлении ГИРС с указанием причин и сроков приостановления ГИРС. Стороны не вправе отказываться от подписания акта, в случае отказа Стороны от подписания акта этой Стороной должна быть сделана отметка об этом в акте с указанием причин отказа от подписания. В случае отсутствия в акте такой отметки, а также подписи одной из Сторон, сведения, изложенные в акте, считаются одобренными Стороной, не подписавшей акт, однако такая Сторона вправе оспорить такой акт в судебном порядке. В данном случае Подрядчик не несет ответственности за любые убытки Заказчика.

  - Указания Представителя Заказчика могут быть даны Подрядчику в устной или письменной форме. В случае если указание дается в устной форме, Подрядчик должен его зафиксировать в буровом (вахтовом) журнале с фиксацией времени указания, Ф.И.О., должности лица, давшего указание, а Представитель Заказчика - поставить под записью свою подпись.

  - Заказчик обеспечивает наличие требуемого объема дизельного топлива необходимого для проведения работ ГИРС, которое оплачивается по отдельному договору заключенном между Подрядчиком ГИРС и Заказчиком.

  - Акты о простоях одной из сторон, должны составляться ответственными представителями Заказчика и Подрядчика на скважине. Стороны не вправе отказываться от подписания акта. Представитель Стороны отказавшейся от подписи, в обязательном порядке должен мотивировать причину отказа соответствующей записью в акте, кроме того об этом делается запись в буровом (вахтовом) журнале. В случае отсутствия в акте такой отметки, а также подписи одной из Сторон, сведения, изложенные в акте, считаются одобренными Стороной, не подписавшей акт, однако такая Сторона вправе оспорить такой акт в судебном порядке. Окончательное решение принимается на совместном геолого-техническом совещании представителей Заказчика и Подрядчика, которое инициирует одна из сторон. Результатом геолого-технического совещания является решение, оформляемое протоколом. Данное решение является обязательным для исполнения Сторонами.

  - В случае необходимости по просьбе Подрядчика Заказчик вправе оказывать Подрядчику помощь в сборке, переносе и т.д. геофизического оборудования. При этом указанные работы выполняются персоналом Заказчика под непосредственным контролем, надзором и руководством уполномоченного представителя Подрядчика.

  - В случае выявления Подрядчиком нарушения Заказчиком взятых на себя обязательств, предусмотренных Договором и Регламентами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, до, после или во время выполнения ГИРС, о выявленном факте составляется двухсторонний акт (Приложение № 2 настоящего Регламента). Стороны не вправе отказываться от подписания акта. В случае отказа Стороны от подписания акта этой Стороной должна быть сделана отметка об этом в акте с указанием причин отказа от подписания. В случае отсутствия в акте такой отметки, а также подписи одной из Сторон, сведения, изложенные в акте, считаются одобренными Стороной, не подписавшей акт, однако такая Сторона вправе оспорить такой акт в судебном порядке.

  - Заказчик по письменному требованию ответственного представителя Подрядчика обязан устранить выявленные нарушения. До устранения Заказчиком выявленных нарушений Подрядчик обязан не приступать к выполнению ГИРС, если выполнение ГИРС может привести к осложнениям, аварии на скважине, повреждению имущества Сторон, причинению вреда находящимся на объекте работ лицам. Подрядчик не несет ответственности за понесенные Заказчиком любые образовавшиеся (образующиеся) убытки, потери и т.д., связанные с неисполнением Заказчиком письменных указаний Подрядчика.

  - Результатом выполнения Подрядчиком ГИРС является информация, которую Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и в установленном настоящим Договором формате, а также обеспечивает соответствие материала принятому техническому регламенту. В случае отсутствие такового, оформление материалов осуществляется по стандартам Подрядчика, разработанным на основании действующих руководящих документов. Материалы Заказчику передаются на магнитных или бумажных носителях и на предоставленные Заказчиком адреса электронной почты. Фактом качественного выполнения Подрядчиком ГИРС является подписанный сторонами акт приемки выполненных работ установленной формы.

  - Подрядчик не приступает к выполнению ГИРС во время: грозы, пурги, буранов, сильных туманов и сильного дождя, при температуре воздуха ниже минимума установленного в инструкции по эксплуатации оборудования и каротажного подъемника. ГИРС могут быть возобновлены только после улучшения метеоусловий. Подрядчик так же имеет право не приступать к выполнению ГИРС в случае: не подготовленности скважины к проведению ГИРС, возможности возникновения инцидента, осложнения или аварии при проведении ГИРС, не соблюдения персоналом Заказчика и/или третьих лиц (подрядных организаций Заказчика) условий настоящего договора и его приложений, не соблюдение персоналом Заказчика и/или третьих лиц (подрядных организаций Заказчика) утвержденных в РФ регламентирующих документов, при нахождении персонала подрядчика и/или третьих лиц (подрядных организаций Заказчика) в состоянии алкогольного, токсического, наркотического и иного опьянения, в иных случаях. Если Подрядчик прибыл на скважину или уже находится на скважине и не приступает к работе из-за наличия указанных в настоящем пункте обстоятельств, данное время считается временем простоя, подлежащим оплате. О времени простоя и его причинах составляется акт о простое (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

  - Ни одна из сторон не вправе отказываться от подписания документов предусмотренных настоящим регламентом на проведение ГИРС и регламентами на каждый вид работ, а так же иных документов, необходимых для правильного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Любой из ответственных представителей Сторон обязан при наличии у него особого мнения по образовавшейся ситуации указать его в подписываемом документе. Об отказе одной из сторон в подписании соответствующего документа незамедлительно по возможности сообщается техническому руководителю каждой из сторон. Каждая из сторон вправе направить дополнительно своего представителя на скважину для подтверждения факта произошедшего. В случае отсутствия в подписываемом документе отметки о причинах отказа от подписания документа, а также подписи одной из сторон, сведения, изложенные в документе, считаются одобренными Стороной, не подписавшей документ, однако такая Сторона вправе оспорить такой документ в судебном порядке.

  - При выполнении Подрядчиком ГИРС ответственный представитель Заказчика обязан не допускать персонал Заказчика, не прошедший инструктаж, к месту проведения ГИРС.

  - При возникновении инцидентов, осложнений и/или аварий во время проведения ГИРС, все взаимоотношения сторон регулируется частью №2 Раздела №2 «Регламент взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при возникновении инцидентов и/или аварий во время проведения ГИРС».

  - Все оборудование, используемое Подрядчиком для проведения ГИРС является его собственностью. Результат ГИРС переходит в собственность к Заказчику только после полной оплаты Подрядчику выполненных ГИРС.

  - Заказчик не может использовать при проводке скважин технологии, промывочные жидкости и режимы проводки скважин, исключающие выполнение ГИРС либо снижающие их информативность.

1.44. С пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Подрядчика.

2  ОРГАНИЗАЦИЯ ГИРС. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИРС

| № п/п | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
|  | ПОДАЧА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИРС |  |  |
|  | Подача заявок при условии нахождения отряда ГИРС на скважине: – инклинометрические измерения - за 12 часов; – все виды ГИС предусмотренные ПСД за 12 часов, – ПВР за 4 суток; – вызов притока свабированием за 4 часа – на аварийные работы срок начала работ не устанавливается при наличии необходимого оборудования и материалов на объекте Заказчика. – на пластоиспытатель на трубах за 14 суток. Заявки принимаются телефонограммой, или посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением письменной заявки, с указанием срока начала работ. | * |  |
|  | Прием заявок в соответствии с п. 2.1.1 настоящей таблицы |  | * |
|  | При проведении ГИРС, условия проведения которых отличаются от стандартных (ПВР на депрессии, аварийные и другие ГИРС), одновременно с подачей заявки предоставляется план ГИРС, утвержденный главным инженером Заказчика и согласованный с главным инженером Подрядчика. | * |  |
|  | Подача заявки на ГИРС в выходные и праздничные дни – осуществляется в предшествующий им рабочий день с последующей корректировкой в сроки согласно п. 2 настоящего регламента | * |  |
|  | Подача заявок на ГИРС с использованием ВМ на праздничные и примыкающие к ним выходные дни осуществляется при наличии письменного разрешения РТН (Ростехнадзор) и УВД | * |  |
|  | Акты о простоях бригад бурения, освоения из-за ожидания геофизических работ, должны составляться представителями «Заказчика» и «Подрядчика» по окончании работ на скважине. В случае отказа от подписи одной из Сторон, акт составляется в одностороннем порядке и является основанием для предъявления претензий по возмещению ущерба потерпевшей Стороне. Представитель Стороны отказавшейся от подписи, в обязательном порядке, должен мотивировать причину отказа соответствующей записью в акте. Окончательное решение принимается на совместном геолого - техническом совещании представителей «Заказчика» и «Подрядчика». | * | * |
|  | Перенос времени выполнения заявки допускается один раз на любое иное время. Повторный перенос времени считается новой заявкой, которая должна быть подана Заказчиком в соответствии с условиями Настоящего Регламента. | * |  |
|  | При неготовности скважины к ГИРС составляется двухсторонний акт. | * |  |
|  | Предоставление линии связи с диспетчерской службой Подрядчика для передачи информации. | * |  |
|  | Подрядчик, при наличии причин, по которым заявка на ГИРС не может быть выполнена, должен об этом предупредить Заказчика не позднее, чем за 8 часов до заявленного времени. |  | * |
|  | ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИРС |  |  |
|  | Нахождение на скважине вахты буровой бригады (освоения, и т.д.), а также полномочного представителя Заказчика на все время выполнения ГИРС. | * |  |
|  | Проведение Инструктажа буровой бригады (освоения, и т.д.) с записью инструктажа в журнале инструктажей буровой бригады. - о производственных опасностях выполняемых при ГИС - о расположении и обозначении опасных зон геофизических работ (радиационных, расстояние не менее 2х метров вблизи движущегося кабеля, токонесущих коммуникаций и т.д.) в пределы которых они не допускаются - о сигналах оповещения об опасности и порядком действий при их подаче техники безопасности при погрузке-выгрузке геофизического оборудования |  | * |
|  | Проведение Инструктажа буровой (освоения, и т.д.) бригады о размерах опасных зон (взрывных, радиационных, вблизи движущегося кабеля, токонесущих коммуникаций и т.д.) в пределы которых они не допускаются. |  | * |
|  | Обеспечение присутствия персонала Заказчика привлекаемого к ГИРС. | * |  |
|  | Привлечение, по требованию Подрядчика, буровой бригады для выполнения вспомогательных работ (транспортировки приборов, оборудования, не снаряженных перфораторов и т.д.) или работ на буровом оборудовании в оказании помощи в установке геофизического оборудования, верхнего и нижнего ролика блок-баланса и т.д. | * |  |
|  | При производстве ГИРС (кроме ГТИ в процессе бурения) проведение других работ буровой бригады (ремонт бурового оборудования, станков А-50, УПТ и др., включение буровой лебедки, лебедки А-50, УПТ и др., передвижение по полу буровой и приемным мосткам тяжелого оборудования, сварочные и др. ГИРС) может осуществляться только с разрешения Подрядчика. | * |  |
|  | Заполнение скважины жидкостью в соответствии с планом работ. Наличие емкости с жидкостью и механизмов для ее закачки при выбросе или необходимости долива скважины. | * |  |
|  | Допуск к работе персонала Подрядчика при работе буровых (освоения, КРС и т.д.) агрегатов (проработка ствола скважины, подъём оставленных в скважине каротажных приборов с помощью бурильных (НКТ) труб и др. работы). | * |  |
|  | Присутствие на все время проведения ГИРС ответственного представителя Заказчика (ведущий геолог, буровой мастер). | * |  |
|  | ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИРС |  |  |
|  | Вручение акта «готовности скважины к проведению ГИРС». Подрядчик не приступает к выполнению ГИРС до тех пор, пока не получит от Заказчика акт «готовности скважины к проведению ГИРС» подтверждающий качественную подготовку Заказчиком скважины к проведению ГИРС. | * |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного спуска (подъёма) скважинных приборов, перфораторов и другой промыслово-геофизической аппаратуры в течение всего времени проведения ГИРС. | * |  |
|  | Наличие или обеспечение подъездных путей для беспрепятственного подъезда каротажной перфораторной станции, каротажного подъёмника и другого оборудования на расстояние не менее 30 метров от устья скважины или предоставление техники для буксировки. | * |  |
|  | Обеспечение отсутствия посторонних предметов между рабочей площадкой и устьем скважины и обеспечение беспрепятственного прохода и транспортировки оборудования каротажной лаборатории, подъёмника и т.д. к устью скважины. | * |  |
|  | Очистка пола буровой и мостков от промывочной жидкости, нефти, смазочных, легковоспламеняющихся и иных материалов. При их наличии пол буровой и мостки посыпать опилками, песком. Подрядчик имеет право не приступать к ГИРС до устранения выявленного нарушения. В случае если Заказчик настаивает на выполнении Подрядчиком ГИРС в тех условиях, которые не обеспечивают должной безопасности, отряд обязан прекратить ГИРС и доложить об этом руководству Подрядчика и Заказчика. | * |  |
|  | Обеспечение испытания на нагрузки мест крепления роликов системы блок балансов не менее 15 тн. Направляющий (мерный) ролик к устью скважины крепится жестко (болтами, хомутами). Прижатие тяжелыми предметами, канатными скрутками запрещено. | * |  |
|  | Обеспечение невозможности самопроизвольного движения вниз крюка талевой системы буровой установки, А-50, УПТ и др. с подвешенным к нему подвесным роликом системы блок балансов. | * |  |
|  | Подвесные ролики должны быть оборудованы предохранительной скобой и скребком против намерзания льда. |  | * |
|  | При отрицательной температуре воздуха обеспечение подвода гибкого шланга с горячей водой или паром для подготовки приборов к спуску в скважину и обогрева устья скважины на время проведения ГИРС, включая подготовительно-заключительные работы (ПЗР). | * |  |
|  | Фиксация каротажного подъёмника на месте установки стояночным тормозом, упорными башмаками для исключения его смещения при натяжении кабеля. |  | * |
|  | Подвесной блок надежно закрепляют на талевой системе буровой установки. Блок подвешивают к крюку через штропы или непосредственно на крюк через накидное кольцо. Блок поднимают над устьем скважины на максимально возможную высоту. Испытания на нагрузки мест крепления роликов подвесной системы блок балансов обеспечивается не менее 15 тн. | * |  |
|  | После монтажа шлюзового оборудования провести опрессовку устьевого оборудования давлением на максимально ожидаемое давление. | * |  |
|  | Запрещается во время спускоподъемных операций в скважине: наклоняться над кабелем, переходить через него и под ним, а также браться руками за движущийся кабель. | * | * |
|  | Внесение достоверных сведений, характеризующих состояние готовности буровой площадки и скважины к проведению ГИРС в «Акт на готовность скважины к проведению ГИРС». | * |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ |  |  |
|  | Соответствие требования ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электрооборудования. | * |  |
|  | Наличие у края площадки, предназначенной для размещения геофизического оборудования (но не далее 40 м от нее), электрической точки-щита с отключающим устройством и унифицированной четырехполюсной розеткой на напряжение 380 в или трехполюсной на 220 в с заземляющими контактами. | * |  |
|  | Специально обозначенное место для подсоединения к контуру заземления буровой установки (А-50, УПТ и др.) заземляющих проводников геофизического оборудования | * |  |
|  | Подсоединение к контуру заземления геофизического оборудования болтами или струбцинами |  | * |
|  | Прокладка кабеля и соединительных проводов, соединяющих геофизическое оборудование с местом подключения к электрической сети - на высоте не менее 0,5м от земли. |  | * |
|  | Подключение геофизического оборудования к источнику питания по окончанию сборки и проверка электросхемы, заземление каротажной станции |  | * |
|  | Обеспечение сопротивления заземляющего проводника геофизического оборудования не более 4 Ом. |  | * |
|  | Обеспечение величины сопротивления, заземляющего устройства оборудования Заказчика не более 4 Ом | * |  |
|  | Наличие акта проверки заземляющего устройства Заказчика. | * |  |
|  | Запрещается подключение к силовой линии, используемой геофизическим отрядом, других потребителей электроэнергии во время производства ГИРС. | * |  |
|  | Освещение в темное время суток (в люксах): - на уровне мерного (нижнего) ролика блок- баланса - 50 лк; - подвесного ролика - 20лк; - устья скважины, места выполнения работ скважинными приборами -100лк; - мостков, места прохождения геофизического кабеля, розеток для подключения каротажной станции и подъёмников, заземляющих проводников - 50 лк; - площадки для установки подъёмника и лаборатории, - мест переноски скважинных приборов - 20 лк; - мест установки датчиков при ГТИ, а также трасс прохождения силовых и соединительных проводов - 20 лк; - мест отбора проб при ГТИ - 100 лк. | * |  |
|  | Подключение лаборатории-подъемника к силовой сети должно производиться электриком предприятия-Заказчика, по окончанию сборки и проверки схемы. | * |  |
|  | ПРОВЕДЕНИЕ ГИРС |  |  |
|  | Производство ГИРС только после предоставления «Акта готовности скважины к проведению ГИРС», содержащего достоверные сведения и подписанного всеми лицами, указанными в акте. |  | * |
|  | Спуск-подъем скважинных приборов должен осуществляться при постоянном контроле показаний датчика натяжения кабеля, скорости СПО и глубин. |  | * |
|  | При возникновении затруднений в спуске аппарата, прибора вызванным наличием пробки (сальника, уступа) запрещается пробивать препятствия шаблоном или ПВА |  | * |
|  | Прекращение ГИРС до устранения препятствий для прохождения шаблона или ПВА. спуском инструмента и промывкой скважины. |  | * |
|  | Ликвидация препятствия в скважине спуском инструмента и промывкой скважины. | * |  |
|  | Скорость проведения замеров устанавливается исходя из технических инструкций на эксплуатацию скважинных приборов. |  | * |
|  | Запрещается в случае повреждения тормоза лебедки останавливать скважинный снаряд за кабель вручную. |  | * |
|  | Контейнер с источником ионизирующих излучений закрывается на замок и относится от места работы на расстояние не менее 10 м. Местонахождение источника обозначается знаком радиационной опасности, видимым с расстояния не менее 3 м. |  | * |
|  | В случае не прохождения прибора в скважину, остановок при спуске, затяжек на подъеме, ГИРС должны быть прекращены, о чем ставится в известность представитель Заказчика, а также делается запись в буровом, вахтовом журнале. Проведение дальнейших ГИРС производится только по согласованию сторон. В указанном случае Подрядчик не несет ответственность за надлежащее и качественное выполнение операций, согласованных сторонами. | * | * |
|  | В случае изменения/отмены методов и интервалов ГИРС (задачи) по поданной Заказчиком Заявке на скважине, Заказчик составляет акт и сообщает о произведенных изменениях в диспетчерскую службу Подрядчика. Оригинал Акта с подписью ответственного представителя Заказчика вручается представителю Подрядчика на скважине. В случае необходимости комплектации отряда Подрядчика дополнительным оборудованием и материалами для выполнения новой задачи, расходы (простои отряда Подрядчика, транспортные расходы и т.д.) Подрядчика производятся за счет Заказчика. В данном случае Подрядчик не несет ответственности за убытки, понесенные и которые могут возникнуть у Заказчика, за время необходимое Подрядчику для доставки необходимого оборудования и материалов. В случае не возможности Подрядчиком комплектации отряда дополнительным оборудованием и материалами и не возможности находящимся оборудованием и материалами на скважине выполнить измененную задачу, Подрядчик не приступает к выполнению ГИРС и ответственности не несет, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику понесенные им убытки. | * |  |
|  | Спуск приборов диаметрами меньшими диаметра скважины в открытом стволе - на 25 мм; в обсадной колонне (НКТ) - на 10 мм. |  | * |
|  | Скорость спускоподъемных операций: за 50 м до выхода из воронки бурового инструмента. НКТ, башмака обсадной колонны и при приближении к забою скважины - 350 м/час. |  | * |
|  | Скорость спускоподъемных операций 50 м при отрыве от забоя, за 50м до входа в воронку бур инструмента (НКТ), при входе в башмак обсадной колонны и 50м после входа в него –350 м/час |  | * |
|  | Скорость спускоподъемных операций за 50м при приближении прибора (перфоратора) к устью скважины -350м/час. |  | * |
|  | Скорость спускоподъемных операций при спуске приборов (перфораторов ) за 50м до глубин изменения диаметров бур. инструмента, НКТ, обсадной колонны, открытого ствола скважин и известных уступов и 50м после них –350м/час. |  | * |
|  | Обязательное шаблонирование скважины перед спуском прострелочно-взрывной аппаратуры и источников ионизирующих излучений. |  | * |
|  | При подъезде к кусту скважин (скважине), но не ближе 100м от них на подъёмник, лабораторию и др. спецтехнику, использующую ДВС, установить искрогасители. |  | * |
|  | Выбор геофизического кабеля осуществляют в зависимости от комплекса ГИРС, применяемой аппаратуры, глубины скважины, термобарических условий, необходимости проведения ГИРС через лубрикатор и др. |  | * |
|  | Длина геофизического кабеля должна быть такой, что при спуске приборов на подошву интервала исследований, на барабане лебёдки ПКС оставалось не менее половины последнего ряда витков кабеля |  | * |
|  | Прочность крепления скважинных приборов, аппаратов и грузов к кабелю не более 2/3 его разрывного усилия. |  | * |
|  | На бронированном кабеле не допускается наличие "фонарей". Сохранность брони должна проверяться перед началом и в процессе проведения ГИРС, а при работах в скважинах, содержащих в растворе агрессивные вещества (соляную кислоту, сероводород), проверка должна включать испытание на разрывное усилие. Не допускается проведение ГИРС с лубрикатором при наличии сростков. |  | * |
|  | Запрещается использование каротажного кабеля с абразивным износом проволок наружного повива свыше 40 %., разрывное усилие меньше номинального на 30 %. |  | * |
|  | ГИРС должны проводиться с помощью аппаратуры, оборудования и кабеля, допущенных к применению в установленном порядке, при этом Подрядчик обязан иметь протоколы метрологической поверки и калибровки, применяемых по заявке приборов, Акт о промере геофизического кабеля, акт об испытании силового и заземляющего контура ПКС. Экспериментальные образцы допускаются к применению по согласованию с Заказчиком. |  | * |
|  | Конструкция скважинного прибора должна обеспечивать: - Возможность извлечения приборов из скважины в случае прихвата или оставления. - Прочность и устойчивость к воздействию гидростатического давления и температуры в скважине, превышающих их предельные значения в интервале исследований на 20% и 15 % соответственно. - Предотвращение при работе в скважине возможности деформации приборов, разрушения (разделения на части) при воздействии вибрационных и ударных нагрузок. |  | * |
|  | После проведения ГИРС Заказчик принимает выполненные Подрядчиком ГИРС и подписывает акт (Приложение №1 настоящего Регламента), который подтверждает непосредственное выполнение Подрядчиком ГИРС. | * |  |

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств и условий, предусмотренных настоящим регламентом, Заказчик несет полную материальную ответственность перед Подрядчиком. При этом Подрядчик не несет ответственности за простои и убытки Заказчика, вызванные нарушениями Заказчика.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента:

- Акт на выполнение геофизических работ (Форма)

- Акт о выявлении нарушения условий регламента на проведение ГИРС (Форма)

- Акт о недоходе до заявленного интервала (Форма)

- Акт о простое геофизического отряда (Форма)

- Акт о приостановлении ГИРС (Форма)

- Акт на выполнение геофизических работ (Форма)

Приложение №1

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

| Акт №_____ на выполнение геофизических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата с _________по_________ |  |  |  | Месторождение____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный угол________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер заказа_________________ |  |  |  | Пласт______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина участка с макс. углом_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность скважины (час)___ |  |  |  | Куст_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ствол обсажен/не обсажен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик___________________ |  |  |  | Скважина___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проходной диаметр________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор______________________ |  |  |  | Стадия скважины____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НКТ______ Лубрикатор___ ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик______________________ |  |  |  | Тип работы скважины________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устьевое давление_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех__________________________ |  |  |  | Глубина забоя_____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур. трубы__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель__________________ |  |  |  | t наружного воздуха____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип раствора_____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача_ |  |  |  | t забоя_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность _______Вязкость________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант |  |  |  | Сметное содержание_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид буровой установки А-50_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы и методы исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок вып. опер. | Наименование операции |  |  |  | Номер спуска |  | Совместная запись | Тип аппаратуры |  |  |  | Способ замера | Направление замера | Масштаб / Шаг точек замера | Интервал замера /время работы |  |  |  |  |  | Метраж контрольного замера |  | Объем работы | Количество спусков перфоратора | Количество замеров | Кол-во кривых |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От |  |  |  | До |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМ |  |  | Спутниковая связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проезд |  |  |  |  |
| Наименование |  | Кол-во | Дата |  |  | Время |  |  |  |  | Назначение |  |  |  |  |  | Мин |  |  | Kb |  | Всего, км:___________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дороги 1 группы _____км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дороги 2 группы _____км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дороги 3 группы _____км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое:_______________ |  |  |  |  |
| Начало работ «____»___________200__г, ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание работ «____»_________200__г, ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическое дежурство _______ часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидание заказчика _________часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Простой ________часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время, выполнение работ и затраты подтверждаю: ________________/___________/_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время, дата |  |  |  |  |  |  |  | представитель заказчика, ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Выполненные работы и методы исследований (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок вып. опер. | Наименование операции | Номер спуска | Совместная запись | Тип аппаратуры | Способ замера | Направление замера | Масштаб / Шаг точек замера |  | Интервал замера /время работы |  | Метраж контрольного замера | Объем работы | Количество спусков перфоратора | Количество замеров | Кол-во кривых |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | От | До |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ подтверждаю: ________________/___________/_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель заказчика, ФИО |  |  |  |  |  |  |  | представитель заказчика, ФИО |  |  |  |  |  |  |  |

| Учет времени работы отряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Часы работ |  |  | Тип работ |  |  | Кол-во часов | Дата |  |  |  |  |  | Часы работ |  | Тип работ |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во часов |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд с базы _________/________/_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приезд на базу _________/________/_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время, дата |  |  |  |  | диспетчер, ФИО |  |  |  |  | время, дата |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчер, ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспорт и спецтехника |  |  |  |  |
| № | Тип прибора |  |  |  |  |  | № | Тип прибора |  |  |  |  | № | Тип прибора |  |  |  |  |  |  | № |  | Тип техники |  |  |  |
| Персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отряда____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид отряда___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Состав геофизического отряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка работ 0-100% |  |  |
|  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  | Должность, профессия |  |  |  |  |  | первый день |  |  |  |  | последний день |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стажеры и прочие присутствующие (оплата труда этих работников производится повременно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отряда _______________/____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер экспедиции _________/____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата сдачи мат-лов в КИП ______Полнота _____%Брак ____ кр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер транспорта ___________/__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированного первичного мат-ла _______% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер приборов ___________/___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления акта на вып. ГР в КИП ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата поступления в ПЭО акта на вып. ГР____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество обработанного материала _______________% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата поступления в ОТИЗ акта на вып. ГР_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

от  «_____» ________________ 20 __ г.

# А К Т

# о выявлении нарушения условий регламента на проведение ГИРС

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица) (Ф.И.О., должность, организация)

Представитель Исполнителя по ГИРС (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что на

Скважине № _________________ куст № __________Месторождение_______________________________

Имели место следующие нарушения условий Регламента на проведение ГИРС:

1.__________

2.__________

3.__________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Исполнителя по ГИРС

________________________/_________________________/

Приложение № 3

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

от  «____» ________________ 20____г.

# А К Т

о недоходе до заявленного интервала

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица) (Ф.И.О., должность, организация)

Представитель Исполнителя по ГИРС (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что:

«____»______________200__года  на

Скважина № _________________ куст № __________Месторождение_______________________________

по причине

При проведении ГИРС произошел недоход прибора/перфоратора до заявленного к исследованию/прострелу интервала.

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Исполнителя по ГИРС

________________________/_________________________/

Приложение № 4

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

от  «_____» ________________ 20__ г.

# А К Т

o простое геофизического отряда

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица) (Ф.И.О., должность, организация)

Представитель Исполнителя по ГИРС (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что:

«____»______________200__года по причине

геофизический отряд, находясь на месте работ, не выполнял ГИРС в течение следующего времени:__________________________________________________________________________ ______________________ с ___________ часов ________минут до ________ часов _______минут.

Скважина № _________________ куст № __________Месторождение_______________________________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Исполнителя по ГИРС

________________________/_________________________/

Приложение № 5

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

от  «_____» ________________ 20 __ г.

# А К Т

o приостановлении ГИРС

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (супервайзер, геолог, технолог и прочие уполномоченные Заказчиком лица) (Ф.И.О., должность, организация)

Представитель Исполнителя по ГИРС (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что:

«____»______________200__года по причине

ГИРС приостановлены в ___________ часов ________минут до ________ часов _______минут на __________________________________________________________ (указывается на какое время приостановлены ГИРС)

Скважина № _________________ куст № __________Месторождение_______________________________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Исполнителя по ГИРС

________________________/_________________________/

ГИРС возобновлены в ___________ часов ________минут до ________ часов _______минут . Фактическое время приостановления ГИРС составило ____________________________________.

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Исполнителя по ГИРС

________________________/________________________/

Приложение № 6

к Регламенту взаимоотношений Заказчика

и Исполнителя при проведении ГИРС

АКТ

Учета времени работы геофизической партии

Дата с _________по_________

Месторождение____

Скважина____________________

| № п/п | Период |  | Наименование работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата начала | Дата окончания |  | сутки | часы |

Представитель Заказчика                  _______________________________________

Представитель Исполнителя             _______________________________________