ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТИПОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ»

- ПОДБОР ДИЗАЙНА РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

№ П2-05.01 Р-0327

ВЕРСИЯ 2

МОСКВА

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФОРМУЛАХ	3

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

3.	СОСТАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	13

3.1	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА	13

3.2	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБВОДНИВШИХСЯ ПРОПЛАСТКОВ	14

3.3	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ	15

3.4	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ	17

3.5	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ	18

3.6	ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ИЛИ АДАПТЕРА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ	20

4.	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	22

4.1	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА	22

4.2	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	25

4.3	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ	32

4.4	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ	52

4.5	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ЗАКАЧИВАНИЕМ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА С ИНТЕРВАЛА НАБОРА КРИВИЗНЫ	56

4.6	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ЗАКАЧИВАНИЕМ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ	64

4.7	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ АДАПТЕРА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ	66

5.	СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ТАМПОНАЖНЫХ СОСТАВОВ	73

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФОРМУЛАХ

Таблица 1

Обозначения, используемые в формулах

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |  | РАЗМ. В МЕТРИЧ. ЕД. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество нефте- и водонасыщенных зон пласта по стволу ГС |  | шт. |
|  | радиус контура питания |  | м |
|  | радиус долота |  | м |
|  | радиус скважины |  | м |
|  | внутренний диаметр ЭК |  | м |
|  | внутренний диаметр НКТ/ГНКТ |  | м |
|  | внутренний диаметр обсадной трубы |  | м |
|  | длина нефтенасыщенной -той зоны неоднородности параметров по стволу ГС |  | м |
|  | длина водонасыщенной -той зоны неоднородности параметров по стволу ГС |  | м |
|  | длина нефтенасыщенной зоны по стволу ГС |  | м |
|  | длина обводнённой зоны горизонтального ствола ГС |  | м |
|  | длина горизонтального участка ГС |  | м |
|  | суммарная протяженность заполненной гелем области нефтенасыщенных зон продуктивного пласта |  | м |
|  | суммарная протяженность заполненной гелем области водонасыщенных зон продуктивного пласта |  | м |
|  | протяженность области продуктивного пласта, в которую при закачивании попал гелант |  | м |
|  | протяженность заполненной гелем нефтенасыщенной зоны продуктивного пласта, в котором гелевый экран неустойчив |  | м |
|  | максимальная глубина перфорационных отверстий |  | м |
|  | координаты начала и окончания водонасыщенной зоны продуктивного пласта, по которому проходит горизонтальный ствол ГС |  | м |
|  | текущая координата по горизонтальному участку ствола ГС |  | м |
|  | положение подвижной границы контакта ТМ с водой в стволе ГС при проведении РИР |  | м |
|  | координата начала движения фронта ТМ при закачивании по стволу ГС |  | м |
|  | координата окончания движения фронта ТМ при закачивании по стволу ГС |  | м |
|  | текущая глубина проникновения первого геланта, второго геланта, смолы в трещину при закачке |  | м |
|  | радиус возмущённой зоны давления в пласте |  | м |
|  | радиус возмущённой зоны давления в пласте при проведении теста на поглотительную способность пласта |  | м |
|  | внешний радиус ЭК |  | м |
|  | внешний радиус НКТ/ГНКТ |  | м |
|  | внутренний радиус НКТ/ГНКТ |  | м |
|  | внутренний радиус хвостовика |  | м |
|  | внешний радиус хвостовика |  | м |
|  | радиус возмущенной зоны в водонасыщенном пласте, гидродинамически связанном со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК или адаптера |  | м |
|  | текущий радиус экрана из первого, второго геля и смолы соответственно в нефтенасыщенном пласте при закачке для ВС |  | м |
|  | текущий радиус экрана из первого, второго геля и смолы соответственно в водонасыщенном пласте при закачке для ВС |  | м |
|  | радиус экрана из первого, второго геля и смолы соответственно в нефтенасыщенном пласте после закачки для ВС |  | м |
|  | радиус экрана из первого, второго геля и смолы соответственно в водонасыщенном пласте после закачки для ВС |  | м |
|  | текущая координата внешней границы ТМ для ВС |  | м |
|  | конечная координата внешней границы ТМ для ВС |  | м |
|  | толщина -того пропластка в нефтенасыщенном пласте |  | м |
|  | толщина -того пропластка в водонасыщенном пласте |  | м |
|  | глубина кровли продуктивного пласта |  | м |
|  | глубина подошвы продуктивного пласта |  | м |
|  | глубина кровли водонасыщенного пласта |  | м |
|  | глубина подошвы водонасыщенного пласта |  | м |
|  | верхняя граница интервала негерметичности |  | м |
|  | нижняя граница интервала негерметичности |  | м |
|  | расстояние между центром интервала негерметичности колонны и серединой толщины продуктивного пласта |  | м |
|  | высота цементного моста |  | м |
| / | глубина спуска НКТ/ГНКТ |  | м |
|  | толщина продуктивного пласта |  | м |
|  | толщина водонасыщенного пласта, гидродинамически связанного со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК или адаптера |  | м |
|  | толщина непроницаемой перемычки между нефте- и водонасыщенным пластами |  | м |
|  | длина трещины между нефтенасыщенным и водонасыщенным пластами |  | м |
|  | расстояние от устья скважины до перфорационных отверстий |  | м |
|  | эффективная высота вскрытой части водонасыщенного пласта в области негерметичности ЭК |  | м |
|  | проницаемость i-той нефтенасыщенной зоны по горизонтальному стволу ГС |  | м2 |
|  | проницаемость -той водонасыщенной зоны по горизонтальному стволу ГС |  | м2 |
|  | проницаемость по воде (и геланту) -того пропластка в нефтенасыщенном пласте для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость по нефти -того пропластка в нефтенасыщенном пласте для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость по воде (и геланту) -того пропластка в водонасыщенном пласте для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость нефтенасыщенной зоны пласта по стволу ГС |  | м2 |
|  | проницаемость водонасыщенной зоны пласта по стволу ГС |  | м2 |
|  | проницаемость по воде (и геланту) нефтенасыщенного пласта для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость по воде (и геланту) водонасыщенного пласта для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость по нефти нефтенасыщенного пласта для ВС |  | м2 |
|  | проницаемость эффективной трещиноватой среды цементного кольца по воде |  | м2 |
|  | площадь поперечного сечения цементного кольца |  | м2 |
|  | поправочные коэффициенты в нефте- и водонасыщенных пластах соответственно для ВС |  | – |
|  | пористость -той нефтенасыщенной зоны продуктивного пласта по горизонтальному стволу ГС или пористость -того пропластка в нефтенасыщенном пласте ВС |  | – |
|  | пористость -той водонасыщенной зоны продуктивного пласта по горизонтальному стволу ГС или пористость -того пропластка в водонасыщенном пласте ВС |  | – |
|  | средневзвешенная пористость нефте- и водонасыщенной зон пласта по стволу ГС |  | – |
|  | пористость эффективной трещиноватой среды цементного кольца |  | – |
|  | скин-фактор в продуктивном пласте до обводнения |  | – |
|  | суммарный скин-фактор в продуктивном пласте, вскрытом ВС, после обводнения |  | – |
|  | скин-фактор призабойной зоны водонасыщенного плата, вычисляемый из теста на приемистость |  | – |
|  | суммарный скин-фактор в продуктивном пласте до РИР |  | – |
|  | суммарный скин-фактор в водонасыщенном пласте до РИР |  | – |
|  | псевдоскин-фактор, учитывающий загрязнение призабойной области горизонтального участка ГС, несимметричность расположения, а также наклон к горизонту |  | - |
|  | интегральный скин-фактор в призабойной зоне водонасыщенного пласта, гидродинамически связанного со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК или адаптера |  | - |
|  | длина большой полуоси эллипса дренирования |  | м |
|  | вязкость нефти |  | Па·с |
|  | вязкость воды |  | Па·с |
|  | вязкость ТМ |  | Па∙с |
|  | средняя динамическая вязкость ТМ в НКТ/ГНКТ в процессе закачивания |  | Па∙с |
|  | вязкость нефти до резкого обводнения скважины |  | Па·с |
|  | вязкость ТМ (вязкость первого геланта, второго геланта и смолы соответственно в зависимости от времени) |  | Па·с |
|  | начальная вязкость ТМ (первого геланта, второго геланта и смолы соответственно) |  | Па·с |
|  | максимально возможная вязкость первого, второго геланта и смолы соответственно, с которыми возможна их закачка в рассматриваемую систему пластов |  | Па·с |
|  | плотность ТМ (плотность первого геланта, второго геланта и смолы соответственно) |  | кг/м3 |
|  | плотность нефти |  | кг/м3 |
|  | плотность пластовой воды |  | кг/м3 |
|  | параметр, характеризующий быстроту набора вязкости (первого геланта, второго геланта и смолы соответственно) |  | 1/с |
|  | давление на контуре питания в продуктивном пласте до резкого обводнения скважины |  | Па |
|  | давление на контуре питания в водонасыщенном пласте до резкого обводнения скважины |  | Па |
|  | давление на забое до резкого обводнения скважины |  | Па |
|  | давление на контуре питания в продуктивном пласте |  | Па |
|  | давление на контуре питания в водонасыщенном пласте, гидродинамически связанном со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК |  | Па |
|  | давление в призабойной зоне нефте- и водонасыщенного пласта соответственно при закачке реагентов |  | Па |
|  | давление на забое до резкого обводнения скважины |  | Па |
|  | давление на забое после РИР при эксплуатации скважины |  | Па |
|  | давление на забое в области изолированного водонасыщенного интервала после РИР при эксплуатации скважины |  | Па |
|  | предельное давление на забое при закачке (определяется давлением гидроразрыва пласта либо давлением опрессовки колонны) |  | Па |
|  | давление на устье скважины при закачивании ТМ в момент времени t |  | Па |
|  | давление в горизонтальном стволе ГС в точке с координатой х в момент времени t |  | Па |
|  | забойное давление в водонасыщенном пласте в конце теста на поглотительную способность |  | Па |
|  | конечное устьевое давление в водонасыщенном пласте в тесте на поглотительную способность |  | Па |
|  | давление в призабойной зоне нефте- и водонасыщенного пласта соответственно при эксплуатации после резкого обводнения |  | Па |
|  | перепад давления в ЭК за счет трения |  | Па |
|  | перепад давления в ЭК за счет гидростатического давления |  | Па |
|  | репрессия на тампонажном экране при закачке |  | Па |
|  | критический градиент давления геля в водонасыщенной зоне по стволу ГС |  | Па/м |
|  | дебит жидкости до резкого обводнения |  | м3/сут |
|  | дебит нефти до резкого обводнения |  | м3/сут |
|  | дебит жидкости до РИР после резкого обводнения |  | м3/сут |
|  | дебит нефти до РИР после резкого обводнения |  | м3/сут |
|  | дебит воды до РИР после резкого обводнения |  | м3/сут |
|  | расход ТМ при закачивании |  | м3/сут |
|  | дебит жидкости после РИР |  | м3/сут |
|  | расход смолы при закачке |  | м3/сут |
| () | расход геланта (смолы) в нефтенасыщенный пропласток при закачке |  | м3/сут |
| () | расход геланта (смолы) в трещину и в водонасыщенный пропласток при закачке |  | м3/сут |
|  | дебит жидкости из нефтенасыщенной зоны продуктивного пласта после РИР |  | м3/сут |
|  | дебит жидкости из водонасыщенной зоны продуктивного пласта после РИР |  | м3/сут |
|  | дебит нефти после РИР |  | м3/сут |
|  | постоянный расход при тестировании водонасыщенного пласта на поглотительную способность |  | м3/сут |
|  | удельная приемистость интервала изоляции |  | м3/сут/Па |
|  | ФОС геля по нефти (для экрана из первого и второго геланта соответственно) |  | – |
|  | ФОС геля по воде (для экрана из первого геланта, второго геланта, смолы и цемента соответственно) |  | – |
|  | предельный градиент сдвига геля |  | Па/м |
|  | предельный градиент сдвига геля первого и второго экрана соответственно в нефтенасыщенном пласте |  | Па/м |
|  | предельный градиент сдвига геля первого и второго экрана соответственно в водонасыщенном пласте |  | Па/м |
|  | объем ТМ, закачанный в пласт в момент времени |  | м3 |
|  | планируемый объем закачки ТМ (первого геланта, второго геланта, смолы) |  | м3 |
|  | минимальный объем цементного раствора, необходимый для заполнения заколонного пространства в водонасыщенном интервале и установки цементного моста |  | м3 |
|  | объем заколонного пространства в водонасыщенном интервале |  | м3 |
|  | объем ТМ, потерянный за счет прилипания на стенки НКТ при закачке |  | м3 |
|  | максимально возможный объем закачки первого геланта, второго геланта и смолы соответственно |  | м3 |
|  | напряженность поля тяжести |  | м/с2 |
|  | скорость течения ТМ во входном сечении |  | м/с |
|  | средняя по сечению ГС скорость потока |  | м/с |
|  | скорость истечения флюидов в пласт при закачивании |  | м/с |
|  | скорость течения нефти в ЭК после резкого обводнения до РИР |  | м/с |
|  | скорость течения ТМ в НКТ при закачке |  | м/с |
|  | скорость течения нефти в ЭК при добыче после РИР |  | м/с |
|  | скорость течения воды в НКТ в тесте на приемистость |  | м/с |
|  | число Рейнольдса при течении ТМ в НКТ/ГНКТ |  | – |
|  | число Рейнольдса при течении пластовых флюидов в НКТ при добыче после РИР |  | – |
|  | число Рейнольдса при течении пластовых флюидов в ЭК после резкого обводнения до РИР |  | – |
|  | число Рейнольдса при течении воды в ЭК при проведении теста на приемистость |  | – |
|  | текущий момент времени |  | с |
|  | время нахождения ТМ в НКТ/ГНКТ |  | с |
|  | конечное время закачки |  | с |
|  | время проведения теста на поглотительную способность водонасыщенного пласта |  | с |
|  | максимально возможное время закачки первого геланта, второго геланта и смолы соответственно |  | с |
|  | время, за которое подвижная граница контакта ТМ и воды в горизонтальном стволе ГС достигнет точки с координатой х |  | с |
|  | коэффициент пропорциональности между напряжением трения и динамическим давлением |  | - |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении ТМ в НКТ/ГНКТ в процессе его закачивания | - |  |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении пластовых флюидов в НКТ при добыче после РИР | - |  |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении ТМ в НКТ/ГНКТ в процессе его закачивания |  | - |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении пластовых флюидов в НКТ при добыче после РИР |  | - |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении в НКТ после резкого обводнения до РИР |  | – |
|  | коэффициент гидравлического сопротивления при течении воды по НКТ при проведении теста на поглотительную способность интервала изоляции |  | – |
|  | коэффициент пьезопроводности нефтенасыщенной зоны продуктивного пласта |  | м2/с |
|  | коэффициент пьезопроводности водонасыщенной зоны продуктивного пласта |  | м2/с |
|  | коэффициент упругой сжимаемости нефти |  | Па-1 |
|  | коэффициент упругой сжимаемости воды |  | Па-1 |
|  | коэффициент упругой сжимаемости скелета породы нефтенасыщенной зоны продуктивного пласта |  | Па-1 |
|  | коэффициент упругой сжимаемости скелета породы водонасыщенной зоны продуктивного пласта пласта |  | Па-1 |
|  | коэффициент упругой сжимаемости ТМ |  | Па-1 |
|  | предельное статическое напряжение сдвига геля (закачанного первым и вторым соответственно) |  | Па |
|  | обводненность продукции до обводнения скважины |  | – |
|  | обводненность продукции после РИР |  | – |
|  | обводненность продукции до РИР после обводнения |  | – |
|  | избыточная обводненность продукции |  | – |
|  | угол отклонения горизонтального ствола ГС от вертикали |  | - |
|  | прочность цемента |  | Па |
|  | прочность смолы |  | Па |
|  | прочность породы водонасыщенного пласта |  | Па |
|  | коэффициент Пуассона смолы |  | - |
|  | коэффициент Пуассона породы водонасыщенного пласта, гидродинамически связанного со скважиной через интервал нарушения герметичности ЭК или адаптера |  | - |
|  | коэффициент Пуассона смеси смолы и породы |  | - |
|  | коэффициент Пуассона цемента |  | - |
|  | константы в зависимости ФОС геля по воде для трещиноватых коллекторов |  | - |
|  | константы в зависимости ФОС геля по нефти для трещиноватых коллекторов |  | - |
|  | адгезия смолы или цемента с металлом ЭК |  | Па |
|  | адгезия смолы или цемента с породой водонасыщенного пласта |  | Па |
|  | адгезия смолы с металлом ЭК |  | Па |
|  | адгезия цемента с металлом ЭК |  | Па |
|  | когезия цемента |  | Па |
|  | коэффициент пропорциональности, связывающий статическое напряжение сдвига и предельную депрессию для геля |  | – |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Выбор технологии РИР основан на расчете и сравнении эффективности каждой технологии с применением математической модели.

  - Для проведения расчета необходимы следующие данные:

- параметры конструкции скважины и подземного оборудования: глубины интервала перфорации продуктивного пласта; радиусов скважины по долоту, обсадной трубы и НКТ; прогнозной длины перфорационных отверстий (если после РИР планируется реперфорация);

- параметры продуктивных и водонасыщенных пластов: количество, толщина и насыщенность пропластков, их пористости и проницаемости по воде и нефти, а также данные по профилям притока из каждого пропластка. Кроме того, в случае негерметичности ЭК необходимы данные о местоположении дефекта колонны, а в случае ликвидации ЗКЦ – о толщине перемычки между продуктивным пластом и водонасыщенным;

- данные эксплуатации скважины: пластовые давления в каждом из гидродинамически связанных скважиной пропластков; забойные давления до резкого обводнения, в момент остановки скважины и предполагаемого забойного давления после РИР; дебиты жидкости и нефти до резкого обводнения и остановочные; данные теста на поглотительную способность интервала изоляции, максимально допустимое давление на забое скважины при закачке ТМ;

- параметры пластовых флюидов: вязкости нефти, жидкости и воды, плотности нефти, жидкости и воды до резкого обводнения и на момент остановки скважины;

- параметры ТС, предлагаемых к применению на данной скважине. Для ВУС и ГОС это: предполагаемая концентрация, начальная вязкость, темп набора вязкости, предельный градиент сдвига, остаточные факторы сопротивления по нефти и воде. Для отверждающихся составов (смол или цементов) – предполагаемая концентрация, начальная вязкость, темп набора вязкости, адгезия отвержденного состава с металлом, породой и цементом обсадного кольца, а также прочность и ФОС по воде и нефти. Параметры некоторых ТС приведены в разделе 5 настоящего Приложения (предполагается, что вязкость гелантов и смол изменяется со временем по закону ).

  - В расчетах используется математическая модель изоляции водопритоков методом тампонирования обводнившихся пропластков под давлением. Используется квазистационарная модель закачки однофазной несжимаемой жидкости, основанная на схеме последовательной смены стационарных состояний, а также модель поршневого вытеснения. Анализ прочности водоизолирующих экранов производится на основании сравнения перепадов давления на экранах с предельными давлениями сдвига или разрушения, характерными для данного изоляционного материала. В качестве ТС рассмотрены гелант, смола и цемент, а также их комбинации.

СОСТАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА

- На Рисунке 1 представлена блок-схема составления дизайна РИР по изоляции пласта. Расчет эффективности РИР по изоляции пласта приведен в подразделе 4.1 настоящего Приложения.

Рис. 1 Блок-схема уточнения дизайна РИР по изоляции пласта
с использованием математической модели

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по изоляции пласта.

- Выбрать технологию РИР с учетом матрицы выбора (подраздел 9.2 настоящих Типовых требований).

- Если технология подразумевает закачку в пласт реагентов, то следует определить свойства выбранных ТС согласно разделу 5 настоящего Приложения, и произвести оценку их необходимого объема из расчета 3-15 м3 геланта на метр толщины пласта, 0,2 м3 смолы или 0,1 м3 цемента. Уточнить технологию согласно пп. 3.1.2.3-3.1.2.5 настоящего Приложения.

- Произвести расчет закачки выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.1 настоящего Приложения. Если какой-либо из составов не получается закачать по причине возрастания давления на забое выше давления ГРП, то изменить объем закачки на меньший, либо реагент на обладающий меньшей вязкостью, и провести повторный расчет радиусов экранов.

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.1 настоящего Приложения. В случае если экран оказался неустойчивым, изменить объем состава или подобрать состав с более высокими прочностными свойствами: гелант с большим статическим напряжением сдвига, смолу или цемент – с большей адгезией и прочностью.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов согласно подразделу 4.1 настоящего Приложения. В случае, если прирост дебита нефти составляет менее 75% от расчетного по данным Геологической службы ОГ, РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБВОДНИВШИХСЯ ПРОПЛАСТКОВ

- На Рисунке 2 представлена блок-схема составления дизайна РИР по селективной изоляции. Последовательность действий при расчете эффективности РИР установлена в подразделе 4.2 настоящего Приложения.

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по селективной изоляции.

- Выбрать технологию РИР с учетом матрицы выбора (подраздел 9.3 настоящих Типовых требований).

- Согласно разделу 5 настоящего Приложения следует определить свойства выбранных составов и произвести оценку необходимого объема из расчета 3-15 м3 геланта на метр толщины пластов, 0,2 м3 смолы или 0,1 м3 цемента. Уточнить технологию закачки согласно пп. 3.2.2.3-3.2.2.6 настоящего Приложения.

- Произвести расчет закачки выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.2 настоящего Приложения. Если какой-либо из составов не получается закачать по причине возрастания давления на забое, то изменить объем закачки на меньший, либо реагент на обладающий меньшей плотностью, и провести повторный расчет радиусов.

- Если производится закачка смолы, то в случае превышения радиусом экрана из смолы в нефтенасыщенном пласте длины перфорационных отверстий, провести перерасчет закачки с уменьшением объема смолы.

Рис. 2 Блок-схема для уточнения дизайна РИР по селективной изоляции
обводнившихся пропластков с использованием математической модели

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.2 настоящего Приложения. В случае если экран в водонасыщенном пласте оказался неустойчивым, изменить объем состава или подобрать состав с более высокими прочностными свойствами: гелант с большим статическим напряжением сдвига, смолу или цемент – с большей адгезией и прочностью. Необходимо создать условия,, когда все экраны в водонасыщенном пласте устойчивы, а нефтенасыщенный пласт может быть проперфорирован, при этом экран из геля в нем неустойчив.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов, согласно подразделу 4.2 настоящего Приложения. Если прирост дебита нефти составляет менее 75% от расчетного по данным Геологической службы ОГ, РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ

- В качестве ТС должны использоваться смолы и цементы, а для повышения защиты – ВУС и ГОС. При этом должен происходить вынос гелевого экрана из нефтенасыщенного пласта, а радиус водоизоляционных экранов из отверждающихся составов в нефтенасыщенных участках пласта не должен превышать глубины отверстий последующей перфорации.

- На Рисунке 3 представлена блок-схема составления дизайна РИР по ликвидации ЗКЦ жидкости. Последовательность действий при расчете дизайна РИР по ликвидации ЗКЦ установлена в подразделе 4.3 настоящего Приложения.

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по ликвидации ЗКЦ.

- Выбрать технологию РИР с учетом матрицы выбора (подраздел 9.4 настоящих Типовых требований).

Рис. 3 Блок-схема для уточнения дизайна РИР по ликвидации ЗКЦ
с использованием математической модели

- Согласно разделу 5 настоящего Приложения следует определить свойства выбранных составов и произвести оценку необходимого объема из расчета 3-15 м3 геланта на метр толщины пластов, 0,2 м3 смолы или 0,1 м3 цемента. К этой величине в случае использования смолы или цемента следует прибавить 0,015 м3 на 1 м высоты трещины. Уточнить технологию согласно пп. 3.3.3.3-3.3.3.7 настоящего Приложения.

- Согласно подразделу 4.3 настоящего Приложения определить параметры эффективной трещиноватой среды цементного кольца.

- Произвести расчет закачки выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.3 настоящего Приложения. Если какой-либо из составов не получается закачать по причине возрастания давления на забое, то изменить объем закачки на меньший, либо реагент на обладающий меньшей вязкостью, и провести повторный расчет радиусов.

- Если производится закачка смолы, то в случае превышения радиусом экрана из смолы в нефтенасыщенном пласте длины перфорационных отверстий, провести перерасчет закачки с уменьшением количества смолы.

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.3 настоящего Приложения. В случае если экран в водонасыщенном пласте и в трещинах цементного кольца оказался неустойчивым, изменить объем состава или подобрать состав с более высокими прочностными свойствами: гелант с большим статическим напряжением сдвига, смолу или цемент – с большей адгезией и прочностью. Необходимо создать условия, когда все экраны в водонасыщенном пласте устойчивы, а нефтенасыщенный пласт может быть проперфорирован, при этом экран из геля в нем неустойчив.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов согласно подразделу 4.3 настоящего Приложения. Если прирост дебита нефти составляет менее 75% расчетного по данным Геологической службы ОГ, то РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

- На Рисунке 4 представлена блок-схема составления дизайна РИР по УНЭК. Порядок действий при оценке эффективности РИР установлен в подразделе 4.4 настоящего Приложения.

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по УНЭК.

- Выбрать технологию РИР с учетом матрицы выбора (подраздел 9.5 настоящих Типовых требований).

- Если технология подразумевает закачивание ТС, согласно разделу 5 настоящего Приложения следует определить свойства выбранных составов и произвести предварительную оценку необходимого объема из расчета 3–15 м3 геланта на метр толщины пласта, 0,2 м3 смолы или 0,1 м3 цемента. Уточнить технологию согласно пп. 3.4.3.3-3.4.3.6 настоящего Приложения.

- Согласно подразделу 4.4 настоящего Приложения определить эффективные параметры негерметичности ЭК.

- Если выбранная технология подразумевает закачку ТС, произвести расчет закачки выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.4 настоящего Приложения. Если какой-либо из составов не получается закачать по причине возрастания давления на забое, то изменить объем закачки на меньший, либо реагент на обладающий меньшей вязкостью, и провести повторный расчет радиусов.

Рис. 4 Блок-схема для уточнения дизайна РИР по УНЭК
с использованием математической модели

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.4 настоящего Приложения. В случае если экран в водонасыщенном пласте и в трещинах цементного кольца оказался неустойчивым, изменить объем состава или подобрать состав с более высокими прочностными свойствами: гелант с большим статическим напряжением сдвига, смолу или цемент – с большей адгезией и прочностью.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов, согласно подразделу 4.4 настоящего Приложения. Если прирост дебита нефти составляет менее 75% расчетного по данным Геологической службы ОГ, то РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

- На Рисунке 5 представлена блок-схема составления дизайна РИР по ограничению водопритока по стволу ГС в терригенных коллекторах.

Рис. 5 Блок-схема уточнения дизайна РИР по ограничению водопритока по стволу ГС в терригенных коллекторах с использованием математической модели

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по ограничению водопритока по стволу ГС в терригенных коллекторах.

- Выбрать технологию РИР с учетом матрицы (подраздел 9.6 настоящих Типовых требований).

- Определить свойства выбранных ТС согласно разделу 5 настоящего Приложения и произвести оценку их необходимого объема из расчета 3-10 м3 геланта на метр длины горизонтального ствола. Уточнить технологию согласно пп. 3.5.2.2.1-3.5.2.2.3 настоящего Приложения.

- Произвести расчет закачки выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.5 настоящего Приложения (для закачивания состава с интервала набора кривизны) или подразделе 4.6 настоящего Приложения (для закачивания состава с забоя скважины). Если выбранный состав не получается закачать по причине возрастания давления на устье скважины выше предельно допустимого, то изменить объем закачиваемого состава на меньший, либо реагент на обладающий меньшей вязкостью, и провести повторный расчет радиусов экранов.

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.5 настоящего Приложения (для закачивания состава с интервала набора кривизны) или подразделу 4.6 настоящего Приложения (для закачивания состава с забоя скважины). В случае если технологическая успешность РИР не достигнута, изменить объем состава или подобрать гелант с большим статическим напряжением сдвига либо меньшей вязкостью.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов согласно подразделу 4.5 настоящего Приложения (для закачивания состава с интервала набора кривизны) или подразделу 4.6 настоящего Приложения (для закачивания состава с забоя скважины). В случае если прирост дебита нефти составляет менее 75% от расчетного по данным Геологической службы ОГ, РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

ДИЗАЙН РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ИЛИ АДАПТЕРА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

- На Рисунке 6 представлена блок-схема составления дизайна РИР по УНЭК или адаптера на вертикальном участке ГС. Порядок действий при оценке эффективности РИР установлен в подразделе 4.7 настоящего Приложения.

- Последовательность действий при составлении дизайна РИР по УНЭК.

- Выбрать технологию РИР с учетом ретроспективного анализа аналогичных РИР в пределах данного месторождения Компании и объекта разработки либо матрицы выбора технологий РИР для УНЭК в нефтяных вертикальных добывающих скважинах с терригенными коллекторами (подраздел 9.5 настоящих Типовых требований).

- Если технология подразумевает закачивание ТС, то согласно разделу 5 настоящего Приложения следует определить свойства выбранных составов и произвести предварительную оценку необходимого объема из расчета 3-15 м3 геланта на метр толщины пласта, 0,2 м3 смолы или 0,1 м3 цемента. Уточнить технологию согласно пп. 3.6.2.3-3.6.2.5 настоящего Приложения.

Рис. 6 Блок-схема для уточнения дизайна РИР по устранению нарушения герметичности ЭК или адаптера с использованием математической модели

- Произвести расчет закачивания выбранных составов согласно методике, приведенной в подразделе 4.7 настоящего Приложения. Если какой-либо из составов не получается закачать по причине возрастания давления на забое, то изменить объем состава на меньший, либо реагент на обладающий меньшей вязкостью, и провести повторный расчет радиусов.

- Учитывая размер экранов, произвести расчет их устойчивости согласно подразделу 4.7 настоящего Приложения. В случае если экран в водонасыщенном пласте и в трещинах цементного кольца оказался неустойчивым, изменить объем состава или подобрать состав с более высокими прочностными свойствами: гелант с большим статическим напряжением сдвига, смолу или цемент – с большей адгезией и прочностью.

- Произвести расчет дебитов пластовых флюидов с учетом устойчивости экранов, согласно подразделу 4.7 настоящего Приложения. Если прирост дебита нефти составляет менее 75% расчетного по данным Геологической службы ОГ, то РИР считаются неэффективными. В этом случае рекомендуется снижение давления на забое (в соответствии с рекомендациями Геологической службы ОГ) и повторный расчет эффективности РИР, а при необходимости – смена объемов и свойств ТС.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА

- Эффективность РИР рассчитывается для случая последовательной закачки в интервал двух различных гелантов и докрепления их смолой либо цементом. В случае если какой-то состав не закачивается, следует считать его объем нулевым.

- В случае слоистой неоднородности пластов средневзвешенные параметры (Рисунок 7) рассчитываются по формулам:

;     ;	(4.1)

;     ;     ,	(4.2)

где:

.

Рис. 7 Переход к двухпластовой модели с эффективными параметрами

- По данным эксплуатации скважины до резкого обводнения необходимо рассчитать избыточную водонасыщенность продукции:

(4.3)

- Определить расход жидкости из нефтенасыщенного пласта:

;	(4.4)

и воды – из водонасыщенного

;	(4.5)

При этом дебит нефти будет равен .

- Определить поправочный коэффициент в нефтенасыщенном пласте:

,	(4.6)

где тильдой помечены параметры работы скважины до резкого обводнения.

- Определить максимальную вязкость первого состава, с которой возможна закачка в данный пласт без превышения давления на забое:

.

- Определить, через какое время вязкость первого геланта станет равна максимально возможной для закачки в рассматриваемый пласт со средневзвешенными характеристиками:

.

- Определить максимальный объем первого геланта, который можем закачать в рассматриваемую систему пластов без превышения критической величины забойного давления:

.	(4.7)

- Определить радиус экрана из данного состава:

, если ;

, если .

- Если закачка второго геланта не планируется, перейти к п. 4.1.16 настоящего Приложения.

- Определить максимальную вязкость второго состава, с которой возможна закачка в данный пласт без превышения давления на забое:

.

- Определить, через какое время вязкость второго геланта станет равна максимально возможной для закачки в рассматриваемую систему пластов:

.

- Максимальный объем второго геланта, который можно закачать в рассматриваемую систему пластов без превышения критической величины забойного давления:

.

- Определить радиус экрана из второго состава:

, если ;

, если .

- С учетом радиуса второго состава, определить радиус первого состава к моменту окончания закачки второго:

,

где:

– момент времени окончания закачки первого состава,

– момент времени окончания закачки второго состава.

- Если закачка смолы не планируется, перейти к п. 4.1.22 настоящего Приложения.

- Определить максимальную вязкость смолы, с которой возможна закачка в данный пласт без превышения давления на забое:

.

- Определить, через какое время вязкость смолы станет равна максимально возможной для закачки в рассматриваемую систему пластов:

.

- Определить максимальный объем смолы, который можно закачать в рассматриваемую систему пластов без превышения критической величины забойного давления:

.

- Определить радиус экрана из смолы:

, если ;

, если .

- Определить радиусы экранов из первого и второго геланта:

;

.

где:

– момент времени окончания закачки смолы.

- Если вместо смолы для докрепления используется цемент, считать, что он заполняет только перфорационные отверстия и в пласт не фильтруется.

- Провести расчет устойчивости экранов и дебитов пластовых флюидов после РИР, для чего перейти к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- Расчет процесса закачки ТМ в систему изолированных пропластков позволяет определить размер и устойчивость образующихся водоизоляционных экранов в призабойной зоне скважины, , а также оценить предполагаемый эффект.

- В случае слоистой неоднородности пластов определить их средневзвешенные характеристики (Рисунок 8) согласно формулам (4.1)–(4.2).

- По данным эксплуатации скважины до резкого обводнения определить избыточную водонасыщенность продукции согласно (4.3).

- Определить расход жидкости из нефтенасыщенного пласта, воды – из водонасыщенного по формулам (4.4)–(4.5).

- Определить поправочный коэффициент в нефтенасыщенном пласте согласно (4.6).

Рис. 8 К расчету закачки реагентов в нефте- и водонасыщенный пласты

- Определить скорость распространения фронтов первого геланта в нефтенасыщенном пласте:

(4.8)

и в водонасыщенном:

(4.9)

- Решить численно (например, методом Рунге-Кутты четвертого порядка) совместно уравнения (4.8) и (4.9) с начальными условиями:

.

При этом расход геланта в водонасыщенный пласт рассчитывается на каждом шаге по формуле:

,	(4.10)

где:

;

,

а расход в нефтенасыщенном пропластке – по формуле:

.	(4.11)

- Расчет закачки первого геланта необходимо прекратить в момент времени , определяемый выполнением одного из следующих условий.

- Условие закачки требуемого объема состава:

или .

- Условие роста давления на забое выше допустимого:

.

- Если закачка второго состава и докрепление цементом либо смолой не планировались, перейти к расчету устойчивости экранов, к пункту 4.2.21 настоящего Приложения.

- Если планировалась закачка второго геланта, то определить скорость распространения его фронтов в нефтенасыщенном пласте:

,	(4.12)

и в водонасыщенном

(4.13)

- Решить численно совместно уравнения (12) и (13) с начальными условиями:

.

При этом расход геланта в водонасыщенный пласт расчитывается на каждом шаге по формуле (4.10),

где:

а расход в нефтенасыщенном пропластке – по формуле (4.11).

- Радиусы первого геланта в каждый момент времени рассчитываются по формулам:

;	(4.14)

.	(4.15)

- Расчет закачки второго геланта необходимо прекратить в момент времени , определяемый выполнением одного из следующих условий.

- Закачан требуемый объем состава:

;

или

.

- Давление на забое выросло выше допустимого:

.

- Если докрепление цементом либо смолой не планировались, перейти к пункту 4.2.21.

- Если предполагается закачка цемента, то перейти к пункту 4.2.21 настоящего Приложения.

- Если предполагается закачка смолы, то скорость распространения фронтов смолы в нефтенасыщенном пласте рассчитывается по следующим формулам:

;	(4.16)

и в водонасыщенном

.	(4.17)

- Уравнения (4.16) и (4.17) решаются численно с начальными условиями:

.

Расход смолы во второй пласт определяется согласно выражениям:

,

где:

а расход в нефтенасыщенном пропластке – из условия материального баланса:

.

- Радиусы второго геланта при закачке смолы определяются по формулам:

;	(4.18)

,	(4.19)

а радиусы фронтов первого геланта – согласно выражениям (14) и (15).

- Расчет закачки смолы необходимо прекратить в момент времени , определяемый выполнением одного из следующих условий.

- Условие закачки требуемого объема смолы:

или

.

- Условие роста давления на забое выше допустимого:

,

- Условие, при котором радиус экрана из смолы в нефтенасыщенном пласте больше или равен длине предполагаемых перфорационных отверстий:

.

- В случае докрепления ВУС или ГОС цементом необходимо считать, что в пористую среду пластов цемент проникает на глубину не более 5 см, и необходимо принять, что

,

где под  и  в данном случае понимаются радиусы цементного экрана. При этом радиусы фронтов первого и второго геланта расчитываются по формулам (4.14), (4.15), (4.18) и (4.19).

- Так как после РИР с использованием цемента или смолы производится реперфорация нефтенасыщенного интервала, необходимо считать, что экран из смолы или цемента в нефтенасыщенном пласте отсутствует (Рисунок 9).

- Перепады давления на гелевых экранах (Рисунок 11) в нефтенасыщенном пласте рассчитываются по формулам:

,

,

Рис. 9 К расчету устойчивости экранов и дебитов после РИР

а в водонасыщенном – согласно выражениям:

;

;

.

- Градиенты давления на каждом из экранов нефтенасыщенного пласта рассчитываются по формулам:

;	(4.20)

.	(4.21)

- Градиенты давления на экраны в водонасыщенном пласте рассчитываются по формулам:

;	(4.22)

;	(4.23)

.	(4.24)

- Критические градиенты давления для каждого гелевого экрана рассчитываются по формулам:

;	(4.25)

;	(4.26)

;	(4.27)

,	(4.28)

где  – некоторый эмпирический коэффициент, порядка .

- Дебиты жидкости из нефтенасыщенного пласта и воды из водонасыщенного после РИР до возможного выноса гелевых экранов рассчитываются по формулам:

(4.29)

(4.30)

- Дебит нефти после РИР рассчитывается по формуле:

.	(4.31)

- Обводненность продукции после РИР рассчитывается по формуле:

.	(4.32)

- Необходимо сравнить значения градиентов давления (4.20)–(4.23), действующих на гелевые экраны, с предельными градиентами давления (4.25)–(4.28). В случае если для какого-то экрана градиент давления на нем превышает предельный градиент, необходимо сделать вывод о том, что со временем этот экран вынесется из пористой среды пропластка.

- Если производится докрепление гелантов смолой, то градиент давления на экране из смолы в водонасыщенном пласте рассчитывается по формуле:

.

- Необходимо сравнить полученный градиент с предельным градиентом разрушения:

где – адгезия ТМ с породой или цементным кольцом.

- Если вместо смолы для докрепления гелевых экранов использовался цемент, то при расчетах принимается:

.

- Учитывая, что остаточный фактор сопротивления для экранов, которые оказались неустойчивыми, равен единице, требуется пересчитать дебиты нефти, воды и обводненность после РИР по формулам (4.29)–(4.32).

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ

- В расчете процесса закачки ТМ в изолированные пласты при ликвидации ЗКЦ через существующий интервал перфорации или спецотверстия в водонасыщенном пласте используется квазистационарная модель закачки однофазной несжимаемой жидкости, основанная на схеме последовательной смены стационарных состояний.

- В случае слоистой неоднородности пластов определить их средневзвешенные параметры согласно формулам (4.1)–(4.2).

- По данным эксплуатации скважины до резкого обводнения определить избыточную водонасыщенность продукции согласно (4.3).

- Определить расход жидкости из нефтенасыщенного пласта и воды – из водонасыщенного согласно (4.4) и (4.5).

- Определить поправочный коэффициент в нефтенасыщенном пласте согласно выражению (4.6).

- Определить эффективные параметры трещиноватой среды цементного кольца.

- Определить эффективную длину трещины:

,

где  – сумма толщин перемычек между наиболее отдаленными водонасыщенным и нефтенасыщенным пластами и рассматриваемого интервала.

- Определить эффективную проницаемость трещиноватой среды цементного кольца:

.

- Решив нелинейное алгебраическое уравнение (например, методом половинного деления), определить эффективный коэффициент трещиноватости цементного кольца:

- Если планируется закачка составов через существующий интервал перфорации, перейти к пункту 4.3.8 настоящего Приложения, если через спецотверстия в водонасыщенном пласте, то к пункту 4.3.9 настоящего Приложения.

- Произвести расчет закачки реагентов через существующий интервал перфорации в нефтенасыщенном пласте (Рисунок 10).

- Определить скорость распространения фронта первого геланта в нефтенасыщенном пласте:

(4.33)

и в трещиноватой среде цементного кольца (Рисунок 13):

.	(4.34)

Рис. 10 Схема закачки реагентов через существующий интервал перфорации 
в нефте- и водонасыщенный пласты

Рис. 11 К вопросу о расчете проникновения первого состава 
через систему трещин в цементном кольце

- Определить расход первого геланта в цементном кольце (и, соответственно, в водонасыщенном пласте):

,	(4.35)

где:

,	(4.36)

.

- Определить дебит в нефтенасыщенном пласте:

.	(4.37)

- Уравнения (33)–(34) решить численно с начальными условиями:

.

- Численное решение уравнений (4.33), (4.34) производится до достижения момента времени , который определяется выполнением одного из следующих условий.

- Фронт геланта полностью преодолел систему трещин:

.

- На момент прохождения фронтом геля трещины закачан заданный объем первого состава, то есть:

.

- В процессе продвижения первого состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине прохождения гелантом трещины, то переходим к расчету закачивания первого геланта в нефте- и водонасыщенный пласты, то есть к пункту 4.3.8.9.

- Если расчет окончен по причине возрастания давления на забое, то следует считать закачку последующих составов невозможным и перейти к расчету устойчивости созданных экранов п. 4.3.8.1 настоящего Приложения.

- Если закачка второго геланта не предполагается, то перейти к п. 4.3.8.15 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта первого геланта в нефтенасыщенном пласте согласно формуле (33), а в водонасыщенном согласно выражению:

.	(4.38)

- Определить расход первого геланта в водонасыщенном пласте (через систему трещин в цементном кольце):

,

где  определяется выражением (36),

(4.39)

а расход в нефтенасыщенном пласте – из условия материального баланса (37).

- Уравнения (4.33) и (4.38) решать численно с начальным условием для уравнения (38):

.

- Решение уравнений (4.33), (4.38) происходит до момента времени , который при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

- Закачан заданный объем первого состава,

.

- В процессе продвижения первого состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если давление на забое достигло критического значения, то перейти к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если не планировалась закачка второго геланта, то перейти к п. 4.3.8.30 настоящего Приложения.

- Если предполагается закачка второго состава, то определить скорость распространения его фронта в нефтенасыщенном пласте:

(4.40)

и в системе трещин цементного кольца:

.	(4.41)

- Определить расход второго геланта в цементном кольце (и в водонасыщенном пласте)

,

где:

,	(4.42)

- Определить расход в нефтенасыщенном пласте согласно формуле (4.37) 
из п. 4.3.8.3 настоящего Приложения.

- Решить уравнения (4.40) и (4.41) с начальными условиями:

.

- Радиус фронта первого геланта в нефтенасыщенном пласте в каждый момент времени определять из геометрических соображений согласно выражению:

.	(4.43)

- В водонасыщенном пласте увеличение радиуса экрана из первого геланта определяется выдавливанием состава из трещины вторым гелантом. Таким образом, радиус фронта первого геланта определять численным решением уравнения

- где расход  определяется согласно п. 4.3.8.16 настоящего Приложения.

- Расчет по формулам (4.40)–(4.41) происходит до момента времени , который при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

- Фронт геланта полностью преодолел трещину:

.

- На момент прохождения фронтом геля трещины закачан заданный объем второго состава:

.

- В процессе продвижения первого состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если давление на забое превысило критическое, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть 
к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если расчет окончен по причине прохождения вторым гелантом трещины, то далее рассматривается движение фронта второго геланта по водонасыщенному пласту и следует перейти к п. 4.3.8.25 настоящего Приложения.

- Если был закачан весь объем геланта, то перейти к расчету закачки смолы п. 4.3.8.33 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта второго геланта в нефтенасыщенном пласте согласно уравнению (4.40) с учетом п. 4.3.8.16 настоящего Приложения, а в водонасыщенном – согласно выражению:

.	(4.44)

- Определить расход в водонасыщенном пласте (через трещину) по формуле:

,

где  определяется выражением (4.42), коэффициент  выражением:

(4.45)

а расход в нефтенасыщенном пласте – из условия материального баланса (37),

- Уравнения (4.40) и (4.44) решать численно с начальным условием:

.

- Расчет по формулам (4.40), (4.44) происходит до момента времени , который при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Закачан заданный объем второго состава:

,

        - Если в процессе продвижения второго состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть

.

- Если выросло давление, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если докрепление отверждающимися составами не предполагается, то перейти к расчету устойчивости созданных экранов, то есть к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если геланты докрепляются цементом, то перейти к п. 4.3.8.47 настоящего Приложения.

- Если геланты докрепляются смолой, то определить скорость распространения фронта смолы в нефтенасыщенном пласте:

(4.46)

и в трещинах цементного кольца

.	(4.47)

- Определить расход смолы в цементном кольце (и в водонасыщенном пласте) в каждый момент времени:

,

где:

(4.48)

- Определить расход в нефтенасыщенном пласте из условия материального баланса

.	(4.49)

- Уравнения (46) и (47) решать численно с начальными условиями:

.

- Радиус фронта второго геланта в нефтенасыщенном пласте в каждый момент времени определять выражением:

.	(4.50)

- Радиус фронта первого геланта в нефтенасыщенном пласте определять согласно выражению (43).

- В водонасыщенном пласте увеличение радиусов экранов из гелантов определяется выдавливанием второго состава из трещины фронтом смолы. Таким образом, радиус фронта второго геланта определять из решения уравнения:

- где расход  определяется согласно п. 4.3.8.33 настоящего Приложения, а радиус фронта первого геланта, как и ранее, вычисляется из геометрических соображений по формуле:

- .	(4.51)

- Расчет по формулам (4.46), (4.47) происходит до момента времени . Момент времени  при этом может определяться выполнением одного из следующих условий.

        - Фронт смолы полностью преодолел трещину, то есть:

.

        - Размер экрана в нефтенасыщенном пласте достиг предполагаемой длины перфорационных отверстий :

.

        - На момент прохождения фронтом смолы трещины закачан требуемый объем смолы:

.

        - В процессе продвижения фронта смолы по трещине давление на забое достигло критического значения, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине прохождения смолой трещины, то далее рассматривается движение фронта смолы по водонасыщенному пласту, т.е. перейти к п. 4.3.8.42 настоящего Приложения.

- Если выросло давление или был закачан весь объем смолы, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть, к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта смолы в нефтенасыщенном пласте согласно уравнению (46), а в водонасыщенном – согласно уравнению:

(4.52)

- Определить расход смолы в водонасыщенном пласте (через трещину) по формуле:

,

где  определяется выражением (48), коэффициент  выражением:

а расход в нефтенасыщенном пласте – из условия материального баланса (49).

- Уравнения (4.46) и (4.52) решать с начальным условием для уравнения (4.52) вида:

.

- Радиусы первого геланта в пластах определять по формулам (4.43) и (4.51).

- Расчет по формулам (4.46), (4.52) происходит до момента времени . Момент времени  при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Закачан заданный объем смолы:

.

        - Размер экрана в нефтенасыщенном пласте достиг предполагаемой длины перфорационных отверстий :

.

        - В процессе продвижения смолы по трещинам цементного кольца давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если происходит докрепление цементом, то считать, что цемент заполнил только трещины в цементном кольце. При этом радиус экранов из геланта в нефтенасыщенном пласте остается неизменным, а в водонасыщенном радиус экрана из второго геланта к моменту окончания закачивания цемента определять согласно выражению:

,

а из первого геланта – согласно выражению (4.51).

- Произвести расчет закачки составов через спецотверстия в водонасыщенном пласте.

- Для удобства расчетов принять, что трещина до РИР заполнена нефтью (Рисунок 12).

Рис. 12 Схема закачки реагентов через спецотверстия в водонасыщенном пласте

Рис. 13 К вопросу о проникновении реагентов в трещиноватую среду цементного 
кольца при закачке изоляционных материалов через спецотверстия

- Определить скорость распространения фронта первого геланта в водонасыщенном пласте:

(4.53)

и в трещине:

.	(4.54)

- Определить расход в трещиноватой среде цементного кольца (и, соответственно, в нефтенасыщенном пласте):

,	(4.55)

где:

,	(4.56)

.

- Определить расход в водонасыщенном пласте из условия материального баланса:

.	(4.57)

- Уравнения (4.53) и (4.54) численно решать с начальными условиями:

.

- Расчет по формулам (4.53), (4.54) продолжается до момента времени . При этом момент времени  определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Фронт геланта полностью преодолел трещину:

.

        - На момент прохождения фронтом геля трещины закачан заданный объем первого состава:

.

        - В процессе продвижения первого состава по трещине давление на забое достигло критического значения, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине прохождения гелантом трещины, то далее рассматриваем движение фронта геланта по водонасыщенному пласту, то есть, перейти к 
п. 4.3.9.9 настоящего Приложения.

- Если расчет окончен потому, что выросло давление на забое, то переходим к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть, к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта первого геланте в водонасыщенном пласте согласно уравнению (4.53), а в нефтенасыщенном – согласно уравнению:

.	(4.58)

- Определить расход в нефтенасыщенном пласте (через трещину) по формуле:

,

где  определяется выражением (4.56),

а расход в водонасыщенном пласте – из условия материального баланса (4.57).

- Уравнения (4.53) и (4.58) решать с начальным условием для уравнения (4.58) вида:

.

- Расчет по формулам (4.53), (4.58) происходит до момента времени . Момент времени  при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Закачан заданный объем первого состава, то есть

.

        - В процессе продвижения первого состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть

.

- Если расчет окончен по причине роста давления, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть, к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если закачка второго ВУС или ГОС не предполагается, то перейти к расчету закачки смолы, то есть, к п. 4.3.9.31 настоящего Приложения.

- Трещина к моменту начала закачки заполнена первым составом. Определить скорость распространения фронта второго геланта в водонасыщенном пласте согласно выражению:

(4.59)

а в трещиноватой среде цементного кольца – согласно:

.	(4.60)

- Определить расход второго геланта в трещине (и, соответственно, в нефтенасыщенном пласте) по формуле:

,	(4.61)

где:

(4.62)

а расход в водонасыщенном пласте определить из условия материального баланса (4.57).

- Уравнения (4.59) и (4.60) решать численно с начальными условиями вида:

.

- Радиус фронта первого геланта в водонасыщенном пласте в каждый момент времени определять соглавно выражению:

.	(4.63)

- В нефтенасыщенном пласте увеличение радиуса экрана из первого геланта определяется выдавливанием состава из трещин цементного кольца вторым гелантом. Таким образом, радиус фронта первого геланта определять численным решением уравнения:

(4.64)

- где расход  определяется выражением (61).

- Расчет по формулам (4.59), (4.60) производится до момента времени . Момент времени  при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Фронт геланта полностью преодолел трещину, то есть:

.

        - На момент прохождения фронтом второго геланта трещины закачан заданный объем второго состава, то есть:

.

        - В процессе продвижения второго состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине прохождения вторым гелантом трещины, то далее рассматриваем движение фронта геланта по нефтенасыщенному пласту, то есть переходим к пункту 4.3.9.24.

- Если выросло забойное давление, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть, к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если предполагается докрепление цементом, то перейти к п. 4.3.9.44 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта второго геланта в водонасыщенном пласте согласно выражению (4.59), а в нефтенасыщенном – согласно:

(4.65)

- Определить расход в нефтенасыщенный пласт (через трещины в цементном кольце) по формуле:

,

где  определяется выражением (4.62), коэффициент  выражением

а расход в водонасыщенном пласте определять из условия материального баланса (4.57).

- Уравнения (4.59) и (4.65) решать численно с начальным условием для уравнения (4.65) вида:

.

- Расчет по формулам (4.58), (4.66) происходит до . Момент времени  при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Закачан заданный объем второго состава, то есть:

.

        - В процессе продвижения второго состава по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине того, что выросло давление, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке эффективности РИР, то есть, к 
п. 4.4.9.1 настоящего Приложения.

- Если не предполагается докрепление ВУС или ГОС, то переходим к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Если планируется докрепление цементом, то переходим к п. 4.3.9.44 настоящего Приложения.

- В этом случае трещины в цементном кольце к моменту начала закачки заполнены вторым составом. Определить скорость распространения фронта смолы в водонасыщенном пласте согласно уравнению:

(4.66)

а в цементном кольце – согласно:

.	(4.67)

- Определить расход смолы в трещинах цементного кольца (и, соответственно, в нефтенасыщенном пласте):

,	(4.68)

где:

(4.69)

а расход в водонасыщенный пласт – из условия материального баланса:

.	(4.70)

- Уравнения (4.66) и (4.67) решать численно с начальными условиями вида:

.

- Радиус фронта второго геланта в водонасыщенном пласте в каждый момент времени определять выражением:

,	(4.71)

а радиус фронта первого геланта в водонасыщенном пласте выражением (63).

- В нефтенасыщенном увеличение радиусов экранов из гелантов определяется выдавливанием второго состава из трещины фронтом смолы. Таким образом, радиус фронта второго геланта необходимо определять из решения уравнения:

(4.72)

- где расход  определять выражением (68), а радиус фронта первого геланта вычислять по формуле:

- .	(4.73)

- Уравнения (4.66), (4.67) решаются численно до . Момент времени  при этом может определяться выполнением одного из следующих условий.

        - Фронт смолы полностью преодолел трещину, то есть:

.

        - На момент прохождения фронтом смолы трещины закачан требуемый объем смолы:

.

        - В процессе продвижения фронта смолы по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если расчет окончен по причине прохождения смолой трещины, то далее рассматриваем движение фронта смолы по водонасыщенному пласту, то есть, переходим к п. 4.3.9.40 настоящего Приложения.

- Если вместо смолы рассматриваем докрепление цементом, то перейти к п. 4.3.9.44 настоящего Приложения.

- Если расчет окончен по причине того, что выросло давление на забое или был закачан весь объем смолы, то перейти к рассмотрению устойчивости созданных экранов и оценке технологической эффективности РИР, то есть к п. 4.3.10.1 настоящего Приложения.

- Определить скорость распространения фронта в водонасыщенном пласте согласно выражению (4.66), а в нефтенасыщенном – согласно:

.	(4.74)

- Определить расход смолы в нефтенасыщенном пласте (через трещину) по формуле:

,

где  определяется выражением (4.69), коэффициент  выражением

а расход в водонасыщенном пласте – из условия материального баланса (4.70).

- Уравнения (4.66) и (4.74) решать численно с начальным условием для уравнения (4.74) вида:

.

- Уравнения (4.66), (4.74) решать численно до момента времени . Момент времени  при этом определяется выполнением одного из следующих условий.

        - Закачан заданный объем смолы, то есть:

.

        - Размер экрана в нефтенасыщенном пласте достиг предполагаемой длины перфорационных отверстий :

.

        - В процессе продвижения фронта смолы по трещине давление на забое достигло критического, то есть:

.

- Если происходит докрепление цементом, то считаем, что цемент в пористую среду не заходит. При этом радиус экранов из гелантов в водонасыщенном пласте считаем неизменным, а в нефтенасыщенном пласте изменение радиусов экранов обусловливается выдавливанием второго геланта из трещин цементного кольца. Поэтому в зависимости от объема цемента радиус экрана из второго геланта к моменту окончания закачивания цемента определяется соотношением:

,

а первого геланта – выражением (4.73).

- Произвести расчет устойчивости экранов с учетом геометрии, указанной на Рисунке 14.

Рис. 14 Рассматриваемая система экранов

      - С учетом реперфорации нефтенасыщенного интервала считать, что экран из смолы и цемента в нефтенасыщенном пласте отсутствует.

      - Определить перепады давления на гелевых экранах: в нефтенасыщенном пласте согласно соотношениям (Рисунок 14):

,

,

а в водонасыщенном – соотношениями:

,

,

.

      - Определить перепад давления на экран из смолы в трещиноватой среде цементного кольца согласно выражению:

.

      - Определить дебиты из нефте- и водонасыщенных пластов по формулам:

(4.75)

(4.76)

При этом дебит нефти определять по формуле:

,	(4.77)

а воды – по формуле

.	(4.78)

      - Определить градиенты давления на гелевых водоизолирующих экранах:

;	(4.79)

;	(4.80)

;	(4.81)

.	(4.82)

      - Полученные значения градиентов давления сравнить с предельными градиентами, определенными по формулам (4.25)–( 4.28) для каждого пласта.

      - Если какой-либо из градиентов, определенных по формулам (4.79) – (4.82), превышает соответствующий предельный градиент, то делается вывод о том, что экран со временем будет выноситься, и пересчитать дебиты из каждого пласта согласно п. 4.3.10.12 настоящего Приложения.

      - Если имело место докрепление гелантов смолой, то определить градиенты давления на экранах из смолы в водонасыщенном пласте:

;	(4.83)

и в трещине:

.	(4.84)

      - Сравнить полученные по формулам (4.83), (4.84) градиенты с предельным градиентом разрушения в трещинах цементного кольца:

;	(4.85)

и в водонасыщенном пласте

.

      - Если вместо смолы для докрепления гелевых экранов использовался цемент, то при расчетах в формуле (4.85) принять:

;

и рассматривать только прочность цементного кольца в интервале между водо- и нефтенасыщенными пластами.

      - Необходимо провести пересчет дебитов пластовых флюидов 
по формулам (4.75)-(4.78), где остаточный фактор сопротивления выносимого полимера приравнять единице.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

- Эффективность РИР рассчитывается для случая УНЭК методом тампонирования под давлением (Рисунок 15).

Рис. 15 Геометрия задачи

- Определить скин-фактор , учитывающий загрязнение призабойной зоны нефтенасыщенного пласта и несовершенство его вскрытия:

.	(4.86)

- Определить коэффициент гидравлического трения  при течении в НКТ соответственно для ламинарных и турбулентных режимов течения:

lt=64Relt,  если Relt≤2500;                            lt=0.0032+0.221Relt0.237  ,  если Relt>2500.	(4.87)

- Найти значение забойного давления в конце теста на приемистость:

.	(4.88)

- Определить интегральную величину скин-фактора в призабойной зоне водонасыщенного пласта:

.	(4.89)

- Найти зависимость радиуса проникновения водоизолирующего материала в пласт от времени:

.	(4.90)

- Найти зависимость изменения забойного давления со временем при закачке ТМ в водонасыщенный пласт:

.	(4.91)

- Найти время течения ТМ в НКТ:

.	  (4.92)

- Найти среднюю по времени закачки плотность ТМ:

(4.93)

и среднюю динамическую вязкость ТМ:

.	(4.94)

- Найти коэффициент гидравлического трения при течении в НКТ при закачке ТМ соответственно для ламинарных и турбулентных режимов течения:

=64Re,  если Re≤2500;                            =0.0032+0.221Re0.237 ,  если Relt>2500.	(4.95)

.

- Определить объем ТМ, потерянный за счет прилипания на стенках НКТ:

.	(4.96)

- Определить зависимость устьевого давления от времени при закачке ТМ через НКТ:

,	(4.97)

где забойное давление  рассчитывается по формуле (4.91), а гидравлическое сопротивление по формулам (4.93) и (4.94).

- Расчет забойного давления по формуле (4.91) прекращается, когда значение забойного давления  превышает некоторое пороговое давление, то есть выполняется неравенство , где за пороговое давление  принять наименьшее из давлений гидроразрыва пласта и давления опрессовки колонны.

- Определить минимально необходимый объем цементного раствора (в кубических метрах), необходимый для восстановления цементного камня в заколонном пространстве и установки цементного моста в ЭК:

(4.98)

- В случае использования только цементных растворов проверить «абсолютную» устойчивость тампонажного экрана при добыче после РИР. Для этого сравнить депрессию на тампонажный экран с адгезией металла ЭК с цементом  и с прочностью цемента , т.е. проверить одновременное выполнение неравенств:

(4.99)

- В случае использования смолы проверить условие «абсолютной» устойчивости тампонажного экрана (Рисунок 16) в водонасыщенном пласте при добыче после РИР. Для этого сравнить депрессию на тампонажный экран с адгезией металла ЭК со смолой  и с прочностью смолы , т.е. проверить одновременное выполнение неравенств:

(4.100)

- В случае закачки геланта с последующим докреплением смолой или цементом проверить условие устойчивости гелевого барьера при добыче после РИР. Для этого сравнить депрессию на тампонажный экран с адгезией металла ЭК с (докрепляющим) ТМ  и предельным градиентом давления, связанным со статическим напряжением сдвига вязкопластического геля , т.е. проверить одновременное выполнение неравенств:

(4.101)

где  – коэффициент пропорциональности, для каждого геля (геланта), определяемый эмпирически.

Рис. 16 Схема работы скважины после РИР. 
Определение устойчивости тампонажного экрана

- Определить скин-фактор призабойной зоны нефтенасыщенного пласта, учитывающий влияние обводненности на дебит добывающей скважины:

.	(4.102)

- Определить скин-фактор призабойной зоны водонасыщенного пласта, который учитывает влияние обводненности на дебит жидкости:

.	(4.103)

- Определить дебит нефти после абсолютно успешного РИР (водонасыщенный пласт полностью изолирован) согласно формуле:

,	(4.104)

где скин-фактор  вычисляется по формуле (86).

- Определить дебит жидкости для случая абсолютно успешного РИР:

.	(4.105)

- Определить дебит жидкости из нефтенасыщенного пласта после абсолютно неуспешного РИР (подразумевающего, что водонасыщенный пласт абсолютно не изолирован) согласно формуле:

,	(4.106)

где скин-фактор  вычисляется по формуле (4.102).

- Определить забойное давление  в водонасыщенном пласте после РИР по формуле:

.	(4.107)

- Определить коэффициент гидравлического сопротивления при движении воды в ЭК по формуле:

(4.108)

- Оценить дебит жидкости из водонасыщенного пласта после абсолютно неуспешного РИР согласно формуле:

,	(4.109)

где скин-фактор  вычисляется по формуле (103).

- Вычислить общий дебит жидкости добывающей скважины после проведения абсолютно неуспешного РИР и дебит нефти по формулам:

;	(4.110)

.	(4.111)

- В зависимости от успешности РИР, реальные дебиты нефти после РИР  лежат внутри отрезка, концы которого определяются значениями, рассчитанными по формулам (4.112) и (4.106), а дебиты жидкости лежат внутри интервала образованного граничными значениями, определяемыми выражениями (4.111) и (4.105).

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ЗАКАЧИВАНИЕМ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА С ИНТЕРВАЛА НАБОРА КРИВИЗНЫ

- Расчет процесса закачки ТМ в обводненный интервал пласта, вскрытого ГС, с интервала набора кривизныпозволяет определить размер и устойчивость образующихся водоизоляционных экранов в призабойной зоне скважины, а также оценить эффективность обработки.

- В качестве ТМ рассмотрен гелант, вязкость которого меняется по закону:

,	(4.112)

где:

- начальная вязкость,

b – скорость возрастания вязкости со временем.

Параметры составов, применяемых на месторождениях Компании, приведены в разделе 5 настоящего Приложения.

- В случае зональной неоднородности пластов по стволу скважины определить средневзвешенные параметры нефте- и водонасыщенной зон (Рисунок 17):

Рис. 17 Переход к модели пласта с эффективными параметрами 
нефте- и водонасыщенной зон

;     ;	(4.113)

;     ,	(4.114)

(4.115)

где:

- пористость,

- проницаемость,

- протяженность нефте- и водонасыщенной зон продуктивного пласта соответственно.

- Определить длину большой полуоси эллипса дренирования:

,	(4.116)

где:

- протяжённость горизонтального ствола ГС,

- радиус контура питания.

- Определить радиус возмущённой зоны давления в продуктивном пласте :

.	(4.117)

- По параметрам работы скважины до резкого обводнения определить псевдоскин-фактор , учитывающий загрязнение призабойной области ГС, несимметричность расположения, а также наклон к горизонту:

.	(4.118)

где:

- толщина продуктивного пласта,

- пластовое давление в продуктивном пласте до обводнения скважины,

- давление на забое до обводнения скважины,

- вязкость нефти до обводнения скважины,

- дебит жидкости из продуктивного пласта до обводнения скважины.

- Определить коэффициент пьезопроводности нефте- и водонасыщенной зон продуктивного пласта:

(4.119)

,	(4.120)

где:

- вязкость,

- коэффициент упругой сжимаемости нефти и воды до РИР соответственно,

- коэффициенты упругой сжимаемости нефте- и водонасыщенной зон продуктивного пласта.

- Определить радиусы фронта ТМ в продуктивном пласте после закачивания ТМ, решив совместно систему уравнений (например, методом контрольного объёма [Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики 
жидкости. - М: Энергоатомиздат, 1984 г. - 152 с.]):

;	(4.121)

;	(4.122)

,	(4.123)

с начальными и граничными условиями:

;    ;    ;     ;    ;    ,	(124),

где:

- средняя по сечению ГС скорость потока при закачивании ТМ в точке с координатой x в момент времени t,

- давление в точке с координатой x в момент времени t,

- радиус горизонтального ствола ГС по долоту,

- скорость истечения флюидов в пласт при закачивании ТМ,

- напряжённость поля тяжести,

- угол отклонения скважины от вертикали,

- плотность ТМ при закачивании,

- коэффициент пропорциональности между напряжением трения и динамическим давлением,

- положение переднего фронта ТМ в горизонтальном стволе ГС при закачивании,

- постоянный расход при закачивании ТМ,

- координата, с которой начинается закачивание состава в пласт,

- координата по стволу скважины, до которой происходит движение фронта ТМ по стволу ГС (),

- давление на контуре питания в продуктивном пласте;

- момент времени, в который фронт ТМ доходит в точку с координатой х (Рисунок 18).

Рис. 18 Геометрия задачи. Закачивание ТМ с интервала набора кривизны ГС

      - Координаты  и  начала и конца движения фронта по горизонтальному стволу ГС задать следующим образом:

        - Если закачивание ТМ производится единым фильтром без использования ВБС, то , .

        - Если закачивание ТМ производится с использованием ВБС, то , а  совпадает с координатой контакта фронтов воды и ВБС.

        - Если закачивание происходит в интервал между двумя пакерами, то  определяется положением ближайшего к адаптеру пакера, а  - дальнего.

      - При  скорость истечения флюидов в пласт при закачивании ТМ определяется согласно выражению:

, ;	(4.124)

, ;	(4.125)

.	(4.12)

        - При закачивании ТМ в открытый ствол:

.	(4.127)

          - В случае ламинарного течения ():

,	(4.128)

          - При турбулентных течениях ():

,	(4.129)

где:

радиус экрана из ТМ в точке пласта с координатой х в момент времени t,

- число Рейнольдса,

- коэффициент гидравлического сопротивления.

        - В случае заканчивания ГС центрированным (не цементированным) хвостовиком с заколонными пакерами:

,	(4.130)

где  - внутренний радиус хвостовика, а коэффициент гидравлического сопротивления  определяется по формулам (129) и (130).

        - В случае заканчивания ГС центрированным хвостовиком без пакеров:

,	(4.131)

где  - внешний радиус хвостовика.

          - В случае ламинарного течения ():

,	(4.132)

где .

          - При турбулентных течениях ():

,	(4.133)

где  вычисляется по формуле (4.130), считая, что число Рейнольдса определяется выражением (4.132).

        - В случае заканчивания ГС с обсаженным хвостовиком коэффициент гидравлического сопротивления и число Рейнольдса определяются по формулам (4.127), (4.128) и (4.129).

      - При  скорость истечения ТМ в пласт определяется выражением:

, ;	(4.134)

, ;	(4.135)

;	(4.13)

,	(4.137)

а коэффициент гидравлического сопротивления определяется согласно пп. 4.5.9.2.1-4.5.9.2.4 настоящего Приложения.

      - На каждом временном шаге определять следующие величины.

        - Время нахождения ТМ в ГНКТ:

,	(4.138)

где  - внутренний диаметр ГНКТ,  - глубина спуска ГНКТ.

        - Средняя динамическая вязкость ТМ при течении по ГНКТ:

.	(4.139)

        - Число Рейнольдса при течении ТМ по ГНКТ:

.	(4.140)

        - Коэффициент гидравлического трения при течении ТМ в ГНКТ

          - Для ламинарного режима течения ():

.	(4.141)

          - Для турбулентного режима течения ():

.	(4.142)

        - На каждом временном шаге давление на устье скважины определять согласно:

.	(4.143)

        - Определять закачанный в пласт объем ТМ на каждом шаге по времени по формуле:

.	(4.144)

    - Расчет закачивания ТМ прекратить в момент времени , определяемый выполнением одного из следующих условий.

      - Закачан требуемый объем состава;

или ,	(4.145)

где  - планируемый объем закачивания ТМ.

      - Давление на устье выросло выше допустимого;

.	(4.146)

    - Определить технологическую успешность РИР, проверив выполнение условия устойчивости геля в изолируемой области пласта:

,	(4.147)

где:

совпадает с координатой по стволу скважины, где радиус ТС в водонасыщенной зоне пласта минимален,

- предельное статическое напряжение сдвига геля.

    - Определить области устойчивости геланта в нефтенасыщенном пласте, проверив выполнение условия:

(4.148)

для всех х из интервала .

    - В случае технологической успешности РИР определить следующие величины.

      - Дебит жидкости из продуктивной зоны пласта после РИР (Рисунок 19):

,	(4.149)

где:

- контурное давление в продуктивном пласте после РИР,

- забойное давление после РИР,

- протяженность нефтенасыщенной области в продуктивном пласте, занятой гелантом,

- протяженность водонасыщенной области в продуктивном пласте, занятой гелантом,

- ФОС геля по нефти,

- ФОС геля по воде.

Рис. 19 Дебит из горизонтального ствола ГС после РИР

      - Обводнённость продукции после РИР:

,	(4.151)

где  - обводнённость продукции до резкого обводнения скважины.

      - Дебит нефти после РИР:

.	(4.152)

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКА ПО СТВОЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ЗАКАЧИВАНИЕМ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ

- Расчет процесса закачки ТМ в обводненный интервал пласта, вскрытого ГС, с забоя скважины позволяет определить  размер и устойчивость образующихся водоизоляционных экранов в призабойной зоне скважины, а также оценить эффективность обработки.

- В качестве ТМ рассмотрены геланты, вязкость которых меняется по закону (4.113).

- В случае зональной неоднородности пластов по стволу скважины определить их средневзвешенные параметры согласно п. 4.5.3 настоящего Приложения.

- Определить длину большой полуоси эллипса дренирования, характерный радиус, псевдоскин-фактор и коэффициент пьезопроводности нефте- и водонасыщенной зон продуктивного пласта согласно п. 4.5.4-4.5.7 настоящего Приложения.

- Перейти к системе координат, начало которой расположено в точке , а ось абсцисс направлена в сторону интервала набора кривизны (Рисунок 20).

Рис. 20 Геометрия задачи. Закачивание ТМ с забоя скважины

- Определить радиусы фронта геланта в продуктивном пласте после закачивания ТМ, решив совместно систему уравнений (120)-(123) из п. 4.5.8 настоящего Приложения (например, методом контрольного объёма [Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. - М: Энергоатомиздат, 1984 г. - 152 с.]) с начальными и граничными условиями:

;  ;  ;  ;  ;   ,	 (4.153)

где  - внешний диаметр ГНКТ.

      - Координаты  и  начала и конца движения фронта по горизонтальному стволу ГС задать следующим образом:

- если закачивание ТМ производится единым фильтром без использования ВБС, то в указанной в п. 4.6.5 системе координат , ;

- если закачивание ТМ производится с использованием ВБС, то в указанной в п. 4.6.5 системе координат , а  совпадает с координатой границы контакта фронтов воды и ВБС;

- если закачивание происходит в интервал между двумя пакерами, то  определяется положением ближайшего к забою пакера, а  - дальнего.

      - При  скорость истечения флюидов в пласт при закачивании ТМ определяется согласно выражениям (124)-(126) с учётом пп. 4.5.9.2.1-4.5.9.2.4 настоящего Приложения.

      - При  скорость истечения ТМ в пласт определяется согласно выражениям (4.135)-( 4.138) с учётом пп. 4.5.9.2.1-4.5.9.2.4 настоящего Приложения.

        - На каждом временном шаге определять давление на устье скважины согласно (4.140) с учётом пп 4.5.9.4.1-4.5.9.4.4 настоящего Приложения.

      - Определять закачанный в пласт объем ТМ на каждом шаге по времени по формуле:

.	(4.154)

      - Расчет закачивания ТМ прекратить в момент времени , определяемый выполнением условия (4.146) (п. 4.5.10.1 настоящего Приложения) или (4.147) (п. 4.5.10.2 настоящего Приложения).

- Перейти в систему координат, в которой начало оси абсцисс совпадает с центром вертикального ствола ГС, а сама ось направлена в сторону забоя ГС вдоль горизонтального ствола.

- Определить технологическую успешность РИР согласно п. 4.5.11 настоящего Приложения.

- В случае технологической успешности РИР определить дебит нефти и обводненность продукции после РИР согласно п. 4.5.13 настоящего Приложения.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ АДАПТЕРА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

- Эффективность РИР рассчитывается для случая УНЭК или устранения негерметичности адаптера на вертикальном участке ГС в терригенных коллекторах методом тампонирования под давлением (Рисунок 21).

- В качестве ТМ рассмотрены геланты и смолы, вязкость которых изменяется по закону (4.113). Кроме того, предусмотрена возможность докрепления геля цементными растворами. Необходимые параметры составов, применяемых на месторождениях Компании, представлены в разделе 5 настоящего Приложения.

Рис. 21 Геометрия задачи. Ликвидация нарушения герметичности ЭК или адаптера ГС

- Определить длину а большой полуоси эллипса дренирования ГС и радиус  возмущённой зоны давления в продуктивном пласте согласно (4.116) и (4.117) (пп. 4.5.4-4.5.5 настоящего Приложения).

- По параметрам работы скважины до резкого обводнения определить псевдоскин-фактор , учитывающий загрязнение призабойной области ГС, несимметричность расположения, а также наклон к горизонту:

.	(4.155)

- Определить коэффициент пьезопроводности водонасыщенного пласта согласно (4.120) (п. 4.5.7 настоящего Приложения).

- Найти радиус возмущенной зоны давления в пласте при проведении теста на поглотительную способность водонасыщенного пласта:

,	(4.156)

где  - время закачивания воды при проведении теста на поглотительную способность водонасыщенного пласта, гидродинамически связанного со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК или адаптера.

- Определить число Рейнольдса при течении воды в НКТ при проведении теста на поглотительную способность водонасыщенного пласта:

,	(4.157)

где:

,  - плотность и вязкость закачиваемой воды соответственно,

- расход воды при проведении теста на приёмистость,

- внутренний диаметр НКТ.

- Определить коэффициент гидравлического трения  при течении воды в НКТ при проведении теста на поглотительную способность водонасыщенного пласта:

      - Для ламинарных течений ():

.	(4.158)

      - Для турбулентных течений ():

.	(4.159)

- Найти значение забойного давления в конце теста на поглотительную способность:

,	(4.160)

где  - средняя глубина нарушения герметичности ЭК или адаптера.

- Найти эффективную проницаемость водонасыщенного пласта по данным теста на поглотительную способность:

.	(4.161)

- Определить коэффициент пьезопроводности водонасыщенного пласта в зоне закачивания ТМ:

,	(4.162)

где  - коэффициент упругой сжимаемости ТМ.

- Определить время нахождения ТМ в НКТ:

,	(4.163)

где  - глубина спуска НКТ.

- Определить среднюю динамическую вязкость ТМ при движении в НКТ согласно (4.140) (п. 4.5.9.4.2 настоящего Приложения).

- При расчете закачивания ТМ в область нарушения герметичности на каждом временном шаге определять следующие величины.

      - Число Рейнольдса:

.	(4.164)

      - Коэффициент гидравлического трения при течении ТМ в НКТ определить согласно (4.142)-(4.143) (п. 4.5.9.4.4 настоящего Приложения).

      - Радиус возмущенной зоны в водонасыщенном пласте, гидродинамически связанном со скважиной в результате нарушения герметичности ЭК или адаптера:

.	(4.165)

      - Давление на устье скважины:

.	(4.166)

      - Радиус экрана в водонасыщенном пласте:

.	(4.167)

- Расчет по формулам (4.165)-(4.167) прекращается в момент времени , когда выполняется одно из следующих условий.

      - Значение давления на устье скважины превышает некоторое пороговое давление, то есть выполняется неравенство:

.	(4.168)

      - Закачан заданный объем ТМ:

.	(4.169)

- Определить устойчивость созданного экрана.

      - Найти дебит жидкости из продуктивного пласта после РИР (Рисунок 22):

,	(4.170)

где:

- давление на контуре питания в продуктивном пласте после РИР,

- забойное давление после РИР.

Рис. 22 Схема работы ГС после РИР

      - Определить число Рейнольдса при добыче после РИР:

.	(4.171)

      - Найти коэффициент гидравлического трения  при течении в НКТ при добыче после РИР.

        - Для ламинарного режима течения ():

.	(4.172)

        - Для турбулентного режима течения ():

.	(4.173)

      - Найти давление внутри ЭК напротив нарушения герметичности ЭК или адаптера при добыче после РИР:

,	(4.174)

где  - средняя глубина залегания горизонтального ствола ГС.

      - Если для изоляции нарушения герметичности адаптера или ЭК используется гелант с докреплением цементом, то проверить устойчивость экранов, которая выполняется при:

,	(4.175)

где:

- конечный радиус гелевого экрана в изолируемом пласте,

- прочность цемента,

- коэффициент Пуассона цементного камня,

- внешний радиус ЭК.

      - Если для изоляции нарушения герметичности адаптера или другого вертикального участка ГС используется смола, то определить устойчивость экрана следующим образом.

        - Определить коэффициент Пуассона смеси смолы и породы как средневзвешенную по пористости водонасыщенного пласта величину:

,	(4.176)

где:

- коэффициент Пуассона породы изолируемого пласта,

- коэффициент Пуассона смолы.

        - Проверить выполнение неравенства, в случае выполнения которого экран из смолы устойчив:

,	(4.177)

где:

- прочность породы водонасыщенного пласта,

- прочность отверждённой смолы.

      - Если для изоляции нарушения ЭК или адаптера применяется только цемент, то созданный экран будет устойчив при выполнении условия:

.	(4.178)

- Если экран устойчив, то делается вывод о технологической успешности РИР.

- Определить дебит воды из изолируемого пласта после РИР:

,	(4.179)

где  - ФОС ТМ по воде.

- Определить общий дебит жидкости:

;	(4.180)

и обводнённость после РИР

.	(4.181)

СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ТАМПОНАЖНЫХ СОСТАВОВ

- При построении технологий РИР существует необходимость выбора ТМ, которые бы удовлетворяли режиму эксплуатации скважин.

- Для оптимизации выбора ТС для РИР требуется проведение лабораторных экспериментов, которые позволили бы ввести в математическую модель их характеристики. При этом в связи с различной физической природой изолирующих составов для их описания необходимы различные методы тестирования. Цементы и смолы характеризуются начальной эффективной вязкостью и временем потери текучести (набора вязкости), а после отверждения – прочностью и адгезией к металлу ЭК и породе пласта. Для сравнения между собой ВУС и ГОС используются следующие показатели: время образования геля, вязкость геланта и ее динамика во времени, пластические свойства (выражаемые как предельное напряжение сдвига) и ФОС по воде и по нефти после формирования геля в пористой среде. Для смол, способных проникать в пористую среду, также характерны ФОС при фильтрации.

- Показатели являются важными составляющими математической модели. В частности, эффективная вязкость составов используется при расчете предельного давления при их закачивании в объект изоляции, предельное статическое напряжение 
сдвига – в процессе расчета возможности выноса изоляционного материала из пласта, ФОС – для расчета дебитов скважины после проведения ремонта, прочностные свойства цементов и смол – для определения возможности разрушения цементного или смоляного камня при последующей эксплуатации скважин.

В Таблицах 2-5 приводятся свойства некоторых ВУС, ГОС, тампонажных смол и цементов.

Таблица 2

Свойства ВУС на основе ПАА

| Состав | Концентрация, % |  | Константы в законе изменения вязкости |  | ФОС по воде | ФОС по нефти | ПРЕДЕЛЬНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА , Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | геланта | Отвердителя (сшивателя) | НАЧАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ, мПа∙с | ТЕМП НАБОРА ВЯЗКОСТИ, ×105, 1/с |  |  |  |
| AK-642 | 1,5 | 0,15 (АХ) | 39 | 6,5 | 6050 | 50 | 15 |
|  | 2 | 0,2 (АХ) | 100 | 8,1 | 30800 | 75 | 21 |
| TR-1 | 0,5 | 0,05 (АХ) | 30 | 16 | 1035 | 27 | 8 |
|  | 0,8 | 0,08 (АХ) | 121 | 24 | 3570 | 36 | 9 |
| PDA-1004A | 0,5 | 0,05 (АХ) | 27 | 3,3 | 714 | 24 | 4 |
|  | 0,8 | 0,08 (АХ) | 89 | 5,4 | 1560 | 45 | 9 |
| Poly-T-101 | 0,5 | 0,05 (АХ) | 24 | 4,5 | 440 | 18 | 11 |
|  | 0,8 | 0,08 (АХ) | 56 | 6,3 | 1143 | 32 | 16 |

Таблица 3

Свойства цементных растворов и их композиций

| Состав | Концентрация добавки, % | ВРЕМЯ ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ (ТЕМПЕРАТУРА, °С), ч | АДГЕЗИЯ С МЕТАЛЛОМ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ, МПа | ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦТ-I-50 | – | 4,5 (25) | 1,5 | 4,0 |
|  | – | 3,0 (50) | 2,5 | 5,5 |
| ПЦТ-I-100 | – | 5,0 (60) | 2,0 | 5,0 |
| ПЦТ-I-G | – | 4,0 (25) | 2,0 | 5,5 |
|  | – | 3,0 (60) | 3,0 | 6,5 |
| Монолит Р | 12 | 8,0 (25) | 2,5 | 12,0 |
|  | 12 | 3,5 (60) | 3,0 | 12,0 |
| Монолит К | 12 | 13,0 (25) | 3,0 | 10,5 |
|  | 12 | 6,5 (60) | 3,5 | 13,5 |

Таблица 4

Свойства тампонажных смол

| Состав | Концентрация |  | ВРЕМЯ ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ (ТЕМПЕРАТУРА, °С), ч | ВЯЗКОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ |  | ФОС ПО ВОДЕ | АДГЕЗИЯ С МЕТАЛЛОМ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ, МПа | ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смолы | Отвердителя (добавки) |  | НАЧАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ, мПа∙с | ТЕМП НАБОРА ВЯЗКОСТИ, ×105, 1/с |  |  |  |
| АЦФ | 80 | 20 (NaOH, 20%) | 6 (25) | 195 | 3,1 | 10000 | 2,0 | 10,5 |
|  | 90 | 10 (NaOH, 5%) | 2,5 (60) | 75 | 6,6 | 10000 | 2,0 | 11,5 |
| КФЖ | 60 | 40 (FeCl3 водный) | 2 (25) | 132 | 7,7 | 1000 | 3,0 | 6,0 |
|  | 90 | 10 (FeCl3 водный) | 1,5 (60) | 35 | 9,1 | 1000 | 3,5 | 7,0 |
| Резойл К-1 | 80 | 20 (AlCl3 водный) | 2,5 (25) | 565 | 6,7 | 1000 | 3,5 | 6,5 |
|  | 95 | 5 (AlCl3 водный) | 1 (60) | 210 | 12,5 | 1000 | 3,5 | 6,5 |
| Модиф. АЦФ (ПК «Софит») | 90 | 10 (NaOH 30%) | 3,0 | 250 | 5,7 | 10000 | 4,0 | 12,5 |
|  | 90 | 10 (NaOH 3,2%) | 1,5 | 85 | 8,2 | 10000 | 4,5 | 11,5 |

Таблица 5

Свойства ВУС и ГОС для условий трещиноватого коллектора

| Состав (концентрация) | ТЕМПЕРАТУРА, °С | НАЧ. ВЯЗКОСТЬ, мПа*с | ТЕМП НАБОРА ВЯЗКОСТИ, x105, 1/с | ФОС |  | КРИТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ, МПа/м |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по воде | по нефти | по воде | по нефти |  |
| Органические составы на основе ПАА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEC-2 (1,5 %) | 25 | 67 | 3,5 | Rост=32730∙-2,8565 | 2,1 | 4,5 | < 0,9 | 14 |
| Marcit (0,7 %) | 25 | 80 | 3,9 | Rост=58,657-6,0884∙ | 1,4 | 3,5 | < 0,9 | 22 |
| VEC-2 (1,5 %) | 75 | 39 | 6,5 | Rост=61196∙-4,4099 | 6,5 | 2,7 | < 1,0 | 98 |
| Marcit (0,7 %) | 75 | 45 | 8,8 | Rост=1∙108∙-5,8987 | Rост=3052,6∙-1,4143 | 9,9 | 9,5 | 74 |
| Неорганические составы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеолит NaX (22 %) | 25 | 10 | - | - | - | > 60 | > 65 | 600 |