ЁПриложение № 1

к договору подряда №ххх/2016

от   хххххххх 2016 г.

Техническое задание

на демонтаж буровой установки «Уралмащ» 3Д-76 зав.№002 на буровой площадке

№27 Тагульского лицензионного участка

- Виды работ

1.1Демонтаж «поагрегатный» буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 и привышечных сооружений;                                                                                                                                                                                                          1.2 Подготовка демонтированного оборудования, материалов от разборки привышечных сооружений к вывозу автомобильным транспортом, комплектация  грузов по весу или объёму. рассчитанному на вместимость одного транспортного средства, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

- Объект работ.

2.1Место проведения работ: буровая площадка скважины №27 Тагульского лицензионного участка, расположенного в Туруханском муниципальном районе Красноярского края. 2.2Календарные сроки выполнения работ согласно Графика выполнения работ                 (Приложение №2).                                                                                                                                                  2.3Все работы по демонтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76, привышечных сооружений,                                                производить в строгом соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя и технологическими картами на демонтаж агрегатов;                                                                                                                                                            2.4 Результатом работ , подлежащим сдаче Заказчику являются:                                                                 -выполненные в установленные сроки работы согласно Технического задания;                                                                                        - очищенное устье скважины;                                                                                                                         -буровое оборудование, узлы и агрегаты демонтированной «поагрегатно» буровой установки «Уралмаш» 3Д-76, материалы от разборки привышечных сооружений, фундаментов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           скомплектованные для перевозки автомобильным транспортом, увязанные и размещённые на площадке временного хранения на деревянных выкладках.

3.Объём работ выполняемый Подрядчиком                                                                             3.1 Перечень работ по демонтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76:

- приём оборудования буровой установки  в демонтаж;

- демонтаж крана КПБ-3М №1, №2;

- демонтаж электрооборудования по буровой;

- демонтаж внутренних коммуникаций по буровой установке (трубопроводы пневмосистемы , паровые, водяные, топливные);

- демонтаж эвакуатора «Спас»-1;

- демонтаж приёмных мостков и стеллажей;

- демонтаж доливной и дегазационной емкостей и основания;

- демонтаж панелей укрытия  вышечно-лебёдочного блока и приводного блока;

- демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж блока ЦСГО;                                                                                                     демонтируются каркас укрытия блока ЦСГО, вибросита, дегазатор «Каскад», центрифуга демонтируются с накопительной ёмкости.

- демонтаж блока принудительного долива скважины;

- демонтаж блока воздухосборников и электрокомпрессора «Шторм»;

- демонтаж приводного блока;

- демонтаж талевого каната с намоткой талевого каната на бухту;

- монтаж подъёмника ПВЛ-60;

в процессе монтажа ПВЛ-60 провести замену  стального каната (канат предоставляется Заказчиком);

- демонтаж вышки ВБ-53;

- демонтаж подъёмника ПВЛ-60;

- демонтаж вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно - приводного блоков;

- демонтаж насосно-приводного блока;

- демонтаж  блока приёмных емкостей;

- демонтаж блоков приготовления раствора №1;

- демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из под буровой установки «Уралмаш»3Д-76;

- уборка территории;

3.2 Подготовка демонтированного оборудования для транспортировки автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка  и размещение на деревянных выкладках на площадке временного хранения.                                                                                 3.2.1Демонтированное оборудование должно быть скомплектовано под вывоз автомобильным транспортом под максимальную загрузку. Составные части груза надёжно увязываются вязальной проволокой. Электрооборудование и буровое укрытие складываются в кунг ДГР-520.                                                                                                   3.2.2  Всё оборудование укладывается на буровой площадке в 1 (один) ряд на деревянные выкладки, таким образом, чтобы исключить при погрузке перемещение оборудования над уложенным оборудованием.                                                                                                                                        3.2.3  Строительные материалы, брёвна, доска, железобетонные плиты, трубная продукция укладывается в штабели по сортам (по принадлежности),  с прокладками и стойками, предупреждающими от раскатывания.                                                                                                                   3.2.4 Проходы между рядами штабелей – не менее 1, 5 м.  К  уложенному оборудованию необходимо оставлять проезды для крановой техники шириной не менее 6 – 9м.

4. Требования по промышленной безопасности и охране труда                                                      4.1 Подрядчик обязан иметь:                                                                                                                              - Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;                                                                    -  Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;                                                                                                                                 -Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;                                                                                                                                 4.2 В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 100 работников.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

Генеральный директор ООО «БНГРЭ»                           Директор ООО «ХХХХХХХХХХ»

_____________________А.Ф. Плешаков                        ___________________ХХХХХХХХХ

м.п.                                                                                              м.п.