Приложение № 1

К Требованиям к предмету оферты

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Заместитель генерального директора – Главный инженер Н.М. Игнатьев _________________ |
|  | Подпись |
| «___» ____________ 2018 г. |  |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник юридическо-договорного отдела | _________________________ | В.В. Косова |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД

в 2019г.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _______________________ |  |
| Главный технолог – Начальник ПТО | Подпись | О.А. Рукосуев |

Красноярск 2018г.

- Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

Техническое задание на оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД на Юрубчено-Тохомском месторождении в 2019г в условиях полной автономии, устанавливает порядок, условия, требования к оказанию услуг:

Оказание комплекса услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения, долотного сервиса и сервиса ВЗД, актуальный подбор и обеспечение гаммы долот и ВЗД, формирование и выполнение программы отработки долот/Долотной программы (показателей: мех.скорость, стойкость/проходка и т.д.), направленное на минимизацию временных и финансовых затрат, при бурении скважины Юрубчено-Тохомского ЛУ, в соответствии с условиями настоящего технического задания и принятыми правилами и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ, нормами и правилами по технологии выполнения работ, качеством услуг соответствующим требованиям к качеству, предъявляемому к выполнению нефтепромысловых работ в мировой практике, находящимися в технически исправном состоянии, соответствующими ТУ, в объеме, необходимом Заказчику для выполнения его производственной программы.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами на бурение и крепление скважин. А также регламентом взаимоотношений между Исполнителем, Заказчиком и Сервисными компаниями.

2. Сведения о районе оказания услуг

2.1 Общие данные

Таблица 1

| Наименование данных | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Юрубчено-Тохомское |
| Расположение (суша, море) | Суша |
| Назначение скважины | разведочная |
| Номер скважины | Объект №1 |
| Вид строительства | Новое |
| Альтитуда земли, м | 310,0 |
| Проектный горизонт | рифей (R) |
| Проектная глубина (по вертикали/стволу), м - ННС - БГС | 2413/2439 2374/2918 |
| Тип профиля - ННС - БГС | Наклонно-направленный Наклонно-направленный с горизонтальным окончанием 500м |
| Характеристика профиля: ННС - глубина начала искривления ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м БГС - глубина зарезки ствола, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м | 2140; 1,52; 320; 68; 25; 1350; 1,34; 175; 312; 25 |
| Категория скважины (в соответствии с приказом МПР № 126 от 07.02.2001) | Пятая (разведочная) |
| Зарезка бокового ствола производится | Клин-отклонитель |
| Способ бурения | роторный, ВЗД |
| Вид привода | автономный источник питания из комплекта буровой установки |
| Вид монтажа (первичный, повторный) | первичный |
| Тип буровой установки | БУ 3Д-76 |

3. Конструкция скважины

3. Типовая конструкция скважины

Таблица 2

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| Техническая | 244,5 | 0 | 2120 | 0 | 2120 |
| Эксплуатационный хвостовик | 168,3 | 1870 | 2393 | 1870 | 2415 |
| Открытый ствол | 142,9 | 2393 | 2526 | 2415 | 2566 |
| Боковой ствол |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный хвостовик | 168,3 | 1100 | 2374 | 1100 | 2618 |
| Открытый ствол | 142,9 | 2374 | 2487 | 2618 | 3032 |

Примечание:

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

*- интервал может быть скорректирован

4. Характеристики бурового раствора

4.1 Тип и параметры буровых растворов ННС

Таблица 3

| Название (тип) раствора | Ø секции, мм |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, кг/м³ |  | условная вязкость, с |  |  | водоотдача, см³/30 мин |  | СНС, мгс/см2через, мин |  |  |  | корка, мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Глинистый | 426,0 |  | 1070 |  | 80-120 |  |  |  |  | 2,0-6,1 |  | 3,1-9,2 |  | <1,5 |  |
| Глинистый | 323,9 |  | 1070 |  | 80-120 |  |  |  |  | 2,0-6,1 |  | 3,1-9,2 |  | <1,5 |  |
| ЭРУО | 244,5 |  | 1000 |  | 50-90 |  |  | <5 |  | 0,8-3,1 |  | 1,0-5,1 |  | <1 |  |
| ЭРУО | 168,3 |  | 950 |  | 30-90 |  |  | <5 |  | 0,8-3,1 |  | 1,0-4,1 |  | <1 |  |
| ЭРУО | 142,9 |  | 950 |  | 30-90 |  |  | <4 |  | 0,8-3,1 |  | 1,0-4,1 |  | <1 |  |
| Название (тип) раствора |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание твердой фазы, % |  |  |  |  | рН |  | минерализация, г/л |  | пластическая вязкость, сП |  | динамическое напряжение сдвига, мгс/см2 |  | плотность до утяжеления, кг/м³ |
|  |  | коллоидной, (активной) части |  | песка |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| Глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-70 |  | 2,0-7,2 |  | 1000 |
| Глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-70 |  | 2,0-7,2 |  | 1000 |
| ЭРУО |  | 7-11 |  | 1 |  | 8-12 | 8-10 |  | 40 |  | 30-40 |  | 3,1-3,9 |  | 1000 |
| ЭРУО |  | 7-11 |  | 1 |  | 8-12 | 8-10 |  | 40 |  | 20-40 |  | 3,1-3,9 |  | - |
| ЭРУО |  | 7-11 |  | 1 |  | 8-12 | 8-10 |  | 40 |  | 20-40 |  | 3,1-3,9 |  | - |
| Примечание: - При поглощениях при бурении под направление и кондуктор допускается бурение на технической воде; - Электростабильность эмульсионного раствора на углеводородной основе не менее 200 В; - Отклонение плотности бурового раствора допускается не более чем на +/- 30 кг/м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Тип и параметры буровых растворов БГС

Таблица 4

| Название (тип) раствора |  | Ø секции, мм |  |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плотность, кг/м³ |  |  | условная вязкость, с |  | водоотдача, см³/30 мин |  | СНС, lbs/100 ft2 через, мин |  |  | корка, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ЭРУО |  | 168,3 |  |  | 950 |  |  | 30-90 |  | <5 |  | 3-11 | 3-15 |  | <1 |
| ЭРУО |  | 142,9 |  |  | 950 |  |  | 30-90 |  | <4 |  | 3-11 | 3-15 |  | <1 |
| Название (тип) раствора | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание твердой фазы, % |  |  |  |  | рН | минерализация, г/л |  | пластическая вязкость, мПа*с |  | динамическое напряжение сдвига, lbs/100 ft2 |  |  | плотность до утяжеления, кг/м³ |  |
|  | коллоидной, (активной) части |  | песка | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| ЭРУО | 7-11 |  | 1 | 8-12 |  | 8-10 | 40 |  | 5-25 |  | 5-19 |  |  | 1000 |  |
| ЭРУО | 7-11 |  | 1 | 8-12 |  | 8-10 | 40 |  | 5-25 |  | 5-19 |  |  |  |  |
| Примечание – Электростабильность эмульсионного раствора на углеводородной основе не менее 200 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Геологическая информация

5.1 Стратиграфический разрез

Таблица 5

| Глубина залегания, м |  | Индекс | Название стратиграфического подразделения | Коэффициент кавернозности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по вертикали |  |  |  |  |
| от | до |  |  |  |
| 0 | 361 | Є2-3 ev | Эвенкийская свита | 1,18 |
| 361 | 538 | Є1-2 lit | Литвинцевская свита | 1,10 |
| 538 | 634 | Є1 an | Ангарская свита | 1,05 |
| 634 | 742 | Т1 | Долериты | 1,02 |
| 742 | 900 | Є1 an | Ангарская свита | 1,05 |
| 900 | 999 | Є1 bul | Булайская свита | 1,03 |
| 999 | 1312 | Є1bls1 | Верхнебельская подсвита | 1,05 |
| 1312 | 1562 | Є1bls2 | Нижнебельская подсвита | 1,05 |
| 1562 | 1875 | Є1us | Усольская свита | 1,05 |
| 1875 | 1939 | Т1 | Долериты | 1,02 |
| 1939 | 2043 | Є1us(os) | Усольская свита (осинский горизонт) | 1,05 |
| 2043 | 2081 | Т1 | Долериты | 1,02 |
| 2081 | 2105 | Є1us | Усольская свита | 1,05 |
| 2105 | 2157 | V-Є1tt | Тэтэрская свита | 1,12 |
| 2157 | 2216 | Vsb | Собинская свита | 1,06 |
| 2216 | 2242 | Vktg | Катангская свита | 1,04 |
| 2242 | 2254 | Т1 | Долериты | 1,02 |
| 2254 | 2300 | Vktg | Катангская свита | 1,04 |
| 2300 | 2357 | Vosk | Оскобинская свита | 1,07 |
| 2357 | 2487 | R | Рифей | 1,05 |

5.2 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

Таблица 6

| Индекс стратиграфического разделения | Интервал по вертикали, м |  | Краткое название горной породы | Плотность, г/см³ | Пористость, % | Проницаемость, мД | Глинистость, % | Карбонатность % | Соленосность, % | Твёрдость, кгс/мм2 | Абразивность | Категория пород. (М, С, Т и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Є2-3 ev | 0/-310 | 361/-51 | Алевролит Доломит Известняк | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 7 5,5-7 | 4 5 4 | С СТ С |
| Є1-2 lit | 361/-51 | 538/-228 | Доломит Галит | - 2,17 | 0.19 0,1 | 0.28 0,001 | 3.9 0 | 85.0 0 | 5 100 | 7 3,5 | 4 2 | С М |
| Є1 an | 538/-228 | 634/-324 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Т1 | 634/-324 | 742/-432 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1 an | 742/-432 | 900/-590 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Є1 bul | 900/-590 | 999/-689 | Доломит Гл.доломит | 2.78 - | 0.12 0.14 | 21.5 - | 6.7 23.3 | 97.9 92.1 | - - | 7 6 | 5 4 | СТ С |
| Є1bls1 | 999/-689 | 1312/-1002 | Галит Доломит Гл.доломит | 2,17 2.69 2.5 | 0,1 1.86 1.52 | 0,001 0.72 0.01 | 0 2.1 17.2 | 0 83 73 | 100 12 6 | 3,5 7 6 | 2 5 4 | М СТ С |
| Є1bls2 | 1312/-1002 | 1562/-1252 | Известняк Доломит Гл.доломит | 2.68 2.76 - | 0.36 0.57 0.86 | 0.03 0.17 - | 0 2.1 17.2 | 89.2 81.8 79.5 | 14 11 6 | 5,5-7 7 6 | 5,0 5,0-5,5 5,0 | СТ СТ СТ |
| Є1us | 1562/-1252 | 1875/-1565 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| Т1 | 1875/-1565 | 1939/-1629 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1us (os) | 1939/-1629 | 2043/-1733 | Доломит Известняк Гл.доломит | 2,64 2,64 2,64 | 3,8 3,55 3,8 | 0,1 76,3 0,01 | 3.9 2.6 15.3 | 89,9 93,8 74,5 | 12 9 6 | 7 5,5-7 6 | 5,0-5,5 5 5 | СТ СТ СТ |
| Т1 | 2043/-1733 | 2081/-1771 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1us | 2081/-1771 | 2105/-1795 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| V-Є1tt | 2105/-1795 | 2157/-1847 | Доломит Гл.доломит Ангидрит | 2,81 2,81 2,91 | 1,2 1,15 1,47 | 0,01 0,01 0,02 | 6.7 23.4 0.7 | 39,6 36,6 10 | - | 7 6 4 | 5,0-5,5 5 3 | Т СТ М |
| Vsb | 2157/-1847 | 2216/-1906 | Доломит Гл.доломит Анг.доломит | 2,79 2,72 2,84 | 1,98 2,6 0,57 | 0,63 - - | 6.8 17.4 2.3 | 64,2 53,9 54,4 | - | 7 6 5-7 | 6 5 4 | Т Т Т |
| Vktg | 2216/-1906 | 2242/-1932 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Т | 2242/-1932 | 2254/-1944 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Vktg | 2254/-1944 | 2300/-1990 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Vosk | 2300/-1990 | 2357/-2047 | Алевролит Песчаник Доломит Аргиллит | 2,61 2,56 2,75 2,91 | 6,36 5,1 2,74 1,38 | 9 16,8 0,38 0,56 | 12.3 5.6 3.4 0.9 | 23 23,3 66,2 24,5 | - | 4 4 7 4 | 4 4 6 3 | Т Т Т Т |
| R | 2357/-2047 | 2487/-2103 | Доломит | 2,72 | 1,09 | 1,43 | 2.1 | 87 | - | 7 | 6 | Т |

5.3 Нефтеносность

Таблица 7

| Индекс стратиграфического подразделения |  |  | Интервал по вертикали, м |  |  | Тип коллектора |  |  | Плотность, г/см³ |  |  |  |  | Подвижность, д/сП | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Свободный дебит, м³/сут | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  | в пластовых условиях |  | после дегазации |  |  |  |  |  |  | Газовый фактор, м³/м³ | Содержание сероводорода, % | Содержание углекислого газа, % | Плотность газа (по воздуху), г/см³ | Коэффициент сжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, кгс/см² |
| R |  |  | 2357/ -2047 | 2388/ -2078 |  | каверново-трещинный |  |  | 0,699 |  | 0,821 |  |  | н/д | 0,23 | 1,88 | 200 | 159 | неопр. | 0,073 | 0,774 | 0,825 | 21,19 |

5.4 Газоносность

Таблица 8

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание % по объему |  | Относительно по воздуху плотность газа | Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях | Свободный дебит, тыс.м3/с min-max | Плотность газоконденсата, г/см3 |  | Фазовая проницаемость, мкм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | сероводорода | углекислого газа |  |  |  | в пластовых условиях | на устье скважины |  |
| Vosk | 2300/ -1990 | 2357/ -2047 | порово-каверновотрещинный | газ | неопр. | 0,07 | 0,686 | 0,825 | 0,1-261 | - | - | неопр. |

5.5 Водоносность

Таблица 9

| Стратиграфический индекс | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/смз | Свободный дебит, мз/сут | Фазовая проницаемость, мД | Химический состав воды в мг-эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Степень минерализации,г/л | Тип воды по Cулину | Относится ли к источнику питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сl- | SO4- | HCO3- | Na+К+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| Є2-3 ev | 10/-300 | 361/-51 | поровый | 1,009 | до 200 | н/д | 0,11 | 0,04 | 4,05 | 0,07 | 1,97 | 2,15 | 0,3 | ХК | да |
| Є1us (os) | 1939/-1629 | 2043/-1733 | порово-трещинный | 1,202 | 1,8 | н/д | 5401 | 9,1 | 15,7 | 3600 | 461 | 283 | 304 | ХК | нет |
| R | 2388/-2078 | 2487/-2103 | кавернозно-порово-трещинный | 1,189 | 76,0 | н/д | 4200 | 8,0 | 2,1 | 2418 | 546 | 1207 | 239 | ХК | нет |

5.6 Термодинамические параметры по разрезу

Таблица 10

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Интервал по вертикали, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пластового |  |  | гидроразрыва пород |  |  | горного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | градус | источник получения |
|  | от | до | от | до | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Є2-3 ev | 0 | 361 | -310 | -51 | - | 0,09 | РФЗ | - | 0,180 | РАС | - | 0,273 | РАС | 6 | РФЗ |
| Є1-2 lit | 361 | 538 | -51 | -228 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,180 | 0,175 | РАС | 0,273 | 0,263 | РАС | 7 | РФЗ |
| Є1 an | 538 | 634 | -228 | -324 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,174 | РАС | 0,263 | 0,260 | РАС | 9 | РФЗ |
| Т1 | 634 | 742 | -324 | -432 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,174 | РАС | 0,260 | 0,265 | РАС | 10 | РФЗ |
| Є1 an | 742 | 900 | -432 | -590 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,174 | РАС | 0,265 | 0,261 | РАС | 11 | РФЗ |
| Є1bul | 900 | 999 | -590 | -689 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,174 | РАС | 0,261 | 0,261 | РАС | 12 | РФЗ |
| Є1bls1 | 999 | 1312 | -689 | -1002 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,175 | РАС | 0,261 | 0,262 | РАС | 15 | РФЗ |
| Є1bls2 | 1312 | 1562 | -1002 | -1252 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,174 | РАС | 0,262 | 0,261 | РАС | 18 | РФЗ |
| Є1us | 1562 | 1875 | -1252 | -1565 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,176 | РАС | 0,261 | 0,265 | РАС | 22 | РФЗ |
| Є1us (os) | 1875 | 1939 | -1565 | -1629 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,176 | 0,174 | РАС | 0,265 | 0,266 | РАС | 22 | РФЗ |
| Т1 | 1939 | 2043 | -1629 | -1733 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,177 | РАС | 0,266 | 0,267 | РАС | 23 | РФЗ |
| Є1us | 2043 | 2081 | -1733 | -1771 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,177 | 0,159 | РАС | 0,267 | 0,267 | РАС | 23 | РФЗ |
| V-Є1tt | 2081 | 2105 | -1771 | -1795 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,159 | 0,177 | РАС | 0,267 | 0,267 | РАС | 24 | РФЗ |
| Vsb | 2105 | 2157 | -1795 | -1847 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,177 | 0,177 | РАС | 0,267 | 0,267 | РАС | 24 | РФЗ |
| Vktg | 2157 | 2216 | -1847 | -1906 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,177 | 0,178 | РАС | 0,267 | 0,268 | РАС | 25 | РФЗ |
| Т1 | 2216 | 2242 | -1906 | -1932 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,178 | 0,178 | РАС | 0,268 | 0,268 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vktg | 2242 | 2254 | -1932 | -1944 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,178 | 0,159 | РАС | 0,268 | 0,268 | РАС | 23 | РФЗ |
| Vosk | 2254 | 2300 | -1944 | -1990 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,159 | 0,178 | РАС | 0,268 | 0,269 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vvn | 2300 | 2357 | -1990 | -2047 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,178 | 0,167 | РАС | 0,269 | 0,269 | РАС | 26 | РФЗ |
| R | 2357 | 2487 | -2047 | -2103 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,167 | 0,178 | РАС | 0,269 | 0,269 | РАС | 27 | РФЗ |

5.7 Возможные осложнения - поглощения бурового раствора

Таблица 11

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м³/ч | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимального снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, МПа·10 м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| Є2-3ev | 0 | 361 | до полного | нд | да | 0,170 | 0,180 | Слабая сцементированность пород |
| Є1-2an | 634 | 742 | до полного | нд | да | 0,167 | 0,174 | Вскрытие зон трещиноватости пород, превышение давления столба бурового раствора над пластовым давлением |
| Є1us | 1875 | 1939 | до полного | 120 | да | 0,149 | 0,174 |  |
| V | 2242 | 2254 | частичное до 20 м³/ч | нд | нет | 0,155 | 0,159 |  |
| R | 2357 | 2487 | до полного | нд | да | 0,167 | 0,176 |  |

5.8 Возможные осложнения - нефтегазоводопроявления

Таблица 12

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, кг/м³ |  | Условия возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| Є2-3 ev | 10 | 361 | вода | н/д | 1,189 | 1,189 | При создании депрессии на пласт за счет снижения давления в стволе скважины. Причины: катастрофическое поглощение | Увеличение объема раствора. Изменение параметров бурового раствора |
| Є1us (оs) | 1939 | 2043 | вода | н/д | 1,189 | 1,189 |  |  |
| Vosk | 2310 | 2357 | газ | 2310 | 0,686 | 0,686 | При создании депрессии на пласт за счет снижения давления в стволе скважины. | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ |
| R | 2357 | 2388 | нефть | Расчет | 0,699 | 0,699 |  | Пленка нефти, фонтанирование |
|  | 2388 | 2487 | вода | н/д | 1,189 | 1,189 |  | Увеличение объема раствора. Изменение параметров бурового раствора |

- 5.9 Прочие возможные осложнения

- Таблица 13

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид (название) осложнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |
| Є1-2lit | 361 | 538 | Кавернообразование при разбуривании соленосных отложений растворами на водной основе за счет растворения каменной соли |
| Є 1-2 an | 538 | 634 | Кавернообразование за счет вскрытия приконтактных, сильнотрещиноватых, зон долеритов, механического воздействия на стенки скважины при углублении бурильным инструментом и потоком бурового раствора ЭРОУ |
|  | 742 | 900 |  |
| Є1bls1 | 999 | 1312 |  |
| Є 1us | 1562 | 1875 |  |
|  | 2081 | 2105 |  |

6. Условия транспортировки грузов

6.1 Сведения о подъездных путях к буровой площадке

Таблица 14

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Маршрут | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка бурового станка, оборудования, механизмов и материалов |  |  |  |  |
| 614 | Железная дорога | Красноярск – Карабула |  | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 47 | Асфальтовое покрытие | Карабула – Богучаны | 6-8 | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 402 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Богучаны – Юр-5 | 6 | Действующий зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |
| 25 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Т1 – Объект 1 | 6 | Проектируемый зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |

6.2 Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

Таблица 15

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| г. Красноярск – ст. Карабула | ж/д транспорт | 614 |
| ст. Карабула – п. Богучаны | автомобильный | 47 |
| п. Богучаны - п. Ангарский | автомобильный | 22 |
| п. Ангарский - п/б Юр-5 | автомобильный | 380 |

6.3 Сведения о транспортировке авиационным транспортом

Таблица 16

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Красноярск - а/п Байкит | Ан-24 | 668 |
| а/п Богучаны – Объект 1 | МИ-8 АМТ | 220 |
| а/п Байкит – Объект 1 |  | 147 |

Примечание: Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

7. Источники и характеристики водо-энергоснабжения, связи

Таблица 17

| Название вида снабжения | Источник заданного вида снабжения | Характеристики водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| водоснабжение: -техническое -хоз.-питьевое | скважина водозаборная привозная бутилированная | водозаборная скважина -400 м; глубинный насос ЭЦВ 5–4-160, водопровод диаметром 73 мм на поверхности земли, теплоизолированный, емкость 17 л. |
| энергоснабжение: | Электростанции: | мощность, кВт |
| Подготовительные СМР бурение и крепление, испытание испытание А-60/80 ликвидация рекультивация | ДГ-60 АСДА-100 основная АСДА -100 резервная АСДА-500 (основная и резервная) АСДА – 100 (основная и резервная) АСДА – 100 (основная и резервная) ДГ-60 | 60 100 100 500 100 100 60 |
| теплоснабжение | индивидуальная котельная ПКН - 2 | паропровод диаметром 15-50 мм |
| связь | спутниковая | --- |
| местные стройматериалы | лес круглый | лес, вырубаемый под площадку |

8. Состав услуг

Исполнитель оказывающий услуги по техническому и технологическому сопровождению долотного сервиса и сервиса ВЗД во время бурения и крепления скважины, обязан:

1. Произвести сбор, обобщение и анализ первичных материалов по отработке долот, ВЗД на скважинах заказчика.

2. Осуществить выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы долот и ВЗД.

3. Произвести подбор долот всех необходимых для бурения скважины типоразмеров.

4. Осуществить контроль использования долот и его инженерно-технологическое сопровождение на всем протяжении бурения скважины.

5. Определять и анализировать характер износа долот, разрабатывать для технологических служб заказчика рекомендации по рациональным режимам отработки долот.

6. Осуществлять систематический контроль соблюдения режимов и технологии использования и эффективности отработки долот на объекте заказчика.

7. Разрабатывать и согласовать с Заказчиком внедрение долотных программ при бурении скважин в соответствии с Проектом на строительство разведочной скважины.

8. Предоставить насадки, плоскогубцы, доски для отворота долот и калибры для долот.

9. Разрабатывать и согласовать с Заказчиком программы с поинтервальной разбивкой типоразмера ВЗД, согласно проекта.

10. Осуществить регистрацию в памяти и передачу скважинных данных в режиме реального времени, коррекцию и представление данных по глубине для быстрой оценки свойств вскрываемого пласта.

11. С помощью телеметрического сопровождения проводки скважины, выдавать следующие параметры (угол установки отклонителя, зенитный угол наклона ствола скважины, магнитный азимут, канал ГК, канал резистивиметр в интервалах указанных Заказчиком, фактическое положение пространственной траектории ствола скважины).

9. Оборудование

Все предоставляемое Исполнителем оборудование, должно обладать характеристиками, позволяющими пробурить каждый интервал с минимальными затратами времени и ресурсов.

Все элементы КНБК и бурильных колонн должны иметь проходной диаметр, обеспечивающими беспрепятственное извлечение извлекаемых телеметрических систем, приборов для проведения ГИС, а также радиоактивных источников (при наличии).

Исполнитель должен предоставить полный комплект переводников от долота до бурильного инструмента Заказчика (включая переводник на бурильный инструмент/УБТ Заказчика) с возможностью сборки роторной КНБК (под все интервалы), ясы, обратные/переливные клапана.

Обязательно наличие резервного комплекта оборудования на буровой для безостановочного бурения интервалов.

Оборудование должно иметь технические, инспекционные  паспорта о прохождении регулярного обслуживания и калибровки на сертифицированных предприятиях  по стандартам производителя оборудования и в соответствии с отраслевыми стандартами, нормативными документами по оборудованию:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р, ИСО 9001 и 9002 /АНИQ1/ ИСО/TS 29001, DS-1, АНИ Спецификация 5B (5СТ, 5А5), АНИ RP7G, АНИ Спецификация 7,  АНИ RP8B.

Комплект технических приспособлений для сборки и спуска оборудования в скважину (спайдера, ключи, лифтовые переводники и т.п.).

Наличие фильтра, устанавливаемого в бурильную трубу для предотвращения засорения телесистемы. Фильтр должен плотно и безопасно садиться в муфту бурильной трубы, либо должен иметься переводник для посадки фильтра.

Буровые долота должны поставляться в заводской упаковке и иметь стандартные паспорта от производителя (у некоторых западных производителей официальным паспортом является заводская упаковка). Если в паспорте долота не указаны его технические характеристики, то они должны предоставляться в обязательном порядке представителями Компании производителя оборудования.

Обеспечение Исполнителем профилированными забойными двигателями с переливными клапанами, центраторами, переводниками для присоединения к бурильному инструменту, хомутами для сборки ВЗД и прочим оборудованием специального назначения.

Ассортимент забойных двигателей должен включать ВЗД различных типов заходности.

9.1 Минимальные требования к оборудованию

Исполнитель обязуется предоставить необходимое количество оборудования для каждой секции скважины, включая:

- Телесистемы с возможностью передачи данных в реальном времени и записи в память прибора;

- Долота;

- ВЗД;

- Яссы;

- Необходимые элементы КНБК (все переводники, включая переход на бурильный инструмент Заказчика);

- Долота типа PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки обсадных колонн и трапповых интрузий;

- Наддолотные амортизаторы для бурения под техническую и эксплуатационную колонны;

- Доски отворота, приспособления для подъема на роторную площадку, спец.ключи для долот типа PDC, комплекты насадок;

- Наличие запасного комплекта оборудования под каждую секцию скважины;

- Оборудование должно быть адаптировано к работе с раствором на углеводородной основе (РУО);

Буровые долота должны быть оснащены оригинальными гидромониторными насадками, приспособлениями для их фиксации в корпусе долота, ключами или инструментами для их установки и извлечения.

Для наворота и отворота долота должна поставляться оригинальная (произведенная заводом изготовителем используемых долот) доска наворота, предназначенная для работы с данным типоразмером породоразрушающего инструмента.

Для замера износа по диаметру отработанных долот должны использоваться откалиброванные кольца-шаблоны, поставляемые производителем породоразрушающего инструмента:

- Для долот PDC используются непроходные кольца-шаблоны.

- Для шарошечных долот используются проходные кольца шаблоны.

Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

Исполнитель за свой счет обязан застраховать все используемое оборудование от всех рисков, в том числе его повреждение и оставление в скважине.

Наличие запасного комплекта ВЗД, в количестве достаточном для бесперебойного оказания услуг.

Исполнитель обязан подобрать гамму долот, которая будет обеспечивать необходимую механическую скорость бурения в интервале:

Таблица 18

| Секция | Размер, мм | Тип привода | Средняя механическая скорость бурения, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 490,0 | Ротор | 8,0 |
| Кондуктор | 393,7 | ВЗД | 10,0 |
| Техническая колонна | 295,3 | ВЗД | 8,0 |
| Эксплуатационный хвостовик | 215,9 | ВЗД | 6,0 |
| Открытый ствол | 142,9 | ВЗД | 5,0 |
| Боковой ствол |  |  |  |
| Эксплуатационный хвостовик | 215,9 | ВЗД | 6,0 |
| Открытый ствол | 142,9 | ВЗД | 5,0 |

10. Персонал

Требования к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ (включая, но не ограничиваясь):

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить необходимое количество персонала для бесперебойной круглосуточной работы оборудования. Численность персонала будет определяться производственными потребностями, на усмотрение ИСПОЛНИТЕЛЯ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ с предоставлением копий резюме. Персонал должен иметь профильное высшее образование. Весь персонал должен обладать высоким уровнем профессиональной квалификации и компетентности, соответствующий выполняемым задачам, позволяющий принимать необходимые оперативные решения на объекте для соблюдения требуемых параметров бурения. Персонал должен осознавать риски, связанные с проведением услуг по наклонно-направленному бурению.  Весь персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ работающий на буровой площадке и в офисе, должен быть обучен и аттестован на знание  промышленной безопасности (ПБ) в нефтегазовой промышленности (НГП), в соответствии с требованиями Ростехнадзора, а также, должен пройти дополнительное обучение и аттестацию по промышленной безопасности, контролю скважины при нефтегазоводопроявлении (НГВП) и охране труда, быть ознакомлен с внутри промысловыми требованиями (стандарты, регламенты) ЗАКАЗЧИКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно и за свой счет обеспечивает своих работников социально-бытовыми услугами на период оказания услуг по данному ДОГОВОРУ.

Для оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании, ИСПОЛНИТЕЛЬ использует собственный персонал, оборудование, транспорт, ГСМ, материалы, телефонную связь и Интернет.

По первому требованию заказчика для проведения совместного совещания явиться в город Красноярск в назначенное время Заказчиком.

10.1 Обязанности инженера по технологическому сопровождению отработки долот

- проводит подбор долот под КНБК.

- осуществляет технический осмотр долот на наличие дефектов, сломов и т.д.

- дает указание о нагрузках на долото в процессе углубления скважины.

- обеспечивает непрерывный инженерный контроль отработки долот.

- проводит анализ пробуренных интервалов.

- проводит оценку эффективности примененных долот.

- представляет отчет и анализ отработки по использованным долотам.

- дает рекомендации по возможности повторного спуска использования долот.

- производит оперативный расчет и рекомендации по улучшению эффективности.

- проводит анализ отработки долот.

- Оперативно при каждом спуске или случае снижения механической на бурение производит подбор оптимальных режимов и параметров бурения для достижения максимальной механической скорости с выдачей письменных рекомендаций.

- Присутствует на селекторных совещаниях Заказчика в 08:00 и 17:30 красноярского времени.

- В случае необходимости смены типа долот (не соблюдение механической скорости установленной в программе бурения) даёт письменные рекомендации и организует доставку долот на объект в кратчайшие сроки.

10.2 Обязанности инженера по сопровождению ВЗД

- руководство сборкой и разборкой ВЗД, замере люфтов, и т.д.

- осуществляет технический осмотр ВЗД на наличие дефектов, сломов и т.д.

- определение рабочих параметров работы ВЗД;

- отслеживание показаний приборов, указывающих режим бурения;

- ежесуточное ведение и представление отчета установленной формы о выполненном объеме работ с наработкой ВЗД. В ежесуточном рапорте указывается производительное и непроизводительное время Исполнителя;

- в случае необходимости выдача команды на смену ВЗД.

- отслеживание текущего состояние имеющегося у него оборудования, составление заявки Координатору на мобилизацию и демобилизацию своего оборудования, контроль за наличием запасного комплекта оборудования, запасных частей, рабочего инструмента и т.д.

10.3 Обязанности инженера по телеметрическому и технологическому сопровождению скважины

- Перед началом работ предоставление для согласования расчет проектной траектории ствола скважины с привязкой по свитам, сближение стволов с ранее пробуренными скважинами.

- Выдача по окончании бурения скважины официальной информации по фактической траектории ствола скважины с привязкой продуктивных пластов и точке входа в круг допуска. Данный расчет является окончательным заключением.

- Для подготовки Индивидуальной программы на бурение скважины (группы скважин) предоставление следующей информации:

- режимы бурения;

- время бурения интервалов;

- перечень КНБК по интервально с эскизами;

- интервалы и время промывок;

- количество замеров по интервально;

- подготовка ствола скважины к спуску обсадной колонны.

- Ежесуточное представление отчета установленной формы о выполненном объеме работ со схемой КНБК. В ежесуточном рапорте должно быть указано производительное и непроизводительное время Исполнителя, а также время оплаты.

- Оперативное проведение корректировки и оптимизацию КНБК и инструмента в зависимости от горно-геологических условий, принятие "решения о подъѐме оборудования из скважины" в тех случаях, когда оборудование MWD неисправно.

- Принятие решение о дополнительных (повторных) измерениях кривизны.

- Отслеживание показания поверхностных датчиков, предоставление рекомендации рабочих параметров.

- Калибровка инструментов в соответствии с инструкциями.

- Соответствующая отчѐтность о выполненных работах по MWD.

- Контроль качества и точности данных в случае возникновения сомнений.

- Руководство нормализацией ствола скважины при возникновении осложнений.

- Отслеживание текущего состояния имеющегося у него оборудования, мобилизация и демобилизация своего оборудования, контроль наличия запасного комплекта оборудования, запасных частей, рабочего инструмента и т.д.

- Составление графика бурения «Глубина-День» для каждой скважины. Данный график должен быть готов не менее, чем за 3 дня до начала бурения скважин.

- Извлечение (химического) радиоактивного источника (когда это конструктивно возможно) из приборов каротажа в процессе бурения в случае прихвата КНБК или использование генератора излучения нейтронов для снижения рисков.

10.4 Минимальные требования к персоналу

- Подбор и контроль за сборкой КНБК;

- Инвентаризация всего оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ;

- Составление отчета по использованию оборудования;

- Взаимодействие с представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Графическое отображение фактической траектории ствола скважины на проектном плане скважины;

- Обеспечение траектории скважины проекту;

- Составление ежедневного отчета по скважине, который ляжет в основу окончательного отчета;

- Составление «Ежедневных Рапортов» о ходе работ на скважине, которые лягут в основу «Акта выполненных работ» за месяц для оплаты Исполнителю;

- Координация работ по перемещению оборудования на территории Заказчика;

- Составление итогового отчета с рекомендациями на будущее;

- Извещать Заказчика о возникновении риска аварий и инцидентов;

- Общий стаж работы в области ННБиТС не менее 3 лет, в области долотного сервиса не менее 3 лет.  Должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

- Осуществлять контроль за сборкой и работой систем MWD;

- Взаимодействие и прямые контакты с персоналом во время строительства скважины для обеспечения своевременного решения проблем и соблюдения операционных инструкций. Консультации во время проведения работ;

- Поддержание контакта с Заказчиком во время всего срока действия Договора на строительство скважин;

- Координация транспортировки любого оборудования Исполнителя на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине, обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы;

- Общий стаж работы в области ННБиТС не менее 5 лет, в области сервиса гидравлических забойных двигателей не менее 5 лет.

Стандартная вахта должна состоять как минимум из 1 инженера по наклонно-направленному бурению, 2 инженера по телеметрии, 1 инженера по долотному сервису и 1 инженера по сервису забойных двигателей. Инженеры должны быть полностью обучены и подготовлены в отношении работы всех видов инструмента – минимальный стаж работы инженеров должен составлять три года (не в качестве практиканта). Инженер должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, промышленная безопасность).

Весь персонал должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе согласно Российского законодательства. Персонал должен быть способен и обучен выполнять все работы в рамках предъявляемых требований и выполняемых работ.

11. Проживание и перевозка (смена) персонала

Исполнитель обеспечивает свой персонал вагон-домами для работы и проживания на объектах производства работ, собственными силами и за свой счёт.

Доставка персонала Исполнителя с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до объекта работ и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны производится силами и за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 28 календарных дней.

12. Необходимость в привлечении техники Заказчика для оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники.

13. Требования к предоставлению отчетов о ходе оказания услуг

ИСПОЛНИТЕЛЬ во время оказания УСЛУГ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ следующую документацию:

- Ежедневно Суточный рапорт о проводке скважины (в формате, предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ);

- Эскизы КНБК с указанием всех необходимых размеров, внутренних и наружных диаметров поэлементно (предоставляется в подписанном виде за 3 часа до начала спуска КНБК в скважину);

- расчет траектории ствола по данным инклинометрии;

- проектирование траектории ствола;

- расчеты крутящего момента и затяжки колонны;

- гидравлические расчеты;

- Графическое изображение траектории (горизонтальная и вертикальная проекции, 3Д) на конец и начало суток;

- Ежесуточный отчет анализа отработки по использованным долотам.

- Ежесуточный отчет о выполненном объеме работ с наработкой ВЗД

- Необходимые расчёты по требованию ЗАКАЗЧИКА;

- Ежедневно рапорт по замерам;

14. Результат и оплата выполненных услуг

После завершения оказания УСЛУГ на скважине в течении 3 (трех) дней  ИСПОЛНИТЕЛь предоставляет ЗАКАЗЧИКУ финальный отчет об оказанных УСЛУГАХ в согласованном СТОРОНАМИ формате:

  - Информацию о фактической траектории ствола скважины с привязкой продуктивных пластов и точке входа в круг допуска;

  - Поинтервальный анализ проводки ствола скважины (с указанием отклонений более 2-х градусов от проектного профиля);

  - Подробный поинтервальный анализ работы и оценка эффективности КНБК;

  - Анализ отработки забойных двигателей;

  - Анализ отработки долот;

  - Баланс времени, анализ непроизводительного времени;

  - Анализ причин отказов ОБОРУДОВАНИЯ и аварий;

  - Извлеченные уроки, рекомендации;

  - Информация в цифровом формате PDS, LAS, DLIS, WITSML.

  - Каротажные диаграммы по глубине ствола;

  - Каротажные диаграммы относительно вертикальной глубины;

  - Фактическое время оказания УСЛУГ и причины отклонения от планового показателя.