СОГЛАСОВАНО

Руководитель ПФБ 
ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность»

Ванкорского участка

«___»_____________2017г.

___________________А.А. Рипный

м.п.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «14» марта 2017 г.

№ РНВ-98/лнд

Введена в действие «14» марта 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника АСФ -

заместитель генерального директора

ООО «Юграпромбезопасность»

«___»_____________2017г.

___________________В.П. Бакулин

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ, ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ БУРЕНИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ, ОСВОЕНИИ, ИСПЫТАНИИ, ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЛИКВИДАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

№ П3-05 И-87865 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 17.11.2017 №РНВ-345/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4.	ПРИЧИНЫ И пРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	9

5.	КАТЕГОРИИ СКВАЖИН ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	12

6.	мероприятия по предотвращению и раннему обнаружению ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ	13

7.	ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН	15

8.	СТАДИИ КОНТРОЛЯ СКВАЖИНЫ	16

9.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ	17

10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ	30

10.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН	30

10.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ И РЕМОНТУ СКВАЖИН	36

10.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ	39

10.4.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН	40

11.	Требования к персоналу	42

12.	Подготовка скважин к проведению работ	43

13.	Буровые растворы и рабочие жидкости	46

14.	контроль за возможным возникновением газонефтеводопроявлений	47

15.	Общие действия вахты при газонефтеводопроявлениях и открытых фонтанах	50

16.	ССЫЛКИ	54

17.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	55

ПРИЛОЖЕНИЯ	56

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Введение

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин» (далее – Инструкция), устанавливает единые требования по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов для предприятий выполняющих работы по бурению, реконструкции, ремонту, освоению, испытанию, проведению исследований, ликвидации, эксплуатации скважин, на объектах ООО «РН-Ванкор» (включая объекты Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности).

Настоящая Инструкция разработана в соответствии со Положением Компании «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин» П3-05 С-0257.

## Цели

Настоящая Инструкция разработана с целью организации работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, повышения безопасности и противоаварийной устойчивости объектов ООО «РН-Ванкор» (включая объекты Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности).

## Задачи

Инструкция устанавливает единые требования по противофонтанной безопасности к структурным подразделениям и подрядным организациям, выполняющим работы на скважинах ООО «РН-Ванкор» (включая скважины Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности).

## Область действия

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управления добычи нефти и газа;

- управление супервайзинга бурения;

- управления по организации буровых работы;

- управление повышения производительности резервуара и геолого-технических мероприятий;

- управления геологического сопровождения бурения скважин;

- управление разработки месторождений;

- управление промышленной безопасности и охраны труда;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»,

задействованных в процессах по проектированию, бурению, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, технического перевооружения, консервации и ликвидации, эксплуатации скважин, в том числе при подготовительно-заключительных работах при гидроразрыве пласта.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими работы на скважинах, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящей Инструкции.

Настоящая Инструкция распространяет действие на порядок организации работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, повышения безопасности и противоаварийной устойчивости объектов в ООО «РН-Ванкор», а также в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», месторождение Лодочное (АО «Самотлорнефтегаз»).

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Инструкция утверждается и вводится в действие приказом ООО «РН-Ванкор».

Инструкция признаётся утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Инструкцию вносятся приказом ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются Управление промышленной безопасности и охраны труда, а также иные структурные подразделения по согласованию с Управлением промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях изменения законодательства РФ в области противофонтанной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей.

Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в ООО «РН-Ванкор» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления промышленной безопасности и охраны труда.

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БРИГАДА – бригада бурения, реконструкции, ремонта, освоения, испытания, проведения исследований, ликвидации и эксплуатации скважин, состав работников которой выполняют работы на скважине, согласно утвержденного и согласованного плана работ.

ВАХТА (БУРОВАЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА, ОСВОЕНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЛИКВИДАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН) - состав работников производящих работы на скважине.

ВТОРАЯ СТАДИЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГНВП – предотвращение поступления пластового флюида в скважину за счет использования гидростатического давления столба жидкости и противовыбросового оборудования.

ВЫБРОС – это интенсивное вытеснение из скважины промывочной жидкости за счет расширения поднимающегося по стволу скважины газа.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ - поступление пластового флюида (газ, нефть, вода или их смеси) в ствол скважины не предусмотренное технологией работ, создающее опасность выброса раствора (промывочной жидкости) и открытого фонтанирования.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ – измерение характеристик различных по природе естественных или искусственных физических полей, а также потока, состава и свойств флюидов, пространственного положения скважин и геометрических размеров сечения стволов; работы в скважинах, связанные с вторичным вскрытием, испытанием и освоением пластов, а также с интенсификацией притока флюидов.

ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА (ГРП) – технология ремонта, освоения, повышения нефтеотдачи скважин с использованием заполнения, созданных высоким давлением, трещин, в призабойной зоне, материалом, улучшающим коллекторские свойства продуктивного пласта.

ГРИФОН, ГРИФОНООБРАЗОВАНИЕ – истечение газа, нефти, воды или их сочетания в результате их миграции по трещинам и каналам из продуктивных горизонтов за обсадной колонной скважины на поверхность земли или на дно моря и через толщу воды на поверхность.

ИНЖЕНЕР-СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель ООО «РН-Ванкор» на объектах строительства и восстановления скважин, осуществляющий организацию и контроль данных процессов в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами ООО «РН-Ванкор».

КОНТРОЛЬ СКВАЖИНЫ – контроль состояния скважины с позиций недопущения газонефтеводопроявлений  включающий три стадии (уровня, линии) защиты.

ЛИКВИДАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ – удаление из ствола скважины пластового флюида, поступившего в объеме более допустимого и восстановление контроля с нарушением непрерывности технологического процесса строительства, освоения, эксплуатации или ремонта скважины.

ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН - это неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, технической неисправности, не герметичности, разрушения противовыбросового оборудования или вследствие грифонообразований.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГНВП – предотвращение притока пластового флюида в скважину за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости.

ПЛАСТОВЫЙ ФЛЮИД – газ, нефть, газоконденсат, минерализованная пластовая вода, а также их смеси, содержащиеся в трещинах, порах и пустотах горных пород: совокупность подвижных фаз пласта.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в России или за ее пределами, которое в соответствии с договором выполняет по заданию ООО «РН-Ванкор» определенную работу за вознаграждение и сдает ее результат ООО «РН-Ванкор».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГНВП – недопущение или ограничение поступления пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины в пределах допустимого объема и его удаление из ствола скважины без нарушения непрерывности технологического процесса при ее строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области проектирования, целью которого является анализ, систематизация изыскательских и иных данных, в целях разработки проектной, конструкторской и другой технической документации.

ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПВО) – совокупность составных узлов ПВО, предназначенных для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта при возникновении газонефтеводопроявлений (ГНВП) и проведении работ по их ликвидации, охраны недр и окружающей среды.

ПРОТИВОФОНТАННАЯ СЛУЖБА – организация, осуществляющая профилактику, предотвращение газонефтеводопроявлений и ликвидацию аварий.

ПРОТИВОФОНТАННЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ (ЧАСТИ) ПФС (ПФВЧ) – силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ведении Минэнерго России, в ведении субъектов Российской Федерации, ведомственные военизированные части, другие профессиональные аварийно-спасательные формирования по профилактике, предупреждению и/или ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

СУПЕРВАЙЗИНГ – осуществление ООО «РН-Ванкор» функции организации и контроля проведения Подрядчиком производственных процессов по текущему и капитальному ремонту скважин.

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГНВП – защита от открытого выброса за счет ликвидации газонефтеводопроявления стандартными методами и обеспечения возможности возобновления первой линии защиты.

ФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на опасных производственных объектах и последствий указанных газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БГ - блок глушения.

БД - блок дросселирования.

ГИРС - геофизические исследования и работы в скважинах.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГРП - гидроразрыв пласта.

ЗБС – зарезка боковых стволов.

ИТР - инженерно-технический работник.

НКТ - насосно-компрессорные трубы.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОФ - открытый фонтан.

ПВО - противовыбросовое оборудование.

ПВР - прострелочно-взрывные работы.

ПЛА - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

ПФС – противофонтанная служба.

РММ - ремонтно-механическая мастерская.

РОСТЕХНАДЗОР – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СВП - силовой верхний привод.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СПО - спускоподъемные операции.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

ТКРС - текущий капитальный ремонт скважин.

УТЗ - учебно-тренировочное занятие.

УЭЦН - установка электроцентробежного насоса.

ЭЦН - электрический центробежный насос.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Открытые нефтяные и газовые фонтаны являются наиболее сложными авариями в нефтяной промышленности. Нередко они приобретают характер стихийных бедствий, требуют больших затрат материальных ресурсов, существенно осложняют деятельность буровых и нефтегазодобывающих предприятий, а также прилегающих к району аварии объектов промышленности и населенных пунктов, наносят невосполнимый ущерб окружающей среде.

Интенсивность ГНВП зависит от:

- вида и свойств поступившего в ствол скважины флюида;

- величины депрессии на пласт;

- коллекторских свойств пласта (пористость, проницаемость);

- мощности вскрытой части пласта.

Возможные последствия ОФ:

- потеря скважины;

- потеря оборудования;

- непроизводительные материальные и трудовые затраты;

- загрязнение окружающей среды;

- внутрискважинные перетоки, в результате которых происходит загрязнение недр и истощение месторождения;

- человеческие жертвы.

Выводы:

Ни одна авария в бурении, подземном и капитальном ремонте не даёт такого количества последствий. Отсюда следует как важно работникам ведущим и планирующим работы на скважинах четко представлять:

- как вести работу, чтобы не возникло ГНВП;

- как своевременно обнаружить начало ГНВП;

- как правильно загерметизировать устье скважины;

- как грамотно ликвидировать возникшее ГНВП.

Поскольку ликвидация аварий сопряжена с возможным возгоранием и травмированием работающих на устье скважины, каждый открытый фонтан следует рассматривать как потенциальную возможность группового несчастного случая.

Помните: открытый фонтан легче предупредить, чем ликвидировать!

.

# ПРИЧИНЫ И пРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

- Одним из основных условий возникновения ГНВП является поступление пластового флюида в ствол скважины вследствие превышения пластовым давлением забойного.

- Технологические причины, зависящие от исполнителей работ:

- снижение забойного давления ниже пластового при работах с промывкой;

- снижения плотности промывочной жидкости;

- гидроразрыв пласта и снижения уровня за счёт роста гидравлических сопротивлений в скважине.

- поглощение бурового раствора

При подъёме труб:

- за счёт несвоевременного долива скважины;

- за счёт повышенного поршневания при высокой вязкости или завышенной скорости подъёма, или подъёма с сифоном, или затяжками.

При спуске труб:

- при гидроразрыве пласта и падения уровня в скважине;

- при скорости спуска свыше 1 м/с и резком торможении;

- при спуске труб без заполнения их промывочной жидкостью.

При остановках без промывки:

- разгазирование раствора в призабойной части;

- при установке жидкостных ванн с более низкой плотностью при ликвидации прихватов, без выполнения соответствующих расчетов.

Повышенная опасность объясняется следующими свойствами газа:

- способностью газовых пачек к всплытию в столбе бурового раствора с одновременным расширением и вытеснением раствора из скважины.

- способностью к диффузии, то есть проникновению через фильтрационную корку на стенках скважины в буровой раствор и, путем накопления в нём, образовывать газовые пачки.

- способностью газовой пачки к всплытию в загерметизированной скважине, сохраняя первоначальное (пластовое) давление.

Так же причинами возникновения ГНВП являются:

- Нарушение целостности обсадных или бурильных колонн при их спуске в скважину без заполнения их промывочной жидкостью.

- Некачественное крепление обсадных колонн, перекрывающих газонефтеводонасыщенные напорные горизонты

- Наличие в разрезе скважины газовых пластов, а также нефтяных и водяных пластов с большим количеством растворенного газа значительно увеличивает опасность возникновения ГНВП, даже если пластовое давление ниже гидростатического.

Выводы: при работе на скважине с возможным ГНВП исполнители должны не допускать перечисленных технологических причин и помнить, что ГНВП может возникнуть и при полном соблюдении требований технологии за счёт ошибок при проектировании. Контроль за появлением признаков ГНВП должен быть постоянным.

- Признаки ГНВП.

Для своевременного (раннего) обнаружения начала ГНВП необходимо знать признаки. Признаки могут быть "прямые и косвенные".

Прямые - появляются только в результате возникновения ГНВП.

Косвенные – могут появиться и по другим причинам.

- При бурении (разбуривании) и других работах проводимых с промывкой.

Прямые признаки:

- увеличение уровня промывочной жидкости в приёмной ёмкости;

- усиление потока выходящей из скважины промывочной жидкости;

- повышение газосодержания в промывочной жидкости свыше 5 % от фонового значения.

При появлении прямых признаков работа останавливается и устье герметизируется.

Косвенные признаки:

- снижение давления на насосе;

- изменение параметров промывочной жидкости;

- увеличение механической скорости проходки (при бурении);

- увеличение крутящего момента на роторе (при бурении).

При появлении косвенных признаков работа не останавливается, а усиливается контроль за возможным появлением прямых признаков.

- При подъёме труб из скважины.

Прямой признак - уменьшение объёма доливаемой в скважину жидкости по сравнению с расчётным объёмом.

При появлении этого признака и отсутствии перелива на устье скважины подъём труб останавливается и производится их спуск. При проведении спуска ведётся контроль не появится ли перелив на устье после остановки движения труб. Если появится перелив, то устье герметизируется, если нет, то трубы спускают до забоя и производят промывку скважины. При этом контролируют, не появятся ли признаки при работе с промывкой. Действия при их появлении изложены выше. После вымыва забойной "пачки" определяются причины возникновения ГНВП, ликвидируются, и после этого производится подъём труб. При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых труб более 0,2 м3 (в строительстве 0,5 м3) подъем должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья.

- При спуске труб в скважину.

Прямой признак - увеличение объёма вытесняемой из скважины жидкости по сравнению с расчётным объёмом. При появлении этого признака и отсутствии перелива на устье спуск продолжается, и поступают, как описано в п.4.5.

- При остановках без промывки.

Прямой признак - наличие перелива на устье скважины или появление давления  под плашками превентора, если устье загерметизировано.

При появлении перелива устье скважины должно быть загерметизировано. При росте давления на устье до допустимой величины [Pизк] (80 % от давления опрессовки обсадной колонны) необходимо стравливать давление через линию дросселирования плавно приоткрывая дроссель. Стравливание производят с интенсивностью 3-4 кгс/см2 в минуту, посредством манипуляции дросселем с закачкой на забой порций промывочной жидкости.

При надлежащем уровне организации работ подавляющее большинство своевременно обнаруженных признаков ГНВП могут быть ликвидированы силами бригады. В случае появления признаков газонефтеводопроявления бригада должна действовать в строгом соответствии с «Инструкцией по действию вахты при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов».

Необходимо помнить, что любое ГНВП может привести к открытому фонтанированию скважины.

# КАТЕГОРИИ СКВАЖИН ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

С точки зрения опасности возникновения ГНВП, его интенсивности и сложности его ликвидации, все скважины делятся на три категории.

I категория:

- газовые скважины, независимо от величины пластового давления;

- нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне газоносности;

- нефтяные скважины, в которых выявлено поступление газа в скважину через нарушения колонны или в результате заколонных перетоков;

- нефтяные скважины, имеющие в разрезе близко расположенные между собой газовые и продуктивные нефтяные горизонты с мощностью разделяющей перемычки менее 3-х метров, а также находящиеся от внешнего контура газонефтяного контакта на расстоянии 500 м и ближе;

- нефтяные скважины с газовым фактором, превышающим 100 м3/т;

- водонагнетательные скважины на участке водогазового воздействия;

- все скважины с отсутствием циркуляции;

- разведочные скважины;

- нефтяные скважины с внутрискважинным газлифтом;

- нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление выше гидростатического более чем на 10 %.

II категория:

- нефтяные скважины, в которых пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10 % и газовый фактор менее 100 м3/т;

- нагнетательные скважины с пластовым давлением, превышающим гидростатическое не более чем на 10 %.

III категория:

- нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление равно или ниже гидростатического;

- скважины, расположенные вне контура газоносности, пластовое давление которых в зоне закачки равно или ниже гидростатического;

- прочие скважины (водозаборные, артезианские, поглощающие и т.д.).

# мероприятия по предотвращению и раннему обнаружению ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

- До СПО:

- согласно программы инструктажей разработанной подрядной организацией провести внеочередной инструктаж вахты перед каждым подъемом инструмента или колонны труб из скважины по обеспечению постоянного долива скважины и поддержания достаточного давления на пласт во избежание ГНВП, с отметкой под роспись в вахтовом журнале в присутствии инженера-супервайзера. При невозможности проведения инструктажа при супервайзере, подрядчик информирует отдел супервайзинга эксплуатационного бурения (отдел супервайзинга текущего и капитального ремонта скважин при ТКРС) с помощью средств связи.

- выровнять параметры промывочной жидкости согласно плана работ (плотность);

- при возможности провести циркуляцию скважинной жидкости не менее одного цикла до получения выхода чистого раствора из затрубного пространства;

- в процессе бурения и ЗБС проводить постоянный контроль содержание газа в растворе;

- убедиться в исправности оборудования для долива (вытеснения) раствора, а так же уровнемера на емкости;

- убедиться, что скважина заполнена промывочной жидкостью и уровень остается стабильным (наблюдение не менее 10 мин), при ТКРС определить уровень жидкости в скважине.

- при комбинированной колонне труб иметь специальную опрессованную стальную трубу соответствующую диаметру установленных плашек с навёрнутым шаровым краном (в открытом положении) и навернутым переводником под спускаемый инструмент.

- Во время СПО:

- производить постоянный долив скважины;

- через 10 труб производить контроль доливаемой (вытесняемой) жидкости и сравнить его с расчетным;

- подъем (спуск) труб не должен производиться на скоростях, превышающих установленные заданием.

- Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При невозможности устранить сифон (зашламованность турбобура, долота, другие причины) подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемых объемов металла труб, жидкости и доливаемого в скважину раствора.

- при подъёме с затяжками восстанавливается промывка (расхаживается колонна).

- При бурении или промывке:

- контролировать уровень промывочной жидкости в приемных емкостях;

- контролировать давление на насосах и их производительность;

- контролировать расходы на входе и выходе из скважины;

- контролировать параметры промывочной жидкости;

- контролировать газосодержание в промывочной жидкости;

- при перекачке промывочной жидкости между емкостями – остановить бурение и произвести контроль нового уровня раствора в приемной емкости;

- не допускать снижение плотности раствора при обработке его химическими реагентами более чем на +/- 0,03 г/см3.

# ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН

- Недостаточная обученность персонала бригад и специалистов предприятия приемам и методам предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений.

- Несоответствие конструкции скважины горно-геологическим условиям бурения, ТКРС и требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

- Некачественное цементирование обсадных колонн.

- Отсутствие, неисправность, низкое качество монтажа противовыбросового оборудования на устье скважины.

- Неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования.

- Отсутствие устройств для перекрытия канала бурильной или обсадной колонны.

- Недостаточная дегазация раствора при газонефтеводопроявлении.

- Несвоевременная герметизация устья скважины.

- Нарушение правил герметизации устья скважины.

- Нарушение уплотнений превенторов при расхаживании труб и закрытом ПВО.

- Несвоевременность обнаружения возникновения газонефтеводопроявлений.

- Низкая производственная дисциплина.

- Несоответствие размера плашек превентора диаметру спускаемых (поднимаемых) труб.

- Неправильные и беспорядочные действия вахты по герметизации устья скважины при возникновении ГНВП.

# СТАДИИ КОНТРОЛЯ СКВАЖИНЫ

- Рабочие проекты на строительство скважины, инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования, планы работ, планы ликвидации аварий и другие нормативно-технические документы, связанные с возможностью газонефтеводопроявлений, должны включать четкие, надежные решения по их предупреждению.

- Контроль за скважиной должен включать три стадии (линии) защиты:

- первая линия защиты – предотвращение притока пластового флюида в скважину за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости;

- вторая линия защиты – предотвращение поступления пластового флюида в скважину за счет использования гидростатического давления столба жидкости и противовыбросового оборудования;

- третья линия защиты (защита от открытого фонтана) – ликвидация газонефтеводопроявлений стандартными методами и обеспечение возможности возобновления первой линии защиты, производственная дисциплина.

Работы по ликвидации открытого фонтана проводятся только противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)!

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ

- К работам по скважине допускается специализированная бригада сервисной организации, отвечающая требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

- Ежеквартально с сотрудниками подрядных организаций должен проводиться инструктаж по предупреждению возникновения ГНВП и ОФ, в объеме согласно программы утвержденной в установленном подрядной организацией порядке с оформлением в журнале инструктажей.

- Чтобы своевременно предупредить аварию и принять наиболее эффективное решение для ее ликвидации, специалисты подрядной организации должны в совершенстве знать особенности возможных аварий и иметь практическую подготовку. Проведение тренировок (учебных тревог) производственного персонала непосредственно на объектах текущего, капитального ремонта, освоения, испытания, реконструкции и строительства скважин имеет большое значение для ликвидации аварии в ее начальной стадии. Учебно – тренировочноое занятие тревога «Выброс!» состоит из теоретического опроса, практической отработки действий по герметизации устья с последующим разбором действий каждого работника смены (вахты). Теоретический опрос без практической отработки действий по герметизации устья не учитывается и не фиксируется в Журнале учета проведения учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс».

Известны случаи, когда в момент угрозы открытого фонтанирования даже опытные бригады совершали беспорядочные действия. Поэтому практика в ликвидации имитируемых проявлений и навыки по герметизации устья способствуют выработке уверенности в действиях при возникновении аварийной ситуации.

В связи с этим на проведение УТЗ «Выброс» подрядной организацией разрабатывается план-график на год с учетом всех возможных аварийных ситуаций при ГНВП и ОФ.

- Проведение учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» является основной формой практического обучения рабочих бригад первоочередным действиям при ГНВП. Периодичность проведения учебных тревог по сигналу «Выброс» с каждой сменой (вахтой) бригады (дневной/ночной) не реже двух раз в месяц, при бурении и испытании разведочных скважин – не реже одного раза в неделю. Результаты проведения и оценка действий каждой смены (вахты) бригады (дневной/ночной) должны отражаться в Журнале учета проведения учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» (согласно приложению 1). Ответственным за их проведение является мастер бригады.

При проведении учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» герметизация устья должна занимать не более 5 минут.

- Каждый случай ГНВП должен быть тщательно расследован, обстоятельства, и причины его возникновения проработаны с членами бригад текущего, капитального ремонта, освоения, бурения, реконструкции и испытания скважин, специалистами подрядной организации.

- Руководители и специалисты подрядной организации при посещении объектов бурения, реконструкции, текущего, капитального ремонта, освоения и испытания скважин обязаны проводить контрольные учебные тревоги по сигналу «Выброс» с последующим разбором и оценкой действий вахты. Результаты проведения и оценка действий вахты должны отражаться в Журнале учета проведения учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» (приложения 1).

- Пуск в работу смонтированной установки и оборудования производится комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается документом, утвержденным техническим руководителем организации (Общества).

При отсутствии нарушений действующих правил и норм (стандартов) членами комиссии подписывается пусковой паспорт.

Проверка объекта ПФС, допуск бригады к работе проводиться только после полного монтажа ПВО. На момент проверки представителя ПФС присутствие механика подрядной организации по строительству и ЗБС обязательно (исключение при ТКРС).

При текущем ремонте скважин пусковой паспорт подписывается мастером бригады, оператором и машинистом подъемной установки.

- Работы по реконструкции, ремонту, освоению, техническому перевооружению, консервации и ликвидации скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем подрядной организации и согласованным с техническим руководителем Общества, ПФС в соответствии с документацией на капитальный ремонт фонда скважин месторождения, площади, куста. Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается пользователем недр (Обществом).

Отклонения от плана работ оформляются дополнительным планом работ в установленной форме.

Для скважин I и II категории план работ (дополнительный план) должен быть согласован с ПФС. Работы на скважине без утвержденного и согласованного основного плана работ (дополнительного плана) запрещены.

- В плане работ на текущий, капитальный ремонт, освоение (испытание), ЗБС должны быть предусмотрены все виды выполняемых работ и технические средства, обеспечивающие безопасность и охрану окружающей среды с назначением ответственных лиц за выполнение каждой операций.

- В плане работ должны быть отражены данные, необходимые для выполнения работ:

- № скважины,

- площадь;

- вид ремонта;

- категория скважины;

- конструкция скважины с указанием наличия цементного кольца за колоннами,

- продуктивный горизонт, глубина залегания;

- глубина искусственного забоя;

- интервал перфорации, эффективная мощность;

- пластовое давление, дата замера; (давностью не более 3 месяцев);

- давление опрессовки э/колонны;

- кривизна скважины;

- тип фонтанной арматуры,

- колонной головки,

- наличие м/колонных проявлений (замер),

- тип применяемого ПВО;

- диаметры и глубины спуска лифтовых труб;

- оборудование низа лифтовой колонны;

- способ эксплуатации;

- технологические операции, выполняемые по скважине;

- нормативное время на выполнение каждой из технологических операций и общее время на весь цикл ремонта скважины;

- режимы и параметры технологических операций;

- жидкость в скважине, виды и параметры рабочих жидкостей;

- режим эксплуатации до ремонта, дебит скважины до ремонта, газовый фактор;

- максимально ожидаемое давление на устье;

- планируемый дебит скважины после ремонта;

- краткие сведения по предыдущим ремонтам;

- диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины фонтанной арматуры;

- мероприятия по предотвращению аварий (ГНВП и т.п.), инцидентов и осложнений;

- газовый фактор;

- удельный вес жидкости глушения;

- схемы и тип применяемого противовыбросового оборудования;

- объем запаса раствора и условия его доставки;

- возможное ожидаемое давление на устье скважины в случае открытого фонтанирования.

При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, планы работ должны дополнительно включать:

- интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне;

- технические средства и режимы работ по вырезке «окна»;

- компоновки колонны труб и низа бурильной колонны;

- тип породоразрушающего инструмента и его привода;

- навигационное обеспечение траектории бокового ствола или горизонтального ответвления;

- режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы;

- крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции).

- Работы по реконструкции скважин должны проводиться по рабочему проекту, разработанному, согласованному и утвержденному в порядке, предусмотренном Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101. Реконструкция скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции (полная замена эксплуатационной колонны с изменением ее диаметра, толщины стенки, механических свойств). Работы по реконструкции скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем подрядной организации и согласованным с Обществом и ПФС в соответствии с проектной документацией на реконструкцию фонда скважин месторождения, площади, куста. Перед разборкой устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространствах должно быть снижено до атмосферного. Скважину, оборудованную забойным клапаном - отсекателем, в которой не предусмотрено проведение предварительного глушения, необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов, промыть с целью выхода на поверхность газированной пачки раствора.

- Разборка фонтанной елки с трубной головкой проводится после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня в ней. Работы связанные с демонтажем крестовины фонтанной арматуры, секций обвязки колонной клиновой, устьевых задвижек проводятся с обязательной герметизацией эксплуатационной колонны и спуском устьевого герметизатора (пакера) или установкой цементного моста и обязательным подтверждением герметичности на максимальное ожидаемое давление на устье, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Проектная документация на реконструкцию скважины дополнительно к требованиям, предъявляемым к рабочим проектам на строительство скважин должна содержать согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101:

- существующую и проектную конструкцию скважин;

- результаты исследования состояния скважины (наличие заколонных перетоков, межколонных давлений, состояние крепи и т.д.) и проектные решения по нормализации условий ведения работ по реконструкции скважины;

- интервал установки цементного моста, отсекающего нижнюю часть ствола, и порядок его испытания на прочность и герметичность;

- интервал зарезки нового ствола;

- технические средства для зарезки нового ствола из эксплуатационной (промежуточной) колонны;

- порядок работы с вырезающим устройством и контроля над процессом зарезки нового ствола;

- параметры пространственного проложения нового ствола и способы контроля за их реализацией;

- характеристики технических средств по спуску хвостовиков ("летучек") в пробуренный ствол, подвески спущенных труб и их герметичного сочленения с существующей колонной обсадных труб.

- Проект на реконструкцию скважины разрабатывается по заданию пользователя недр (Общества) проектной организацией.

- Исходные данные для проектирования должны дополнительно включать:

- наличие (отсутствие) давления в межколонных пространствах;

- существующую конструкцию скважины;

- состояние обсадной колонны, ее остаточную прочность;

- состояние цементного камня за обсадной колонной;

- наличие заколонных перетоков;

- фактическое и проектное пространственное положение стволов;

- наличие цементного моста в обсадной колонне.

- В плане работ должны быть указаны мероприятия по обеспечению безопасности работающих. При реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке должен проводиться контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля.

Ремонт скважин, реконструкция на кустовой площадке без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом.

Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кустовой площадке и одновременная работа бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (например, признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента). В таких случаях все работы на кустовой площадке приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации.

- Агрегаты для ремонта скважин, оборудования должны устанавливаться на передвижные или стационарные фундаменты, выполненные в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации или проектов обустройства кустов скважин.

- Порядок передвижения транспортных средств на кустовых площадках должен соответствовать установленным маршрутам и контролироваться ответственным руководителем работ. На территории скважины, кустовой площадке должны быть установлены пути эвакуации персонала и транспортных средств при возникновении аварийных ситуаций.

- Расположение агрегатов, оборудования, вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины и ее размеры должны соответствовать типовой схеме, утвержденной техническим руководителем пользователя недр (Общества), с учетом схем расположения подземных и наземных коммуникаций. Схема расположения подземных и наземных коммуникаций должна утверждаться Управлением землепользования и маркшейдерских работ и выдаваться бригаде не менее чем за трое суток до начала производства работ. Бытовые помещения должны располагаться от устья скважины на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10 м.

- Перед началом работ по скважине бригада должна быть ознакомлена с возможными осложнениями и авариями в процессе работ, (ПЛА), с настоящей инструкцией и планом работ.

- ПЛА должен быть согласован с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

- При обнаружении ГНВП устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с ПЛА на объектах ООО «РН-Ванкор», которой должна быть обеспечена каждая бригада. После герметизации канала бурильных труб должны быть сняты показания манометров на стояке и в затрубном пространстве, время начала проявления, вес инструмента на крюке.

- Лица, не связанные с выполнением работ по ремонту, освоению, реконструкции, бурению скважины, допускаются на объект временно после инструктажа (с записью в журнале инструктажей) и разрешения мастера или бурильщика, при наличии СИЗ и сопровождающего.

- Необходимое противопожарное оборудование, СИЗ должно находиться на своих штатных местах, в исправном состоянии. Персонал должен быть обучен работе с ним и должен находиться всегда в готовности его использовать.

- Перед началом работ скважина должна быть заглушена с учетом работы соседних скважин поддержания пластового давления в порядке, установленном планом работ на ремонт скважины и в соответствии с Технологической инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Глушение скважин на месторождении Общества» № П1-01.05 ТИ-1385 ЮЛ-583, Технологической инструкцией Компании «Технические условия на ведение монтажных работ и условия безопасности при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения» № П2-05.01 ТИ-0001, РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности, РД 153-39-023-97 Правила ведения ремонтных работ в скважинах, с составлением акта.

В целях предупреждения ГНВП и ОФ перед глушением или разрядкой скважины необходимо обеспечить:

- Установить дублирующую задвижку в компоновку арматуры;

- Исключить применение гибких шлангов в качестве выкидных линий;

- Обеспечить установку дроссельного блока на линию стравливания;

- Обеспечить надежное крепление выкидной линии для разрядки скважины и ее опрессовку совместно с дроссельным блоком;

- Не допускать регулирование потока флюида из скважины, поступающего во время ее разрядки, с помощью запорной арматуры, задвижками, шаровыми кранами, не предназначенных для этих целей;

- Запретить работы по ТКРС без предварительного глушения скважины;

- Обеспечить надежный контроль давления в затрубном, трубном пространстве после глушения.

- После глушения скважин необходимо выполнить технологический отстой в течение срока, указанного в плане работ, но не менее одного часа.

После длительных (четырех часов) простоев по различным причинам в процессе СПО (кроме спуска УЭЦН), а так же перед подъемом инструмента необходимо перед возобновлением работ выполнить контрольную промывку.

- Проверку превенторов (давление в системе гидроуправления превентором, уровень масла, обогрева в зимнее время) выполнять ежесменно с занесением в журнал проверки противовыбросового оборудования.

Проверку превенторов (открытие/закрытие) выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации/паспортом и занесением в журнал проверки противовыбросового оборудования.

- Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых (согласно выполненным расчетам) сохраняются условия фонтанирования или ГНВП при пластовых давлениях ниже гидростатического.

- Скважины, в продукции которых содержится сероводород в количествах, превышающих предельно – допустимую концентрацию и создающих угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн, должны быть заглушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода.

- При проведении работ на скважине с возможным ГНВП, устье на период ее строительства, ремонта и освоения должно быть оснащено противовыбросовым оборудованием.

Монтаж ПВО проводиться согласно инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования, которая разрабатывается подрядчиком, выполняющим работы на скважине, согласовывается с ПФС. Инструкция должна пересматриваться раз в три года. Эксплуатация и обслуживание ПВО должны проводиться с учетом требований завода изготовителя.

При ТКРС, освоении, испытании схема установки и обвязки ПВО разрабатывается и утверждается подрядной организацией, выполняющей работы на скважине, согласовывается с ПФС, Обществом. После установки ПВО скважина опрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной (обсадной) колонны. Не допускать послабления крепежа во фланцевых соединениях. Рабочее давление применяемого ПВО должно быть выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

Для ТКРС при разбуривании оснастки хвостовика, бурении, райбировании, фрезеровании, ПВР на трубах, работе на газовых скважинах и срыве пакера обеспечить соответствие плашек превенторов, установленных на устье, диаметру применяемых труб в скважине.

При бурении скважин выбор типа ПВО и колонной головки, схема установки и обвязки ПВО, БГ и БД осуществляется проектной организацией и согласовывается с ПФС (противофонтанной военизированной частью), буровой организацией и Обществом. Утверждающая сторона пользователь недр (Общество).

- При проведении ремонтно-изоляционных работ запрещается перфорация обсадных колонн в интервале возможного разрыва пластов давлением газа, нефти (после вызова притока), а также в интервале проницаемых непродуктивных пластов.

При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины не загерметизированным!!!

- Для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок скважины в процессе подъема колонны бурильных труб следует проводить, долив бурового раствора в скважину. Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня раствора в скважине близким к ее устью. Долив при бурении проводится принудительно с помощью насоса через устьевую воронку, обвязанную с доливной емкостью. Ответственный за долив, бурильщик и первый помощник бурильщика. Технические критерии к системам контроля и осуществления долива скважин при строительстве скважин и зарезке боковых стволов (приложение 3).

При ТКРС, реконструкции, освоении и испытаний скважин долив проводится принудительно с помощью насоса или агрегата для промывки скважины через крестовину фонтанной арматуры, уровень жидкости в скважине поддерживается близким к устью, согласно расчета указанного в плане работ. Технические критерии к системам осуществления долива скважин при текущем, капитальном ремонте и освоении(приложение 4).

- При производстве работ по освоению скважин необходимо иметь запас задавочной жидкости в количестве не менее двух объемов скважины, находящейся непосредственно на скважине или на растворном узле.

- При разнице между объемом доливаемого (вытесняемого) раствора и объемом металла поднятых (спущенных) труб более 0,2 м3 (при строительстве 0,5 м3) подъем (спуск) должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные оперативной частью ПЛА (действие вахты при ГНВП и ОФ). ПЛА разрабатывается комиссией подрядной организации, осуществляющей работы на скважинах и согласовывается с противофонтанной службой.

- Скважина на начало ремонта, освоения, бурения должна быть обеспечена запасом жидкости соответствующей плотности, для долива в количестве не менее 10 м3. Минимальный запас жидкости долива при производстве работ должен быть не менее 4,5 м3.

При строительстве, реконструкции скважин доливная и приемная емкости должны быть оборудованы механическим уровнемером и электронным датчиком уровня жидкости для контроля ГТИ, а также автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в ней (для приемных емкостей на буровой) и иметь градуировку через каждые 0,5 м3, при ТКРС, КРС, ЗБС механическим уровнемером с ценой деления по 0,2 м3. Запасные (рабочие) емкости должны быть оборудованы механическими уровнемерами и электронными датчиками уровня жидкости для контроля ГТИ, а также автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в них.

- Скважины с избыточном давлением на устье должны исследоваться с применением лубрикатора. Лубрикатор должен быть паспортизирован. Перед установкой на скважину лубрикатор подвергается гидравлическому испытанию на давление, ожидаемое на устье скважины. После установки и перед каждой операцией лубрикатор необходимо проверить на герметичность постепенным повышением давления продукции скважины.

- При вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом, на буровой необходимо иметь два шаровых крана. Один устанавливается между ведущей трубой и ее предохранительным переводником, второй является запасным. В случае использования верхнего привода должно быть включено не менее двух встроенных шаровых задвижек. Одна из задвижек должна быть оснащена дистанционным управлением с пульта. Рабочее давление шаровых задвижек должно быть не менее предельно допустимого давления других элементов нагнетательного трубопровода буровой установки, а их проходное сечение должно соответствовать проходному сечению стволовой части привода. Шаровые краны и обратные клапаны должны иметь технические паспорта и акты опрессовки на рабочее давление и сведения о проведении дефектоскопии. Опрессовка шаровых кранов и обратных клапанов на рабочее давление в условиях мастерских производится 1 раз в 6 месяцев.

Предусмотреть при разведочном, поисково-оценочном роторном бурении и ЗБС установку шарового крана под ведущую трубу и над ведущей трубой (под вертлюг).

- На превентор устанавливается надпревенторная катушка. Высота катушки должна обеспечивать возможность установки шпилек, при установленной катушке на превентор, с нижней части фланцев катушки. В условиях РММ катушка опрессовывается вместе с превентором, при транспортировке демонтаж катушки запрещен. На надпревенторной катушке монтируется разъемный желоб на быстроразъемных соединениях.

- В каждой бригаде бурения, ЗБС, освоения и испытания, текущего и капитального ремонта должен быть аварийный обмеднённый комплект гаечных ключей. Превенторная установка, её манифольды и запорные устройства (шаровой кран, обратный клапан, задвижки и т.п.) применяемые для герметизации скважины должны окрашиваться в красный цвет.

- Наличие оборудования видеоконтроля и видеофиксации работ на устье скважины при всех работах по бурению, освоению после бурения, эксплуатации, ремонте, техническом перевооружение, реконструкции, консервации и ликвидации скважин всех назначений.

- Проводить своевременную очистку доливных и приемных емкостей, не допускать осадка бурового раствора.

- Обязательным условием начала эксплуатации оборудования (ввода в эксплуатацию) является подпись и печать ответственного лица в паспорте (копии паспорта) оборудования. Ввод в эксплуатацию устьевого оборудования и ПВО новых типов производится по согласованию с противофонтанной службой.

- После прохождения гидравлического испытания ПВО в РММ, заносить данные в паспорт оборудования.

- При эксплуатационном и разведочном бурении, ЗБС, освоении, в зимнее время должны обогреваться гидрозадвижки, манифольдные линии до блока глушения и дросселирования, дополнительно оборудованы теплоизоляционным материалом. Кроме того, мероприятия на осеннее - зимний период должны быть согласованы с противофонтанной службой.

- Подрядчики, выполняющие бурение, освоение скважин после бурения, ТКРС, гидродинамические и геофизические исследования в скважинах, прострелочно-взрывные работы в скважинах, разрабатывают схемы обвязки ПВО в соответствии с проектными решениями (Приложение 2). Схемы должны быть согласованы ПФС, техническим руководителем Общества и утверждены техническим руководителем подрядчика – исполнителя работ. Один комплект схем направляется в адрес ПФС, обслуживающей данный объект. Второй комплект схем направляется техническому руководителю Общества. Копии схем должны быть в каждой бригаде – подрядной организации исполняющей работы.

Выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования осуществляется проектной организацией и находится в зоне ответственности ООО «РН-Ванкор». Разработка фактической схемы монтажа ПВО находится в зоне ответственности подрядной организации.

- Испытания, проверки, ревизия и техобслуживание оборудования скважины и оборудования, установленного на устье скважины, ПВО должны быть регламентированы в ЛНД Общества и нормативных документах подрядных организаций.

- Перед началом монтажа ПВО вышка должна быть отцентрирована.

- После монтажа на устье, превенторная установка центрируется четырьмя оттяжками из троса диаметром не менее 12 мм с использованием натяжных винтов (при эксплуатационном и разведочном бурении, ЗБС, освоении).

- После монтажа, до разбуривания цементного стакана, превенторная установка до концевых задвижек манифольдов высокого давления должна быть опрессованы водой или инертным газом на давление опрессовки обсадной колонны, указанное в рабочем проекте.

Выкидные линии после концевых задвижек, а так же линия ведущая на газосепаратор до задвижки опрессовываются водой на давление:

- 50 кгс/см2 (5 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление до 210 кгс/см2 (21 МПа);

- 100 кгс/см2 (10 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление выше 210 кгс/см2 (21 МПа).

Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества.

- Превенторы с надпревенторной катушкой, крестовиной и коренными задвижками до установки на устье скважины проходят ревизию и опрессовываются водой на рабочее давление, указанное в паспорте:

- для ТКРС, ЗБС с периодичностью раз в 6 месяцев;

- для эксплуатационного и разведочного бурения в соответствии с руководством по эксплуатации/паспортом, но не реже 1 раза в год.

- Наличие четкого обозначения заводского номера на превенторах, надпревенторных катушках, задвижках, элементах манифольда, манифольдной линии и стволовой части скважины. Номера, нанесенные ударным способом, должны быть выделены белой масляной краской.

- Штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов должны быть установлены в легкодоступном месте, иметь взрывобезопасное освещение и укрытие. На стенке перед штурвалом водостойкой краской должны быть нанесены: стрелки, указывающие направление вращения штурвалов; число оборотов штурвала до полного закрытия; метка, совмещение которой с меткой на спице штурвала соответствует полному закрытию превентора; размер плашек.

- При монтаже противовыбросового оборудования необходимо следить за качеством сборки фланцевых соединений, расположением металлических колец, равномерной затяжкой шпилек, соблюдением равномерного зазора между фланцами. Диаметр шпилек должен соответствовать диаметру отверстий фланцев, а свободные резьбовые части шпилек должны равномерно выступать над гайками на 2-3 нитки резьбы.

- Требования, предъявляемые к работам при гидравлическом разрыве пласта (ГРП), кислотном гидравлическом разрыве пласта (КГРП) и большеобъемной обработки призабойной зоны (БОПЗ):

- гидравлический разрыв пласта проводится под руководством ответственного ИТР по плану работ (дизайну), утвержденному техническим руководителем подрядной организации и согласованному с Обществом в установленном порядке;

- перед началом работ по гидравлическому разрыву пласта скважин, бригада (флот) должна быть ознакомлена с планом работ и возможными осложнениями и авариями;

- арматура ГРП, до установки на устье скважины, опрессовывается в условиях мастерских после каждых шести операций по гидроразрыву пластов (при условии, что прошло не более шести месяцев с даты последней ревизии и опрессовки) на давление, указанное заводом изготовителем в паспорте арматуры. Опрессовка арматуры ГРП оформляется «Актом проведения гидравлического испытания устьевой арматуры» с указанием номера акта, даты испытания, регистрационного номера арматуры, давления испытания нагнетательного канала, давления испытания узла герметизации;

- в «Акте проведения гидравлического испытания устьевой арматуры» фиксируется ее состояние по результатам испытания;

- арматура ГРП должна комплектоваться паспортом, листами движения и ревизий в условиях мастерских;

- в комплекте арматуры должна быть герметизирующая катушка, с комплектом резиновых уплотнений (для гладких НКТ и НКТ с высаженными концами), которая обеспечивает герметичность в процессе работ по срыву и посадке пакера ГРП. Резиновое уплотнение катушки и прижимное кольцо должно обеспечивать нормальное прохождение муфты НКТ, не нарушая целостности резины и сохраняя ее герметизирующие свойства в соответствии с требованиями указанными в Руководстве по эксплуатации оборудования;

- контроль состояния резинового уплотнения и прижимного кольца герметизирующей катушки, а так же учет количество насосно-компрессорных туб, прошедших через герметизирующую катушку, производится персоналом бригады по ремонту скважин, осуществляющий срыв и подъем пакера, Герметичность резинового уплотнения герметизирующей катушки проверяется методом опрессовки;

- информация фиксируется в Приложении, входящего в паспорт завода изготовителя герметизирующей катушки, а так же в Вахтовом журнале бригады ремонта скважин;

- приложение является неотъемлемой частью паспорта завода изготовителя, и передается вместе с паспортом при возврате герметизирующей катушки собственнику;

- герметизирующая катушка является обязательным элементом арматуры ГРП, и поставляется в комплекте с арматурой по заранее поданной заявке;

- ревизия арматуры ГРП производится после каждого демонтажа оборудования;

- подъемный патрубок арматуры ГРП (конструкция которой предусматривает патрубок) должен проходить испытание согласно инструкции завода изготовителя. Документация на подъемный патрубок должна быть в комплекте с паспортом на арматуру ГРП и находится на месте производства работ;

- при проведении гидравлического разрыва пласта скважин с возможным газонефтеводопроявлением, устье, на период работ, должно быть оснащено противовыбросовым оборудованием (далее устьевым оборудованием). «Схема установки и обвязки оборудования устья скважины при производстве ГРП», согласовывается ПФС и Обществом;

- Устьевое оборудование, установленное на устье скважины, должно быть закреплено на все шпильки;

- После сборки и затяжки болтов фланцев арматуры ГРП, необходимо опрессовать затрубное пространство на давление указанное в плане работ поэтапно, каждый этап в 3 МПа (30 кгс/см2), но не более допустимого давления на обсадную колонну. Время опрессовки не менее 10 минут. Задвижка ГРП должна быть открыта, и оборудована заглушкой со смонтированным манометром. Результат оформляется Отчетом о посадке, срыве и подъеме пакера;

- Перед началом работ по закачке, линия высокого давления (нагнетательные трубопроводы), должна быть опрессована. Технологические линии высокого давления должны быть опрессованы на ожидаемое давление при гидравлическом разрыве пласта с коэффициентом запаса не менее 1,25;

- Обвязка манифольда с насосными установками и арматурой устья скважины должна осуществляться при помощи специальных труб и шарнирных соединений высокого давления, входящих в комплект установок;

- Во избежание провисания нагнетательный трубопровод должен быть уложен на опоры. В местах поворота следует устанавливать шарнирные угольники;

- Для замера и регистрации давления к устьевой арматуре должны быть присоединены показывающий и регистрирующий манометры, выведенные на безопасное расстояние;

- Предохранительный клапан насосного агрегата, обвязанный с затрубным пространством скважины, должен быть установлен на давление опрессовки эксплуатационной колонны и обеспечивать аварийный сброс давления при превышении допустимой величины;

- При разрядке скважины после производства ГРП, обязательна установка дублирующей задвижки на задвижке высокого давления;

- При разрядке скважины после производства ГРП, применение рукавов высокого давления (шлангов) в качестве выкидной линии запрещается. Производить регулировку потока жидкости из скважины задвижками, запрещается. Производить регулировку потока жидкости – только дросселем и штуцерной камерой. Обвязка устья скважины должна осуществляться при помощи специальных труб и шарнирных соединений высокого давления;

- В случаях проведения ГРП при бригаде КРС, превентор не демонтируется, арматура ГРП устанавливается над превентором. Плашки превентора должны соответствовать диаметру лифта НКТ для проведения ГРП;

- Демонтаж задвижки высокого давления осуществляется после срыва пакера и глушения скважины в порядке, определенном планом ведения работ. Подъем подземного оборудования, спущенного в скважину, производится после монтажа на устье противовыбросового оборудования в соответствии с утвержденными схемами обвязки устья противовыбросовым оборудованием;

- После завершения ГРП, все задвижки фонтанной арматуры скважины должны быть закрыты;

- При обнаружении газонефтеводопроявлений, устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с ПЛА.

- Требования, предъявляемые к работам по повышению нефтегазоотдачи пластов и производительности скважин:

- Работы по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов проводятся в соответствии с планом работ, утвержденным пользователем недр (Обществом). В плане должны быть указаны порядок подготовительных работ, схема размещения оборудования, технология проведения процесса, меры безопасности, ответственный руководитель работ;

- Перед проведением работ по повышению нефтегазоотдачи пластов должна проводиться опрессовка эксплуатационной колонны на давление, установленное планом работ. Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа). Присутствие представителя Общества на опрессовке обязательно. Результаты опрессовки оформляются актом;

- В случае производства работ (гидроразрыв пласта, кислотные обработки, различные заливки и так далее), требующих давлений, превышающих давления опрессовки обсадной колонны, необходимо устанавливать на устье специальную арматуру, а эксплуатационную колонну защищать установкой пакера;

- При закачке газа, пара, химических и других агентов на нагнетательной линии у устья скважины должен быть установлен обратный клапан;

- Нагнетательная система после сборки до начала закачки должна быть опрессована на полуторократное ожидаемое рабочее давление;

- Обработка призабойной зоны и интенсификация притока в скважинах с негерметичными колоннами и заколонными перетоками запрещается;

- По незатронутым в Инструкции вопросам, следует руководствоваться Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

    - Подрядчик по бурению должен разработать Порядок выдачи специального разрешения на бурение скважины после монтажа и опрессовки ПВО, согласовать с ПФС.

    - При бурении и реконструкции перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями необходимо разработать и реализовать мероприятия по предупреждению ГНВП и провести проверку:

- перед вскрытием пластов, вскрытие проводить только после спуска обсадных колонн, предусмотренных рабочим проектом;

- проверку смонтированного на устье скважин ПВО на соответствие утвержденной схемы;

- инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при появлении признаков и ликвидации ГНВП согласно ПЛА;

- проверку состояния буровой установки, ПВО, инструмента и приспособлений;

- провести учебную тревогу «Выброс». Дальнейшая периодичность учебных тревог «Выброс» устанавливается подрядной (буровой) организацией, но не реже двух раз в месяц с персоналом объекта;

- проверку наличия в рабочих и запасных емкостях необходимого количества промывочной жидкости, а также необходимый на случай ГНВП запас материалов и химреагентов для приготовления промывочной жидкости, в соответствии с рабочим проектом;

- оценку готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую;

- проверку наличие и исправности газоанализатора и аварийного запаса СИЗОД.

- готовность объекта к вскрытию пласта или пластов подтверждается актом согласованным с комиссией подрядной (буровой) организации.

    - На всех этапах производства буровых работ должно быть обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственным процессом в соответствии с требованиями рабочего проекта и соответствующих нормативных правовых актов.

    - Конструкция скважины должна обеспечивать условия безаварийного ведения работ на всех этапах ведения буровых работ. Соответствовать горно-геологическим условиям месторождений, требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности и технического проекта на строительство скважины.

    - Конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств должна обеспечивать возможность аварийного глушения скважины.

    - Прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них ПВО должна обеспечить: герметизацию устья скважины в случаях ГНВП, выбросов и ОФ с учетом превышения дополнительного давления не менее чем на 10 %, необходимого для глушения скважины; противостояние воздействию максимальных сжимающих нагрузок в случаях открытого фонтанирования.

    - Изменения и отклонения от проекта, дополнения к нему допускаются по согласованию с проектировщиком. Принимаемые изменения в любом случае не должны снижать надежность объекта и безопасность работ.

    - Тампонажные материалы, используемые при производстве буровых работ, должны иметь сертификаты подтверждающие их качество. Свойства тампонажных материалов и формируемого из них цементного камня должны соответствовать рабочему проекту.

    - На кондуктор, промежуточные колонны, ниже которых при бурении возможно вскрытие газонефтеводопроявляющих отложений, а также на эксплуатационную колонну при проведении в ней работ, связанных со вскрытием продуктивного горизонта, и других работ со вскрытым продуктивным пластом устанавливается ПВО. Обсадные колонны должны быть обвязаны между собой колонными головками. Рабочее давление колонной головки должно быть не менее давления опрессовки обсадной колонны на герметичность, рассчитываемого на каждом этапе бурения скважины из условий полной замены в скважине бурового раствора пластовым флюидом или газожидкостной смесью и герметизации устья скважины при ликвидации открытого фонтана.

    - Бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора и возможным ГНВП проводится по специальному плану, который согласовывается с проектной организацией, ПФС и ООО «РН-Ванкор»

    - Выбор типа ПВО и колонной головки, схема установки и обвязки ПВО, БГ и БД осуществляется проектной организацией и согласовывается с ПФС, буровой организацией и Обществом.

    - Перед вскрытием продуктивного горизонта и при наличии во вскрытом разрезе
нефтегазосодержащих отложений, а также других высоконапорных горизонтов на объекте должны быть вывешены предупредительные надписи: "Внимание! Вскрыт продуктивный пласт!", "Недолив скважин - путь к фонтану!".

    - За 50-100 м до вскрытия горизонтов с возможным ГНВП на буровой должен быть создан, а при дальнейшем бурении постоянно поддерживаться запас промывочной жидкости равный объему скважины, с такой же плотностью, как и в скважине. Кроме того, на объекте должен находиться запас глинопорошка, утяжелителя, химических реагентов и технических средств, обеспечивающих приготовление бурового раствора в количестве не менее одного объема скважины в установленные сроки.

    - Тип и свойства бурового раствора должны соответствовать рабочему проекту и в комплексе с технологическими мероприятиями обеспечивать безаварийные условия производства буровых работ.

    - Не разрешается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), закачиваемого в скважину в процессе циркуляции, более чем на ±0,03 г/см3 от установленной рабочим проектом величины (кроме случаев ликвидации ГНВП и осложнений).

    - Вязкость бурового раствора должна обеспечивать эффективную дегазацию раствора во время бурения.

    - При производстве буровых работ необходимо иметь запас бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины: один в емкостях буровой установки, второй разрешается иметь в виде материалов и химических реагентов для его оперативного приготовления.

    - Для предупреждения ГНВП и обвалов стенок в процессе подъема колонны бурильных труб следует производить долив бурового раствора в скважину. Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня на устье скважины. Свойства бурового раствора, доливаемого в скважину, должны соответствовать требованиям проекта.

    - Запрещается приступать к спуску технических и эксплуатационных колонн в скважину, осложненную поглощениями бурового раствора с одновременным флюидопроявлением, осыпями, обвалами, затяжками и посадками бурильной колонны, до ликвидации осложнений.

    - Испытание кондукторов и промежуточных колонн на герметичность проводится опрессовкой с заполнением их водой от устья до глубины 20 – 25 м, а в остальной части – буровым раствором, которым проводилась продавка тампонирующей смеси. Эксплуатационная колонна испытывается на герметичность опрессовкой с предварительной заменой бурового раствора на техническую воду (в том числе минерализованную). В скважинах, на устье которых избыточного давления может не быть, эксплуатационная колонна дополнительно должна испытываться на герметичность снижением уровня воды до динамического уровня при механизированной добыче нефти. Разрешается проведение испытаний на герметичность обсадных колонн в момент посадки продавочной пробки на цементировочный клапан обратный дроссельный (ЦКОД) и созданием необходимого давления при помощи цементировочного агрегата.

    - Превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) выбираются в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения следующих технологических операций:

- герметизации устья скважины при спущенной бурильной колонне и без нее;

- вымыва пластового флюида, поступившего в скважину, на поверхность;

- подвески колонны бурильных труб на плашках превентора после его закрытия;

- спуска или подъема части или всей бурильной колонны при загерметизированном устье скважины.

- срезания бурильной колонны; контроля состояния скважины во время глушения;

    - Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования должны надежно закрепляться на специальных опорах и направляться в сторону от проезжих дорог, линий электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины. Свободные концы линий сброса должны иметь длину не более 1,5 м и оканчиваться фланцами.

    - Длина линий должна быть: - для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т - не менее 30 м; - для нефтяных скважин с газовым фактором более 200 м3/т, газовых и разведочных скважин - не менее 100 м. Линии и установленные на них задвижки должны иметь внутренний диаметр, одинаковый с внутренним диаметром отводов крестовины; после блока задвижек разрешается увеличение их диаметра не более чем на 30 мм. Для скважин, сооружаемых с насыпного основания и ограниченных площадок, длина линий от блоков глушения и дросселирования должна устанавливаться Подрядчиком (ЗБС и ТКРС) по согласованию с ООО «РН-Ванкор» и ПФС. Разрешается направлять линии сброса в одну сторону с использованием сертифицированных узлов и деталей, имеющих паспорта установленного образца.

    - После монтажа и опрессовки превенторной установки совместно с обсадной колонной, опрессовки цементного кольца за обсадной колонной, дальнейшее бурение скважины может быть продолжено при наличии положительного заключения представителя ПФС (разрешение на дальнейшее углубление). При обнаружении нарушений, которые могут повлечь за собой опасность для жизни людей или возникновения открытого фонтана, дальнейшие работы должны быть прекращены до устранения этих нарушений.

    - Для управления превенторами и гидравлическими задвижками устанавливаются основной и вспомогательный пульты. Основной пульт управления - на расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте. Вспомогательный - непосредственно возле пульта бурильщика. Он включается в режим оперативной готовности перед вскрытием продуктивных и газонефтеводопроявляющих пластов. Маслопроводы системы гидроуправления ПВО должны быть опрессованны, согласно инструкции по эксплуатации, быть герметичными и защищены от возможных повреждений. В конструкции пульта управления должна быть предусмотрена звуковая или световая сигнализация при падении уровня рабочей жидкости в баке ниже допустимого. В системе гидравлического управления должна быть обеспечена возможность выпуска воздуха.

Каждая буровая установка должна быть обеспечена светильниками напряжением 12 В и аварийным освещением этого же напряжения. Аварийное освещение устанавливается под буровой для освещения ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пульта управления превенторами, у щита индикаторов веса бурильного инструмента, блоке дросселирования и у аварийного блока задвижек.

    - Для герметизации устья скважины должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к ПВО, к блокам глушения и дросселирования, к штурвалам ручного управления превентором.

    - При замене вышедших из строя деталей превентора или одного из узлов превенторной сборки, смене плашек на устье превенторную установку подвергают дополнительной опрессовке на величину давления испытания обсадной колонны. Результаты опрессовки оформляются актом.

    - Плашки превенторов, установленных на устье скважины, должны соответствовать диаметру применяемых бурильных труб. Глухие плашки устанавливают в нижнем превенторе, когда в сборке отсутствует превентор со срезающими плашками.

    - В случаях, когда используется разноразмерная компоновка бурильного инструмента для бурения, на мостках необходимо иметь специальную опрессованную стальную трубу с прочностными характеристиками, соответствующими верхней секции используемой бурильной колонны. Специальная труба должна быть окрашена в красный цвет и иметь метку, нанесенную белой масляной краской, при совмещении которой со столом ротора замок трубы будет находиться на 300 – 400 мм ниже плашек превентора. Длина специальной трубы должна быть 6 – 9 м, диаметр должен соответствовать диаметру плашек превентора. На специальную трубу должны быть навернуты от руки переводники на другие диаметры труб, применяемые в компоновке. На муфту трубы должен быть навернут и закреплен машинными ключами шаровой кран.

    - В процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое внутреннее давление на трубы должно превышать не менее чем на 10 % возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины. Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа). Присутствие представителя Общества на опрессовке обязательно. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества и ПФС.

    - После разбуривания цементного стакана и выхода из-под башмака на 1 – 3 м производится опрессовка прибашмачной зоны открытого ствола скважины. Давление опрессовки определяется необходимостью обеспечения герметичности цементной крепи за башмаком колонны при закрытии устья скважины во время открытого фонтанирования. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества и ПФС.

    - Способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства устанавливаются рабочим проектом. Межколонное пространство на устье скважины опрессовывается водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным, если в течении 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа). Присутствие представителя Общества на опрессовке обязательно. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества и ПФС.

    - Запрещается углубление скважины и подъем инструмента, если параметры бурового раствора не соответствуют параметрам, указанным в геолого-техническом наряде.

    - При вскрытии газонефтеносных горизонтов и дальнейшем углублении скважины (до спуска очередной колонны) должен производиться контроль бурового раствора на газонасыщенность. Запрещается проводить подъем бурильной колонны до выравнивания свойств бурового раствора по всему циклу циркуляции.

    - Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5 % (объемных), то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и их устранению.

    - При бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость должна ограничиваться до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора.

    - Бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора (воды) и возможным флюидопроявлением проводится по специальному плану, который согласовывается с проектировщиком, ПФС и Обществом.

    - При наличии признаков сальникообразования запрещается подъем инструмента из скважины до полной ликвидации сальника путем интенсивной промывки и расхаживания инструмента.

    - При длительных простоях скважины без промывки перед подъемом инструмента необходимо произвести выравнивание раствора в соответствии с параметрами, указанными в геолого-техническом наряде.

    - При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины без наблюдения.

    - При длительных простоях скважины спуск бурильной колонны должен производиться с промежуточными промывками и замером параметров бурового раствора, выходящего из скважины.

    - При наличии вскрытых пластов, склонных к газонефтеводопроявлениям, подъем инструмента следует производить на пониженных скоростях.

    - При установке ванн (нефтяной, водяной, кислотной) гидростатическое давление столба бурового раствора и жидкости ванны должно превышать пластовое давление. При вероятности или необходимости снижения гидростатического ниже пластового, работы по расхаживанию бурильной колонны следует проводить с герметизированным затрубным пространством и с установленным в бурильных трубах шаровым краном, с разработкой и осуществлением мер безопасности в соответствии с ПЛА.

    - После герметизации устья скважины дальнейшие работы по ликвидации ГНВП проводятся под руководством специалистов подрядной организации по специальному плану.

    - После герметизации устья при газонефтеводопроявлении необходимо установить наблюдение за возможным возникновением грифонов вокруг скважины и пропусков в узлах и соединениях ПВО.

    - При спуске обсадных колонн необходимо ограничить скорость спуска в целях предотвращения гидроразрыва пластов, обеспечить своевременный долив и проведение промежуточных промывок. Обсадную колонну на время ожидания затвердевания цемента необходимо оставлять на весу.

    - Перед началом работ по забуриванию нового ствола все перетоки в затрубном пространстве, выявленные в ходе исследования скважины, должны быть ликвидированы.

    - Перед зарезкой нового ствола в обсадной колонне должен быть установлен цементный мост, наличие моста проверяется разгрузкой бурильного инструмента с усилием, не превышающим предельно допустимой нагрузки на цементный камень. Кроме того, цементный мост испытывается методом гидравлической опрессовки совместно с обсадной колонной и установленным на ней противовыбросовым оборудованием на давление, превышающее на 10 % давление при ликвидации газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов или при эксплуатации. Величина давления опрессовки должна быть указана в плане работ. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества.

    - Запрещается углубление скважины и подъем инструмента, если параметры бурового раствора не соответствуют параметрам, указанным в геолого-техническом наряде (ГТН).

    - Бурение в интервалах с возможными газонефтеводопроявлениями необходимо осуществлять с установкой под ведущей трубой шарового крана. При бурении бокового ствола скважины с использованием верхнего силового привода, оборудованного двумя шаровыми кранами (один с дистанционным управлением с пульта бурильщика, второй – с ручным управлением). Предусмотреть во время работ по ЗБС при роторном бурении установку шарового крана под ведущую трубу и над ведущей трубой (под вертлюг).

    - При вскрытии газоносных горизонтов и дальнейшем углублении скважины (до спуска очередной обсадной колонны) должен проводиться контроль бурового раствора на газонасыщенность.

    - При бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость должна ограничиваться до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ И РЕМОНТУ СКВАЖИН

    - Перед разборкой устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространствах должно быть снижено до атмосферного. Скважину, оборудованную забойным клапаном - отсекателем, в которой не предусмотрено проведение предварительного глушения, необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов, промыть с целью выхода на поверхность газированной пачки раствора.

    - При проведении текущих и капитальных ремонтов скважин с возможным газонефтеводопроявлением, устье, на период ремонта, должно быть оснащено противовыбросовым оборудованием.

    - ПВО, установленное на устье скважины, должно быть закреплено на все шпильки. После установки противовыбросового оборудования скважина опрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

    - При использовании разноразмерного инструмента трубные плашки превентора должны соответствовать верхней секции применяемых труб. Запорная компоновка для перекрытия канала применяемых труб должна находиться рядом с устьем скважины с открытым шаровым краном. Патрубки и переводники запорной компоновки должны иметь паспорта и маркировку клеймением. Длина дистанционного патрубка должна обеспечивать расположение муфты ниже плашек превентора. Высота запорной компоновки должна позволять производить закрытие шарового крана после герметизации кольцевого пространства с рабочей площадки.

    - ПВО должно проходить ревизию и опрессовываться на рабочее давление условиях механических мастерских. Результат испытания оформляется актом и записывается в паспорт. Сроки периодической опрессовки ПВО определяются инструкцией по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования, которая разрабатывается подрядчиком, на каждый тип оборудования, с учетом рекомендаций завода изготовителя, требований ПБвНГП.

    - Для герметизации затрубного пространства должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к задвижкам на крестовине фонтанной арматуры. На задвижках должны быть установлены штурвалы.

    - Производство работ при отсутствии штурвалов на превенторах или на задвижках крестовины фонтанной арматуры запрещается.

    - При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины без наблюдения.

    - При работах по подъему/спуску ЭЦН приспособление для рубки кабеля должно быть находиться в оперативной готовности на устье скважины.

    - После замены плашек (уплотнительных элементов) превентора производится повторная опрессовка совместно с запорной компоновкой.

    - До начала ремонтных работ должно быть проверено функционирование установленных контрольно-измерительных приборов.

    - Работы по освоению и испытанию скважин могут быть начаты при обеспечении следующих условий:

    - высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной и качество сформировавшейся крепи соответствуют требованиям рабочего проекта на бурение скважины;

    - эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и превенторной установкой (фонтанной арматурой), герметична при давлении, превышающем на 10 % максимально ожидаемое давление на устье скважины;

    - устье с фонтанной арматурой или превенторной установкой и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии со схемой, согласованной с ПФС;

    - отсутствует давление в межколонных пространствах.

В случае возможных отклонений по высоте подъема цемента от рабочего проекта работы по освоению и испытанию скважины проводятся после согласования с Обществом и проектной организацией.

    - Устье скважины перед проведением промысловых-геофизических работ, перфорации (прострелочно-взрывных работ) в эксплуатационной колонне и НКТ должно быть оснащено ПВО по утвержденной схеме, обеспечивающих герметизацию скважины и кабеля при спуске, срабатывании и подъеме прострелочно-взрывной аппаратуры и приборов исследования. Скважина должна быть заполнена жидкостью глушения (промывочной, буровой жидкостью), соответствующей рабочему проекту (с соответствующей плотностью, определенной планом работ).

    - Перфорация продуктивного пласта при сниженном уровне или в среде, отличающейся от установленных требований, должна производиться в условиях обеспечения герметизации устья скважины при ГНВП. Технология и порядок проведения таких работ устанавливаются специальным планом, утвержденным пользователем недр (Обществом) и согласованным с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

    - Во время перфорации (во время и после прострелочно-взрывных работ) подрядчиком производителем работ должно быть установлено наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины, его снижение не допускается.

    - Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР», подписанным представителями Общества и подрядчиком исполнителем работ.

    - При освоении скважин должны быть приняты меры по предотвращению разлива нефти, жидкости, находящейся в стволе скважины. При необходимости подъема лифтовых (бурильных) труб с сифоном (не снят клапан, «шламование» лифтовых колонн и другие возможные причины), следует производить постоянный долив скважины, с поддержанием уровня жидкости на устье.

    - Фонтанная арматура до установки на устье скважины должна быть опрессована на величину рабочего давления, установленного изготовителем, а после установки - на давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны. Результаты опрессовки на устье скважины оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества.

    - Комплекс работ по освоению скважины должен предусматривать меры по предотвращению неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

    - Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне с использованием воздуха запрещается. Вызов притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием, использованием скважинных насосов, нагнетанием инертного газа или природного газа от соседней скважины производится в соответствии с планом работ и согласовывается с Обществом.

    - Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кустовой площадке и одновременной работой бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кустовой площадке о возникновении на его участке ГНВП. В таких случаях все работы на кустовой площадке приостанавливаются до устранения причин возникновения ГНВП.

    - Чистка песчаных пробок желонкой в фонтанных скважинах, в скважинах с возможными ГНВП не разрешается

    - Колтюбинговые установки с гибкими непрерывными трубами должны быть оборудованы и оснащены следующими контрольно-измерительными системами контроля и регистрации:

- нагрузок, возникающих при спускоподъемных операциях;

- глубины спуска;

- давления при прокачивании через гибкую трубу жидкостей в процессе технологических операций;

- давления на устье скважины;

- расхода промывочной жидкости.

    - Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту, освоению и испытанию скважин с возможным газонефтеводопроявлением необходимо провести: инструктаж членам бригады по практическим действиям при появлении признаков и ликвидации ГНВП согласно ПЛА; учебную тревогу «Выброс».

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

    - Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются геофизическими организациями.

    - Геофизические работы должны проводиться после специальной подготовки территории и ствола скважины, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск (подъем) скважинных приборов и аппаратов на кабеле до интервала исследований или до забоя. Готовность территории и скважины для проведения геофизических работ подтверждается двусторонним актом.

    - Геофизические работы должны проводиться в присутствии представителя организации, введении которого находится скважина.

    - Общее руководство геофизическими работами, возлагается на представителя геофизической организации.

    - Ремонт скважин с использованием оборудования и приборов, спускаемых на канатах и геофизических кабелях, проводится при обеспечении следующих условий: работы по профилактическому ремонту скважин должны проводиться по планам, утвержденным Обществом; работы по ревизии клапана - отсекателя, их периодичность выполняются в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя и требованиями Общества.

    - Освоение скважин после завершения ремонтных работ должно производиться с участием представителя Общества.

    - Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах должны проводиться с применением оборудования, кабеля и аппаратуры, технические характеристики которых соответствуют геолого-техническим условиям бурения и эксплуатации скважин.

    - Для проведения геофизических работ в скважинах под давлением в комплект наземного оборудования должны входить лубрикаторные устройства, Лубрикатор должен быть паспортизирован. Перед установкой на скважину лубрикатор подвергается гидравлическому испытанию на давление, ожидаемое на устье скважины. После установки и перед каждой операцией лубрикатор необходимо проверить на герметичность постепенным повышением давления продукции скважины. Гидравлические испытания лубрикаторов на рабочее давление должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

    - Члены буровой бригады должны проходить инструктажи по методам безопасной работы с геофизическим оборудованием и взаимодействию во время проведения геолого-технологических исследований.

    - Начальник партии (отряда) обязан оперативно информировать бурового мастера (бурильщика) и фиксировать в буровом журнале возможность возникновения осложнения или аварийной ситуации.

    - Возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения, связанные с прихватом кабеля, скважинного прибора или груза, ликвидируются под руководством лица, ответственного за проведение геофизических работ, при участии работников буровой бригады.

    - Устье скважины перед ПВР в эксплуатационной колонне должно быть оснащено ПВО по утвержденной схеме и согласованной с ПФС, а скважина заполнена промывочной жидкостью с плотностью, определенной планом работ. Перед производством ПВР (разведочные скважины), на скважину обязаны пригласить с предоставлением транспорта представителя ПФС, для проверки монтажа ПВО, документации, опрессовки ПВО, инструктажа, проведения контрольной тревоги и выдачи разрешения на производство ПВР. Во время и после проведения ПВР подрядчиком производителем работ должно быть установлено наблюдение за уровнем жидкости в скважине, его снижение не допускается. ПВР должны производиться в соответствии с требованиями ПБвНГП глава XLIV.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

    - При передаче пробуренной скважины из бурения в эксплуатацию должны быть представлены документы по испытанию фонтанной арматуры, паспорта и акты опрессовки устьевого оборудования, отдельных узлов и деталей, изготовленных на БПО, которые соответствуют техническим условиям (эскизы, размеры, характеристики материала, из которого изготовлены отдельные узлы и детали), согласованным с ПФС. Изготовленные узлы и детали должны иметь технические паспорта.

    - Систематически вести наблюдения за работой оборудования. Периодичность контроля определяется организацией эксплуатирующей оборудование, в зависимости от наличия коррозионно-активных веществ в скважинной среде, места расположения скважины. Проводимые операции по техническому обслуживанию и изменению режима эксплуатации необходимо регулярно записывать в предназначенные для этих целей журналы.

    - В ходе проверки оборудования необходимо обращать особое внимание на: наличие повреждений деталей и узлов; наличие утечек газа, газового конденсата и нефти во фланцевых, резьбовых и других соединениях и комплектность, и затяжку гаек, шпилек и болтов соединений, а также правильность их установки; периодически, не реже одного раза в месяц, следует продувать вентили и измерять давление в межколонном пространстве.

    - По мере необходимости производить окраску оборудования для защиты ее от коррозии.

    - Выявленные в процессе эксплуатации неисправности должны быть устранены.

    - При эксплуатации скважин должны приниматься меры, направленные на повышение устойчивости устьевого оборудования от повреждений и разрушений в течение срока эксплуатации.

    - Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой либо специальным устьевым устройством, обеспечивающим герметизацию трубного и затрубного пространств и невозможность их сообщения, проведение глубинных исследований, замера межколонного давления. Обвязка выкидных линий трубного и затрубного пространства должна позволять проводить разрядку скважины, подачу газа, технологических жидкостей, химических реагентов в затрубное пространство, выполнение технологических операций, включая глушение скважины. Проходное отверстие для силового кабеля в устьевой арматуре должно иметь герметичное уплотнение.

    - Колонные головки, фонтанные арматуры, пакерные узлы, задвижки фонтанных арматур, установленные на устье скважины должны обслуживаться персоналом цехов добычи согласно графику планово-предупредительного ремонта, утвержденному техническим руководителем Общества, с записью выявленных недостатков в соответствующем журнале.

    - При эксплуатации нефтяных и газовых скважин, запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:

- не имеющими клейма или свидетельства о поверке, с просроченным клеймом или свидетельством о поверке;

- без свидетельства об аттестации (для контрольно-измерительных приборов, подлежащих аттестации);

- отработавшими установленный срок эксплуатации; - поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке

    - В процессе эксплуатации скважины должен осуществляться контроль межколонного давления 1 раз в 15 дней, с записью в журнале.

    - Опрессовать фонтанную арматуру в собранном виде до установки на устье, опрессовку следует производить на рабочее давление, предусмотренное паспортом, с выдержкой под внутренним давлением 30 минут, а после установки на устье скважины - на давление опрессовки эксплуатационной колонны. Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель Общества.

    - Устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных деталей фонтанной арматуры под давлением запрещаются.

# Требования к персоналу

- Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по: бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и ПВР на скважинах, ГИРС, тросо-канатные работы с применением лубрикатора, работах по очистке НКТ от продуктов асфальтосмолопарафиновых отложений, а также работники, согласовывающие и подписывающие планы работ, заявки, наряд-заказы на выполнение работ на скважинах, раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

- Каждый работник текущего, капитального ремонта и бригад освоения, бурения и ЗБС, геофизических партий должен знать:

- свои обязанности при герметизации устья и предотвращению перехода проявления в открытое фонтанирование;

- действия вахты при возникновении открытого фонтана;

- действия по методам глушения скважин и ликвидации ГНВП.

- Практическое обучение должно производиться в соответствии с ПЛА.

Периодическая проверка знаний у рабочих бригад текущего, капитального ремонта и бригад освоения, бурения скважин, по их действиям при ГНВП должна проводиться одновременно с приемом экзаменов по охране труда, промышленной безопасности и инструкциям по видам работ основной профессии (РД 03-19-2007).

Работники ТКРС и ЗБС, вновь устроившись на работу по прибытию на месторождение должны пройти проверку знаний по ГНВП, проводимую лицами ответственными за допуск персонала к работе.

# Подготовка скважин к проведению работ

- Выполнение строительно-монтажных работ (затаскивание и стаскивание вышки, спуск и поднятие кронблока, установка ротора и производство других работ по поднятию и опусканию тяжестей над устьем скважины) при наличии давления в скважине запрещается.

- Для получения разрешения от противофонтанной службы на производство работ (инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, введена в действие приказом Минэнерго России от 15.02.2001 № 52) мастер подрядной организации должен иметь на скважине следующую документацию:

- план работы на ремонт скважины (утвержденный техническим руководителем подрядной организации и согласован с Обществом и ПФС) с указанием ожидаемых изменений категории скважины с точки зрения возможности возникновения ГНВП и его интенсивности (согласование плана работ с ПФС только для ТКРС, ЗБС, освоение и испытание);

- проект на строительство скважины, групповой рабочий проект (строительство скважин);

- паспорт (заверенную копию паспорта) и руководство по эксплуатации (обслуживанию) завода изготовителя на ПВО: колонную головку, шаровые краны, обратные клапана, надпревенторную катушку, переходную и дистанционную катушку, адаптер, крестовину, превентора, манифольд и его элементы, БД, БГ, (задвижки, в том числе гидравлические, дроссель), станцию (пульт) управления превенторами, элементы манифольдной линии ПВО (адаптеры, кубы, тройники буферные, уголки кованные поворотные, патрубки);

- паспорт и акт опрессовки на нулевой патрубок (строительство скважин);

- схему фактического монтажа ПВО с указанием на ней габаритных и присоединительных размеров;

- типовую схему монтажа ПВО для 1, 2, 3 категории  опасности скважин, а так же строительства, реконструкции скважин;

- акт опрессовки ПВО (превентора совместно с надпревенторной катушкой, манифольда и его элементы, БД и БГ, шаровых кранов, обратных клапанов, аварийной запорной компоновки, специальной опрессованной стальной трубы в сборе с шаровым краном, патрубков, задвижек), а так же элементы манифольдной линии ПВО (адаптеры, кубы, тройники буферные, уголки кованные поворотные, патрубки) на стенде в РММ месторождения на рабочее давление указанное в паспорте, в присутствии  представителя ПФС (выборочно, согласно перечня согласованного с ПФС);

- ведомость на смонтированное ПВО;

- акт опрессовки ПВО на устье на возможно ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной (обсадной) колонны;

- Инструкцию ООО «РН-Ванкор» «Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин» № П3-05 И-87865 ЮЛ-583, с ознакомлением бригады под роспись;

- инструкцию по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования разработанную подрядчиком, с ознакомлением бригады под роспись;

- журнал проведения тревог "Выброс" (приложение 1);

- журнал проведения инструктажей;

- журнал ежесменной проверки ПВО;

- сертификат на крепежные детали (шпильки);

- акт приема-передачи скважины;

- акт готовности скважины к ремонту (пусковой акт);

- акт проверки азота в ПГА;

- акт о заливке спирта в зимнее время в гидробак станции управления превенторами;

- акт на глушение скважины (если предусмотрено планом работ);

- ПЛА (оперативная часть, вывешенная в доступном персоналу месте) с ознакомлением персонала бригады под роспись;

- паспорт на гидравлическое масло;

- сведения о наработке шарового крана, обратного клапана;

- копии заключений экспертизы промышленной безопасности на ПВО (в случаях истечения сроков нормативной эксплуатации), при отсутствии срока службы, необходимо сделать запрос заводу изготовителю, для предоставления данной информации;

- документы по прохождению ПВО дефектоскопии (на требуемые позиции, согласно руководства по эксплуатации завода изготовителя);

- телефоны экстренных служб (противофонтанная служба, пожарная охрана и т.д.);

- расчетная таблица долива скважины;

- акт опрессовки сбросовых линий после монтажа на скважине;

- акт опрессовки линии от блока дросселирования до сепаратора;

- акт опрессовки гидросистемы и гидравлических линий.

Кроме того, в бригадах освоения и испытания, ЗБС, а также в бригадах ремонта скважин, должны быть:

- паспорт фонтанной арматуры с актом гидравлического испытания на стенде РММ;

- копия акта опрессовки межколонного пространства.

- На смонтированное ПВО составляется ведомость, в которой указываются:

- заводской номер оборудования;

- тип оборудования (превенторов, колонной головки, фонтанной арматуры, буровой крестовины и переходных (дистанционных) катушек, устьевых задвижек, пульта гидроуправления и т.п.);

- год выпуска;

- дата ввода в эксплуатацию;

- срок эксплуатации ПВО;

- диаметр проходного отверстия оборудования;

- рабочее давление превенторов и элементов ПВО;

- давление опрессовки на ремонтной базе;

- внутренние диаметры отводов крестовины и выкидных манифольдов;

- диаметр, толщина стенки, марка стали и длина верхней обсадной трубы, на которой устанавливается ПВО;

- тип установленных задвижек;

- давление опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной;

- размеры плашек, установленных в превенторах;

- размеры надпревенторной и переходных катушек;

- наименование газообразного агента в гидроаккумуляторе;

- присоединительные размеры фланцев.

Ведомость хранится в бригаде на время проведения работ на скважине.

- После монтажа на устье ПВО, для получения разрешения на производство работ, вызывается представитель ПФС для проверки качества его монтажа, проведения опрессовки, готовности бригады к производству работ по скважине и выдачи разрешения на производство работ. Письменная заявка на вызов представителя ПФС подается за 24 часа на имя руководителя подразделения ПФС на электронный адрес.

- Опрессовка межколонного пространства проводится на этапе бурении скважин водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным, если в течение 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа).

Способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства устанавливаются рабочим проектом на строительство скважины.

Присутствие представителя Общества обязательно. По результатам опрессовки составляется акт.

- Площадка у устья скважины должна иметь твердое покрытие и обеспечивать сток жидкости с неё в предназначенное место сбора. Шахта устья должна быть закрыта разъемной решеткой.

# Буровые растворы и рабочие жидкости

- Тип и свойства технологического раствора должны соответствовать указанному в плане работ и в комплексе с технологическими мероприятиями, регламентирующими процесс ремонтных работ обеспечивать безаварийные условия работ с высокими технико-экономическими показателями и минимальным ущербом окружающей среде.

- Плотность технологического раствора при вскрытии газонефтеводосодержащих отложений должна определяться для горизонта с максимальным градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения.

- Проектные (плановые) и фактические решения по выбору плотности технологического раствора должны предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

- 10 % — для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % — для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины.

- Максимально допустимая репрессия (с учетом гидродинамических потерь) должна исключать возможность гидроразрыва или поглощения технологического раствора на любой глубине интервала совместимых условий бурения.

- По совместному решению проектировщика, Общества и подрядчика допускаются отклонения от требований п.13.3 настоящей Инструкции в следующих случаях:

- при поглощениях промывочной жидкости (с выходом или без выхода циркуляции). ТКРС в таких условиях должно осуществляться по плану с комплексом мероприятий по недопущению газонефтеводопроявлений. План должен быть согласован с противофонтанной службой;

- при проектировании и строительстве скважин со вскрытием продуктивных пластов с забойными давлениями, приближающимися к пластовому (на равновесии) или ниже пластового (на депрессии).

- Не допускается отклонение плотности технологического раствора (освобожденного от газа), находящегося в циркуляции, более чем на +/- 0,03 г/см3 от установленной проектом величины (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений).

- Обработка технологического раствора производится в соответствии с планом работ, разработанной рецептурой, инструкциями по безопасной работе с химическими реагентами и при использовании защитных средств, приборов для контроля параметров раствора.

- Повышение плотности технологического раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора запрещается (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений).

- При применении технологических растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно - эмульсионных и др.) должны быть приняты меры по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды. Для контроля загазованности должны проводиться замеры воздушной среды на устье скважины, в месте приготовления раствора, а при появлении загазованности - приниматься меры по ее устранению.

- При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, люди выведены из опасной зоны.

# контроль за возможным возникновением газонефтеводопроявлений

Все работы по скважине допускаются только при полном составе вахты. В случае неполного состава вахты работы останавливаются, скважина герметезируется, обеспечивается её долив до устья. О неполном составе вахты сообщается дежурному диспетчеру и мастеру бригады. При перерывах в работе не зависимо от их продолжительности запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

- При наличии промывки скважины (трубы спущены до забоя):

- при появлении косвенных признаков усилить контроль за возможностью появления прямых признаков;

- при появлении прямых признаков (кроме увеличения газосодержания) произвести герметизацию устья. Произвести вымыв поступившего флюида с поддержанием забойного давления, превышающем пластовое. При необходимости, произвести закачку жидкости повышенной плотности;

- при увеличении объемного содержания газа в буровом растворе и превышении фонового значения на 5 %, должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом и их устранения.

- При проведении подъёма труб.

- подъём труб может производиться только при параметрах промывочной жидкости, соответствующих утверждённым Планом работ (проектом) и только после промывки скважины до выхода чистого раствора;

- запрещается превышение, утверждённым Планом работ (проектом), скорости подъёма труб;

- контроль за соответствием фактического объема доливаемой жидкости расчётному, производится согласно таблицы долива.

- при разнице между объемом доливаемого раствора и объёмом металла поднятых труб менее 0,2 м3 при ТКРС и ЗБС (при строительстве 0,5 м3), спуск должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья;

- если при остановке подъёма труб наблюдается перелив раствора из скважины - устье герметизируется.

- При проведении спуска труб:

скорость спуска труб не должна превышать, регламентируемую согласно Плана работ (проекта);

- контроль за соответствием фактического объёма, вытесненного из скважины раствора расчетному, должен производиться согласно таблицы.

- при разнице между объемом вытесняемого раствора и объёмом металла спущенных труб более 0,2 м3 при ТКРС и ЗБС (при строительстве 0,5 м3), спуск должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья;

- если при остановке труб наблюдается движение жидкости из скважины - устье герметизируется;

- если движение жидкости отсутствует - спуск труб продолжается до появления перелива жидкости при остановке. При появлении перелива производится герметизация устья и вымыв флюида с поддержанием забойного давления, превышающем пластовое;

- спускоподъемные операции при ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м. запрещаются. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной (ремонтные работы);

- скорость подъема и спуска НКТ с закрытым проходным сечением и скважинного оборудования (например, ЭЦН, пакер, шаблон) не должна превышать 0,25 м/с;

- при перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

- При проведении геофизических работ и перфорации скважины с применением геофизического кабеля:

- контроль за уровнем жидкости в скважине при проведении перфорации осуществляет назначенное лицо (ответственный за долив скважины);

- при падении уровня производится долив жидкости в скважину. Если уровень при этом восстановить не удается, производится подъём прибора (перфоратора), устье герметизируется;

- при переливе жидкости, производится подъём прибора (перфоратора), устье герметизируется;

- при интенсивном переливе и угрозе выброса из скважины, когда не поднят прибор (перфоратор), по решению начальника геофизической партии производят рубку каротажного кабеля и герметизируется устье.

- Во всех случаях, при ГНВП, после герметизации устья скважины сообщается руководству подрядной организации и представителю ПФС по телефону:

ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» 8(3912) 745-699 доб. 777-03, 777-05 - на лицензионных участках АО «Ванкорнефть».

ООО «Юграпромбезопасность» 8 (3466) 219-249; 8-(3462)-555-983 - на лицензионных участках АО «Сузун», ООО «Тагульское» и АО «Самотлорнефтегаз», разведочное бурение, расположенное на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» в Красноярском крае (Байкаловский, Восточно-Лодочный, Западно-Лодочный, Вадинский, Проточный, Самоедский, Пендомаяхский, Ондодоминский).

- Обязательным условием проведения геофизических работ (прострелочных и взрывных работ) на каротажном кабеле является наличие у геофизической партии специальных средств для безопасной рубки кабеля.

- Подрядной организацией, выполняющей работы на скважине, должны быть назначены лица ответственные за долив скважины (под роспись).

- С целью планирования выездов представителей ПФС для проведения внеплановых учебных тревог «Выброс», а так же проведения внеплановых проверок бригад бурения, ТКРС, ЗБС, бригад освоения и испытания подрядными организациями каждые 4 часа должны предоставляться оперативные сводки в ПФС.

# Общие действия вахты при газонефтеводопроявлениях и открытых фонтанах

Таблица 1

Общие действия вахты

| ВИД АВАРИИ | ДЕЙСТВИЯ ВАХТЫ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Газонефтеводопроявления при бурении или промывке скважины. | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Поднимается инструмент до выхода муфты трубы на 1 метр выше ротора, фиксируется тормоз буровой лебедки. |
|  | - Останавливаются буровые насосы. Прекращается промывка. |
|  | - Открывается задвижка на линию дросселирования. Закрывается задвижка на линию глушения при ТКРС |
|  | - Контролируется открытие задвижки и сообщается бурильщику. |
|  | - Закрывается кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывается плашечный превентор с трубными плашками) Закрывается плашечный превентор с трубными плашками при ТКРС |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается гидравлический шаровой кран СВП. Закрывается шаровой кран при ТКРС. |
|  | - Закрывается задвижку перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР). |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимаются показание манометра. |
|  | - Визуальный контроль за скважиной. |
| - Газонефтеводопроявления при спускоподъемных операциях. | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Прекращаются спускоподъемные операции, фиксируется тормоз буровой лебедки, оставив муфту трубы на 1 метр выше ротора. |
|  | - Наворачивается аварийный шаровой кран. Наворачивается запорная компоновка при ТКРС |
|  | - Открывается задвижка на линии дросселирования. Закрывается задвижка на линию глушения при ТКРС |
|  | - Контролируется открытие задвижки и сообщает бурильщику. |
|  | - Закрывается кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывается плашечный превентор с трубными плашками) Закрывается плашечный превентор с трубными плашками при ТКРС |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается шаровой кран. |
|  | - Закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР). |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимаются показание манометра. |
|  | - Визуальный контроль за скважиной. |
| 3.Газонефтеводопроявления при спуске обсадной колонны (хвостовика). | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Прекращается спуск обсадной колонны. |
|  | - Наворачивается специальная бурильная труба с переводником и шаровым краном на последнюю обсадную трубу. |
|  | - Спускается обсадная колонна с навернутой специальной бурильной трубой в скважину и фиксируется тормоз буровой лебедки, оставив муфту трубы на 1 метр выше ротора. |
|  | - Открывается гидрозадвижка на линии дросселирования. |
|  | - Контролируется открытие задвижки и сообщается бурильщику. |
|  | - Закрывается кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывается плашечный превентор с трубными плашками) |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается шаровой кран на специальной трубе. |
|  | - Закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщает о случившемся мастеру (ответственному ИТР). |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимаются показание манометра. |
|  | - Визуальный контроль за скважиной. |
| 4.Газонефтеводопроявления при отсутствии в скважине бурильных (обсадных) труб. | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Спускается инструмент на максимально возможную глубину оставив муфту трубы на 1 метр выше ротора, фиксируется тормоз буровой лебедки, не допуская интенсивного вытеснения бурового раствора из скважины. При интенсивном вытеснении бурового раствора из скважины спуск бурильного инструмента не проводить. |
|  | - Наворачивается аварийный шаровый кран. Наворачивается запорная компоновка при ТКРС. |
|  | - Открывается гидрозадвижка на линии дросселирования. |
|  | - Контролируется открытие задвижки и сообщается бурильщику |
|  | - Закрывает кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывает плашечный превентор с трубными плашками) Закрывается плашечный превентор с трубными плашками при ТКРС |
|  | - Закрывается превентор с глухими плашками. При отсутствии бурильного инструмента в скважине. |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР) |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимается показание манометра. |
|  | - Визуальный контроль за скважиной. |
| 5.Газонефтеводопроявление при проведении геофизических или прострелочновзрывных работ. | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Поднимается из скважины геофизический прибор или перфоратор. |
|  | - При невозможности поднять геофизический прибор или перфоратор, отрубается кабель. |
|  | - Открывается задвижка на линии дросселирования. Закрывается задвижка на линию глушения при ТКРС. |
|  | - Контролирует открытие задвижки и сообщает бурильщику. |
|  | - Закрывается превентор с глухими плашками |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР). |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимается показание манометра. |
|  | - Визуальный контроль за скважиной |
| 6.Возникновение ГНВП в случае прихвата (заклинки) бурильного инструмента при бурении. | - Подается сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Останавливается циркуляция. |
|  | - По возможности поднимается инструмент до выхода муфты бурильной трубы выше стола ротора на 1м, обеспечить выход трубы из превентора, фиксируется тормоз буровой лебедки. |
|  | - Открывается задвижка на линии дросселирования. |
|  | - Закрывается задвижка на линию глушения при ТКРС. |
|  | - Проверяется свободный проход флюида на сепаратор (дегазатор). |
|  | - Закрывается кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывает плашечный превентор с трубными плашками) Закрывается плашечный превентор с трубными плашками при ТКРС |
|  | - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - На блоке дросселирования закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Устанавливается наблюдение за изменением давления на блоке дросселирования, через каждые 5 минут снимается показание манометра. |
|  | - Закрывается гидравлический шаровой кран СВП. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР) |
|  | - После стабилизации давления на устье скважины приступают к управлению скважиной одним из стандартных методов ликвидации ГНВП. |
| 7. ГНВП при проведении геофизических работ в бурильных трубах | - Подается звуковой сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Дают команду геофизикам на подъем прибора. Если это сделать невозможно, дает команду на рубку кабеля. |
|  | - Наращивает бурильную колонну специальной трубой с шаровым краном. Спускает в скважину, оставив муфту трубы на 1 метр выше стола ротора. Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |
|  | - Открывают задвижку на линию дросселирования. |
|  | - Закрывается кольцевой (универсальный) превентор (при наличии пропусков закрывается плашечный превентор с трубными плашками) Закрывается плашечный превентор с трубными плашками при ТКРС - Проводится фиксация плашек превентора. |
|  | - Закрывается шаровой кран. |
|  | - Закрывается задвижка перед регулируемым дросселем. |
|  | - Сообщается о случившемся мастеру (ответственному ИТР) |
|  | - Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. через каждые 5 минут снимается показание манометра. Не допускает роста давления в скважине выше допустимого (давления опрессовки колонны). |
| 8. Открытое фонтанирование | - Подается звуковой сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Прекращают все работы в загазованной зоне. Дают команду электромонтеру обесточить буровую. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяют отсутствие людей на буровой установки. Оповещают все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляют знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Электромонтер производит отключение подачи электроэнергии на буровую. Машинист останавливает двигатели внутреннего сгорания. |
|  | - Покидает буровую установку. |
|  | - В случае открытого фонтанирования, буровой мастер принимает меры к остановке двигателей внутреннего сгорания, отключению силовых линий, освещения, запрещает производство сварочных работ. При необходимости организует эвакуацию персонала в безопасную зону. Все члены вахты принимают меры по недопущению растекания скважинной жидкости. До прибытия руководства по ликвидации открытых фонтанов, действовать по команде начальника смены ЦИТС. Дальнейшие работы проводятся по специальному плану, разработанному штабом по ликвидации ГНВП и ОФ. |
| 9. ГНВП и ОФ на пробуренных ранее скважинах кустовой площадки | - Подается звуковой сигнал тревоги «Выброс». |
|  | - Прекращают все работы в загазованной зоне. Принимают меры по герметизации устья бурящейся скважины. Дают команду электромонтеру обесточить буровую. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяют отсутствие людей на буровой установке. Оповещают все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляют знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Электромонтер производит отключение подачи электроэнергии на буровую. Машинист останавливает двигатели внутреннего сгорания. |
|  | - Покидают буровую установку. |
|  | - В случае открытого фонтанирования на пробуренных ранее скважинах кустовой площадки, буровой мастер принимает меры к остановке двигателей внутреннего сгорания, остановки и отключения котельной установки, отключению силовых линий, освещения, запрещает производство сварочных и других огневых работ. Организует эвакуацию персонала в безопасную зону с подветренной стороны. |

# ССЫЛКИ

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007)».

- Приказ Минэнерго РФ от 15.02.2001 № 52 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности».

- РД 08-254-98. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности, утвержденная Ростехнадзором России 31.12.1998.

- РД 153-39-023-97. Правила ведения ремонтных работ в скважинах», утвержденные Минтопэнерго РФ 18.08.1997.

- Положение Компании «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин» № П3-05 С-0257 версия 1.00, утвержденное протоколом ОАО «НК «Роснефть» от 17.10.2014 № Пр-ИС- 42п, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №12/РНВ-лнд.

- Технологическая инструкция Компании «Технические условия на ведение монтажных работ и условия безопасности при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения» № П2-05.01 ТИ-0001 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.03.2010 № 85, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 13.04.2016 № 19/РНВ-лнд.

- Технологическая инструкция ООО «РН-Ванкор» «Глушение скважин на месторождении общества № П1-01.05 ТИ-1385 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 05.04.2017 №РНВ-132/лнд.

# РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 2

Перечень изменений Инструкции

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин» | П3-05 И-87865 ЮЛ-583 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Приказ от 30.11.2016 № 270/РНВ-лнд |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма журнала проведения учебных тревог | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень схем обвязки устья скважины | Включено в настоящий файл |
| 3 | Технические критерии к системам контроля и осуществления долива скважин при строительстве скважин и зарезке боковых стволов | Включено в настоящий файл |
| 4 | Технические критерии к системам осуществления долива скважин при текущем, капитальном ремонте и освоении | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ

Таблица 4

Журнал проведения учебных тревог

| ДАТА | СОСТАВ ВАХТЫ (Фамилия И.О.) | Должность | Технологический процесс на объекте к моменту учебной тревоги | Тема вводной учебной тревоги | результат Анализа учебной тревоги, общая оценка (5 бальная) | Время, затраченное на герметизацию устья скважины (мин.) | Подпись проводившего тревогу | Подписи членов вахты (смены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ ОБВЯЗКИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

Таблица 5

Перечень схем обвязки устья скважины

| Наименование Схемы | Исполнитель | Согласующие стороны | Утверждающая сторона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бурение |  |  |  |
| Схема обвязки устья скважины колонной головкой, противовыбросовым оборудованием и фонтанной арматурой (в составе рабочего проекта). | Проектная организация. | - | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования. | Проектная организация. | ПФС. Буровой подрядчик. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважины с аномально-низким пластовым давлением. | Проектная организация. | ПФС. Буровой подрядчик. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема колонной устьевой обвязки, фонтанной арматуры. | Буровая организация. | - | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки и установки противовыбросового оборудования. | Проектная организация. | ПФС. Буровой подрядчик. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | - |
| Схема установки и монтажа противовыбросового оборудования на стенде. | Буровой подрядчик. | ПФС. | Буровой подрядчик. |
| Схема подвески противовыбросового оборудования. | Буровой подрядчик. | - | Буровой подрядчик. |
| Схема монтажа противовыбросового оборудования – фактическая. | Буровой подрядчик. | - | Буровой подрядчик. |
| Освоение и испытание |  |  |  |
| Схема оборудования и обвязки устья с фонтанной арматурой или превенторной установкой и выкидных линий. | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по освоению и испытанию скважин. |
| Схема оборудования устья скважины перед перфорацией эксплуатационной колонны. | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья при испытании скважины с помощью пластоиспытателя. | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. | ПФС. Геофизическая организация. | Технический руководитель бурового подрядчика. |
| Схема обвязки устья скважины перед проведением ГРП. | Подрядчик по ГРП. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ГРП. |
| Схема установки и монтажа противовыбросового оборудования на стенде. | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. | ПФС. | Технический руководитель организации - Подрядчика по освоению и испытанию скважин. |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при освоении свабированием. | Подрядчик по свабированию. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по свабированию. |
| Схема монтажа ПВО – фактическая. | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. | - | Подрядчик по освоению и испытанию скважин. |
| ТКРС |  |  |  |
| Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Типовая схема оборудования устья скважин, где исключена возможность ГНВП (месторождение на поздней стадии разработки, аномально низкие пластовые давления на нефтяных месторождениях с незначительным газовым фактором и др.) без установки ПВО. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при выполнении ПВР. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. Геофизическая организация. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием скважин с пластовым давлением, превышающим гидростатическое. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при восстановлении циркуляции с применением КОПС – комплект оборудования для промывки скважины. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при освоении свабированием. | Подрядчик по свабированию. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием по ремонту и освоению с применением ГНКТ. | Подрядчик по ГНКТ. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ГНКТ. |
| Схема установки и монтажа противовыбросового оборудования на стенде. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема обвязки устья скважин при разрядке давления с затрубного пространства. | Подрядчик по ТКРС. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ТКРС. |
| Схема монтажа ПВО – фактическая. | Подрядчик по ТКРС. | - | Подрядчик по ТКРС. |
| Эксплуатация скважин |  |  |  |
| Схема обвязки устья фонтанных скважин. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважин при разрядке давления с затрубного пространства. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважин оборудованных ШГН - штанговыми винтовыми насосами. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважин оборудованных УЭЦН - установками электроцентробежного насоса. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья газоконденсатной скважины. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| Схема обвязки устья скважины ППД – поддержания пластового давления. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | ПФС. | ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). |
| ГИРС и канатные работы |  |  |  |
| Схема обвязки устья скважины при ГИРС. | Подрядчик по ГИРС. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по ГИРС. |
| Схема обвязки устья скважины при канатных работах. | Подрядчик по канатным работам. | ПФС. ООО «РН-Ванкор» (АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз»). | Технический руководитель организации - Подрядчика по канатным работам. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛИВА СКВАЖИН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ

1)	Требования к емкости долива:

- устанавливается ниже уровня стола ротора (желобной линии);

- рекомендуемый объем от 5 м3 до 15 м3;

- должен быть предусмотрен обогрев в зимнее время или устанавливаться в обогреваемом помещении;

- должна быть оборудована механическим уровнемером со шкалой, имеющей цену деления не более 0,5 м3 (при бурении), 0,2 м3 (при ЗБС, освоении*);

- должна быть оборудована датчиком уровня станции ГТИ с выводом показания на пульт бурильщика и оператору ГТИ;

- перед каждым использованием долинной емкости проводить сверку и корректировку показаний механического уровнемера с датчиком ГТИ;

- должна иметь освещение в районе шакалы уровнемера не менее 100 Лк;

- шакала механического уровнемера должна быть в прямой видимости с пульта бурильщика либо ее изображение выводится на пульт бурильщика по видеосвязи;

- на желобной линии устанавливается датчик расхода станции ГТИ, световая индикация о наличии потока жидкости в желобе выводится на пульт бурильщика.

2)	Требования к режиму долива:

- подача доливаемой жидкости в скважину осуществляется принудительно, насосом;

- насос для подачи жидкости долива должен быть дублирован резервным;

- возврат избыточной жидкости из скважины осуществляется в ёмкость долива самотеком;

- режим долива должен быть постоянным.

3)	Требования по учету долива (вытеснения):

- учет объема доливаемой (вытесняемой) жидкости ведется в сравнении с объемом поднятых (спущенных) бурильных труб и КНБК с заполнением листа долива/вытеснения (по специальной форме), в листе долива в т.ч. указывается разница между объемами поднятых (спущенных) труб и жидкости долива (вытеснения);

- учет объема доливаемой (вытесняемой) жидкости в сравнении с объемом поднятых (спущенных) бурильных труб и КНБК ведется параллельно буровой вахтой и станицей ГТИ. Буровая вахта ведет учет по нарастающей с начала подъема (спуска) каждые 100-150 м, станция ГТИ - на каждой свече;

- в буровой вахте ведение листа долива/вытеснения поручается первому помощнику бурильщика или бурильщику, о чем мастером делается запись в буровом журнале;

- в конце вахты лист долива (вытеснения) который ведет буровая вахта, сдается буровому мастеру (по окончании подъема или спуска) или передается следующей вахте, если работы по подъему/спуску продолжаются;

- лист долива (вытеснения), который ведет станция ГТИ, сдается по окончанию
спуска (подъема) супервайзеру и буровому мастеру.

Отчет формируется аналогично отчету буровой вахты - через 100-150 м.

Примечание:* в случае освоения скважины с бурового станка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К СИСТЕМАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛИВА СКВАЖИН ПРИ ТЕКУЩЕМ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ОСВОЕНИИ

1)	Требования к емкости долина:

- объем не менее 10 м3;

- корпус ёмкости должен иметь теплоизоляционное исполнение;

- емкость должна быть укомплектована линией долива длиной не менее 10 м. с теплоизоляцией;

- должен быть обеспечен обогрев, предотвращающий замерзание жидкости долива и задвижки при отрицательных температурах окружающей среды;

- должна быть оборудована механическим уровнемером со шкалой, имеющей цену деления не более 0,2 м3;

- шакала механического уровнемера должна быть в прямой видимости с пульта бурильщика.

2)	Требования к режиму долива:

- перед каждым использованием доливной емкости проводить проверку

- работоспособности механического уровнемера;

- подача доливаемой жидкости в скважину осуществляется принудительно, насосом или цементировочным агрегатом при неисправности насоса на доливной емкости;

- режим долива должен быть постоянным при подъеме инструмента.

- в условиях отрицательных температур разрешается проводить долив через каждые 100 м. принудительно насосом.

3)	Требования по учету вытеснения - вытеснение жидкости должно проводиться в специальную ёмкость объемом не менее 2 м3, оборудованную механическим уровнемером, имеющим цену деления не более 0,2 м3.