УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «18» декабря 2017 г.

№ РНВ-397/лнд

Введено в действие «18» декабря 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

№ П3-05 Р-0090 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 05.09.2019 №РНВ-302/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

Содержание

Вводные положения	4

Назначение	4

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	5

1.	Термины и определения	7

2.	обозначения и сокращения	13

3.	обращениЕ с ОТХОДАМИ	14

3.1	Организация обращения с ОТХОДАМИ	14

3.1.1	ОБЩИЕ Принципы обращения с отходами	14

3.1.2	ОТХОДЫ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ	15

3.1.3	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	18

3.1.4	НОРМИРОВАНИЕ ОТХОДОВ	22

3.1.5	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ С ОТХОДАМИ	23

3.2 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23

3.2.1	УСТАНОВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	23

3.2.1.1	ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕСУРСНУЮ СТОИМОСТЬ	24

3.2.2	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНОМУ СБОРУ, НАКОПЛЕНИЮ ОТХОДОВ	24

3.2.3	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	26

3.2.4	УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ОТХОДОВ	26

3.3	Порядок УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ	28

3.4	Порядок передачи отходов	31

3.5	ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	31

3.6	обучение и повышение квалификации в сфере обращения с отходами	32

3.7	производственный ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Контроль и мониторинг в сфере обращения с отходами	33

3.7.1	КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	33

3.7.2	Цели производственного экологического контроля	33

3.7.3	Задачи производственного контроля в области обращения с отходами	34

3.7.4	Мониторинг состояния окружающей среды на ОРО	35

3.8	ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	36

3.9	ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ	37

3.10	ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК УСЛУГ/РАБОТ, ЗАТРАТ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	38

4	ССЫЛКИ	40

5	Регистрация изменений локального нормативного документа	43

ПРИЛОЖЕНИя	44

# Вводные положения

## Назначение

Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление отходами производства и потребления» (далее – Положение) устанавливает требования к управлению отходами производства и потребления в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на персонал и окружающую среду.

Настоящее Положение соответствует требованиям:

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11;

- Стандарта Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009.

- Стандарта Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084.

Настоящее Положение разработано с целью создания единых правил в области обращения с отходами производства и потребления, снижения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, и вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Задачами настоящего Положения являются:

- регламентирование порядка учета и контроля за образованием, накоплением, транспортировкой, переработкой, утилизацией и размещением отходов на производственных объектах ООО «РН-Ванкор»;

- минимизация вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду;

- установление порядка вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управление охраны окружающей среды;

- управление добычи нефти и газа;

- управление подготовки и компримирования газа;

- управление подготовки и перекачки нефти;

- управление эксплуатации трубопроводов;

- управление генерации;

- управление тепловодоснабжения;

- управление электротехнического оборудования;

- управление геологического сопровождения бурения скважин;

- управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- управление супервайзинга бурения;

- управление складской логистики и грузоперевозок;

- отдел главного механика;

- испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №1 (Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный участок);

- испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №2 (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район).

- испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №3 (Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Сузунский производственный участок);

- испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 4 (Красноярский край, Туруханский район, Тагульский производственный участок).

Требования настоящего Положения применяются работниками ООО «РН-Ванкор», также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных Обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы не приняты.

Положение не распространяется на деятельность по обращению с отходами бурения, с ломом черных и цветных металлов.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению видов работ/услуг, в процессе выполнения которых образуются отходы или осуществляется обращение с отходами, обязаны включить в условия договора положение о необходимости соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящим Положением.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области охраны окружающей среды, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Инициатором внесения изменений в Положение является Управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор», а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с Управлением по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления по охране окружающей среды.

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

# 1.	Термины и определения

АВАРИЯ - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

АРЕНДАТОР - сторона договора аренды (имущественного найма), которая получает от арендодателя (наймодателя) имущество за плату во временное владение и пользование или временное пользование.

АРЕНДОДАТЕЛЬ - сторона договора аренды (имущественного найма), предоставляющая арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

БУРОВОЙ ШЛАМ - обезвоженная выбуренная порода, вынесенная на поверхность и удаленная из циркуляционной системы технологической схемы бурения различными очистными устройствами.

БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА – сторонняя организация, отвечающая за ведение бухгалтерского и налогового учета и составление бухгалтерской отчетности ООО «РН-Ванкор» на условиях договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета (филиал ООО «РН-Учет» в городе Красноярске).

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения или персонала.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Государственный реестр объектов размещения отходов – свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации [Порядок ведения государственного кадастра отходов, утвержденный приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792].

захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Идентификация отхода – деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках.

Инвентаризация отходов - комплекс мероприятий, проведение которых направлено на выявление технологических процессов, в результате которых образуются вещества (остатки материалов, продукции, товаров и пр.), переходящие в состояние отхода, характеристик вредных веществ, определение класса опасности этих веществ, проверку соответствия характеристик установленным нормативам.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды – часть системы управления ПАО «НК «Роснефть» используемая для разработки и достижения Политики и Целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и управления её рисками и экологическими аспектами.

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью. Степень соответствия природных и/или техногенных условий потребностям общества.

Класс опасности отходов – числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности для окружающей среды.

Класс токсичности отходов – числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности для человека.

Контроль – процедура оценивания соответствия предъявляемым требованиям.

лимит НА размещениЕ отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности – разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности [Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»].

Наилучшая существующая технология – технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов.

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ – любой вид отходов, содержащих углеводороды в виде сырой нефти или продуктов ее переработки, включая шламы от зачистки или ремонта резервуаров, трубопроводов,  подземного ремонта скважин, извлеченные нефтезагрязненные грунты, не подлежащие рекуперации и регенерации, и т.п.

Несоответствие – невыполнение требования.

норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Примечание: Согласно ГОСТ 30772-2001 под нормативом образования отходов понимается экономический или технический показатель, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

норматив размещения отходов – количественные и качественные ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на окружающую среду.

обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

ОбъектЫ размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

ОБЪЕКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

объем захоронения отходов – количество отходов конкретного вида, подлежащего или подвергнутого захоронению в определенном месте в течение указанного времени.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

отходы – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с требованиями законодательства.

Примечания:

1.	Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе - потребление продукции.

2.	Различают отходы производства и отходы потребления.

Отходы производства И потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

паспортизация отхода – последовательность действий по идентификации, в том числе физико-химическому и технологическому описанию свойств отхода на этапах технологического цикла его обращения, проводимая на основе паспорта отходов с целью ресурсосберегающего и безопасного регулирования работ в этой сфере.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности людей, природной среды, материальных ценностей от опасностей, возникающих при осуществлении производственной деятельности.

размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

регенерация отходов – действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.

Ресурсные характеристики отхода – характеристики, определяющие возможность использования отхода в определенных целях и условиях (реализация потребителям, производство товарной продукции, выполнение работ и услуг, получение энергии и др.);

рециклинг – процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза. Возможны два варианта рециклинга отходов: 1) повторное использование отходов по тому же назначению, например, стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования); 2) возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например жестяных банок - в производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона. Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для сбросов и выбросов - рециркуляцией.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

сбросы – жидкие вещества, подлежащие выводу (сбросу в почву или водоем) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.

Система обращения с отходами – часть Интегрированной системы управления  промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды компании, включающая планирование и реализацию мероприятий по сбору, транспортированию, хранению, размещению, утилизации, переработке и обеззараживанию отходов производства и потребления.

Складирование отходов – деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

СТОРОННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ - организация, в которых деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов является основной и направлена на получение прибыли.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАционный каталог ОТХОДОВ (ФККО) – перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

экологический ущерб – фактические экологические потери, возникшие в результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных экологических бедствий, катастроф. Ущерб проявляется в виде нарушения земель, связанного с их загрязнением, размещением на них шламонакопителей; с размещением отходов вне легитимных мест, угрожающих водным объектам, флоре, фауне, жизни и/или здоровью населения; и пр.

# 2.	обозначения и сокращения

ГРП – гидроразрыв пласта.

ДИСУ ПБОТиЭ – Департамент интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ООС – охрана окружающей среды.

ОРО – объект размещения отходов.

ОС – окружающая среда.

ПД – проектная документация.

ПК – производственный контроль.

ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ПЭК – производственный экологический контроль.

росприронадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

СМР – строительно-монтажные работы.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

ТБО – твердые бытовые отходы.

УКС – управление капитального строительства ООО «РН-Ванкор».

УООС – управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

УЭБ – управление экономической безопасности ООО «РН-Ванкор».

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов.

# 3.	обращениЕ с ОТХОДАМИ

## 3.1	Организация обращения с ОТХОДАМИ

### 3.1.1 ОБЩИЕ Принципы обращения с отходами

Процессы обращения (жизненный цикл) с отходами включают в себя следующие этапы: образование, накопление, хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, очистка и др.), транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение.

При работе с отходами производства и потребления, в соответствии со Стандартом Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084, Общество выполняет и планирует к выполнению  следующие работы:

- проводить инвентаризацию образующихся отходов и источников их образования;

- осуществлять идентификацию всех видов образующихся отходов;

- проводить паспортизацию отходов;

- осуществлять учет и установленную законодательством отчетность в сфере обращения с отходами;

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

- получать лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов;

- осуществлять 1 раз в три года обучение и повышение квалификации работников, занятых в процессах обращения с отходами;

- проводить инвентаризацию объектов размещения отходов;

- оснащать объекты оборудованием и/или сооружениями, необходимыми для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов;

- осуществлять исчисление и внесение платы за НВОС за размещение отходов;

- планировать и реализовывать оптимальные мероприятия по управлению отходами, включая снижение объемов образования и размещения отходов и снижение их негативного воздействия на окружающую среду;

- осуществлять раздельный сбор, накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов в окружающей среде, в соответствии с установленными нормами и правилами;

- утилизировать отходы путем их вовлечения в качестве сырья и материалов в других технологических процессах;

- проводить анализ и оценку результативности деятельности по обращению с отходами, разрабатывать и реализовывать необходимые корректирующие мероприятия;

- осуществлять производственный контроль на всех этапах обращения с отходами в соответствии с порядком проведения производственного экологического контроля, утвержденным уполномоченными государственными органами;

- осуществлять профилактические меры, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды;

- осуществлять мониторинг состояния окружающей среды в местах захоронения или хранения (сроком хранения более 3 лет) отходов, как собственными силами, так и сторонними организациями, имеющими соответствующие разрешения на осуществление данного вида деятельности.

Общество должно принимать надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов меры по обращению с отходами:

- соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами;

- обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления произведенных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения);

- обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения отходов;

- оформлять разрешение на размещение отходов независимо от того, на собственном объекте размещаются отходы или арендованном;

- обеспечивать раздельный сбор, накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение и передачу в установленном порядке образующихся отходов производства и потребления.

Деятельность Общества должна быть ориентирована на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

### 3.1.2	ОТХОДЫ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Признание отходов производства и потребления объектом права собственности в должной мере способствует их вовлечению в хозяйственный оборот и делает их предметом гражданско-правовых сделок.

Общие основания приобретения права собственности установлены положениями гражданского законодательства.

Право собственности на отходы должно быть оговорено в договорах аренды, подряда на выполнение работ и оказания услуг.

В случае, передачи имущества Общества в аренду все полученные в результате аренды (использования) имущества отходы, принадлежат арендатору, если иное не предусмотрено договором.

При выполнении работ по СМР, оказании услуг все полученные в результате выполнения работ или оказания услуг отходы принадлежат подрядной организации, которая самостоятельно несет ответственность за обращение с ними, если иное не предусмотрено договором.

В части деятельности по обращению с отходами, образующимися в процессе применения методов увеличения нефтеотдачи скважин (ГРП), отработанные гели и химические реагенты являются собственностью Подрядчика производящего данные работы. Обязанность по организации обращения с такими отходами в соответствии с требованиями законодательства (включая уплату платежей статья 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») возлагается на Подрядчика, выполняющего работы по увеличению нефтеотдачи скважин (ГРП).

Право собственности на отходы, образующимися при проведение текущий и капитальный ремонт скважин, определяется в соответствии с условиями договора.

Право собственности на отходы, образующиеся при строительстве скважин, регулируется требованиями п.8.2 Стандарта Компании «Управление отходами» П3-05 С-0084. Договоры на выполнение работ по строительству скважин должны согласовываться с УООС.

Рис. 1 Операционная схема движения отходов

### 3.1.3 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

Процесс идентификации и инвентаризации образующихся отходов в ООО «РН-Ванкор» осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями и формами, установленными Стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084.

Идентификация предполагает присвоение отходу классификационного номера и кодирование его свойств, состояния в соответствии с ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017.

Перечень классификационных признаков отходов определяется в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов утвержденным приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792.

Классификационные признаки отходов отражают:

- происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу;

- химический и (или) компонентный состав отходов;

- агрегатное состояние и физическая форма отходов.

Типы отходов обобщены по классификационному признаку происхождения:

- отходы органического природного происхождения,

- отходы минерального происхождения,

- отходы химического происхождения,

- отходы коммунальные.

Отходы в зависимости от степени НВОС подразделяются на пять классов опасности:

- I класс - чрезвычайно опасные отходы;

- II класс - высокоопасные отходы;

- III класс - умеренно опасные отходы;

- IV класс - малоопасные отходы;

- V класс - практически неопасные отходы.

Идентификация отходов должна осуществляться на основе данных инвентаризации источников образования и хранения отходов в Обществе, а также на основе данных проектной документации на строительство объектов и иной проектной документации.

Виды инвентаризации:

- первичная инвентаризация проводится в процессе разработки нормативов образования отходов;

- плановая инвентаризация проводится с периодичностью один раз в пять лет;

- внеплановая инвентаризация проводится в случаях:

- изменения (обновления) производства, номенклатуры производимой продукции и/или работ/услуг, применяемого сырья и материалов, а также исходя из организационных, технических и финансовых возможностей;

- при корректировке ПНООЛР с учетом строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов и т.п.;

- инвентаризации отдельных категорий отходов (например, отходы СМР и др.) по решению руководителя ООО «РН-Ванкор».

Инвентаризация проводится на основании соответствующего распорядительного документа ООО «РН-Ванкор», в котором указываются полномочия членов комиссии, их права и обязанности, сроки проведения инвентаризации. Подготовка проекта распорядительного документа осуществляется УООС.

В состав комиссии при проведении инвентаризации включаются представители УООС, СП ООО «РН-Ванкор», ответственных за производственную деятельность, в результате которой образуются отходы, УКС, УЭБ, СП, ответственных за бухгалтерский учет.

Исходные данные для инвентаризации источников образования, накопления и временного хранения отходов предоставляются структурными подразделениями, при осуществлении производственной, хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, в УООС по формам Приложения 3, Приложения 4.

В составе источников образования и накопления отходов учитываются основные и вспомогательные производства, технологические процессы, отдельные производственные и вспомогательные установки, отдельные единицы оборудования и т. д.

Анализ данных инвентаризации, представленные производственными структурными подразделениями Общества, их уточнение, обобщение и агрегирование по однородным видам отходов, внесение недостающих данных для идентификации отходов осуществляется УООС  с привлечением всех необходимых структурных подразделений Общества.

Инвентаризация объектов размещения отходов должна проводиться в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49  «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов».

Общество предусматривает в составе проектов и рабочей документации необходимые мероприятия по удалению отходов образующихся при производстве строительных работ, включая нормативы образования отходов, способы их утилизации или обезвреживания или захоронения.

Общество на основе принятых проектных решений включает данные об источниках образования  отходов (Приложение 1).

По результатам инвентаризации Общество разрабатывает и реализует мероприятия по устранению выявленных несоответствий установленным требованиям.

Ответственность за осуществление процесса идентификации отходов, периодическую корректировку его результатов, контроль и координацию деятельности Общества несет руководитель УООС.

Ответственность за предоставление полных и достоверных данных, необходимых для идентификации отходов, возлагается на руководителей производственных структурных подразделений (процессных управлений) Общества, деятельность которых связана с образованием и обращением с отходами.

УООС имеет право запрашивать информацию, необходимую для планирования работ по обращению с отходами, в других структурных подразделений, обладающих такой информацией по формам Приложения 3 и Приложения 4.

На основании анализа и обобщения полученных исходных данных, результаты инвентаризации источников образования и мест временного накопления отходов обобщаются УООС, и доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и работников, ответственных за обращение с отходами.

Результаты инвентаризации объектов размещения отходов, проводимой аналогично инвентаризации мест накопления отходов, доводятся до сведения руководителей производственных структурных подразделений и работников, ответственных за обустройство и эксплуатацию этих объектов.

- Инвентаризация может осуществляться собственными силами ООО «РН-Ванкор», либо с привлечением специализированных подрядных организаций в порядке, определенном Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019.

По результатам инвентаризации оформляется акт инвентаризации Приложение 1 с перечнем отходов Приложение 2, карт-схем расположения мест накопления отходов. Ответственность за своевременное и полное оформление результатов инвентаризации возлагается на УООС.

Ответственность за своевременное предоставление сведений об образовании нового вида отхода несет руководитель СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которого отход образовался, либо на территории которого выявлен.

Отнесение видов отходов к классам опасности для окружающей среды осуществляется расчетным или экспериментальным методами в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным приказом Минприроды России от 05.12.2014 № 541, и Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536.

При отнесении опасных отходов к классу опасности для окружающей среды расчетным методом, перечень компонентов и их количественное содержание устанавливается по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа, выполняемого в аккредитованной на данный вид деятельности лабораторией.

В случае если в ходе инвентаризации идентифицирован новый отход, УООС организуется работу по паспортизации опасного отхода в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»). Паспорт опасного отхода направляется в уведомительном порядке в территориальный орган Росприроднадзора. Оригинал паспорта опасного отхода хранится в УООС, а копия направляется в структурное подразделение Общества.

На отходы, не включенные в ФККО и банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов – часть информационной системы, входящей в Государственный кадастр отходов, подтверждение отнесения таких отходов к конкретному классу опасности должно быть выполнено в течение 90 календарных дней со дня их образования в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным приказом Минприроды России от 05.12.2014 № 541.

УООС организует формирование перечня паспортов опасных отходов и его актуализацию. Паспорт отхода составляется на отходы I - IV класса опасности для окружающей среды. Форма паспорта отхода заполняется отдельно на каждый вид отходов.

В целях установления и предотвращения вредного воздействия токсичных отходов на среду обитания и здоровье человека, УООС проводит работу по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления расчетным или (и) экспериментальным методами в соответствии с СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Результатом отнесения видов отходов к классам опасности для здоровья человека является согласованный территориальным органом Роспотребнадзора отчет о результатах проведенных расчетов или (и) исследований, заверенные руководителем аккредитованной организации, проводившей данную работу, заключение на отчет, выданный Центром гигиены и эпидемиологии.

В случаях, когда Общество не может самостоятельно полностью или частично осуществить идентификацию образующихся отходов, Общество имеет право привлекать для этой цели специализированные подрядные организации. Порядок идентификации отхода представлен на рисунке 2.

Рис. 2 Порядок идентификации отхода

### 3.1.4	НОРМИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

ООО «РН-Ванкор» обязано разрабатывать ПНООЛР, на основании которого органами Росприроднадзора для Общества утверждаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. ПНООЛР разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке ПНООЛР, утвержденными приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349.

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение применительно к производственной, хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются отходы, разрабатываются в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50.

ПНООЛР обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их утилизации, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения.

Если ООО «РН-Ванкор» выступает в качестве арендодателя или арендатора, то в договоре аренды имущества должны быть предусмотрены условия об образователе, собственнике отходов в соответствии с гражданским законодательством РФ, с целью определения лица, обязанного вносить плату за НВОС и разрабатывать ПНООЛР.

УООС, организовывает определение (расчет) нормативов образования отходов, анализ и обобщение полученных данных и несет ответственность за своевременность, полноту, достоверность, сохранность сведений, а также подтверждающих их документов.

В целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный период, УООС, на основании сведений СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которых образовался отход, представляют в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора технический отчет по обращению с отходами.

Расчет нормативов образования отходов осуществляется для всех идентифицированных отходов.

Ответственность за организацию и определение (расчет) нормативов образования отходов, анализ и обобщение данных возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

Ответственность за предоставление данных, необходимых для определения (расчета) нормативов образования отходов возлагается на руководителей производственных структурных подразделений Общества, чья деятельность связана с образованием и обращением с отходами производства и потребления.

Разработка ПНООЛР может осуществляться собственными силами ООО «РН-Ванкор», либо с привлечением специализированных подрядных организаций в порядке, определенном Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019.

### 3.1.5 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ С ОТХОДАМИ

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию.

Ответственность за организацию работы по лицензированию несет заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

Для получения лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности организуется работа по формированию пакета документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 №1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».

Ответственность за подготовку документации, необходимой для лицензирования деятельности по обращению с отходами возлагается на руководителя УООС, а также руководителей структурных подразделений Общества.

Общество вправе привлекать для работ по лицензированию специализированные подрядные организации.

## 3.2 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 3.2.1	УСТАНОВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Обращение с отходами включает в себя следующие виды работ: накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов.

Работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов подлежат обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062.

Критериями для установления оптимальных способов обращения с отходами являются:

- требования законодательных и других нормативных правовых актов по вопросам обращения с отходами и мнения заинтересованных сторон;

- максимально возможное снижение негативного воздействия отхода на всех этапах обращения с ним;

- максимально возможная утилизация отходов путем вовлечения в хозяйственный оборот;

- технические и технологические возможности Общества;

- данные маркетинга потребности в отходе как в сырье или материале;

- опыт обращения с отходами, подтверждающий эффективность при его использовании в передовых отечественных и зарубежных организациях;

- наличие оптимально расположенных по отношению к производственным объектам  Общества специализированных организаций по приему, использованию и обезвреживанию отходов и объектов для размещения отходов, отвечающих нормативным санитарно-гигиеническим требованиям;

- экономическая целесообразность для Общества способа обращения и др.

Общество, исходя из своих технических, технологических и экономических возможностей и интересов, должно организовать сбор, обработку, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение образующихся отходов. Обращение с отходами может осуществляться собственными силами Общества или с привлечением для этой цели подрядной организации, имеющей соответствующую лицензию и технические возможности.

При выборе способа обращения с отходами Обществом должны использоваться принципы приоритетности в следующей последовательности:

- раздельный сбор, обработка, утилизация;

- обезвреживание;

- размещение.

Ответственным за установление, утверждение, своевременную корректировку и реализацию способов обращения с отходами несет руководитель УООС Общества.

### 3.2.1.1.	ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕСУРСНУЮ СТОИМОСТЬ

В соответствии с установленными способами обращениями с отходами в Обществе, отходы (аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства от энергетических установок, отходы незагрязненной пластмассы и т.д.), имеющие ресурсную стоимость, на основании анализа потребности рынка должны реализовываться специализированным организациям. При этом структурные подразделения, в которых были образованы отходы, обязаны обеспечить их постановку на бухгалтерский учет согласно п.3.3.6.7 «Поступление отходов производства» Приложения 5 Методических указаний ООО «РН-Ванкор» «Разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» №П3-07 М-0060 ЮЛ-583.

Ответственность за установление стоимости отходов в соответствии с их ресурсными характеристиками, анализ потребности рынка (спроса и предложения) в данных отходах как вторичном сырье, организацию процесса реализации таких отходов потребителям и оценку его эффективности возлагается на планово-экономическое управление и УООС.

Транспортирование отходов до пунктов реализации осуществляется управлением складской логистики и грузоперевозок.

### 3.2.2	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНОМУ СБОРУ, НАКОПЛЕНИЮ ОТХОДОВ

В Обществе возможны следующие варианты накопления отходов:

- первоначальное накопление отходов осуществляется в структурных подразделениях с последующим их перемещением работниками Общества в централизованное место накопления;

- первоначальное накопление отходов осуществляется в структурных подразделениях (участках, цехах, производственных базах) с последующим их вывозом с производственной территории подрядными организациями.

Складирование и накопления отходов осуществляется в обустроенных местах на производственных территориях или в специальных помещениях: в цехах, на складах, на открытых площадках, в резервуарах и др. Места накопления отходов, их границы (площадь, объемы) определяются в ПНООЛР. Расположение мест накопления отходов наносится на карту-схему производственной площадки, каждому месту накопления отходов присваивается индивидуальный номер. Карта-схема расположения мест накопления отходов представлена в Приложении 10.

Для обеспечения дальнейшего раздельного обращения с отходами должно предусматриваться раздельное накопление таких отходов по видам и классам опасности, агрегатному состоянию. Условия накопления, в том числе раздельного, определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание отхода, обеспечивать его сохранность и безопасность накопления, исключать опрокидывание. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

Тара маркируется в соответствии с видом и классом отхода. На этикетку наносится наименование СП, в котором образовался отход, наименование месторождения, количество отхода в таре, с указанием единицы измерения (килограмм/тонна/кубометр/штука/литр).

Не является обработкой отходов раздельное накопление отходов по их наименованиям, классам опасности, составляющим (бумага, пластмасса, стекло и пр.) в целях дальнейшей утилизации, так как оно не сопровождается проведением (осуществлением) каких-либо дополнительных операций с отходом.

Периодичность вывоза отходов из мест их накопления определяется с учетом вместимости таких мест, экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Количество отходов, образующих партию (объем) для транспортировки, определяется исходя из экономически целесообразных объемов транспортных партий для вывоза отходов.

В местах накопления складируются только те отходы, которые предусмотрено складировать в соответствии с ПД, в т.ч. с ПНООЛР.

Накопление отходов осуществляется на срок не более 11 месяцев с момента фактического образования с последующим вывозом на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в соответствии с принятыми способами дальнейшего обращения с отходами. Ответственность за эксплуатацию мест накопления отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями несут руководители структурных подразделений Общества, чья деятельность связана с образованием отходов и обращением с отходами.

Места накопления отходов должны быть обустроены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов» и др.

Ответственность за организацию и обустройство мест накопления отходов на территории промышленных площадок возлагается на руководителя производственного структурного подразделения Общества.

Ответственность за соблюдение установленных требований по сбору, накоплению отходов возлагается на руководителей СП Общества, в результате деятельности которых образуются конкретные отходы.

УООС осуществляет контроль за соответствием мест накопления отходов экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Требования к местам накопления отходов указаны в Приложении 5.

### 3.2.3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

Общество, исходя из своих технических, технологических и экономических возможностей и интересов, должно организовать и осуществлять утилизацию и обезвреживание образующихся отходов. Эта деятельность может осуществляться собственными силами или с привлечением для этой цели специализированных сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию.

Обезвреживание отходов должно осуществляться на специализированных установках, имеющие сертификаты соответствия и разрешенные к применению на территории РФ.

В случае, когда отход не может быть реализован как вторичное сырье, а его утилизация и обезвреживание в рамках деятельности Общества нецелесообразно, Общество должно передать этот отход на основании договора специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. В договоре в обязательном порядке должен быть определен собственник отходов.

Ответственность за контроль деятельности по утилизации, обезвреживанию отходов возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

### 3.2.4	УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ОТХОДОВ

Деятельность Общества, связанная с перемещением отходов I - IV классов опасности с помощью транспортных средств в границах земельного участка Общества (производственной площадки), без выезда за пределы границ земельного участка Общества (производственной площадки) лицензированию не подлежит. Перемещение отходов с мест их образования, накопления до мест их транспортирования на утилизацию/обезвреживание (находящихся в границах земельного участка (производственной площадки)) обеспечивается структурными подразделениями, образующими данные отходы в соответствии с Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «По организации сбора, накопления, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих отходов» № П3-05 И-89480 ЮЛ-583, Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «По утилизации нефтесодержащих жидких отходов» № П3-05 И-89479 ЮЛ-583, Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «По обращению с отработанными воздушными, масляными и топливными фильтрами» № П3-05 И-89477 ЮЛ-583, Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «Прием твердых отходов производства и потребления» № П3-05 И-89476 ЮЛ-583.

Транспортирование отходов с мест их образования, накопления (находящихся в границах земельного участка (производственной площадки) до мест их утилизации или обезвреживания (находящегося вне границ земельного участка (производственной площадки)) осуществляется силами организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности отходов.

С целью передачи отходов, расположенных вне границ земельного участка Общества, предоставленного ему на законном основании, специализированным организациям для утилизации обезвреживания и размещения, транспортирование осуществляется силами подрядной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с указанием вида деятельности – транспортирование отходов I - IV классов.

В целях защиты интересов и минимизации рисков привлечения Общества к административной ответственности за нарушения законодательства в области обращения с отходами по вине подрядной организации, предоставляющей услуги по транспортированию отходов, в договоры рекомендуется включать дополнительные требования о предоставлении подрядчиком документов, подтверждающих доставку отходов в место назначения и совершение с ними соответствующих действий (утилизация, обезвреживание, размещение).

Транспортирование отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Если транспортирование отходов осуществляется специализированной организацией на основании договора, то выполнение и контроль за соблюдением требований безопасности при транспортировании отходов осуществляет специализированная организация.

Перечень необходимых сопроводительных документов для осуществления транспортирования отходов включает:

- путевой лист, заверенный печатью перевозчика, дающий право на въезд автотранспорта и находящихся в нем лиц на территорию грузоотправителя и грузополучателя;

- товарно-транспортную накладную с указанием наименования, массы и объема отходов;

- паспорта отходов I-IV класса опасности;

- документы системы информации об опасности и мерах по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций и их последствий.

Основные требования к транспортированию отходов I-V классов опасности:

- отходы I класса опасности транспортируются грузовым автотранспортом в специальных контейнерах с герметично или плотно закрывающейся крышкой;

- отходы II класса опасности транспортируются бортовым грузовым автотранспортом. При транспортировании должны быть приняты превентивные меры по исключению повреждения целостности отработанных аккумуляторов;

- отходы III класса опасности транспортируются любым грузовым автотранспортом в плотно закрывающейся герметичной металлической таре (контейнере, ящике, емкости);

- твердые отходы IV-V класса опасности транспортируются любым грузовым автотранспортом в таре, в которой осуществлялось хранение, или навалом. При транспортировке отходов навалом должны быть приняты превентивные меры по исключению их попадания в окружающую среду.

Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области ООС.

## 3.3	Порядок УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

Учет в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721.

Учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений инструментальными методами количества образованных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.

Фиксирование события образования и движения отходов осуществляется СП, в результате осуществления производственной, хозяйственной и иной деятельности которого образуются отходы, посредством закрепления сведений в таблицах данных учета в области обращения с отходами в электронном виде.

В случае невозможности произвести фактические измерения количества образованных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих источников:

- технической и технологической документации;

- бухгалтерской документации;

- актов приема-передачи;

- договоров.

Учету подлежат все виды отходов I - V классов опасности, образованных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных Обществом за учетный период. В каждом производственном структурном подразделении Общества при осуществлении деятельности которого образуются отходы, должны вестись Данные учета в области обращения с отходами по форме Приложения 6.

В данные учета в области обращения с отходами производственного структурного подразделения должны быть отражены следующие сведения:

- вид отхода (наименование и код по ФККО);

- класс опасности отхода для окружающей среды;

- наличие накопленного в структурном подразделении отхода на начало отчетного года;

- количество образующегося отхода (за месяц, квартал, в целом за отчетный год);

- количество полученного от других структурных подразделений и других организаций отхода с указанием даты получения и реквизитов подтверждающих документов (накладные, акты передачи и др.);

- количество утилизированных, обезвреженных (за месяц, квартал, в целом за год) отходов с указанием способа;

- количество переданного другим структурным подразделениям или другим организациям отхода с указанием цели передачи, даты передачи и реквизитов документов, подтверждающих передачу отходов;

- количество накопленного/размещенного в местах накопления/размещения отхода с указанием вида объекта накопления/размещения отходов и др.

Учет в области обращения с отходами осуществляется в каждом структурном подразделение (участке/цехе/испытательной лаборатории), где образуются отходы, ответственным лицом (из числа ИТР), назначенным распоряжением СП. Копии распоряжений о назначении ответственных лиц за ведение учета в области обращения с отходами СП ежегодно до 15 января предоставляются в УООС. В случае передачи отходов сторонним специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию, на основании заключенных договоров либо по разовым заявкам, сведения о переданных отходах вносятся в таблицу данных учета в области обращения с отходами по форме приложения №3 Приказа Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (Приложение 7) с указанием номера договора, акта приема-передачи, товарно-транспортной накладной, талона либо другой учетной формы. Ответственным за ведение данных учета в области обращения с отходами, переданными сторонним специализированным организациям является начальник отдела охраны окружающей среды.

На основании данных учета в области обращения с отходами структурных подразделений, и данных учета в области обращения с отходами, переданными сторонним специализированным организациям, заполняются сводные данные учета в области обращения с отходами в целом по Обществу по форме Приложения №4 Приказа Минприроды России от 01.09.2011г. № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (Приложение 8). Ответственные лица за ведение учета движения отходов журналов ежемесячно, представляют данные в УООС в срок до 3-го числа месяца следующим за отчетным. Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за указанным периодом. Ответственность за организацию и контроль учета движения отходов возлагается на начальника управления по охране окружающей среды. Организация учета движения отходов в Обществе представлена на рисунке 3.

Рис. 3 Организация учета движения отходов

## 3.4	Порядок передачи отходов

По мере накопления или размещения отходов, в соответствии с установленными лимитами на размещение, отходы на основании заключенных договоров, разовых срочных заявок или акта приема-передачи передаются специализированным организациям, имеющим лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

В акте приема-передачи обязательно указывается:

- дата передачи;

- вид отхода;

- класс опасности;

- количество передаваемого отхода;

- организация отправителя и получателя;

- цель передачи.

При возникновении аварийных ситуаций, либо в случае особой срочности, отходы передаются по разовым заявкам специализированным организациям,  имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Акт приема-передачи приведен в Приложении 9. В случае наличия у отхода (отработанные аккумуляторы с не слитым) ресурсной ценности. Ответственность за заключение договоров на передачу отходов, по перечню, представленному структурными подразделениями Общества по форме (Приложение 1) (за исключением лома черных и цветных металлов, отходов Подрядных организаций, а также отходов, передаваемых в рамках договоров на оказание комплексных услуг) возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

## 3.5 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Ответственность за организацию деятельности по размещению отходов на ОРО в соответствии с природоохранным законодательством возлагается на руководителя Общества, а также руководителей СП Общества (цех, участок), непосредственно осуществляющих деятельность по размещению отходов. Контроль за организацией деятельности по размещению отходов осуществляет УООС.

Инвентаризация ОРО проводится в соответствии с Правилами инвентаризации ОРО, утвержденными приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49. Инвентаризация ОРО проводится не реже одного раза в пять лет. Источниками информации для инвентаризации ОРО являются: ПД на строительство/реконструкцию ОРО; данные обследований (натурных, инструментальных, иных) ОРО; фондовые материалы; иная документация. По завершении сбора и обработки информации об инвентаризации ОРО на каждый ОРО составляется характеристика ОРО, оформляемая в двух экземплярах в соответствии с Приложением к Правилам инвентаризации ОРО, утвержденными приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49. Один экземпляр характеристики хранится у лица, эксплуатирующего ОРО, второй – в уведомительном порядке направляется лицом, эксплуатирующим данный ОРО, почтовым отправлением и (или) с использованием электронных средств связи в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения ОРО.

В соответствии с Порядком проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66, собственники ОРО, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду.

В случае отсутствия НВОС ОРО Общество, эксплуатирующее ОРО, должно подтвердить исключение НВОС ОРО в соответствии с требованиями Положения о подтверждении исключения НВОС ОРО, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 № 467.

## 3.6 обучение и повышение квалификации в сфере обращения с отходами

Общество должно обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки работников, занятых в сфере обращения с отходами, с целью выполнения требований в области экологической и санитарно-гигиенической безопасности Общества.

Ответственность за координацию и контроль процессов обучения и повышения квалификации работников Общества в сфере управления отходами и обращением с ними в целом по Обществу возлагается на начальника Управления оценки и развития персонала.

Ответственность за организацию и осуществление обучения и повышения квалификации работников в сфере управления отходами и обращением с ними в Обществе возлагается на заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам.

Ответственность за разработку, согласование, своевременную корректировку и доведения до сведений руководителей структурных подразделений Общества «Перечня профессий работников, допущенных к работам с отходами I-IV классов опасности» (далее «Перечень») возлагается на УООС. Ответственность за предоставление данных, необходимых для разработки, своевременной корректировки «Перечня» возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, чья деятельность связана с образованием и обращением с отходами. В соответствии с «Перечнем» руководители структурных подразделений Общества назначают работников, допущенных к работам с отходами.

Сведения о прохождении работниками обучения и повышения квалификации в сфере обращения с отходами регистрируются, документируются и заносятся отделом кадров в личные дела работников.

Привлекаемые, к обучению работников Общества, сторонние организации в обязательном порядке должны иметь лицензии на данный вид деятельности.

Лица, которые допущены к обращению с отходами  I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности.

Допуск работников к работам по обращению с отходами, прежде всего с опасными, осуществляется после прохождения им обучения и назначения приказом по Обществу.

Ответственность за допуск работников к работам с отходами I-IV класса опасности возлагается на руководителей структурных подразделений Общества.

## 3.7 производственный ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Контроль и мониторинг в сфере обращения с отходами

### 3.7.1 КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью ПЭК, и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ПЭК направлен на выявление и регистрацию несоответствий в процессе управления отходами требованиям действующего природоохранного законодательства и требованиям настоящего Стандарта. Конечным результатом ПЭК является разработка и реализация (при необходимости) корректирующих мер по устранению выявленных несоответствий в процессе управления отходами.

Производственный контроль в области обращения с отходами включает:

- периодический визуальный осмотр мест образования, сбора, накопления, погрузки, разгрузки, транспортирования, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и оценку соответствия процедур обращения с отходами законодательным и корпоративным требованиям по обращению с отходами;

- периодический контроль наличия в производственных структурных подразделениях, чья деятельность связана с обращением с отходами, документированных процедур, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами;

- периодический контроль наличия и ведения зарегистрированных данных об операционном движении отходов и документов, подтверждающих прием, передачу, накопление, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов и др.;

- наличие обученного персонала в области обращения с отходами.

Мониторинг состояния окружающей среды должен осуществляться на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду с периодичностью, установленной ПНООЛР.

Ответственность за организацию ПЭК в Обществе возлагается на руководителя Общества.

Ответственность за осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, включая мониторинг, возлагается на УООС, руководителей СП, чья деятельность связана с обращением с отходами, руководителей СП, ответственных за эксплуатацию мест временного накопления и ОРО.

Контроль в области обращения с отходами, должен организовываться в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» № П3-05 Р-0032.

### 3.7.2  Цели производственного экологического контроля

Производственный контроль за состоянием окружающей среды (ПК за состоянием ОС), является составной частью системы управления промышленной безопасностью, охраны труда и окружающей среды и осуществляется в Обществе  путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов Общества, с  целью:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в области обращения с отходами;

- выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды;

- соблюдения в процессе производственной и иной деятельности технологических нормативов образования отходов;

- соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального использования и восстановления природных ресурсов;

- выполнения планов-мероприятий по охране окружающей среды;

- соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией;

- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных ситуаций, связанных с негативным сверхнормативным/сверхлимитным воздействием на окружающую среду;

- получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения форм первичной учетной документации;

- оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;

- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие государственный экологический надзор, и органы государственного статистического наблюдения;

- получения первичной информации для планирования работ по наладке и модернизации технологического оборудования.

- принятия всего комплекса превентивных мер по исключению возможности возникновения в Обществе несчастных случаев, аварий, причинению ущерба окружающей среде;

- разработки корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин существующих или потенциальных нарушений требований в области охраны окружающей среды при осуществлении производства;

- обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Основными принципами производственного контроля являются объективность, системность, комплексность.

### Задачи производственного контроля в области обращения с отходами

Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью ПЭК, и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Основной задачей  производственного контроля являются обеспечение единства принципов и требований к установлению, внедрению и улучшению управления отходами в Обществе.

Основными задачами производственного контроля являются:

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документами в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленным соответствующими разрешениями, договорами, лицензиями и т.п.;

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств;

- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности  предприятия;

- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический надзор;

- проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения;

- проведение мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества отходов и утилизации путем вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии производства и техногенных катастроф;

- оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды в Обществе;

- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

Основным принципом производственного контроля является регулярное проведение проверок руководителями и специалистами разных уровней управления с учетом направлений деятельности, с последующим анализом причин выявляемых нарушений требованиям ОС и принятие мер по их устранению.

### Мониторинг состояния окружающей среды на ОРО

Согласно действующему природоохранному и санитарно-эпидемиологическому законодательству РФ Общество должно организовать и осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду.

Объектами мониторинга как системы наблюдения, оценки и прогнозирования степени негативного воздействия отходов на окружающую среду и уровня ее качества являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва, уровень шума в зоне возможного влияния ОРО.

Ответственность за организацию мониторинга и контроль за его осуществлением возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества.

Ответственность за осуществление мониторинга возлагается на руководителя УООС Общества.

Мониторинг состояния окружающей среды на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду может осуществляться как собственными силами СП ОГ, так и подрядными организациями, имеющими соответствующие разрешения для выполнения данного вида работ:

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации соответствующей проводимым исследованиям;

- лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, включающая определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

Общество должно разработать программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории ОРО и в пределах его воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Порядка проведения собственниками ОРО, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденного приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66.

После окончания эксплуатации ОРО их собственники, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.

Порядок работы с несоответствиями описан в Положении Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389.

Сведения об организации и осуществлении мониторинга состояния окружающей среды в местах накопления и на объектах размещения отходов являются составной частью разрабатываемого ПНООЛР и оформляются в соответствии с Приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

  - ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Отчетность по обращению с отходами делится:

- внешняя;

- внутренняя.

Общество предоставляет статистическую отчетность, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Статистический учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р.

Показатели внешней отчетности представляются в сроки и по форме, утвержденной приказом Росстата 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

Показатели внутренней отчетности, форма, сроки, адресаты представления сведений определяются ДИСУ ПБОТиЭ, осуществляющим методологическую функцию в области ООС, утверждаются, и доводятся до заинтересованных СП в сроки, установленные вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Отчетность формируется УООС. УООС несет ответственность за достоверность сведений, вносимых в формы внешней и внутренней отчетности, своевременность представления форм отчетности.

  - ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» за размещение отходов (хранение, захоронение) взимается плата.

Плату за НВОС обязаны вносить лица, осуществляющие на территории Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую НВОС, за исключением лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

Плата за НВОС исчисляется и уплачивается в соответствии с Правилами исчисления и взимания платы за НВОС, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

При исчислении платы за НВОС к ставкам указанной платы применяются коэффициенты, установленные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах"; Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

При расчете платы за НВОС в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной, применяются Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.

Платежной базой для исчисления платы за НВОС в части обращения с отходами является масса размещенных в отчетном периоде отходов.

Из суммы платы за размещение отходов вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению НВОС, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы за размещение отходов раздельно в отношении каждого класса опасности отходов производства и потребления.

Затратами на реализацию мероприятий по снижению НВОС при размещении отходов признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде на финансирование следующих мероприятий:

- внедрение наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

- проектирование, строительство, реконструкция сооружений и устройств по переработке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;

- установка оборудования по утилизации, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления;

Отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС признается календарный год.

Общество вносит квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий год. За четвертый квартал внесение платы с учетом корректировки ее размера производится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

Сведения об исчисленной и внесенной плате за размещение отходов представляются ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, в составе Декларации о плате за НВОС, форма которой утверждена приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы».

При размещении отходов на ОРО, которые не оказывают НВОС, плата за НВОС не взимается.

Исключение НВОС ОРО достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ в соответствии с порядком подтверждения исключения НВОС ОРО, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 № 467.

В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается.

При размещении отходов, которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на ОРО, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями, при исчислении платы за НВОС к ставкам такой платы применяется коэффициент 0,3.

  - ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК УСЛУГ/РАБОТ, ЗАТРАТ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Планирование закупок услуг/работ, ТМЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими требования к закупке товаров, работ, услуг, Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019.

При планировании закупок услуг/работ по обращению с отходами УООС, выявляется потребность в разработке технического задания в отношении конкретных видов и (или) групп однородных отходов, обладающих сходными характеристиками.

С учетом объемов отходов, планируемых к образованию и накоплению, класса опасности, наличия технических, технологических и экономических возможностей, УООС формирует потребность в услугах/работах, для выполнения которых планируется привлечение подрядных организаций, обладающих соответствующей квалификацией по обращению с отходами, на период до 1 года и период 5 лет.

Затраты на оказание услуг, выполнение работ по обращению с отходами УООС отражают при бизнес-планировании в порядке, установленном Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003, а также иными ЛНД, устанавливающими требования к бизнес-планированию.

На основе сформированных потребностей УООС формирует план организации закупок услуг/работ, ТМЦ для дальнейшего выполнения услуг/работ по обращению с отходами.

- 4 ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 - 4 классов опасности».

- Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 № 467 «Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов».

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ».

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов».

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «Проведения паспортизации отходов 1 - 4 классов опасности».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к 1-5 классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

- Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в области образования отходов».

- Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов».

- Приказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности».

- Приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду».

- Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

- Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

- ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 29.10.2018 № 10, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.12.2018 №РНВ-460/лнд.

- Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003, версия 2.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 22.06.2015 № Пр-ИС-24п, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.04.2016 №23/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084 версия 4.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 14.07.2017 № Пр-ИС-24п, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.10.2017 №РНВ-303/лнд.

- Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 версия 3.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 30.08.2018 № Пр-ИС-31п, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.10.2018 г. № РНВ-338/лнд.

- Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», протокол от 03.12.2019 № 11, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 20.12.2018 №РНВ-453/лнд.

- Положение Компании «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 № 66, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 8/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» № П3-05 Р-0032 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 787, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 29.12.2018 № РНВ-478/лнд.

- Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 № 762, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок сбора, хранения и реализации лома черных и цветных металлов» № П2-02 Р-0005 ЮЛ-583, версия 1.00, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 31.08.2017 №РНВ-273/лнд.

- Методические указания ООО «РН-Ванкор» «Разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» № П3-07 М-0060 ЮЛ-583, версия 3.00, введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 29.12.2018 №РНВ-497/лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По организации сбора, накопления, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих отходов» № П3-05 И-89480 ЮЛ-583, версия 1.00, введенное в действие Распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 28.12.2016 №161/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По утилизации нефтесодержащих жидких отходов» 
№ П3-05 И-89479 ЮЛ-583, версия 1.00, введенное в действие Распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 28.12.2016 №161/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По обращению с отработанными воздушными, масляными и топливными фильтрами» № П3-05 И-89477 ЮЛ-583, версия 1.00, введенное в действие Распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 28.12.2016 №161/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Прием твердых отходов производства и потребления» № П3-05 И-89476 ЮЛ-583, версия 2.00, введенное в действие Распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 23.04.2019 № РНВ-102/лнд.

# 5	Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Положения

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление отходами производства и потребления» | П3-05 Р-0090 ЮЛ-583 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 30.12.2016 № 321/РНВ-лнд |

- ПРИЛОЖЕНИя

Таблица 2

Перечень Приложений к Положению Общества

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт инвентаризации | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень отходов | включено в настоящий файл |
| 3 | Форма предоставления исходных данных для инвентаризации источников образования отходов | включено в настоящий файл |
| 4 | Форма предоставления исходных данных для инвентаризации мест накопления и временного хранения отходов | включено в настоящий файл |
| 5 | Требования к местам накопления отходов | включено в настоящий файл |
| 6 | Форма журнала учета в области обращения с отходами производственного структурного подразделения | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма журнала учета передачи отходов сторонним организациям | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма сводного журнала первичного учета движения отходов по Обществу | Включено в настоящий файл |
| 9 | Акт приемки-передачи отходов | Включено в настоящий файл |
| 10 | ## Карта-схема расположения мест накопления отходов | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Утверждаю

Заместитель генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Ванкор»

_______________ Ф.И.О.

«____» ____________ 20__г.

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

отходов производства и потребления

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________

(наименование территориально обособленного подразделения (филиала))

_______________________________________________

место расположения (город, поселок)

Основание для проведения инвентаризации:

| Приказ | № |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата начала инвентаризации: |  |
| --- | --- |
| Дата окончания инвентаризации: |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ

Перечень отходов, для которых устанавливается годовой норматив образования

| № п/п | Отходообразующий вид деятельности | Выполняемые работы, процессы | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Председатель инвентаризационной комиссии:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Члены инвентаризационной комиссии:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| страница |  | из |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания по заполнению формы:

В графе 1 указывают отходообразующий вид деятельности, процесс.

В графе 2 указывают виды работ или процессы, в результате которых происходит образование отходов производства и потребления

В графах 3 - 5 указывают код отхода по ФККО и соответствующие коду наименование вида отхода, класс опасности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

| Исходные данные для инвентаризации источников образования отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурное подразделение Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за обращение с отходами________________________________________________________________________ Фамилия, инициалы, должность, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ИСТОЧНИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, УСТАНОВКА И Т.Д.) |  | ПРИМЕНЯЕМОЕ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДР.) |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ |  | АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ОТХОДОВ (ТВЕРДЫЙ, ЖИДКИЙ, ПАСТООБРАЗНЫЙ, ШЛАМ) |  |  | РЕСУРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТХОДА |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Руководитель структурного подразделения подпись, дата фамилия и инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за обращение с отходами подпись, дата фамилия и инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ для инвентаризации МЕСТ накопления и временного ХРАНЕНИЯ отходов

| Исходные данные для инвентаризации источников мест накопления и временного хранения отходов за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю _________________(должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ подпись, фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовку данных _______________________________ (Ф.И.О., должность, подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВА-НИЕ МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ | № МЕСТА НА КАРТЕ-СХЕМЕ ПРОМПЛОЩАДКИ |  | ОТВЕТСТВЕН-НЫЙ ЗА МЕСТО НАКОПЛЕНИЯ (Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ) | ВИД НАКАПЛИВАЕМЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ) НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ДО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, Т(М3) | ВМЕСТИ-МОСТЬ, Т(М3) | ПЛОЩАДЬ, М2 | НОРМАТИВ ПРЕДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ, Т(М3) |  | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУСТРОЙСТВА, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | СПОСОБ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ |  |
|  |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД ПО ФККО | КЛАСС ОПАСНОСТИ | ОТХОДООБРАЗУЮЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРОЦЕССЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Требования к МЕСТам НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Таблица 3

Требования к местам накопления отходов

| № | Наименование | КОД по ФККО | Требование к местам накопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | Требования указаны в Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По организации сбора, накопления, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих отходов» № П3-05 И-89480 ЮЛ-583 |
| 2 | Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 |  |
| 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | Накопление осуществляется в изолированных помещениях, кладовых, герметичных запираемых контейнерах. Запрещается хранение в жилых и производственных помещениях с постоянным нахождением персонала, комнатах приема пищи и отдыха, контейнерах под ТБО и совместно с другими отходами. Место накопления маркируется «II класс опасности. Аккумуляторы отработанные». |
| 4 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | Места накопления отработанных масел должны быть промаркированы «III класс опасности. Масла отработанные». Требования указаны в Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По утилизации нефтесодержащих жидких отходов» № П3-05 И-89479 ЮЛ-583 |
| 5 | Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 |  |
| 6 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 |  |
| 7 | Отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 |  |
| 8 | Отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 |  |
| 9 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 |  |
| 10 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 |  |
| 11 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 |  |
| 12 | Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 21 52 3 | Требования указаны в Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По организации сбора, накопления, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих отходов» № П3-05 И-89480 ЮЛ-583 |
| 13 | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |  |
| 14 | Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 9 42 501 01 31 3 | Требования указаны в Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По утилизации нефтесодержащих жидких отходов» № П3-05 И-89479 ЮЛ-583 |
| 15 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной металлической таре (бочки, емкости, контейнера). Тара должна быть промаркирована «III класс опасности. Шлам очистки емкостей и трубопроводов нефтесодержащий». Допускается накопление отхода на открытых площадках, оборудованных противофильтрационным слоем и обвалованием по периметру. |
| 16 | Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 612 01 52 3 | Тара для накопления отработанных масел должна быть промаркирована «III класс опасности. Фильтра отработанные нефтесодержащие». Дополнительные требования указаны в Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По обращению с отработанными воздушными, масляными и топливными фильтрами» № П3-05 И-89477 ЮЛ-583. |
| 17 | Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 613 01 52 3 |  |
| 18 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 31 100 01 39 3 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной металлической таре (бочки, емкости, контейнера). Тара должна быть промаркирована «III класс опасности. Нефтесодержащие отходы». Допускается накопление отхода на открытых площадках, оборудованных противофильтрационным слоем и обвалованием по периметру. |
| 19 | Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 9 31 216 11 29 3 |  |
| 20 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 |  |
| 21 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 101 02 52 4 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной металлической таре (бочки, емкости, контейнера). Тара должна быть промаркирована «IV класс опасности. Угольные фильтры отработанные». |
| 22 | Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 200 01 39 4 | На производственной площадке собирается в герметичную металлическую тару (бочки, емкости, контейнера). Тара должна быть промаркирована «IV класс опасности. Ил избыточный биологических очистных сооружений». |
| 23 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной металлической таре (бочки, емкости, контейнера), оборудованной крышкой. Площадка должна иметь твердое основание и огорожена с трех сторон. Тара маркируется «IV класс опасности. Твердые бытовые отходы». |
| 24 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 |  |
| 25 | Смет с территории предприятия малоопасный (тонн) | 7 33 390 01 71 4 |  |
| 26 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | Накопление осуществляется совместно с ТБО |
| 27 | Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа | 7 47 981 01 20 4 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной таре (бочки, емкости, контейнера, мешки). Площадка должна иметь твердое основание. Место накопления маркируется «IV класс опасности. Твердые остатки от сжигания отходов». |
| 28 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной металлической таре (бочки, емкости, контейнера), оборудованной крышкой. Тара может располагаться на площадке накопления ТБО. Тара маркируется «IV класс опасности. Обтирочный материал». |
| 29 | Фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9 18 611 02 52 4 | Накопление осуществляется совместно с ТБО |
| 30 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 68 111 02 51 4 | Накопление осуществляется в вертикальном положении с закрытыми крышками. Место накопления маркируется «IV класс опасности. Тара из-под химреагентов, загрязненная» |
| 31 | Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 38 113 01 51 4 |  |
| 32 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 82 302 01 52 5 | Накопление осуществляется совместно с ТБО |
| 33 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 |  |
| 34 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 34 110 02 29 5 |  |
| 35 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |  |
| 36 | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 4 34 120 04 51 5 |  |
| 37 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 140 00 51 5 |  |
| 38 | Лом изделий из стекла | 4 51 101 00 20 5 | Накопление осуществляется на производственной площадке в герметичной таре (бочки, емкости, контейнера, мешки). Площадка должна иметь твердое основание. Тара может располагаться на площадке накопления ТБО. Тара маркируется «V класс опасности. Лом изделий из стекла». |
| 39 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | Обращение регулируются Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок сбора, хранения и реализации лома черных и цветных металлов» № П2-02 Р-0005 ЮЛ-583 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ЖУРНАЛА учета В ОБЛАСТИ обращения с отходами производственного структурного подразделения

Данные учета в области обращения с отходами _______________________

наименование подразделения, цеха, участка

ООО «РН-Ванкор»

Код по ОКЕИ: тонна - 168

| НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЦЕХА) | НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ФККО | КЛАСС ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФККО | ОБРАЗОВАНО ОТХОДОВ (ТОНН) | ОБЕЗВРЕЖЕНО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ | ПЕРЕДАНО НА УТИЛИЗАЦИЮ ДРУГОМУ СП | ПРИНЯТО НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТ ДРУГОГО СП | ИСПОЛЬЗОВАНО (ТОНН) | НАКОПЛЕНО (ТОНН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ответственный исполнитель    _____________________            ___________________________________________          Дата __________

подпись                                                                       ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЖУРНАЛА учета передачи отходов сторонним организациям

Данные учета передачи отходов сторонним организациям

ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ОТХОДОВ | КОД ПО ФККО | ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ, тонн |  |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ ПЕРЕДАНЫ ОТХОДЫ, ДАТА ВЫДАЧИ И № ИХ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССА ОПАСНОСТИ И НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ЕЕ | НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА НА ПЕРЕДАЧУ ОТХОДОВ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ | ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХРАНЕНИЕ | ЗАХОРОНЕНИЕ |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | Н |
| 010 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Всего по I классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Всего по II классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Всего по III классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Всего по IV классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Всего по V классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель    _____________________            ___________________________________________          Дата __________

подпись                                                                       ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА СВОДНОГО ЖУРНАЛА ПЕРВИЧНОГО учета ДВИЖЕНИЯ отходОВ по Обществу

Данные учета в области обращения с отходами

ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ОТХОДОВ | КОД ПО ФККО | НАЛИЧИЕ ОТХОДОВ НА НАЧАЛО КВАРТАЛА, тонн |  | ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, тонн | ПРИЕМ ОТХОДОВ ОТ ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, тонн | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, тонн | ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ, тонн | ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ ДРУГИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, тонн |  |  |  |  | РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ, тонн |  |  | НАЛИЧИЕ ОТХОДОВ НА КОНЕЦ КВАРТАЛА, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХРАНЕНИЕ | НАКОПЛЕНИЕ |  |  |  |  | ВСЕГО | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ | ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ |  | ВСЕГО | ИЗ НИХ |  | ХРАНЕНИЕ | НАКОПЛЕНИЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХРАНЕНИЕ | ЗАХОРОНЕНИЕ |  | ХРАНЕНИЕ | ЗАХОРОНЕНИЕ |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Всего по I классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Всего по II классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Всего по III классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Всего по IV классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Всего по V классу опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель    _____________________            ___________________________________________          Дата __________

подпись                                                                       ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ

АКТ № _____

приёма-передачи отхода

«_____»__________ 20 __ г.

Наименование организации Заказчика:____________________________________________

Место образования отхода:______________________________________________________

В результате, каких работ образовался отход:_______________________________________

Цель передачи отхода:__________________________________________________________

Характеристика объекта обезвреживания/размещения _________________________________

(указывается технические характеристики и др.)

Наименование отхода:__________________________________________________________

Объем (масса) отхода: __________________________________________________________

(указывается объем (масса) отходов с указанием способа определения)

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

| Заказчик: _____________________________ (Ф.И.О., подпись, печать) |  | Исполнитель: ___________________________ (Ф.И.О., подпись, печать) |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Рис. 4 Карта-схема расположения мест накопления отходов Ванкорского производственного участка