УТВЕРЖДЕН

Приказом от «13» ноября 2019 г.

№ РНВ-392/лнд

Введен в действие «13» ноября 2019 г.

СТАНДАРТ ООО «РН-ВАНКОР»

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ОбществА

№ П3-05 С-0183 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

г. КРАСНОЯРСК

2019

Содержание

Вводные положения	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

Область действия	4

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	Термины и определения	6

2.	обозначения и сокращения	9

3	общие положения	11

4 классификация отходов бурения	13

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ ПО ВИДАМ	13

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ ПО КЛАССУ ОПАСнОСТИ	13

5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ	15

5.1.	Паспортизация отходов бурения	15

5.2.	Разработка и актуализация проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	15

5.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов бурения	16

6.	Объекты временного накопления отходов бурения	17

6.1.	Виды применяемых объектов временного накопления отходов бурения	17

6.2.	Требования, предъявляемые к объектам временного накопления отходов бурения	17

6.3.	Обустройство кустовой площадки объектом временного накопления отходов бурения	18

7.	Нормативы (лимиты) образования отходов бурения и методика их расчета. Сверхнормативные отходы бурения	20

7.1.	Нормативы (лимиты) образования и сверхнормативные объемы отходов бурения	20

7.2.	Методика расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения	20

7.3.	Прогноз образования отходов бурения	21

8.	Временное накопление и учет отходов бурения	22

8.1.	Временное накопление отходов бурения	22

8.2.	Порядок учета. Документы учета и отчетности	24

9.	Передача на утилизацию/обезвреживание и транспортирование отходов бурения	28

9.1.	Порядок формирования заявок на вывоз отходов бурения	28

9.2.	Порядок передачи на транспортирование отходов бурения	29

9.3.	Требования, предъявляемые к транспортированию отходов бурения	30

9.4.	Обязанности Подрядчика по утилизации отходов бурения	31

10.	Рекультивация объектов временного накопления отходов бурения	33

10.1.	Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения	33

10.2.	Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения, зачищенной от отходов бурения	34

10.3.	Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения с использованием продукта переработки отходов бурения	35

10.4.	Требования, предъявляемые к технологии переработки отходов бурения	36

11.	Ответственность участников процесса обращения с отходами бурения	37

12.	Ссылки	40

13.	Регистрация изменений локального нормативного документа	42

Приложения	43

# Вводные положения

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Управление отходами бурения на производственных объектах общества» (далее – Стандарт) устанавливает требования к классификации буровых отходов, к применяемым объектам временного накопления отходов бурения, их обустройству и последующей рекультивации; к проведению расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения; к организации накопления и передачи отходов бурения специализированным организациям для утилизации/обезвреживания; требования к учету накопления, перемещения и утилизации/обезвреживания отходов бурения, составлению отчетности и периодичности ее предоставления; требования к участникам процесса обращения с отходами бурения.

## Область действия

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управления по охране окружающей среды;

- управления капитального строительства;

- управления супервайзинга бурения;

- управления по организации буровых работ;

- управления технологий и инжиниринга бурения;

- управления землепользования и маркшейдерских работ;

- транспортного управления.

Требования настоящего Стандарта применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, выполняющих работы/оказывающих услуги по обращению с отходами бурения, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящим Стандартом.

Стандарт не распространяется на деятельность по обращению с отходами бурения, образованные в результате строительства поисково-разведочных скважин.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Стандарт вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области обращения с отходами производства и потребления, изменения организационной структуры или полномочий руководителей ООО «РН-Ванкор», применения нового оборудования в технологическом процессе.

Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: управление по охране окружающей среды, а также иные структурные подразделения по согласованию с управлением по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

Контроль над исполнением требований настоящего Стандарта возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды  ООО «РН-Ванкор».

# 1.	Термины и определения

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – этап рекультивации земель, включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые после технической рекультивации. Биологическая рекультивация выполняется вне участков (выделов) самовосстановления с целью создания условий, необходимых для существования растительного покрова; создания растительного покрова.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, осуществляющая процесс строительства и реконструкции скважин в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с договором подряда на строительство (реконструкцию) скважин, заключенным с ООО «РН-Ванкор».

БУРОВЫЕ ОТХОДЫ/ОТХОДЫ БУРЕНИЯ – буровой шлам, отработанный буровой раствор, фугат, буровые сточные воды, тампонажно-буферные смеси, образующиеся в процессе строительства/реконструкции/углубления скважин; жидкость, отделенная от нефти, полученная при испытании пластов.

ВИД ОТХОДОВ – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – предельно допустимое количество бурового отхода, которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности – разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности [Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»].

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ – временное складирование отходов (на срок не более чем 11 месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  - субъект предпринимательской деятельности независимо от формы собственности, в том числе юридическое лицо и гражданин другого государства, если законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации он наделен правом заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами

Нормативы (лимиты) образования буровых отходов – установленное количество каждого вида отхода бурения, образующегося при строительстве/реконструкции/ углублении одной скважины.

Образователь отходов – хозяйствующий субъект, в процессе деятельности которого образуются отходы бурения.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

объект временного накопления отходов бурения – специально оборудованное место (металлическая емкость-шламонакопитель) либо инженерное сооружение (площадка временного накопления отходов бурения), обустроенная в теле кустовой площадки либо на ее поверхности путем отсыпки, в зависимости от результатов проведенных инженерно-геологических изысканий), предназначенное для накопления отходов бурения в процессе бурения.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

ОТХОДЫ – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с требованиями законодательства.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

ПЛОЩАДКА ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ – инженерное сооружение для временного накопления отходов бурения, обустроенное в теле либо на поверхности кустовой площадки путем отсыпки, в зависимости от результатов проведенных инженерно-геологических изысканий.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда, заключенному с ООО «РН-Ванкор» и принимает на себя обязанности и ответственность за выполнение полного комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования.

ПОДРЯДЧИК ПО УТИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ – подрядная либо субподрядная организация, владеющая лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию буровых отходов, привлекаемая Обществом либо Буровым подрядчиком для выполнения перечисленных работ с отходами бурения.

ПОЛИГОН УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ – специально оборудованное сооружение, предназначенное для накопления/размещения и утилизации отходов.

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ – документ в котором обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ – совокупность взаимосвязанных действий (определение видов и количества образующихся отходов и экономически рациональных способов обращения с ними, учет образования и обращения с отходами, нормирование образования, накопления, утилизации и размещения отходов, планирование мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду от обращения с отходами, выполнение работ по обращению с отходами, формирование отчетности, расчеты и внесение платы за размещение отходов, осуществление производственного экологического контроля), направленных на своевременное выполнение обязательств по сокращению количества образующихся отходов, снижению степени их опасности, обращению с отходами экономически рациональными способами, с учетом установленных требований и приоритетных направлений, сокращению количества их размещения.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных, загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СЕРВИСНЫЙ ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с ООО «РН-Ванкор» работ/услуг и принимает на себя обязанности и ответственность за выполнение комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечивают несколько подрядных организаций, обязанности и ответственность которых разграничены.

СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах ООО «РН-Ванкор» по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРИНТЕНДАНТ) – специалист ООО «РН-Ванкор» на объектах строительства и восстановления скважин, осуществляющий организацию и контроль данных процессов в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами ООО «РН-Ванкор».

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности ООО «РН-Ванкор» по договору либо предоставленного им на иных правах.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Учет в области обращения с отходами – процесс фиксирования (документирования) сведений об образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах, в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ – перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ – складирование отходов Подрядчиком по утилизации в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

# 2.	обозначения и сокращения

БДО – банк данных об отходах (и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов).

БСВ – буровые сточные воды.

БШ – буровой шлам.

ВМР – вышкомонтажные работы бурового оборудования при подготовке к бурению.

ИПР – индивидуальный проект работ.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду.

ОБР – отработанный буровой раствор.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Ванкор».

ОВНОБ – объект временного накопления отходов бурения.

ООС – охрана окружающей среды.

ПВНОБ – площадка временного накопления отходов бурения.

ПД – проектная документация.

ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

ТЗ – техническое задание.

ТУ РОСПРИРОДНАДЗОР – территориальное Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

ТЭО – технико-экономическое обоснование проекта.

УЗиМР – Управление землеустроительных и маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор.

УКС – Управление капитального строительства ООО «РН-Ванкор».

УОБР  – Управление по организации буровых работ ООО «РН-Ванкор».

УООС – Управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

УСБ – Управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

УТиИБ – Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

УДНГ – Управление добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор».

ЦДНГ – Цех добычи нефти и газа.

ЦИТУ – Центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

# 3	общие положения

3.1. Способы обращения с отходами бурения, образующихся при строительстве эксплуатационных скважин, определяются Недропользователем на этапе подготовки ПД на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых и технической документации на разработку месторождения в составе мероприятий по обеспечению требований в области ООС и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами.

3.2. Перечень, количество и состав буровых отходов, образующихся при строительстве скважин, определяется при разработке ПД на строительство скважин с учетом географических, геологических особенностей месторождений, применяемых технологий, оборудования и материалов при бурении скважин.

3.3. Подрядчик по проектированию – подрядная либо субподрядная организация, привлекаемая для подготовки ПД на строительство скважин.

3.4. Подрядчик по инженерной подготовке – подрядная организация, привлекаемая для выполнения работ по инженерной подготовке кустовых площадок, устройства площадки временного накопления отходов бурения в соответствии с ПД.

3.5. Представитель Бурового подрядчика (Буровой мастер) – уполномоченное Буровым подрядчиком лицо, обладающее полномочиями действовать от имени Бурового подрядчика. Представитель Бурового подрядчика несет ответственность за передачу и получение от Общества любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия Представителя Бурового подрядчика подтверждаются доверенностью, выданной Буровым подрядчиком.

3.6. Буровой подрядчик и Сервисные подрядчики производят работы по строительству, реконструкции, углублению скважин с учётом норм выхода буровых отходов. Расчет норм выхода буровых отходов производится в соответствии с Методикой расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения (Приложение 1).

3.7. Буровые отходы в процессе бурения накапливаются на кустовых площадках на ОВНОБ с последующей их передачей специализированной организации – Подрядчику по утилизации буровых отходов.

3.8. Для транспортирования отходов бурения может привлекаться отдельная специализированная организация, если Подрядчик по утилизации не имеет технической возможности осуществлять вывоз (транспортирование) отходов с мест их временного накопления.

3.9. Деятельность по сбору, передаче на транспортирование для последующей утилизации, обезвреживания, размещения отходов бурения осуществляется образователем отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084, регулирующих порядок обращения с отходами, а также утвержденными ПД и ПНООЛР.

3.10. Недропользователь взаимодействует с Буровым подрядчиком по строительству скважин в рамках договорных обязательств. Образователем отходов в соответствии с действующим законодательством может признаваться:

- Буровой подрядчик;

- Недропользователь.

3.11. В Обществе существуют следующие виды договорных схем организации работ по строительству/реконструкции/углублению скважин.

3.12. Генеральный подряд, при котором Буровой подрядчик принимает на себя обязанности и ответственность за выполнение полного комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования. Буровой подрядчик признается Образователем отходов, и, в соответствии с действующим законодательством в области ООС, обеспечивает выполнение всех функций образователя отходов, что должно быть определено в договоре на строительство скважин. Обращение с буровыми отходами обеспечивается Буровым подрядчиком в соответствии с утвержденными проектными решениями самостоятельно. Буровой подрядчик обязан иметь (за свой счет оформить) соответствующую нормативную, разрешительную и проектную документацию по обращению с отходами бурения, предусмотренную природоохранным законодательством Российской Федерации, согласованную в надзорных органах;

3.13. Раздельный сервис, при котором выполнение комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечивают несколько подрядных организаций, обязанности и ответственность которых разграничены. При раздельном сервисе Образователем буровых отходов признается Недропользователь и, в соответствии с действующим законодательством в области ООС, обеспечивает выполнение всех функций образователя отходов, что должно быть определено во всех договорах Недропользователя с Сервисным подрядчиком. Обращение с буровыми отходами обеспечивается Недропользователем в соответствии с утвержденными проектными решениями самостоятельно или с привлечением подрядных организаций, выполняющих работы/услуги по обращению с отходами (в том числе Сервисных подрядчиков), что должно быть определено условиями договора на строительство скважин.

# 4 классификация отходов бурения

## 4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ ПО ВИДАМ

4.1.1. Буровые отходы – отходы, образованные в процессе строительства/реконструкции/ углубления скважины, и подлежат удалению в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.2. К буровым отходам относятся следующие виды: буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды.

4.1.3. Буровой шлам – смесь выбуренной породы и бурового раствора, удаляемая из циркуляционной системы буровой различными очистными устройствами (на основании РД 39-3-819-91 «Методические указания по определению объемов отработанных бурильных растворов и шламов при строительстве скважин»). Принимая во внимание физико-химическое состояние компонентов смеси, различие технологий их утилизации/обезвреживания, согласно настоящему Стандарту буровой шлам – механическая смесь продуктов разрушения горных пород, истирания цементного камня при разбуривании цементных мостов, бурового снаряда, применяемых кольматантов, глинистых и иных материалов, экстрагированных из бурового раствора. Поэтому, при проведении расчета нормативов (лимитов) образования буровых отходов на скважину (см. п. 7.1.1.), расчета фактически образованного объема бурового шлама, потери бурового раствора на системе очистки следует исключать из общего объема образуемой смеси. Методика расчетов нормативов (лимитов) образования отходов бурения (см. п. 7.2.1.) предусматривает проведение таких расчетов и разделение компонентов смеси. Подход к определению фактически образованных объемов бурового шлама и отработанного бурового раствора прописан в Приложении 19 Стандарта.

4.1.4. Отработанный буровой раствор – буровой раствор, исключаемый из технологических процессов строительства скважин, который накапливается на территории буровой и подлежит утилизации и захоронению (на основании РД 39-3-819-91 «Методические указания по определению объемов отработанных бурильных растворов и шламов при строительстве скважин»). Согласно настоящему Стандарту к отработанному буровому раствору следует относить потери бурового раствора на системе очистки, тампонажно-буферные смеси, жидкость, полученную при испытании пластов, отделенную от нефти.

4.1.5. Буровые сточные воды – воды, образующиеся при промывке буровой площадки, бурового оборудования и инструмента; содержат остатки бурового раствора, химреагентов, нефти. Образуется при бурении скважин в результате частичного сброса отработанного бурового раствора, охлаждения штоков насосов, обмывке резьбовых соединений бурильных труб, очистке сеток вибросит, а также при мойке оборудования и производственных площадок (Большая энциклопедия нефти и газа). К буровым сточным водам также следует относить атмосферные осадки, попадающие на буровую площадку, площадку временного накопления отходов бурения.

## 4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ ПО КЛАССУ ОПАСнОСТИ

4.2.1. Класс опасности отходов – характеристика отходов, определяющая вид и степень их опасности (негативного воздействия) для окружающей среды.

4.2.2. Порядок отнесения отходов, в том числе буровых отходов, к конкретному классу опасности регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №541 от 05.12.2014 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

4.2.3. Порядок устанавливает процедуру подготовки хозяйствующим субъектом – Образователем отходов, в процессе деятельности которого образуются отходы, документов и материалов для отнесения отходов к конкретному классу опасности; их рассмотрение ТУ Росприроднадзор и принятие решения о соответствии вида отхода конкретному классу опасности в соответствии со степенью негативного воздействия на окружающую среду.

4.2.4. Класс опасности бурового отхода определяется его химическим и (или) компонентным составом и устанавливается:

- на основании сведений, содержащихся в Федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденном Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 242 от 22.05.2017 в БДО, формируемых ТУ Росприроднадзор (http://rpn.gov.ru/);

- при отсутствии вида отхода, класс опасности которого требует подтверждения, в Федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденном Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 242 от 22.05.2017 и БДО, на основании критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утверждаемых Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

4.2.5. Если образователем отходов в соответствии условиями договора на выполнение работ по бурению скважин признается Общество (Недропользователь), отнесение буровых отходов к конкретному классу опасности возлагается на УООС.

# 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ

## Паспортизация отходов бурения

    - В соответствии с п. 3 статьи 14 «Требования к обращению с отходами I - V классов опасности» Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на отходы, в том числе отходы бурения, составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.

    - Паспортизация отходов, в том числе буровых, регламентируется Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). Типовые формы паспортов отходов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

    - Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется хозяйствующим субъектом – Образователем отходов, в процессе деятельности которого образуются отходы I - IV классов опасности. Паспорт составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени НВОС. Буровые отходы, накапливаемые на ОВНОБ, должны строго соответствовать паспортам на отходы.

    - В случае, когда Образователем отходов бурения в соответствии условиями договора на выполнение работ по бурению скважин признается Недропользователь, обязанность по оформлению паспорта на буровые отходы I - IV классов опасности возлагается на УООС.

    - Копии паспортов на буровые отходы УООС передает Подрядчику по утилизации/обезвреживанию отходов бурения в рамках заключенного договора подряда на выполнение работ/услуг. Перед погрузкой бурового отхода в транспортное средство УСБ осуществляет контроль наличия у Подрядчика по утилизации паспорта на буровой отход в соответствии с п. 9.3.1 Стандарта.

## Разработка и актуализация проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

    - В соответствии с п. 2 статьи 18 «Нормирование в области обращения с отходами» Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к хозяйствующему субъекту – Образователю отходов, в процессе деятельности которого образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

    - Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду.

    - Образователь отходов разрабатывает ПНООЛР в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные Приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349. На основе ПНООЛР ТУ Росприроднадзор утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

    - Образователь отходов бурения разрабатывает ПНООЛР на основе запланированного объема работ по бурению скважин. Если запланированный объем работ по срокам выполнения превышает 1 год, ПНООЛР разрабатываются путем исчисления годового норматива образования бурового отхода (в тоннах) по каждому году, виду отхода, классу опасности и административному району расположения производственной площадки. Если Образователем отходов бурения в соответствии условиями договора на выполнение работ по бурению скважин признается Недропользователь (Общество), обязанность по разработке ПНООЛР возлагается на УООС.

    - При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение хозяйственная деятельность Образователя отходов может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов бурения

    - Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ.

    - При размещении отходов бурения на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, плата за НВОС не взимается.

    - В случае накопления отходов бурения в целях утилизации или обезвреживания в течение 11 (одиннадцати) месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается.

    - Затраты Бурового подрядчика по НВОС в пределах установленных нормативов при заключении с ним договора бурения на условиях генерального подряда включаются в стоимость работ. Все виды расходов и платежей за сверхнормативное размещение отходов бурения осуществляются за счет средств Бурового подрядчика.

# Объекты временного накопления отходов бурения

## Виды применяемых объектов временного накопления отходов бурения

    - При строительстве/реконструкции/углублении скважин сбор отходов бурения следует предусматривать:

    - в секционные ПВНОБ, размещенные в теле либо на поверхности кустовой площадки, возведенные путем отсыпки, в зависимости от результатов инженерно-геологических изысканий;

    - в металлические или сборные железобетонные емкости, металлические контейнеры, размещенные в теле либо на поверхности кустовой площадки.

    - Шламовые амбары, в условиях распространения ММГ, выполняются насыпью. Размеры ПВНОБ на плане и их профиль определяются на площадке строительства категорией грунта, глубиной залегания грунтовых вод и другими характеристиками:

    - районом бурения и строительства ОВНОБ,

    - гидрогеологическими условиями, фильтрующей способностью грунта;

    - планировочными решениями и типом применяемой буровой установки;

    - состоянием дорожного покрытия на подъездных путях и на буровой площадке;

    - классом опасности отходов и состава сырья;

    - применяемой технологией утилизации буровых отходов;

    - сезонностью и другими условиями работы,

    - и должно быть обосновано в ПД с приведением ТЭО.

## Требования, предъявляемые к объектам временного накопления отходов бурения

    - В соответствии с требованиями Стандарта Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084 должны применяться меры по раздельному обращению с отходами.

    - ОВНОБ должны соответствовать требованиям РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих, РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше».

    - Расположение ОВНОБ, их границы (площадь, объемы) должны определяться ПД. Расположение ОВНОБ наносится на карту-схему производственной площадки, каждому месту сбора отходов присваивается индивидуальный номер.

    - Обустройство несанкционированных ПВНОБ не допускается.

    - Объемы ОВНОБ во избежание их переполнения должны соответствовать объему буровых отходов, увеличенному на 10% (в соответствии с РД 51-1-96 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих»), включающих выбуренные породы, вынесенную из скважины часть бурового раствора и буровые сточные воды, рассчитанным в соответствии с Методикой расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения (Приложение 1). Допустимый уровень заполнения ПВНОБ – 0,4 м до бровки.

    - Количество ПВНОБ для бурового шлама должно быть рассчитано с учетом количества скважин на кустовой площадке (1 секция БШ на 6 скважин) и времени накопления БШ (не более 11 месяцев).

    - При определении глубины ПВНОБ необходимо учесть, что отметка дна ПВНОБ должна быть на 1,0-1,5 метра выше уровня грунтовых вод.

    - Внутренняя поверхность ПВНОБ должна быть гидроизолирована в соответствии с требованиями СП 127.13330.2017. СНиП 2.01.28-85. Свод правил.  Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», РД 51-1-96 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих», Паспортом документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Шламовые амбары» №П1-01.04 ПДТП-0024.

    - ПВНОБ, строительство которых осуществляется без использования гидроизолирующих материалов, являются постоянными источниками химического загрязнения природной среды.

    - ОВНОБ, выполненные в виде металлических емкостей, для количественного учета буровых отходов должны иметь:

    - тарированную разметку, выполненную сваркой на внутренней поверхности с шагом 2 (два) метра кубических;

    - информационную табличку, выполненную из металлического листа, и расположенной на наружной стороне емкости. На табличку сваркой должна быть нанесена информация: объем емкости, цена основных и промежуточных делений, дата тарировки;

    - акт тарировки шламовой емкости, подписанный комиссией в составе представителей Бурового подрядчика, УСБ и/или УООС, Подрядчика по утилизации буровых отходов.

## Обустройство кустовой площадки объектом временного накопления отходов бурения

    - До начала строительства ОВНОБ должны быть предусмотрены меры, снижающие НВОС в процессе его эксплуатации на окружающую среду. Управление отходами бурения осуществляется на стадиях разработки ТЗ на проектирование, проектирования, строительства/реконструкции/углубления скважины. Технические условия на обращение с отходами бурения, для включение их в задание на проектирование, предоставляет УООС

    - Обеспечение кустовой площадки металлическими либо сборными железобетонными емкостями, либо металлическими контейнерами закрепляется за Буровым подрядчиком, вне зависимости от вида договорной схемы организации работ.

    - Емкости располагаются на кустовой площадке в соответствии с ПД при производстве ВМР.

    - Устройство ПВНОБ в теле либо на поверхности кустовой площадки производится Подрядчиком по инженерной подготовке в соответствии с ПД на этапе инженерной подготовки. Контроль выполнения работ осуществляет УКС. По завершению этапа инженерной подготовки УКС передает ПВНОБ вместе с подготовленной кустовой площадкой при участии представителей УСБ, УООС, УЗиМР. Передача ПВНОБ оформляется отдельным Актом приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения (Приложение 2).

    - Контроль в части соответствия ПВНОБ проектным данным, соблюдения технологии строительства, обеспечивающей промышленную безопасность – возлагается на начальника УКС; в части соответствия готового объекта строительства экологическим требованиям – возлагается на УООС; в части сроков строительства и готовности объекта к эксплуатации – возлагается на УСБ.

    - Перед началом подготовительного этапа к буровым работам Буровой подрядчик проводит инспекцию подготовленной кустовой площадки и прилегающей территории, ПВНОБ, и принимает каждый объект от Общества при участии представителей УСБ, УКС по отдельно оформленным актам приема-передачи. Передача ПВНОБ от Общества Буровому подрядчику оформляется Актом приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения (Приложение 2).

# Нормативы (лимиты) образования отходов бурения и методика их расчета. Сверхнормативные отходы бурения

## Нормативы (лимиты) образования и сверхнормативные объемы отходов бурения

    - Сверхнормативный объем бурового отхода – объем конкретного вида бурового отхода, образованный сверх установленного лимита на скважину в результате нарушения требований ПД, норм действующего законодательства, договорных обязательств, вследствие произошедших нештатных ситуаций (аварий, инцидента) либо вследствие ликвидации осложнений, полученных по геологическим причинам; изменения проектной документации, внедрения новых технологий, согласованных с Обществом.

    - Транспортирование и утилизация сверхнормативных объемов буровых отходов оплачивается виновником их образования, за исключением сверхнормативных буровых отходов, полученных по геологическим причинам, в результате внесения изменений в проектную документацию либо внедрения новых технологий, согласованных с Обществом.

## Методика расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения

    - Для расчета нормативов образования отходов бурения в Обществе применяется методика расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения (Приложение 1).

    - Применяется методика расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения следует:

    - при разработке ПД;

    - при расчете/перерасчете нормативов (лимитов) образования отходов бурения;

    - при согласовании расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения профильными службами;

    - при определении фактически образованного объема бурового шлама и отработанного бурового раствора в смеси бурового шлама и бурового раствора (см. п. 4.1.3., 8.2.5).

    - УТиИБ либо Подрядчик по проектированию (при заключении отдельного соглашения) производит расчет нормативов (лимитов) образования отходов бурения на каждую скважину.

    - При расчете нормативных объемов отходов бурения полученные значения следует указывать до одного знака после запятой (до десятой доли).

    - Расчеты подлежат согласованию УОБР, УТиИБ, Буровым подрядчиком и ознакомлению УСБ.

    - В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения проекта производства работ, УТиИБ направляет в УСБ согласованный расчет для передачи Супервайзеру (суперинтенданту).

## Прогноз образования отходов бурения

    - Прогноз образования отходов бурения необходим:

    - для заключения договоров с подрядными организациями, деятельностью которых является обращение с отходами бурения;

    - для организации и контроля деятельности по обращению с отходами бурения;

    - для планирования и контроля затрат, связанных с обращением отходов бурения;

    - для контроля выбранных (оставшихся) объемов отходов бурения по договорам, заключенным с подрядными организациями.

    - Расчет прогноза образования отходов бурения по конкретной скважине (V прогн. скв.) производится по формуле:

где:

V прогн. скв. – прогноза образования конкретного вида отхода по скважине (куб. м);

V i скв. – объем конкретного вида отхода, образованного по аналогичной i-ой скважине, пробуренной ранее на том же месторождении и на тот же продуктивный горизонт (куб. м);

li – фактическая проходка по аналогичной i-ой скважине, пробуренной ранее (м);

l прогн. скв. – проходка по планируемой к бурению скважине (м).

    - Точность прогнозирования зависит от наличия достоверных и стабильных данных о фактической проходке и объемах образованных буровых отходов по ранее пробуренным аналогичным скважинам на одном и том же месторождении, на один и тот же продуктивный горизонт.

    - Прогноз образования отходов бурения строится в электронной таблице (Excel) «Отчет по отходам бурения и прогноз» (Приложение 20).

# Временное накопление и учет отходов бурения

## Временное накопление отходов бурения

    - В соответствии с требованиями Стандарта Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084 в Обществе должны применяться меры по раздельному обращению с отходами.

    - При временном накоплении отходов бурения на ОВНОБ Буровой подрядчик обязан:

    - соблюдать условия и требования заключенного Договора на выполнение работ по бурению, требования законодательства Российской Федерации в части обращения с отходами бурения;

    - выполнять работы в соответствии с ПД, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

    - обеспечивать комплектацию буровой установки системой очисткой в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин, составленного на основе технического задания при проведении закупки на выполнение работ;

    - согласовывать с УОБР, УСБ И УТиИБ схему монтажа буровой установки;

    - согласовывать с подрядчиком по сопровождению буровых растворов схему монтажа системы очистки бурового раствора;

    - производить очистку бурового раствора до требуемых технологической картой параметров бурового раствора;

    - использовать в производстве химреагенты, на которые имеются нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), паспорта безопасности, разрешение уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах бурения скважин;

    - обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию/обезвреживание неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других отходов, принадлежащих Буровому подрядчику;

    - не допускать обустройство несанкционированных мест размещения отходов бурения;

    - соблюдать наполнение ОВНОБ только теми отходами, которые были образованы в процессе строительства/реконструкции/углубления скважины, и которые входят в перечень буровых отходов;

    - предпринимать все необходимые меры для исключения загрязнения или заражения окружающей природной среды, и немедленно информировать начальника УСБ и УООС в письменном виде обо всех случаях загрязнения или заражения окружающей природной среды, независимо от их масштабов;

    - соблюдать нормативы (лимиты) образования буровых отходов;

    - предпринимать все возможные меры по минимизации количества образования отходов в процессе строительства и реконструкции скважин;

    - совместно с Супервайзером проводить ежесуточный замер фактически  образованных объемов буровых отходов за сутки и текущего остатка, с занесением данных в Журнал учета образования и движения отходов бурения (Приложение 3);

    - оказывать содействие Супервайзеру при передаче отходов бурения на транспортирование для последующей их утилизации/обезвреживания;

    - содержать временные технологические проезды в состоянии, пригодном для проезда грузового транспорта;

    - содержать площадку для погрузки отходов бурения в автотранспорт в надлежащем состоянии, обеспечивая ровную поверхность для корректного учета передаваемых отходов бурения;

    - по окончанию строительства скважины участвовать в составлении  Акта образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6);

    - вести в электронном виде данные учета в области обращения с отходами бурения в соответствии с Приложениями №№ 2, 3, 4 Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»; по запросу предоставлять данные учета в УСБ.

    - Запрещается сбрасывать в ОВНОБ гель, проппант, замазученный грунт, снег, отработанные масла, электролиты, нефть, нефтепродукты, химреагенты, вредные и опасные вещества, твёрдые и жидкие отходы всех видов (за исключением буровых отходов). Кроме того, запрещается сбрасывать жидкости всех видов, твердые материалы/вещества; производить пропарку и мойку автотранспорта (кроме цементировочных агрегатов, оказывающих услуги по цементированию скважин).

    - Для отходов нефти и нефтепродуктов, полученных при освоении пластов, подрядчику КРС/ТКРС следует предусматривать отдельные емкости; отделенную жидкость следует относить к отработанному буровому раствору с составлением акта. Полученные отходы нефти и нефтепродуктов вывозятся в ЦДНГ Общества для накопления на ОВНОБ, либо Буровым подрядчиком с последующей компенсацией затрат последнему.

    - Для откачки из ОВНОБ пластового флюида (не относящейся к буровым отходам), при наличии технической возможности и при условии отсутствия отрицательного влияния на эксплуатацию трубопровода, УООС указывает Буровому подрядчику/Сервисному подрядчику действующий коллектор с наличием расходомера (счетчика), и согласовывает откачку в него. Данные работы производятся силами и за счет средств Бурового подрядчика.

    - Общество ведет учет закаченного в коллектор пластового флюида с составлением по окончанию работ акта в составе комиссии ЦДНГ, УСБ (регионального представителя).

    - При установлении факта нарушения выполнения пунктов 8.1.3 (в части обеспечения кустовой площадки емкостным парком), 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6. настоящего Стандарта, Общество вправе требовать от Бурового подрядчика уплаты штрафа в размере, указанном в договоре на выполнение работ по бурению скважин.

    - Помимо уплаты штрафа Буровой подрядчик обязан устранить за свой счет допущенное нарушение.

    - Факт выявления нарушения должен быть подтвержден Актом по фактам выявленных нарушений (Приложение 9), подписанным работником УСБ и Представителем Бурового подрядчика, либо Актом, составленным работником УСБ, и подписанным не менее, чем двумя свидетелями, либо актом или иным документом контролирующих государственных органов.

    - УСБ контролирует исполнение пунктов 8.1.3. (в части обеспечения кустовой площадки емкостным парком), 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.10, и несет ответственность за исполнение пункта 8.1.11. настоящего Стандарта.

    - При нарушении Буровым подрядчиком законодательства РФ в области охраны недр, окружающей среды и природных ресурсов, и предъявления контролирующими государственными органами в адрес Общества штрафов и иных сумм к возмещению ущерба, Буровой подрядчик обязан компенсировать понесенные Обществом расходы.

    - Временное накопление отходов должно осуществляться на срок не более 11 месяцев с момента фактического их образования с последующим вывозом Подрядчиком по утилизации на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в соответствии с принятыми способами дальнейшего обращения с отходами.

## Порядок учета. Документы учета и отчетности

    - Ведение учета буровых отходов требуется, как при их образовании, так и при передаче на транспортирование на полигоны утилизации, объекты размещения отходов, при передаче отходов сторонним организациям; при откачке в коллектор пластового флюида.

    - Учет ведется на основании фактических измерений количества образованных, переданных на транспортирование, утилизированных/обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов. Значения перечисленных объемов в документах учета, актах приема-передачи и образования буровых отходов следует указывать до одного знака после запятой (до десятой доли).

    - Учет буровых отходов следует вести раздельно в соответствии с пунктами 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 с соблюдением требований пунктов 6.2.2, 6.2.11, 8.1.3 Стандарта.

    - Следует учитывать, что в процессе бурения скважины, при проведении иных технологических операций (проработка ствола скважины, промывка, срезка и т.д.) в ОВНОБ вместе с буровым шламом поступает часть бурового раствора в объеме потерь на системе очистки, который следует относить к отработанному буровому раствору (см. п. 4.1.3).

    - Согласно п. 4.1.3 определение фактически образованного объема каждого вида отхода, содержащегося в смеси выбуренной породы и бурового раствора, следует производить расчетным методом с применением Методики расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения (Приложение 1), с использованием электронной таблицы (Excel). Подход к определению объемов образованных бурового шлама и отработанного бурового раствора приведен в Приложении 19 Стандарта.

    - Учет образования и текущего остатка отходов бурения на производственной площадке Супервайзер (суперинтендант) должен вести ежесуточно по состоянию на 24:00ч. с занесением данных в Журнал учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3) в графы «Образовано отходов за сутки» и «Текущий остаток отходов». «Текущий остаток отходов» – это фактический объем буровых отходов в ОВНОБ на дату и время проведения замера.

    - Передача отходов бурения Представителю Подрядчика по утилизации для транспортирования на полигоны утилизации/обезвреживания, объекты размещения отходов также заносится в Журнал учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3) в графу «Вывезено отходов». Данные заносятся на основании выписанных Супервайзером (суперинтендантом) при отгрузке Промежуточных актов приема-передачи буровых отходов (п. 9.2.1.).

    - Журнал учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3) должен содержать следующие данные:

    - наименование месторождения;

    - номер куста и скважины;

    - сроки начала и окончания бурения;

    - порядковый номер записи, дата и время проведения замера или вывоза отходов;

    - глубина скважины на 24:00ч.;

    - вид технологической операции, проводимой за истекшие сутки (бурение, спуско-подъемные операции, промывка, спуск обсадной колонны, цементирование обсадной колонны, ожидание затвердевания цемента, ликвидация осложнения, ликвидация аварии);

    - количество образованных отходов по видам за сутки;

    - количество вывезенных отходов по видам за сутки;

    - текущий остаток отходов по видам на момент проведения замера;

    - номер Промежуточного акта приема-передачи буровых отходов, согласно которому произведена отгрузка бурового отхода на транспортирование;

    - Ф.И.О., подпись Представителя Общества, ответственного за ведение Журнала учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3);

    - Ф.И.О., подпись Представителя Подрядчика по утилизации, принявшего груз для транспортирования.

    - По окончанию бурения скважины Супервайзер (суперинтендант) при участии представителей Бурового подрядчика, Сервисных подрядчиков составляет Акт образования отходов бурения с реестром вывезенных отходов, отдельно на буровой шлам с отработанными буровыми растворами, отдельно на буровые сточные воды (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7).

    - Акт образования отходов бурения должен составляться всеми буровыми подрядчиками, вне зависимости от применяемой схемы организации работ (раздельный сервис, генеральный подряд).

    - Акт образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6) должен содержать следующие данные:

    - месторождение, куст, скважина;

    - наименование организации, должность, Ф.И.О., подпись работника УСБ, Представителя Бурового подрядчика, Представителя Сервисного подрядчика;

    - нормативный и фактический объемы отходов бурения по видам, полученное отклонение по каждому виду отхода;

    - наличие отходов бурения в ОВНОБ на начало бурения;

    - остаток отходов бурения в ОВНОБ по окончанию бурения и намеченная дата их вывоза;

    - причины образования сверхнормативного объема отхода бурения;

    - виновная сторона в образовании сверхнормативного объема отхода бурения;

    - количество случаев возникновения и общее время НПВ по причине не вывоза буровых отходов.

    - Акт образования отходов бурения не позднее 3 (трех) календарных дней по окончанию бурения скважины направляется вместе с Журналом учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3), Промежуточными актами приема-передачи отходов бурения в УСБ для проведения сверки с Подрядчиком по утилизации отходов бурения.

    - В случаях превышения фактически образованных объемов буровых отходов над плановыми значениями Супервайзер (суперинтендант), Представитель Бурового подрядчика, Представители Сервисных подрядчиков обязаны дать в Акте образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6) документально подкрепленные пояснения по каждому установленному случаю с указанием виновной стороны.

    - При откачке в коллектор отходов бурения из скважины пластовых флюидов, следует оформлять Акт по откачке в коллектор пластового флюида (Приложение 10). В этом случае УСБ делает отметку в Акте образования отходов бурения (Приложение 4) о снижении сверхнормативного объема отработанного бурового раствора на объем откаченной жидкости.

    - Супервайзер (суперинтендант) обязан ежедневно отражать в оперативной сводке, предоставляемой в УСБ, актуальные сведения по общему объему переданных на утилизацию/обезвреживание отходов за все время, и текущие остатки на скважине, подлежащие вывозу.

    - При применении схемы организации работ «Генеральный подряд» Буровой подрядчик обязан ежемесячно в срок до 04 (четвертого) числа предоставлять в УСБ Отчет Бурового подрядчика о движении буровых отходов, продукта утилизации/обезвреживания (Приложение 17), согласованный руководителем субподрядной организации, выполняющей обращение с отходами бурения; Супервайзер (суперинтендант) предоставляет акты образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6) по пробуренным скважинам.

    - Ежемесячно до 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, УСБ на основании данных оперативной сводки, Журналов учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3), Промежуточных актов приема-передачи отходов бурения (Приложение 8), Актов образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6), Отчетов Буровых подрядчиков о движении буровых отходов, продукта утилизации/обезвреживания (Приложение 17) направляет в УООС отчет по отходам бурения, составленный в электронной таблице (Excel) «Отчет по отходам бурения и прогноз» (Приложение 20).

    - Отчет по отходам бурения (Приложение 20) содержит оперативную информацию по образованным и переданным на утилизацию/обезвреживание отходам бурения, расчет стоимости транспортирования и утилизации/обезвреживания сверхнормативных объемов отходов бурения, выбранные объемы и остатки по договорам, заключенным с Подрядчиками по утилизации, прогноз образования отходов бурения на срок оперативного планирования.

    - Подрядчик по утилизации обязан предоставлять Обществу:

    - в УООС, УОБР, УСБ – ежесуточную сводку по транспортированию отходов бурения (Приложение 15);

    - в УООС – Журнал учета утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки (Приложение 16) – по требованию.

    - По завершению бурения каждой скважины УООС по данным, предоставленным УСБ, Подрядчиком по утилизации проводит сверку и подписание с Подрядчиком по утилизации Акта приема-передачи партии отходов бурения (Приложение 11).

    - По мере утилизации/обезвреживания переданных отходов бурения УООС совместно с УЗиМР проводит выездную проверку состояния утилизированных/обезвреженных отходов и оценки выполнения исполнителем всех требований и условий заключенного договора на утилизацию/обезвреживание отходов бурения. При положительных результатах проверки УООС подписывает с Подрядчиком по утилизации Акт утилизации/обезвреживания партии отходов бурения (Приложение 12).

    - При выполнении работ, указанных в п. 8.2.21., УЗиМР путем маркшейдерской съемки производит предварительные замеры «нулевых» отметок площадки для размещения/складирования утилизированных/обезвреженных отходов бурения.

    - Буровой Подрядчик, Подрядчик по утилизации, Сервисный подрядчик обязаны обеспечить надлежащее хранение оригиналов документов в течение 5 (пяти) лет.

    - Для пересчета объемных показателей в показатели массы возможно применение следующих показателей удельной массы:

    - для бурового шлама – 1,55 тн/ куб. м;

    - для отработанного бурового раствора – 1,14 тн/ куб. м.

    - Данные в п. 8.2.24 представлены справочно, и при имеющейся возможности следует производить замер показателя удельной массы отхода.

# Передача на утилизацию/обезвреживание и транспортирование отходов бурения

## Порядок формирования заявок на вывоз отходов бурения

    - Транспортирование отходов может осуществляться, как специализированной транспортной организацией, с которой был заключен отдельный договор на транспортирование отходов бурения, так и Подрядчиком по утилизации самостоятельно.

    - В зависимости от применяемой технологии утилизации буровых отходов, состояния дорожного покрытия на подъездных путях и на буровой площадке, иных условий работы на конкретных буровых площадках Подрядчик по утилизации выбирает схему исходного накопления, погрузки и транспортирования буровых отходов с письменным согласованием Общества (УООС).

    - Каждый раз при заключении с Подрядчиком по утилизации нового договора УООС обязано направить электронную копию в УСБ с указанием контактных лиц, телефонов и электронных адресов для последующего взаимодействия при проведении работ.

    - Для информированности Подрядчика по утилизации о предстоящих объемах работ и планирования им своей деятельности в целях обеспечения своевременного вывоза отходов бурения УСБ ежемесячно направляет в адрес Подрядчика по утилизации график бурения и прогнозируемый объем образования отходов бурения поскважинно.

    - УСБ ежедневно формирует и направляет до 09:00ч. Подрядчику по утилизации заявку на транспортирование отходов бурения (Приложение 13) с указанием планируемого объема и требуемого срока (времени) вывоза. Подрядчик по утилизации в срок до 10:00ч. обязан подтвердить получение заявки путем возврата подписанного экземпляра с указанием запланированного времени вывоза и вида направляемой техники, исходя из приоритета выполнения поступивших заявок и запланированной логистики.

    - При возникновении на какой-либо скважине внештатной ситуации – брак, осложнение, инцидент – повлекшей резкое увеличение объемов образования отходов бурения, УСБ вправе подать дополнительную, а при отсутствии у Подрядчика по утилизации технической возможности, повторную скорректированную заявку с пометкой в примечании «аварийная». Предварительно стороны по средствам телефонной либо электронной связи обязаны согласовать скважины, подлежащие замене, и технические аспекты исполнения заявки.

    - Во избежание дублирования заявок, в организационных целях Подрядчик по утилизации принимает заявки только от руководителя от УСБ.

    - При задержке предоставления транспортной техники на два часа и более Подрядчик по утилизации обязан сообщить Обществу новое время планируемого вывоза. Если объем отходов критичный, УОБР, УСБ принимают решение о дальнейших работах, проводимых на скважине. УООС принимает меры по разрешению сложившейся ситуации.

    - Заявка должна содержать информацию:

    - дата заявки;

    - исполнитель заявки (наименование организации Подрядчика по утилизации);

    - № договора, согласно которому производится транспортирование отходов бурения;

    - присутствие работника УСБ/Представителя Бурового подрядчика на площадке, уполномоченного производить отгрузку буровых отходов;

    - месторождения, номера кустовых площадок, номера скважин, которые согласно Договору входят в зону ответственности Подрядчика по утилизации;

    - вид и количество бурового отхода, подлежащего к вывозу;

    - запрашиваемая техника и планируемое Обществом время вывоза;

    - запланированное Подрядчиком по утилизации время вывоза.

    - УСБ и УООС осуществляет контроль:

    - за объемом скопления отходов бурения на площадке, верхний лимит которого на случай отсутствия транспортной техники для вывоза должен устанавливаться с учетом планируемого объема работ и обеспечения непрерывности их проведения;

    - за своевременной подачей заявок, получением заявок и вывозом отходов бурения.

    - УООС осуществляет контроль за транспортированием отходов бурения до обозначенного в договоре места выгрузки и утилизацией/обезвреживанием отходов бурения.

## Порядок передачи на транспортирование отходов бурения

    - Супервайзер (суперинтендант) производит передачу отходов бурения Подрядчику по утилизации с оформлением Промежуточного акта приема-передачи отходов бурения (Приложение 8) и транспортной накладной для перевозки груза в соответствии с приложением N 4 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

    - Содействие работнику УСБ при передаче отходов бурения на транспортирование оказывает Буровой подрядчик.

    - Промежуточный акт приема-передачи отходов бурения должен содержать информацию:

    - номер и дату акта;

    - наименование (вид) передаваемого отхода бурения (указывается в соответствии с классификацией отходов бурения по п. 4.1.3. настоящего Стандарта);

    - № скважины, № кустовой площадки, наименование месторождения;

    - наименование организации Подрядчика по утилизации, и в рамках какого договора им выполняются работы;

    - количество отгружаемого отхода бурения;

    - фактическое время вывоза, марка ТС, гос. номер ТС, Ф.И.О. водителя;

    - наименование организации работника УСБ, должность, Ф.И.О. представителя с указанием документа, на основании которого имеет право представлять интересы;

    - должность, Ф.И.О. Представителя Подрядчика по утилизации с указанием документа, на основании которого имеет право представлять интересы;

    - подписи работника УСБ, Представителя Подрядчика по утилизации, а также Представителя Бурового подрядчика для обеспечения прозрачности этапа приема-передачи отходов бурения на транспортирование.

    - Промежуточный акт приема-передачи отходов бурения выписывается в 2 (двух) экземплярах:

    - для грузоотправителя (Общества);

    - для грузополучателя (Подрядчика по утилизации).

    - Транспортная накладная должна содержать информацию:

    - номер и дату транспортной накладной;

    - наименование грузоотправителя (ООО «РН-Ванкор», если грузоотправитель – Общество) и грузополучателя (наименование организации Подрядчика по утилизации либо специализированной транспортной организации, осуществляющей перевозку отходов I – IV класса опасности);

    - адреса грузоотправителя (месторождение, куст, скважина) и грузополучателя;

    - марка и гос. номер транспортного средства;

    - должность, Ф.И.О., подписи сторон отпускающих и принимающих груз;

    - наименование (вид) подлежащего транспортированию отхода бурения и его количество (в куб.м).

Стоимость груза не указывается.

    - Транспортная накладная выписывается в трех экземплярах:

- для грузоотправителя (Общество);

- для перевозчика (специализированной транспортной организации, если транспортирование и утилизация/ обезвреживание отходов осуществляется разными лицами);

- для грузополучателя (Подрядчика по утилизации).

    - При передаче отходов бурения дата и время передачи, вид бурового отхода и его количество, № Промежуточного акта приема-передачи заносятся работником УСБ в Журнал учета образования и движения буровых отходов (Приложение 3), после чего предъявляет на подпись Представителю Подрядчика по утилизации, затем расписывается сам.

    - Контроль исполнения требований п. 9.2.7. возлагается на УСБ.

## Требования, предъявляемые к транспортированию отходов бурения

    - Транспортирование буровых отходов разрешается при наличии исправных систем непрерывного мониторинга транспорта (GPS, ГЛОНАСС приемники), сопроводительных документов, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- путевого листа;

- транспортной накладной;

- документа о прохождении водителем обучения на право обращения с отходами I – IV класса опасности,

а также:

- паспорта на транспортное средство (шламовоз) с указанием габаритов емкости/кузова и полезного объема (в куб.м),

- паспорта на буровой отход – документа, удостоверяющего принадлежность отхода к соответствующему виду и классу опасности, содержащего сведения о его составе (см. п. 7.);

- промежуточного акта приема-передачи отходов бурения (см. п. 9.2.1.).

    - Буровые отходы должны транспортироваться специально оборудованным и снабженным специальным знаком транспортом – шламовозом (самосвал или вакуум-бочка). Ёмкость шламовоза должна быть тарирована, (шаг разметки – 1 (один) куб.м), исключать розливы и утечки во время погрузки и транспортирования.

    - Подрядчик по утилизации обязан предоставлять автотранспорт с чистой емкостью, исключающей содержание остатков буровых отходов, в зимний период – наледи.

    - По каждой единице транспортного средства Подрядчик по утилизации обязан составить Паспорт шламовоза (Приложение 14), согласовать в Обществе (УООС). Паспорт оформляется сроком на 1 год с последующим переоформлением.

    - Электронную копию Паспорта шламовоза УООС направляет в УОБР, УСБ; УСБ для применения в работе.

    - В непредвиденных ситуациях Подрядчику по утилизации допускается произвести замену транспортного средства, а работникам УСБ произвести отгрузку отходов при условии предварительно проведенного комиссионного замера емкости/кузова шламовоза и составления временного паспорта по форме Приложения 14. В состав комиссии должны входить Супервайзер (суперинтендант), Представитель Бурового подрядчика, Представитель Подрядчика по утилизации.

    - Копию временного паспорта, документы на транспортное средство, а также фотографии транспортного средства с четырех сторон Супервайзер (суперинтендант) в день составления должен направить в УООС для согласования и перевода паспорта шламовоза со статуса временного на постоянный.

    - Подрядчик по утилизации обязан обеспечить водителя нового транспортного средства сопроводительными документами, указанными в п. 9.3.1.

    - Контроль исполнения пунктов 9.3.1., 9.3.3., 9.3.8. производится при помощи чек-листа (Приложение 18) Супервайзером (суперинтендантом). При наличии одного отрицательного ответа по чек-листу – производить отгрузку буровых отходов запрещается; в этом случае необходимо уведомить руководителя УСБ о существующем нарушении.

## Обязанности Подрядчика по утилизации отходов бурения

    - Подрядчик по утилизации обязан:

- обеспечивать бесперебойный вывоз буровых отходов с объектов бурения;

- обладать технически исправным парком транспортных средств, достаточным для обеспечения бесперебойной работы, в том числе на случаи кратковременного выхода из строя отдельных единиц техники по причинам технической неисправности, проведения ТО и т.д.;

- иметь эффективно функционирующую диспетчерскую службу, способную круглосуточно и в кратчайшие сроки перераспределять транспортные средства по производственным объектам, в зависимости от потребностей Общества;

- перед выходом в рейс убедиться в исправности системы мониторинга транспорта, в наличии и правильности оформления сопроводительных документов (см. п. 9.3.1.);

- отслеживать работу транспорта диспетчерской службой;

- при погрузке, транспортировании и выгрузке буровых отходов неукоснительно соблюдать требования промышленной, экологической безопасности, охраны труда и безопасности дорожного движения;

- визуально проверять принятые на утилизацию/обезвреживание буровые отходы на предмет наличия или отсутствия в них посторонних предметов/отходов; а в случае обнаружения, уведомлять УООС, УСБ о нарушении, приложив фотоматериалы, иные имеющиеся документы;

- передавать на электронный адрес УОБР, руководителя УСБ подтверждение получения заявки на транспортирование отходов бурения (возвращать подписанный ответственным лицом экземпляр заявки);

- передавать на электронный адрес УООС, УСБ ежесуточную сводку за прошедшие сутки по вывезенным объемам отходов бурения (Приложение 15), по требованию – Журнал учета утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки (Приложение 16);

- перед началом процесса утилизации/обезвреживания буровых отходов провести маркшейдерскую съемку «нулевых» отметок площадки временного накопления вторичного отхода/продукта;

- не допускать нарушений в части соблюдения технологии утилизации отходов;

- по окончанию комплекса работ по переработке отходов производить укладку вторичного продукта/отхода в места, определенные применяемой технологией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, согласованной с Обществом.

    - Подрядчик по утилизации буровых отходов имеет право приступить к выполнению работы только при наличии:

- лицензии, позволяющей осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов не ниже IV класса опасности (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084;

- обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения мест осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- актуального по срокам положительного заключения государственной экологической экспертизы на применяемую технологию утилизации отходов;

- паспорта на отходы, иных документов, разрешений контролирующих государственных (муниципальных) органов;

- сопроводительных документов для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования наличие плана/проекта производства работ, утвержденного Обществом (ответственность за подготовку плана/проекта возлагается на УООС);

- специально оборудованных транспортных средств.

# Рекультивация объектов временного накопления отходов бурения

## Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения

    - В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ после строительства скважины земельные участки, отведенные под строительство и обслуживающую строительство инфраструктуру, должны быть зачищены от образовавшихся отходов и рекультивированы (приведены в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению).

    - Под рекультивацией нарушенных земель понимают восстановление ландшафта, мезо- и микрорельефа, структуры и плодородия почв, гидрологического режима участка, а также воспроизводство естественным, искусственным или комбинированным методами лесных и травяных фитоценозов посредством проведения комплекса инженерных (технических), агротехнических и лесоводственно-биологических мероприятий.

    - Рекультивация земель проводится в два этапа: горно-технический и биологический. Горно-технический (техническая рекультивация) этап включает планировку, снятие, транспортировку и нанесение плодородного слоя на рекультивируемые участки. Биологический этап включает в себя проведение фитомелиорации, которая является важным составляющим для интенсификации процесса рекультивации, и представляет собой посадку растительности, характерной для данного ландшафта, обработку растительного слоя отчужденного участка земли органическими и минеральными удобрениями согласно рекомендациям агрономической службы.

    - При рекультивации ПВНОБ следует руководствоваться требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; Паспортом документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Шламовые амбары» № П1-01.04 ПДТП-0024.

    - При схеме организации работ «Генеральный подряд» Буровой подрядчик обязуется по завершению работ возвратить Обществу по акту приема-передачи земельные участки, отведенные под строительство кустовой площадки, прокладку временных подъездных дорог, выполнив работы по технической рекультивации скважинной (кустовой) площадки, с уменьшением ее размеров до 0,36 га, приведением обваловки границ под последующее освоение/обустройство/консервацию/ликвидацию скважины, по согласованию с Обществом.

    - При выполнении технической рекультивации в цикле заключительных работ Буровым подрядчиком производится:

- засыпка котлованов и траншей трубопровода грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ, ликвидация техногенных форм рельефа;

- зачистка ПВНОБ после удаления буровых отходов, изоляционной защиты (покрытия) и засыпка грунтом;

- уборка бытового и строительного мусора, удаление со строительной полосы всех временных устройств и сооружений;

- восстановление плодородного слоя земельного участка, нарушенного при строительстве кустовой площадки; площадь и толщина слоя восстановления плодородного грунта равна площади и толщине слоя снятого плодородного грунта;

- планировка зоны производства работ после окончания строительства, распределение оставшегося грунта по рекультивируемой поверхности равномерным слоем.

    - При схеме организации работ по бурению скважин «Раздельный сервис» должны быть предусмотрены следующие варианты рекультивации ПВНОБ силами и средствами Общества (Недропользователя):

- зачистка ПВНОБ от буровых отходов с последующим проведением рекультивации;

- проведение рекультивации после максимально возможного удаления подвижной (жидкой) части буровых отходов и переработкой твердой части отхода непосредственно в ПВНОБ в продукт, пригодный для рекультивации либо отсыпки, укрепления откосов автодорог согласно выбранной технологии. Технология должна иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы. Полученный материал контролируется на соответствие требованиям соответствующих технологических регламентов. После окончания проведения рекультивации необходимо проводить мониторинг состояния почв на прилегающих к земельному участку территориях и биоценозов на рекультивированном земельном участке в строгом соответствии и в сроки, указанные Технологическим регламентом на выбранную технологию.

## Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения, зачищенной от отходов бурения

    - При схеме организации работ «Раздельный сервис» Общество отвечает за вывоз и утилизацию всех отходов бурения в пределах утвержденных лимитов образования отходов бурения. Сверхнормативный объем буровых отходов транспортируется и утилизируется силами и за счет средств Бурового подрядчика либо Обществом на условиях возмещения Буровым подрядчиком понесенных затрат. Ответственный за процесс – УООС, УСБ.

    - За неделю до окончания бурения последней скважины кустовой площадки Буровой подрядчик сообщает УОБР, УДНГ, УСБ и УООС о готовности на конкретную дату передать Обществу зачищенный от бытовых и промышленных отходов отведенный земельный участок, прилегающие территории, ПВНОБ.

    - Супервайзер (суперинтендант) при содействии Бурового подрядчика передает на транспортирование остатки буровых отходов Подрядчику по утилизации.

    - Буровой подрядчик за свой счет производит зачистку территории и прилегающих участков от бытовых и промышленных отходов, в том числе отходов, образованных Сервисными подрядчиками, осуществляет вывоз и утилизацию указанных отходов, сверхнормативных объемов отходов бурения.

    - Буровой Подрядчик обеспечивает отсутствие в ПВНОБ щебня, нефти и нефтепродуктов, химреагентов, скважинных жидкостей, иных отходов производства и потребления. Контроль за исполнением пунктов 10.2.4., 10.2.5. возлагается на начальника УСБ.

    - Передача Буровым подрядчиком Обществу ПВНОБ (вместе с отведенным земельным участком, прилегающей территорией) при участии УООС, УСБ оформляется Актом приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения (Приложение 2).

    - Рекультивацию отведенного земельного участка, в том числе под ПВНОБ, производит УКС силами привлеченных подрядных организаций. Контроль исполнения осуществляет УСБ, УООС.

## Рекультивация площадки временного накопления отходов бурения с использованием продукта переработки отходов бурения

    - При схеме организации работ «Раздельный сервис» Общества отвечает за вывоз и утилизацию всех отходов бурения в пределах утвержденных лимитов образования отходов бурения. Сверхнормативный объем буровых отходов транспортируется и утилизируется силами и за счет средств Бурового подрядчика либо Обществом на условиях возмещения Буровым подрядчиком понесенных затрат. Ответственность возлагается на УООС, УСБ.

    - В течение всего периода бурения скважины предусматривается транспортирование только жидкой (подвижной) части отходов бурения. Буровой шлам в пределах установленных лимитов образования либо полностью (при наличии соглашения с Буровым подрядчиком об утилизации Обществом сверхнормативного объема буровых отходов) остается для утилизации/обезвреживания на ПВНОБ. Ответственность возлагается на УООС, УСБ.

    - За неделю до окончания бурения последней скважины кустовой площадки Буровой подрядчик сообщает УСБ, УООС о готовности на конкретную дату передать Обществу зачищенный от бытовых и промышленных отходов отведенный земельный участок, прилегающие территории, ПВНОБ с содержанием бурового шлама.

    - Буровой подрядчик за свой счет производит зачистку территории и прилегающих участков от бытовых и промышленных отходов, в том числе отходов, образованных Сервисными подрядчиками, осуществляет вывоз и утилизацию указанных отходов, сверхнормативных объемов отходов бурения, после чего передает отведенный земельный участок, прилегающие территории Обществу.

    - Буровой Подрядчик обеспечивает отсутствие в ПВНОБ щебня, нефти и нефтепродуктов, химреагентов, скважинных жидкостей, иных отходов производства и потребления. Контроль за исполнением пунктов 10.3.4., 10.3.5. возлагается на начальника УСБ.

    - С момента начала выполнения мероприятий по п. 10.3.4 Буровой подрядчик при участии Общества в лице представителя УООС, УСБ, УКС передает по Акту приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения (Приложение 2) ПВНОБ Обществу. Одновременно ПВНОБ передается Подрядчику по утилизации.

    - Объем передаваемого отхода, указываемого в Акте приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения (Приложение 2), принимается согласно Актам образования отходов бурения (Приложение 4, Приложение 6) по всем пробуренным скважинам кустовой площадки.

    - Подрядчик по утилизации по окончании утилизации буровых отходов производит укладку продукта утилизации в места, определенные применяемой технологией получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и согласованные с Обществом.

    - Данные о движении продукта переработки отходов бурения заносятся в Журнал учета утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки (Приложение 16), предоставляемый Обществу (УООС) по требованию.

    - ПВНОБ передается Подрядчиком по утилизации Обществу при участии УООС, УСБ, УКС.

    - Проведение рекультивации отведенного земельного участка, в том числе ПВНОБ, обеспечивает УКС силами привлеченных подрядных организаций. Контроль исполнения осуществляет УСБ, УООС.

## Требования, предъявляемые к технологии переработки отходов бурения

    - Переработка бурового шлама должна производиться по технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, с возможным последующим использованием полученного материала для рекультивации.

    - Выбор и применение технологии переработки твердых буровых отходов должно осуществлять с учетом, прежде всего, отсутствия НВОС, и наибольшего положительного экономического эффекта, который может быть получен при применении технологии.

# Ответственность участников процесса обращения с отходами бурения

    - Лица, производящие действия с отходами бурения, должны руководствоваться действующим законодательством, настоящим Стандартом и условиями заключенных договоров.

    - Буровой Подрядчик несёт полную ответственность за экологическое состояние объекта накопления отходов бурения.

    - Буровой Подрядчик отвечает за образование буровых отходов в процессе строительства/реконструкции/углубления скважин, в части эффективного использования системы очистки бурового раствора, укомплектования системы очистки в соответствии с проектными решениями, обеспечения надлежащей работы оборудования системы очистки.

    - Буровой Подрядчик или Сервисный подрядчик по инженерно-технологическому сопровождению бурового раствора обязаны обрабатывать отработанный буровой раствор, буровые сточные воды, и не сбрасывать их не обоснованно.

    - В случаях выявления несанкционированного и несогласованного с Обществом сброса отработанного бурового раствора, буровых сточных вод объём каждого несанкционированного сброса должен отражаться в Акте образования отходов бурения (Приложение 4) как превышение фактического объема образования над нормативным объемом с указанием причин и виновной стороны.

    - В случае обоснованного и необходимого выведения в отходы бурового раствора с целью исключения аварий при получении геологического осложнения либо признанного таковым, данный сброс включается в нормативный объем отработанного бурового раствора.

    - В случае увеличения отходов бурения, полученных по причине аварии или инцидента, виновником которых является Буровой подрядчик и/или Сервисный подрядчик, данный объем считается сверхнормативным, а затраты на утилизацию и транспортирование ложатся на виновную сторону.

    - В случае установления факта сброса, размещения в несанкционированном месте либо некачественной утилизации/обезвреживании отходов бурения, выполненной Подрядчиком по утилизации, исполнитель обязан уплатить штраф в размере, указанном в договоре на выполнение работ по транспортированию, утилизации/обезвреживанию за каждый произошедший инцидент.

    - Помимо уплаты штрафа Подрядчик по утилизации буровых отходов обязан своими силами и за свой счет произвести зачистку места несанкционированного сброса, утилизировать/обезвредить отходы бурения либо возместить Обществу затраты на работы/услуги сторонних организаций, осуществивших устранение инцидента.

    - Штрафные санкции и ущерб за размещение Подрядчиком по утилизации буровых отходов в несанкционированном месте, выставленные в адрес Общества контролирующими государственными органами, компенсируются Обществу за счет Подрядчика по утилизации буровых отходов.

    - Факт размещения буровых отходов Подрядчиком по утилизации буровых отходов в несанкционированном месте должен быть подтвержден актом, составленным работником УСБ либо УООС и Подрядчиком по утилизации, либо актом составленным Обществом и подписанным не менее чем двумя свидетелями, либо актом или иным документом контролирующих государственных органов.

    - В случае установления факта размещения Буровым Подрядчиком/Сервисным подрядчиком в ОВНОБ неучтенных буровых отходов, Буровой Подрядчик/Сервисный подрядчик обязаны уплатить штраф в размере, указанном в соответствующем договоре за каждый случай обнаружения такого инцидента. Факт размещения Буровым Подрядчиком/Сервисным подрядчиком неучтенных буровых отходов на ОВНОБ должен быть подтвержден:

- при безамбарном бурении актом, составленным УООС и Буровым Подрядчиком/Сервисным подрядчиком, либо актом, составленным УООС и подписанным не менее чем двумя свидетелями.

- при амбарном бурении актом, составленным УСБ и Буровым Подрядчиком/Сервисным подрядчиком, либо актом, составленным УСБ и подписанным не менее, чем двумя свидетелями.

    - Представитель Бурового Подрядчика обязан проводить осмотр емкостей шламовозов перед отгрузкой буровых отходов. В случае наличия в ёмкости шламовозов посторонних предметов, остатков буровых отходов с предыдущих рейсов и/или присутствует наледь, Буровому Подрядчику/Сервисному подрядчику запрещается приступать к отгрузке буровых отходов до устранения нарушений.

    - Факт присутствия остатков буровых отходов с предыдущих рейсов и(или) присутствия наледи должен быть подтвержден соответствующим актом, подписанным работником УСБ, Буровым подрядчиком и Подрядчиком по утилизации, либо актом составленным Обществом и подписанным не менее чем двумя свидетелями.

    - В случае выявления факта нахождения в емкости/кузове шламовоза остатков буровых отходов с предыдущих рейсов и(или) наледи, Подрядчик по утилизации обязан уплатить штраф в соответствии с условиями договора за каждый случай обнаружения инцидента. Помимо уплаты штрафа Подрядчик по утилизации обязан незамедлительно произвести чистку/пропарку емкости/кузова шламовоза.

    - В случае несоответствия объема емкости/кузова шламовоза, указанного в Паспорте, фактическому объему, определенному по результатам контрольного замера путем заполнения емкости/кузова жидкостью с помощью ЦА-320, работником УСБ, Представителем Бурового подрядчика и Представителем Подрядчика по утилизации на месте составляется акт. Подрядчик по утилизации обязан уплатить штраф в соответствии с условиями договора за каждый случай обнаружения инцидента.

    - Факт розлива буровых отходов на территории кустовой площадки либо за ее пределами Подрядчиком по утилизации должен быть подтвержден соответствующим актом, подписанным работником УСБ, Представителем Бурового подрядчика и Представителем Подрядчика по утилизации.

    - Подрядчик по утилизации обязан уплатить штраф в соответствии с условиями договора за каждый случай обнаружения инцидента. Помимо уплаты штрафа Подрядчик по утилизации обязан в течение одного календарного дня своими силами и за свой счет очистить от буровых отходов место розлива.

    - Штрафные санкции, выставленные в адрес Общества контролирующими государственными органами, и причиненный ущерб от розлива компенсируются Обществу Подрядчиком по утилизации.

    - В случае простоя (вынужденного технологического дежурства) буровой бригады Бурового подрядчика/Сервисного подрядчика по вине Подрядчика по утилизации, последний обязан уплатить штраф за каждый случившийся инцидент в соответствии с условиями договора. Помимо уплаты штрафа Подрядчик по утилизации обязан возместить Обществу затраты, возникающие у последнего в связи оплатой вынужденного простоя буровой бригады Бурового Подрядчика/Сервисного подрядчика по документально подтвержденным фактически понесенным затратам.

    - В случае оказания услуг по транспортированию отходов бурения силами Бурового Подрядчика/Сервисного подрядчика (с целью исключения простоя (вынужденного технологического дежурства)), Подрядчик по утилизации возмещает Обществу стоимость услуг по транспортированию отходов бурения по документально подтвержденным фактически понесенным затратам. Факт наличия простоя (вынужденного технологического дежурства) буровой бригады Бурового Подрядчика/Сервисного подрядчика должен быть подтвержден актом, подписанным работником УСБ, Бурового Подрядчика/Сервисного подрядчика и Подрядчика по утилизации, либо актом, подписанным работником УСБ, Бурового Подрядчика/Сервисного подрядчика.

    - В случае нарушения условий настоящего Стандарта в части сроков предоставления в адрес Общества первичных документов учета и перемещения отходов бурения, ежесуточной сводки о перемещении и утилизации/обезвреживании отходов бурения либо предоставление сведений с некорректными данными, Буровой Подрядчик, Сервисный подрядчик, Подрядчик по утилизации обязан уплатить штраф в соответствии с условиями договора за каждый случай обнаружения такого нарушения.

    - Контрагенту, допустившему нарушение, УОБР, УСБ, УООС направляет письмо с указанием требований об устранении нарушений и суммы штрафа, подлежащей к оплате.

# Ссылки

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности".

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом"

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 541 от 05.12.2014 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 792 от 30.09.2011 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 349 от 05.08.2014 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 721 от 01.09.2011 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 242 от 22.05.2017 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

- РД 39-3-819-91. Методические указания по определению объемов отработанных бурильных растворов и шламов при строительстве скважин, утвержденные Министерством нефтяной и газовой промышленности СССР от 01.01.1991.

- РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше, утвержденная Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр от 28.12.1993.

- РД 153-39-031-98. Правила охраны вод от загрязнения при бурении скважин на морских нефтегазовых месторождениях, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 20.03.1998.

- РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих, утвержденная Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 10.08.1996.

- СП 127.13330.2017. Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2017 № 1533/пр.

- Стандарт Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084 версия 4.00, утвержденный Приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.09.2017 № 562 и введенный в действие Приказом ООО  «РН-Ванкор» от 12.10.2017 № РНВ-303/лнд.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Шламовые амбары» № П1-01.04 ПДТП-0024, версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» 29.12.2016 №725 и введенный в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.01.2017 № РНВ-14/лнд.

# 13.	Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Положения ООО «РН-Ванкор»

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление отходами бурения на производственных объектах общества» | П3-05 С-0183 ЮЛ-583 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» 30.12.2016 № 321/РНВ-лнд |

# Приложения

Таблица 2

Перечень Приложений к Стандарту

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расчет нормативов (лимитов) образования отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 2 | Акт приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Журнал учета образования и движения отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 4 | Акт образования отходов бурения (БШ и ОБР) | Включено в настоящий файл |
| 5 | Реестр вывезенных отходов бурения (БШ и ОБР) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Акт образования отходов бурения (БСВ) | Включено в настоящий файл |
| 7 | Реестр вывезенных отходов бурения (БСВ) | Включено в настоящий файл |
| 8 | Промежуточный акт приема-передачи отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 9 | Акт по фактам выявленных нарушений | Включено в настоящий файл |
| 10 | Акт по откачке в коллектор пластового флюида/ технической жидкости | Включено в настоящий файл |
| 11 | Акт приема-передачи партии отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 12 | Акт утилизации/обезвреживания партии отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 13 | Заявка на транспортирование отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 14 | Паспорт шламовоза | Включено в настоящий файл |
| 15 | Ежесуточная сводка по транспортированию отходов бурения | Включено в настоящий файл |
| 16 | Журнал учета утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки | Включено в настоящий файл |
| 17 | Отчет Бурового подрядчика о движении буровых отходов, продукта утилизации/обезвреживания (Генподряд) | Включено в настоящий файл |
| 18 | Чек-лист контроля наличия документов для совершения транспортировки буровых отходов | Включено в настоящий файл |
| 19 | Определение объемов образованных бурового шлама и отработанного бурового раствора | Включено в настоящий файл |
| 20 | Отчет по отходам бурения и прогноз | Приложено отдельным файлом в формате Excel |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. расчет нормативов (лимитов) образования отходов бурения

Скв. … куст … …….. м/р

Таблица 3

Расчет норм образования бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод при бурении и реконструкции скважин

| № П/П | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  | РАЗМЕРНОСТЬ | ФОРМУЛА | НАПРАВЛЕНИЕ | КОНДУКТОР | ЭКСПЛУАТ. КОЛОННА | ПИЛОТНЫЙ СТВОЛ | ХВОСТОВИК | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО РАСТВОРА В ИНТЕРВАЛЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ ОБЩЕСТВА) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГЛИНИСТЫЙ | ГЛИНИСТЫЙ | БИОПОЛИМЕР МИНЕР. | БИОПОЛИМЕР МИНЕР | БИОПОЛИМЕР МИНЕР. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Диаметр долота | Дд |  | м | Исходные данные УСБ (утвержденный ИПР) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Глубина (проходка) | L |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Глубина начала срезки с цементного моста, изолирующего пилотный ствол | Lсрезки |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Глубина головы хвостовика | Lг.х. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внутренний диаметр транспорт. бурил. трубы | dвн.т. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наружный диаметр транспорт. бурил. трубы | Дн.т. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наружный диаметр обсадной колонны | Дн.к. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Толщина стенки обсадной колонны (ОК) | Lстен.к. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Внутренний диаметр обсадной колонны (ОК) | dвн.к. |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объём бурильного инструмента ТБПВ | Vбур. инстр. |  | м.куб. | Vбур. инстр. = (Vбур.нар. –Vбур.внутр.)*L |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наружный диаметр инструмента ТБПВ | Динстр |  | м | Исходные данные УСБ (утвержденный ИПР) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Толщина стенки инструмента | Lстен |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренний диаметр инструмента | dвн.инст |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объем раствора в открытом стволе, которая будет приниматься в емкость при цементировании | Vос |  | м.куб. | Vос = πD^2/4*L*k |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общий объем бурового раствора на поверхности в рабочих емкостях после цементажа ОК | Vбр1 |  | м.куб. | Vбр1 = Vцс – Vсвоб.ем.+ Vос |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Свободный общий объем рабочих емкостей перед началом цементирования ОК для принятия вытесняемого из скважины бур. раствора в результате продавки + объем продавки на экспл. колонне, если продавку делают не солевым, а бур. раствором | Vсвоб.ем. |  | м.куб. | Согласно данным УСБ (утвержденный ИПР) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий объем бурового раствора в емкостях по окончанию работ на скважине | Vбр2 |  | м.куб. | Vбр2 = Vбр1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коэффицент кавернозности | k |  |  | в соответсвии с условиями ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разница в объеме цементного раствора при цементировании за счет коэффициента кавернозности | V1 |  | м.куб. | (0,785*Дд*Дд*k*L) – (0,785*Дд*Дд*L) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объём выбуренной породы (БШ) в интервале | VБШi |  | м.куб. | VБШ = 0,785 *Дд^2*k*L*1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Потери бурового раствора при очистке: | Vпоi |  | м.куб. | Vпоi = V поi1 + Vоi2 + Vпоi3+ Vпоi4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - виброситом | V поi1 |  | м.куб. | V поi = 1,3*Vвпi*Е (= 0,1) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - пескоотделителем | V поi2 |  | м.куб. | V поi = 1,02*Vвпi*Е (= 0,2) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - илоотделителем | V поi3 |  | м.куб. | V поi = 3,0*Vвпi*Е (= 0,35) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - центрифугой | V поi4 |  | м.куб. | V поi = 3,0*К*Vвпi*Е (= 0,9), К(= 0,05) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Буферная жидкость, загрязненная цементом по окончании цементирования интервала | Vбжi |  | м.куб. | Принимаем для направления – 3, кондуктора – 8, промежуточной колонны – 11, эксплуатационной колонны – 11. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Объем воды загрязненной цементным раствором (при промывке ЦА, цементировочных линий по окончанию цементирования интервала). | Vводi |  | м.куб. | Принимаем для направления – 1, кондуктора – 1, промежуточной колонны – 1, эксплуатационной колонны – 3. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Буровой раствор загрязненный цементом (при разбуривании цементных стаканов или срезки в процессе установки цементного моста в пилотном стволе) | Vцемi |  | м.куб. | Принимаем для направления– 15, кондуктора – 15, промежуточной колонны – 20, эксплуатационной колонны – 20. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Объём отходов, образующихся из под башмака колонны при смене бурового раствора (при переходе на следующий интервал либо в процессе перевода хвостовика на солевой раствор по окончании бурения скважины) | Vо.см. типа р-ра |  | м.куб. | Vо.см. типа раствора = Vскв. + Vбр1 – Vбур. инстр. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Объём буровых сточных вод ( БСВ) в интервале | VБСВ |  | м.куб. | VБСВ =0,25* Vпоi | 3,47 | 8,82 | 14,16 | 0,00 | 5,16 | 31,6 |
| 31 | Объем бурового раствора, подлежащего переработке по окончанию бурения последней скважины куста, или при переходе для бурения следующей скважины с текущего раствора на другой буровой раствор | Vбрп |  | м.куб. | Vбрп = Vбр2 | - | - | - |  |  |  |
| 32 | Объем отработанного бурового раствора (ОБР) в интервале | VОБР |  | м.куб. | VОБР=Vпоi+Vбжi+Vводi+Vцемi+Vо.см. типа р-ра+Vцемi2+Vо.осв+Vубр+Vубр.х.+Vбрп |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО образовано отходов, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе | БШ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БСВ |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Акт приема-передачи объекта временного накопления отходов бурения

«____» ____________ 20___г.

АКТ ________

приема-передачи

объекта временного накопления отходов бурения

Мы, нижеподписавшиеся:

Супервайзер (суперинтендант)  _____________________________

Должность			 Ф.И.О.

Представитель Бурового подрядчика ___________________  ____________________________

Должность				Ф.И.О.

Представитель Подрядчика по инженерной подготовке ________________________________ ________________________________________________________________________________

Должность					Ф.И.О.

Представитель Подрядчика по утилизации ___________________________________________

Должность			Ф.И.О.

Представитель УСБ ООО «РН-Ванкор»   ______________________________________

Должность			Ф.И.О.

Представитель УООС ООО «РН-Ванкор»  ______________________________________

Должность			Ф.И.О.

Представитель УКС ООО «РН-Ванкор» _______________________________________

Должность			Ф.И.О.

составили Акт о том, что в связи с __________________________________________________

Окончанием инженерной подготовки, окончанием бурения, указать иное

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________________

Наименование Общества, Бурового подрядчика, Подрядчика по утилизации

_____________________________________________________________   _________________,

Должность, Ф.И.О. Представителя организации						Передал / Принял

а __________________________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________________________

Наименование Общества, Бурового подрядчика, Подрядчика по утилизации

____________________________________________________________  ___________________

Должность, Ф.И.О. Представителя организации						Передал / Принял

объект временного накопления отходов бурения (далее – ОВНОБ) на месторождении ___________________________, куст № ________, скв. № ________, объем ОВНОБ _____ м3.

Цель передачи ОВНОБ: ___________________________________________________________

Для накопления отходов / переработки отходов / вывоза отходов / рекультивации ОВНОБ / другое

_________________________________________________________________________

В процессе осмотра ОВНОБ установлено:

1. состояние ОВНОБ: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. содержание бурового шлама: _______ м3   (масса _______ тн),

в том числе сверхнормативный объем: _______ м3   (масса _______ тн);

3. плотность бурового шлама: ________ тн/ м3;

4. состояние бурового шлама: ______________________________________________________

5. претензии/замечания:  __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к Акту приемки-передачи:  _____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Супервайзер (суперинтендант)   ______________________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель Бурового подрядчика ___________________   ___________________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика по инженерной подготовке ________________________________ ________________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика по утилизации ____________________  ______________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель УОБР ООО «РН-Ванкор» __________________  ___________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель УОЭБ ООО «РН-Ванкор» ________________  _____________________

(Должность, Ф.И.О.)

Представитель УКС ООО «РН-Ванкор» _________________  _____________________

(Должность, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Журнал учета образования и движения отходов бурЕНИЯ

ЖУРНАЛ

учета образования и движения буровых отходов

на скв. № ______, куст № ______, месторождение _________________________, общий объем ОВНОБ, м3 ______/ ______/ ______

под БШ / ОБР / БСВ

Начало бурения: ___.___.20___    ___ч. ___мин.	Окончание бурения: ___.___.20___    ___ч. ___мин.

| № | ДАТА | ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ НА 24:00ч., м | ВИД РАБОТ НА СКВАЖИНЕ ЗА СУТКИ | ОБРАЗОВАНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М |  |  | ВЫВЕЗЕНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М |  |  | ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК ОТХОДОВ, КУБ. М |  |  | Ф.И.О., ПОДПИСЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТХОДАМ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № | ГОС. НОМЕР ТС | Ф.И.О., ПОДПИСЬ РАБОТНИКА УСБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Планируемая дата окончательного вывоза отходов бурения* :   ___ / ___ / 20___г.

*- при наличии остатка буровых отходов после завершения строительства скважины.

Супервайзер ______________________________	__________________ / __________________________________

Наименование организации				Подпись					Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АктЫ образования отходов бурения (БШ и ОБР)

АКТ ________

образования отходов бурения (БШ)

от «___» _____________ 20___ г.

Завершено бурение секции/скважины: ______________________________________________

Направление, кондуктор, тех. колонна, экспл. колонна, пилот, хвостовик

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ | СКВ. | НОРМАТИВНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ БШ, КУБ. М | ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, БШ, КУБ. М | ОТКЛОНЕНИЕ(«+» - ПРЕВЫШЕНИЕ, /«–» - НИЖЕ НОРМЫ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ____________________ | ______ | ______ | ______ / ______ | ______ / ______ | ______ / ______ |

Мы нижеподписавшиеся,

Буровой супервайзер__________________________________________________________,

Наименование организации		Ф.И.О. представителя

Представитель Бурового подрядчика ______________     _____________________________,

Наименование  организации	Ф.И.О. представителя

составили настоящий Акт о том, что за период бурения скважины был образован сверхнормативный объем БШ,   в объеме   ___________ м3;

| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | ПРИЧИНА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА БУРЕНИЯ | ВИД ОТХОДА | ОБЪЕМ СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУБ. М | ВИНОВНАЯ СТОРОНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | БШ |  |  |

Буровой супервайзер____________________	 _________     __________________________

Наименование организации	       Подпись		Ф.И.О. представителя

Представитель 	______________________ 	__________	 __________________________

Бурового подрядчика	Наименование организации	       Подпись	      	Ф.И.О. представителя

АКТ ________

образования отходов бурения (ОБР)

от «___» _____________ 20___ г.

Завершено бурение секции/скважины: ______________________________________________

Направление, кондуктор, тех. колонна, экспл. колонна, пилот, хвостовик

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ | СКВ. | НОРМАТИВНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБР, КУБ. М | ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБР, КУБ. М | ОТКЛОНЕНИЕ(«+» - ПРЕВЫШЕНИЕ, /«–» - НИЖЕ НОРМЫ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ____________________ | ______ | ______ | ______ / ______ | ______ / ______ | ______ / ______ |

Мы нижеподписавшиеся,

Буровой супервайзер____________________	 _________     __________________________

Наименование организации	       Подпись		Ф.И.О. представителя

Представитель Бурового подрядчика ______________     _____________________________,

Наименование  организации	Ф.И.О. представителя

составили настоящий Акт о том, что за период бурения скважины был образован сверхнормативный объем ОБР,   в объеме   ___________ м3;

| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | ПРИЧИНА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА БУРЕНИЯ | ВИД ОТХОДА | ОБЪЕМ СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУБ. М | ВИНОВНАЯ СТОРОНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ОБР |  |  |

Буровой супервайзер____________________	 _________     __________________________

Наименование организации	       Подпись		Ф.И.О. представителя

Представитель 	______________________ 	__________	 __________________________

Бурового подрядчика	Наименование организации	       Подпись	      	Ф.И.О. представителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Реестр вывезенных отходов бурения (БШ и ОБР)

Приложение 1

к акту образования отходов бурения (БШ и ОБР)

РЕЕСТР

вывезенных отходов бурения (БШ и ОБР)

| № | ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫВОЗУ | ГОС. НОМЕР ТС | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № | БШ | ОБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УСБ ООО «РН-Ванкор»	__________	 __________________________

Подпись	      	Ф.И.О. представителя

Представитель УОБР ООО «РН-Ванкор» _________	 __________________________

Подпись	      	Ф.И.О. представителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Акт образования отходов бурения (БСВ)

АКТ ________

образования отходов бурения (БСВ)

от «___» _____________ 20___ г.

Завершено бурение секции (колонны) /скважины: _____________________________________

Направление, кондуктор, тех. колонна, экспл. колонна, пилот, хвостовик

Нормативный и фактический объемы образования отходов бурения

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ | СКВ. | НОРМАТИВНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ БСВ, КУБ. М | ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ БСВ, КУБ. М | ОТКЛОНЕНИЕ («+» - ПРЕВЫШЕНИЕ / «–» - НИЖЕ НОРМЫ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ____________________ | ______ | ______ | ___________ | ___________ | ___________ |

Мы нижеподписавшиеся,

Супервайзер (суперинтендант) _____________________________,

Наименование организации		Ф.И.О. представителя

Представитель Бурового подрядчика ________________   _____________________________,

Наименование  организации	Ф.И.О. представителя

Представитель Сервисного подрядчика ____________   ______________________________,

Наименование организации		Ф.И.О. представителя

составили настоящий Акт о том, что за период бурения скважины был образован (отметить):

сверхнормативный объем БСВ	□,   в объеме   ___________ м3.

Наличие отходов бурения в ОВНОБ на начало бурения, м3: БСВ_____.

Остаток отходов бурения в ОВНОБ по окончанию бурения, м3: БСВ_____.

Планируемая дата окончательного вывоза БСВ: ___ / ___ / 20____г.

Причины превышений объема образования отходов бурения

| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | ПРИЧИНА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА БУРЕНИЯ | ОБЪЕМ СВЕРХНОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУБ. М | ВИНОВНАЯ СТОРОНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Количество случаев возникновения НПВ по причине не вывоза буровых отходов: _____ .

Общее время НПВ по причине не вывоза буровых отходов: ______ часов.

Супервайзер (суперинтендант) 	__________________________

Наименование организации	       Подпись		Ф.И.О. представителя

Представитель 	______________________ 	__________	 __________________________

Бурового подрядчика	Наименование организации	       Подпись		Ф.И.О. представителя

Представитель 	______________________ 	__________	 __________________________

Сервисного подрядчика	Наименование организации	       Подпись	      	Ф.И.О. представителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Реестр вывезенных отходов бурения (БСВ)

Приложение 1

к акту образования отходов бурения (БСВ)

РЕЕСТР

вывезенных отходов бурения (БСВ)

| № | ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫВОЗУ | ГОС. НОМЕР ТС | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № | БСВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УСБ ООО «РН-Ванкор»	__________	 __________________________

Подпись	      	Ф.И.О. представителя

Представитель УОБР ООО «РН-Ванкор» _________	 __________________________

Подпись	      	Ф.И.О. представителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Промежуточный акт приема-передачи отходов бурения

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ

приема-передачи отходов бурения

№ _________ от «_____» _________________ 20____г.

№ акта			Дата составления акта

Отход бурения _________________________________ образован при бурении Наименование отхода бурения (БШ, ОБР, БСВ)

скважины № _________   куст № _________   __________________________ месторождения.

Наименование месторождения

Подрядчик по утилизации: ___________________________, действующий в рамках договора:

Наименование организации подрядчика

№ _______________________ от ____/____/20____г., вывез:

Данные по вывозу отходов

| КОЛИЧЕСТВО ОТХОДА БУРЕНИЯ, КУБ.М | ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ВЫВОЗА (ЧАС. МИН.) | МАРКА ТС | ГОС.НОМЕР ТС | Ф.И.О. ВОДИТЕЛЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Настоящий акт составлен о том, что

Супервайзер (суперинтендант) в лице _______________________________________________

Наименование организации Представителя	            Должность работника УСБ

___________________________________, действующего на основании ___________________

Ф.И.О. работника УСБ						           Наименование документа

№ ____________ от ____/____/20___г., передал, а Представитель Подрядчика по утилизации

в лице _______________________________   ________________________________________

Должность Представителя					Ф.И.О. работника УСБ

действующего на основании  _________________________ № _______ от ____/____/20___г.,

Наименование документа

принял отход бурения для транспортирования и последующей утилизации /обезвреживания.

| Супервайзер (суперинтендант): _________________________ Подпись Представителя | Представитель Подрядчика по утилизации: _________________________ Подпись Представителя | Представитель Бурового подрядчика: _________________________ Подпись Представителя |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Акт по фактам выявленных нарушений

АКТ

по фактам выявленных нарушений

______________________						«____» __________ 20 ___ года

Населенный пункт

В ходе контрольного мероприятия ______________________________________________,

Наименование контрольного мероприятия

_______________________________________________________________________________, осуществляемого в соответствии _________________________________________________,

________________________________________________________________________________ на объекте ______________________________________________________________________

Наименование объекта контрольного мероприятия

__________________________________________________ выявлены следующие нарушения:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

Должностное лицо/Сотрудник  _____________________________________________________

Организация, должность, Ф.И.О., наименование объекта контрольного мероприятия

________________________________________________________________________________

дал письменное объяснение по указанным нарушениям (прилагается), и обязался принять незамедлительные меры по их устранению и безотлагательному пресечению противоправных действий (либо отказался от письменного объяснения и принятия мер по устранению указанных нарушений и пресечению противоправных действий).

Настоящий Акт составлен в ____ (_________) экземплярах, по одному для каждой из сторон,

Кол-во экземпляров

подписавших Акт, а также вручен (направлен) для ознакомления: _______________________________________________________________________________

Организация, должность, Ф.И.О.

________________________________________________________________________________

Супервайзер (суперинтендант)_________________________ ____________  _____________

Организация, должность, Ф.И.О.				Подпись

Представитель Бурового подрядчика ________________________________  ____________

Организация, должность, Ф.И.О.			Подпись

Представитель __________________________________________________  ______________

Организация, должность, Ф.И.О.					Подпись

Представитель  ____________________________________________________  ____________

Организация, должность, Ф.И.О.					Подпись

По фактам выявленных нарушений на проверяемом объекте по состоянию на __ . __ 20__ г. приняты следующие меры (или меры не приняты):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

Подпись работника УООС либо иного ответственного лица: ____________________________

Наименование организации

__________________________					__________________________

Должность			Личная подпись				Инициалы и фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Акт по откачке в коллектор пластового флюида

АКТ

по откачке в коллектор пластового флюида

Месторождение ______________________			     «____» __________ 20 ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ЦИТУ ООО «РН-Ванкор» _____________________________________

Ф.И.О., должность

______________________________________________________________________________

Представитель УСБ ООО «РН-Ванкор» _______________________________________

Ф.И.О., должность

______________________________________________________________________________

Представитель УОБР ООО «РН-Ванкор» ______________________________________

Ф.И.О., должность

______________________________________________________________________________

Представитель УООС ООО «РН-Ванкор» _____________________________________

Ф.И.О., должность

______________________________________________________________________________

Представитель Бурового подрядчика ________________________________________________

Ф.И.О., должность

______________________________________________________________________________

составили акт о том, что в период с ____.____.20___г. по ____.____.20___г. из объекта накопления/размещения отходов бурения кустовой площадки №_____________________была проведена откачка в объёме ____________ куб. м образовавшегося в результате аварии на скважине №________________, замер откаченного в коллектор пластового флюида производился счетчиком (расходомером) жидкости ________.

Представитель ЦИТУ ООО «РН-Ванкор» _____________________  ____________

Ф.И.О.			Подпись

Представитель УСБ ООО «РН-Ванкор» ______________________  ____________

Ф.И.О.			Подпись

Представитель УОБР ООО «РН-Ванкор» _____________________  ____________

Ф.И.О.			Подпись

Представитель УООС ООО «РН-Ванкор» _____________________  ____________

Ф.И.О.			Подпись

Представитель Бурового подрядчика _______________________________  ____________

Ф.И.О.П			Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Акт приема-передачи партии отходов бурения

АКТ

приема-передачи партии отходов бурения

г.____________							«____» __________ 201___г.

(Дата натурного обследования)

Комиссия в составе уполномоченных представителей Подрядчика и Общества:

От Общества:

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

От Подрядчика:

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

в результате обследования в натуре условий и обстоятельств приема-передачи отходов бурения и изучив соответствующие документы, представленные Подрядчиком, составила настоящий Акт о нижеследующем:

- Наименование, номер скважины и местонахождение объекта временного накопления отходов бурения, из которого извлечены буровые отходы ___________________________;

- Период транспортирования отходов бурения:

Начало: «____» ______________ 201__г.     Окончание: «____» ______________ 201__г.

- Перечень номеров и дат соответствующих Промежуточных актов приема-передачи буровых отходов: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименования и номера объектов, на которых была временно размещена Партия отходов бурения на территории Подрядчика: ____________________________________________

5.	Объем Партии отходов бурения ___________ куб. м., в том числе объем свободных слоев воды ___________ куб. м.

6.	Объем Партии отходов бурения за вычетом объема свободных слоев воды _______ куб.м

7.	В ходе приемки отобраны пробы: (реквизиты актов отбора проб): ____________ ____________________________________________________________________________

Приложения: ___________________________________________________________________________

Подписи членов Комиссии:

________________________

________________________

________________________ 	                                               «___» ______ 20__ г

(Дата подписания Акта)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Акт утилизации/обезвреживания партии отходов бурения

АКТ

утилизации/обезвреживания партии отходов бурения

г._________								«____» __________ 201__г.

Дата натурного обследования

Комиссия в составе уполномоченных представителей Подрядчика и Общества:

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

От Подрядчика:

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

- _____________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

в результате обследования в натуре условий и обстоятельств утилизации/обезвреживания отходов бурения и изучив соответствующие документы, представленные Подрядчиком, составила настоящий Акт о нижеследующем:

- Наименование, номер скважины и местонахождение объекта временного накопления отходов бурения, из которого извлечены отходы бурения _____________________________________________________________________________.

- Период транспортирования отходов бурения:

Начало: «_____» ___________ 201__г.     Окончание: «_____» ___________ 201__г.

- Перечень номеров и дат соответствующих Промежуточных актов приема-передачи буровых отходов: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Наименования и номера объектов, на которых была временно размещена Партия отходов бурения на территории Подрядчика: ________________________________________

______________________________________________________________________________

- Объем Партии отходов бурения ___________ куб. м., в том числе объем свободных слоев воды ___________ куб. м.

- Объем Партии отходов бурения за вычетом объема свободных слоев воды _______ куб. м

- Способ, технология утилизации/обезвреживания Партии отходов бурения: _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Виды, наименования Продукции/Вторичных отходов: ___________________________

________________________________________________________________________________

- Материальный баланс Партии отходов бурения:

Материальный баланс партии отходов бурения

| НАИМЕНОВАНИЕ: | ПЛОТНОСТЬ (НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ), Т/КУБ.М | ОБЪЕМ, КУБ. М | МАССА, ТН | ПРИМЕЧАНИЯ, ПОЯСНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Приход |  |  |  |  |
| В т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1. Партия Отходов бурения |  |  |  |  |
| 1.2. Материалы, реагенты, добавки |  |  |  |  |
| 2. Расход |  |  |  |  |
| Получено в результате утилизации/обезвреживания: |  |  |  |  |
| 2.1. Продукция/Вторичные отходы |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. … |  |  |  |  |
| 2.1.2. … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2.2. Технологические сточные воды |  |  |  |  |
| 2.3. Учитываемые (нормативные) потери |  |  |  |  |
| 3. Остаток не утилизированных/не обезвреженных отходов бурения из Партии отходов бурения: |  |  |  |  |
| - по замерам в натуре |  |  |  |  |
| - по балансу (п. 1 – п. 2) |  |  |  |  |
| 4. Утилизация/Обезвреживание Отходов бурения из Партии отходов бурения |  |  |  |  |
| - по данным учета |  |  |  |  |
| - по балансу (п. 1 – п. 3) |  |  |  |  |

- Продукция/Вторичные отходы: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сослаться на документ подтверждающий свойства продуктов/класс опасности отхода

- Кратко описать условия хранения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В ходе приемки отобраны пробы: _______________________________________________

Реквизиты актов отбора проб

________________________________________________________________________________

- Данные результатов анализа отобранных проб:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заключение Комиссии:

  - Из Партии отходов бурения, утилизация/обезвреживание отходов бурения осуществлена

в объеме ______ куб. м.

  - Утилизация/Обезвреживание Партии отходов бурения выполнены Подрядчиком (нужное отметить):

□	качественно, не качественно;

□	в полном объеме, частично, не выполнена;

□	в соответствии с требованиями Проектной документации, Планом производства работ, действующих нормативных документов;

□	с нарушениями требований Проектной документации, Планом производства работ, действующих нормативных документов.

  - Полученная Партия Вторичного отхода размещена _____________________/ Продукции использована ___________________________________________________

Указать, где

  - Работы по данной Партии отходов бурения рекомендуются к приемке и оплате в объеме: __________________________________________________________________.

Приложения:

- Протоколы КХА и других лабораторных испытаний ___________________________.

Подписи членов Комиссии:

- __________________________ / ____________

- __________________________ / ____________

- __________________________ / ____________

- __________________________ / ____________

- __________________________ / ____________

«___» _________ 20__ г

Дата подписания Акта

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Заявка на транспортирование отходов бурения

ЗАЯВКА № ______

на транспортирование отходов бурения

Дата заявки: ____. ____. 20___г.				Заявка направляется исполнителю: ___________________________________________

Наименование организации Подрядчика по утилизации

№ договора, согласно которому производится вывоз отходов бурения: ______________________

Присутствие Представителя Общества/Представителя Бурового подрядчика на площадке ____________________________________________

Указать присутствие/отсутствие, какого представителя

Заявка на транспортирование отходов бурения

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ | СКВ. | ПЛАНИРУЕМЫЙ К ВЫВОЗУ ОБЪЕМ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ, КУБ. М |  |  | ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ, КУБ. М |  | ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫВОЗА | ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ВРЕМЯ ВЫВОЗА | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БШ | ОБР | БСВ | САМОСВАЛ | ВАКУУМНИК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заявку передал:

Супервайзер (суперинтендант):____________ _______________________ _______________ ___________

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Телефон

Заявку получил:

Представитель Подрядчика по утилизации:	_______________________ _______________________ _______________ ___________

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Телефон

Примечания:	подписанную копию о получении вернуть на адрес:……………

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Паспорт шламовоза

ПАСПОРТ ШЛАМОВОЗА № ________________

Марка а/т ____________________  модель _______________  гос. номер ________________

Подрядчик по утилизации _________________________________________________________

Место замера _________________________________________________________________

Полный объем емкости/кузова составил  ________  куб.м.

Расчет произведен* ________________________________________________________________________________

* Расчет произведен в специализированной программе типа «автокат», «кредо», «лира», указать иное

Схематическое изображение кузова (емкости) шламовоза

Объем по установленным меткам:

H1 - ____________

H2 - ____________

H3 - ____________

Представитель Подрядчика по утилизации __________________________________________

Ф.И.О., должность, подпись

М.П.

При комиссионном замере:

Представитель ____________________    ___________________________________________

Наименование организации 			Ф.И.О., должность, подпись

Представитель ____________________   ___________________________________________

Наименование организации			Ф.И.О., должность, подпись

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УООС ООО «РН-Ванкор»______________________________________

Ф.И.О., должность, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Ежесуточная сводка по транспортированию отходов бурения

ЕЖЕСУТОЧНАЯ СВОДКА

по транспортированию отходов бурения

Ежесуточная сводка по транспортированию отходов бурения

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | КУСТ № | СКВ. № | АКТ№ | ДАТА | ТРАНСПОРТИРОВЩИК | МАРКА ТС | ГОС. НОМЕР | Ф.И.О. ВОДИТЕЛЯ ТС | ВИД И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДА, КУБ. М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БШ | ОБР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Подрядчик по утилизации 	  _________________________     ______________________________  ____________________

Должность				Ф.И.О.					Подпись

Примечания: периодичность предоставления отчета – ежесуточно, на адрес: ………….

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Журнал учета утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки

ЖУРНАЛ УЧЕТА

утилизации/обезвреживания отходов бурения и движения продукта переработки

Подрядная организация по обращению с отходами бурения (Подрядчик по утилизации): ______________________________________

Наименование организации

Договор, в рамках которого выполняются работы по обращению с отходами бурения: ___________________ от ___/___/20___г.

№ договора

Отчет о движении продукта утилизации/обезвреживания буровых отходов

| СКВ. № | КУСТ № | МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ОБЪЁМ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ПРИНЯТЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, КУБ. М |  | СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ТОНН / КУБ.М |  | ОБЪЁМ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕРАБОТАН-НЫХ В ПРОДУКТ, КУБ.М |  | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ КАЖДОГО ВИДА ОТХОДА |  | МАССА КАЖДОГО ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ, ТОНН |  | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ | МАССА РАЗМЕЩЕННОГО ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ, ТОНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БШ | ОБР | БШ | ОБР | БШ | ОБР | БШ | ОБР | БШ | ОБР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Подрядчик по утилизации 	  _________________________     ______________________________  ____________________

Должность				Ф.И.О.					Подпись

Примечания: предоставления журнала учета – по запросу, на адрес: ……….

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Отчет Бурового подрядчика о движении буровых отходов, продукта утилизации/обезвреживания (Генподряд)

ОТЧЕТ БУРОВОГО ПОДРЯДЧИКА за _________________ 20___г.

Указать период (месяц)

о движении буровых отходов, продукта утилизации/обезвреживания

Подрядная организация по обращению с отходами бурения (Подрядчик по утилизации): ______________________________________

Наименование организации

Договор, в рамках которого выполняются работы по обращению с отходами бурения: ___________________ от ___/___/20___г.

№ договора

Отчет о движении буровых отходов, продукта их утилизации/обезвреживания

| СКВ. № | КУСТ № | МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ОБЪЕМ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ И ПЕРЕДАННЫХ ПОДРЯДЧИКУ ПО УТИЛИЗАЦИИ, КУБ.М |  |  | СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ТОНН / КУБ.М |  |  | ОБЪЁМ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕРАБОТАН-НЫХ В ПРОДУКТ, КУБ.М |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ КАЖДОГО ВИДА ОТХОДА |  |  | МАССА КАЖДОГО ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ, ТОНН |  |  | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТА УТИЛИЗАЦИИ/ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ | МАССА РАЗМЕЩЕННОГО ПРОДУКТА УТИЛИЗАЦИИ/ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НА ДАТУ, ТОНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ | БШ | ОБР | БСВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Буровой подрядчик (ответственное лицо за обращение с отходами):	_____________________   _______________   ______________________

Должность			Подпись			Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Подрядчика по утилизации:	_________________   _________________________

Подпись				Ф.И.О.

Примечания:									М.П.

Отчет предоставляется Буровым подрядчиком при договорной схеме организации работ «Генеральный подряд» ежемесячно до 04 (четвертого) числа на адрес: …...

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Чек-лист контроля наличия документов для совершения транспортировки буровых отходов

ЧЕК-ЛИСТ

контроля наличия документов для совершения транспортировки буровых отходов

| НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА: | НАЛИЧИЕ / ОТСУТСТВИЕ (ДА / НЕТ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Наличие путевого листа |  |
| - Прохождение водителем обучения на право обращения с буровыми отходами I – IV класса опасности |  |
| - Наличие паспорта шламовоза с указанием габаритов емкости/кузова и полезного объема (в куб.м) |  |
| - Наличие паспорта на буровой отход |  |
| - Наличие в исправном состоянии системы непрерывного мониторинга транспортного средства (ГЛОНАСС/GPS) |  |
| - Внутренняя полость кузова/емкости содержит остатки буровых отходов, наледь |  |

Супервайзер ________________________________________    ______________________

Наименование организации работника УСБ (супервайзера)		   Ф.И.О.

«___» _____________ 20___ г

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. определениЕ объемов образованных бурового шлама и отработанного бурового раствора

Этапы определения объемов образованных бурового шлама и отработанного бурового раствора и последовательность их выполнения.

- Применив электронную таблицу (Excel) «Методика расчета нормативов (лимитов) образования отходов бурения» (Приложение 1), следует рассчитать объем образованного бурового шлама за интервал, фактически пробуренный за предшествующие сутки. Согласно п. 8.2.6. учет образования и текущего остатка отходов бурения на производственной площадке Супервайзер (суперинтендант) должен вести ежесуточно по состоянию на 24:00ч.

Для этого в электронную таблицу в требуемом интервале следует ввести данные по проходке (начальные и конечные интервалы бурения) (строка 2) и диаметры использованных долот (строка 1). Результат расчета фактически образованного объема бурового шлама (VБШ) отразится в строке 20 электронной таблицы.

- Объем отработанного бурового раствора (VОБР1) в смеси выбуренной породы и бурового раствора (см. п. 4.1.3.) определится как разница между общим объемом образованной смеси (Vсмесь БШ+ОБР), собранной в емкости для бурового шлама (замер производится по тарированным меткам емкости), и расчетным значением объема бурового шлама (VБШ):

VОБР1 = Vсмесь БШ+ОБР – VБШ

- Общий объем отработанного бурового раствора (VОБР) за интервал равен сумме значений объема отработанного бурового раствора, выделенного из смеси выбуренной породы и бурового раствора (VОБР1), и объема отработанного раствора, собранного в емкости для сбора непосредственно бурового раствора (VОБР2), замер которого производится по тарированным меткам емкости:

VОБР = VОБР1 + VОБР2

- Если фактически образованный объем отработанного бурового раствора (VОБР) превышает нормативное (плановое) значение объема отработанного бурового раствора в интервале, объем полученного превышения является сверхнормативным объемом.