Приложение №7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(на выполнение работ  по сборке и технологическому (инженерному) сопровождению, спуска и активации подвески цементируемого хвостовика)

| Заказчик ______________________ ООО «БНГРЭ» _________________________/_________/ м.п. | Исполнитель _____________________________________ _______________________/ _____________/ м.п. |
| --- | --- |

Красноярск 2017 г.

- НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на выполнение работ по технологическому (инженерному) сопровождению работ по сборке, спуску и активации подвески цементируемого хвостовика при строительстве разведочной скважины Юрубчено-Тохомском лицензионном участке в условиях полной автономии. Обсадная колонна с  наружным диаметром 168,3 мм, внутренним диаметром 150,5 мм, марка стали «Д». Ориентировочная дата начала оказания работ:

Мобилизация по зимним а/д:	      до 01.03.2018

Начало бурения: 		             	16.04.2018

Окончание бурения:	         	             	21.07.2018

Начало бурения бокового ствола:   	15.10.2018

Окончание бурения бокового ствола:	31.12.2018

Демобилизация оборудования:	      	15.01.2018

- ОПИСАНИЕ РАБОТ

Претенденту на оказание работ по предоставлению, технологическому сопровождению, установке и активации цементируемой подвески хвостовика при строительстве поисково-оценочной скважины необходимо:

- Заблаговременно поставить необходимое оборудование и материалы для обеспечения бесперебойной работы одной буровой бригады в течение всего предусмотренного периода оказания работ.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса сборки, установки и активации подвески хвостовика. Иметь навыки и квалификацию для работы в нештатных ситуациях.

- Выполнять инженерное сопровождение вспомогательных работ перед началом спуска «хвостовика» и после окончания работ.

- Иметь необходимый запас материалов, оборудования и квалифицированного персонала для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение предусмотренного срока строительства скважин.

- Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества оказываемых работ.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии.

- Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

  - Условия поставки материалов

Исполнитель обязуется своевременно поставлять (_______________________) оборудование и материалы необходимые и достаточные для выполнения качественных работ с целью исключения простоев буровых бригад.

Все поставленное оборудование и материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства и иметь действительный сертификат качества.

  - Инженерное сопровождение

Исполнитель должен предоставить инженерную поддержку, которая включает в себя как минимум:

1. Поставка оборудования, соответствующего техническому заданию Заказчика и техническим условиям завода–изготовителя, предназначенного для решения поставленных задач по активации подвески и оборудования хвостовиков.

2. Участие в разработке плана работ на спуск и крепление хвостовика совместно с Заказчиком.

3.  Ревизия, проверка работоспособности оборудования, подготовка к его спуску.

4. Технологическое сопровождение установки и активации цементируемых подвесок хвостовиков, которое включает в себя:

- инженерное сопровождение процесса вспомогательных работ перед началом спуска «хвостовика»;

- инженерное руководство при сборке и установке оборудования, в компоновку обсадной колонны;

- инженерное сопровождение работ по спуску подвески хвостовика;

- инженерное сопровождение активации подвески хвостовика, вспомогательных работ после спуска и активации подвески хвостовика.

- обеспечение безопасного и эффективного процесса крепления скважин хвостовиками.

5. Планирование, выдача рекомендаций по соблюдению технологии спуска, обеспечение соответствия работы внутрискважинного оборудования паспортным данным.

6. Детальный анализ проведённой операции, подготовку отчёта об оказании работ в целом и предоставление рекомендаций по улучшению технологии их проведения.

7. Участие в работах при ликвидации аварий, осложнений и инцидентов, происшедших при использовании оборудования Исполнителя в процессе исполнения настоящего договора.

8. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, опрессовано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

Исполнитель предоставляет все лицензии и разрешения, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования.

Персонал Исполнителя должен быть обеспечен собственной связью (телефонная, интернет) для решения оперативных задач.

Для оказания Работ Исполнитель использует собственный персонал, оборудование и материалы, стоимость использования которых включается в цену Работ.

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Работ, а также за качество и работоспособность оборудования, используемого для оказания Работ.

Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение план-программы, предварительно согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ.

Исполнитель обеспечивает себя при необходимости личным автотранспортом, складскими помещениями и т.д.

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для оказания Работ, является обученным, будет качественно, добросовестно и в соответствии принятым правилам и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ оказывать возложенную задачу.

Персонал Исполнителя должен быть обеспечен всем индивидуальным оборудованием, требуемым для оказания Работ, включая защитную одежду и защитные средства.

3. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ

Таблица 1

Общие данные

| Наименование данных | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Юрубчено-Тохомское |
| Расположение (суша, море) | Суша |
| Назначение скважины | разведочная |
| Вид строительства | Новое |
| Альтитуда земли, м | 340,0 |
| Проектный горизонт | рифей (R) |
| Проектная глубина (по вертикали/стволу), м - ННС - БГС | 2442/2473 2403/2947 |
| Тип профиля - ННС - БГС | Наклонно-направленный Наклонно-направленный с горизонтальным окончанием 300 м |
| Характеристика профиля: ННС - глубина начала искривления ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м БГС - глубина зарезки ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м | 2160; 1,8 260; 64 25; 123 1540 (Нижнебельская свита); 1,8; 30; 251; 25 750 |
| Категория скважины (в соответствии с приказом МПР № 126 от 07.02.2001) | Пятая (разведочная) |
| Зарезка бокового ствола производится | Клин-отклонитель |
| Способ бурения | роторный, ВЗД |
| Вид привода | дизельный |
| Вид монтажа (первичный, повторный) | первичный |
| Тип буровой установки | БУ 3Д-76 |

Таблица 2

Конструкция скважины ННС

| Название колонн | Диаметр, мм | условный код типа соединения | марка (группа прочности) труб | толщина стенки, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | НОРМКБ | Д | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | ОТТМА | Д | 9,5 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | ОТТГА | Д | 10 | 0 | 2140 | 0 | 2140 |
| Эксплуатационная | 168,3 | ОТТГА | Д | 8,9 | 1890 | 2422 | 1890 | 2449 |
| Открытый ствол | ----- |  |  |  | 2422 | 2442 | 2449 | 2473 |

Примечание

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

Таблица 2.1

Конструкция скважины БГС

| Название колонн | Диаметр, мм | условный код типа соединения | марка (группа прочности) труб | толщина стенки, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | НОРМКБ | Д | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | ОТТМА | Д | 9,5 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | ОТТГА | Д | 10 | 0 | 1510 | 0 | 1510 |
| Эксплуатационная | 168,3 | ОТТГА | Д | 8,9 | 1260 | 2403 | 1260 | 2647 |
| Открытый ствол | ----- |  |  |  | 2403 | 2403 | 2647 | 2947 |

Примечание

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

Таблица 2.2

Буровой инструмент

Скважина № Юр 93

СБТ-127*9,3мм «S-135» ,(резьба З-133). Ср. дл. ___ м – ___ шт

СБТ-89*9,3мм «G-105» ,(резьба З-102). Ср. дл. 8,5 м – 379 шт

УБТ-121мм - (резьба З-102) Ср. дл. 8,5 м – 12 шт

- ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 3

Стратиграфический разрез скважины

| Глубина залегания, м |  | Индекс | Название стратиграфического подразделения | Коэффициент кавернозности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по вертикали |  |  |  |  |
| от | до |  |  |  |
| 0 | 387 | Є2-3 ev | Эвенкийская | 1.18 |
| 387 | 561 | Є1-2 lit | Литвинцевская | 1.10 |
| 561 | 693 | Є1 an | Ангарская св. | 1.05 |
| 693 | 775 | Т | Долериты | 1.02 |
| 775 | 931 | Є1 an | Ангарская св. | 1.05 |
| 931 | 1023 | Є1 bul | Булайская св. | 1.03 |
| 1023 | 1333 | Є1bls1 | Верхнебельскаяп/св. | 1.05 |
| 1333 | 1583 | Є1bls2 | Ниженебельскаяп/св. | 1.05 |
| 1583 | 1930 | Є1us | Усольская св. | 1.05 |
| 1930 | 2035 | Є1us (os) | Усольская (осинскийгориз.) | 1.05 |
| 2035 | 2087 | Т | Долериты | 1.02 |
| 2087 | 2122 | Є1us | Усольская св. | 1.05 |
| 2122 | 2172 | V-Є1tt | Тэтэрская св. | 1.12 |
| 2172 | 2231 | Vsb | Собинская св. | 1.06 |
| 2231 | 2257 | Vktg | Катангская св. | 1.04 |
| 2257 | 2269 | Т | Долериты | 1.02 |
| 2269 | 2310 | Vktg | Катангская св. | 1.04 |
| 2310 | 2340 | Vosk | Оскобинская св. | 1.07 |
| 2340 | 2354 | Vvn | Ванаварская св. | 1.05 |
| 2354 | 2368 | Rгаз | Рифей | 1.05 |
| 2368 | 2417 | Rнефть | Рифей | 1.05 |
| 2417 | 2442 | Rвода | Рифей | 1.05 |

Таблица 4

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважин

| Индекс стратиграфического разделения | Интервал по вертикали, м |  | Краткое название горной породы | Плотность, г/см³ | Пористость, % | Проницаемость, мД | Глинистость, % | Карбонатность % | Соленосность, % | Твёрдость, кгс/мм2 | Абразивность | Категория пород. (М, С, Т и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | Алевролит Доломит Известняк | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 7 5,5-7 | 4 5 4 | С СТ С |
| Є1-2 lit | 387 | 561 | Доломит Галит | - 2,17 | 0.19 0,1 | 0.28 0,001 | 3.9 0 | 85.0 0 | 5 100 | 7 3,5 | 4 2 | С М |
| Є1 an | 561 | 693 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Т | 693 | 775 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1 an | 775 | 931 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Є1 bul | 931 | 1023 | Доломит Гл.доломит | 2.78 - | 0.12 0.14 | 21.5 - | 6.7 23.3 | 97.9 92.1 | - - | 7 6 | 5 4 | СТ С |
| Є1bls1 | 1023 | 1333 | Галит Доломит Гл.доломит | 2,17 2.69 2.5 | 0,1 1.86 1.52 | 0,001 0.72 0.01 | 0 2.1 17.2 | 0 83 73 | 100 12 6 | 3,5 7 6 | 2 5 4 | М СТ С |
| Є1bls2 | 1333 | 1583 | Известняк Доломит Гл.доломит | 2.68 2.76 - | 0.36 0.57 0.86 | 0.03 0.17 - | 0 2.1 17.2 | 89.2 81.8 79.5 | 14 11 6 | 5,5-7 7 6 | 5,0 5,0-5,5 5,0 | СТ СТ СТ |
| Є1us | 1583 | 1930 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | Доломит Известняк Гл.доломит | 2,64 2,64 2,64 | 3,8 3,55 3,8 | 0,1 76,3 0,01 | 3.9 2.6 15.3 | 89,9 93,8 74,5 | 12 9 6 | 7 5,5-7 6 | 5,0-5,5 5 5 | СТ СТ СТ |
| Т | 2035 | 2087 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1us | 2087 | 2122 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| V-Є1tt | 2122 | 2172 | Доломит Гл.доломит Ангидрит | 2,81 2,81 2,91 | 1,2 1,15 1,47 | 0,01 0,01 0,02 | 6.7 23.4 0.7 | 39,6 36,6 10 | - | 7 6 4 | 5,0-5,5 5 3 | Т СТ М |
| Vsb | 2172 | 2231 | Доломит Гл.доломит Анг.доломит | 2,79 2,72 2,84 | 1,98 2,6 0,57 | 0,63 - - | 6.8 17.4 2.3 | 64,2 53,9 54,4 | - | 7 6 5-7 | 6 5 4 | Т Т Т |
| Vktg | 2231 | 2257 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Т | 2257 | 2269 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Vktg | 2269 | 2310 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Vosk | 2310 | 2340 | Алевролит Песчаник Доломит Аргиллит | 2,61 2,56 2,75 2,91 | 6,36 5,1 2,74 1,38 | 9 16,8 0,38 0,56 | 12.3 5.6 3.4 0.9 | 23 23,3 66,2 24,5 | - | 4 4 7 4 | 4 4 6 3 | Т Т Т Т |
| Vvn | 2340 | 2354 | Песчаник | 2.6 | 4.33 | - | 20 | 30 | - | 4,0 | 4,0 | Т |
| R | 2354 | 2442 | Доломит | 2,72 | 1,09 | 1,43 | 2.1 | 87 | - | 7 | 6 | Т |

Таблица 5

Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подразделения |  |  | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора |  |  | Плотность, г/см³ |  |  |  |  | Подвижность, д/сП |  | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Свободный дебит, м³/сут | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  | в пластовых условиях |  | после дегазации |  |  |  |  |  |  |  | Газовый фактор, м³/м³ | Содержание сероводорода, % | Содержание углекислого газа, % | Плотность газа (по воздуху), г/см³ | Коэффициент сжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, кгс/см² |
| R |  |  | 2368 | 2417 | каверново-трещинный |  |  | 0,699 |  | 0,821 |  |  | н/д |  | 0,23 | 1,88 | 200 | 159 | неопр. | 0,073 | 0,774 | 0,825 | 216,1 |

Таблица 6

Газоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание % по объему |  | Относительно по воздуху плотность газа | Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях | Свободный дебит, тыс.м3/с min-max | Плотность газоконденсата, г/см3 |  | Фазовая проницаемость, мкм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | сероводорода | углекислого газа |  |  |  | в пластовых условиях | на устье скважины |  |
| Vosk | 2310 | 2340 | порово-каверновотрещинный | газ | неопр. | 0,07 | 0,686 | 0,825 | 0,1-261 | - | - | неопр. |
| Vvn | 2340 | 2354 | порово-каверновотрещинный | газ | неопр. | 0,07 | 0,686 | 0,825 | 0,1-261 | - | - | неопр. |
| R | 2354 | 2368 | каверново-трещинный | газ конденсат | неопр | 0,34 | 0,715 | 0,764 | 0,1-375 | - | 0,721 | неопр. |

Таблица 7

Водоносность

| Стратиграфический индекс | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/смз | Свободный дебит, мз/сут | Фазовая проницаемость, мД | Химический состав воды в мг-эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Степень минерализации,г/л | Тип воды по Cулину | Относится ли к источнику питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сl- | SO4- | HCO3- | Na+К+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | поровый | 1,009 | до 200 | н/д | 0,11 | 0,04 | 4,05 | 0,07 | 1,97 | 2,15 | 0,3 | ХК | да |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | каверново-поровый | 1,202 | 1,8 | - | 5401 | 9,1 | 15,7 | 3600 | 461 | 283 | 304 | ХК | нет |
| R | 2417 | 2442 | каверново- трещинный | 1,189 | 76,0 | н/д | 4200 | 8 | 2,1 | 2418 | 546 | 1207 | 239 | ХК | нет |

Таблица 8

Термодинамические параметры по разрезу

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пластового |  |  | гидроразрыва пород |  |  | горного |  |  |  |  |
|  |  |  | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | градус | источник получения |
|  | от | до | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | - | 0,09 | РФЗ | - | 0,179 | РФЗ | - | 0,270 | РАС | 6 | РФЗ |
| Є1-2 lit | 387 | 561 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,179 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 7 | РФЗ |
| Є1 an | 561 | 693 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,176 | РФЗ | 0,264 | 0,264 | РАС | 9 | РФЗ |
| Т | 693 | 775 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,176 | 0,159 | РФЗ | 0,264 | 0,267 | РАС | 10 | РФЗ |
| Є1 an | 775 | 931 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,159 | 0,177 | РФЗ | 0,267 | 0,266 | РАС | 11 | РФЗ |
| Є1 bul | 931 | 1023 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,177 | 0,178 | РФЗ | 0,266 | 0,268 | РАС | 12 | РФЗ |
| Є1bls1 | 1023 | 1333 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,178 | 0,176 | РФЗ | 0,268 | 0,264 | РАС | 15 | РФЗ |
| Є1bls2 | 1333 | 1583 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,176 | 0,175 | РФЗ | 0,264 | 0,263 | РАС | 18 | РФЗ |
| Є1us | 1583 | 1930 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,262 | РАС | 22 | РФЗ |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,174 | РФЗ | 0,262 | 0,261 | РАС | 23 | РФЗ |
| Т | 2035 | 2087 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,157 | РФЗ | 0,261 | 0,262 | РАС | 23 | РФЗ |
| Є1us | 2087 | 2122 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,157 | 0,175 | РФЗ | 0,262 | 0,262 | РАС | 24 | РФЗ |
| V-Є1tt | 2122 | 2172 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,262 | 0,263 | РАС | 24 | РФЗ |
| Vsb | 2172 | 2231 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vktg | 2231 | 2257 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Т | 2257 | 2269 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,157 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 23 | РФЗ |
| Vktg | 2269 | 2310 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,157 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vosk | 2310 | 2340 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,179 | РФЗ | 0,263 | 0,270 | РАС | 26 | РФЗ |
| Vvn | 2340 | 2354 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,179 | 0,167 | РФЗ | 0,270 | 0,270 | РАС | 26 | РФЗ |
| R | 2354 | 2442 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,167 | 0,179 | РФЗ | 0,270 | 0,270 | РАС | 27 | РФЗ |
| Примечание – Условные значения источника получения градиентов: ПСР - прогноз по сейсморазведочным данным, ПГФ - прогноз по геофизическим исследованиям, РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах, РАС – расчет по формуле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Возможные осложнения - поглощения бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скв. до статического уровня при его max снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2·м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| Єev | 0 | 387 | до полного | По фактическим замерам | да | 0,153 | 0,2 | Слабаясцементированность терригенных пород |
| Є1an | 561 | 693 | до полного |  | да | 0,153 | 0,2 | Трещиноватая эндоконтактовая зона долеритов |
| Т | 693 2035 2257 | 775 2087 2269 | до полного |  | да | 0,154 | 0,2 |  |
| Є1 an | 775 | 931 | до полного |  | да | 0,154 | 0,2 |  |
| Є1 us | 2087 | 2122 | интенсивное до 10 м3/час |  | да | 0,162 | 0,2 |  |
| Є1 ktg | 2269 | 2310 | до полного |  | да | 0,155 | 0,2 |  |
| R | 2354 | 2442 | до полного |  | да | 0,153 | 0,2 | Вскрытие в кровле рифея зоны интенсивного палеокарстования, превышение гидростатических давлений над пластовыми |
| Примечание – Одним из эффективных способов борьбы с поглощениями является использование технологий гидроимпульсного метода, описанного в инструкциях: «Временная инструкция по ликвидации поглощений при бурении глубоких скважин в Восточной Сибири и Якутии», 1983 г., г. Иркутск, ВостСибНИИГГиМС; «Инструкция по технологии гидроимпульсной изоляции трещинных пород», РД 41-21-39-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

- Возможные осложнения - нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вериткали, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, г/см3 |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 300 | вода | - | 1,05 | 1,05 | Вскрытие водоносных горизонтов | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ |
| Є1us(оs) | 1930 | 2025 | вода | - | 1,203 | 1,203 |  |  |
| Vosk | 2288 | 2298 | газ | 2288 | 0,724 | 0,727 | При создании депрессии на пласт за счет снижения давления в стволе скважины. Причины: катастрофическое поглощение, нарушение технологии бурения | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ |
|  | 2300 | 2318 | газ | 2300 | 0,724 | 0,724 |  |  |
| R | 2354 | 2442 | Нефть, газ, вода | - | 0,699 | 0,699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пленка нефти, фонтанирование при вскрытии зон поглощения. Увеличение объема и изменение параметров ПЖ |

- Таблица 11

- Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид (название) осложнения | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | Кавернообразование. Прихват инструмента. Увеличение плотности, вязкости ПЖ | При прохождении слабосцементированных алевролитов. При поглощениях За счет наработки раствора при бурении глинистых пород |
| Є1-2an | 775 | 931 | Кавернообразование | При прохождении соленосных отложений за счет вымывания каменной соли |
| Є1 bls2 | 1333 | 1583 | Кавернообразование | При прохождении соленосных отложений |
| Є1us | 1583 | 1930 | Кавернообразование | При вымывании пластов каменной соли |
| R | 2354 | 2442 | Кавернообразование | При прохождении прослоев аргиллитов |

Таблица 12

Источники и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения | Источник заданного вида снабжения | Характеристики водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов |
| --- | --- | --- |
| водоснабжение: |  |  |
| -техническое | скважина водозаборная | водозаборная скважина -400 м; глубинный насос ЭЦВ 5–4-160, водопровод диаметром 73 мм на поверхности земли, теплоизолированный. |
| -хоз.-питьевое | привозная бутилированная | емкость 17 л |
| энергоснабжение: | Электростанции: | мощность, кВт |
| подготовительные | ДГ-60 | 60 |
| СМР | АСДА-100 основная АСДА -100 резервная | 100 100 |
| бурение и крепление, испытание | АСДА-500 (основная и резервная) | 500 |
| испытание А-60/80 | АСДА – 100 (основная и резервная) | 100 |
| ликвидация | АСДА – 100 (основная и резервная) | 100 |
| рекультивация | ДГ-60 | 60 |
| теплоснабжение | индивидуальная котельная ПКН - 2 | паропровод диаметром 15-50 мм |
| связь | спутниковая | --- |
| местные стройматериалы | лес круглый | лес, вырубаемый под площадку |
|  | грунт |  |

Таблица 13

Тип буровых растворов ННС

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали) |  |
| --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |
| Полимер-глинистый | 0 | 50 |
|  | 0 | 390 |
| ЭРУО | 0 | 2140 |
|  | 1890 | 2422 |
|  | 2422 | 2442 |

Примечание: Электростабильность ЭРУО не менее 200 В.

Таблица 13.1

Тип буровых растворов БГС

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали) |  |
| --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |
| Полимер-глинистый | 0 | 50 |
|  | 0 | 390 |
| ЭРУО | 0 | 1510 |
|  | 1260 | 2403 |
|  | 2403 | 2403 |

Примечание: Электростабильность ЭРУО не менее 200 В

- ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

  - Сведения о подъездных путях к буровой площадке

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Маршрут | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка бурового станка, оборудования, механизмов и материалов |  |  |  |  |
| 614 | Железная дорога | Красноярск – Карабула |  | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 47 | Асфальтовое покрытие | Карабула – Богучаны | 6-8 | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 402 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Богучаны – Юр-5 | 6 | Действующий зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |
| 25 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Т1 – Объект 2 | 6 |  |
|  |  |  |  | Проектируемый зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |

  - Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| г. Красноярск – ст. Карабула | ж/д транспорт | 614 |
| ст. Карабула – п. Богучаны | автомобильный | 47 |
| п. Богучаны - п. Ангарский | автомобильный | 22 |
| п. Ангарский - п/б Юр-5 | автомобильный | 380 |

Сведения о транспортировке авиационным транспортом

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Красноярск - а/п Байкит | Ан-24 | 668 |
| а/п Богучаны – Объект 2 | МИ-8 АМТ | 220 |
| а/п Байкит – Объект 2 |  | 147 |

  - Смена вахт (перевозка людей Исполнителя):

с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта.

Подъезд (доставка персонала Исполнителя) до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта оказания работ и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте оказания работ с Буровым Подрядчиком, или с любой другой организацией.

В случае наличия возможности Заказчик предоставит Исполнителю канал связи на объекте оказания работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ  ПАО «ВСНК», указанных в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕННЫМ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

По результату работ Исполнитель обязуется выполнить безаварийный спуск подвески цементированного хвостовика, предназначенного для цементирования и приведением узлов якоря и пакера в действие, с последующим разъединением транспортировочной колонны и хвостовика.

- УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Исполнитель обязуется не привлекать к оказанию работ по настоящему Договору третьих лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства.

- НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ТЕХНИКИ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное оказание работ.

  - Осуществление контроля за оказанием работ Заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание работ на скважине.

  - В случае некачественного оказания работ, Исполнитель за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Исполнитель оказывает работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика. При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием (по отдельному договору с Заказчиком) и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Исполнитель представляет описание всех материалов и оборудования с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - Исполнитель обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия Договора со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

. Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

13. Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм  и их  использование для выполнения данного вида  работ.

14. Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) всего персонала Исполнителя заезжающего на объекты Заказчика.

15. Обученность персонала и наличие удостоверений по промышленной безопасности.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель заявляет и гарантирует, что будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов и методами выполнения работ, а так же будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившуюся в результате выполнения работ.

12. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И ДОСТАВКА РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Заказчик обеспечивает доставку персонала Исполнителя с пункта сбора в г. Красноярск до объекта выполнения работ и обратно. Претендент обеспечивает доставку своего персонала до точки сбора( г. Красноярск), в том числе оформление необходимых разрешений и пропусков на проезд. Исполнитель обеспечивает мобилизацию всего персонала, необходимого для выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием в 5-дневный срок после получения уведомления от Заказчика о начале работ.

Заказчик предоставляет вагон-дома для персонала Исполнителя.

Исполнитель самостоятельно заключает договор по обеспечению питанием на месте выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (вечная мерзлота, болота, автономии, сейсмоопасные зоны). Опыт работы в РФ не менее 3-х лет.

- Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения работ (согласно условиям типового Договора).

- Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

- Рекомендуемая ответственность Исполнителя по Договору без ограничений от стоимости работ по скважине.

Руководитель ответственного подразделения

Заместитель главного инженера –

Начальник  ПТО                                                                                                                   И.Е. Ганич