УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Р.Р. Тойб

«___» _____________2022 г.

СОГЛАСОВАННО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

___________ И.И. Бондарь

«___» _____________2022 г.

Приложение №1

к требованиям к предмету оферты

### Техническое задание

На КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО

оп-5-350/80Х35

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка, оборудования противовыбросового ОП 5-350/80х35 необходим для обеспечения безопасного ведения работ при строительстве нефтяных и  газовых скважин.

Конструкция оборудования противовыбросовго ОП 5-350/80х35 должна соответствовать ГОСТ 13862-90, а также ФНиП, ПБ в НГП приказ № 534 от 15.12.2020.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение

Оборудование противовыбросовое ОП 5-350/80х35 предназначенно для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды.

- Характеристики:

Проводимая среда: нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием СО2 и H2S до 0,003% по объему;

Температура проводимой среды, °С не выше 120;

Температура окружающей среды, °С от не более -60 до не менее +40.

# Комплектность оборудования:

Основные характеристики  и состав комплекта ОП 5-350/80х35 согласно таблице № 1.

Таблица №1.

| 1. | Превентор универсальный 350х35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тип |  |  | сферический |
| 1.2. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 1.3. | Условный проход, мм |  |  | 350 |
| 1.4. | Тип управления |  |  | гидравлический |
| 1.5. | Система обогрева |  |  | Полости в корпусе для циркуляции теплоносителя (пар) |
| 1.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 1.7. | Тип герметизатора |  |  | Кольцевой уплотнитель |
| 1.8. | Комплектность: - Превентор универсальный – 1 шт.; - Уплотнитель кольцевой – 3 шт.; - БРС ¾ с штуцерами – 2 компл.; - ЗИП – 1 компл; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл.; - РВД 25 м – 2 шт. |  |  |  |
| 2. | Превентор плашечный 350х35 |  |  |  |
| 2.1. | Тип |  |  | Сдвоенный или 2 плашечных |
| 2.2. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 2.3. | Условный проход, мм |  |  | 350 |
| 2.4. | Тип управления |  |  | Гидравлический, в корпусе превентора |
| 2.5. | Система обогрева |  |  | Полости в корпусе для циркуляции теплоносителя (пар) |
| 2.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 2.7. | Комплектность: - Превентор плашечный сдвоенный – 1 компл.; - Плашки в сборе: - Ø 127 мм – 1 компл.; - Ø 114 мм – 1 компл.; - Ø 102 мм – 2 компл.; - универсальные Ø 73/127 – 1 компл.; - универсальные Ø 127/178 – 1 компл.; - глухие – 2 компл.; 3. РТИ для плашек: - Ø 127 мм – 4 шт.; - Ø 114 мм – 4 шт.; - Ø 102 мм – 10 шт.; - универсальные Ø 73/127 – 4 шт.; - универсальные Ø 127/178 – 4 шт.; - глухие – 10 шт. - БРС ¾ с штуцерами – 2 компл.; - ЗИП – 1 компл.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл.; - РВД 25 м – 4 шт. |  |  |  |
| 3. | Катушка надпревенторная 350х35 |  |  |  |
| 3.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 3.2. | Условный проход, мм |  |  | 350 |
| 3.3. | Длина между фланцами катушки не менее, мм |  |  | 560 |
| 3.4. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 3.5. | Нижний фланец |  |  | 350х35 |
| 3.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 3.7. | Комплектность: - Катушка надпревенторная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 2 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 2 компл. |  |  |  |
| 4. | Крестовина устьевая 350/80х35 |  |  |  |
| 4.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 4.2. | Условный проход, мм |  |  | 350 |
| 4.3. | Количество боковых отводов |  |  | 2 |
| 4.4. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 4.5. | Нижний фланец |  |  | 350х35 |
| 4.6. | Боковой фланец |  |  | 80х35 |
| 4.7. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 44.8. | Комплектность: - Крестовина устьевая – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 2 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 2 компл. |  |  |  |
| 5. | Задвижка ЗМГ 80х35 и ЗМС 80х35 |  |  |  |
| 5.1. | Условный проход, мм |  |  | 80 |
| 5.2. | Рабочее давление, мм |  |  | 35 |
| 5.3. | Тип управления |  |  | Гидравлическое для ЗМГ /механическое для ЗМС |
| 5.4. | Система обогрева |  |  | Полости в корпусе для циркуляции теплоносителя (пар) |
| 5.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 55.6. | Комплектность: - Задвижка ЗМГ-80х35 – 3 шт.; - Задвижка ЗМС-80х35 – 3 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл.; - Комплект ЗИП – 1 компл; - РВД 20 м – 6 шт. |  |  |  |
| 6. | Станция управления превенторами со вспомогательным пультом управления |  |  |  |
| 6.1. | Количество управляемых элементов противовыбросового оборудования |  | 6 |  |
| 6.2. | Рабочее давление в гидросистеме, МПа |  | 14 |  |
| 6.3. | Емкость масляного бака, не менее дм3 |  | 1000 |  |
| 6.4. | Рабочая жидкость |  | Масло ВМГЗ |  |
| 6.5. | Номинальный объем блока ПГА, не менее дм3 для обеспечения цикла «Закрыть-Открыть-Закрыть» |  | 800 |  |
|  | Пневмогидроаккумулятор: |  |  |  |
| 6.6. | Тип |  | поршневой |  |
| 6.7. | Применяемый газ |  | азот |  |
| 6.8. | Номинальный объем, дм 3 |  | 40 |  |
|  | Гидронасос |  |  |  |
| 6.9. | Подача л/мин, не менее |  | 38 |  |
| 6.10. | Номинальное давление, МПа |  | 25 |  |
| 6.11. | Тип обогрева |  | Электрический, пар |  |
| 6.12. | Вспомогательный пульт |  | да |  |
| 6.13. | Комплектность: - Станция управления превенторами с вспомогательным пультом управления – 1 кмпл.; - Комплект ЗИП – 1 компл.; - Комплект РВД с фитингами и БРС – 1 компл; - Устройство для заправки и замера ПГА – 1 шт. - Гидравлический насос для закачки и откачки масла-1шт |  |  |  |
| 7. | Катушка дистанционная 350х35 |  |  |  |
| 7.1. | Рабочее давление, МПа | 35 |  |  |
| 7.2. | Условный проход, мм | 350 |  |  |
| 7.3. | Верхний фланец | 350х35 |  |  |
| 7.4. | Нижний фланец | 350х35 |  |  |
| 7.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |  |  |
| 7.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 8. | Катушка переходная 350х35/280х35 |  |  |  |
| 8.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 8.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/280 |
| 8.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 8.4. | Нижний фланец |  |  | 280х35 |
| 8.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 8.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 9. | Катушка переходная 350х35/280х21 |  |  |  |
| 9.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 21 |
| 9.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/280 |
| 9.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 9.4. | Нижний фланец |  |  | 280х21 |
| 9.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 99.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 10. | Катушка переходная 350х35/180х35 |  |  |  |
| 10.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 10.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/180 |
| 10.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 10.4. | Нижний фланец |  |  | 180х35 |
| 10.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 10.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 11. | Катушка переходная 350х35/180х21 |  |  |  |
| 11.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 21 |
| 11.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/180 |
| 11.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 11.4. | Нижний фланец |  |  | 180х21 |
| 11.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 11.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 12. | Катушка переходная 350х35/350х21 |  |  |  |
| 12.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 21 |
| 12.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/350 |
| 12.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 12.4. | Нижний фланец |  |  | 350х21 |
| 12.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 12.6. | Комплектность: - Катушка переходная – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 13. | Фланец переходной 350х35/280х35 |  |  |  |
| 13.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 13.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/280 |
| 13.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 13.4. | Нижний фланец |  |  | 280х35 |
| 13.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 13.6. | Комплектность: - Фланец переходной – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 14. | Фланец переходной 350х35/280х21 |  |  |  |
| 14.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 21 |
| 14.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/280 |
| 14.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 14.4. | Нижний фланец |  |  | 280х21 |
| 14.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 14.6. | Комплектность: - Фланец переходной – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 15. | Фланец переходной 350х35/180х35 |  |  |  |
| 15.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 15.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/180 |
| 15.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 15.4. | Нижний фланец |  |  | 180х35 |
| 15.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 15.6. | Комплектность: - Фланец переходной – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 16. | Фланец переходной 350х35/180х21 |  |  |  |
| 16.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 21 |
| 16.2. | Условный проход, мм |  |  | 350/180 |
| 16.3. | Верхний фланец |  |  | 350х35 |
| 16.4. | Нижний фланец |  |  | 180х21 |
| 16.5. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 16.6. | Комплектность: - Фланец переходной – 1 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. |  |  |  |
| 17. | Труба напорная 80х35 с фланцами по ГОСТ 28919-91 |  |  |  |
| 17.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 17.2. | Условный проход, мм |  |  | 80 |
| 17.3. | Длина, м |  |  | 8 - 8 шт.;6 - 2 шт.;4 - 2 шт.;2 - 2 шт.;1 - 2 шт.. |
| 17.4. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 17.5. | Количество труб, шт |  |  | 16 |
| 17.6. | Комплектность: - Труба напорная – 1 компл.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл. - Поворотный угольник 80х35-4шт. |  |  |  |
| 18 | Труба напорная 80х14 с фланцами по ГОСТ 28919-91 |  |  |  |
| 18.1. | Рабочее давление, МПа |  |  | 35 |
| 18.2. | Условный проход, мм |  |  | 80 |
| 18.3. | Длина, м |  |  | 8 - 8 шт.;6 - 2 шт.;4 - 2 шт.;2 - 2 шт.;1 - 2 шт.. |
| 18.4. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 |  |  | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 18.5. | Количество труб, шт |  |  | 16 |
|  | *Примечание: - в комплект ЗИП входят запасные части, принадлежности, материалы и смазки необходимые для технического обслуживания и ремонта каждого типа оборудования в течении двух лет. - комплект поставки должен быть укомплектован ручным инструментом в ящике для ремонта и обслуживания данного оборудования. -переходные и дистанционные катушки выполнить высотой не менее 600 мм, но итоговая высота согласуется с заказчиком при изготовлении. |  |  |  |

- Комплектность поставки.

Оборудование:

- Комплект ОП 5-350/80х35 – 1 компл.;

- Комплект ЗИП – 1 компл.;

- Ручной инструмент для ремонта, эксплуатации и обслуживания оборудования входящего в поставку.

Документация:

- Паспорт (формуляр);

- Руководство по эксплуатации;

- Комплект паспортов входящих изделий;

- Комплект паспортов на покупные изделия;

- Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011:

- Гарантийный сертификат;

- Каталог ЗИП на весь перечень оборудования;

- Упаковочный лист.

- USB носитель с технической документацией на поставляемое оборудование.

# Особенности поставки.

Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-99, ТУ 3661-002-91851241-2015 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003.

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации;

Составные части оборудования должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и условного обозначения;

- заводского номера;

- завода изготовителя;

- основных характеристик с указанием единиц измерения;

- даты выпуска (месяц, год).

Маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 12969-67 фотохимическим и ударным способом на металлических табличках с размерами по ГОСТ 12971-67, которые крепятся к соответствующим составным частям. Заводской номер и дата изготовления оборудования дублируется фотохимическим и ударным способом на всех элементах (тройниках, задвижках, трубах, блоках глушения и дросселлирования и т.д.) в установленном месте, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики оборудования могут изменяться по согласованию с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Паспорта на каждое оборудование или изделия на бумажном и электронном носителе.

- Сертификат соответствия на все оборудование.

- Акт о результате гидравлических испытаний на рабочее и пробное давление с представителем противофонтанной службы.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации на все оборудование.

- Каталог на все поставляемое оборудование.

- Сертификаты на все оборудование, уплотнения, монтажные части.

- Акты проведения неразрушающего метода контроля (УЗД).

Заместитель главного механика                                                                    В.Н. Гаевский