Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Технической комиссии ПТО-__/2024

от __.__.2024 г.

### Техническое задание

## НА ОБВЯЗКУ КОЛОННУЮ КЛИНЬЕВУЮ ОКК2-35-178-245х324 К 1 ХЛ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 и ТР ТС032/2013

г. Красноярск 2024 г.

- Наименование и назначение

Обвязка колонная клиньевая ОКК2-35-178-245х324 К 1 ХЛ предназначена для обвязки верхних концов смежных обсадных колонн, выступающих над устьем скважины, с целью подвески колонн, герметизации и разобщения пространства между ними и контроля давлениями в нем при бурении и эксплуатации скважин. Обвязку устанавливают на резьбу в кондукторе на верхнем конце обсадной колонны нефтяных и газовых скважин.

- Техническая характеристика изделия

| Наименование |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Рабочее давление, МПа -верхняя секция -нижняя секция |  |  | 35 35 |  |
| 1.2.2 Проводимая среда: |  |  | Нефть, газ, конденсат, вода пластовая с содержанием Н2S до 0,003% и СО2 до 6% по объёму |  |
| 1.2.3 Температура проводимой среды, ºС, |  |  | Плюс 120 |  |
| 1.2.4 Температура окружающей среды, ºС не выше |  |  | От минус 60 до плюс 40 |  |
| 1.2.5. Условный диаметр труб по ГОСТ 632-80, закреплённых в трубодержателе, мм | Верхнего корпуса |  | 178 |  |
|  |  | Нижнего корпуса |  | 245 |
| 1.2.6 Условный диаметр колонны обсадных труб по ГОСТ 632-80, на которую устанавливается колонная головка, мм -присоединительная резьба нижнего корпуса |  |  | 324 ОТТМ 324 ГОСТ 632-80 (тип резьбы согласовывается с Покупателем перед изготовлением) |  |
| 1.2.7 Номинальная осевая нагрузка на трубодержатель, кН | Верхнего корпуса, не менее |  | 2600 |  |
|  |  | Нижнего корпуса, не менее |  | 2500 |
| 1.2.8 Тип трубодержателей |  |  | Клиньевой |  |
| 1.2.9 Диаметр обсадной колонны, мм | Верхнего корпуса |  | 245 |  |
|  |  | Нижнего корпуса |  | 324 |
| 1.2.10 Запорные устройства |  |  | Задвижки шиберные типа ЗМС |  |
| 1.2.11 Условные обозначения: -верхнего фланца верхнего корпуса -нижнего фланца верхнего корпуса -верхнего фланца нижнего корпуса -присоединительная резьба нижнего корпуса |  |  | 280х35 ГОСТ 28919-91 350х35 ГОСТ 28919-91 350х35 ГОСТ 28919-91 324 ОТТМ ГОСТ 632-80 (тип резьбы уточняется при изготовлении) |  |
| 1.2.12 Условное обозначение боковых фланцев: | Верхнего корпуса |  | 65х35 ГОСТ 28919-91 |  |
|  |  | Нижнего корпуса |  | 65х35ГОСТ 28919-91 |

- Комплектность

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование в сборе | комплект | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей | комплект | 1 |
| 3 | Комплект герметизаторов для колонны 245 мм | комплект | 1 |
| 4 | Комплект герметизаторов для колонны 178 мм: Уплотнительное кольцо УК-178 – 3 шт Уплотнитель У-178 – 2 шт Направляющая втулка ВН-178 – 2 шт | комплект | 1 |
| 5 | Задвижки, манометры, манометрические и глухие фланцы, манометрические вентили (КВД). | комплект | 1 |
| 6 | Фланец резьбовой ГОСТ 28919-91 БРС-2 | шт. | 1 |
| 7 | Втулка направляющая Ø 245 | шт. | 1 |
| 8 | Втулка направляющая Ø 178 | шт. | 1 |
| 9 | Трубодержатель для 245 колонны | комплект | 1 |
| 10 | Трубодержатель для 178 колонны | комплект | 1 |
| 11 | Паста уплотняющая | кг | 2 |
| 12 | Манометр 40 МПа в комплекте с вентилем манометрическим и разделителем сред | шт. | 2 |
| 13 | Манометр 10 МПа в комплекте с вентилем манометрическим и разделителем сред | шт. | 1 |
| 14 | Документация согласно п. 6 | комплект | 1 |
| 15 | Патрубок ОТТМ 324х9,5 Д с ниппелями с двух сторон L-350 мм (резьба и итоговая длина уточняется перед изготовлением) | шт. | 2 |
| 16 | Арматол-238 | кг | 10 |

- Требования к оборудованию.

Наличие возможности для распакеровки и опрессовки межпакерного узла (рисунок 1). Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-2009, «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003, соответствовать требованиям ТР ТС010/2011 и ТР ТС032/2013.

Маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 12969-67 фотохимическим и ударным способом на металлических табличках с размерами по ГОСТ 12971-67, которые крепятся к соответствующим составным частям. Заводской номер и дата изготовления оборудования дублируется фотохимическим и ударным способом на всех элементах (тройниках, задвижках, трубах, блоках глушения и дросселлирования и т.д.) в установленном месте, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики оборудования могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 5 лет.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Полный установленный срок службы не менее 			        – 15 лет

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия нормативных документов.

- Паспорт с указанием основных характеристик.

- АКТ о результате гидравлических испытаний, неразрушающего контроля.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководства по эксплуатации на все оборудование.

- Паспорт на задвижки.

- Паспорт на манометры

- Паспорт, сертификат на крепеж, уплотнительные кольца.

- Паспорт, сертификат на патрубок.

- USB носитель с технической документацией на поставляемое оборудование.

- Упаковочный лист.

- Гарантийный сертификат.

- Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.