|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ |  |

УТВЕРЖДЕН

Приказом от  28 апреля  2009г. №  198

# Введен в действие   с 28 апреля 2009г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ЗАО «Ванкорнефть»

# От «12» мая 2009 г. № 370

|  | СТАНДАРТ КОМПАНИИ |  |
| --- | --- | --- |
| управление рисками В оБласти промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды |  |  |

№ П3-05 С-0082

ВЕРСИЯ 3.00

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 366,

введенными в ЗАО «Ванкорнефть» Приказом от 06.08.2014 № 2347)

МОСКВА

2009

СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения	3

введение	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

область действия	3

период действия и порядок внесения изменений	4

1	термины и определения	5

2	обозначения и сокращения	7

3	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.1	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, ОЦЕНКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ	9

3.1.1	ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ, РАБОЧЕЙ ГРУППЫ	9

3.1.2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ	11

3.1.3	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ	12

3.1.4	ОЦЕНКА РИСКОВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ, ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ	15

4	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	27

5	ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ	29

6	информирование персонала об экологических аспектах, 
опасностях и рисках	31

7	МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ	32

7.1	МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ	32

7.2	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ	32

8	АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ	34

9	ссылки	35

10	регистрация изменений локального нормативного документа	36

Приложения	37

вводные положения

введение

СТАНДАРТ КОМПАНИ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (далее - СТАНДАРТ) устанавливает порядок управления рисками, связанными с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду и учитывает требования:

- ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ №П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

- СТАНДАРТА КОМПАНИИ №П4-05 С-009 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Настоящий СТАНДАРТ разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанными документами, а также в соответствии с требованиями Стандарта ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и Стандарта OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety  management systems – Requirements»; и с учетом требований приказа ОАО «НК «Роснефть» от 31 мая 2007 г. № 237 «О создании корпоративной системы управления рисками».

ЦЕЛИ

Настоящий СТАНДАРТ разработан для установления  единого порядка управления  рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ) в Компании.

ЗАДАЧИ

Основными задачами данного СТАНДАРТА являются:

- определение перечня и ответственности участников процесса управления промышленными рисками;

- определение взаимодействия работников Компании при управлении промышленными рисками;

- установления единых подходов к определению и оценке промышленных рисков;

- определение порядка ведения записей по результатам идентификации, оценки экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков.

область действия

Настоящий СТАНДАРТ обязателен для исполнения работниками Департамента экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе обеспечения  функционирования ИСУ ПБОТОС.

Настоящий СТАНДАРТ обязателен для исполнения работниками дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе обеспечения  функционирования ИСУ ПБОТОС.

Требования СТАНДАРТА становятся обязательными для исполнения в дочернем и зависимом обществе после их утверждения и введения в действие в обществе в соответствии с его Уставом и в установленном в обществе порядке.

Настоящий СТАНДАРТ носит рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему СТАНДАРТУ.

Настоящий СТАНДАРТ определяет требования по идентификации и оценки значимости экологических аспектов, промышленных опасностей и промышленных рисков, возникающих в результате:

- деятельности Компании, включая все структурные подразделения, способной оказать воздействие на персонал Компании, персонал подрядных организаций и посетителей, окружающую среду;

- закупки продукции и/или услуг, которые способны оказать воздействие на персонал Компании, персонал подрядных организаций и посетителей, находящихся в зоне их действия и окружающую среду.

период действия и порядок внесения изменений

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий СТАНДАРТ утверждается и вводится в действие в ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».

СТАНДАРТ признается утратившим силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа
ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в СТАНДАРТ вносятся приказом  ОАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в СТАНДАРТ являются: Департамент экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть» (ДЭиПБ), а так же иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» по согласованию с вышеназванным Департаментом.

Изменения в СТАНДАРТ вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области ПБОТОС, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Контроль за исполнением требований настоящего СТАНДАРТА в ОАО «НК «Роснефть» возлагается на Вице-президента ОАО «НК «Роснефть», курирующего вопросы ПБОТОС.

Ответственность за поддержание настоящего СТАНДАРТА в актуальном состоянии возлагается на Директора Департамента экологической и промышленной безопасности
ОАО «НК «Роснефть».

1	термины и определения

Термины и определения корпоративного глоссария

РИСК - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда  (Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ).

Промышленные риски – риски, связанные с деятельностью Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Примечания.

- Деятельность Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды также включает вопросы в области пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

- Промышленные риски, связанные с деятельностью в области охраны окружающей среды, включают в себя реальные и потенциальные ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ от ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ.

ДОПУСТИМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РИСК - промышленный риск, уменьшенный до уровня, который Компания может допустить, учитывая свои законодательные обязательства и  Политику в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ – процесс выявления промышленной опасности, экологического воздействия или признания, что промышленная опасность или экологическое воздействие существуют и определение их характеристик.

Остаточный уровень промышленного риска – характеристика промышленного риска после применения методов управления рисками.

Оценка промышленного риска – общий процесс оценки величины промышленного риска, исходящего от опасности и принятия решения о том, допустим ли риск.

Промышленная опасность – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред здоровью работника или привести к ухудшению здоровья или сочетание перечисленного.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ - элемент деятельности организации, или продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.  (Значительный экологический аспект оказывает или может оказывать значительное экологическое воздействие).

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - любое изменение в окружающей среде  неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично являющееся результатом проявления экологических аспектов  организации.

Реестр значимых промышленных рисков – база данных (перечень) по значимым промышленным рискам в рамках деятельности Компании.

ПЕРЕЧЕНЬ  Экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков – база данных (перечень) по экологическим аспектам, опасностям и промышленным рискам в рамках деятельности Компании.

Управление промышленными рисками – комплекс мер, направленных на выявление, оценку и  снижение уровней промышленных рисков или поддержание рисков на приемлемом уровне.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИСУ – Должностное лицо, назначаемое высшим руководством, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования ИСУ в соответствии с требованиями ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПБОТОС - законодательный, нормативный, правовой, распорядительный, локальный нормативный документ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

Термины и определения для целей настоящего документа

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО - Президент ОАО «НК «Роснефть», Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», Вице-президенты ОАО «НК «Роснефть» по направлениям деятельности, Генеральный директор ДО.

РАБОЧЕЕ МЕСТО - любое физическое местоположение, в котором выполняется профессиональная деятельность под контролем организации.

Примечание:

При определении того, что является рабочим местом, организация должна учитывать влияние на  профессиональное здоровье и безопасность сотрудников, которые, например, находятся в командировках или поездках (за рулем автомобиля, на самолете, на судах или в поездах), работают на территории заказчика или клиента или работают на дому.

СЛУЖБА ПБОТОС ДО – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по ПБОТОС) в ДО по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации.

2	обозначения и сокращения

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО (ДО) – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» прямого и косвенного контроля.

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ – общество, в отношении которого ОАО «НК «Роснефть» в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» КОСВЕННОГО КОНТРОЛЯ – общество, в отношении которого ОАО «НК «Роснефть» в силу преобладающего косвенного участия в его уставном капитале (через третьих лиц, например, дочерних обществ прямого контроля), либо иным образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭПБ (ДЭиПБ) – Департамент экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

АКБ – автоматический ключ бурильщика.

ВЛ - высоковольтная линия.

ЗВ – загрязняющее вещество.

ДВС – двигатель внутреннего сгорания.

ДЭС – дизельная электростанция

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ГФ – приборы – геофизические приборы.

НГВП – нефтегазоводопроявление.

ПДВ – предельно допустимый выброс.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

ПЛА–план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий.

ПЛАРН – план ликвидации аварийных разливов нефти.

ПВО – противовыбросное оборудование

РУ – распределительно устройство.

УБТ – утяжеленные бурильные трубы.

3	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экологические аспекты, опасности и промышленные рискИ, являются сопутствующими и неотъемлемыми факторами производственной деятельности Компании.

Управление промышленными рисками включает в себя следующие основные этапы:

- идентификация (выявление) экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков; оценка значимости промышленных рисков;

- идентификация действующих мер управления промышленными рисками;

- планирование и внедрение дополнительных мер (по исключению или снижению значимых промышленных рисков);

- мониторинг управления промышленными рисками и актуализация (плановая, повторная, дополнительная (внеплановая) идентификация и оценка) экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков.

Графическая схема «Управление промышленными рисками» приведена в приложении 6.

3.1	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, ОЦЕНКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ

Состоит из следующих этапов:

1.	Формирование Комиссии,  Рабочих групп в каждом из ДО для:

- выполнения работ по идентификации и оценке экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков;

- установления применяемых на практике к рискам мер, направленных на снижение промышленных рисков;

- определения необходимости в разработке и утверждении дополнительных мер управления промышленнми рисками.

2.	Определение видов деятельности, связанных с экологическими аспектами, опасностями и промышленными рисками.

3.	Идентификация экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков.

4.	Оценка промышленных рисков по установленным критериям, выделение значимых промышленных рисков.

3.1.1	ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ, РАБОЧих ГРУПп и их функции

Координацию деятельности по идентификации экологических аспектов, опасностей и оценке промышленных рисков в Компании обеспечивает Департамент ЭПБ, в соответствии с приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31 мая 2007 г. № 237 «О создании корпоративной системы управления рисками».

Генеральный директор ДО:

- приказом формирует Комиссию по идентификации и оценке промышленных рисков ДО (далее - Комиссия ДО). Руководство Комиссией ДО осуществляет Главный инженер (Технический директор) ДО. В состав Комиссии ДО включаются руководители структурных подразделений, специалисты по ПБОТОС и др.).

Главный инженер \ технический директор ДО:

- по представлению руководителей структурных подразделений ДО (производств, цехов, филиалов) распоряжением формируют Рабочие группы по идентификации экологических аспектов, промышленных опасностей и промышленных рисков структурных подразделений (далее – Рабочие группы). Руководителями Рабочих групп являются руководители структурных подразделений.

В целях обеспечения учета производственного опыта и вовлечения работников в процесс идентификации и оценки промышленных рисков в состав Рабочих групп ДО включаются руководители структурных подразделений, наиболее опытные специалисты в области ПБОТОС, опытные технические специалисты, знающие технологию, производственное оборудование (технологи, механики, энергетики).

Для небольших по численности ДО допускается формирование Рабочих групп  непосредственно из членов Комиссии ДО.

Рабочая группа ДО:

- выполняет идентификацию промышленных опасностей, экологических аспектов и оценку промышленных рисков, определяет меры управления промышленными рисками, формирует ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ структурного подразделения  (далее – ПЕРЕЧЕНЬ) Приложение 1,

- формирует РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (далее - РЕЕСТР) Приложение 2;

- представляет в Комиссию ДО   ПЕРЕЧЕНЬ и РЕЕСТР.

Комиссия ДО:

- рассматривает представленные Рабочими группами ПЕРЕЧНИ и РЕЕСТРЫ, проводит анализ полноты экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков структурных подразделений и  мер управления промышленными рисками, при необходимости возвращает их на корректировку;

- формирует Реестр значимых промышленных рисков ДО (далее- РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО)  Приложение 3 и представляет на утверждение Генеральному директору ДО;

- направляет утверждённый РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО  в Департамент ЭПБ для рассмотрения и согласования.

Департамент ЭПБ:

- рассматривает РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО, проверяет правильность его заполнения и, при необходимости, консультирует Комиссию ДО и дает рекомендации  по внесению  необходимых поправок;

- уведомляет письмом Генеральных директоров ДО о согласовании РЕЕСТРОВ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО;

- на основе РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО  формирует сводный реестр значимых рисков в целом по Компании, (критерии формирования сводного Реестра значимых рисков в целом по Компании приведены в Приложении 4);

- доводит данные РеестрА значимых рисков в целом по Компании до структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть», отвечающих за раскрытие информации и структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть», задействованных в процессе обеспечения  промышленной и экологической безопасности объектов Компании.

Генеральный директор ДО обеспечивает размещение Реестра значимых рисков ДО, согласованного с Департаментом ЭПБ, на внутреннем информационном ресурсе ДО.

Оригиналы Перечней и  РЕЕСТРОВ структурных подразделений и  ДО хранятся у Руководителя службы ПБОТОС ДО.

Срок хранения Перечней и РЕЕСТРОВ -5 лет.

Координирует деятельность Комиссии ДО и Рабочей группы ДО Представитель высшего руководства по ИСУ ДО.

3.1.2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ

Рабочая группа в каждом ДО проводит:

- разграничение деятельности ДО на структурные подразделения, виды технологических процессов, операций, выполняемых работ или оказываемых услуг;

- анализ документов, определяющих виды деятельности, способные оказать воздействие на окружающую среду и персонал;

- визуальный осмотр производственной территории, опрос персонала (по необходимости)

При определении видов деятельности и входящих в них операций, связанных с экологическими аспектами, опасностями и промышленными рисками необходимо учитывать:

- все технологические процессы, включая техническое обслуживание и ремонт оборудования, оказывающие воздействие на окружающую среду и здоровье персонала;

- все функции работы машин и механизмов с учетом диапазона предусмотренного и предполагаемого применения, использования, конструкции;

- деятельность персонала на рабочем месте с учетом вероятности подвергаться риску травмирования или вреда здоровью;

- все виды других работ и деятельности, реализация которых связана с воздействиями на окружающую среду, промышленными опасностями, промышленными рисками (погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, перевозка транспортом опасных веществ и материалов, людей и грузов, хранение опасных веществ и материалов, образование отходов, функционирование и обслуживание офисных, производственных помещений, столовых, складов, лабораторий, перемещение по производственной территории и т.д.).

При определении видов деятельности и операций, следует руководствоваться следующей документацией:

- правилами ПБ и ОТ;

- технологическими регламентами и инструкциями;

- инструкциями по ПБ и ОТ по профессиям и видам работ;

- нарядами–допусками и актами-допусками на выполнение работ и т.д.;

## Виды деятельности, операции заносятся в соответствующие строки ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ по форме Приложения 1.

## ПРИМЕР 1

Таблица 1 Примера 1.

Вид деятельности: Строительство нефтяных скважин

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |

3.1.3	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

На данном этапе Рабочая группа идентифицирует экологические аспекты, опасности и промышленные рискИ  возникающие от:

- стандартной деятельности, которая выполняется регулярно или часто (в том числе: плановые и текущие ремонты, удаление отходов и др.);

- нестандартной деятельности, выполняемой нерегулярно, эпизодически (зачистка, пропарка емкостей из под нефтепродуктов и др.);

- вспомогательной деятельности: транспортировка и хранение сырья, материалов, оборудования, реагентов, энергоносителей, отходов, использование автотранспорта и спецтехники;

- деятельности подрядных организаций, арендаторов, проводящих работы, как с использованием собственного оборудования, так и оборудования Компании;

- ранее выполняемой деятельности. Например: места старого загрязнения почв опасными веществами, складирование остаточных материалов от ранее выполняемых работ персоналом Компании и подрядных организаций и т.д.;

- использования сырья, материалов, химикатов и т.п.;

- планируемой (проектируемой) деятельности: строительство объектов, реконструкция, изменения в технологиях, оборудовании и т.д.;

- деятельности, выполняемой персоналом Компании и подрядных организаций вне рабочего места, но во время регламентированного рабочего дня, смены и способной негативно повлиять на здоровье и безопасность (передвижение по производственной территории, передвижение автотранспортом в структурные подразделения, контролирующие органы и т.д.);

- источника, ситуации или деятельности, не связанных с рабочим местом, но способных повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих на рабочих местах;

- деятельности, связанной с особенностями, характером поведения человека и другими человеческими факторами;

- работы оборудования, установок, деятельности персонала других структурных подразделений Компании, подрядных организаций, проводимой в непосредственной близости от рабочего места работника и способной негативно повлиять на его здоровье и безопасность;

- особенностей географического местоположения производственных объектов, природных явлений, неправомерных действий посторонних лиц;

- изменений или предлагаемых изменений в организации, ее деятельности или материалов;

- изменений в ИСУ ПБОТОС, включая временные изменения и их влияние на операции, процессы и деятельность.

При идентификации экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков следует руководствоваться:

- нормативной документацией в области ПБОТОС;

- разрешительной документацией;

- результатами аттестации рабочих мест;

- информацией, определенной в документации по расследованию аварий и инцидентов, случаев травмирования;

- технологическими инструкциями, регламентами;

- паспортами отходов;

- информацией о деятельности подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Компании;

- документацией на планируемую (проектируемую) деятельность;

- ПЛА;

- планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) и т.д.

Основная задача этапа идентификации - выявление (на основе всей вышеуказанной информации) и четкое описание всех присущих деятельности Компании экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков. Это ответственный этап идентификации, так как не выявленные на этом этапе экологические аспекты, опасности и промышленные риски, не подвергаются дальнейшему рассмотрению и не учитываются.

- Результат идентификации экологических аспектов, опасностей - перечень промышленных рисков для здоровья персонала и окружающей среды, т.е нежелательных событий, которые могут привести к травме, ухудшению здоровья, загрязнению окружающей среды.

- При оценке рисков от определенных экологических аспектов и опасностей  рассматриваются:

- нормальные условия работы (Н) – для рисков в запланированном режиме работы, включая режим пуска/остановки/ремонта;

- возможные аварийные ситуации (А) – для рисков при внезапной (незапланированной) реализации потенциально опасного события.

При идентификации экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков следует руководствоваться «Перечнем типовых экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков» (Приложение 5), который носит рекомендуемый характер и должен быть дополнен экологическими аспектами, опасностями и промышленными рисками, присущими деятельности и с учетом специфики деятельности каждого из ДО.

Результаты идентификации экологических аспектов, опасностей и рисков, заносится в графу 1 и 3 и  ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ по форме Приложения 1. По условиям возникновения (Н, А) заполняется графа 2. Следует учитывать, что по своим характеристикам и формулировкам, экологические аспекты и опасности в основном совпадают, а связанные с ними риски могут воздействовать на состояние и/или окружающей среды (в Перечне гр. 5, Э – экология), и/или здоровье персонала (в Перечне гр.4, З – здоровье), осуществляющих деятельность на объектах Компании.

ПРИМЕР 2.

## Одним из видов деятельности цеха бурения является СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН.

## Рассмотрим несколько операций, входящих в этот вид деятельности: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ, СПУСКО-ПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА И Т.Д.

## Проведем идентификацию опасностей, экологических аспектов и рисков для операции «УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ».

Для этой операции можно выявить опасность, являющуюся также и экологическим аспектом (потенциальную причину возникновения ситуаций, которые могут нанести вред здоровью людей либо ущерб окружающей среде), которая может быть определена как «Нефть в трубопроводе под давлением»

При нормальном режиме работы происходят постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений. При оценке этой опасности риск нанесения вреда персоналу, обслуживающему трубопроводы, в нормальном режиме работы попадает в градацию «незначительный»).

При аварийном режиме работы существует риск разгерметизации, утечки нефти, порыва, дальнейшего возгорания утечки, взрыва следствием которого возможны отравления и травмы персонала.

Рассматривая нефть под давлением в качестве экологического аспекта, можно сделать заключение о том, что при возможной аварийной ситуации, в случае разгерметизации, утечки нефти, порыва, происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение почвы. При ликвидации последствий аварии происходит образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши, что и будет являться риском для окружающей среды.

Таблица 2 Примера 2.

Вид деятельности: Строительство нефтяных скважин

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |
| Нефть под давлением в трубопроводе | Н | Выбросы в атмосферу паров нефти |  |  |  |
|  | А | Разгерметизация - утечка нефти, выброс - травмы, отравления парами нефти, загрязнение атмосферы, почвы ущерб окружающей среде) |  |  |  |
|  | А | Возгорание утечки, взрыв |  |  |  |
|  | Н | Образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши при ликвидации последствий аварии |  |  |  |

3.1.4	ОЦЕНКА промышленных РИСКОВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ, ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ

Рабочая группа проводит оценку промышленных рисков методом рассмотрения каждого идентифицированного риска и принимает совместное решение о значении риска.

При оценке промышленных рисков необходимо учитывать:

1.	Что в различных структурных подразделениях, на различных объектах, могут быть одинаковые риски, но с разными значениями.

2.	Фактически действующие меры управления рисками (наличие / отсутствие необходимых регламентирующих документов; компетентность работников Компании и подрядных организаций; техническую оснащенность; готовность к аварийному реагированию, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты и т.д.).

3.	Наиболее вероятные последствия для здоровья персонала, окружающей среды в случае реализации риска (риск получения электротравмы от высокого напряжения  может привести к смерти пострадавшего, а не к легкой травме).

Для оценки промышленных рисков используется Матрица оценки промышленных рисков для здоровья персонала (Таблица 1) и Матрица оценки промышленных рисков для окружающей среды (Таблица 2). В матрицах определены три зоны различного оттенка серого цвета, позволяющие классифицировать риски по значимости (Рис.1).

| ЗНАЧИМЫЙ РИСК | Значимый риск – ситуация, при которой высока вероятность создания условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду. Снижение уровня риска или его устранение может требовать значительных финансовых затрат, длительного времени. Значимые риски, должны быть рассмотрены при планировании, постановки целей, задач и разработки программ в области ПБОТОС, с учетом законодательных и прочих требований, технологических возможностей, финансовых, производственных и коммерческих потребностей, а также мнения заинтересованных сторон. |
| --- | --- |
| УМЕРЕННЫЙ РИСК | Умеренный риск – ситуация, при которой не исключена вероятность создания условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду. Риск может быть сокращен до того уровня, насколько это практически обоснованно, принят во внимание при разработке целей и планировании мероприятий в перспективе. |
| НЕЗНАЧИТЕЛЬ-НЫЙ РИСК | Незначительный риск - ситуация, при которой маловероятно создание условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду. Риск приемлем, и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать его на существующем уровне. |

Рис. 1 Матрица классификации промышленных рисков

## 3.1.4.1	Оценка промышленных рисков для здоровья персонала

#### Для оценки рисков для здоровья персонала используется матрица, представленная в Таблице 1.

#### Матрица оценки промышленных рисков имеет две оси:

- вертикальная ось - представляет частоту или вероятность реализации риска (I) по шести критериям, каждый из которых имеет значения 1,2,3.

- горизонтальная ось - представляет тяжесть последствий (Р) от возможной реализации опасности (ущерб):

  - А - легкая травма;

  - В - тяжелая травма, профессиональное заболевание;

  - С - смертельный случай;

  - D - групповой смертельный случай.

Каждый промышленный риск оценивается по критериям матрицы Таблицы 1. посредством определения его позиции в матрице путём рассмотрения и принятия решения участниками Рабочей группы.

В результате подсчитывается общее количество баллов по всем шести критериям вероятности реализации  риска (I):

- продолжительность нахождения в зоне поражения риска – графа 1 Таблицы 1;

- статистические данные нанесения вреда здоровью – графа 2 Таблицы 1;

- состояние  оборудования – графа 3 Таблицы 1.

- выполнение законодательных и других требований графа 4 Таблицы 1.

- для нормальных условий (Н) - состояние условий труда, оцениваемое по картам аттестации рабочих мест:

  - степень травмобезопасности – графа 5 Таблицы 1;

  - степень вредности и опасности – графа 6 Таблицы 1;

    - для возможных аварийных условий (А):

      - ошибки  персонала – графа 5А Таблицы 1;

      - ошибки  персонала – графа 5А Таблицы 1;

      - степень защиты  персонала (использование коллективных и индивидуальных средств защиты)  – графа 6А Таблицы 1.

По результатам оценки суммарно подсчитывается сводное значение баллов: 6-9; 10-13; 13- 18.

По горизонтальной оси оценивается тяжесть последствий (P) и выводится соответствующий индекс, например:

    - D3 - значительный риск, при реализации приводящий к групповому смертельному случаю и требующий мер управления, направленных на снижение риска;

    - В2 - умеренный риск, при реализации приводящий к тяжелой травме;

    - А1  -  незначиельный риск, при реализации приводящий к легкой травме.

## ПРИМЕР 3.

Рассмотрим пример оценки рисков для здоровья персонала. Выбросы в атмосферу паров нефти, загрязнение почвы нефтью через неплотности соединений, стыков запорной арматуры, образование нефтесодержащих отходов – являются рисками для окружающей среды и оценке с точки зрения риска для здоровья персонала не подлежат.

Разгерметизация на трубопроводе – возможная аварийная ситуация. При разгерметизации происходит утечка, выброс нефти. При контакте с персоналом как следствие могут быть отравления, травмы которые являются рисками для здоровья персонала и следовательно, подлежат оценке по критериям матрицы Таблица 1.

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ РИСКА – на практике персонал постоянно находится в зоне прохождения трубопровода, следовательно, выбираем значение критерия  3 (Графа 1.) – «В течение рабочей смены персонал ДО или сторонних организаций постоянно находится  в зону поражения риском».

- СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – допустим, что утечек нефти, выбросов за последние 3 года на трубопроводе не происходило, выбираем критерий 1 (Графа 2.) – «Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском не происходили с персоналом ДО или сторонних организаций».

- СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ подходит под критерий 1 (Графа 4А) – «Срок практической эксплуатации оборудования в пределах установленного норматива»

- ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ  - допустим, что последствия от невыполнения требований могут быть значительными (травмы легкой и средней тяжести, профессиональные заболевания и т.д.), выбираем критерий 2 (Графа 4).

- ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА – персонал, который отвечает за эксплуатацию трубопровода   «квалифицированный и обученный требованиям ПБ и ОТ», выбираем критерий 1 (Графа 5А).

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА – персонал, который отвечает за эксплуатацию трубопровода  имеет средства защиты, которые « частично снижают уровень воздействия опасности», выбираем критерий 2 (Графа 6А).

Суммируем значения выбранных критериев и получаем следующий результат:

## 3+1+1+2+1+2=10, где 10 – значение вероятности реализации риска и, следовательно, мы встаем во вторую строчку интервала «10-13» Графы 5 «Матрицы оценки промышленных рисков для здоровья персонала». По горизонтали выбираем значение, отражающее тяжесть последствий реализации данного риска, при этом выбираются самые реальные серьезные последствия для здоровья персонала. В нашем примере это «тяжелая травма» при отравлении. На пересечении вероятности и тяжести последствий получаем индекс сводного значения риска – В2 (умеренный риск, при реализации приводящий к тяжелой травме),  который и заносится в Графу 4 (З –  Здоровье) ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ.

Таблица 3 Примера 3.

Вид деятельности: Строительство нефтяных скважин

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |
| Нефть под давлением в трубопроводе | Н | Выбросы в атмосферу паров нефти |  |  |  |
|  | А | Разгерметизация - утечка нефти, выброс (травмы, отравления парами нефти, загрязнение атмосферы, почвы). | В2 |  |  |
|  | А | Возгорание утечки, взрыв травмы, загрязнение атмосферы, почвы. |  |  |  |
|  | А | Образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши при ликвидации последствий аварии |  |  |  |

Таблица 1

Матрица оценки промышленных рисков для здоровья персонала

| ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА – (I) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПОСЛЕДСТВИЯ – (P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ РИСКА | СРЕДНЕ СТАТИСТИ-ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ | СОСТОЯНИЕ ОБОРУДО-ВАНИЯ | Выполне-ние законо-дательных и других требований | ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ |  | ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЙ и ЧС |  | БАЛЛЫ | ЛЕГКАЯ ТРАВМА | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТЯЖЕЛАЯ ТРАВМА | СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ | ГРУППОВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛуЧАЙ |
|  |  |  |  | СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО КАРТАМ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТЕПЕНЬ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ | СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ | ошибки ПЕРСОНАЛА | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА (использование коллективных и индивидуальных средств защиты) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5А | 6А | 7 | А | B | C | D |
| Персонал ДО или сторонних организаций во время выполнения должностных либо договорных обязанностей практически никогда не оказывается в зоне поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском не происходили с персоналом структурных подразделений Компании или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования в пределах установлен-ного норматива. | Повторяющихся нарушений мало или практически нет. Последствия нарушений для безопасности и здоровья ничтожно малы. | Оптимальные (класс 1). Полное соответствие производственного оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения и инструктажа нормативным требованиям. | Оптимальные (класс 1) Условия работы, при которых сохраняется здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. | Работы, связанные с риском проводятся квалифицированным персоналом (специализированное образование, обучение требованиям ПБОТОС). | Средства защиты практически нейтрализуют опасность. | 6-9 = 1 | А1 | В1 | С1 | D1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| В течение рабочей смены персонал ДО или сторонних организаций периодически попадает в зону поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском, происходили от 1 до 3-х лет назад с персоналом структурных подразделений Компании или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования в пределах срока, установен-ного положи-тельным заключением экспертизы промышленной безопасности | Имеет место повтор или многократный повтор одних и тех же нарушений. Последствия от невыполнения требований могут быть значительными (травмы легкой и средней тяжести, профессиональные заболевания и т.д.). | Допустимые (класс 2). - отклонения от требований безопасности в конструкциях средств защиты, не влияющее на их функциональное назначение; - эксплуатация объектов после окончания сроков службы. | Допустимые (класс 2). Условия работы, при которых уровни факторов среды и трудового процесса не превышают гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха и не оказывают неблагоприятного на состояние здоровья работников. | Работы, связанные с риском проводит неквалифицированный, но обученный требованиям ПБОТОС персонал. | Средства защиты частично снижают уровень воздействия опасности. | 10-13 = 2 | А2 | В2 | С2 | D2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| В течение рабочей смены персонал ДО или сторонних организаций постоянно находится в зоне поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирова-ния, связанные с оцениваемым риском, происходили в текущем году с персоналом структурных подразделений Компании или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования сверх установленного норматива и не проведена экспертиза ПБ. | Нарушения носят регулярный характер (половина или более всех нарушений повторяются). Последствия могут быть тяжелыми (тяжелые травмы, в том числе со смертельным исходом, групповые несчастные случаи и т.д.). | Опасные (класс 3) или - отсутствуют или неисправны средства защиты на производственном оборудовании; - неисправны или не соответствуют технологическому процессу используемые приспособления и инструменты; - не оформлен допуск к работам (оборудованию) повышенной опасности. | Опасные (класс 3, класс 4) или условия работы, при которых имеются вредные факторы, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство, и/или уровни факторы рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм. | Работы, связанные с риском проводит неквалифицированный персонал, не обученный требованиям ПБОТОС: - отсутствуют или несовершенны инструкции по охране труда; - отсутствуют удостоверения (протоколы) о проверке знаний руководителей и специалистов, о проверке знаний по безопасности труда рабочих, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов (установок, оборудования) повышенной опасности, а также объектов, подконтрольных органам государственного надзора; - не проводятся и не регистрируются инструктажи на рабочем месте. | Защита неэффективна или практически отсутствует. | 13-18= 3 | А3 | В3 | С3 | D3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

## 3.1.4.2	Оценка промышленных рисков для окружающей среды

#### Оценка промышленных рисков для окружающей среды проводится аналогично оценке промышленных рисков для здоровья персонала (п.3.1.4.1) по критериям, определенным в Матрице оценки  промышленных рисков для окружающей среды Таблица 2, где:

    - горизонтальная ось - представляет вероятность реализации риска (I) для окружающей среды:

  - А – практически не реализуется (не более 1 раза в 3 года);

  - В – реализация маловероятна (не более 1 раза в год);

  - С – средняя вероятность реализации (более 1 раза в год);

  - D – постоянная реализация (действует постоянно).

    - вертикальная ось - представляет содержание последствий воздействия на окружающую среду (Р), при этом используется четыре критерия оценки, каждый из которых имеет значения 1,2,3.

#### В результате подсчитывается общее количество баллов по всем четырем критериям определения последствий воздействия риска на окружающую среду:

    - масштаб воздействия на окружающую среду – Графа 1;

    - средне статистические данные нанесения вреда окружающей среде – Графа 2;

    - регулируемость (обнаружение) воздействия – Графа 3;

    - соответствие установленным нормативам – Графа 4.

По результатам оценки суммарно подсчитывается сводное значение баллов: 4 -5; 6 - 8; 9 – 12 и выводится соответствующий индекс, например:

    - D3 - значительный риск для окружающей среды, действующий постоянно и требующий мер управления, направленных на снижение риска;

    - В2 - умеренный риск для окружающей среды, реализация которого происходит не более 1 раза в год;

    - А1 - незначительный риск для окружающей среды, реализация которого происходит не более 1 раза в 3 года.

Таблица 2

Матрица оценки промышленных рисков для окружающей среды

| СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (Р) |  |  |  | ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА (I) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | СРЕДНЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | РЕГУЛИРУЕМОСТЬ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ВОЗДЕЙСТВИЯ | СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ | БАЛЛЫ | НЕ БОЛЕЕ 1 РАЗА В 3 ГОДА | НЕ БОЛЕЕ 1 РАЗА В ГОД | БОЛЕЕ 1 РАЗА В ГОД | ДЕЙСТВУЕТ ПОСТОЯННО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А | В | С | D |
| В границах промышленной территории объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском не происходили | Наличие воздействия известно изначально, и/или обнаруживается при визуальном осмотре | Выдерживаются нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов. Соблюдаются установленные нормы расхода природных ресурсов | 4-5=1 | А1 | В1 | С1 | D1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| В границах санитарно-защитной зоны объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском происходили 3 года назад | Воздействие обнаруживается по результатам единичных замеров и/или при проведении регулярного мониторинга | Превышение установленных нормативов ПДК, ПДВ, лимитов образования отходов. Превышение установленных норм расхода природных ресурсов. | 6-8=2 | А2 | В2 | С2 | D2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| В границах территории административного района, области места расположения объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском происходили в текущем году | Обнаруживается при проведении специальных исследований | Нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов не установлены, как это определено законодательством. Сверхнормативное загрязнение известно изначально | 9-12=3 | A3 | B3 | C3 | D3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

## ПРИМЕР 4.

Рассмотрим пример оценки рисков для окружающей среды. Выбросы в атмосферу паров нефти, загрязнение почвы нефтью через неплотности соединений, стыков запорной арматуры, образование нефтесодержащих отходов при нормальном режиме работы – являются рисками и подлежат оценке с точки зрения воздействия на окружающую среду.  Оценим риск выбросы в атмосферу паров нефти:

- МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – при нормальном режиме работы подходит значение 2 (Графа 1) - «В границах санитарно-защитной зоны объекта».

- СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ - допустим, что аварийных выбросов за последние 3 года на трубопроводе не происходило, следовательно, критерий 1 (Графа 2) - «Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском  не происходили».

- РЕГУЛИРУЕМОСТЬ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ВОЗДЕЙСТВИЯ – «Наличие воздействия известно изначально, и/или обнаруживается при визуальном осмотре» и подтверждается данными инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, томом ПДВ, разрешением на выброс ЗВ и т.д., следовательно, критерий 1 (Графа 3).

- СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ – «Выдерживаются нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов. Соблюдаются установленные нормы расхода природных ресурсов» - соответствие подтверждается данными мониторинга – критерий 1 (Графа 4).

Суммируем значения выбранных критериев и получаем следующий результат:

1+1+1+1=4, где 4 – значение последствий воздействия риска для окружающей среды и, следовательно, мы встаем в первую строчку интервала «4-5» графы 5 «Матрицы оценки экологических аспектов». По горизонтали выбираем значение, отражающее вероятность реализации риска для окружающей среды. В нашем примере аспект оказывает постоянное воздействие на окружающую среду. На пересечении вероятности и тяжести последствий получаем индекс сводного значения риска для окружающей среды – D1 (незначительный, действующий постоянно),  который и заносится в графу 5 (Э – экология) ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ.

Таблица 4 Примера 4.

Вид деятельности: Строительство нефтяных скважин

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |
| Нефть под давлением в трубопроводе | Н | Выбросы в атмосферу паров нефти |  | D1 |  |
|  | А | Разгерметизация - утечка нефти, выброс (травмы, отравления парами нефти, загрязнение атмосферы, почвы). | В1 |  |  |
|  | А | Возгорание утечки, взрыв травмы, загрязнение атмосферы, почвы. |  |  |  |
|  | А | Образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши при ликвидации последствий аварии |  |  |  |

4	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

После оценки промышленных рисков для здоровья персонала и окружающей среды, Рабочая группа заполняет Графу 6 ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, куда заносятся действующие меры управления промышленныМ рискОМ в ДО. При этом указывается максимально полный перечень действующих мер управления: документы, регулирующие управление промышленныМ рискоМ, управленческие меры, иные существующие меры управления (средства индивидуальной защиты, вводный инструктаж, ограждения, блокировки и т.д.).

## ПРИМЕР 5

Таблица 5 Примера 5.

Вид деятельности: Строительство нефтяных скважин

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1: УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ ВАННЫ |  |  |  |  |  |
| Нефть под давлением в трубопроводе | Н | Выбросы в атмосферу паров нефти |  | D1 | Регулярный осмотр оборудования; -Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования; -Выполнение норм, правил, требований ПДВ; -Наличие разрешения на выброс ЗВ в атмосферу; -Экологический мониторинг и т.д. |
|  | А | Разгерметизация - утечка нефти, выброс (травмы, отравления парами нефти, загрязнение атмосферы, почвы). | В2 |  | Регулярный осмотр оборудования на предмет оценки вероятности разгерметизации; -Инструктаж персонала по ОТ; -Обучение персонала действиям в случае обнаружения утечки, порыва, выброса нефти; - ПЛАРН, ПЛА; -Оборудование средствами ликвидации вероятных утечек, порывов, выбросов нефти и регулярный контроль их пригодности к применению и т.д. |
|  | А | Возгорание утечки, взрыв травмы, загрязнение атмосферы, почвы. |  |  | ПЛАРН, ПЛА; Практические тренировки персонала; Инструктаж по ОТ; Оборудование средствами ликвидации; |
|  | А | Образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши при ликвидации последствий аварии |  |  | ПНООЛР; -Паспорта отходов; -Лимиты образования отходов; -Договоры на утилизацию; -Порядок по обращению с отходами; -Оборудование средствами по обезвреживанию отходов, смягчению воздействия на ОС и т.д. |

Планирование и реализация дополнительных мер управления промышленными рисками, получивших при оценке категорию незначительных и умеренных, осуществляются в ходе текущей деятельности ДО.

Заполненный ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ подписывают все участники Рабочей группы, утверждает Руководитель структурного подразделения в специально отведенных для этих целей позициях ПЕРЕЧНЯ.

Утвержденный ПЕРЕЧЕНЬ направляется на рассмотрение в Комиссию ДО.

5	ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ промышленных РИСКОВ

Для планирования мер, направленных на снижение значимых промышленных рисков, Рабочая группа производит выборку промышленных рисков из ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, получивших оценку значимых, и заносит их в РЕЕСТР по форме Приложения 2.

РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО  является основой для разработки конкретизированных Целей ДО в области ПБОТОС на основе Целей Компании в области ПБОТОС, планирования и реализации мероприятий по снижению или исключению значимых  промышленных рисков и включению их в соответствующие программы и бюджет ДО.

Для этого, при формировании данных РЕЕСТРА Рабочая группа разрабатывает мероприятия (меры управления), направленные на снижение значимых промышленных рисков, заносит их в Графу 8 РЕЕСТРА.

При определении мер управления или рассмотрении изменений в существующих мерах управления следует уделить внимание снижению (исключению) значимых промышленных рисков согласно следующей иерархии:

a) устранение- полное исключение риска;

б) замена значимого риска на другой, меньший по значимости;

в) инженерные методы (технического контроля, диагностики);

г) знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательно-информационные), плакаты по электробезопасности, вспомогательные плакаты, таблички информационные)  и/ меры административного управления:

д) средства индивидуальной и коллективной  защиты.

При выборе оптимальных мер управления по снижению значимых промышленных рисков учитываются следующие факторы:

    - организационная и техническая выполнимость планируемых мер;

    - ожидаемая степень снижения воздействия риска;

    - затраты и возможные новые риски для здоровья персонала и окружающей среды, связанные с осуществлением мероприятий.

Приоритетными являются те меры, которые могут дать максимальный эффект в снижении риска с минимальными усилиями и затратами.

После заполнения соответствующих граф, РЕЕСТР подписывается всеми участниками Рабочей группы, согласовывается Руководителем структурного подразделения ДО и направляется в Комиссию ДО для формирования РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО по форме Приложения 3.

Комиссия ДО формирует РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО, рассматривает и согласовывает меры управления, направленные на снижение значимых рисков. При необходимости корректируется  РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СП. При анализе мер управления члены Комиссии ДО принимают консолидированное решение:

- по согласованности предпринятых мероприятий с программами и планами по различным направлениям деятельности Компании;

- срокам реализации мероприятий и ответственным за их выполнение должностным лицам.

РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО согласовывается всеми членами Комиссии ДО,   утверждается Генеральным директором ДО.

Утвержденный РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО направляется в Департамент ЭПБ для формирования сводного реестра значимых рисков в целом по Компании. Значимые промышленные рискИ Компании могут быть занесены в Сводный реестр значимых рисков в ЦЕЛОМ ПО Компании при условии соответствия утвержденным Компанией критериям, определенным в Приложении 4.

Согласованный ДЭиПБ РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО направляется Руководителям структурных подразделений для контроля внедрения, оценки результативности мероприятий направленных на снижение значимых промышленных рисков.

6	информирование персонала об экологических аспектах, опасностях и рисках

Генеральные директора ДО обеспечивают информирование (доведение до сведения, разъяснение) персонала ДО, персонала подрядных организаций, об экологических аспектах, опасностях и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ.

Информирование персонала  осуществляется:

    - в ходе идентификации экологических аспектов, опасностей и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ, оценки  экологических аспектов и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ - при обсуждении с исполнителями работ по идентификации и оценке;

    - путем включения вопросов управления экологическими аспектами, опасностями и ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ  в программы обучения работников различных уровней;

    - при подготовке и выдаче нарядов-допусков на выполнение работ;

    - при проведении первичных и периодических инструктажей на рабочих местах;

    - при проведении инструктажей для посетителей и работников подрядных организаций;

    - при проведении оперативных совещаний;

    - при проведении «Часа безопасности»;

    - путем размещения выписок из ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ и РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ДО на информационных стендах и доведения данной информации до персонала ДО;

    - путем размещения ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ и РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ДО на внутреннем информационном ресурсе ДО;

    - путем размещения РЕЕСТРОВ ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ДО и СВОДНОГО РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ на внутреннем информационном ресурсе ДЭПБ (корпоративная информационная система «Система управления экологической и промышленной безопасностью»).

7	МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

7.1	МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ

Мониторинг направлен на систематический анализ изменений каких-либо параметров экологических аспектов, опасностей и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ и управления ими. Целью мониторинга является обеспечение достоверности информации об экологических аспектах, опасностях и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ и статусе (текущем состоянии) управления ими.

Ответственным за осуществление процесса мониторинга экологических аспектов, опасностей и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ является Генеральный директор ДО.

Мониторинг включает весь комплекс мер, направленных на обеспечение ПБОТОС:

1.	анализ изменения внешних параметров, которые могут повлечь изменение информации об экологических аспектах, опасностях и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ и их значимости (изменения требований законодательства, изменения видов деятельности Компании, произошедшие аварии, инциденты,  случаи травмирования, и др.);

2.	планирование и проведение целевых и комплексных проверок соблюдения законодательных и нормативных требований;

- 3.	соблюдение графиков контроля параметров промышленных процессов (опасные производственные факторы, выбросы, сбросы, обращение с отходами, потребление природных ресурсов и т.д.);

- 4.	проведение производственного контроля на объектах Компании;

5.	проверки соблюдения установленных требований подрядными организациями;

6.	планирование и проведение внутренних аудитов ИСУ и т.д.

Результаты мониторинга являются основой для планирования и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

7.2	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Для оценки результативности управления экологическими аспектами, опасностями и ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ   используются методы и показатели результативности, определенные в Таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности процесса управления промышленными рисками, методы получения информации подтверждающей результативность

| № | показателИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | периодичность | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель, | метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход незначительных и умеренных промышленных рисков в категорию значимых не произошел | 1 раз в квартал, до 10 числа первого месяца следующего квартала | Руководитель службы ПБОТОС ДО | - Весь комплекс мер, направленных на обеспечение ПБОТОС. - Служба ПБОТОС ДО проводит анализ промышленных рисков, определенных в Перечне экологических аспектов, опасностей и рисков на предмет изменений категории промышленного риска с незначительной или умеренной на значимую. |
| 2. | Фактическое выполнение запланированных мероприятий, направленных на снижение (исключение) значимых промышленных рисков и переоценка значимых промышленных рисков после внедрения мер, направленных на их исключение, снижение | 1 раз в квартал, до 10 числа первого месяца следующего квартала | Ответственные лица за выполнение мероприятий Руководитель службы ПБОТОС | Ответственные лица за выполнение мероприятий предоставляют информацию о выполнении в Службу ПБОТОС ДО для проведения мониторинга снижения значимых промышленных рисков. Служба ПБ, ОТ ОС заносит информацию о выполнении в Реестр значимых промышленных рисков ДО. По результатам информации о фактическом выполнении мероприятий, направленных на снижение промышленных рисков проводится переоценка значимых промышленных рисков и актуализация Реестра значимых промышленных рисков ДО. |
| 3. | Переоценка и анализ существующих промышленных рисков или оформление новых промышленных рисков в связи с фактически произошедшими инцидентами, случаи травмирования, авариям на объектах Компании | По факту происшествия | Генеральный директор ДО Руководитель службы ПБОТОС | В течение 15 календарных дней с момента завершения расследования инцидента, случаев травмирования, аварии, руководитель структурного подразделения организует переоценку промышленных рисков в соответствии с порядком, определенным настоящим Стандартом. Информация по значимым промышленным рискам предоставляется в ДЭиПБ. |

Информация по результативности управления экологическими аспектами, опасностями и ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ   в обязательном порядке включается в ежегодный отчет о деятельности ДО в области ПБОТОС и рассматривается при анализе ИСУ со стороны высшего руководства.

8	АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И  промышленных РИСКОВ

Актуализация (повторная или дополнительная идентификация и оценка) экологических аспектов, опасностей и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ   выполняется в следующих случаях:

- плановая актуализация – один раз в два года – до 30 октября;

- дополнительная (внеплановая) актуализация – с периодичностью согласно п.3.  Таблицы 3:

по результатам мониторинга при изменениях в производственных процессах, в результате которых появились (могут появиться) новые экологические аспекты, опасности и ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСКИ, при выявлении неучтённых ранее ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ;

при регистрации инцидентов, случаев травмирования, аварий, в том числе с экологическими последствиями. Также может быть проведена по результатам анализа  происшествий на объектах Компании.

повторная оценка - после внедрения запланированных мер управления значимыми ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ.

В случае изменения параметров существующего ПРОМЫШЛЕННОГО РИСКА   или появления нового ПРОМЫШЛЕННОГО РИСКА   проводится актуализация информации ПЕРЕЧНЕЙ и РЕЕСТОВ аналогичная  порядку, определенному в настоящем СТАНДАРТЕ.

9	ссылки

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ (в ред. федерального закона  от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

- ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use».

- OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety  management systems – Requirements».

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П4-05, версия 3.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 20.01.2009 г. № 11.

- Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П4-05 С-009, версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.03.2007 г. № 83.

10 	регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 4

Перечень изменений Стандарта Компании

| Версия | Наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Управление промышленными рисками | № П4-05 С-009.03 | 28.03.2006 г. | 28.03.2006 г. | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2006 г. № 55 |
| 2.00 | Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | № П4-05 С-009.03 | 13.08.2007 г. | 01.09.2007 г. | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 13.08.2007 г. № 375 |

Приложения

Таблица 5

Перечень Приложений к Стандарту Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень экологических аспектов, опасностей и рисков | Приведена форма | Включено в настоящий файл |
| 2. | Реестр значимых промышленных рисков структурного подразделения | Приведена форма | Включено в настоящий файл |
| 3. | Реестр значимых промышленных рисков ДО | Приведена форма | Включено в настоящий файл |
| 4. | Критерии для формирования Сводного реестра значимых рисков в целом по Компании | Критерии для занесения рисков, в дальнейшем управляемых на уровне ОАО «НК «Роснефть» | Включено в настоящий файл |
| 5. | Перечень типовых экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков | Приведен список наиболее часто встречающихся экологических аспектов, опасностей и рисков (рекомендуемый) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Схема «Управление промышленными рисками» | Приведена схема | Включено в настоящий файл |
| 7. | Инструментарий схемы «Управление промышленными рисками» | Инструментарий | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

________________________________________________________________________________

(название структурного подразделения ДО)

| Рабочая группа: ф.и.о. должность, подпись | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Руководитель структурного подразделения_________________________ |
|  | _________________________________ ФИО |
|  | «____» « ______________________» 20_____ года |
| ____________________________ |  |
| _________________________________ ФИО |  |
| «____» «_______________________» 20____ года |  |

Вид деятельности:

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ

_____________________________________________________________________________________________

(название структурного подразделения ДО)

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____» « ______________________» 20_____ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПАСНОСТЬ\ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ |  | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛ) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  |  |  |  |  | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) РИСКА |  |
|  |  |  |  | ТЕКУЩЕЕ |  | ПЛАНОВОЕ |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ РИСКА | З | Э | З |  | Э |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Вид деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ (ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ДО

РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ДО

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель Генерального директора – технический директор (главный инженер) ____________________________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ДО _________________________ ФИО |  |  |  |  |  |
| «____» «_______________________» 20____ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «____» « ______________________» 20_____ года |  |  |  |  |  |
| Комиссия: ф.и.о. должность, подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПАСНОСТЬ\ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ |  | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  |  |  |  |  |  | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) РИСКА | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О СНИЖЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) РИСКА |  |  |
|  |  |  |  |  | ТЕКУЩЕЕ |  | ПЛАНОВОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ РИСКА |  | З | Э | З |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ (ПЛОЩАДКА): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КРИТЕРИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ В ЦЕЛОМ ПО Компании

- Наличие в ДО рисков возникновения случаев травмирования (групповых и со смертельным исходом).

- Наличие в ДО рисков возникновения двух и более случаев травмирования со смертельным исходом.

- Наличие в ДО рисков возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций с возможным ущербом более 3000 тыс. руб.

- Наличие в ДО рисков причинения вреда окружающей среде с возможным ущербом более 3000 тыс. руб.

- Наличие в ДО рисков, связанных с превышением доли сверхнормативных платежей за негативное воздействие на окружающую среду более чем в два раза к нормативным платежам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ Экологических аспектов, ОПАСНОСТЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)

Перечень типовых экологических аспектов, опасностей

и промышленных рисков (рекомендуемый)

## Вид деятельности:  вышкомонтажные работы

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ №1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО, АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Электрическое напряжение(0.4 квт) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Работа на высоте при выполнении электромонтажных работ | Н | Падение |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 2 ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА, МОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |
| Работа на высоте | Н | Падение |  |  |  |
| Оборудование на высоте | Н | Падение груза |  |  |  |
| Раскачивание груза | Н | Удары |  |  |  |
| Оборудование при транспортировке | Н | Падение груза, придавливание |  |  |  |
| Неровные, скользкие поверхности оборудования (наледь) | Н | Падение |  |  |  |
| Неровные, скользкие поверхности территории буровой площадки | Н | Падение |  |  |  |
| Работа ДВС, дизельных электростанций | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Использование, хранение ГСМ (дизтопливо) | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | А | Утечки ГСМ |  |  |  |
|  | А | Возгорание утечки |  |  |  |
|  | А | Нефтесодержащие отходы от зачистки утечки, возгорания |  |  |  |
| Шум | Н | Утомление |  |  |  |
| Высокое давление в трубопроводах | А | Порыв |  |  |  |
| Использование масел | А | Разлив масел |  |  |  |
|  | А | Отходы от зачистки разлива |  |  |  |
|  | Н | Отходы тары из-под масел |  |  |  |
| Работы с газопламенной аппаратурой | Н | Ожоги |  |  |  |
|  | Н | Попадание инородного тела в глаза |  |  |  |
|  | Н | Ушибы, порезы об острые и рваные края |  |  |  |
|  | Н | Отходы сварки (электроды, загрязненная ветошь) |  |  |  |
| Сжиженный газ под давлением в баллонах (кислород, пропан) | А | Взрыв |  |  |  |
| Использование ручного инструмента | Н | Ушибы, порезы |  |  |  |
| Падение инструмента, материалов, замерзшего грунта, льда, снега при подъеме, опускании вышки | Н | Ушибы |  |  |  |
| Остатки сырья, материалов, оборудования при выполнении вышкомонтажных работ | Н | Отходы металлолома |  |  |  |
|  | Н | Древесные отходы |  |  |  |
|  | Н | Отходы резиновые |  |  |  |
| Недостаточная освещенность рабочей зоны | Н | Падение |  |  |  |
| Движение автотранспорта | Н | Наезд |  |  |  |
| Проведение вышкомонтажных работ в ночное время | Н | Снижение внимания персонала при проведении работ |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 3 ВЫШКОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |  |  |  |
| Высокое напряжение (ЛЭП) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Движущийся транспорт при отсыпке кустовой площадки | Н | Наезд |  |  |  |
| Нефть под давлением в действующих скважинах | А | Выброс, возгорание, взрыв |  |  |  |

## Вид деятельности:  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, пусконаладочные работы

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ №1 РАБОТА В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ |  |  |  |  |  |
| Обслуживание оборудования под Электрическим напряжение 6 квт (РУ, электродвигатели, ВЛ) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Обслуживание оборудования под Электрическое напряжение 0,4 квт (котельная) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| Положительный перепад высот при выполнении электромонтажных работ | Н | Падение |  |  |  |
| Высокое давление при испытании манифольда | А | Разрыв, обрыв шланга |  |  |  |
| Работа ДЭС электростанций | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Использование, хранение ГСМ (дизтопливо) | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | А | Утечки ГСМ |  |  |  |
|  | А | Возгорание утечки |  |  |  |
|  | А | Нефтесодержащие отходы от зачистки утечки, возгорания |  |  |  |

## Вид деятельности: БУРЕНИЕ СКВАЖИН

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ №1 РАБОТА В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ |  |  |  |  |  |
| Обслуживание оборудования под Электрическим напряжение 6 квт (РУ, электродвигатели, ВЛ) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Обслуживание оборудования под Электрическое напряжение 0,4 квт (котельная) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Аварийное отключение электроэнергии | Н | Временная остановка процесса бурения скважины |  |  |  |
| Аварийное отключение электроэнергии с полным отключением ДЭС | А | Остановка процесса бурения скважины |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ№ 2 УКЛАДКА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, ОБСАДНЫХ ТРУБ НА СТЕЛЛАЖИ |  |  |  |  |  |
| Передвижение труб при укладке | Н | Придавливание и т.д. |  |  |  |
| Перемещение труб подъемным краном | Н | Падение крана |  |  |  |
|  | Н | Падение трубы |  |  |  |
| Раскачивание груза при подъеме | Н | Удары |  |  |  |
| Скользкие, неровные поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ№ 3 СБОРКА НИЗА, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ |  |  |  |  |  |
| Перемещение тяжелого оборудования (турбобур, УБТ, калибратор, долото и т.д.) | Н | Падение груза, придавливание |  |  |  |
|  | Н | Удары при обрыве канатов, сломе челюстей машинных ключей |  |  |  |
|  | Н | Удары при разрушении ключа |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №4 ТУРБИННОЕ, РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Повышенное давление в системе прохождения жидкости по манифольду | Н | Порыв, обрыв манифольда (грязевого шланга) |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| Вращающиеся, движущиеся части механизмов (вкладыши ротора) | Н | Отлетающие части оборудования |  |  |  |
|  | Н | Защемление, затягивание |  |  |  |
| Слом ведущей трубы | А | Отлетающие части оборудования |  |  |  |
| Замкнутое, ограниченное пространство в насосном, емкостном блоках | Н | Стресс, утомление |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №5 МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ПВО |  |  |  |  |  |
| Вертикальное и горизонтальное перемещение тяжелого оборудования | Н | Обрыв троса |  |  |  |
| Отсутствие визуального контакта при проведении операции | Н | Обрыв троса, падение оборудования |  |  |  |
| Работа на высоте | Н | Падение |  |  |  |
| Скользкие (обледенелые), неровные поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| Отсутствие опоры (площадки) при выполнении монтажа, демонтажа | Н | Падение |  |  |  |
| Высокое давление при опрессовке ПВО | Н | Разрыв выкидных линий манифольда |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №6 СПУСКО – ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Работа на высоте | Н | Падение |  |  |  |
| Поднятое оборудование, инструменты на высоте | Н | Падение, придавливание |  |  |  |
|  | Н | Обрыв стропа, каната |  |  |  |
| Вращающиеся части оборудования, механизмов (ключ АКБ) | Н | Удары, прижатие ключом |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 7 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| Поднятое оборудование | Н | Обрыв кабеля |  |  |  |
| Прихват ГФ приборов | Н | Потеря ГФ прибора, источник радиации |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №8 СПУСК ОБСАДНЫХ КОЛОНН |  |  |  |  |  |
| Поднятое оборудование | Н | Падение, удары, придавливание |  |  |  |
| Вертикальное и горизонтальное перемещение тяжелого оборудования (трубы) | Н | Удары, придавливание |  |  |  |
| Выпадение обсадных колонн из элеватора | А | Удары, придавливание |  |  |  |
| Вращающиеся части оборудования | Н | Удары, защемление |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 9 РАБОТА С БУРОВЫМ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ |  |  |  |  |  |
| Применение бурового, цементного раствора | А | Разлив бурового раствора на кустовой площадке |  |  |  |
|  | А | Отходы зачистки от разлива |  |  |  |
|  | Н | Отходы бурового шлама |  |  |  |
| Приготовление бурового, цементного раствора | Н | Разлив, рассыпание химреагентов |  |  |  |
|  | Н | Попадание на кожу |  |  |  |
|  | Н | Попадание в глаза |  |  |  |
| Забор технической воды для приготовления раствора | Н | Потребление природных ресурсов |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 10 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Повышенное давление в системе прохождения жидкости по манифольду | А | Разрыв, обрыв шланга |  |  |  |
| Использование технической воды для промывки | Н | Образование буровых сточных вод |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | Н | Выделение газов |  |  |  |
|  | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 11 ЦЕМЕНТАЖ ОБСАДНЫХ КОЛОНН |  |  |  |  |  |
| Вертикальное и горизонтальное перемещение тяжелого оборудования (трубы) | А | Разрыв стропа |  |  |  |
| Повышенное давление в системе прохождения жидкости по манифольду | А | Разрыв, обрыв шланга |  |  |  |
|  | А | Разрыв трубопровода тампонажной техники |  |  |  |
| Наличие и передвижение атотранспорта на ограниченной территории | Н | Наезд |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 12 ЧИСТКА ЕМКОСТЕЙ В ЦСГО, ШНЕКА |  |  |  |  |  |
| Замкнутое пространство | Н | Загазованность, химические испарения |  |  |  |
| Недостаточная освещенность | Н | Падение |  |  |  |
|  | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
|  | Н | Отходы бурового шлама от зачистки |  |  |  |
| Вращающиеся части оборудования | А | Удар, защемление |  |  |  |
| Отрицательный перепад высот при чистке | Н | Падение |  |  |  |
| Неудобные позы работы | Н | Утомление |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 13 УСТАНОВКА НЕФТЯНОЙ, КИСЛОТНОЙ ВАНН |  |  |  |  |  |
| Нефть под давлением | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
|  | А | Отходы ликвидации аварии |  |  |  |
| Кислота под давлением | А | Выброс кислоты |  |  |  |
|  | А | Попадание на кожу |  |  |  |
|  | А | Попадание в глаза |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 14 ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Работа ДЭС | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Работа бурового оборудования под высоким давлением (гидрокомпенсатор, пневмоаккумулятор) | А | Порыв |  |  |  |
|  | А | Тяжелые разлетающиеся части оборудования |  |  |  |
| Использование, хранение ГСМ (дизтопливо) | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | А | Утечки ГСМ |  |  |  |
|  | А | Возгорание утечки |  |  |  |
|  | А | Нефтесодержащие отходы от зачистки утечки, возгорания |  |  |  |
| Образование, накопление буровых сточных вод, бурового раствора и бурового шлама в шламовом амбаре | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | А | Утечки |  |  |  |
| Забор воды на технические нужды | Н | Потребление природных ресурсов |  |  |  |
| Шум | Н | Утомляемость |  |  |  |
| Вибрация | Н | Заболевания |  |  |  |
| Утечки газа | А | Отравление |  |  |  |
| Ручной перенос тяжестей | Н | Усталость, утомление |  |  |  |

## Вид деятельности: ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ, сдача кустовой площадки под демонтаж

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ № 1 МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА |  |  |  |  |  |
| Отказ гидравлической системы | А | Падение вышки подъемника |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ № 2 МОНТАЖ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, МОСТКОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ |  |  |  |  |  |
| Перемещение оборудования, грузов кранами | А | Падение крана |  |  |  |
| Поднятый груз, оборудование | А | Падение груза, оборудования |  |  |  |
| Зацепление груза, оборудования | Н | Падение груза, удары, придавливание |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №3 ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА НА СТЕЛЛАЖИ НКТ |  |  |  |  |  |
| Перемещение оборудования, грузов кранами | А | Падение крана |  |  |  |
|  | А | Падение груза |  |  |  |
| Раскачивание груза | Н | Падение груза, оборудования |  |  |  |
| Зацепление груза, оборудования | Н | Падение груза, удары, придавливание |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №4 МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ, ПВО (ПМТ – 2) |  |  |  |  |  |
| Перемещение оборудования, грузов | А | Разрыв талевого каната, стропа |  |  |  |
|  | Н | Удар |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №5 СПУСК, ПОДЪЕМ НКТ |  |  |  |  |  |
| Выпадение трубы из элеватора | А | Удары, придавливание |  |  |  |
| Обрыв талевой системы | А | Придавливание |  |  |  |
| Трубы на высоте | Н | Придавливание |  |  |  |
| Вращающиеся части механизмов | Н | Удары, защемление |  |  |  |
| Отлетающие части механизмов | А | Удары |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №6 ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ, ПЕРЕВОД НА СОЛЕВОЙ РАСТВОР, НЕФТЬ |  |  |  |  |  |
| Повышенное давление в системе прохождения жидкости по манифольду | А | Разрыв, обрыв шланга |  |  |  |
| Нефть, газ под давлением (НГВП) | А | Выброс нефти и газа |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №7 ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ КИСЛОТАМИ |  |  |  |  |  |
| Работа с кислотой | Н | Попадание на кожу |  |  |  |
|  | Н | Попадание в глаза |  |  |  |
|  | Н | Отходы обработки кислотой |  |  |  |
| Шум, вибрация | Н | Утомляемость |  |  |  |
| Повышенное давление в системе прохождения жидкости по манифольду | А | Разрыв, обрыв шланга |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №8 ПЕРФОРАЦИЯ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Взрывоопасные вещества |  | Самопроизвольный взрыв при монтаже зарядов |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №9 СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ В СКВАЖИНЕ |  |  |  |  |  |
| Повышенное давление в трубопроводе | А | Разрушение трубопровода |  |  |  |
| Искрообразование при неисправном оборудовании | А | Взрыв |  |  |  |
| Статическое напряжение | А | Взрыв |  |  |  |
| Скопление газов в емкостях с нефтяной жидкостью | А | Взрыв |  |  |  |
| Работа ДЭС | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Использование, хранение ГСМ (дизтопливо) | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | А | Утечки ГСМ |  |  |  |
|  | А | Возгорание утечки |  |  |  |
|  | А | Нефтесодержащие отходы от зачистки утечки, возгорания |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №10 СДАЧА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕМОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |
| Пропаривание емкостей из-под нефти | Н | Горячий пар под давлением, ожог |  |  |  |
|  | Н | Выбросы паров нефтепродуктов |  |  |  |
| Движущийся транспорт при планировке площадки | Н | Наезд |  |  |  |
| Зачистка территории кустовой площадки | Н | Отходы химреагентов, упаковки, тары, металлолома |  |  |  |

## Вид деятельности: ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов работающих под давлением

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обслуживание оборудования под электрическим напряжением (0.4 квт) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Аварийное отключение электроэнергии | А | Временное нарушение теплоснабжения вахтовых поселков, процесса бурения скважин |  |  |  |
| Аварийное отключение электроэнергии с полным отключением ДЭС | А | Нарушение теплоснабжения вахтовых поселков, процесса бурения скважин |  |  |  |
| Давление и высокая температура газов в котле, запорной арматуре | А | Выброс пара |  |  |  |
|  | А | Пожар |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
|  | А | Хлопок, взрыв в момент пуска/останова, |  |  |  |
|  | А | Ожег |  |  |  |
| Пар, горячая вода под давлением в трубопроводах, запорной арматуре | А | Выброс пара, горячей воды |  |  |  |
|  | А | Ожог |  |  |  |
| Использования топлива для котельной (сырая нефть) | Н | Потребление природных ресурсов |  |  |  |
| Сжигание топлива в котельной | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Прием, хранение топлива | Н | Разлив нефтепродуктов при перекачке |  |  |  |
|  | Н | Образование нефтесодержащих отходов при зачистке разлива |  |  |  |
|  | А | Возгорание нефтяной емкости |  |  |  |
|  | А | Взрыв нефтяной емкости |  |  |  |
|  | Н | Образование нефтесодержащих отходов, отходов металлолома при ликвидации аварии |  |  |  |
| Высокая температура поверхностей | Н | Ожог кожи |  |  |  |
| Высокая температура в помещениях котельной | Н | Утомляемость, тепловой удар |  |  |  |
| Движущие части оборудования | Н | Затягивание, защемление |  |  |  |
| Шум | Н | Утомляемость, заболевания |  |  |  |
| Перепад высот положительный (высота) | Н | Падение |  |  |  |
| Неудобное (высоко) расположение оборудования | Н | Утомление, падение |  |  |  |
| Неудобные позы при выполнении работ | Н | Утомление |  |  |  |
| Использование хим. реагентов (кислот, солей) | Н | Засоление почвы/грунтов при наполнении солевой ямы |  |  |  |
|  | Н | Попадание на кожу при приготовлении растворов |  |  |  |
|  | Н | Отходы от зачистки |  |  |  |
| Механическая чистка котла, фильтров | Н | Отходы тары из-под кислоты |  |  |  |
| Использование инструмента при работе на высоте | Н | Падение инструмента |  |  |  |
| Ровные, неровные, скользкие поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| Замкнутые помещения при зачистке котла | Н | Утомляемость, стресс |  |  |  |
| Применение ручного инструмента |  | Ушибы, порезы |  |  |  |
| Толкание предметов и инструментов |  | Динамическая нагрузка |  |  |  |

## Вид деятельности: УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА В ОФИСЕ

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электромагнитное излучение | Н | утомляемость |  |  |  |
| Электрическое напряжение (220 вт) | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Недостаточное освещение | Н | Утомляемость |  |  |  |
| Напряженность, монотонность труда (длительная работа за компьютером) | Н | Утомление, заболевание |  |  |  |
| Использование офисной техники | Н | Воздействие озона |  |  |  |
|  |  | Отходы офисной техники |  |  |  |
| Использование ручного инструмента | Н | Порезы, ушибы |  |  |  |
| Использование расходных материалов, упаковки в офисных, производственных помещениях | Н | ТБО |  |  |  |
| Нахождение персонала в одном здании | Н | Передача инфекций |  |  |  |
| Мытье полов, использование санузлов, использование бытовой химии | Н | Потребление чистой воды |  |  |  |
|  | Н | Образование канализационных сточных вод |  |  |  |
|  | Н | Падение на скользкой поверхности пола |  |  |  |
|  | Н | Отходы бытовой химии |  |  |  |
|  | Н | Попадание на кожу бытовой химии |  |  |  |
| Замена ламп освещения | Н | Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы) |  |  |  |
|  | А | Ртутьсодержащие отходы при разгерметизации (разбиении) ртутьсодержащих ламп |  |  |  |
| Противопожарное состояние здания, человеческий фактор (курение в неположенных местах, неосторожное обращение с электроприборами и т.д.) | А | Пожар |  |  |  |

## Вид деятельности: эксплуатация транспорта

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |
| Работа ДВС, выхлопы газов в гаражных боксах | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | Н | Отравление |  |  |  |
| Замена масла | Н | Отходы отработанных масел |  |  |  |
| Загрязненные поверхности автотранспорта | Н | Образование сточных вод при мойке |  |  |  |
|  | Н | Отходы обтирочного материала, загрязненного маслами |  |  |  |
| Замена запчастей, шин | Н | Отходы шин, отработанных деталей |  |  |  |
| Отлетающие части оборудования при шиномонтаже | Н | Удары, ушибы |  |  |  |
| Уборка гаражной территории | Н | Отходы смета с территории гаража и открытых стоянок автотранспорта |  |  |  |
| Падение автотранспорта со стойки (домкрата) | Н | Придавливание |  |  |  |
| Движущиеся, вращающиеся части механизмов (станки) при изготовлении деталей | Н | Затягивание, защемление |  |  |  |
| Отлетающие части оборудования при работе станков | Н | Удары, ушибы, порезы |  |  |  |
| Обработка деталей на станках | Н | Отходы металлической стружки |  |  |  |
| Низкая температура воздуха при проведении ремонта автотранспорта в пути | А | Переохлаждение, обморожение |  |  |  |
| Высокая температура воздуха при проведении ремонта в пути | А | Тепловой, солнечный удар |  |  |  |
| Перепад высот отрицательный при проведении ремонта в смотровых ямах | Н | Падение |  |  |  |
| Перепад высот положительный | Н | Падение |  |  |  |
| Использование ручного инструмента | Н | Ушибы, порезы, падение инструмента с высоты |  |  |  |
| Неровные и скользкие поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| Повышенное движение воздуха в гаражных боксах при регулярном открывании ворот | Н | Простудные заболевания |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №2 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ |  |  |  |  |  |
| Использование кислоты для зарядки аккумуляторных батарей | Н | Попадание на кожу |  |  |  |
|  | Н | Отходы отработки |  |  |  |
| Хранение кислоты | А | Попадание на кожу при разливе, разбивании емкостей с кислотой |  |  |  |
|  | А | Отходы от зачистки места разлива |  |  |  |
|  | Н | Выбросы в атмосферу паров кислоты |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №3 ТРАНСПОРТИРОВКА грузов, разгрузочно-погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Падение грузов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах | А | Разлив перевозимых нефтепродуктов |  |  |  |
|  | А | Возгорание разлива, взрыв |  |  |  |
|  | А | Рассыпание, разлив химреагентов |  |  |  |
| Выдвижение границ груза за допустимые габариты | Н | Удары |  |  |  |
| Работа на высоте | Н | Падение с машины при разгрузке |  |  |  |
| Грузы на высоте | Н | Падение грузов |  |  |  |
| Горизонтальное Перемещение грузов | Н | Динамическая нагрузка |  |  |  |
| Работа грузоподъемных кранов | Н | Падение крана |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №4 ПЕРЕВОЗКА персонала АВТОТРАНСПОРТОМ |  |  |  |  |  |
| Работа ДВС | Н | Выбросы а атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Движущийся автотранспорт | Н | Наезд |  |  |  |
|  | А | ДТП |  |  |  |
|  | Н | Укачивание, утомляемость при длительном переезде |  |  |  |
|  | Н | Ушибы при передвижении по салону транспортного средства при движении |  |  |  |
| Неукомплектованность автотранспорта (ремни безопасности, шипованная резина) | А | Увеличение тяжести последствий ДТП |  |  |  |
| Короткий световой день в зимних условиях | Н | Утомление |  |  |  |
| Перепад высот положительный | Н | Падение при входе, выходе из транспорта |  |  |  |
| Скользкие, обледенелые поверхности | Н | Падение при входе, выходе из транспорта |  |  |  |
| Низко расположенные дверные проемы | Н | Ушибы |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №5 ПЕРЕВОЗКА ПЕРСОНАЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ |  |  |  |  |  |
| Движущийся железнодорожный транспорт | Н | Наезд |  |  |  |
|  | А | Железнодорожная авария |  |  |  |
| Нахождение на перроне во время остановок вблизи движущегося транспорта | Н | Падение с перрона |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №6 ПЕРЕВОЗКА ПЕРСОНАЛА АВИАТРАНСПОРТОМ |  |  |  |  |  |
| Высота полета транспортного средства | А | Падение транспортного средства |  |  |  |
|  | Н | Стресс из-за страха полета |  |  |  |
| Замкнутое, заставленное грузом (вертолет) помещение | Н | Утомляемость, стресс |  |  |  |
| Движущиеся детали и механизмы (лопасти вертолета) | Н | Удары |  |  |  |
| Скользкие, обледенелые поверхности | Н | Падение при входе, выходе из транспортного средства |  |  |  |
| Перепад высот положительный | Н | Падение при входе, выходе из транспортного средства |  |  |  |
| Низко расположенные дверные проемы | Н | Ушибы |  |  |  |
| Шум | Н | Утомляемость |  |  |  |

## Вид деятельности: ремонтные работы

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работа на высоте | Н | Падение |  |  |  |
| Падение инструмента с высоты | Н | Ушибы |  |  |  |
| Перемещение, подъем оборудования вручную | Н | Ушибы, усталость |  |  |  |
| Обрыв стропов | Н | Падение оборудования |  |  |  |
| Работа с ручным инструментом | Н | Порезы, ушибы |  |  |  |
| Использование химических, минеральных веществ, древесины, лаков, красок, растворителей | Н | Выделение паров химических веществ |  |  |  |
|  | Н | Попадание на кожу |  |  |  |
|  |  | Попадание в глаза |  |  |  |
|  | Н | Отходы упаковки, тары из–под химических веществ, отходы древесины |  |  |  |
| Скользкие ровные и неровные поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| Острые, рваные края оборудования, инструментов | Н | Порезы |  |  |  |
| Работа в стесненных условиях, неудобные позы работы | Н | Быстрое утомление |  |  |  |
| Замкнутые, тесные помещения | Н | Стресс, утомление |  |  |  |
| Работы по разогреву битума | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
|  | Н | Попадание брызг на кожу |  |  |  |
|  | Н | Попадание в глаза |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
| Движущие части станков и оборудования | Н | Удары, затягивание, защемление |  |  |  |
| Отлетающие части обрабатываемых деталей | Н | Ушибы |  |  |  |
| Высокая температура поверхностей | Н | Ожог |  |  |  |
| Образование отходов при выполнении работ на станках | Н | металлическая стружка, промасленная ветошь, отходы отработанного масла |  |  |  |
| Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны | Н | Попадание пыли в глаза |  |  |  |
|  | Н | Попадание пыли в органы дыхания |  |  |  |
| Шум | Н | Утомляемость |  |  |  |
| Вибрация | Н | Утомляемость, заболевания |  |  |  |
| Статическое электричество при использовании спецодежды, оборудования, инструмента, вызывающего искрообразование | Н | Взрыв |  |  |  |
| Остаточные газы, нефтепродукты при ремонтах | Н | Выделение паров |  |  |  |
|  | А | Возгорание |  |  |  |
|  | А | Взрыв |  |  |  |
| Оборудование и установки под давлением воздуха и газа при ремонте | А | Взрыв |  |  |  |
| Использование масел | А | Разлив масел |  |  |  |
|  | А | Отходы от зачистки разлива |  |  |  |
|  | Н | Отходы тары из-под масел |  |  |  |
| Работы с газопламенной аппаратурой | Н | Ожоги |  |  |  |
|  | Н | Попадание инородного тела в глаза, излучение |  |  |  |
|  | Н | Ушибы, порезы об острые и рваные края |  |  |  |
|  | Н | Отходы сварки (электроды, загрязненная ветошь) |  |  |  |
|  | Н | Выбросы в атмосферу ЗВ |  |  |  |
| Сжиженный газ под давлением в баллонах (кислород, пропан) | А | Взрыв |  |  |  |
| Гидравлическая промывка, пропарка трубопроводов (горячий пар, горячие поверхности) | Н | Ожог |  |  |  |

## Вид деятельности: прием и хранение оборудования, материалов

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Движущийся автотранспорт | Н | Наезд |  |  |  |
| Работы на высоте | Н | Падение |  |  |  |
| Предметы на высоте при складировании грузов | Н | Падение предметов |  |  |  |
| Поднятый груз | А | Падение груза |  |  |  |
| Подъем, перемещение тяжелых предметов вручную | Н | Быстрое утомление |  |  |  |
| Ровные, скользкие и неровные поверхности | Н | Падение |  |  |  |
| Узкие места проходов, загромождение материалами | Н | Удары, ушибы |  |  |  |
| Недостаточная освещенность | Н | Утомление, снижение внимания |  |  |  |
| Несоблюдение требований при хранении материалов | Н | Утечки |  |  |  |
| Образование отходов упаковки | Н | Отходы ТБО |  |  |  |

## Вид деятельности: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ, БЫТОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВАГОНЧИКОВ

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОПЕРАЦИЯ №1 ПРОЖИВАНИЕ В ВАГОНЧИКАХ |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация бытовых электроприборов | Н | Пожар |  |  |  |
| Электрическое напряжение | Н | Поражение электрическим током |  |  |  |
| Использование воды | Н | Потребление природного ресурса |  |  |  |
|  | Н | Образование сточных вод |  |  |  |
| Использование материалов | Н | ТБО |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ №2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛОВЫХ |  |  |  |  |  |
| Горячие поверхности, открытый огонь | Н | Ожог |  |  |  |
| Эксплуатация электроприборов | Н | Пожар |  |  |  |
| Электромагнитное излучение от микроволновых печей | Н | Неблагоприятное воздействие на здоровье |  |  |  |
| Использование продуктов и упаковки | Н | ТБО |  |  |  |
| Мойка посуды | Н | Потребление воды |  |  |  |
| Ровные, скользкие поверхности | Н | Падение, травма |  |  |  |
| Острые, режущие приборы | Н | Порезы |  |  |  |
| Подъем, перемещение тяжелых предметов | Н | Травмы, динамические нагрузки |  |  |  |
| Приготовление пищи | Н | Потребление воды |  |  |  |
|  | Н | Канализационные стоки |  |  |  |

## Вид деятельности: ХИМИКО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ тампонажных и буровых растворов

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Скользкая и неровная поверхность | Н | Падение, травма, ушибы |  |  |  |
| Пары нефтепродуктов | Н | Попадание в органы дыхания |  |  |  |
| Узкие места проходов, трубопроводов | Н | Ушибы |  |  |  |
| Подъём, перемещение тяжелых предметов, оборудования (пробоотборники), | Н | Быстрая утомляемость |  |  |  |
| Стеклянная химическая посуда | Н | Порезы при битье посуды |  |  |  |
| Движущиеся части механизмов | Н | Защемление, затягивание |  |  |  |
| Опасные химические вещества | Н | Попадание на кожу |  |  |  |
|  | Н | Попадание в глаза |  |  |  |
|  | Н | Попадание в органы дыхания |  |  |  |
|  | Н | Отходы отработанных проб |  |  |  |
| Хранение реактивов | Н | Разгерметизация тары с химикатами, утечки и просыпание реактивов |  |  |  |

## Вид деятельности: общие факторы для всех видов деятельности

| ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | РИСК (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА) |  | ЗНАЧЕНИЕ РИСКА |  | ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ) | НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА | З | Э |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Положительная температура воздуха | Н | Тепловое, солнечное воздействие |  |  |  |
| Работа в условиях низкой температуры воздуха | Н | Заболевания |  |  |  |
|  | Н | Переохлаждение, обморожение |  |  |  |
| Резкое продолжительное падение температуры воздуха в зимнее время | А | Нарушение теплоснабжения вахтовых поселков, буровых скважин |  |  |  |
| Лесные пожары в летний период | А | Загорание буровой установки |  |  |  |
| Грозовые разряды | Н | Загорание буровой установки |  |  |  |
| Повышение уровня воды в реках в результате природных явлений | А | Затопление кустовой площадки буровой |  |  |  |
| Насекомые | Н | Укусы, заболевания |  |  |  |
| Дикие животные, бродячие животные | Н | Риск нападения, укусы |  |  |  |
| Атмосферные осадки (дождь, снег, град), ветер | Н | Простудные заболевания |  |  |  |
|  | Н | Образование ливневых сточных вод |  |  |  |
| Перепады давления | Н | Снижение работоспособности, заболевания |  |  |  |
| Разница во времени (часовые пояса) в местах отдыха и работы персонала, работающего вахтовым методом | Н | Повышенное утомление в период акклиматизации |  |  |  |
| Разница в погодных условиях (климатические пояса) в местах отдыха и работы персонала, работающего вахтовым методом | Н | Повышенное утомление в период акклиматизации |  |  |  |
| Природные особенности земель на проектируемых участках под строительство буровых установок | А | Просадка буровой установки в грунт при вышкомонтажных работах на кустовой площадке без отсыпки |  |  |  |
| Отлучки в лес при выполнении всех видов работ по бурению | Н | Риск нападения диких животных |  |  |  |
|  | Н | Укусы насекомых |  |  |  |
| Неправомерные действия посторонних лиц | А | Нападение |  |  |  |
| Алкоголь, наркотики | А | Снижение внимания, неконтролируемые действия |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СХЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ»

Рис. 2 Схема «Управление промышленными рисками»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. инструментарий СХЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ»

Рис. 3 Инструментарий схемы «Управление промышленными рисками»