СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Тойб Р.Р.

«___» _____________2022 г.

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Бондарь И.И.

«___»  _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку, насосного агрегата 1К80-50-200

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка насосного агрегата 1К80-50-200

- Наименование и назначение

Насосный агрегат 1К80-50-200 предназначен для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей схожих с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой жидкости от (от -10 до +105°С)

Необходим для создания оборотного фонда и замены неисправных.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Характеристики:

Поставляемый насос БГ11-25 должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м³/ч | 50 |
| 2 | Напор, м | 50 |
| 3 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт⁓ | 15 |
| 4 | Мощность двигателя, кВт ⁓ | 15 |
| 5 | Частота вращения, об/мин: | 2900 |
| 6 | Напряжение, В | 380 |
| 7 | Частота сети, Гц | 50 |
| 8 | КПД, % | 65 |
| 9 | Давление на входе, кгс/см² | 3,5 |
| 10 | Тип уплотнения | торцевое |
| 11 | Маркировка взрывозащиты | Ех ⅠⅠGb с ⅠⅠB T4 |
| 12 | Двигатель | Взрывозащищенного исполнения |

# Комплектность

1. Насосный агрегат 1К80-50-200

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4.Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Электродвигатель должен быть взрывозащищенного исполнения по стандарту Ех ⅠⅠGb ⅠⅠB T4

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ					  		           В.Ю. Ганичев