СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Тойб Р.Р.

«___» _____________2022 г.

Главный энергетик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Тихонов А.В.

«___»  _____________2022 г.

### Техническое задание

на поставку, агрегата насосного химического Argal TMP 06.08-GF с магнитной муфтой производительностью 10 М3/Ч

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка насоса для перекачки жидких химических продуктов.

- Наименование и назначение

Насосный агрегат Argal TMP 06.08-GF предназначен, для перекачивания химических продуктов используемых во время бурения скважин.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Характеристики:

Поставляемый насосный агрегат должен обладать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | центробежный химический насос с магнитной муфтой |
| 2 | Максимальная производительность | 10 м³/час |
| 3 | Максимальный напор | 11 м |
| 4 | Проточная часть | трифторхлорэтилен, этилен заполненный карбоновыми волокнами (CFF/E-CTFE) |
| 5 | Тип уплотнения | магнитная муфта |
| 6 | Минимальная температура перекачиваемой жидкости | 20°С |
| 7 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 110°С |
| 8 | Диаметр входного соединения | 1 1/4" |
| 9 | Диаметр выходного соединения | 1 1/4" |
| 10 | Кавитационный запас | 3,2 м |
| 11 | Температура окружающей среды | -20 - +40°С |
| 12 | Мощность электропривода | 0,55 кВт (при плотности 1,35 кг/дм³) |
| 13 | Частота вращения вала | 2900 об/мин |

# Комплектность

1.Насосный агрегат

2. Паспорт;

3. Руководство по эксплуатации;

4.Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

5. Гарантийный сертификат;

6. Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГЭ			  				           Н.А. Кислова