| СОГЛАСОВАНО:. Начальник СКРС. ООО «БНГРЭ». _____________ Копыл А.В.. «___» _____________2023 г.. | УТВЕРЖДАЮ:. Заместитель главного инженера – начальник ЦИТС. ООО «БНГРЭ». ___________ Царегородцев А.И.. «___» _____________2023 г.. |
| --- | --- |

### Техническое задание

на поставку компрессора мобильного поршневого

г. Красноярск 2023 г.

- Цель

Поставка, «Компрессор мобильный поршневой» необходим для продувки манифольда.

Компрессор высокого давления   должен обеспечивать безопасное выполнение работ по закачке сжатого воздуха под высоким давлением.

- Наименование и назначение

Компрессор мобильный поршневой предназначен для проведения широкого спектра строительных, монтажных и других видов технологических работ, проводимых в полевых условиях.

- Характеристики:

Поставляемый компрессор высокого давления должен обладать следующими характеристиками:

| № | Технические характеристики: | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования | - |
| 1.1 | Тип установки | передвижной |
| 1.2 | Сжимаемый газ | атмосферный воздух |
| 1.3 | Тип | поршневой |
| 1.4 | Ориентировочные габаритные размеры, мм | 1000х500х800 |
| 1.5 | Масса установки, кг | не более 60 |
| 1.6 | Температура эксплуатации, не менее °С | -20…+45 |
| 1.7 | Производительность установки, л/мин | Не менее 310 |
| 1.8 | Давление на выходе компрессора, атм. | Не менее 10 |
| 1.9 | Мощность электродвигателя номинальная, кВт | Не менее 2,2 |
| 1.10 | Объем ресивера | Не менее 50л |
| 1.11 | Напряжение питания, В | 220 |
| 1.12 | Давление на входе | Атмосферное |

# Комплектность

| 1 | Компрессор поршневой | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рукав высокого давления | 1 шт. |
| 3 | Техническая документация комплекта: |  |
| 4 | Паспорт завода-изготовителя, на электродвигатель, компрессор (на русском языке) | 1 комплект |
| 5 | Руководство по эксплуатации компрессорной установки (на русском языке) | 1 комплект |
| 6 | Каталог запасных частей | 1 комплект |
| 7 | Письмо от производителя, подтверждающее полномочия компании-поставщика (для компаний, не являющихся самостоятельным производителем оборудования) | 1 комплект |

# Особенности поставки:

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист	 СКРС						                А.А. Лягушин