| СОГЛАСОВАНО:. Главный механик. ООО «БНГРЭ». _____________ Бондарь И.И. «___» _____________2023 г.. | УТВЕРЖДАЮ:. Заместитель главного инженера – начальник ЦИТС. ООО «БНГРЭ». ___________ Царегородцев А.И.. «___» _____________2023 г.. |
| --- | --- |

### Техническое задание

на поставку секции ресиверов РВ 0,9-1,0 с осушителем воздуха в утепленном блок контейнере

г. Красноярск 2023 г.

- Цель

Поставка, секции ресиверов РВ 0,9-1,0 с осушителем воздуха в утепленном блок контейнере необходима для установки в нее компрессоров и подачи сжатого воздуха на буровую установку.

- Характеристики:

Поставляемая секция ресиверов РВ 0,9-1, должна состоять одинаковых ресиверов, соединенных между собой РВД, иметь осушитель воздуха в линии и находится в утепленном блок контейнере с возможностью установки в нем двух компрессорных установок Шторм-1050.

| № | Технические характеристики ресиверов: | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество ресиверов в секции | 4 шт. РВ 0,9-1 |
| 2 | Рабочее давление сосуда | 1.0(10) МПа/кг/см² |
| 3 | Расчетное давление | 1,0 (10) МПа/кг/см² |
| 4 | Пробное давление испытания, не менее | гидравлическое 1,4(14,0) МПа/кг/см² |
| 5 | Рабочая температура среды, | +80°С |
| 6 | Минимально допустимая отрицательная температура стенки | от минус 35-60°С |
| 7 | Наименование рабочей среды | воздух |
| 8 | Прибавка на компенсацию коррозии (эрозии) | от 1-2 мм |
| 9 | Вместимость | 0,9 м³ |
| 10 | Масса пустого сосуда | от 200-300 кг |
|  | Технические характеристики осушителя: |  |
| 1 | Тип | Рефрижератоный |
| 2 | Пропускная способность, м³/мин | не менее 10 |
| 3 | Максимальное давление, МПа | 1,6 |
| 4 | Соединение | G2 |
| 5 | Напряжение | 220В-380В |
|  | Технические характеристики блок контейнера: |  |
| 1 | Категория взрывопожарной и противопожарной опасности помещения (СП 12.13130.2009) | В3 |
| 2 | Степень огнестойкости здания СНиП 21-01-97 | ⅠⅤ |
| 3 | Ориентировочные размеры блок-контейнера | 10х2,9х3 |
| 4 | Пожарная сигнализация | Да |
|  |  | Система автоматического пожаротушения порошковая «Буран» |
| 5 | Освещение | Да |
| 6 | Система вентиляции | Да |
| 7 | Утепление контейнера | Да (утеплитель /минеральная вата) |
| 8 | Цвет БКК | RAL 5005 (Сигнальный синий) |
| 9 | Кол-во мест для установки компрессоров | 2 |
| 10 | Количество осушителей | 1 |
| 11 | Количество ресиверов | 4 |
| 12 | Наличие трубопровода для подключения компрессоров и обвязки их с осушителем и ресиверами | Да |
| 13 | Разъемная крыша для установки оборудования. | Да |
| 14 | Выходной патрубок из БКК | труба не более Ø 50 с фланцем |

Общий вид ресивера РВ 0,9-1

# Комплектность предохранительных устройств, контрольно измерительных приборов, метизов одного ресивера:

| 1 | Клапан предохранительный типа 63610 | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кран шаровый муфтовый сброса конденсата | 1 шт |
| 3 | Кран шаровый муфтовый установленный перед монометром | 1 шт |
| 4 | Манометр (0-1,6МПа) G1/2 или М20х1,5 | 1 шт |
| 5 | Комплект пробок, заглушек, | 1 к-т |
| 6 | Комплект метизов для крепления ресивера к основанию | 1 к-т |
| 7 | Комплект патрубков для монтажа* | 1 к-т |

- Комплект документации на один ресивер:

| 1 | Сборочный чертеж | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Паспорт сосуда, работающего под давлением | 1 шт |
| 3 | Расчет на прочность | 1 шт |
| 4 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 шт |
| 5 | Карта измерения корпуса сосуда | 1 шт |
| 6 | Карта сварных соединений и методов контроля | 1 шт |
| 7 | Сертификат соответствия | 1 шт |

- Комплектность осушителя воздуха:

| 1 | Сборочный чертеж | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Паспорт осушителя воздуха | 1 шт |
| 4 | Руководство по монтажу и эксплуатации и каталог ЗИП | 1 шт |
| 5 | Комплект электрооборудования для подключения осушителя к сети питания | 1 шт |
| 6 | Комплект метизов и крепежа, предусмотренный заводом-изготовителем | 1 шт |
| 7 | Комплект фитингов/переходников для подключения трубопроводов сжатого воздуха. | 1 шт |
| 7 | Сертификат соответствия | 1 шт |

- Ориентировочная компоновка БКК:

Итоговые габариты блок-контейнера согласовываются с заказчиком перед изготовлением.

# Особенности поставки:

Компрессоры «Шторм 1050» за заказчиком, он самостоятельно устанавливает их в блок контейнер.

Каждый ресивер должен иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Ресиверы должны быть соединены между собой гибкими РВД диаметром не более 50 мм.

Осушитель должен содержать полный комплект вспомогательного оборудования для установки и запуска его в работу и подключения магистралей сжатого воздуха. На компрессоре установлен выходной патрубок для подачи воздуха G2”.

Компоновка блок-контейнера должна быть выполнена таким образом, чтоб была возможность установки двух компрессорных установок Шторм 1050 и параллельным их подключением в магистраль подачи сжатого воздуха через осушитель.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Все оборудование устанавливающееся в БКК предварительно согласовывается с заказчиком.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ					     		           В.Ю. Ганичев