| СОГЛАСОВАНО:. Главный механик. ООО «БНГРЭ». ___________ Бондарь И.И.. «___» _____________2023 г.. | УТВЕРЖДАЮ:. Заместитель главного инженера – начальник ЦИТС. ООО «БНГРЭ». ___________ Царегородцев А.И.. «___» _____________2023 г.. |
| --- | --- |

### Техническое задание

на поставку компрессора высокого давления МКМ-14

г. Красноярск 2023 г.

- Цель

Поставка, «Компрессор высокого давления» необходим для закачки воздуха в компенсаторы бурового насоса.

Компрессор высокого давления   должен обеспечивать безопасное выполнение работ по закачке сжатого воздуха под высоким давлением.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет.

- Наименование и назначение

Компрессор высокого давления для нагнетания сжатого воздуха в баллоны и поддержания в них давления не менее 150 атм, для обеспечения буровых установок сжатым воздухом.

- Характеристики:

Поставляемый компрессор высокого давления  должен обладать следующими характеристиками:

| № | Технические характеристики: | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования | - |
| 1.1 | Сжимаемый газ | атмосферный воздух |
| 1.2 | Тип | поршневой, маслонаполненный |
| 1.3 | Система смазки | разбрызгиванием |
| 1.4 | Производительность установки, л/мин | 200-300 |
| 1.5 | Давление на выходе компрессора, атм. | 150-300 |
| 1.6 | Мощность электродвигателя номинальная, кВт | не более 7,5 |
| 1.7 | Степень взрывозащиты элетродвигателя | 1ExdIIBT4 |
| 1.8 | Напряжение питания, В | 380 |
| 1.9 | Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| 1.10 | Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 17494-87 | не ниже IP54 |
| 1.11 | Ориентировочные габаритные размеры, мм | 1000х500х500 |
| 1.12 | Масса установки, кг | не более 150 |
| 1.13 | Наличие системы очистки воздуха на выходе из компрессора | Есть |
| 1.14 | Давление на входе | Атмосферное |
| 1.15 | Подогрев масла при запуске | Есть |
| 1.16 | Температура эксплуатации, не менее °С | -20…+45 |
| 1.17 | Диаметр выходного трубопровода | G3/4 |
| 2 | Системы охлаждения компрессорной установки |  |
| 2.1 | Охлаждение | Воздушное, принудительное |
| 2.2 | Жидкостная система охлаждения | не допускается |
| 3 | Требование к системе автоматизации | - |
| 3.1 | Индикаторы и приборы | Манометр сжатого воздуха на выходе из компрессора |
| 4 | Требование к безопасности |  |
| 4.1 | Требования к безопасности | После каждой ступени сжатия должен быть установлен предохранительный клапан |

# Комплектность

| 1 | Установка компрессорная высокого давления, в сборе | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рукав высокого давления со штуцерами G3/4 | длина не менее 15 м ,1 шт. |
| 3 | Набор технического обслуживания, от завода изготовителя, до наработки 1500 часов (запасные и быстроизнашивающиеся части, РТИ, РВД, масло компрессорное, рекомендованные компанией-изготовителем (поставщиком) с обязательным указанием каждой отдельной позиции и количества по ней) | 1 комплект |
| 4 | Техническая документация комплекта: |  |
| 5 | Паспорт завода-изготовителя, на электродвигатель, компрессор (на русском языке) | 1 комплект |
| 6 | Руководство по эксплуатации компрессорной установки (на русском языке) | 1 комплект |
| 7 | Каталог запасных частей | 1 комплект |
| 8 | Сертификат соответствия ТР ТС | 1 комплект |
| 9 | Письмо от производителя, подтверждающее полномочия компании-поставщика (для компаний, не являющихся самостоятельным производителем оборудования) | 1 комплект |
| 10 | Штуцер для соединения с редуктором для баллона БКО-50-4, резьба гайка G3/4 | 2 шт. |

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист	ОГМ						                В.Ю. Ганичев